Darbu apjomi markai ELT( piebraucamie ceļi).

ELT chapter works (road part).

| NR | Nosaukums Name | Rasējums Drawing | Mērv. Unit | Daudz. Quantity | Vienības cena Ls Unit price, Ls | Cena kopā Ls Price sum, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 kV (apgaismojums ) / 0,4 kV (illuminance) |  |  |  |  |  |
|  | Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana Illuminance shore coordinate tracking |  | gb | 20 |  |  |
|  | Jauna skapja koordinātu nospraušana (iepriekš proj.) New box coordinate tracking (previously designed) |  | gb | 1 |  |  |
|  | Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam Trench digging and backfilling for illuminance shore |  | gb | 20 |  |  |
|  | Cinkotu un krāsotu tērauda balstu H=8,0m, ar pamatu izbūvēšana Zincified and painted steel support H=8,0m with foundation works |  | gb | 20 |  |  |
|  | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei Trench digging and backfilling for one cable, pipe |  | m | 885 |  |  |
|  | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) Sand (for base and fill construction) |  | m³ | 79,6 |  |  |
|  | Smilšu gruntis tranšejā / Sand ground in trench |  | m³ | 53,1 |  |  |
|  | Plastmasas caurule tranšejā D110mm Plastic pipe in trench D110mm |  | m | 12 |  |  |
|  | Plastmasas signāllenta tranšejā / Plastic signalribbon in trench |  | m | 885 |  |  |
|  | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 50 mm²) tranšejā ,caurulē Cable (0,4kV 4 x 50 mm²) in trench, pipe |  | m | 885 |  |  |
|  | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 50 mm²) zem skavām Cable till (0,4kV 4 x 50 mm²) under the clamps |  | m | 20 |  |  |
|  | Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā Illuminance object assembly on the support |  | gb | 20 |  |  |
|  | Kabeļa ievilkšana balstā / Cable wiring in support |  | m | 190 |  |  |
|  | Kabeļu šķ. līdz 4x50mm² piev.esošam kabeļskapim ,balstam |  | gb | 3 |  |  |
|  | Savienojuma uzmavu (0,4kV 4 x 50 mm²) montāža tranšejā Connection sleeve (0,4kV 4 x 50 mm²) assembly in trench |  | kompl | 1 |  |  |
|  | 0,4 kV ( spēks ) ( power ) |  |  |  |  |  |
|  | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 rezerves caurulei Trench digging and backfilling for one reserve pipe |  | m | 36 |  |  |
| 2. | Rezerves caurules montāža tranšejā Reserve pipe assembly in trench |  | m | 36 |  |  |
|  | 10 kV (augstspriegums) |  |  |  |  |  |
| 1. | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei Trench digging and backfilling for one cable and pipe |  | m | 33 |  |  |
| 2. | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 2 kabeļiem, caurulei Trench digging and backfilling for two cables and pipes |  | m | 45 |  |  |
| 3. | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) Sand (for base and fill construction) |  | m³ | 9,2 |  |  |
| 4. | Smilšu gruntis tranšejā / Sand ground in trench |  | m³ | 6,3 |  |  |
| 5. | Aizvest lieko grunti / Transporting unnecessary ground |  | m³ | 13,9 |  |  |
| 6. | Kabelis (12kV 3 x 240 mm²) tranšejā,caurulē Cable (12kV 4 x 240 mm²) in trench, pipe |  | m | 78 |  |  |
| 7. | Kabelis (12 kV 3 x 240 mm²) agrāk proj. pl.caurulē Cable (12kV 3 x 240 mm²) in previously designed pipe |  | m | 60 |  |  |
| 8. | Plastmasas caurule tranšejā D160mm Plastic pipe in trench D160mm |  | m | 28 |  |  |
| 9. | Plastmasas signāllenta tranšejā / Plastic signalribbon in trench |  | m | 108 |  |  |
| 10. | Aizsargprofila ieklāšana tranšejā / Protective profile in the trench |  | m | 32 |  |  |
| 11. | Savienojuma uzmavu (12kV 3 x 240 mm²) montāža tranšejā Connection sleeve (12kV 3 x 240 mm²) assembly in trench |  | kompl | 6 |  |  |
| 12. | * Asfaltbetona seguma atjaunošana / *Asphalt reconstruction |  | m² | - |  |  |
| 13. | * Ietves betona bruģakmens seguma atjaunošana *Sidewalk pavement reconstruction |  | m² | - |  |  |
| 14. | * Zālāja atjaunošana / * Grass reconstruction |  | m² | 25 |  |  |

Beramie materiāli doti blīvā iebūvētā veidā, gabalmateriāli doti iebūvētā veidā. Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām.

Atsevišķo fāzu uzmavas novietojamas pamīšus ar minimālo attālumu garenvirzienā 1,0mm un šķērsvirzienā 0,25m, savukārt uzmavas starp fideru kabeļiem novietojamas pamīšus ar minimālo attālumu garenvirzienā 3,0mm un šķērsvirzienā 0,5m (izbūves laikā uzmavu izvietojumu precizēt, papildus saskaņojot ar A/s “Sadales tīkls” )!

* Ārpus ielas izbūves vispārējām darbu robežām seguma

atjaunošanas darbus veikt pilnā segas biezumā.

Sastādīja:  			K.Draviņš