| # Materiālu specifikācija markai ELT( piebraucamie ceļi) Material specifications for ELT part. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums Material name and technical characteristic | Tips, marka Type | Mērv. Unit | Daudz. Quantity |
|  | 0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli / 0,4 kV illuminance cables |  |  |  |
|  | Apgaismojuma armatūra 220V, 150W, IP65 Illuminance armature 220V, 150W, IP65 |  | gb / piece | 20 |
|  | Nātrija spuldze 220V, 150W / Natrium bulb 220V, 150W | HSE-I 150W | gb / piece | 20 |
|  | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķērsgriezums 4 x 50 mm² Cable with aluminium sections, crossection 4x50mm2 | AXMK – 1 | m | 905 |
|  | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķērsgriezums 4 x 16 mm² Cable with aluminium sections, crossection 4x16mm2 | AXMK – 1 | m | 20 |
|  | Kabeļa gala apdare šķērsgriezums 4 x 50 mm² Cable finishing, crossection 4x50mm2 |  | kompl | 40 |
|  | Kabeļa gala apdare šķērsgriezums 4 x 16 mm² Cable finishing, crossection 4x16mm2 |  | kompl | 2 |
|  | Cinkots metāla balsts H=8,0m / Zincified steel support H=8,0m |  | gb / piece | 20 |
|  | Kronšteins apgaismojuma armatūra stiprināšanai Hanger for illuminance armature fastening |  | gb / piece | 20 |
|  | Kapara kabelis šķērsgriezums 3 x 2, 5 mm² / Cooper cable 3x2,5mm2 | MMJ-3x2,5 | gb / piece | 190 |
|  | Plastmasas caurule l-6,0m Arot DVK 110 / Plastic pipe L=6,0m |  | gb / piece | 2 |
|  | Plastmasas caurules uzgalis Arot E 110 / Plastic pipe ajutage |  | gb / piece | 4 |
|  | Plastmasas caurules Arot M 110 / Plastic pipes |  | gb / piece | 1 |
|  | Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta Arot / Red warning belt |  | m | 885 |
|  | Kabeļa savienojuma uzmava šķērsgriezums 4 x 50 mm² Cable connecting cap 4 x 50mm | ZRMZ – 50 | kompl | 1 |
|  | Drošinātājs E27 ar patronu / Pawl E27 with cartridge |  | gb | 20 |
|  | Smilts / Sand |  | m³ | 53,1 |
| 17. | Palīgmateriāli / Other materials |  | kompl | 1 |
|  | 0,4 kV spēka kabeļu tīkli / 0.4kV power cable network |  |  |  |
|  | Rezerves plastmasas caurule l-6,0m “Arot “ DVK 110 Reserve plastic pipe L=6m | Nr.106 60211- 110/102 | gb / piece | 6 |
|  | Rezerves plastmasas caurules uzgalis “Arot“ E 110 / Reserve plastic pipe ajutage | Nr.106 604 65 | gb / piece | 4 |
|  | Rezerves plastmasas caurules uzmava “Arot “ M 110 / Reserve plastic pipe cup | Nr.106 604 75 | gb / piece | 2 |
|  | 10 kV kabeļu tīkli / 10kV cable network |  |  |  |
| 1. | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķērsgriezums 3 x 240 mm² Cable with aluminium sections, 3 x 240mm2 | AXCEL-12-3 x 240 | m | 108 |
| 2. | Kabeļa savienojuma uzmava šķērsgriezums 3 x 240 mm² Cable connecting cap 2 x 240mm | SMOE 61302 | kompl | 5 |
| 3. | Kabeļa pārejas savienojuma uzmava šķērsgr. 3 x 240 mm² Cable connecting cap 3 x 240mm | TRAJ 24/3x150-240 | kompl | 1 |
| 4. | Plastmasas caurule l-6,0m „Arot” PEH A 160 / Plastic pipe |  | gb / piece | 5 |
| 5. | Plastmasas caurules uzgalis „Arot” E 160 / Plastic pipe ajutage |  | gb / piece | 4 |
| 6. | Plastmasas caurules uzmava “Arot “ M 160 / Plastic pipe cap |  | gb / piece | 2 |
| 7. | Brīdinoša plastmasas signāllenta Arot S 125/50 / Red warning belt |  | m | 108 |
| 8. | Kabeļa aizsargprofils / Cable protective profile | L125/50 | m | 32 |

Būvniecībā var izmantot citu firmu analogus materiālus, kuru tehniskie parametri atbilst specifikācijā uzrādītajiem.

Beramie materiāli doti blīvā iebūvētā veidā, gabalmateriāli doti iebūvētā veidā. 	Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām.

Atsevišķo fāzu uzmavas novietojamas pamīšus ar minimālo attālumu garenvirzienā 1,0mm un šķērsvirzienā 0,25m, savukārt uzmavas starp fideru kabeļiem novietojamas pamīšus ar minimālo attālumu garenvirzienā 3,0mm un šķērsvirzienā 0,5m (izbūves laikā uzmavu izvietojumu precizēt, papildus saskaņojot ar A/s “Sadales tīkls” )!

* Ārpus ielas izbūves vispārējām darbu robežām seguma atjaunošanas darbus veikt pilnā segas biezumā.

In building can use other company analogic materials, who technical parameters correspond in given specifications.

Hail materials are in compact format. Straight materials are given in built-in format. Material completions according manufacturer instructions.

Some electro caps are placed one after other with minimal longtitudional distance1m, cross distance – 0.25m. Caps between cables are placed one after other with minimal longtitudional distance3m, cross distance – 0.5m. In building process caps placement should be concretized by A/s  „Sadales tīkls” („Latvenergo”).

*Outside street building borders pavement reconstruction should be done as previosly designed.

Sastādīja:  				K.Draviņš