Perspektīvās satiksmes intensitātes aprēķins

Perspektīvā satiksmes intensitāte prognozēta izmantojot SIA „Solvers” 2005. gada vizuālās skaitīšanas datus. Pielikumā Nr.1 redzams, ka laika posmā no plkst. 6:00 līdz 21:00 esošo tiltu pār Ventas upi izmanto 21 578 automašīnas no kurām 1215 jeb 5.63% ir smagais transports. Ņemot vērā vidējo diennakts kustības intensitātes sadalījuma grafiku, fiksētā plūsma veido 93.2% no gada vidējās diennakts intensitātes. Līdz ar to pilnas diennakts intensitāte uz esošā tilta ir:

GVDI2005.gada = 23 152 Am/24h

No tā izriet, ka kopējais transporta līdzekļu skaits, kas šķērso Ventas upi laika posmā no 21:00 līdz 6:00 ir 1574 Am/9h.

Lai noteiktu perspektīvo satiksmes intensitāti uz jaunā tilta, izmantojot krustojuma nr.9 (Lielais prospekts, Tilts, Rūpniecības iela) plūsmu sadalījuma grafiku, aprēķināts, ka laikā no 6:00 līdz 21:00 jauno tiltu varētu izmantot 5091 Am/15h. Rezultātu veido 4. plūsmas (Tilts – Rūpniecības iela) un 5. plūsmas (Rūpniecības iela – Tilts) summa.

Ņemot vērā perspektīvo kravu apgrozījumu posmā starp veco un jauno tiltu pāri Ventai, pieņemts, ka esošā tilta pacelšana būtu nepieciešama 1 reizi dienā. Esošais tilts varētu būt slēgts 20 līdz 30 minūtes. Šajā laikā 2. plūsma (Lielais prospekts – Tilts) un 3. plūsma (Tilts – Lielais prospekts) 100% izmanto jauno tiltu pār Ventu. Par pamatu ņemot satiksmes intensitāti maksimumstundā, pieņemts, ka laikā no 6:00 līdz 21:00 jauno tiltu papildus varētu noslogot 643 Am/15h.

Papildus satiksmes noslodzi uz jaunā tilta radīs arī vecā tilta rekonstrukcijas periods, kas tiek pieņemts 1. gada garumā. Ņemot vērā satiksmes intensitāti tilta rekonstrukcijas brīdī, laikā līdz 2027. gadam vidēji gadā būtu nepieciešams pieskaitīt 985 Am/15h.

Līdz ar to nosacītā satiksmes intensitāte uz jaunā tilta 2005. gadā laikā no 6:00 līdz 21:00 sastāda:

VI2005.gada, jaunajam tiltam  = 5091+ 643 + 985 = 6719 Am/15h

, bet

GVDI2005.gada, jaunajam tiltam  = 7209 Am/24h (KT-12%)

Ņemot vērā 4. un 5. plūsmu kravas transporta līdzekļu apjomu, noteikts, ka uz jaunā tilta to apjoms varētu sastādīt vidēji 12%.

Ņemot vērā satiksmes intensitātes pieauguma tendenci valstī, pieņemts, ka 20. gadu laika posmā vidējais kustības intensitātes pieauguma koeficients varētu būt 3% gadā. Līdz ar to:

GVDI2027.gada jaunajam tiltam = 7209 x (1+0.03 x 22) = 11 966 Am/dnn

Ceļa segas konstrukcijas aprēķins

Segas konstrukcija jaunā tilta pār Ventu pieejām aprēķināta izmantojot ceļa segas aprēķina programmu ‘’SEGA 3’’, un pārbaudīta pēc rokasgrāmatas ‘’Autoceļu nestingo segu projektēšana’’ (RTU 1997.).

Brauktuves vidējā dienas noslogojuma aprēķins 1. kalpošanas gadā

Nb,1 = VDIsmA, 2005g x Ss,vid  (NAS100kN/24h)

Nosakot brauktuves noslogojumu Nb,1 jeb reducēto smagās satiksmes intensitāti pirmajā segas kalpošanas gadā, ņemta vērā SIA „Solvers” izstrādāto informācija par smagās satiksmes intensitāti un sastāvu. Ja par satiksmes atklāšanas gadu uzskata 2009. gadu, tad,

VDIsmA, 2009g = VDIsm, bz (1 + ps)ts = 865 x (1+0.03 x 4) = 969 SmA/24h

VDIsm, bz - smago automobiļu intensitāte mērīšanas gadā –2005. gadā;

ps - ikgadējais noslogojuma pieaugums laikā starp mērīšanas gadu un 1. kalpošanas gadu - (2009g);

ts – laiks no prognozes bāzes gada līdz 1. kalpošanas gadam;

Vidējais summārais iedarbības koeficients Ss,vid iegūts analizējot smagā transporta sastāvu. Nosakot Ss,vid, smagie transporta līdzekļi nosacīti iedalīti trijās grupās.

|  | Smago automobiļu iedalījums grupās |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SmA garums (m) | 5-8.5 | 8.5-17 | >17 |
| SmA īpatsvars Ism = 12% | 4% | 5% | 3% |
| Iedarbības koeficienti Ss,gr | 0.135 | 1.58 | 1.264 |
| Ss,vid = (4 x 0.135 + 5 x 1.58 + 3 x 1.264) /12 = 1.02 |  |  |  |

Līdz ar to,

Nb,1 = 969 x 1.02 = 988 (NAS100kN/24h)

NAS100kN – Nominālā ass slodze - 100kN;

Brauktuves vidējais diennakts noslogojums 1. kalpošanas gadā, ievērtējot 11.5T ass slodzes koeficientu fsm= 1.5

Nb,1 = VDIsm x Ss,vid x fsm  = 969 x 1.02 x 1.5 = 1482 (NAS100kN/24h)

Akumulētā joslas noslogojuma WjT aprēķins

Lai noteiktu reāli sagaidāmo segu kalpošanas perioda ilgumu, autoceļu segas projektē atbilstoši ceļa joslas noslogojumam Wj,T.

Akumulētais joslas noslogojums segas (vai seguma) kalpošanas periodā aprēķināts 100kN un 80kN ekvivalentajām ass slodzēm. 100kN ekvivalento ass slodzi lieto aprēķinos, kuros izmanto VSN 46-83 metodi, bet 80kN ass slodzi (ESAL) aprēķinos, kuros izmanto AASTHO metodi (piemēram, datorprogrammā ‘’Sega3’’). Vajadzīgo rezultātu iegūst, izteiksmi pareizinot ar slodžu pārejas koeficientu - (100/80)4.

Wj,T 100kN ass slodzēm = 365 x Nb,1 x f1 x Ka = 7 267 495 (NAS100kN/T gados)

vai

Wj,T 80kN ass slodzēm = 365 x Nb,1 x f1 x Ka x (100/80)4 = 17 732 690 (ESAL80kN/T gados)

kur,

365 – dienu skaits gadā;

Nb,1 – brauktuves noslogojums 1. kalpošanas gadā (abos satiksmes virzienos);

f1 - aprēķina joslas (visvairāk noslogotās) koeficients; f1 = 0.5;

T – noslogojuma aprēķina periods;

Kat – akumulēšanas perioda koeficients; Ka = ((1 + p)T – 1)/p

p – ikgadējais smagās satiksmes pieauguma koeficients p=0.03;

T – paredzētais segas kalpošanas perioda ilgums gados.

Vajadzīgā elastības moduļa Evaj un vajadzīgā struktūrskaitļa SNvaj noteikšana

1) Vajadzīgā elastības moduļa Evaj noteikšana pēc VSN 46-83 metodes (p.3.9.)

Evaj = 355 – 13 (10 – Wj,T) – (10 – Wj,T)10/(82 x 106) = 319.48 MPa

Vajadzīgo elastības moduli var noteikt arī pēc p.3.10a formulas

Evaj = 67 log(NjT) +59 = 268.48 MPa

kur,

NjT - normēto ass slodžu (NAS) iedarbības intensitāte uz aprēķina joslu pēdējā segas kalpošanas gadā (2029.g.)

NjT = Fj x Kp x Nb1 = 0.5 x 1.806 x 1482= 1338 NAS/20 gados

kur,

Fj – joslas koeficients;

Kp – smagās satiksmes pieauguma koeficients 20 gados;

Pieņemtais lielums

Evaj = 319.48 MPa

2) Vajadzīgā segas struktūrskaitļa SNvaj noteikšana pēc AASTHO metodes, izmantojot datorprogrammu ‘’SEGA3’’

|  | ### Raksturotāji, materiāli un stiprības prasības | Aprēķina ievaddati un rezultāti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Satiksmes raksturotāji |  |  |  |  |
| 1. | Ceļa kategorija – A4 (valsts 1. šķiras autoceļš) |  |  |  |  |
| 2. | Segas aprēķina ass slodze – Pa = 11.5t (115kN) |  |  |  |  |
| 3. | Satiksmes prognozes bāzes gads |  | - | 2007. | [gads] |
| 4. | Satiksmes atklāšanas gads (1. darba gads) |  | - | 2009. | [gads] |
| 5. | Brauktuves noslogojums pirmajā gadā | Nb1 | = | 1482 | [NAS / 24 h] |
| 6. | Noslogojuma ikgadējais pieaugums | p | = | 0.03 | [-] |
| 7. | Noslogojuma aprēķina periods | T | = | 20 | [gadi] |
| 8. | Joslas vidējais diennakts noslogojums pēdējā gadā | NjT | = | 1338 | [NAS / 24 h] |
| 9. | Aprēķina joslas noslogojuma koeficients | Fj | = | 0.50 | [-] |
| 10. | Akumulētais joslas noslogojums 1. gadā (2009.g) | Wj1 | = | 659935 | [ESAL / 1. gadā] |
| 11. | Akumulētais joslas noslogojums T=20 gados | WjT | = | 17732690 | [ESAL /T gados] |
| Ar NAS apzīmēta 100kN ekvivalentā ass slodze, ar ESAL – 80KN ekvivalentā ass slodze |  |  |  |  |  |
| B | ###### Stiprības un drošuma prasības |  |  |  |  |
| 1. | Uzdotais drošuma līmenis | R | = | 95 | [%] |
| 2. | Vispārējā standarta novirze | S0 | = | 0.45 | [-] |
| 3. | Projektētā seguma kalpotspēja (p0 –pt) | dPSI | = | 2.00 | [-] |
| 4. | Struktūras skaitlis, vajadzīgais | SNvaj | = | 6.09 | [-] |
| C | Grunts un apvidus raksturotāji |  |  |  |  |
| 1. | Grunts elastības modulis | Egr | = | 35 | Mpa |
| 2. | Apvidus tips | Vtip | = | 2. | [-] |

Līdz ar to, tālākā segas konstrukcijas projektēšanā, nepieciešams ievērtēt aprēķinātos vajadzīgos izejas lielumus Evaj = 319.48 MPa, un SNvaj = 6.09

Segas konstrukcijas risinājums

- Aprēķinātā segas konstrukcija izmantojama abās tilta pieejās.

- Pēc ģeoloģijas datiem izbūvējamā posmā augšējos slāņos ieguļ mālsmilts un māls (skatīt rasējumus ģeoloģijas atskaitē).

Ekvivalentā elastības moduļa Eekv aprēķins pēc VSN 46-83 metodes

Lai aprēķinātu ekvivalento elastības moduli nepieciešams ievērtēt vēl dažus izejas lielumus

Kdr - ceļa segas drošuma līmenis = 0.95

Kst – stiprības koeficients = 1.0

| 1. slānis 2. slānis 3. slānis 4. slānis 5. slānis 6. slānis | Karstā a/b virskārta (SMA11 – atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2005” prasībām) h = 4 cm, E = 3200 Mpa; Karstā a/b apakškārta (ACb22 – atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2005” prasībām) h = 7 cm, E = 2400 Mpa; Karstā a/b apakškārta (ACb32 – atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2005” prasībām) h = 10 cm, E = 1800 Mpa; Dolomīta šķembu maisījums (0-56mm – atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2005” prasībām) h = 30 cm, E = 225 Mpa; Salnoturīgais slānis no vidēji rupjas smilts h = 50 cm, E = 90 Mpa; Esošā grunts – māls, mālsmilts E = 35 Mpa. |  |
| --- | --- | --- |

| Slānis | E, (Mpa) | h, (cm) | h/Dd | E1/E2 | Eekv/E1 | Eekv (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 35 |  |  |  |  |  |
| 5 | 90 | 50 | 1,3514 | 0,3889 | 0,742 | 66,780 |
| 4 | 225 | 30 | 0,8108 | 0,2968 | 0,563 | 126,675 |
| 3 | 1800 | 10 | 0,2703 | 0,0704 | 0,117 | 210,600 |
| 2 | 2400 | 7 | 0,1892 | 0,0878 | 0,117 | 280,800 |
| 1 | 3200 | 4 | 0,1081 | 0,0878 | 0,101 | 323,200 |

Kopējais ekvivalentais segas elastības modulis Eekv = 323.200 Mpa

#### 1. Aprēķina rezultāti (VSN 46-83 metode)

##### Eekv/Evaj > Kst

1.0117 (323.20 / 319.480) > 1.00 (elastīgās ielieces nosacījums izpildās)

Pieļaujamā segas ieliece del = 1.3

Pieļaujamā segas ieliece dinamiskās slodzes ietekmē del,d = 0.63

(1.3 > 0.63) del > del,d (nosacījums izpildās)

#### 2. Aprēķina rezultāti (AASTHO metode) segas tipam nr.1

| D | Segas darbspējas raksturotāji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Struktūras skaitlis, aprēķinātais |  |  | SNapr |  |  | = | 6.11 |  |  |  | [-] |  |  |  |
| 2. | Seguma darba (kalpošanas) periods, ja Vtip= 1 |  |  | Tklp |  |  | = | 12.9 |  |  |  | [gadi] |  |  |  |
| 3. | Akumulētais joslas noslogojums ar 8T slodzi |  |  | Wta |  |  | = | 10.2 milj. |  |  |  | ESAL/13gados |  |  |  |
| 4. | Akumulētais joslas noslogojums ar 10T slodzi |  |  | Nta |  |  | = | 4.18 milj. |  |  |  | NAS /13 gados |  |  |  |
| E | Segas kārtu materiāli, koeficienti, biezumi un drenāžas koeficienti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Karstā a/b virskārta no SMA11 | a1 | = |  | 0.440 | D2 |  |  | = | 4 | cm |  |  |  |  |
| 2. | Karstā a/b apakškārta no ACb22 | a2 | = |  | 0.290 | D2 |  |  | = | 7 | cm |  |  |  |  |
| 3. | Karstā a/b apakškārta no ACb32 | a3 | = |  | 0.260 | D3 |  |  | = | 10 | cm |  |  |  |  |
| 4. | Dolomīta šķembu maisījums 0-56mm | a4 | = |  | 0.140 | D3 |  |  | = | 30 | cm |  | m4 | = | 1.1 |
| 5. | Drenējoša vidēji rupja smilts | a5 | = |  | 0.090 | D4 |  |  | = | 50 | cm |  | m5 | = | 1.0 |
| Paskaidrojums: Segas kārtu koeficienti – (a) pieņemti atbilstoši materiālu elastības moduļiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SNapr > SNvaj (6.11 > 6.09) (nosacījums izpildās)

Pēc aprēķina redzams, ka vienlaicīgi gan AASTHO, gan VSN metodes garantē izvēlētās segas konstrukcijas biezums nodrošina tās noturību un ilgmūžību.

Aprēķināja „Projekts 3” inženieris

I. Gorda

Pielikumi