| # Materiālu specifikācija markai ELT( piebraucamie ceļi) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums | Tips, marka | Mērv. | Daudz. |
|  | 0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli |  |  |  |
|  | Apgaismojuma armatūra 220V, 150W, IP65 firma |  | gb | 20 |
|  | Nātrija spuldze 220V, 150W | HSE-I 150W | gb | 20 |
|  | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķērsgriezums 4 x 50 mm² | AXMK – 1 | m | 905 |
|  | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķērsgriezums 4 x 16 mm² | AXMK – 1 | m | 20 |
|  | Kabeļa gala apdare šķērsgriezums 4 x 50 mm² |  | kompl | 40 |
|  | Kabeļa gala apdare šķērsgriezums 4 x 16 mm² |  | kompl | 2 |
|  | Cinkots metāla balsts ar betona pamatni ,H=8,0m |  | gb | 20 |
|  | Kronšteins apgaismojuma armatūra stiprināšanai |  | gb | 20 |
|  | Kapara kabelis šķērsgriezums 3 x 2, 5 mm² | MMJ-3x2,5 | gb | 190 |
|  | Plastmasas caurule l-6,0m Arot DVK 110 |  | gb | 2 |
|  | Plastmasas caurules uzgalis Arot E 110 |  | gb | 4 |
|  | Plastmasas caurules uzmava Arot M 110 |  | gb | 1 |
|  | Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta Arot |  | m | 885 |
|  | Kabeļa savienojuma uzmava šķērsgriezums 4 x 50 mm² | ZRMZ – 50 | kompl | 1 |
|  | Drošinātājs E27 ar patronu |  | gb | 20 |
|  | Smilts |  | m³ | 53,1 |
| 17. | Palīgmateriāli |  | kompl | 1 |
| Nr. | Materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums | Tips, marka | Mērv. | Daudz. |
|  | 0,4 kV spēka kabeļu tīkli |  |  |  |
|  | Rezerves plastmasas caurule l-6,0m “Arot “ DVK 110 | Nr.106 60211- 110/102 | gb | 6 |
|  | Rezerves plastmasas caurules uzgalis “Arot “ E 110 | Nr.106 604 65 | gb | 4 |
|  | Rezerves plastmasas caurules uzmava “Arot “ M 110 | Nr.106 604 75 | gb | 2 |

Būvniecībā var izmantot citu firmu analogus materiālus, kuru tehniskie parametri atbilst specifikācijā uzrādītajiem.

Beramie materiāli doti blīvā iebūvētā veidā, gabalmateriāli doti iebūvētā veidā.

Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām.

Sastādīja:  K.Draviņš