1.pielikums

Iepirkuma “OPSIS DOAS gaisa monitoringa stacijas

rezerves daļu piegāde” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2024/82

#### Tehniskā specifikācija

Zviedrijas firmā OPSIS ražotā DOAS (diferenciālās optiskās absorbcijas spektroskopija) gaisa monitoringa stacija Ventspilī, Jūras ielā 32, uzstādīta 1991.gadā. Kopš tā laika iekārta veic nepārtrauktus sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda, benzola, toluola, paraksilola, formaldehīda un amonjaka koncentrācijas mērījumus gaisā. DOAS sistēmai ir divi gaismas stari, kur gaisma no uztvērējiem pa optiskajiem kabeļiem nonāk iekārtā, kas periodiski DOAS analizatoram pieslēdz katru gaismas staru.

#### Rezerves daļas, kuras nepieciešams piegādāt, lai nodrošinu OPSIS DOAS gaisa monitoringa stacijas mērījumu nepārtrauktību un kvalitāti:

| #### Iekārtas nosaukums | #### Pamatojums |
| --- | --- |
| #### Gaismas avota barošanas bloks OPSIS PS150 | #### Gaismas avota barošanas bloks OPSIS PS150 atmosfēras iedarbības rezultātā ir bojāts. |
| #### Web logers standarta versija OPSIS WT256-STD | #### Gaisa monitoringa stacijā uzstādītais Web logers nodrošina datu savākšanu no analizatora un pārraidi uz serveriem. Esošais Web logers, kas iegādāts pirms 7 gadiem, ir iepriekšējās paaudzes un regulāri novērojami darbības pārtraukumi. |
| #### Monitors DOAS gaisa monitoringa stacijai | #### Esošais monitors ir 20 gadus vecs un nenodrošina atbilstošu attēlu kvalitāti. |
| #### DOAS gaisa monitoringa stacijas gaismas stara automātiskās justēšanas sistēma (garajam gaismas staram) | #### Ventspils DOAS gaisa monitoringa stacija ir vienīgā Latvijā, kurā gaismas stari vēl joprojām tiek regulēti manuāli. Temperatūras svārstību rezultātā gaismas stars novirzās un samazinās mērījumu kvalitāte vai arī mērījumi nenotiek vispār. |