1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Luksoforu sistēmas remonts un uzturēšana 
2025.gadā, Ventspilī” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2024/84

Tehniskā specifikācija 

Luksoforu sistēmas remonts un uzturēšana 2025.gadā, Ventspilī

Tehniskā specifikācija atspoguļo uzņēmēja garantētās iespējas apsaimniekot un remontēt pilsētas luksoforu un luksoforu sistēmas, kuru kvalitāte būtu atbilstoša Ventspils pilsētai.

1. Uzņēmējam jāveic ikdienas luksoforu sistēmu apsekošana, kuras laikā tiek pārbaudītas visas luksoforu sistēmas, t.sk. transporta un gājēju sekcijas. Visi bojājumi tiek piefiksēti izveidotā luksoforu apkopes žurnālā. Apsekošana jāveic visās darba dienās, brīvdienās (sestdienās, svētdienās) un svētku dienās. Veicot luksoforu sistēmas apsekošanu, transportlīdzeklī jābūt ieslēgtam pasūtītāja nodotam GPS raidītājam, kas dod iespēju Pasūtītājam kontrolēt apsekošanas maršrutu. Ja GPS iekārta nestrādā vai nav ieslēgta, tad tās dienā dežūra netiek apmaksāta.

2. Luksoforu apkopes žurnālā jāfiksē visi veiktie remonta darbi luksoforu objektiem. Žurnālā norāda bojājuma fiksēšanas datumu, bojājuma vietu, bojājuma cēloni, bojājuma novēršanas datumu, veikto remontdarbu atbildīgās personas parakstu. Žurnālam jābūt cauršūtam un apzīmogotam. 

3. Reaģēt un veikt bojājuma novēršanu luksofora sistēmā t. sk. vandālisma un satiksmes negadījuma rezultātā, 1 stundas laikā pēc pasūtītāja, Pašvaldības policijas, Valsts policijas vai citas Ventspils pašvaldības amatpersonu rakstiska vai telefoniska rīkojuma darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās. Veikt bojājumu reģistrēšanu luksoforu apkopes žurnālā un e-pasta atskaites nosūtīšana Pasūtītājam.

4. Uzņēmējam jābūt ierīkotai dežūrdaļai, kurā ietilpst viens darbu vadītājs un viens elektromontieris, kas visa gada garumā, 24 stundas diennaktī reaģē un veic bojājuma novēršanu un remonta darbus, pieņemtu telefoniskus un rakstiskus ziņojumus. Dežurantam jābūt nodrošinātam ar mobiliem sakariem un e-pastu informācijas saņemšanai.

5. Nodrošināt dienestu un dežurējošo elektriķi ar inventāru, mobiliem sakariem, automātslēdžiem, drošinātājiem, luksoforu stiprinājuma kronšteiniem, luksofora lēcas saulsargiem, LED moduļiem, papildmateriāliem un transporta līdzekli. Paredzot materiālu iegādi gada laikā luksofora sistēmas uzturēšanā (FuturLED3R signāla modulis 210 mm sarkans 15.gb., FuturLED3R signāla modulis 210 mm dzeltens 10.gb., FuturLED3R signāla modulis 210 mm  zaļš 15.gb.) apgaismojuma sistēmas remonta un bojājumu atjaunošanas gadījumā.

6. Remonta darbus pēc Ceļu satiksmes negadījuma, kuru rezultātā ir bojāta luksofora sistēma, veic par atsevišķu samaksu pēc savstarpēji saskaņotām cenām ar Pasūtītāju 2 stundu laikā, un to novēršanu 12 stundu laikā. Bojājuma tāmes sagatavošana 6 stundu laikā no bojājuma konstatēšanas, kas tālāk tiek iesniegta apdrošināšanas sabiedrībā.

7. Luksofora sistēmas uzturēšanā ietilpst:

7.1. Luksofora LED moduļu nomaiņa;

7.2. Luksoforu sekciju regulēšana;

7.3. LED bloku remonts;

7.4. Vadības bloku regulēšana;

7.5. Kabeļu pārslēgumi;

7.6. Sistēmas ieslēgšana vai atslēgšana, vai pārregulēšana pēc pasūtītāja norādījumiem;

7.7. Stabu izlīmeņošana;

7.8. Sensoru, kustības lēcas tīrīšana;

7.9. Luksoforu lēcu mazgāšana, divas reizes gadā, vai pēc pieprasījuma;

7.10. Grafiti un rūsas noņemšana;

7.11. Vadības sadales skapju krāsošana;

7.12. Iekārtu profilaktiskās apskates, regulēšana un remonts;

7.13. Kontrolieru procesoru programmatūras darbības pārbaude un remonts.
8. Nodrošināt dienestu ar elektroenerģijas kvalitātes analizatoru (sprieguma, strāvas, aktīvās jaudas, reaktīvās jaudas, šķietamo jaudu, jaudas koeficientu, u.c. mērījumi). Pēc pasūtītāja norādēm veikt analizatora uzstādīšanu luksofora slēgpunktā. Nodrošināt pasūtītājam piekļuvi (web adresi, lietotāj vārdu un paroli) monitoringa veikšanai. Vienā apgaismojuma objektā analizators atrodas līdz četrām diennaktīm.

9. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam dienesta dežūru grafiku ar dežurējoša elektriķa telefona numuriem, kas atbildīgi konkrētajā dienā par luksoforu sistēmas uzturēšanu.

10. Pieņemt kontrolējošo dienestu pieteikumus par bojājumiem un novērst tos 1., 3., 5. un 6. punktā minētajā kārtībā. Pretējā gadījumā Pasūtītājs piemēro līgumsodu. Visi bojājumi fiksējami luksoforu apkopes žurnālā.

11. Pēc pasūtītāja pieprasījuma veikt izbraukšanu uz norādīto adresi kabeļu līnijas, sadales skapja identificēšanai.

12. Veikt ikdienas atskaiti par dežūras laikā apsekotiem objektiem un veiktajiem padarītiem remonta darbiem. Ikdienas ziņojumu nosūtīt uz e-pastu pasūtītajam.
13. Darbu izpildes laikā uzņēmējam jānodrošina:
13.1. satiksmes organizācija saskaņā ar 02.10.2001. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
13.2. satiksmes regulēšana atbilstoši satiksmes intensitātei attiecīgajā posmā, kurā tiek veikti darbi, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī policijas darbinieku (-us);
13.3. aprīkojot darba vietu ar pagaidu ceļa zīmēm jāpārliecinās, lai tās nekonfliktē ar esošajām uzstādītajām ceļa zīmēm un nemaldina satiksmes dalībniekus. Satiksmes organizācijas līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas.

