2.pielikums

APSPRIEDE AR PIEGĀDĀTĀJIEM

atklātais konkurss

“Kuģu satiksmes vadības sistēmas atjaunošana Ventspils un Liepājas ostās”

iepirkuma identifikācijas  Nr. VBOP 2025/37KF_Apspriede

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma 1.daļa –

Kuģu satiksmes vadības sistēmas atjaunošana Ventspils ostā

Satura rādītājs

1.	Ievads	4

1.1.	Mērķis	4

1.2.	Plānotie termiņi	4

1.3.	Definīcijas	5

2.	Vispārējās prasības	5

2.1.	KSV sistēmas komponentu un iekārtu uzskaitījums	8

3.	Kuģu vadības sistēmas prasības	9

3.1.	Vispārējās prasības	9

3.2.	Lietotāju pārvaldība un piekļuves tiesības	10

3.3.	KSV operatora darba vietas aprīkojums	10

3.4.	Radaru (radiolokatoru) sistēma	13

3.5.	Radara raiduztvērējs	13

3.7.	Radara Antena	15

3.8.	Mērķu izsekošanas process	15

3.9.	Radara mastu augstumi	17

3.10.	VHF radio sakaru sistēma	17

3.11.	VHF radio sakaru sistēmas vispārīgās prasības	17

3.12.	Radio sakaru sistēmas minimālā funkcionalitāte un pārvaldība	18

3.13.	Radio sakaru sistēmas uzraudzības un atskaišu veidošanas sistēmas prasības	19

3.14.	VHF raiduztvērēju minimālās prasības	19

3.15.	VHF antenas minimālās prasības	20

3.16.	VHF operatora konsoles un sistēmas funkcionalitātes minimālās prasības	20

3.17.	DSC minimālās prasības	22

3.18.	Automātiskās identifikācijas sistēma AIS ar datu apmaiņas sistēmu VDES	22

3.19.	Funkcionālās un tehniskās prasības AIS/VDES bāzes stacijai:	23

3.20.	Virtuālo navigācijas tehnisko palīglīdzekļu sistēma	23

3.21.	VHF radio signāla izcelsmes ģeogrāfiskā noteikšanas sistēma	24

3.22.	Radio pelengatora minimālās tehniskās prasības	24

3.23.	Elektroniskā karšu attēlošanas un informācijas sistēmas (ECDIS) saskarnes konsole	24

3.24.	KSV serveru sistēma un tīkla aprīkojums vispārējās prasības	27

3.25.	Minimālās tehniskās prasības serveriem	28

3.26.	Kiberdrošība un žurnālfaili	29

3.27.	Kuģu provizoriskās pienākšanas prognozēšanas sistēma	30

3.28.	Hidrometeoroloģiskā informācija sistēma	30

3.29.	Minimālās tehniskās prasības meteoroloģiskām stacijām	31

3.30.	Videonovērošanas sistēma	32

3.31.	Navigācijas un hidrogrāfisko līdzekļu uzraudzības sistēma	34

3.32.	Nedzīvā cilvēka / Sardzes trauksmes sistēma	36

3.33.	Pakalpojumu uzraudzības sistēma vispārējās prasības	37

3.34.	Trauksmes un brīdinājuma paziņojumi	38

4.	Ēkas un būves	38

4.1.	KSV centra ēka K.Valdemāra ielā 14, Ventspils	38

4.2.	Rezerves KSV centra ēka K.Valdemāra ielā 2, Ventspils	39

4.3.	Prāmju pasažieru termināļa ēka Dārzu ielā 6, Ventspils	39

4.4.	Ventas tilts, Ventspilī	39

4.5.	Ventspils brīvostas 37.piestātne	40

4.6.	Pludmales radara tornis Dienvidu mols 5, Ventspils	40

4.7.	OKD radara tornis K.Valdemāra iela 14, Ventspils	41

4.8.	OKD pelengatora tornis K.Valdemāra iela 14, Ventspils	42

4.9.	OKD ēkas jumta tornis K.Valdemāra iela 14, Ventspils	42

4.10.	Ventspils brīvostas 5.piestātnes masts	43

4.11.	Ventspils brīvostas 36.piestātnes masts	43

4.12.	Ziemeļu vadlīnijas priekšējā vaduguns masts	44

5.	Garantija, apkope un uzturēšana	44

6.	Ekspluatācijas un ieviešanas nosacījumi	45

6.1.	Vispārīgie ekspluatācijas nosacījumi	45

6.2.	Ieviešanas nosacījumi	45

6.3.	Apmācības nosacījumi	46

6.4.	Operatīvās apmācības	46

6.5.	Administrēšanas un tehniskās uzturēšanas apmācība	47

6.6.	Testēšanas nosacījumi	47

6.7.	Rūpnīcas pieņemšanas pārbaude (FAT)	47

6.8.	Uzstādīšanas vietas pieņemšanas pārbaude (SAT)	48

6.9.	Atbalsts uzturēšanai	48

6.10.	Dokumentācija	49

7.	Pielikumu saraksts	49

# Ievads

Kuģu satiksmes dienestu (turpmāk – KSD) darbību nosaka SOLAS (Safety of Life at Sea) Konvencijas V nodaļa “Kuģošanas drošība” un Starptautiskā jūras organizācijas (IMO) rezolūcija A.857(20) „Vadlīnijas kuģu satiksmes dienestiem”.

KSD ir jābūt spējīgam veidot visaptverošu pārskatu par kuģu satiksmi tā atbildības rajonā, iekļaujot visus satiksmi ietekmējošus faktorus. Visaptveroša kuģu satiksmes atspoguļošana ļauj KSD operatoram novērtēt situāciju un pieņemt attiecīgu lēmumu. Informāciju par kuģu satiksmi KSD saņem no aparatūras kompleksa - kuģu satiksmes vadības sistēmas (turpmāk – KSV sistēma). Ventspils KSD atbildības rajons ir no ārējā reida līdz otrajam tiltam pār Ventu (Apvedtilts) no jūras puses.

## Mērķis

Atjaunot un modernizēt esošo KSV sistēmu, lai uzlabotu kuģošanas drošību Ventspils KSD atbildības rajonā, veiktu pastāvīgu kuģu satiksmes digitālu ierakstu, paaugstinātu Ventspils ostas rīcībspēju neparedzamos laika apstākļos 24/7 režīmā.

KSV sistēmas pilna atjaunošana Ventspils brīvostas pārvaldes Ostas kapteiņu dienestā K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī, kas ietver programmatūras un visas aparatūras nomaiņu, atbilstoši Starptautiskās jūrniecības organizācijas (turpmāk – IMO), Starptautiskās jūras navigācijas līdzekļu un bāku administrāciju asociācijas (turpmāk – IALA), Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Atjaunotajai KSV sistēmai jānodrošina nepārtrauktība vismaz 10 (desmit) gadu dzīves cikla laikā, ievērojot zemu uzstādīšanas un ekspluatācijas izmaksu (angļu val. low installation and life-time cost) principu.

## Plānotie termiņi

- Iepirkuma līguma izpilde jāveic 27 mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

- Pirmais posms 0-10 mēnesim:

  - 0-4 mēnesis. Pludmales radara (Dienvidu mols 5, Ventspils) masta, iekārtu izvietošanas konteineru un ar to saistīto konstrukciju atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana  jāveic 4 mēnešu laikā no iepirkuma līguma  noslēgšanas. Nepieciešamās aparatūras pasūtīšana un piegāde.

  - 5-9 mēnesis. Pludmales radara masta, iekārtu izvietošanas konteineru un ar to saistīto konstrukciju atjaunošana (t.sk. darbības, kas saistītas ar būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā) jāveic 5 mēnešu laikā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas. Nepieciešamās aparatūras piegāde.

  - 5-10 mēnesis. Pludmales radara un ar to saistīto sistēmu uzstādīšana, testēšana, speciālistu apmācība un jaunās KSV sistēmas darbināšana (t.sk. pagaidu KSV centra izvietošana ēkā Dārzu ielā 6, Ventspilī; rezerves KSV centra ierīkošana ēkā K.Valdemāra ielā 2, Ventspilī; KSV sistēmas serveru pagaidu izvietošana ēkā Plosta ielā 5, Ventspilī; ar KSV sistēmas darbību saistīto jauno meteoroloģisko staciju uzstādīšana projektā paredzētajās vietās) jānodrošina ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no Pludmales radara masta, iekārtu izvietošanas konteineru un ar to saistīto konstrukciju atjaunošanas darbu pabeigšanas un būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.

- Otrais posms 11-27 mēnesim:

  - Pēc Pludmales radara un ar to saistīto sistēmu uzstādīšanas, testēšanas, speciālistu apmācības un jaunās KSV sistēmas darbināšanas uzsākšanas, tiks pārtraukta esošās KSV sistēmas darbība, t.sk. radars un ar to saistītās sistēmas KSD ēkā K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī.

  - 11-25 mēnesis. Cita iepirkuma līguma ietvaros tiks veikta KSD ēkas K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī atjaunošanas un pārbūves darbi (t.sk. radara un pelengatora mastu atjaunošana, ar KSV sistēmu uzstādīšanu saistīto  kabeļu trepju un citu konstrukciju izbūve u.c.). Tie tiks uzsākti uzreiz pēc Pludmales radara un ar to saistīto sistēmu uzstādīšanas, testēšanas, speciālistu apmācības un jaunās KSV sistēmas darbināšanas uzsākšanas. KSD ēkas K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī atjaunošanas un pārbūves darbus plānots pabeigt 12 mēnešu laikā no to uzsākšanas. Būvobjekta pieņemšana  ekspluatācijā notiks ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no ēkas atjaunošanas un pārbūves darbu pabeigšanas dienas.

  - 26-27 mēnesis. Radara un ar to saistīto KSV sistēmu uzstādīšana KSD ēkā K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī būs iespējams uzsākt uzreiz pēc KSD ēkas K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī atjaunošanas un pārbūves darbu pabeigšanas un būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā. Radara un ar to saistīto KSV sistēmu uzstādīšana KSD ēkā K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī paredz sadarbībā ar pasūtītāju (KSV sistēmas serveru pārvietošana no pagaidu izvietošanas vietas ēkā Plosta ielā 5, Ventspilī; pagaidu KSV centra pārvietošanu no ēkas Dārzu ielā 6, Ventspilī).

## Definīcijas

- Pircējs, Pasūtītājs – puse, kas izsludina iepirkuma konkursu.

- Piegādātājs, Izpildītājs – puse, kas piedāvā, piegādā, ar kuru Pircējs slēdz līgumu.

- KSD - Kuģu satiksmes dienests.

- KSV sistēma- Kuģu satiksmes vadības sistēmas.

- KSV operators - kuģu satiksmes vadības operators, galvenais KSV sistēmas lietotājs.

- OKD – Ostas kapteiņa dienests.

# Vispārējās prasības

- KSV sistēmas atjaunošana un modernizācija ir jāveic uzstādot jaunu aparatūru, izmantojot un atjaunojot esošo infrastruktūru. KSV sistēmas modernizācija un aparatūras nomaiņa jāveic, nepārtraucot KSV sistēmas darbību, nodrošinot, ka veco sistēmu pilnībā iespējams demontēt, kad jaunā sistēma ir notestēta un nodota ekspluatācijai produkcijas vidē.

- KSV sistēmas modernizācijas ietvaros, Izpildītājam ir jānodrošina visaptverošs pārskats par kuģu satiksmi Ventspils ostas kuģu satiksmes dienesta atbildības rajonā, iekļaujot visus satiksmes ietekmējošus faktorus. Visaptverošs kuģu satiksmes atspoguļošanas pārskats KSD operatoram nodrošinās novērtēt situāciju un pieņemt attiecīgu lēmumu.

- Izpildītājam ir jāievieš un jānodod Pasūtītājam darbībai gatava KSV sistēma. KSV sistēmai ir jābūt spējīgai veikt kuģu identifikācijas (radiolokācijas) un automātiskās identifikācijas funkcijas attiecībā uz standartizēto ziņojumu raidīšanu un saņemšanu.

- Atjaunotajai KSV sistēmai jānodrošina nepārtrauktība vismaz 10 (desmit) gadu dzīves cikla laikā, ievērojot zemu uzstādīšanas un ekspluatācijas izmaksu (angļu val. low installation and life-time cost) principu.

- KSV sistēma nedrīkst radīt traucējumus vai negatīvi iespaidot darbojošās GMDSS, GSM un TV sistēmas.

- KSV sistēmas vadība jānodrošina no viena stacionāra pamata Kuģu satiksmes vadības centra (turpmāk – KSV centrs), viena kompakta rezerves Kuģa satiksmes vadības centra (turpmāk – rezerves KSV centrs), paredzot papildus iespēju vadīt no Liepājas KSV centra Ventspils KSV sistēmu un otrādi no Ventspils KSV centra Liepājas KSV sistēmu, kur abu centru savienošanai savā starpā izmanto drošu VPN savienojumu, to aktivizējot pēc nepieciešamības.

- Visām piegādājamajām iekārtām un aprīkojumam ir jāatbilst CE sertifikācijai, tai skaitā RED Direktīvai 2014/53/EU. Izpildītājs iesniedz dokumentu, kas apliecina šīs prasības nodrošināšanu.

- Visām KSV sistēmas komponentēm, iekārtām, programmnodrošinājumam jābūt savienotām vienā KSV sistēmā un jādarbojas nepārtrauktā tiešsaistes 24/7 režīmā.

- Piegādātajām iekārtām (sistēmas galvenajām sastāvdaļām vai projekta specifiskām sastāvdaļām, piemēram, radariem, ultraīsviļņu (turpmāk – UĪV) raiduztvērējiem u.c.), sākot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, ir jābūt vismaz 10 (desmit) gadus ilgam ražotāja tehniskajam atbalstam. Šis atbalsts sedz rezerves daļu pieejamību un remonta pakalpojumu sniegšanu, ko nodrošina ražotājs vai tā oficiāli izraudzīts servisa centrs. COTS (angļu val. Commercial Off-The-Shelf) komponentēm un aprīkojumam KSV sistēmā, piemēram, datortehnikai un tīkla aprīkojumam, tehniskais atbalsts un rezerves daļas jānodrošina, kamēr tās ir pieejamas tirgū.

- Izpildītājs konsultē un piedāvā funkcionālas un saderīgas alternatīvas, lai nodrošinātu sistēmas turpmāku darbību, gadījumā, ja rezerves daļas sasniedz to ekonomiskās kalpošanas laika beigas un vairs nav pieejamas tirgū.

- Analizējot un veidojot KSV sistēmu, plānojot KSV sistēmas aparatūras izvietojumu, Izpildītājam ir jāņem vērā, Pasūtītāja esošo torņu izvietojums, aparatūras atbilstība un funkcionalitāte, nodrošinot absolūtu ostas akvatorijas pārklājumu, izvairoties no “aklajiem” sektoriem.

Šajā nolūkā ostas akvatorija ir jāsadala šādās zonās:

  - Ārējais reids un priekšosta – nodrošināt pārklājumu ar Radaru un UĪV radiostacijām ar jūras frekvencēm, video novērošanas sistēmas kamerām (turpmāk – CCTV), automātiskās identifikācijas sistēmu (turpmāk – AIS) un kuģu datu apmaiņas sistēmu (turpmāk – VDES).

  - Ventas upe no priekšostas līdz Ventspils Apvedtiltam – nodrošināt vismaz ar UĪV jūras frekvenču radio pārklājumu, CCTV kameru un AIS/ VDES pārklājumu.

- KSV sistēmas iekārtām un komponentēm jānodrošina šādas kopējās sistēmas funkcionalitāte:

  - Radiolokācijas pārklājums vismaz 15 jūras jūdžu.

  - UĪS radiosakaru, AIS/VDES uztveršana (RX) un pārraide (TX) vismaz 25 jūras jūdžu rādiusā.

- KSV sistēmai jānodrošina datu reģistrēšanas funkcija, uzglabājot visus ieejošos, apstrādātos un izejošos datus. Uzglabāšanas datu ietilpībai jābūt pietiekošai, lai nodrošinātu datu uzglabāšanu vismaz 30 dienas ilgam laika periodam, aparatūrai un sistēmai darbojoties atbilstoši tās maksimālai darbības slodzei, liedzot modificēt vai dzēst datus. Uzglabājamie dati ietver, bet neaprobežojas ar šādu informāciju:

  - Satiksmes attēli (ieskaitot mērķus).

  - Audio un video ieraksti.

  - Hidrometeoroloģiskā informācija.

  - Navigācijas līdzekļu uzraudzības dati.

  - Visi sistēmas notikumu žurnāli, sistēmas lietotāju veikto darbību žurnāli un kļūdu žurnāli.

  - Trauksmju paziņojumi, sistēmas paziņojumi.

  - Un cita informācija.

- KSV sistēmas arhitektūrai jābūt modulārai ar iespēju kombinēt, papildināt un/vai mainīt, modernizēt moduļus atbilstoši pasūtītāja prasībām.

- Izpildītājam jāveic KSV sistēmas datu pārraides pamattīkla prasību detalizēta izvērtēšana, ņemot vērā mikroviļņu tiešās redzamības sakaru iespējas un nepieciešamību nodrošināt stabilu un uzticamu datu plūsmu starp KSV sistēmas komponentēm.

- Izpildītājam jānodrošina augstu sakaru pieejamību un nepārtrauktību starp diviem torņiem un mastiem, mikroviļņu pārraidei izmantojot antenas ar iespēju definēt konkrētas (fiksētas) frekvenču joslas.

- KSV sistēmai, tās komponentēm un iekārtām jānodrošina IMO un IALA noteikto prasību izpilde, tajā skaitā ”Vessel Traffic Service Manual” un “V-128 IALA Recommendation on VTS equipment”.

- Izpildītājam jāiesniedz KSV sistēmas kopējo energoapgādes jaudu aprēķins nepieciešamo sistēmu darbības nodrošināšanai, paredzot visas aparatūras vienlaicīgu ieslēgšanu un darbību ar maksimālo jaudu.

- Izpildītājam jānodrošina KSV sistēmas savietojamība ar Pasūtītāja esošajiem energoapgādes un autonomās elektroapgādes risinājumiem, paredzot atbilstoša veiktspējas UPS iekārtas, lai nodrošinātu nepārtrauktu KSV sistēmas darbību elektroenerģijas pārslēgšanās gadījumos.

- Izpildītājam jāparedz KSV sistēmas centralizēts visu objektu energoapgādes un klimata kontroles iekārtu statusa monitoringa risinājums, ieskaitot tīkla sprieguma, apkārtējās vides temperatūras un iekārtu telpas temperatūras un mitruma mērīšanu. Jānodrošina ar atbilstošiem sensoriem un to integrāciju KSV sistēmā.

- KSV sistēmā iekļautajiem torņiem un to konteineram, kuri atrodas publiski pieejamā vietā, jāuzstāda:

  - Signalizācija (tikai pludmales konteineriem): Ar kustību sensoriem un skaņas signālu, kas tiek aktivizēta nesankcionētas iekļūšanas gadījumā. Signalizācijai jābūt pieslēgtai KSV vadības centram un jābūt iespējai pievienot apsardzes dienestam.

  - Ugunsdzēsības brīdinājuma sistēma (tikai pludmales konteineriem): Automātiska ugunsgrēka atklāšanas ar dūmu detektoriem, siltuma sensoriem un ugunsdzēšamajiem aparātiem. Sistēmai jābūt pieslēgtai KSV vadības centram un jābūt iespējai pievienot apsardzes dienestam.

  - Apgaismojums: Pietiekams infrasarkano lampu apgaismojums torņa, lai nodrošinātu papildus redzamību naktī videonovērošanas kamerām.

  - Drošības videonovērošanas kameras: Augstas izšķirtspējas videonovērošanas kameras ar nakts redzamības funkciju, kas vērsta uz torņa pamatni, Pludmales radaram vērsta arī uz konteineru ieeju. Kamerām jābūt pieslēgtām KSV vadības centram un jābūt iespējai.

- Izpildītājam elektroniskās tabulas formātā jāveic uzstādīto iekārtu un aparatūras detalizēta uzskaite, kas ietver šādus rādītājus: nosaukums, tips, sērijas numurs, atrašanās vieta, apkopes intervāls, testu intervāls, kalpošanas laiks, nākamais apkopes un testa datums.

- Izpildītājs sagatavo KSV sistēmas atjaunošanas izpilddokumentāciju  latviešu un angļu valodā un nodod pasūtītājam PDF formātā.

- Iekārtu rekomendētās profilaktiskās apskates, rekomendētie apskates intervāli un metodes bojājumu atklāšanai un bojājumu vietas noteikšanas aprakstiem ir jābūt iekļautiem iekārtu apkalpošanas instrukcijā.

- Izpildītājam jāveic iekārtu marķēšana. Visiem marķējumiem un gravējumiem ir jābūt ūdensizturīgiem, apzīmējumos ir jābūt starptautiskajiem simboliem, uzrakstiem ir jābūt latviešu un angļu valodā. Izpildītājam ir jāmarķē  katru iekārtu skapi, bloku un mezglu, ieskaitot kabeļus, lai tos varētu viegli un nepārprotami identificēt.

- Izpildītājam ir jānodrošina iekārtu aizsardzība tādā veidā, lai viena mezgla vai detaļas bojājums neizsauktu pārējo mezglu bojājumu, un, lai maināma bloka kļūdaina (nepareiza) ievietošana, neizsauktu sistēmas bojājumu. Īpaša uzmanība jāpievērš zibens aizsardzībai, iekārtu aizsardzībai pret pārspriegumu un atstaroto jaudu. Izpildītājam piedāvājumā ir jāapraksta piedāvājamās iekārtu aizsardzības metodes.

- Visas KSV sistēmas aparatūru uzstādīšanai nepieciešamās papildus komponentes, aksesuārus, tai skaitā konstrukcijas, kronšteinus, stiprinājumus u.c. izgatavo un uzstāda Izpildītājs, un to izmaksas iekļauj kopējās projekta izmaksās. Elementu izgatavošanai jāizmanto materiāli vai jāveic materiālu apstrāde, kas aizsargā tos pret koroziju.

- Projekta realizācijai Pasūtītājs veic visu nepieciešamo radaru, UĪV, mikroviļņu, AIS/VDES frekvenču atļauju un MMSI numura reģistrēšanu.

- Izpildītājam jāveic nevajadzīgo iekārtu un kabeļu demontāžas darbus. Pasūtītājs norāda noliktavu, kur izvietot visas demontētās iekārtas un materiālus. Par tālāko demontēto aparatūru virzību atbildīgs Pasūtītājs.

- Izpildītājs veic infrastruktūras atjaunošanas darbus, demontāžas un montāžas darbus, darba uzraudzību, nodrošina ar darba rasējumiem, nepieciešamām darba procedūrām un metodēm, kas nodrošina iekārtu uzstādīšanu atbilstoši standartiem un ražotāja instrukcijām.

- Izpildītājam jānodrošina visu ar infrastruktūras pielāgošanu saistīto darbu pilns cikls, tai skaitā:

  - Esošās infrastruktūras remonta un atjaunošanas darbi (piemēram, masti, konteineri, stiprinājumi, kabeļu trases, pamati).

  - Esošo iekārtu un konstrukciju demontāžas darbi atbilstoši drošības un vides aizsardzības prasībām.

  - Jauno iekārtu, infrastruktūras elementu un ar tām saistīto konstrukciju montāžas darbi atbilstoši ražotāju tehniskajām prasībām un spēkā esošajiem standartiem.

  - Nepieciešamās projektēšanas dokumentācijas (tostarp darba rasējumu) izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Montāžas un būvdarbu procesa inženiertehniskā uzraudzība visos etapos.

  - Darba instrukciju, metožu un procedūru izstrāde, kas nodrošina drošu, kvalitatīvu un atbilstoši normatīviem saskaņotu iekārtu un infrastruktūras uzstādīšanu.

  - Atbilstības apliecināšana (dokumentēšana) veikto darbu rezultātiem saskaņā ar projekta un normatīvajām prasībām.

## KSV sistēmas komponentu un iekārtu uzskaitījums

- KSV sistēma.

- Visa nepieciešamā aprīkojuma KSV operatora darba vietas vajadzībām KSD vadības centrā un KSD rezerves vadības centrā. Jāaprīko divas KSV operatora darba vietas KSV centrā un vienas kompakta rezerves darba vieta rezerves KSV centrā.

- Radiolokatora sistēma ar diviem radaru raiduztvērēju sensoriem un divām radaru attēlu apstrādes iekārtām.

- VHF radio sakaru sistēma ar četrām UĪV radiouztvērēju stacijām ar integrētu DSC funkcionalitāti, kas paredzētas Jūrniecības UĪV kanālu uzraudzībai, saziņai un ierakstīšanai.

- Automātiskās identifikācijas sistēma ar datu apmaiņas funkcionalitāti VDES ar divām AIS/VDES iekārtām.

- Virtuālo navigācijas tehnisko palīglīdzekļu sistēma.

- VHF radio signāla izcelsmes ģeogrāfiskā noteikšanas sistēma ar divām UĪV radio pelengatora iekārtām.

- Elektroniskā karšu un informācijas attēlošanas sistēmas (ECDIS).

- KSV serveru sistēma ar nepieciešamo servera tehniku un tīkla darbības aprīkojumu.

- Kuģu provizoriskās pienākšanas prognozēšanas sistēma.

- Hidrometeoroloģiskās informācijas sistēma.

- Videonovērošanas sistēma.

- Navigācijas un hidrogrāfisko līdzekļu uzraudzības sistēma.

- Nedzīvā cilvēka / Sardzes trauksmes sistēma.

- Pakalpojumu uzraudzības un brīdinājuma sistēma.

# Kuģu vadības sistēmas prasības

## Vispārējās prasības

- KSV sistēmas programmatūrai jāatbilst IALA vadlīnijām Nr.1111 “Uzlabotā rokasgrāmata VTS sistēmu darbības un tehniskās veiktspējas prasību sagatavošanai”, 2. izdevums, 2022. gads (Guideline G1111. Establishing Functional and Performance Requirements for VTS Systems and Equipment. Ed 2.0, (2022)).

- KSV sistēmas programmatūrai, kas atbild par kuģa vadības procesiem jābūt pārbaudītai un darbībā esošai programmatūrai, tas nozīmē, ka piedāvātai programmatūrai jābūt ieviestai vismaz trīs reizes pēdējo piecu gadu laikā.

- KSV sistēmas programatūrai jānodrošina savienojamībā ar elektronisko navigācijas karšu formātiem, kas balstīti uz IHO S-57 un IHO S-100 standartiem. Tāpat jānodrošina atbalsts IEC 63173-1:2021 standartam (S-421 Route Plan Based on S-100).

- KSV sistēmas programmatūrai jānodrošina iespēja datu apmaiņai ar ārējām sistēmām openAPI un REST API formātā. Ja nepieciešama integrācija sistēma-sistēma līmenī, Pasūtītājs nodrošina ar API datu integrācijai nepieciešamo informāciju.

- KSV sistēmai arhitektūrai jāsastāv no komponentēm, ar iespēju papildināt, mainīt un atjauninot (angļu val. update) atsevišķas komponentes, nemainot visu KSV sistēmu.

- KSV sistēmas programmnodrošinājumam jābūt izstrādātam Linux vidē ar uz tīmekļa pārlūka balstītas grafiskās lietotāja saskarnes principa (angļu val. web based GUI graphic user interface).

- KSV sistēmai jānodrošina šādas informācijas sinhrona ierakstīšana un atskaņošana: satiksmes attēls, balss sakari, operatora darbības,  dati no sensoriem (radars, AIS/VDES, videokameras, hidrometeoroloģiskie sensori u.c.).

- KSV sistēmas kuģu satiksmes attēlam jābūt apvienotam ar navigācijas kartēm, dažādu sensoru iespējamu pārklājumu, DSC ziņojumu attēlošanu, integrētu hidroloģisko un meteoroloģisko datu attēlojumu iespēju vienā un vairākos ekrānos.

- KSV sistēmas satiksmes vadībai un kontrolei ir jānodrošina vairāku mērķu vienlaicīga novērošana, novērošanas korelācija, sensoru vadība no ekrāna, anomāliju noteikšana, maršruta un satiksmes analīze, incidentu izmeklēšana, lēmumu pieņemšanai atbalstoši algoritmi.

- KSV sistēmā jānodrošina iespēja operatoram izvēlēties kuģi un iestatīt automātisku tā izsekošanu, izmantojot KSV sistēmā pieejamās videonovērošanas (CCTV) kameras. Sistēmai jāspēj automātiski piešķirt tuvāko piemēroto PTZ kameru un kontrolēt tās kustību atbilstoši kuģa reālās pozīcijas izmaiņām, nodrošinot vizuālu sekošanu mērķim.

- Visam KSV sistēmas aprīkojumam jābūt sinhronizētam ar lokāli pieejamu NTP laika serveri (piemēram, organizācijas infrastruktūrā esošu ugunsmūri ar NTP funkcionalitāti), lai nodrošinātu kopēju, vienotu un precīzu laika atskaiti visai sistēmai un ierīcēm.

- KSV sistēmai jāietver navigācijas ugunszīmju, boju, gaismekļu un hidrogrāfisko palīglīdzekļu monitoringa sistēma. Pasūtītājs sniedz nepieciešamo informāciju esošo sensoru integrēšanai.

- Datu apmaiņai starp KSV sistēmu un radaru torņiem, pelengatoru torni, kā arī videokameru mastiem jāizmanto droši un ātrdarbīgi datu pārraides sakari, prioritāri izmantojot optisko savienojumu un tīkla kabeļu savienojumu. Ja optiskā vai tīkla kabeļa savienojuma nodrošināšana nav iespējama, jāparedz ātrdarbīgs mikroviļņu datu pārraides risinājums ar atbilstošu kapacitāti un pieejamības līmeni.

### Lietotāju pārvaldība un piekļuves tiesības

- Lietotāja un administratora autentifikācijai jānodrošina, izmantojot unikālu lietotājvārdu un paroli.

- KSV sistēmas programmatūrai jābūt ērti konfigurējamai lietotājiem un lietotāju grupām.

- KSV sistēmas administratoram jānodrošina iespēja definēt un noteikt lietotāja piekļuves tiesības sistēmas konfigurācijas iestatījumiem un komponentēm, nodrošinot, ka lietotāji var mainīt tikai tos iestatījumus, kas ir nepieciešami viņu darbam, un nevar veikt izmaiņas, kas varētu ietekmēt sistēmas darbību un drošību.

- Sistēmai jāatbalsta vairāku lietotāju / administratoru piekļuves, katram ar individuāliem piekļuves parametriem un iespēju konfigurēt un saglabāt savus aparatūras iestatījumus. Katram lietotājam jānodrošina iespēja:

  - Mainīt paroli.

  - Pielāgot ECDIS konsoles iestatījumus (piemēram, kartes slāņi, radara signāla stiprums, krāsu shēma, u.c.).

  - Audio iestatījumus (piemēram, skaļums, skaņas signālu izvēli, filtrus).

  - Citus individuālos iestatījumus.

## KSV operatora darba vietas aprīkojums

- KSV centrā ir jāizvieto divas KSV operatoru pamata darba vietas un viena rezerves KSV operatora darba vieta rezerves KSV centrā.

- Piegādātājam jāpiegādā KSV sistēmas operatoru konsoles galdu risinājums (komplekts), kur nodrošināta piekļuvi kabeļiem, tehniskajiem nodalījumiem no iekšpuses un ārpuses.

- Izpildītājam jāparedz jauno galdu, aparatūras un citu nepieciešamo iekārtu izvietošanu, nodrošinot esošo pakalpojumu darbības nepārtrauktību.

- Katrai KSV operatora darba vietai (arī rezerves KSV centrā) jābūt aprīkotai ar vienu ergonomisku darba galdu un vienu ergonomisku krēslu.

- Prasības regulējamam ergonomiskam darba krēslam:

  - Paredzētam intensīvai lietošanai 24/7 režīmā.

  - Ar izturīgu konstrukciju un noturīgu mehānismu.

  - Ar melnu noturīgu ādas pārklājumu.

  - Ar regulējumu muguras balstu, nofiksējot izvēlētajā pozīcijā.

  - Ar regulējumu galvas balstu, nofiksējot izvēlētajā pozīcijā.

  - Ar regulējamiem roku balstiem, nofiksējot izvēlētajā pozīcijā.

  - Aprīkotam ar izturīgiem riteņiem.

  - Ar vismaz 150kg svara izturības testu.

  - Ar 5 gadu ražotāja garantiju.

- Prasības operatora konsoles regulējamam ergonomiskam darba galdam:

  - Vispārīgās prasības operatora konsoles galdam:

    - Galda komplektam ar skapju nodalījumiem, integrētiem kabeļu nodalījumiem, pacēlāja mehānismiem un monitoru aizsargpaneli kopējiem izmēriem jābūt no 2200mm līdz 2400mm (platumā) x 1300mm (dziļumā).

    - Paredzētam intensīvai lietošanai 24/7 režīmā.

    - Ar atsevišķu elektronisku augstuma regulēšanas iespēju gan darba virsmai, gan monitoru stiprinājuma konstrukcijai, paredzot vadīšanas pulti iestrādāt pašā virsmā (labajā vai kreisajā stūrī tuvāk operatoram) vai piestiprināmu tieši zem galda virsmas brīvi izvēlētā vietā.

    - Ar elektriski regulējamu galda virsmas un augstuma iespēju no 650 līdz 1300mm.

    - Ar 230V pacēlāju barošanas nodrošinājumu.

    - Ar vismaz 700N celtspēju uz vienu kāju (kopējo kāju skaits 4gab.).

    - Augstuma regulēšanas mehānismam jābūt aprīkotam ar drošības funkciju, kas automātiski apstādina kustību gadījumā, ja tiek konstatēts šķērslis mehāniskās kustības zonā.

    - Darba galda risinājumā jābūt integrētam akustiskajam panelim aiz monitoru sistēmas, kas novērš traucējošu pretgaismu starp un aiz monitoriem.

    - Zem katra galda jānovieto mobils atvilktņu bloks ar vismaz 3 atvilktnēm. Atvilktņu bloks augstums 600mm, platums 400mm un dziļums 400mm, kura krāsojumam jābūt dizainiski saderīgam ar galda krāsojumu.

    - Galda statīvs un kājas ir veidotas no tērauda ar tumšu (tumši pelēku vai melnu) pulverkrāsojumu.

    - Ar 5 gadu ražotāja garantiju pacēlāja mehānismiem.

  - Prasības galda virsmai:

    - Jānodrošina taisna vai izliekta antistatiska darba virsma, izgatavota no vismaz 13mm bieza kompaktā HPL (angļu val. high-pressure laminate, HPL) materiāla.

    - Galda virsmas jābūt ozolkoka krāsā.

    - Galda virsmai jābūt noturīgai pret skrāpējumiem un nodilumu.

    - Galda virsmai jābūt piemērotai lietošanā ar optiskām pelēm, bez papildus peļu paklāja.

    - Galda virsmai jābūt viegli kopjamai.

    - Galda virsmā jāiestrādā manuāli atverama kontaktligzdu konsole (fliptop deck) ar vismaz divām EU VDE 230V/50Hz kontaktligzdām, vismaz vienu USB Type-A 5W uzlādes portu un vismaz vienu USB Type-C 10W uzlādes portu.

  - Prasības monitora turētāja konstrukcijai:

    - Monitoru rāmis jānodrošina ar neatkarīgu elektrisko augstuma regulēšanu (sēdus/stāvus režīmā) no darba virsmas regulēšanas.

    - Monitoru turētāja rāmim jābūt pārbīdāmam un fiksējamam nepieciešamajā attālumā, atkarībā no monitoru skaita un izmēra, nodrošinot elastību sistēmas pielāgošanā, nodrošinot vismaz trīs 32” monitoru nostiprināšanu.

    - Rāmis izgatavots no anodēta alumīnija melnā krāsā, stiprināts uz elektriski regulējamiem pacelšanas statņiem.

    - VESA 100x100 atbalsts.

    - VESA plāksne slīpējama regulēšanas iespēja ±15° leņķī.

    - VESA plāksnes maksimālā nestspēja līdz 25 kg.

  - Prasības kabeļu organizēšanai:

    - Kabeļi jāvar ievadīt no grīdas tieši tehniskajā skapī caur pamatni, pilnībā noslēpjot tos no redzesloka.

    - Jānodrošina plaši, lokani kabeļu kanāli no tehniskā skapja uz metāla kabeļu kanālu zem darba virsmas un monitora rāmjiem gar katru pacēlāja kāju.

    - Galda konstrukcijas sānu paneļos esošām kabeļu trasēm jābūt nosegtām ar noņemamiem paneļiem iekšpusē un ārpusē.

  - Prasības tehniskajam nodalījumam:

    - Izmērs vismaz 2000mm platumā, 560 mm augstumā un 500mm dziļumā.

    - Izgatavoti no laminētām paneļu plāksnēm kā galda virsma.

    - Piekļuve jānodrošina gan no priekšpuses, gan aizmugures.

    - Skapjiem jābūt aprīkotiem ar atsevišķiem kabeļu kanāliem.

    - Dabiska ventilācija bez ventilatoriem.

    - Iekļauti 19” montāžas rāmji (8HE).

    - Kabeļu ievades vietas jāatrodas skapja pamatnē.

    - Durtiņas – noņemamas.

- Katrai KSV operatora darba vietai (arī rezerves KSV centrā) jābūt aprīkotai ar:

  - Jaudīgu darba staciju ar trim monitoriem.

  - UĪV konsoles iekārtu ar vienu skārienjūtīgu monitoru.

- KSV centrā un KSV rezerves centrā kopīgās informācijas attēlošanai uz lielformāta ekrāniem jāparedz jaudīga darba stacija ar vismaz:

  - Trīs lielformāta monitoriem KSV centrā.

  - Diviem lielformāta monitoriem KSV rezerves centrā.

- Jāparedz, ka vismaz uz viena lielformāta monitora iespējams attēlot ECDIS ar integrētu radara attēlu, AIS/VDES monitoringu vispārējas ostas attēlošanai. Uz pārējiem, monitoriem pēc nepieciešamības operators var izvietot CCTV papildus kameras un cita veida informāciju no citiem resursiem.

- KSV operatoru darba vietu darbstacijām jābūt ar korpusiem ar mazu formas faktoru un jāapvieno zems trokšņu līmenis un zema siltuma izdalīšanās.

- KSV operatoru darba vietas darba staciju,  monitoru un kopējo lielformāta monitoru tehniskās prasības:

  - Jaudīgas darba stacijas tehniskās prasības:

    - CPU.

    - Kodolu skaits vismaz 8.

    - Cache vismaz 24MB.

    - Veiktspēja vismaz 36000 pēc PassMark skalas.

    - RAM – vismaz 32GB DDR5.

    - Barošanas bloks vismaz 750W.

    - Cietais disks: vismaz 2x512 GB SSD ar RAID 0.

    - Videokarte.

    - Vismaz 8GB RAM GDDR6.

    - Atmiņas frekvence vismaz 17000Mhz.

    - Atbalstīto 4K ekrānu skaits vismaz 4.

  - ECDIS un OIS monitora tehniskās prasības uz galda:

    - Izmērs 32”.

    - Paneļa tips: IPS.

    - HD tipa: vismaz 4K Ultra HD.

    - Izšķirtspēja: vismaz 2560x1440.

    - Malu attiecība: 16:9.

    - Regulējams monitora augstums.

    - Vesa 100x100 atbalsts.

  - UĪV saskarnes monitora tehniskās prasības:

    - Skārienu tehnoloģija: optisko skārienu, atbalstot vismaz divus skāriena punktus.

    - Izmērs  no 21” līdz  24”.

    - Paneļa tips: TN LED.

    - HD tipa: Full HD.

    - Izšķirtspēja: vismaz 1920x1080.

    - Malu attiecība: 16:9.

    - Reakcijas laiks ne lielāks par 2ms (GTG).

    - Regulējams monitora augstums.

    - Vesa 100x100 atbalsts.

  - CCTV un ECDIS lielformāta monitoru prasības pie griestiem/uz kājas tehniskās prasības:

    - Veids – monitors (bez TV, bez viedā TV (Smart TV) funkcijas).

    - Izmērs no 55” līdz 65”.

    - Ekrāna tips: IPS.

    - HD tipa: vismaz 4K Ultra HD.

    - Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160.

    - Malu attiecība: 16:9.

    - Reakcijas laiks ne lielāks par 8 ms.

    - VESA atbalsts iekļautu:

    - Ar griestu stiprinājuma komplektu trim lielformāta monitoriem KSV centrā.

    - Ar videosienas risinājuma komplektu uz grīdas ar riteņiem (viens statīvs trim monitoriem) pagaidu KSV centrā.

    - Ar sienas stiprinājuma komplektu diviem lielformāta monitoriem rezerves KSV centrā.

- KSV centrā lielformāta monitorus izvieto pie sienas pēc iespējas tuvāk griestiem, atbilstošā leņķī augstāk par primārajiem monitoriem tā, lai tie atrastos pa vidu starp abu KSV operatoru  darba vietām. Lielformāta monitorus rezerves KSV centrā izvieto pie sienas pēc iespējas tuvāk griestiem atbilstošā leņķī virs primārajiem monitoriem.

- KSV centram jābūt aprīkotam ar nedzīvā cilvēka / sardzes trauksmes sistēmu.

- Darba vietas jāiekārto tā, lai tās būtu viegli pametamas avārijas evakuācijas gadījumā.

## Radaru (radiolokatoru) sistēma

Terma SCANTER 5202 vai līdzvērtīgs (ekvivalents) risinājums ar pilnībā salīdzināmu arhitektūru, veiktspējas un funkcionālajām īpašībām, atbilstoši zemāk norādītajām prasībām.

- KSV sistēmas radiolokācija balstās uz divu identisku radaru raiduztvērēju, antenu un mērķu izsekošanas procesa risinājuma, nodrošinot pilnvērtīgu KSV sistēmas darbību arī viena vai abu radaru atteices gadījumos.

- Radaru sistēmai jābūt pilnībā integrētai KSV sistēmā.

- Radaru sistēmai tieši piedāvātajā konfigurācijā jābūt aktīvā ekspluatācijā ne mazāk kā pieciem starptautiskiem lietotājiem. Atsauces apstiprinājumi jāsniedz kā daļa no Pretendenta piedāvājuma.

- Radaru sistēmas veiktspējas prasībām jāatbilst jaunākajiem IALA vadlīnijas Nr.1111 laidieniem, tai skaitā  2.laidienam Nr.G1111 “Veiktspējas un funkcionālo prasību izveide VTS sistēmām un iekārtām”.

- Radara sistēmas ārējām iekārtām jāspēj darboties pie maksimālā vēja ātruma (3 sekunžu ilgām  brāzmām) līdz 41 m/s.

- Radaru sensoru lietošanas mērķis ir uzraudzīt un kontrolēt satiksmi reālā laikā 24/7 režīmā.

- Radaru sistēmai jāspēj noteikti jebkura peldlīdzekļa atrašanas vietu tā interesējošā teritorijā.

### Radara raiduztvērējs

- Radara raiduztvērējs jādarbojas X-diapazonā (X-band), kuram jāspēj noteikt lielus un mazus mērķus pat ja tie atrodas tuvu blakus interesējošā zonā, ar minimālu operatora iejaukšanos, t.i., radara sensoram jābūt pilnībā automātiski pielāgojamam laika apstākļiem.

- Izpildītājam pirms piegādes jāsniedz detalizēts skaidrojums par sistēmas apstrādes funkcijām, kas nodrošina automātisku pielāgošanos laika apstākļiem.

- Radara sistēmai jāpanāk vienāda diapazona atdalīšana gan 5 jūras jūdžu, gan vismaz 24 jūras jūdžu režīmā, lai nodrošinātu efektīvu traucējumu slāpēšanu.

- Trīs metru diapazona šūnas izmērs jāpielieto instrumentētiem diapazoniem vismaz līdz 48 jūras jūdzēm, lai nodrošinātu pietiekamu traucējumu slāpēšanu mazu objektu noteikšanas apgabalos, kur noteikšanas veiktspēju ierobežo traucējumi, nevis termiskais troksnis (fona troksnis, ko rada paša radara elektronika) sistēmā.

- Raiduztvērējam jābūt pilnībā cietvielu impulsu kompresijas tipa (angļu val. Solid-state) ar modulāru arhitektūru un dublētu raiduztvērēju.

- Raiduztvērējam jāatbalsta “Chrip” modulāciju (angļu val. Chrip modulation) tehnoloģija ar ne-lineāru frekvences modulācijas (angļu val. Non-Linear Frequency Modulate, NLFM) iespēju.

- Raiduztvērēja attālinātā pārvaldība jānodrošina ar TCP/IP protokolu, kur tiek pārsūtīti visi dati, piemēram, video, mērījumi, mērķu vizualizācija un detalizēti attēlojumi, diagrammas, trajektorijas, kā arī vadības komandas.

- Raiduztvērēja TCP video serverim attēlošanai uz operatora ekrāna jāatbalsta vismaz 4096 šūnas (angļu val. cell) azimutā un 8192 šūnas diapazonā.

- Raiduztvērēja iekšējai apstrādei jādarbojas ar vismaz 8192 šūnām azimutā (precīzāka virziena izšķirtspēja) un 32768 šūnām diapazonā (precīzāka attāluma izšķirtspēja).

- Raiduztvērējam jāizmanto uzlabotas apstrādes metodes, kas novērš jūras un lietus atstarojumu radītos traucējumus, tādējādi nodrošinot operatoriem skaidru radara attēlu.

- Raiduztvērējam jābūt pilnībā konfigurējamam pārraides frekvences iestatīšanai diapazona no 9225 līdz 9500 MHz , ar konfigurējamu NLFM signāla pielāgojuma joslas (angļu val.  sweep bandwidth) platumu vismaz 35 MHz un konfigurējamām “Chrip” modulācijas centrālajām frekvencēm.

- Raiduztvērējam jāspēj izmantot vismaz četras vienlaicīgi kombinētas frekvenču joslas, lai uzlabotu mērķu noteikšanu signāla traucējumu gadījumos un nodrošinātu saderību ar citiem radariem, kas darbojas tajā pašā frekvenču joslā.

- Frekvenču joslas jāpārslēdz secīgi katrā pārraides reizē, lai samazinātu interferences iespējamību no citiem raidītājiem, kas darbojas tajā pašā diapazonā.

- Raiduztvērējam jāatbalsta izejas dati  analogā, digitālā un TCP/IP formātā.

  - Nepieciešamās vidējās raidīšanas jaudas noteikšanai jāņem vērā sekojošās sistēmas veiktspējas prasības

- Impulsu saspiešanas koeficientam jānodrošina ekvivalents impulsa platums, kas nepārsniedz 80 ns visos režīmos līdz instrumentētam diapazonam 48 jūras jūdzes.

- Raiduztvērēja maksimālajam instrumentētajam diapazonam jābūt 96 jūras jūdzēm.

- Lai nodrošinātu vienlaicīgu mazu un lielu mērķu noteikšanu tuvumā, ir nepieciešams plašs dinamiskais diapazons un jutība, piemēram, dinamiskajam diapazonam jābūt lielākam par 140 dB ar minimālu atšķiramu signālu mazākam par mīnus 130 dBm.

- Kvantēšanai jābūt 14 bitu, lai panāktu pēc iespējas plašāku dinamisko diapazonu.

- Raiduztvērējam jānodrošina digitālās apstrādes funkcijas, vismaz:

  - Aktīva traucējumu slāpēšanas (angļu val. active interference rejection) funkcija.

  - Pastāvīgas viltus trauksmes līmeņa uzturēšana ar CFAR metodi (angļu val. Constant False Alarm Rate, CFAR) funkcija.

  - Vairāku frekvenču vienlaicīga izmantošanas (angļu val. frequency combination) funkcija.

  - Impulsu secību integrācija (angļu val. sweep-to-sweep integration) funkcija.

  - Skenējumu savstarpējās analīzes (angļu val. scan-to-scan correlation) funkcija.

- Atkārtotu atstarošanas mērķi jāslāpē ar nobīdītiem impulsu atkārtošanās intervāliem (angļu val. pulse repetition interval, PRI) un pārraides frekvenču pārslēgšanu no viena pārraides cikla uz nākamo, kā arī ar kodētu pārraidi un uztveršanu, kas ļauj novērst atbalsis, ko izraisījušas iepriekšējās pārraides cikli.

- Raiduztvērējam jānodrošina iespēja kompensēt staru kūļa leņķa nobīdi, “šķielēšanu” (angļu val. the squint introduced), ko var izraisīt spraugu masīva antena.

- Raiduztvērēja blokam jābūt modulāram, piemēram, jānodrošina iespēja pievienot uz Doplera efekta balstītu atsevišķu virszemes skenēšanas kanālu, neietekmējot vai nepasliktinot virsmas primārā kanāla darbību.

- Pretendentam jānorāda raiduztvērēja dzīves cikla izmaksu dati, balstoties uz 24/7 režīma darbību un MTBF reālos darba apstākļos (angļu val. field mean time between failures) datiem.

- Visa raiduztvērēja komplektējošo elementu (raiduztvērējam, antenai un tās vadības iekārtai) vidējam laikam starp traucējumiem arī labojumiem (angļu val. Mean Time Between Failures (Corrected), MTBFc) jābūt lielākai par 50 000 stundām.

- MTBF skaitļiem jābūt balstītiem uz  pieredzes datiem.

- Vidējam laikam līdz darbības atjaunošanai, sistēmas kļūdu novēršanai (angļu val. Mean time to repair, MTTR) jābūt mazākam par 2 stundām.

- Iekštelpu aprīkojuma vides minimālās prasības (darbības laikā):

  - Temperatūras diapazons: no 0°C līdz + 45°C.

  - Mitruma noturība: līdz 95% pie +45°C.

  - Korozijas kategorija: C4-augsta (industriāla, rūpnieciska vidē).

  - IP aizsardzības klase: IP52.

  - Triecieni: 30g, puslodes sinusoidāls, 11ms, 3 x 18 triecieni.

  - Vibrācija: 3-13,2Hz +/-1mm, 13,2-100Hz, 0,7g, 90min.

  - EMC noturība: EN61000-6-2.

  - EMC emisija: EN61000-6-3.

  - Radioviļņu spektra atbilstība: ITU-R SM 329-10 un ITU-R 1541-2 pielikums Nr.8.

  - Spektra raksturlielumu atbilstība: ETSI EN 303 135.

### Radara Antena

- Antenai jābūt spraugu masīva tipa.

- Antena var izmantot cirkulāro vai horizontālo polarizāciju, atkarībā no tā, kas nodrošina optimālu starojuma raksturlielumu gan augstuma (angļu val. elevation), gan azimuta (angļu val. azimuth) virzienā konkrētajā uzstādīšanas vietā.

- Antenas komplektācijā aktīvo elektronisko komponenšu skaits jāierobežo līdz minimumam. Lai atvieglotu apkopi un uzturēšanu.

- Antenas sistēmai jānodrošina iespēja izmantot divus azimuta enkoderus.

- Visai antenas komplektācijai MTBF jābūt vismaz 100 000 stundām.

- Antenai jābūt izgatavotai no augstas kvalitātes plastmasas un/vai stiklšķiedras.

- Antenas vadības ierīces motora nominālai jaudai jābūt vismaz 4 kW.

- Āra aprīkojuma vides minimālās prasības (darbības laikā):

  - Temperatūra diapazons: no -40°C līdz +55°C (neņemot vērā tiešo saules staru karsēšanu).

  - Mitruma noturība: 80 - 96%  temperatūras diapazonā no -10°C līdz +55°C grādiem.

  - Sāls miglas noturība: 1.pakāpe.

  - IP aizsardzības klase: IP54.

  - Noturība pret UV starojumu: 505.4. metode.

  - Saules starojuma izturība: 1120 W/m2.

  - Vēja ātrums izturība: 35 m/s pie 60 rotācijām minūtē, 55 m/s pie 30 rotācijām minūtē, 75 m/s pie 0 rotācijām minūtē.

  - Krusas noturība: 10 mm pie 18 m/s vēja ātruma.

### Mērķu izsekošanas process

- Mērķu izsekošanas procesoram jāspēj apstrādāt vismaz 500 vienlaicīgu mērķu izsekošanu ar pilnībā automātisku 360 grādu uztveršanu un identificēšanu.

- Mērķu izsekošanas procesoram jābūt iebūvētam raiduztvērējā un jādarbojas ar visu pieejamo iekšējo video datu dinamiku, t.i. lielāku kā 8 biti.

- Balstoties uz raiduztvērējā iebūvētu mērķu izsekošanas procesoru, mērķu izsekošanas procesoram jāizmanto jaunākās tehnoloģijas, kas prognozē mērķa ekstrapolētās pozīcijas, izmantojot mijiedarbojošu vairāku modeļu (angļu val. Interacting Multiple Model, IMM) izsekošanas filtru, kas sastāv no vairākiem mijiedarbojošiem paplašinātiem Kalmana filtriem (angļu val. Extended Kalman Filters, EKF).

- Jāspēj veikt vairākas prognozes, pamatojoties uz dažādām hipotēzēm par mērķa iespējamu kustību: vienmērīgu kustību, koordinētu pagriezienu utt.

- Prognozēm jāietver arī trajektorijas kovariācija matrica, ņemot vērā laika gaitā notiekošās izmaiņas un kustības.

- No dažādām prognozēm jāaprēķina vidējā prognoze, kas svērta ar dažādu hipotēžu varbūtībām, lai definētu eliptisko meklēšanas zonu nākamajai skenēšanai.

- Izsekošanas algoritmam jāveic nākamā mērījuma (plot) meklēšana iepriekš aprēķinātajā meklēšanas reģionā un jāveic mērījuma sasaistīšana ar esošo mērķa trajektoriju, balstoties uz varbūtības modeli, ņemot vērā lokālo traucējumu (clutter) blīvumu.

- Izsekotāja procesoram jāizveido iekšējais modelis mērķa uzvedībai un jāuztur šis modelis, atjauninot varbūtības visā mērķa izsekošanas laikā.

- Mērķa izsekošanas rezultātu izejas datiem jāietver vismaz:

  - Mērķa izsekošanas ID numurs,

  - Mērķa radiālais attālums (angļu val. slant, attālums no radara līdz mērķim),

  - Mērķa patiesais azimuts,

  - Mērķa ģeogrāfiskais platums (latitude, WGS 84 sistēmā),

  - Mērķa ģeogrāfiskais garums (longitude, WGS 84 sistēmā),

  - Mērķa ātrums,

  - Mērķa kurss.

- Sistēmai jānodrošina mērķu izsekošanas datus vismaz ASTERIX cat10, cat34,cat48 formātā, arī Cat240 video datu formātā. Ja tiek izmantots īpašais formāts, tad ražotājam jāiesniedz tā specifikācija, lai nodrošinātu integrācijas iespējas ar citām sistēmām.

- Lai spētu efektīvi izsekot mērķus un izvairītos no nevēlamiem traucējumiem un viltus mērķiem, izsekošanas procesoram jāspēj uzturēt mērķa pazīmju statistikas bāzi, kā arī jābūt iespējai vadīt komandas no attāluma, lai manuāli atlasītu mērķi, izbeigtu mērķa izsekošanu, izveidotu manuālu mērķi, apmainītu mērķus vai pārvietotu mērķi.

- Mērķu izsekošanas procesora minimālās vispārīgās prasības:

  - Skenēšanas ātruma diapazons – vismaz no 6 līdz 48 apgriezieni minūtē.

  - Vienlaicīgi apstrādājamo mērķu skaits vienā sekundē (plots/sec) – vismaz 1000.

  - Vienlaicīgi izsekojamo mērķu skaits (tracks) – vismaz 500.

  - Mērķu ātruma diapazons – vismaz līdz 70 mezgliem (SOG).

  - Precizitāte:

    - Attāluma (range) – novirze 5m, precizitāte 10m.

    - Azimuts (Azimuth) – novirze 0.150, precizitāte 0.200.

    - Kurss (Course) – novirze 1.00, precizitāte 2.00.

    - Ātrums (Speed) – novirze 0.5 mezgli, precizitāte 2.0 mezgli.

- Radara sistēmai jāspēj uztvert mērķus neatkarīgi no mērķa ātruma, ja mērķis apstājas, radara sistēmai jāspēj to noteikt, nemazinot izsekošanas efektivitāti.

- Darbības veiktspējas novērtējumam jābalstās uz vienas skanējuma detektēšanas iespējamībām (angļu val. Single Scan Detection Probabilities) standarta atmosfērā ar vairāku ceļu atstarojumiem, kas iestatīti veiktajos novērtējumos.

- Veiktspējas novērtējums jāveic, pamatojoties uz faktisko sistēmas uzstādīšanas vidi, kur tā tiek uzstādīta.

- Pretendentam jānodrošina veiktspējas novērtējums vismaz šādiem scenārijiem un parametriem (mērķa tipiem jābūt definētiem saskaņā ar G1111).

  - Nokrišņu līmeņi: Turklāt jānorāda veiktspēja, ņemot vērā homogēnus nokrišņus ar sekojošiem līmeņiem visā radara diapazonā:

    - 10 mm/stundā.

    - 20 mm/stundā.

    - 40 mm/stundā.

  - Detektēšanas varbūtība: Vienas skenēšanas detektēšanas varbūtība jānosaka vismaz 80%.

  - Modelēšanas rīks: jāiesniedz CARPET (datora modelēšanas rīka) parametru fails, kas izmantots veiktspējas novērtējumam.

  - Modelēšanas parametru tabula:

| Antenas pacēlums (virs jūras līmeņa) | Mērķa tips, jūras stāvoklis | Radara atstarošanas šķērsgriezums (RCS) | Mērķa augstums (virs jūras līmeņa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30m | 1, SS4 | 1m2 | 1m |
|  | 2, SS5 | 3m2 | 2m |
|  | 3, SS6 | 10m2 | 3m |
|  | 4, SS7 | 100m2 | 5m |
|  | 5,SS8 | 1000m2 | 8m |

- Noteikšanas (detekcijas) spējai jābūt konsekventai visā darbības diapazonā, sākot no minimālā attāluma līdz maksimālajam sasniedzamajam attālumam, t.i., tuvā diapazonā nedrīkst būt “aklo zonu”.

- Radara sensoram jāspēj atšķirt divus punktveida mērķus (mīnus 6dB), kas atrodas ne tālāk kā 15m attālumu  viens no otra diapazona (range) dimensijā līdz instrumentētam diapazonam ne lielāku par 48 jūras jūdzēm.

- Radara sensoram jāspēj atšķirt divus punktveida mērķus (mīnus 6dB), kas atrodas ne tālāk par 0,5 grādiem azimuta (azimuth) dimensijā, ja tie atrodas lielākā attālumā nekā 2000m.

### Radara mastu augstumi

- Pludmales radara tornis:

  - Masta augstums virs jūras līmeņa: ~28m.

  - Masta augstums no zemes virsmas: ~20m.

- Ostas kapteiņa dienesta radara tornis:

  - Torņa augstums virs jūras līmeņa: ~27m.

  - Torņa augstums no zemes virsmas: ~23m.

## VHF radio sakaru sistēma

- VHF radio sakaru sistēma (turpmāk – Radio sakaru sistēma) ir uz Jūrniecības ultraīsviļņu (UĪV) sakaru tehnoloģijas (angļu val. Very High Frequency, VHF) balstīta radio komunikācijas sistēma, kas darbojas 156 – 174 MHz frekvenču diapazonā.

- VHF radio sakaru sistēmai jābūt pilnībā integrētai KSV sistēmā, ka arī jāspēj darboties pilnībā autonomā režīmā.

- KSV sistēmas Radio sakaru sistēmā obligāti ietilpst, tiek monitorēti, ierakstīti un pārvaldīti vismaz četri Jūrniecības kanāli:

  - Chanel 09 156.4500 MHz.

  - Chanel 14 156.7000 MHz.

  - Chanel 16 156.8000 MHz.

  - Chanel 67 156.3750 MHz.

### VHF radio sakaru sistēmas vispārīgās prasības

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina balss sakaru kanāls starp Kuģu satiksmes vadības centra operatoriem un kuģiem vismaz 25 jūras jūdžu diapazonā.

- Radio sakaru sistēma jāveido, izmantojot Ethernet/IP tehnoloģiju, un neatbalstīs citas pārraides tehnoloģijas, kas tiek emulētas IP tīklos, piemēram, TDM (angļu val. Time-Division Mutliplexing) tehnoloģija.

- Radio sakaru sistēmas darbībai jāizmanto standarta Ethernet/IP tīkla aprīkojums (maršrutētāji, komutatori u.c.).

- Radio sakaru sistēmai jābūt veidotai, izmantojot klienta/servera arhitektūru.

- Radio sakaru sistēmas VHF raiduztvērējiem jādarbojas jūras sakaru diapazonā ar programmējamiem kanāliem.

- Darbstaciju, operatoru konsoļu un sistēmas operatoru skaits nedrīkst būt ierobežots vairāk kā pašreizējās sistēmas prasības ietvaros. Ja nepieciešams pievienot jaunu komponenti (piemēram, raiduztvērēju vai operatora konsoli), tas jāspēj izdarīt vienkārši, pieslēdzot to esošajam IP/Ethernet tīklam un konfigurējot VHF servera uzstādījumus, bez arhitektūras izmaiņām vai papildu aparatūras modifikācijām.

- Radio sakaru sistēmai jāveic signāla un spektra analīze, lai automātiski izvēlētos optimālāko raiduztvērēju VHF izsaukuma uztveršanai un pārraidei, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku balss sakaru sesiju sadalījumu starp operatoriem.

- Radio sakaru jāatbalsta integrācija ar VoIP telefonijas sistēmu, lai operatori varētu veikt un saņemt telefona zvanus no VHF operatora konsoles.

### Radio sakaru sistēmas minimālā funkcionalitāte un pārvaldība

- KSV sistēmas operatoram (lietotājam) jābūt iespējai:

  - Piekļūt jebkuram no Radio sakaru sistēmas uzstādītajiem VHF raiduztvērējiem.

  - Nepārtraukti saņemt signālu no jebkura uztvērēja.

  - Vienlaikus klausīties gan avārijas VHF kanālā, gan citos izvēlētajos VHF Jūrniecības kanālos.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina gan lokāla, gan attālināta piekļuve tīmekļa pārlūkā balstītā diagnostikas un konfigurācijas pārvaldībai.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina dažādi lietotāju tipi atkarībā no viņu lomām piemēram, administrators, operators, viesis u.c.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina iespēja definēt, pievienot/dzēst lietotāju grupas, balstoties uz piekļuves tiesībām sistēmas Radio sakaru resursiem, piemēram piekļuvei noteiktiem vai visiem raiduztvērējiem.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina administratoram vai citam pilnvarotam lietotājam iespēja izveidot/noņemt lietotājus (operatorus), pievienot/noņemt to tiesības.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina iespēja konfigurēt visu VHF radio tīkla iekārtu uzraudzības sistēmu.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina iespēja konfigurēt operatoru prioritātes radio stacijās.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina konfigurēšanas funkcijas vismaz šādiem elementiem:

  - Lietotāju un lietotāju grupu pārvaldība (pievienošana, rediģēšana, dzēšana).

  - Operatoru prioritātes pārvaldība.

  - AIS datu plūsmas konfigurācija.

  - Tālruņa savienojumu pārvaldība.

  - Konfigurējamu operatora konsoles ekrāna saskarni.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina iespēja veikt uzstādījumu rezerves kopijas, kuras jebkurā brīdi iespējams atjaunināt.

- Radio skaru sistēmai jānodrošina automātiska visu balss un datu ziņojumu ierakstīšana.

- Katrai ierakstītajai vienībai jābūt indeksētai ar laika zīmogu un radio kanāla informāciju.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina automātiska arhivēšana ar balss un datu ierakstu indeksēšanu.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina meklēšanas un atskaņošanas funkcionalitāte, izmantojot uz tīmekļa pārlūkprogrammas balstītu saskarni, kuru iespējams atvērt no jebkuras vietas, kur pieejams savienojums ar centrālo serveri.

- Radio sakaru sistēmas ierakstu atskaņošanai jānodrošina iespēja definēt vismaz šādus filtrus:

  - Par periodu (sākuma un beigu datums/laiks).

  - Pēc operatora (lietotāja).

  - Pēc virziena (kuģis – krasts / krasts – kuģis).

  - Pēc konkrēta raiduztvērēja.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina, ka visus izveidotos ierakstus iespējams atskaņot tieši no pārlūkprogrammas saskarnes vai saglabāt ar marķējumu, kurā norādīts laiks un attiecīgais raiduztvērējs.

- Jānodrošina iespēja eksportēt vienu vai vairākus ierakstus .zip arhīvā, pamatojoties uz izvēles kritērijiem.

- Raiduztvērēja statusa izmaiņas ir jāglabā un to pieejamībai jānodrošina, izmantojot tīmekļa programmatūras saskarni.

- Radio sakaru sistēmas jāreģistrē vismaz šādas operatoru un lietotāju darbības:

  - Pieslēgšanās / atslēgšanās no sistēmas.

  - Radio kanāla maiņa darbības (raidītājs, iepriekšējais kanāls, jaunais kanāls).

  - Squelch (traucējumu sliekšņa) iestatījumu maiņa.

  - Raidīšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana.

- Operatoru darbību notikumiem jābūt filtrējamam vismaz pēc šādiem parametriem:

  - Pēc Perioda (sākuma un beigu datums/laiks).

  - Pēc operatora.

  - Pēc darbības veida.

- Audio ierakstīšanas sistēmai jānodrošina vienlaicīga ierakstu veikšana no vismaz četriem neatkarīgiem radio uztvērējiem, kas spēj uztvert visus starptautiskos jūrniecības sakaru kanālus.

- Sistēmai jānodrošina iespēja vienlaicīgi ierakstīt datus no visiem uztvērējiem, nodrošinot nepārtrauktu audio datu saglabāšanu uz servera vismaz noteiktajā uzglabāšanas periodā.

- Visiem audio ierakstiem jānotiek sinhroni ar citiem ierakstiem, kas tiek glabāti serverī, tostarp radara datiem, KSV operatora balss ierakstiem un citiem ar kuģu satiksmes vadību saistītiem datiem, lai nodrošinātu vienotu laika atskaiti un precīzu notikumu Sistēmai jānodrošina skaidra un pārskatāma audio ierakstu pārvaldība, ieskaitot:

  - Kanālu identifikāciju.

  - Datu meklēšanas un atskaņošanas iespējas.

  - Ierakstu eksportēšanu atbilstošos formātos (piemēram, WAV, MP3).

  - Visi audio ieraksti jāuzglabā atbilstoši drošības un konfidencialitātes prasībām, nodrošinot aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un datu zaudējumu.

### Radio sakaru sistēmas uzraudzības un atskaišu veidošanas sistēmas prasības

- Radio sakaru sistēmai jābūt aprīkotai ar uzraudzības (monitoring) un atskaišu veidošanas funkcionalitāti, paredzot iespēju attālināti vadīt aprīkojuma barošanas avotus. Uzraudzības un atskaišu veidošanas servisam jādarbojas uz atsevišķa uzraudzības un vadības servera, kura konfigurāciju nodrošina Pretendents tā, lai tiktu izpildītas visas prasības.

- Uzraudzības lietojumprogrammai jābūt pieejamai tikai autentificētiem lietotājiem gan lokāli, gan attālināti, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

- Jābūt iespējai apskatīt gan aktīvās, gan jau notikušās trauksmes.

- Uzraudzības sistēmai jānodrošina iespēja konfigurēt brīdinājuma signālus.

- Uzraudzības sistēmas lietotājam jābūt iespējai definēt filtrus atskaišu ģenerēšanai.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina iespēja attālināti ieslēgt/izslēgt katru atsevišķu raidītāju, izmantojot uzraudzības saskarni.

### VHF raiduztvērēju minimālās prasības

- Radio sakaru sistēmas VHF raiduztvērējiem jādarbojas frekvencēs, kas atbilst jūrniecības UĪV kanāliem. Šie kanāli ir iepriekš definēti, bet tos var mainīt, ja operators vēlas sazināties citā kanālā.

- Radio sakaru sistēmas  VHF raiduztvērējiem jāatbilst vismaz šādām prasībām:

  - Frekvenču diapazons: minimums 156 - 174 MHz (jūrniecības UĪV kanāli).

  - Iespēja iestatīt raidīšanas jaudu un darbības frekvences.

  - Regulējama raidīšanas jauda, maksimāli 25 W, minimāli 1W.

  - Frekvences stabilitāte: +/- 2.0 ppm.

  - Darbības režīms: vienvirziena (simplex).

  - DSC funkcionalitāte - paredzēta tiem uztvērējiem, kuriem ir DSC.

  - RF izejas pretestība: vismaz 50 omi.

  - Blakus kanālu selektivitāte: vismaz vairāk kā 60 dB.

  - Uztvērēja starpposma vājināšana: vismaz vairāk kā 80 dB.

  - Jutīgums uztveršanā: < 1 μV EMK pie 20dB SINAD.

  - Ethernet/ IP interfeiss.

  - Elektroapgāde 230 V/50 Hz.

  - Atbilstība šādiem standartiem: ETSI 301 929-1.

- VHF raiduztvērējam jābūt paredzētam montētiem standarta 19” serveru statnē, neaizņemot vairāk kā 2U vietas.

- VHF raiduztvērējam jāsavienojas ar tīklu, izmantojot fizisko RJ-45 interfeisu, un jāsazinās caur IP/Ethernet ar citām komponentēm (piemēram, centrālo serveri, darba konsolēm u.c.), bez nepieciešamības pēc papildus audio apstrādes vai pārveidošanas iekārtām vai kontroles signāliem.

- VHF raiduztvērējam jāpārraida visi diagnostikas parametri uz centrālo serveri.

- Vismaz šādiem parametri jābūt attālināti konfigurējamiem:

  - Raiduztvērēja raidīšanas jauda.

  - Squelch  līmenis (traucējumu sliekšņa līmenis).

  - Kanāla numurs.

  - Uztvērēja ieslēgšana un izslēgšana.

### VHF antenas minimālās prasības

- Radio komunikācijas sistēmas VHF raidīšanas antenas prasības:

  - Virzienveida ar minimālo 200° (pie 3 dB) horizontālo un maksimālo 70° (pie 3 dB) vertikālo atvērumu.

  - Minimālais frekvenču diapazons: 146-174 MHz.

  - Pretestība (angļu val. impedance): vismaz 50 omi.

  - Stāvošā viļņa sprieguma koeficients (angļu val. Voltage Standing Wave Ratio VSWE): maks. 1.5.

  - Polarizācija: vertikāla.

  - Palielinājums: >= 2 dBi.

  - Maksimālā nepārtrauktā jauda: >= 0,5 kW.

  - Izmēri: neviena no dimensijām: augstums, garums, platums nepārsniedz 1m.

  - Maksimālais svars: 3kg.

- Radiofrekvences kabeļa īpašības:

  - Darbības temperatūra (minimālais diapazons): no -40°C līdz +75°C.

  - Pretestība (angļu val. impedance): 50 omi.

  - Elastīga tipa.

### VHF operatora konsoles un sistēmas funkcionalitātes minimālās prasības

- VHF operatora konsole ir līdzeklis, ar kuru starpniecību KSV operatori izmanto Radio sakaru sistēmu, nodrošinot raiduztvērēju kontroli, lai veiktu komunikāciju ar kuģiem.

- Katru VHF operatora konsoli veido vadības iekārta ar pievienotu skārienjūtīgu ekrānu, kura pilnībā integrēta KSV sistēmā.

- VHF operatora konsoles vadības iekārtas aparatūrai jābūt konfigurētai tā, lai nodrošinātu nepieciešamo skaitļošanas jaudu un atbilstību šis specifikācijas prasībām.

- VHF operatora konsoles skārienjūtīgā ekrāna minimālās prasības norādītās sadaļā “KSV operatora darba vietas aprīkojums”.

- VHF operatora konsoles jāveido tā, lai to varētu novietot uz KSV centrāles operatora galda, lai tā netraucētu KSV sistēmas operatora darba monitoru pārvaldību un uzraudzību.

- VHF operatora konsoles savienojumam ar serveri, izmanto fizisku RJ45 portu ar IP/Ethernet interfeisu bez nepieciešamības izmantot papildu audio apstrādes vai pārveides iekārtas.

- VHF operatora konsoles uz ekrāna attēlojamo elementu konfigurācija (pieejamie elementi un to izkārtojums) jāveic centrāli no servera, nevis pašas konsoles līmenī.

- VHF sakaru sistēmas centralizēti servera līmenī jānodrošina lietotāju un lietotāju grupu  konfigurēšanas iespēja vismaz šādā līmenī:

  - VHF kanālu piekļuves atļaujas un ierobežojumi.

  - elementu izkārtojumi uz VHF operatora konsoles ekrāna.

  - Grafiskā lietotāja interfeisa iestatījumus.

  - Kartes fona attēlošanu, ja izvēlēts ģeogrāfiskās stacijas attēlošanas režīms.

  - VHF raiduztvērēju izvietojumu.

  - Laika marķējuma attēlošana (vietējais un UTC).

  - Pārraides režīma pievienošanu.

  - Ātras atskaņošanas režīma pievienošanu ar iespēju slēpt operatora veiktās sarunas  ātras atskaņošanas laikā.

  - Tālruņa funkciju pievienošanu.

  - Saņemtā signāla stipruma attēlošanu katram izsaukumam.

- VHF Operatora konsolē jāaprīko ar vismaz šādas audio saziņas iespējām:

  - Divkanālu skaļruņi ar fiziskām pogām katra kanāla skaļuma regulēšanai.

  - Rokas mikrofons ar “Nospied un runā” (angļu val. Push-to-talk, PTT) funkciju savienots ar vadības staciju.

  - Galda mikrofons ar PTT funkciju savienots ar vadības staciju, kur mikrofoniem jābūt aprīkotiem ar pastiprinātājiem ar automātisko pastiprinājuma kontroli.

  - Austiņas ar trokšņu slāpēšanas funkciju savienotas ar vadības staciju.

  - Bluetooth savienojuma austiņas ar PTT funkciju savienotas ar vadības staciju.

  - vismaz 4 papildu skaļruņus, ko var pievienot tieši vadības stacijai.

- VHF operatora konsolei jānodrošina iespēja veikt automātisko lietotāj autorizāciju konsoles startēšanas  reizēs, lai lietotājam nebūtu jāveic autorizācija katrā startēšanas reizē.

- VHF operatoram ir jānodrošina iespēja iestatīt audio parametrus radio konsolē, piemēram, izvēlēties skaļruni katram kanālam, piešķirt katram skaļrunim attiecīgo radio kanālu, regulēt skaļumu, mikrofona jutīgumu utt.

- VHF operatora konsolei jānodrošina iespēja operatoram izmantot visus raiduztvērēja kanālus sistēmā atkarībā no to konfigurācijas un arī izmantot konfigurētās telefona līnijas.

- VHF operatora konsoles ietvaros jānodrošina vizuāla indikācija:

  - Raiduztvērējs ar labāko uztveršanu.

  - Raiduztvērējs, kas izvēlēts uztveršanai.

  - Raiduztvērējs, kas izvēlēts raidīšanai.

  - Raiduztvērējs, ko izmanto raidīšanai cits operators.

- VHF operatora konsolei jānodrošina iespēja izvietot uztvērējus gan tabulas, gan ģeogrāfiskā formātā kartes režīmā.

- VHF operatora konsolei jānodrošina iespēja skatīt DSC datus.

- VHF operatora konsolei jānodrošina iespēja izmantot raidīšanas režīmu, kas nodrošina balss ziņojumu pārraidīšanu caur vairākiem raiduztvērējiem.

- VHF operatora konsolei jānodrošina ātrās atskaņošanas funkcija, nodrošinot nekavējoties atskaņot jaunākos balss ziņojumus.

- VHF operatora konsolē ir jābūt šādiem viegli konfigurējamiem parametriem:

  - Ekrāna spilgtuma regulēšana.

  - Izmantotās ierīces izvēle (mikrofons, austiņas, rokas uztvērējs u.c.).

  - Kanāla izvēle un squelcha līmeņa gulēšana katram raiduztvērējam.

### DSC minimālās prasības

- VHF sakaru sistēmai jānodrošina detalizēta informācija par saņemto DSC (angļu val. Digital Selective Calling) ziņojumu un tā saturu. Vismaz šādi dati ir jāattēlo:

  - Ziņojuma tips.

  - Distress ziņojuma (nelaimes signāla) veids.

  - Distress ziņojuma koordinātas.

  - Kuģa ID (MMSI).

  - Laika atzīme.

  - Sakaru veids (piemēram, balss, dati, u.c.).

- VHF sakaru sistēmai jānodrošina trauksmes ziņojuma attēlojums kartē, balstoties uz saņemtajām koordinātēm, un, ja tās trūkst vai ir nepilnīgas, sistēmai jāiegūst attiecīgā kuģa AIS/VDES koordinātes pēc ID un jāparāda trauksmes ziņojums kartē.

## Automātiskās identifikācijas sistēma AIS ar datu apmaiņas sistēmu VDES

- Automātiskās identifikācijas sistēma (no angļu val. Automatic identification system, AIS) jānodrošina ar pilnībā integrētu datu apmaiņas sistēmas VDES (no angļu val. Vessel Data Exchange System, VDES) funkcionalitāti (turpmāk – AIS/VDES), kura darbojas vismaz 155 – 163 MHz Jūrniecības VHF frekvenču diapazonā.

- AIS/VDES jābūt pilnībā integrētai KSV sistēmā, ietverot divu AIS/VDES bāzes stacijas risinājumu ar antenām un komponentēm. AIS/VDES bāzes stacijas jāizvieto:

  - Pludmales radara mastā ar kabelizāciju līdz serveru telpai konteinerā.

  - Dārza ielā 6 uz jumta ar kabelizāciju līdz serveru telpai pirmajā stāvā.

- AIS/VDES bāzes stacijām un to komponentēm jābūt konstruētām nepārtrauktas darbības 24/7 režīmā.

- AIS/VDES integrācija ar KSV sistēmu jāveido, izmantojot Ethernet/IP tehnoloģiju, un neatbalstīs citas pārraides tehnoloģijas, kas tiek emulētas IP tīklos.

- AIS/VDES sistēmai jāatbilst šādiem SJO un ITU izstrādātajiem starptautiskajiem standartiem, tostarp, bet ne tikai:

  - ITU-R M.2092-1 (02/2022) — VHF datu apmaiņas sistēmas tehniskie parametri VHF jūras mobilajā joslā.

  - ITU-R M. 1371-5.

  - IALA vadlīnijas G1139 — VDES tehniskā specifikācija.

  - IEC 61993-2 (15. punkts).

  - IEC 62320-1.

- AIS/VDES bāzes stacijai jāatbalsta attālināta iespēja ieslēgt/izslēgt raidītāju.

- AIS/VDES bāzes stacijai automātiski jāatgriežas iepriekš iestatītā normālā darbības stāvoklī pēc strāvas padeves vai cita darbības pārtraukuma.

- AIS/VDES bāzes stacijas vidējais laiks starp atteicēm (MTBF) ir vismaz 100 000 stundas.

- AIS/VDES sistēmai jābūt aprīkotai ar uzraudzības (monitoring) un atskaišu veidošanas funkcionalitāti, paredzot iespēju attālināti vadīt aprīkojuma barošanas avotus.

- Uzraudzības lietojumprogrammai jābūt pieejamai tikai autentificētiem lietotājiem gan lokāli, gan attālināti, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu un IP/Ethernet interfeisu.

### Funkcionālās un tehniskās prasības AIS/VDES bāzes stacijai:

- Funkcionālās prasības:

  - Jānodrošina AIS un ASM ziņojumu nosūtīšana un saņemšana.

  - Vienlaicīgs atbalsts kanāliem AIS1 (87B), AIS2 (88B), ASM1 (2027), ASM2 (2028).

  - Vismaz GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS globālo navigācijas satelītu sistēma (angļu val. Global Navigation Satellite System, GNSS) atbalsts.

  - AIS AtoN funkcionalitēte (IEC 62320-2).

  - SDR (angļu val. Software Defined Radio, SDR) funkcionalitāte.

  - AIS drošas saziņas režīms (angļu val. Secure AIS), kas nodrošina šifrētu saziņu.

  - Iebūvēts WEB-serveris.

  - Attālās programmatūras konfigurācijas, monitorēšanas un atjaunināšanas atbalsts.

  - Iebūvēts bāzes stacijas kontrolleris (BSC).

  - Iekšējā atmiņas ierīce datu glabāšanai.

  - Vienlaicīgs atbalsts vairākām GNSS sistēmām.

- Tehniskās prasības:

  - Raiduztvērējam jābūt paredzētam montētam standarta 19” serveru statnē, neaizņemot vairāk kā 2U vietas,

  - Vismaz viens IEC 320 barošanas savienojums ar AC 220-240 volts @ 50Hz barošanas atbalstu.

  - Vismaz 3 gab.  TCP/IP portu atbalsts.

  - Bez ventilatoru iekārtu dzesēšanas sistēma.

  - GNSS TNC tipa antenas pieslēguma vieta.

  - VHF N tipa antenas pieslēguma vieta.

- VDE.11 Sistēmai ir jābūt gatavai iekļaut un apstrādāt gaidāmās IHO S-101 (elektroniskā navigācijas karte) un IEC S-421 (maršruta apmaiņa) produktu specifikācijas ne vēlāk kā vienu gadu pēc tam, kad šīs specifikācijas ir sasniegušas ražošanas/oficiālās izlaišanas izdevumu.

## Virtuālo navigācijas tehnisko palīglīdzekļu sistēma

- Uz AIS sistēmas bāzētai virtuālai navigācijas tehnisko palīglīdzekļu (no angļu val. Virtual Aids to Navigation, VAtoN) sistēmai (turpmāk VAtoN sistēma) jābūt integrētai KSV sistēmā, attēlojot virtuālos navigācijas palīglīdzekļus KSV operatora ECDIS konsolē.

- VAtoN sistēmai jānodrošina iespēja KSV sistēmas lietotājam pievienot, rediģēt, noņemt virtuālos navigācijas palīglīdzekļus, izmantojot ECDIS grafisko saskarni.

- VAtoN sistēmai jānodrošina iespēja KSV sistēmas lietotājam rediģēt esošos virtuālos navigācijas palīglīdzekļus, tostarp mainīt to pozīciju, statusu, identifikatorus un citus parametrus atbilstoši operatīvajām vajadzībām.

- Virtuāliem navigācijas palīglīdzekļiem jāsatur vismaz šādi atribūti:

  - Nosaukums.

  - MMSI numurs.

  - Tips.

  - Statuss (aktīvs/ neaktīvs).

  - Atrašanās vietas koordinātes.

  - Tehniskais statuss – labs, trauksme, nenoteikts (no angļu val. OK, Alarm, Undefined).

  - Pozīcijas precizitāte (zema, augsta).

  - Gaismas statuss.

  - Radiobākas atbildes signāla statuss (no angļu val. Recon status).

  - Virtuāls vai fizisks objekta statuss.

  - Novirze no pozīcijas (angļu val. Off position).

  - Fiziskie izmēri - A, B, C un D.

  - Palīglīdzekļa pārraides intervāls.

  - Palīglīdzekļa pārraide ieslēgta (bāzes staciju izvēle).

  - Palīglīdzekļa pārraides rādiuss.

- KSV sistēmas lietotājam jābūt iespējai nekavējoties pārvietot ECDIS konsoles kartes skatījumu uz izvēlētā virtuālās  navigācijas palīglīdzekļa atrašanās vietu.

## VHF radio signāla izcelsmes ģeogrāfiskā noteikšanas sistēma

- VHF radio signāla izcelsmes ģeogrāfiskā noteikšanas sistēma (turpmāk – VHF RDF sistēma) ir uz UĪS radio virziena meklētāja (no angļu val. Radio Direction Finding, RDF) tehnoloģijas un signāla ierašanās laika starpības (no angļu val. Time Difference of Arrival, TDoA) tehnoloģijas bāzēta sistēma VHF radio pārraižu ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšanai.

- VHF RDF sistēmas balstās uz vismaz divu fizisku iekārtu risinājuma, kuras izvietotas dažādās ģeogrāfiskās vietās, lai nodrošinātu maksimālu pārklājumu ostas akvatorijā un pārvaldības zonā ārpus ostas.

- Radio signāla avota pozicionēšanas sistēmai jābūt spējīgai automātiski vai pēc operatora izvēles vienlaicīgi uzraudzīt līdz vismaz pieciem dažādiem kanāliem Jūras komunikāciju frekvences diapazonā no 154 MHz līdz 163 MHz.

- KSV sistēmai jāuztver radio signāla virziena dati, kas jāapstrādā un jāattēlo sistēmā kopā ar pārējo pieejamo informāciju no AIS/VDES vai radara avotiem, kas integrēti ECDIS konsolē.

- VHF RDF attālinātai vadībai jāizmanto IP/Ethernet interfeiss.

- Izpildītājam jāveic pārklājuma analīze balstoties uz labāko iespējamo pārklājumu, izmantojot esošo Pasūtītāja infrastruktūru (detalizēti aprakstīts 4. un 5.sadaļā ).

### Radio pelengatora minimālās tehniskās prasības

- Virziena noteikšanas metode: Doplera efekts (3kHz rotācijas frekvence).

- Virziena noteikšanas precizitāte: ≤ 20 (RMS).

- Iekšējā izšķirtspēja: 1°.

- Frekvences stabilitāte: ±2.0 ppm.

- Darbības temperatūras robežas:

  - Antenai no -40 līdz +80°C.

  - Uztvērējam no -40° līdz +60°C.

  - Vadības iekārtai: no -20° līdz +55°C.

## Elektroniskā karšu attēlošanas un informācijas sistēmas (ECDIS) saskarnes konsole

- Satiksmes operatora darba elektroniskā karšu attēlošanas un informācijas sistēmas (angļu val. Electronic Chart Display and Information System, ECDIS) saskarnes konsole (turpmāk – ECDIS konsole, ECDIS lietojumprogramma) ir uz tīmekļa pārlūka balstīta lietotāja grafiskās saskarnes (angļu val. web based GUI graphic user interface) programmatūra.

- ECDIS konsolē jābūt uzstādītai S-100 elektroniskās navigācijas kartes formātam.

- Lietotāja autentifikācijai jānodrošina, izmantojot unikālu lietotājvārdu un paroli, papildus paredzot iespēju aktivizēt daudzfaktoru autentifikācijas mehānismu, piemēram, izmantojot mobilo lietotni, īsziņu vai autentifikācijas rīku (piemēram, Google Authenticator mobilo lietotni vai līdzvērtīgu).

- Jābūt definētiem vismaz diviem lietotāju tipiem: administrators un lietotājs (KSV operators). Administratoram ir jābūt pilnai piekļuvei sistēmas funkcijām un iespējai noteikt KSV operatoru piekļuvi sistēmas funkcijām.

- Jānodrošina visu veidu AIS/VDES mērķu (kuģis, AtoN u.c.), kas saņemti no jūras AIS/VDES tīkla un radaru mērķiem, t.sk. sapludināto mērķu attēlošana.

- Lietotājam ECDIS lietojumprogrammas ietvaros jābūt piekļuvei tabulai, kas parāda visus sistēmas uzraudzītos mērķus, kuri ir kārtoti vai filtrēti pēc sensora, kas tos ieguvis (radars, AIS/VDES vai virtuāls), MMSI numura, IMO numura, kuģa nosaukuma, kuģa tipa, ātruma, virziena, galamērķa.

- AIS/VDES informācijā esošie mērķi ar īpašiem kuģa tipiem jāspēj predefinēt savādāku attēlojumu, piemēram, kuģis, kas pārvadā bīstamas kravas jāsimbolizē īpašā veidā, lai pievērstu uzmanību to radītajam riska līmenim.

- Jānodrošina konkrētas zonas vai konkrēta kuģa uzraudzība atsevišķā logā, ko var parādīt jebkurā ECDIS konsoles monitorā, nodrošinot vismaz četru vienlaicīgu šādu logu attēlošanu.

- ECDIS lietojumprogrammai jāattēlo informācija, ieskaitot mērvienības katram hidrometeoroloģiskām staciju mērītajam parametram.

- ECDIS konsoles lietotājiem atkarībā no viņu piekļuves tiesībām jānodrošina iespēja definēt (iezīmēt) un parādīt zonas, ievietot un dzēst papildinājumus navigācijas kartēm (teksti, simboli u.c.) atsevišķā slānī un ļaut tos modificēt.

- ECDIS konsoles lietotājam atkarībā no viņa tiesībām jānodrošina iespēja definēt (uzzīmēt), modificēt un parādīt zonas, lai ģenerētu konfigurējamus brīdinājumus.

- ECDIS konsoles ekrāna dizainam jāiekļauj skaidrs un viegli lasāms teksta izkārtojums, simboli un ātrās piekļuves taustiņi bieži lietotām funkcijām.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja reāllaikā īstenot šādas funkcijas:

  - Izdrukāt ekrānuzņēmumus operatīvajām situācijām.

  - Parādīt/paslēpt/pārtraukt mērķu un to elementu novērošanu.

  - Raidīt un/vai izdrukāt raidītos vai adresētos AIS/VDES teksta ziņojumus (kuģa izvēle teksta ziņojuma nosūtīšanai ir iespējama, pievienojot MMSI numuru ziņojuma nosūtīšanas modulī vai ar ātru funkcionalitāti, izvēloties kuģi kartē un funkciju, piemēram, “sūtīt ziņojumu”).

  - Veikt reāllaika video uzņemšanu no galvenās ECDIS konsoles attēla standarta video faila formātā, neietekmējot operatora darbu.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja viegli mainīt mērķu ātruma vektoru garumu.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja attēlot mērķa iepriekšējās pozīcijas izvēlētajā laika intervālā līdz pat 60 minūtēm.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja radara attēlu pārklāt uz elektroniskās kartes un attēlot augstā izšķirtspējā.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja attēlot radara mērķu pēcspīdumu operatora izvēlētajā intervālā no 0 līdz 18 minūtēm.

- Tuvākais pietuvināšanās punkta un laika līdz tuvākajam pietuvināšanās punktam (turpmāk - CPA/TCPA) funkcijām jābūt pieejamām starp jebkuriem diviem sistēmas, kā arī operatora brīvi izvēlētiem kuģiem vai starp kuģi un fiksētu punktu kartē.

- Lai iegūtu skaidrāku satiksmes attēlu teritorijās ar lielu mērķu blīvumu, jānodrošina iespēja "paslēpt" izvēlēto mērķu vai vesela reģiona saturošo mērķu nosaukumus.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja definēt noteikumus/ darbības, pamatojoties uz kuģa tipu un tā aktivitāti teritorijā, nodrošinot iespēju definēt vismaz  šādus noteikumus:

  - Mērķis ienāk definētā teritorijā.

  - Mērķis atstāj definētu teritoriju.

  - Ātrums lielāks par noteiktu robežvērtību definētā teritorijā.

  - Ātrums mazāks par noteiktu robežvērtību definētā teritorijā.

  - Bīstama krava uz klāja definētā teritorijā.

  - Teritorija, kurā kuģošana ir aizliegta.

  - Sadursmes risks.

  - Uzskriešanas uz sēkļa risks.

  - Enkurvietu teritorijas, u.c.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja katram trauksmes veidam (operatīvajam vai sistēmas) definēt brīdinājuma režīmus: vizuāls (teksts uz ekrāna), ar/ bez skaņas signāla.

- ECDIS konsoles darbībai jānodrošina:

  - EBL (Electronic Bearing Line) un VRM (Variable Range Marker) funkciju atbalsts.

  - Priekšdefinēti krāsu režīmi: diena / nakts / krēsla.

  - Iespējai iegūt no elektroniskās navigācijas kartes (angļu val. Electronic Navigation Charts, ENC) informāciju par objektiem un slāņiem zem kursora tieši no kartes skata.

  - Iespējai izmērīt attālumus un virzienus starp kuģiem, kuģi un punktu, kā arī starp punktiem. Ja kartē jau ir iekļauts viens punkts, tad jābūt iespējai izvēlēties vairākus punktus.

  - Enkura dreifa brīdinājuma funkcionalitāte (angļu val. Anchor Guard Alarm), kas automātiski uzrauga un brīdina operatoru par kuģu iespējamu nekontrolētu dreifu no enkurošanās pozīcijas.

- ECDIS konsolei jābūt aprīkotai ar sinhronās atskaņošanas (angļu val. playback) funkcionalitāti (moduli) ar laika atzīmēm (angļu val. timestamp). Atskaņošana jāveic sinhroni un atkarība no lietotāja izvēles iekļaujot vai izkļaujot:

  - Radara mērķus un trajektorijas.

  - AIS mērķus.

  - Sistēmas un operacionālos trauksmes signālus.

  - UĪV balss sakarus.

  - Precīzu perioda ECDIS attēlu.

  - Sistēmas un operatīvās trauksmes.

Papildus jānodrošina žurnālfailu ieraksti, kas satur lietotāja darbības datus, sistēmas komponenšu statusa datus un citus datus.

- Sinhronās atskaņošanas modulim atskaņošanas laikā jānodrošina iespēja  lietotājam veikt visas ECDIS lietojumprogrammas reāllaikā pieejamās darbības, izņemot tās, kas mainītu ierakstīto informāciju (piemēram, jābūt iespējai mainīt kartes attēlojumu, atvērt “attēls attēlā” funkciju, attēlot detalizētu informāciju par mērķi, attēlot kursora pozīciju, EBL/VRM funkcijas utt.).

- ECDIS konsolei jānodrošina iespēja eksportēt izvēlētos satiksmes attēla fragmentus gan reāllaika, gan atskaņošanas režīmā uz plaši atbalstītu video formātu (piemēram, MPEG-4/MP4), nodrošinot, ka eksportētajām datnēm jāatbilst vismaz šādām prasībām:

  - Saderība ar standarta multivides atskaņotājiem, bez nepieciešamības instalēt papildu “kodekus” vai specializētu programmatūru.

  - Iespēja saglabāt failu ārējā datu nesējā, piemēram, USB zibatmiņā.

  - Video failam jānodrošina pietiekama kvalitāte, lai varētu precīzi identificēt mērķus, kartes elementus un trauksmes vizuālos signālus.

- ECDIS konsolei jāintegrē vismaz šādas radara iekārtu vadību funkcijas: Statusa maiņa: izslēgts/ gaidīšanas režīms/ raidīšana.

- Konsolei jānodrošina lietotājam statusa logi, kuros reāllaikā jāsniedz pilnīga informācija par šādu iekārtu statusu:

  - Radara iekārta.

  - Radara attēla apstrādes iekārta (video apstrādes parametri un ieguves un izsekošanas parametri).

  - Hidrometeoroloģiskās stacijas.

  - Savienojums ar AIS/VDES tīklu.

  - UĪV radio virziena meklētāja aprīkojuma (RDF).

  - Informācijas ierakstīšanas moduļi.

- Uz konsoles jāattēlo sistēmas trauksmes signāli gan par savienojuma trūkumu ar radariem, radara procesoriem, hidrometeoroloģiskām stacijām, AIS/VDES tīklu, radio pozicionēšanas aprīkojumu, serveriem, darbstacijām utt., gan par aparatūras vai programmatūras darbības traucējumiem.

- ECDIS konsoles lietotājam ar administratora piekļuves tiesībām jānodrošina piekļuve visiem sistēmas žurnālfailiem par visu ierakstu periodu, nodrošinot, ka žurnālfailos tiek glabātā vismaz šāda informācija:

  - Par izmaiņām sistēmas komponentu statusā, tostarp trauksmes signāli par sistēmas komponentu darbības traucējumiem;

  - Par operatīvajām trauksmēm, kas ģenerētas ECDIS līmenī.

- ECDIS konsoles nepieciešamā aparatūra jāizvēlas tā, lai visas šīs specifikācijas prasības tiktu veiksmīgi izpildītas bez papildu iekārtām.

## KSV serveru sistēma un tīkla aprīkojums vispārējās prasības

- KSV sistēmas serveri ir divu savstarpēji savienotu, konfigurētu serveru risinājums, ar atbilstošu veiktspēju un atbilstošu datu glabāšanas ietilpību (turpmāk – KSV serveru sistēma).

- KSV serveru sistēmas abiem serveriem jābūt konfigurētiem klasterī, nodrošinot augstu pieejamību un veiktspēju, viena servera attecies gadījumā otrs serveris pārņem primārā servera funkcijas (“Hot Stanbay” un “Failover cluster”), tādejādi nodrošinot KSV sistēmas nepārtrauktu darbību.

- Klastera risinājumā jāparedz datu nesaskaņas (split-brain) situāciju novēršanas mehānisms, piemēram, izmantojot quorum witness vai citu līdzvērtīgu tehnoloģiju, kas nodrošina drošu mezglu izvēli (failover) un datu integritātes saglabāšanu. Risinājumam jāspēj automātiski noteikt un uzturēt vienotu aktīvo mezglu arī tīkla sadalījuma (split) gadījumā.

- KSV sistēmas serverī jāintegrē dati no visām KSV sistēmas komponentēm un sensoriem, lai nodrošinātu to attēlošanu ECDIS konsolē.

- Vadoties no Piegādātāja KSV sistēmas risinājuma, visas KSV sistēmas lietojumprogrammu izmantotās datu bāzes, šajā tehniskajā specifikācija minētie reģistri, žurnālfaili jāuzstāda uz servera ar atbilstošu datu glabāšanas ietilpību. Par atbilstošu uzskatāma ietilpība, kas nodrošina:

  - Neierobežota, strukturēta hidrometeoroloģisko staciju un sensoru datu uzglabāšana (pa mēnešiem un gadiem (arhivētā veidā, lai neaizņem daudz vietas).

  - Vismaz 18 mēnešu datu uzglabāšanu visiem sistēmas darbības un notikumu žurnāliem, tostarp sistēmas un operacionālās trauksmēm un paziņojumiem, sistēmas lietotāju (KSV operatoru, administratoru) veiktajām darbībām.

  - Vismaz 1 mēnesi satiksmes attēli, tostarp mērķi, radara video, meteoroloģiskā informācija, videokameru ierakstu un sistēmā instalētās kartes, lai var veikt ierakstu atkārtotu attēlošanu.

  - Šai informācijai jābūt pieejamai autorizētiem lietotājiem atkārtotai atskaņošanai, situāciju analīzei un citām pēcapstrādes vajadzībām, izmantojot, piemēram, atskaņošanas (playback) funkciju vai monitoringa sistēmas interfeisu.

  - Iespēju pārsniegt datu apjomu pieauguma apstākļos bez darbības pārtraukumiem, nodrošinot automātisku datu dzēšana pēc noteiktā glabāšanas termiņa beigām.

  - Iespēju veikt automātisku dublēšanu un atjaunošanu.

  - Viesiem glabāšanas termiņiem jābūt konfigurējamiem administratora līmenī.

- Nepieciešamais KSV serveru sistēmas aprīkojums jāizvēlas tā, lai nodrošinātu visu šajā specifikācijā definēto darbības prasību izpildi bez papildu aparatūras nepieciešamības. Piegādātājam jāgarantē, ka visa specifikācijā minētā funkcionalitāte tiek īstenota ar piegādāto aprīkojumu.

- Piegādātājam jāprojektē visa sistēma tā, lai nebūtu nepieciešamas periodiskas manuālas uzturēšanas darbības, piemēram, datu bāzu manuāla tīrīšana vai žurnālu dzēšana. Šīm darbībām jābūt automatizētām, nodrošinot sistēmas nepārtrauktu darbību.

- KSV serveru sistēmas funkcionalitātes, veiktspējas un pieejamības uzraudzības trauksmes signāli jāattēlo ECDIS konsolē un centrālajā monitoringa sistēmā.

- KSV operatoriem jābūt iespējai ECDIS konsolē atskaņot (playback režīmā) serverī saglabāto informāciju, kā arī eksportēt attiecīgus satiksmes attēla fragmentus un audio ierakstus uz plaši atbalstītiem video un audio formātiem, piemēram, MP4 (video), AVI (video) un MP3 (audio).

- Jānodrošina, ka ierakstītos datus KSV operators vai citi lietotāji bez administratora tiesībām nevar modificēt vai dzēst.

- Jānodrošina, ka incidentu dati ir atskaņojami no ECDIS konsoles jebkuram lietotājam, kam ir piešķirta piekļuve atskaņošanas funkcijai. Nevienam lietotājam nav tiesību modificēt šos datus. Datu dzēšana ir atļauta tikai lietotājiem ar administratora tiesībām.

- Jānodrošina, ka tiek veidotas rezerves kopijas, kur tām jāsatur visus nepieciešamos datus, lai varētu atjaunot informācijas sistēmas darbību pilnā apjomā uz to brīdi, kad tika izveidota rezerves kopija, tai skaitā informācijas sistēmā glabātos datus, izpildāmo kodu, atbalsta programmatūru, automatizēto darbību skriptus, tehniskajos resursos regulāri veicamās darbības, operētājsistēmas uzdevumu pārvaldnieka komandas un izpildāmās datnes.

- Rezerves kopijas jāveic iepriekšējā dienā, pirms nedēļas (7–31 diena), pirms mēneša (30–365 dienas), iepriekšējā gadā (vecāku par 365 dienām).

- KVS sistēmas rezerves kopēšanas risinājumam jāatbalsta integrācija ar Veeam Backup & Replication vai līdzvērtīgu rezerves kopiju pārvaldības programmatūru, kas nodrošina:

  - Agent-based vai agentless backup atbalstu fiziskām un/vai virtuālām serveru komponentēm (VM/OS/Bare metal);

  - Pilnu, inkrementālu un diferenciālu rezerves kopēšanu ar datu de-duplikāciju;

  - Replikācijas iespējas uz ģeogrāfiski nošķirtu rezerves infrastruktūru (DR site);

  - Backup integritātes pārbaudi (SureBackup funkcionalitāte).

- Veeam risinājumam jāatbalsta šifrēta datu pārraide un glabāšana (AES-256), iespēja automātiski izpildīt kopiju grafikus un jānodrošina detalizēti atskaišu (reporting) un brīdinājumu mehānismi.

- Jānodrošina iespēja ātri atjaunot kritiskās KVS komponentes (failus, konfigurācijas, VM vai sistēmas attēlus) — tostarp, iespēja veikt “Instant VM Recovery” kritisku incidentu gadījumā.

### Minimālās tehniskās prasības serveriem

- Procesora jaudas un RAM, SSD, HDD disku skaita un to apjomu izvēli veic Piegādātājs, pamatojoties uz šajā specifikācijā noteiktajām funkcionālajām prasībām, ņemot vērā:

  - Servera mātesplates mikroshēmu komplekts: Intel® vai pielīdzināms ekvivalents.

  - Procesora komplekts: Intel® Xeon® Gold 4.paaudzes procesors vai līdzvērtīgs/jaudīgāks modelis.

  - Servera instalācijai jāparedz vismaz divi SSD tipa diski RAID 1 konfigurācijā operētājsistēmas un sistēmas programmatūras uzstādīšanai.

  - Datu glabātuves cietā diska kontrolierim jāatbalsta vismaz RAID 0, 1, 5, 6 un 10 konfigurācijas.

  - Cietajiem diskiem jābūt nomaināmiem darba režīmā (hot-swap).

  - Tīkla interfeisa minimums:

    - 4 × 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) porti.

    - 2 × 10 Gbit/s Ethernet (RJ45) porti (dual).

    - 1 × īpašs Ethernet (RJ45) ports ārpustīkla (Out-of-Band) attālinātai pārvaldībai.

  - Vismaz 4 × USB portu atbalsts.

  - Serveriem jābūt paredzētiem montētiem standarta 19” serveru statnē, neaizņemot vairāk kā 2U vietas katram serverim.

- Piedāvātajai servera aparatūrai un komponentēm jāatbilst Direktīvai 2011/65/ES (RoHS) – par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.

### Kiberdrošība un žurnālfaili

- Visiem KSV sistēmas lietotājiem jābūt autentificētiem, izmantojot unikālus lietotājvārdus un paroles (glabātas drošā, šifrētā veidā).

- Administratoram jābūt iespējai definēt paroļu sarežģītību un maiņas termiņus (3, 6 un 12 mēneši).

- Sistēmai jāatbalsta daudzfaktoru autentifikācijas (MFA) konfigurēšana, nodrošinot atbalstu mūsdienīgiem autentifikācijas protokoliem (piem.: TOTP, FIDO2).

- KSV sistēmai jānodrošina iespēja droši attālināti pieslēgties, izmantojot VPN (angļu val. Virtual Private Network, VPN).

- Visām darbībām KSV sistēmā jābūt reģistrētām žurnālfailos (log failos), atbilstoši informācijas drošības labajai praksei, nodrošinot vismaz sekojošus nosacījumus:

  - žurnālfailos ietver informāciju par konkrētiem informācijas sistēmas notikumiem, tostarp:

    - informācijas sistēmas ieslēgšanu un izslēgšanu;

    - kontu izveidi, grozīšanu vai dzēšanu, kontu piekļuves tiesību izmaiņām;

    - kontu piekļuvi informācijas resursiem, tostarp neveiksmīgiem piekļuves mēģinājumiem;

    - datu pievienošanu, izmaiņām, dzēšanu un datu atlasi;

    - tehnisko resursu konfigurāciju izmaiņām;

    - informācijas sistēmas paziņojumiem, brīdinājumiem un citiem IKT notikumiem, kas varētu liecināt par kiberincidentu vai citu apdraudējumu informācijas sistēmas vai informācijas resursa drošībai.

  - Piekļuve žurnālfailiem pieļaujama tikai lietotājiem ar atbilstošām tiesībām.

  - Žurnālfailus nedrīkst dzēst vismaz 18 mēnešus pēc ieraksta veikšanas.

  - Informācijas sistēmas žurnālfailos fiksē informācijas sistēmas notikuma laiku, kas sinhronizēts ar augstas precizitātes tīkla laika protokola (NTP) serveri

  - Jānodrošina mehānisms, kas novērš nesankcionētu piekļuvi un manipulāciju ar žurnālfailiem.

  - Žurnālfaili glabājami drošā vietā, ar iespēju automātiski arhivēt un saglabāt ilgākam laikam.

- Tīkla plūsmas žurnālfailos ietver informāciju par datu nosūtīšanas un saņemšanas notikumiem. Tīkla plūsmas žurnālfailos fiksē vismaz šādu informāciju:

- Notikuma laiku, kas sinhronizēts ar augstas precizitātes tīkla laika protokola (NTP) serveri.

- Datu nosūtītāja (avota) un saņēmēja (galamērķa) IP adreses.

- Avota un galamērķa izmantotos tīkla aplikācijas līmeņa protokolus (piemēram, HTTP, HTTPS, FTP).

- Ja attiecināms, avota unikālo identifikatoru (MAC adrese).

- Izmantoto tīkla transporta protokolu (piemēram, TCP, UDP).

- Pārsūtīto datu apjomu.

- KSV sistēmai jānodrošina lietotāja saskarne, kas ļauj sistēmas administratoram pārskatīt un analizēt notikumus, nodrošinot dažādas filtrēšanas iespējas.

- KSV sistēmai jānodrošina iespēja pārsūtīt notikumu ziņojumus (pēc to veida, iekļaujot žurnāla ieraksta marķieri atbilstoši veidam) uz citām serveru sistēmām ar standarta Syslog protokolu, nodrošinot iespēju norādīt galamērķa portu. Žurnāla ierakstam jāietver pilnīga informācija par notikumu, nesadalot fragmentos vai nosūtot vairākos ziņojumos.

## Kuģu provizoriskās pienākšanas prognozēšanas sistēma

- Kuģu provizoriskās pienākšanas prognozēšanas sistēma (angļu val. Vessel Estimated Time of Arrival (ETA) Prediction System, Just in time arrival system, JIT) sistēmai jābūt iekļautai KSV sistēmā.

- JIT sistēmas darbības mērķis ir veikt kuģu ienākšanas plānošanu un plānotā ienākšanas laika iepriekšēju paziņošanu, kas ļauj veikt kuģu pārgājiena ātruma optimizēšanu.

- JIT sistēmai jānodrošina iespēju veikt agrīnu kuģa apmeklējuma pieteikšanu.

- JIT sistēmai jānodrošina kuģa ostā ienākšanas laika aprēķins, kas pamatojas uz plānotajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, piestātņu pieejamību, ostas pakalpojumu sniedzēju (loču, velkoņu, tauvotāju) gatavību sniegt pakalpojumus atbilstoši noteiktajai kuģu ienākšanas kārtībai.

- JIT sistēmai jānodrošina informācijas par plānoto ostā ienākšanas laiku nosūtīšanu kuģiem noteiktos laika intervālos pirms plānotā ienākšanas laika.

- JIT sistēmai ir jānodrošina informācijas par sistēmas darbības rezultātā kuģu sasniegto degvielas ietaupījumu.

## Hidrometeoroloģiskā informācija sistēma

- Hidrometeoroloģiskās informācijas sistēmai (angļu val. Hydrometeorological Information System) jābūt pilnībā integrētai KSV sistēma, nodrošinot aktuālo un prognozēto laika apstākļu, vēja, redzamības, ūdens līmeņa un straumes informācijas apstrādi, attēlošanu un nodošanu lietotājiem operatīvai kuģošanas drošības novērtēšanai.

- Hidrometeoroloģiskā informācijas datu integrācijai jāspēj nodrošināt visu sensoru saņemto neapstrādāto datu informācijas pārveidošanu standarta strukturētā formā, nodrošinot arī spēju darboties vienotā monitoringa sistēmā.

- Hidrometeoroloģiskā informācija jāprezentē operatora ECDIS konsoles speciālā šim nolūkam atvēlētajā logā, nodrošinot iespēju parādīt hidrometeoroloģiskā informāciju no visām hidroloģiskām un meteoroloģiskām stacijām un to sensoriem. Papildus Hidrometeoroloģiskās informācijas dati jānodrošina atsevišķā tīmekļa saskarnē (piemēram, HTML/PHP formātā), kas nav tieši integrēta KSV sistēmā, lai tos varētu ērti publicēt organizācijas mājaslapā un nodrošināt piekļuvi darbiniekiem un citām iesaistītajām pusēm ārpus KSV sistēmas.

- Papildus datu attēlošanas veidam jābūt ērtam gan no datora, gan mobilām iekārtām. Attēlošanas izskatam un attēlošanas informācijai jābūt analoģiskai attēlā redzamajam:

- Izpildītājam jāpiegādā un jāuzstāda meteoroloģiskās stacijas, kas mēra vēja virzienu (attēlošanu 0-360 grādos) vēja ātrumu (m/s), vēja brāzmas ātrumu (m/s), gaisa temperatūru (Celsija grādos), gaisa spiedienu (hPa), ūdens temperatūru (Celsija grādos ) ūdens līmeni (cm), straumes ātrumu (m/s).

- Jānodrošina nepārtraukta mēriekārtu datu nolasīšana, uzkrāšana ar attālināto datu pārraides tehnoloģijas palīdzību (4G, LTE, u.c).

- Hidrometeoroloģiskās informācijas sistēmā  ietilpst:

  - Ūdens līmeņa un straumes ātruma hidroloģiskās stacijas uz Ventas tilta.

  - Ūdens līmeņa hidroloģiskā stacija 37.piestātnē.

  - Meteoroloģiskās stacija (vēja virziens un vēja ātrums) uz Ventas tilta.

  - Meteoroloģiskās stacija (vēja virziens, vēja ātrums, gaisa temperatūra, atmosfēras spiediens, miglas sensors) uz 37.piestātnes.

- Hidrometeoroloģiskai stacijai 37.piestātnē  elektrības padeves pārrāvuma gadījumā jādarbojas vismaz 72h autonomā režīmā, nodrošinot automātisku pārslēgšanos uz alternatīvo barošanu no akumulatora (Online tipa UPS iekārtas ar iespēju pievienot papildus akumulatorus).

### Minimālās tehniskās prasības meteoroloģiskām stacijām

- Minimālās tehniskās prasības vēja sensoram:

  - Mērījumu diapazons virzienam: 0-360 grādi.

  - Virziena precizitāte: maksimāli 2 grādi.

  - Virziena izšķirtspēja: maksimāli 1 grāds.

  - Maksimālais mērītais ātrums: vismaz 60 m/s.

  - Sākuma vēja ātrums: 0,3 m/s.

  - Precizitāte: <2% vai < ±0,2 m/s.

  - Izšķirtspēja: maks. 0,2 m/s.

  - Bez kustīgām detaļām.

  - Aizsardzība no putniem.

  - Darbības temperatūras diapazons: no mīnus 40 līdz pluss 60°C.

  - Darbība mitrumā: 0 – 100%.

  - Uzstādīšanas augstums: 5-10 metri no ūdens virsmas pie  +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa.

  - Kalpošanas laiks: vismaz 10 gadi.

  - Aizsardzības standarts:IP66.

Piegādājamo vēja sensoru daudzums: 2 gab., uzstādīšanai uz Ventas tilta un 37.piestātnē.

- Minimālās tehniskās prasības gaisa temperatūras sensoram:

  - Mērījumu diapazons: no mīnus 40 līdz pluss 60°C.

  - Precizitāte: maks. ±0,2°C.

  - Aizsardzība no putniem.

  - Darbība mitrumā: 0 – 100%.

  - Uzstādīšanas augstums: 5-10 metri no ūdens virsmas pie  +/- 0 LAS.

  - Kalpošanas laiks: vismaz 10 gadi.

  - Aizsardzības standarts: vismaz IP66.

Piegādājamo gaisa temperatūras sensoru daudzums: 1 gab., uzstādīšanai 37.piestātnē.

- Minimālās tehniskās prasības atmosfēras spiediena sensoram:

  - Mērījumu diapazons: 500 - 1100 hPa.

  - Precizitāte: maks.  ±1,5 hPa pie +25°C.

  - Darbības temperatūras diapazons: no mīnus 40 līdz pluss 60°C.

  - Aizsardzība no putniem.

  - Darbība mitrumā: 0 – 100%.

  - Uzstādīšanas augstums: 5-10 metri no ūdens virsmas pie  +/- 0 LAS.

  - Kalpošanas laiks: vismaz 10 gadi.

  - Aizsardzības standarts: vismaz IP66.

Piegādājamo atmosfēras spiediena sensoru daudzums: 1 gab., uzstādīšanai 37.piestātnē.

- Minimālās tehniskās īpašības miglas sensoram:

  - Monitoringa princips: infrasarkanā lāzera.

  - Integrēta LTE/LTE-M (Long-Term Evolution for Machine) komunikāciju un monitoringa tehnoloģija ar iekļautu GNSS/LTE-M antenu.

  - Bluetooth vadība vismaz 30m attālumā.

  - Sistēmas sensors ar maināmu mērīšanas intervālu, kur laika intervāls ir vismaz no 1 minūtes.

  - Mērīšanas attālums: virs 10 jūras jūdzēm.

  - Datu atjaunināšanas intervāls: 0 - 60 sekundes.

  - Minimālā precizitāte: 5%.

  - Uzraudzības princips: atpakaļizkliede;

  - Darbība temperatūrā: no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

  - Darbība mitrumā: 0 – 100%.

  - Kalpošanas laiks: vismaz 10 gadi.

  - Aizsardzības standarts: vismaz IP66.

Piegādājamo miglas sensoru daudzums: 1 gab., uzstādīšanai 37.piestātnē.

- Minimālās tehniskās prasības ūdens līmeņa sensoram:

  - Mērījumu veids: radara sensors, bez kontakta ar ūdeni.

  - Viļņu ietekme tiek kompensēta matemātiskā veidā.

  - Precizitātes: ± 5mm.

  - Ūdens līmeņa mērījumu diapazons līdz 15 m, izšķirtspēja ± 0.001 m.

  - Bez kustīgām detaļām.

  - Darbības temperatūras diapazons: no mīnus 20 līdz pluss 50°C.

  - Darbība mitrumā: 0 – 100%.

  - Uzstādīšanas augstums: vismaz 4 metri no ūdens virsmas  pie  +/- 0 LAS.

  - Kalpošanas laiks: vismaz 10 gadi.

  - Aizsardzības standarts: IP67.

Piegādājamo ūdens līmeņa sensora daudzums: 2 gab., uzstādīšanai 37.piestātnē un uz Ventas tilta

- Minimālās tehniskās prasības straumes ātruma mērīšanas sensoram:

  - Darbības mērīšanas princips – bezkontakts,  uz radara signāla frekvenču tehnoloģijas un balstoties uz Doplera efekta principa.

  - Mēriekārtu paredzēts uzstādīt zem tilta.

  - Galvenie izejas datu parametri: straumes ātrums – m/s.

  - Ūdens straumes ātruma mērīšanas diapazons no 0,10 līdz 5 m/s.

  - Precizitāte vismaz +/- 0.01 m/s.

  - Ūdens straumes virziena noteikšana (spēja atšķirt upes plūsmas virzienu).

  - Materiāla korpuss izturīgs pret laikapstākļiem un vandālismu.

  - Aizsardzības klase: IP67

  - Darbības temperatūras diapazons no –30 °C līdz +50 °C;

Daudzums: 1 gab. Straumes ātruma un ūdens līmeņa sensorus jāapvieno vienā mēriekārtas korpusā uzstādīšanai zem Ventas tilta.

## Videonovērošanas sistēma

- Uz videonovērošanas tehnoloģijām balstītai kuģošanas situācijas vizuālās novērošanas sistēmai (turpmāk – CCTV sistēma) jābūt integrētai KSV sistēmā, nodrošinot reāllaika videoattēlu attēlošanu un piekļuvi tiešsaistes novērošanas punktiem no KSV operatora ECDIS konsoles un/vai specializētām darba vietām. CCTV sistēmai jāatbalsta arī attālināta vadība, tostarp iespēja grozīt, pietuvināt un fokusēt (PTZ – pan/tilt/zoom) novērošanas kameras, kā arī saglabāt un atskaņot ierakstīto materiālu incidentu izmeklēšanas vajadzībām.

- CCTV sistēmai jābūt balstītai uz IP tehnoloģijām, nodrošinot centralizētu pārvaldību, konfigurāciju un monitoringu caur vienotu vadības platformu.

- CCTV sistēmai jānodrošina Pasūtītāja ekspluatācijā esošo kameru integrācijas iespējas.

- Izpildītājam jāpiegādā un jāuzstāda jaunas tālās, tuvās darbības diennakts kameru risinājumus, pastāvīgu ostas akvatorijas vizuālu uzraudzībai, kuģu un kuģu satiksmes kontrolei pārraudzītajā teritorijā, ūdens transporta līdzekļu negadījumu un incidentu fiksēšanai.

- CCTV sistēmai jānodrošina lietotājam draudzīga saskarne, kas ļauj administratoram vienkārši pievienot un konfigurēt jaunas videonovērošanas kameras atbilstoši sistēmas prasībām.

- CCTV sistēmai jābūt savietojamai ar vairākiem vadošajiem un drošiem tirgū pieejamiem kameras ražotāju risinājumiem, nodrošinot elastību, mērogojamību un ilgtermiņa uzturēšanas iespējas.

- Videonovērošanas punkti:

  - Katrs videonovērošanas punkts pārraida videoattēlu no attiecīgā sektora videokameras.

  - Videonovērošanas punkti tiek izvietoti stratēģiski, lai nodrošinātu pilnvērtīgu sektoru pārklājumu, sevišķi vietās, kur nav radara pārklājuma.

  - Visi videonovērošanas punkti ir savstarpēji savienoti vienotā datu tīklā, nodrošinot centralizētu piekļuvi un vadību.

- Projekta ietvaros Izpildītājam ir nepieciešamas īstenot šādus darbus:

  - Jaunu kameru un saistīto komponentu piegāde un uzstādīšanas darbi (t.sk. nepieciešamo kabeļu un aizsarglīdzekļu montāža);

  - Piegādāto kameru konfigurēšana;

  - Piegādātās papildus aparatūras (PoE barošanas blokus, PoE komutatorus u.c.) un programmatūras uzstādīšana;

  - Piegādāto kameru un veikto darbu darbības testēšana.

- CCTV kameru kopējās minimālās prasības:

  - Aizsardzības standarts: vismaz IP67.

  - Darbības temperatūras diapazons: vismaz no mīnuss 40 līdz pluss 60°C.

  - Jāspēj darboties pie vēja stipruma vismaz 45 m/s.

  - Kamerām jāspēj automātiski sekot līdzi noteiktam mērķim.

  - Kamerām jāspēj automātiski atrast (pietuvināt) izvēlēto mērķi no kataloga, vai kartes ECDIS konsolē.

- PTZ kameras ar vismaz 40x optisko palielinājumu. Kamerai jābūt Pelco Spectra S7240L-PW 2MP 40X PTZ vai līdzvērtīgam risinājumam ar pilnībā salīdzināmu arhitektūru, veiktspējas un funkcionālajām īpašībām, atbilstoši zemāk norādītajām prasībām:

  - IP bāzēta, savienošanai ar TCP/IP protokolu.

  - Attēla izšķirtspēja: ne mazāka kā 2MP (1920x1080) ar attēla atjaunināšanas ātrumu 60 kadri sekundē (fps).

  - Lēcas fokusa attālums: vismaz no 7mm (platleņķa režīmā) līdz vismaz 280mm (tele režīmā).

  - Optiskais palielinājums: vismaz 40x.

  - Digitālais palielinājums: vismaz 10x.

  - Automātiskā fokusēšana ar lāzera palīdzību (Laser Focus Assist).

  - Attēla stabilizācija: optiskā.

  - Attēla dinamiskais diapazons (WDR): līdz 130 dB.

  - Zema apgaismojuma jutība: ne sliktāka kā 0.035 lux (krāsu režīmā) un 0.0195 lux (melnbaltajā režīmā).

  - Skata leņķis: horizontālais FOV no vismaz 41.54° (platleņķa) līdz 1.16° (tele).

  - Tilt iespēja virs horizonta: vismaz ±30°.

  - Pretapžilbināšanas (Anti-Bloom) tehnoloģija un uzlabots nakts režīms (SureVision vai līdzvērtīga tehnoloģija).

  - Aizsardzības standarts vismaz IP67 un vismaz IK10 triecienizturība.

  - NEMA 4X sertificēts korpuss: aizsardzība pret putekļiem, ūdeni un koroziju.

  - ONVIF saderība: vismaz ar profiliem S, G, M un T.

Piegādājamo kameru daudzums: 1 gab., uzstādīšanai Pludmales radara tornī.

- PTZ kameras ar vismaz 30x optisko palielinājumu. Kamerai jābūt Pelco Spectra S7230L-PW 2MP 30X PTZ vai līdzvērtīgam risinājumam ar pilnībā salīdzināmu arhitektūru, veiktspējas un funkcionālajām īpašībām, atbilstoši zemāk norādītajām prasībām:

  - IP bāzēta, savienošanai ar TCP/IP protokolu.

  - Attēla izšķirtspēja: ne mazāka kā 2MP (1920x1080) ar attēla atjaunināšanas ātrumu 60 kadri sekundē (fps).

  - Lēcas fokusa attālums: vismaz no 4.5mm (platleņķa režīmā) līdz vismaz 135mm (tele režīmā).

  - Optiskais palielinājums: vismaz 30x.

  - Digitālais palielinājums: vismaz 12x.

  - Automātiskā fokusēšana ar lāzera palīdzību (Laser Focus Assist).

  - Attēla stabilizācija: elektroniskā vai optiskā.

  - Attēla dinamiskais diapazons (WDR): līdz 130 dB.

  - Zema apgaismojuma jutība: ne sliktāka kā 0.035 lux (krāsu režīmā) un 0.0195 lux (melnbaltajā režīmā).

  - Skata leņķis: horizontālais FOV no vismaz 59,8° (platleņķa) līdz 2.3° (tele).

  - Tilt iespēja virs horizonta: vismaz ±30°.

  - Pretapžilbināšanas (Anti-Bloom) tehnoloģija un uzlabots nakts režīms (SureVision vai līdzvērtīga tehnoloģija).

  - Aizsardzības standarts vismaz IP67 un vismaz IK10 triecienizturība.

  - NEMA 4X sertificēts korpuss: aizsardzība pret putekļiem, ūdeni un koroziju.

  - ONVIF saderība: vismaz ar profiliem S, G, M un T.

Piegādājamo ar vismaz 30x zoom kameru daudzums: 4gab.

Uzstādīšanai pelengatora tornī (2gab.), 36.piestātnes apgaismes mastā (1gab.), 5.piestātnes apgaismes mastā (1gab.).

- Videonovērošanas sistēmai jānodrošina videokameru lietotājam (KSV operatoram) vismaz šādu funkcionalitāti:

  - Visu piesaistīto kameru dienas un nakts kameru video attēlu vienlaicīga attēlošana.

  - Ekrāna sadalījums vismaz 1,4,9,16 nodrošinot iespēju jebkuras kameras video attēlu parādīt pa visu monitoru.

  - Izvēlētās kameras platformas pagriešana pa vertikālo un horizontālo asi.

  - Izvēlētās kameras optiskās tālummaiņas regulēšana.

  - Izvēlētās kameras manuālā fokusa regulēšana.

  - Visas funkcijas vadāmas ar programmatūrā iestrādātu grafisku līdzekļu (pogu, kursorsviru, izvēļņu u.c.) līdzekļu starpniecību.

## Navigācijas un hidrogrāfisko līdzekļu uzraudzības sistēma

- Ostas navigācijas un hidrogrāfisko līdzekļu uzraudzības sistēmai (angļu val. Aids to Navigation Monitoring System, ATNMS) (turpmāk – ATNM sistēma) jābūt pilnībā integrētai KSV sistēmā, izmantojot REST API savienojuma tehnoloģijas, lai uzlabotu navigācijas drošību un efektivitāti, nodrošinot navigācijas palīglīdzekļu (bojas, bākas, vadlīnijas u.c.) attālinātu stāvokļa uzraudzība un kontroli.

- Datu apmaiņa un sinhronizācija starp ATNM sistēmu un Latvijas Jūras administrācijas uzturēto AIS.LV ATON LV sistēmu jānodrošina, izmantojot noteikto REST API saskarni, kuras dokumentācija pieejama: https://atonlvapi-01.lja.lv/swagger-ui/index.html.

- ATNM sistēmai jānodrošina:

  - Vizualizēt navigācijas palīglīdzekļu, to statusus KSV operatora ECDIS konsolē (skatīt attēlā, https://ais.lv/AIS/  (LV ATONs)).

  - Reāllaikā uzraudzīt navigācijas līdzekļu parametrus (gaismas stāvoklis - statuss, Deviācija u.c.).

  - Nospiežot uz navigācijas palīglīdzekļa tiek attēlota ATNM.4 punktā minētā informācija.

  - Ģenerēt trauksmes/ brīdinājumus atbilstoši API datiem un attēlot tos ar krāsu kodējumu (piem., sarkana – trauksme, oranža – brīdinājums).

  - Panoramēt ECDIS konsoles karti uz brīdinājuma avotu, nodrošinot saiti starp brīdinājumu un vizuālo kartes attēlojumu.

- Jāizveido navigācijas palīglīdzekļu skats, kuru var atvērt kā papildus logu ECDIS konsolē, attēlojot informācija par visiem pievienotajiem (sinhronizētajiem) palīglīdzekļiem, norādot sekojošu informāciju:

  - Palīglīdzekļa identifikācijas numurs (ATON ID, NUMBER).

  - Palīglīdzekļa nosaukums (ATON Name, STRING).

  - Palīglīdzekļa gaismekļa mirgošanas status (Flashing Status, YES/NO).

  - Devalvācija metros (Deviation, m).

  - Brīdinājuma status (ALARM, YES/NO).

  - Pēdējās atskaites saņemšanas laiks (Last Report Time, DD.MM.YYYY HH:MM:SS).

| ATON ID | NAME | FLASHING | DEVIATION | ALARM | LAST REPORT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | IRBES Jūras šauruma ass ugunsboja Nr.5 | No | 12m | No | 05.06.2025. 11:00:39 |
| … |  |  |  |  |  |
| 545 | Ventspils OSTAS pieņemšanas ass ugunsboja ”A” | Yes | 4m | No | 05.06.2025. 22:00:39 |

- Jāizstrādā ērta saskarne pievienot jaunus un atvienot nevajadzīgos navigācijas līdzekļus, norādot ATON ID.

- ATNM sistēmai jānodrošina iespēja, ka gadījumā, ja navigācijas palīglīdzeklis nonāk brīdinājuma stāvoklī, tā vizuālais attēlojums ECDIS konsolē (kartes attēlojumā) automātiski mainās uz brīdinājuma ikonu.

- ATNM sistēmai jānodrošina iespēja, ka aktivizējoties brīdinājuma vai trauksmes režīmam ECDIS konsoles augšdaļā parādās informatīvais logs (līdz brīdim, kamēr signāls tiek manuāli pieņemts).

- Konfigurācijas ar navigācijas palīglīdzekļiem, to brīdinājumu vai trauksmes paziņojumiem un signāliem, maiņu veic administrators.

- ATNM sistēmai jānodrošina iespēja, ka informācija par brīdinājumu vai trauksmi paliek paziņojumu sarakstā līdz lietotājs tos pieņem vai apstākļi, kas tos izraisīja, vairs nav patiesi.

- ATNM sistēmai jānodrošina iespēja, ka paziņojumu sarakstā rāda cik ir neapstiprināto paziņojumu.

- ATNM sistēmai jānodrošina iespēja, ka paziņojumi ir dažādās krāsās, lai redzētu svarīguma prioritāti (piemēram: sarkana krāsa – augsta prioritāte, oranža krāsa – zema prioritāte).

- ATNM sistēmai jānodrošina, ka trauksmes paziņojuma logā ir pieejama saite, kuras aktivizēšana panoramē ECDIS konsoles karti uz navigācijas palīglīdzekli, kas izraisījis trauksmi.

- ATNM sistēmai jānodrošina, ka lietotāji ir sadalīti vairākās pakāpēs:

  - Uzturētājs/ administrators.

  - KSV operators.

- ATNM sistēmai jānodrošina, ka administrators nosaka operatoru un autorizētu lietotāju piekļuves pakāpi sistēmai.

## Nedzīvā cilvēka / Sardzes trauksmes sistēma

- Nedzīvā cilvēka / sardzes trauksmes sistēma (angļu val. Deadman/ Watch alarm system, DWA) tiek iekļauta KSV operatora darba vietas organizēšanā.

- DWA sistēma nodrošina KSV sistēmas operatoru uzraudzību un automātiski brīdina autorizētu personu, ja operators nespēj reaģēt uz DWA sistēmas  vizuālajām un audio brīdinājumu zīmēm.

- DWA sistēma darbojas ar kustības sensoriem, kur laika intervālu var iestatīt vismaz no 5 līdz 60 minūtēm.

- Kustību sensoriem neuztverot kustību noteiktā laika posmā, aktivizējas trauksmes sistēmas poga un trauksmes signāls, kur laika intervālu var iestatīt no 5 līdz 60 minūtēm.

- Operatoram nereaģējot uz trauksmes sistēmas brīdinājumiem noteiktā laika posmā aktivizējas trauksmes signāls, kur laika intervālu var iestatīt no 5 minūtēm līdz 60 minūtēm, sistēma nosūta informāciju citam autorizētam personālam SMS un/vai e-pastā.

- Laika intervāla iestatījumus un konkrētās darba telpas aktivizēšanu/ deaktivizēšanu  drīkst veikt administrators vai autorizēta persona.

- Kustības sensoram/ sensoriem jāaptver visa KSV centra vai rezerves KSV centra telpa.

- Trauksmes pogas abās KSV centra telpās jāizvieto tā, lai deaktivizētu trauksmi  operators to spētu bez dažādu priekšmetu palīdzības.

- Cits dežurējošs personāls saņem skaņas trauksmes signālu. Skaņas trauksmes signāls tiek izvietots Loču dežūrtelpā K.Valdemāra ielā 14 un Ostas un piesārņojuma aizsardzības dienesta telpā K.Valdemāra ielā 2.

- DWA sistēmā darbojas abās KSV centra un KSV rezerves centra telpās, nodrošinot audio un video ierakstīšanu.

- Autorizētām personām ir jānodrošina iespēja attālināti piekļūt DWA sistēmas audio un video tiešsaistes datiem, kā arī ierakstiem.

- Uzturētājs/administrators definē lietotājus ar piekļuvi sistēmai.

## Pakalpojumu uzraudzības sistēma vispārējās prasības

- Pakalpojuma uzraudzības sistēmas pamatelementi tiek saukti par mezgliem – iekārtas, kurai ir viens vai vairāki savienojumi ar sistēmas tīklu, piemēram, datori, serveri un tīkla iekārtas (komutatori, maršrutētāji). Katrs mezgls satur vienu vai vairākus uzraudzītus vienumus. Visas šīs vienības kopā sauc par objektiem.

- Sistēmai jāuzrauga KSV sistēmas iekārtu, hidrometeloģisko iekārtu, serveru, avārijas iekārtu darbības statusus, kur tas ir iespējams, piemēram, akumulatora uzlādes līmenis, UPS stāvoklis, elektrosistēmas darbības stāvoklis, ģeneratora stāvoklis, degvielas līmeni) un jāģenerē brīdinājumi darbības traucējumu gadījumā. Šie brīdinājumi ir jāparāda katrā no divām KSV operatoru telpām atsevišķā monitorā un aplikācijā. Var tikt apvienota ar trauksmes sistēmu.

- Sistēmai periodiski jāpārbauda uzraudzīto vienību darbības statuss, ar definējamu  intervālu 0 - 3600 sekundes.

- Sistēmai jāsaņem un jāreģistrē ziņojumi par statusa izmaiņām (notikumiem), kur katrā notikumā jāiekļauj:

  - Notikuma datums un laiks.

  - Notikuma izcelsme.

  - Informatīvs apraksts.

  - Prioritātes līmenis (angļu val. the severity level).

- Sistēmai jāapvieno to prioritātes līmeņi atbilstoši šādām kategorijām:

  - Informatīvs: noticis kaut kas ievērības cienīgs, piemēram, apakšsistēma ir restartējusies ar jaunu konfigurāciju.

  - Brīdinājums (angļu val. warning): noticis kaut kas, kam nepieciešama uzmanība pievēršana.

  - Kļūda (angļu val. error): noticis kaut kas, kas ietekmē sistēmas veiktspēju un prasa tūlītēju kļūdas labojumu, KSV sistēmas uzturēšanas darbus.

  - Fatāla kļūda (angļu val. fatal error): radusies kļūda, KSV sistēmas, tās apakšsistēmas darbības pārtraukums, no kuras sistēma nespēja pilnībā atgūties pati.

- Sistēmai jāspēj attēlot izvēlētā vienuma notikumu vēsturi, sakārtotu pēc to parādīšanās laika kā arī pēc kategorijām.

- Notikuma analīzei jāizvēlas noteiktas iekārtas (vai sensora) notikumi par noteiktu periodu. Atlasītie notikumi jāprezentē sarakstā hronoloģiskā secībā, iekļaujot notikuma datumu un laiku, izcelsmi, aprakstu un nopietnības līmeni. Sistēmai jāļauj lietotājam kārtot notikumu sarakstu pēc datuma un laika, izcelsmes, apraksta vai nopietnības līmeņa. Sistēmai jāļauj lietotājam eksportēt analīzes rezultātus uz .xlsx datni.

- Lai veiktu apkopes uzdevumus un pārbaudes, lietotājam jābūt iespējai piekļūt sistēmas mezgliem un grafiskajām saskarnēm no ārpuses.

- Lietotājam jābūt iespējai apvienot pakalpojuma uzraudzības sistēmas grupās, kur grupa var būt daļa no citas grupas. Tādā veidā var izveidot pakalpojuma uzraudzības sistēmas koku struktūru.

- Jānodrošina piekļuves līmeņi:

  - Administrators – pilnīga piekļuve sistēmai.

  - Lietotājs – ierobežota piekļuve sistēmai.

- Lietotāju piekļuves tiesības un pakāpi sistēmai nodrošina administrators.

- Pakalpojuma uzraudzības sistēmas datiem un autorizēto personu darbībām jāuzglabājas KSV sistēmā.

### Trauksmes un brīdinājuma paziņojumi

- Ja Pakalpojumu uzraudzības sistēmā tiek konstatēta statusa izmaiņa kādam mezglam, sistēmai jāinformē lietotāji ar brīdinājuma paziņojumu ECDIS konsolē, pa e-pastu un/vai ar SMS starpniecību.

- Brīdinājuma veids un saņēmēji ir konfigurējami administratora līmenī.

- Lietotājam pievienojoties KSV sistēmā, jāparāda aktīvo un  nesen izveidoto trauksmju saraksts, kas saglabāts kā pastāvīgie dati.

- Trauksmei ir šādi atribūti:

  - Klasifikācija: operatīvā vai tehniskā.

  - Statuss: iespējota vai atspējota.

  - Nopietnība: liela, kritiska, neliela, zema.

  - Apraksts.

  - Padoms.

  - Aktivizēšanas laiks.

  - Dzēšanas laiks.

  - Apstiprinājuma statuss.

  - Anotācija: ko lietotājs pievieno pēc notikuma.

  - Trauksmes nosacījums: “un” un “vai” funkciju kombinācija ar pārbaudēm, vai procesa vai aparatūras elementa statuss vai parametrs atbilst noteiktiem kritērijiem.

- Lietotājam jābūt iespējai apvienot trauksmes grupās, kur grupa var būt daļa no citas grupas. Tādā veidā var izveidot trauksmju koku struktūru.

- Grupai jābūt trauksmes stāvoklī, ja viens no tās locekļiem ir trauksmes stāvoklī.

- Lietotājiem jābūt iespējai saņemt paziņojumus par trauksmēm. Šim nolūkam lietotājus var ievietot lietotāju grupās.

- Jānodrošina piekļuves līmeņi:

  - Administrators – pilnīga piekļuve sistēmai.

  - Lietotājs – ierobežota piekļuve sistēmai.

- Lietotāju piekļuves tiesības un pakāpi sistēmai nodrošina administrators.

- Kad pakalpojumu uzraudzība konstatē jaunu trauksmi, trauksmei jāparādās trauksmju sarakstā.

- Sistēmai jāļauj autorizētam lietotājam apstiprināt trauksmes.

- Vairāku neapstiprinātu trauksmju gadījumā visas trauksmes jāapstiprina vienlaikus.

- Ir jābūt arī iespējai apstiprināt tikai visas dzēstās trauksmes. Tas apstiprinās visas trauksmes, kas ir ģenerētas, bet kurām trauksmes situācija vairs nav aktuāla (piemēram, atjaunots tīkla savienojums var vienlaikus dzēst vairākas trauksmes).

- Trauksmes nopietnība jānorāda ar krāsu (piemēram: Zaļa – nav trauksmes, sarkana – kritiska, gaiši sarkana – liela, oranža – neliela, dzeltena – zema).

- Trauksmes sistēmai tiek izmantots atsevišķs bloks no KSV operatoru monitoriem un tiek uzstādīts katrā no divām KSV operatoru telpām. Var apvienot ar pakalpojumu uzraudzības sistēmu.

# Ēkas un būves

## KSV centra ēka K.Valdemāra ielā 14, Ventspils

- KSV centra ēka atrodas zemesgabalā K.Valdemāra iela 14, Ventspils ar  kadastra apzīmējumu 27000010904. Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1).

- KSV centra ēkas pārbūve tiks veikta cita iepirkuma līguma ietvaros, realizējot būvprojektu “Ēkas atjaunošana K.Valdemāra iela 14, Ventspils”. Ēka atrodas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 27000010904, ēkas kadastra apzīmējums 27000010904001. Minētā būvprojekta ietvaros tiks atjaunoti radara un pelengatora masti, izbūvētas ar KSV sistēmu uzstādīšanu saistītās kabeļu trepes un citas konstrukcijas ēkā un līdz mastiem. Nepieciešamo kabeļu trepju un konstrukciju izbūvi mastos jāparedz Izpildītājam.   Būvprojekta saistītos rasējumus skatīt pielikumā Nr.2.

- KSV centra ēkas pārbūves laikā, KSV centrs (KSV operatoru aparatūra un aprīkojums) tiks izvietots Pasūtītāja norādītājā objekta telpās Dārzu ielā 6, Ventspilī, kur Pasūtītājs nodrošinās ar nepieciešamo elektrības un tīkla savienojumu.

- KSV centra ēkas pārbūves laikā, visa nepieciešamā serveru tehnika un tīkla aparatūra tiks izvietota Pasūtītāja norādītājā objektā Dārzu ielā 6, Ventspilī, kur Pasūtītājs nodrošinās ar vienu 19” 42U servera skapi, nepieciešamo elektrības un tīkla savienojumu.

- Pēc KSV centra ēkas pārbūves, KSV centrs, KSV serveru tehnika un tīkla aparatūra tiks migrēta uz KSV centra ēku.

## Rezerves KSV centra ēka K.Valdemāra ielā 2, Ventspils

- Rezerves KSV centra ēka atrodas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 27000020302, ēkas kadastra apzīmējums 27000020302001. Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1).

- Rezerves KSV centrā telpā Nr.15 jāizvieto rezerves KSV operatoram nepieciešamā aparatūra un inventārs (skatīt ēkas plānu pielikumā Nr.3).

- Pasūtītājs nodrošinās ar nepieciešamo elektrības un tīkla savienojumu Rezerves KSV centra telpā.

- Jāuzstāda atbilstošas jaudas lineāra Online tipa UPS iekārta(as), lai KSV rezerves centra aparatūru varētu darbināt vismaz 30 minūtes.

## Prāmju pasažieru termināļa ēka Dārzu ielā 6, Ventspils

- Prāmju pasažieru termināļa ēka atrodas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 27000040705, ēkas kadastra apzīmējums 27000040705001. Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1).

- Ēkas serveru telpā (telpa Nr.002-10) jāizvieto vienu no diviem AIS/VDES sistēmas komplektiem ar antenu uz ēkas jumta, nodrošinot visus nepieciešamos kabeļus, vadus un to aizsardzības caurules izvilkšanu no serveru telpas līdz jumtam (skatīt ēkas plānu un citu informāciju pielikumā Nr.4).

- Kabeļi jāvelk no antenas stiprinājuma vietas uz ēkas jumta līdz kanalizācijas stāvvada šahtai uz jumta (~ 35 m), pa stāvvada šahtu līdz pirmajam stāvam (~15 m), pirmajā stāvā kabeļi jāvelk virs piekaramiem griestiem no stāvvada šahtas 1.stāvā līdz serveru telpai Nr.002-10 (~30m), nepieciešamības gadījumā noņemot gaismekļus un uzstādot tos atpakaļ.

- Pasūtītājs nodrošinās ar nepieciešamo elektrības pieslēgumu un tīkla savienojumu serveru telpā.

## Ventas tilts, Ventspilī

- Ventas tilta kadastra apzīmējums 27000150103001. Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1).

- Uz Ventas tilta laidumā starp tilta balstu Nr.6 un Nr.7, izmantojot novērošanas videokameru balsta konstrukciju, jāizvieto meteoroloģiskās un hidroloģiskās stacijas tam paredzētās vietās, nodrošinot nepieciešamos stiprinājumus, kabeļus un aizsardzības caurules (skatīt informāciju pielikumā Nr.5).

- Pasūtītājs nodrošinās ar nepieciešamo elektrības pieslēgumu (ne tālāk kā 20 metrus no iekārtu uzstādīšanas vietas).

## Ventspils brīvostas 37.piestātne

- Piestātnes kadastra apzīmējums 27000012306015. Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1).

- Uz 37.piestātnes jāizvieto meteoroloģiskās un hidroloģiskās stacijas, izmantojot uz 37.piestātnes pāļa Nr.8 esošo mastu un izmantojot esošās konstrukcijas (skatīt informāciju pielikumā Nr.6).

- Pasūtītājs nodrošinās ar nepieciešamo elektrības savienojumu no elektrības sadales skapja, kas atrodas uz 37.piestātnes pāļa Nr.8.

- Izpildītājam jānodrošina visu plānoto sensoru izvietošanu paredzot visus stiprinājumus, neierobežojot navigācijas līdzekļa gaismekļa redzamības sektoru kuģošanas ceļā.

- Izpildītajam jāuzstāda aprīkojuma vadības sadales skapis ar aizsardzības klasi ne mazāku kā IP66.

## Pludmales radara tornis Dienvidu mols 5, Ventspils

- Torņa konstrukcija un divi iekārtu konteineri atrodas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 27000012306. Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1).

- Pludmales masta tehniskie raksturlielumi:

  - Masta atrašanās vietas koordinātes (DD): 57.39655, 21.53368 (SAITE).

  - Masta augstums virs jūras līmeņa: ~28m.

  - Masta augstums no zemes virsmas: ~20m.

  - Elektroapgādes pieslēgums: trīs fāžu ar ievada aizsardzības drošinātāju C25A.

- Izstrādāt torņa konstrukcijas un iekārtu konteineru atjaunošanas ieceres dokumentāciju (būvprojektu). Projekta risinājums jāsaskaņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Izstrādājot torņa konstrukcijas un iekārtu konteineru atjaunošanas risinājumu, ņemt vērā tehniskās apsekošanas atskaitē (pielikums Nr.7) norādītos prioritāros un sekundāros veicamos pasākumus, tai skaitā paredzēt nepieciešamās jaudas gaisa kondicionēšanas, ventilācijas un siltuma iekārtas.

- Torņa konstrukcijas un iekārtu konteineru atjaunošanas būvdarbu izpilde, ievērojot normatīvo aktu prasības, un objekta pieņemšanas ekspluatācijā organizēšana Pasūtītāja vārdā (Pasūtītājs sagatavos attiecīgo pilnvarojumu Būvniecības informācijas sistēmā).

- Uz Pludmales radara torņa jāizvieto:

  - Vienu no diviem radiolokatora sistēmas komplektiem, torņa virsotnē.

  - Divus no četriem VHF radio sakaru sistēmas komplektiem patstāvīgai novietošanai. VHF radio antenas jāizvieto pēc iespējas augstāk, netraucējot radara signālam.

  - Vienu no diviem AIS/VDES sistēmas komplektiem. AIS/VDES sistēmas antena jāizvieto pēc iespējas augstāk, netraucējot radara signālam.

  - Divus no četriem VHF radio sakaru sistēmas komplektiem pagaidu novietošanai (uz OKD ēkas un torņu pārbūves laiku). Antenas jānovieto pēc iespējas augstāk, lai tās netraucētu pārējo iekārtu darbību.

  - Vienas videokameras komplekts (40x) jāizvieto torņa virsotnē zem platformas.

  - Kameras virzienu un izvietojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju tās montāžas laikā.

  - Visus nepieciešamos kabeļus, vadus un aizsardzības caurules līdz iekārtu konteineram.

  - Cinkotu (atbilstoši standartam EN ISO 1461) vai augstākas noturības materiāla, piemēram, nerūsējoša tērauda konstrukcijas kabeļu trepi vismaz 200mm platu, noturīgu pret ārējas vides apstākļiem (ne mazāk kā C4 kategorija pēc LVS EN ISO 12944) no torņa virsotnes līdz iekārtu konteineram (~15m). Tas attiecas arī uz pārējiem stiprināšanas materiāliem.

- Iekārtu ģeneratora konteinerā esošais ģenerators jāaizvieto ar jaunu ģeneratoru, ievērojot vismaz šādas prasības:

  - Stacionārs 3 fāžu, 50Hz, 230/400V dīzeļa ģenerators (pilnā jauda ne mazāk 14,5kVA), piemēram, dīzeļa ģenerators iekštelpām (bez vairoga) AKSA AP15 vai ekvivalents (izmēri ne lielāki kā: garums 2m, platums 1m, augstum 1,5m) ar vadības automātiku, paredzot arī atbilstošu izplūdgāzes un ventilācijas sistēmu. Ģeneratora automātikai jānodrošina:

    - Automātisku un manuālu ģeneratora dzinēja iedarbināšanu pamata sprieguma zuduma vai strāvas padeves pārtraukuma laikā, kā arī dzinēja apturēšanu galvenās elektrības padeves atjaunošanas gadījumā.

    - Palaišanas baterijas uzlādes līmeņa uzraudzību, vajadzības gadījumā to uzlādējot.

    - Ar avārijas apturēšanas pogu.

    - Programmējams loģiskais kontrolieris ar attālinātas uzraudzības iespēju, kas nodrošina pielāgotus darbības iestatījumus, tostarp iestatīt motora palaišanas laiku pēc pārtraukuma, iesilšanu pirms jaudas pieslēgšanas un kļūdu ziņošanu.

  - Sildīšanas sistēma ar termostatu konteinera apsildei aukstajos mēnešos.

- Iekārtu konteinerā jāizvieto:

  - Visa nepieciešamā aparatūra un tīkla iekārtas.

  - Atbilstoša elektrības sadales skapis ar drošinātāju sadali.

  - Atbilstošs servera skapis (19”, 42U, 800x1000).

  - Atbilstoša lieluma lineāra Online tipa UPS iekārta (iekārtas), kas nodrošina vismaz 10min aparatūras darbību, kamēr elektrības padeve pārslēdzas uz rezerves elektrības padevi.

  - Atbilstoša automātiskā klimata kontroles iekārta, lai noturētu vidēji 160C grādu temperatūru visos gadalaikos.

- Elektrības padeves pārrāvumu gadījumā konteineru un torņu elektrības padevei automātiski jāpārslēdzas uz avārijas elektrosistēmu, kurai jānodrošina visas uzstādītās aparatūras nepārtrauktu darbību ar dīzeļa ģeneratoru vismaz trīs diennaktis un UPS barošanas avotu vismaz 10 minūtes.

- Nepieciešamības gadījumā uz Pludmales radara torņa, iekārtu konteineros var tikt izvietotas arī citas KSV sistēmas iekārtas, ja to uzskata par tehniski lietderīgu Piegādātājs, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

- Pludmales radara tornim piegulošajā teritorijā laika posmā no 2026.gada marta līdz 2026.gada maija beigām Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” pasūtījumā tiks veikta teritorijā esošā skatu torņa un piegulošās teritorijas (koka laipu u.c.) atjaunošana.

### OKD radara tornis K.Valdemāra iela 14, Ventspils

- Torņa konstrukcija atrodas zemesgabalā K.Valdemāra iela 14, Ventspils ar  kadastra apzīmējumu 27000010904. Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1).

- OKD radara torņa tehniskie raksturlielumi:

  - Torņa atrašanās vietas koordinātes (DD): 57.39409, 21.54367 (SAITE).

  - Torņa augstums virs jūras līmeņa: ~22m.

  - Torņa augstums no zemes virsmas: ~18m.

  - Elektroapgādes pieslēgums: trīs fāžu ar ievada aizsardzības drošinātāju C25A.

- OKD torņa konstrukcijas atjaunošana tiks veikta cita līguma ietvaros, realizējot būvprojektu “Ēkas atjaunošana K.Valdemāra iela 14, Ventspils”, kura ietvaros tiks izbūvēti arī visi kabeļu plaukti, kas nepieciešami KSV sistēmas montāžai un nepieciešamo savienojošo kabeļu izvietošanai līdz tornim mastiem. Nepieciešamo kabeļu trepju un konstrukciju izbūvi mastā jāparedz Izpildītājam. Būvprojekta saistītos rasējumus skatīt pielikumā Nr.2.

- Uz OKD radara torņa paredzēts izvietot:

  - Vienu no divām radiolokatora sistēmas komplektiem.

  - Divus no četriem VHF radio sakaru sistēmas komplektiem patstāvīgai novietošanai (tiks pārvietoti no Pludmales radara torņa pēc OKD ēkas remonta beigām).

  - Visus nepieciešamos kabeļus, vadus un aizsardzības caurules līdz KSV satiksmes telpai un serveru telpai.

  - Cinkotu (atbilstoši standartam EN ISO 1461) vai augstākas noturības materiāla, piemēram, nerūsējoša tērauda konstrukcijas kabeļu trepi vismaz 200mm platu, noturīgu pret ārējas vides apstākļiem (ne mazāk kā C4 kategorija pēc LVS EN ISO 12944) no torņa virsotnes līdz kabeļu trasei. Tas attiecas arī uz pārējiem stiprināšanas materiāliem.

- Nepieciešamības gadījumā uz OKD radara torņa var tikt izvietotas arī citas KSV sistēmas iekārtas, ja to uzskata par tehniski lietderīgu Piegādātājs, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

### OKD pelengatora tornis K.Valdemāra iela 14, Ventspils

- OKD pelengatora torņa konstrukcija atrodas zemesgabalā K.Valdemāra iela 14, Ventspils ar  kadastra apzīmējumu 27000010904. Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1).

- Tehniskie raksturlielumi:

  - Torņa atrašanās vietas koordinātes (DD): 57.39409, 21.54412 (SAITE).

  - Torņa augstums virs jūras līmeņa: ~34m.

  - Torņa augstums no zemes virsmas: ~30m.

  - Elektroapgādes pieslēgums: trīs fāžu ar ievada aizsardzības drošinātāju C25A.

- OKD pelengatora torņa konstrukcijas atjaunošana tiks veikta cita līguma ietvaros, realizējot būvprojektu “Ēkas atjaunošana K.Valdemāra iela 14, Ventspils”, kura ietvaros tiks izbūvēti arī visi kabeļu plaukti, kas nepieciešami KSV sistēmas montāžai un nepieciešamo savienojošo kabeļu izvietošanai līdz tornim. Nepieciešamo kabeļu trepju un konstrukciju izbūvi mastā jāparedz Izpildītājam. Būvprojekta saistītos rasējumus skatīt pielikumā Nr.2.

- Uz OKD pelengatora torņa jāuzstāda:

  - Vienu radioviļņu pelengatora iekārta, torņa virsotnē esošās pelengatora antenas vietā.

  - Divas video novērošanas sistēmas kameras vismaz 25m augstumā. Kameras virzienus un izvietojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju montāžas laikā.

  - Visus nepieciešamos kabeļus, vadus un aizsardzības caurules līdz KSV satiksmes telpai un serveru telpai.

  - Cinkotu (atbilstoši standartam EN ISO 1461) vai augstākas noturības materiāla, piemēram, nerūsējoša tērauda konstrukcijas kabeļu trepi vismaz 200mm platu, noturīgu pret ārējas vides apstākļiem (ne mazāk kā C4 kategorija pēc LVS EN ISO 12944) no torņa virsotnes līdz kabeļu trasei. Tas attiecas arī uz pārējiem stiprināšanas materiāliem.

- Nepieciešamības gadījumā uz OKD pelengatora torņa var tikt izvietotas arī citas KSV sistēmas iekārtas, ja to uzskata par tehniski lietderīgu Piegādātājs, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

### OKD ēkas jumta tornis K.Valdemāra iela 14, Ventspils

- OKD ēkas jumta torņa konstrukcija atrodas zemesgabalā K.Valdemāra iela 14, Ventspils ar  kadastra apzīmējumu 27000010904. Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1).

- Tehniskie raksturlielumi:

  - Torņa atrašanās vietas koordinātes (DD): 57.39414,21.54387 (SAITE).

  - Torņa augstums virs jūras līmeņa: ~19m.

  - Torņa augstums no zemes virsmas: ~15m.

  - Elektroapgādes pieslēgums: trīs fāžu ar ievada aizsardzības drošinātāju C25A.

- OKD ēkas jumta torņa konstrukcijas atjaunošana tiks veikta cita līguma ietvaros, realizējot būvprojektu “Ēkas atjaunošana K.Valdemāra iela 14, Ventspils”, kura ietvaros tiks izbūvēti arī visi kabeļu plaukti, kas nepieciešami KSV sistēmas montāžai un nepieciešamo savienojošo kabeļu izvietošanai līdz tornim (nepieciešamo kabeļu trepju un konstrukciju izbūvi mastā jāparedz Izpildītājam). Būvprojekta saistītos rasējumus skatīt pielikumā Nr.2.

- Nepieciešamības gadījumā uz OKD jumta torņa konstrukcijas var tikt izvietotas KSV sistēmas iekārtas, ja to uzskata par tehniski lietderīgu Piegādātājs, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

### Ventspils brīvostas 5.piestātnes masts

- Elektrības apgaismes masts atrodas 5.piestātnē zemes gabalā Dzintaru ielā 17, Ventspils ar kadastra apzīmējumu 27000240108, piestātnes kadastra apzīmējums 27000240108002 Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1). 5.piestātnes plānu un citu informāciju skatīt pielikumā Nr.8.

- Tehniskie raksturlielumi:

  - Masta atrašanās vietas koordinātes (DD): 57.40256, 21.57690 (SAITE).

  - Masta augstums virs jūras līmeņa: ~30m.

  - Masta augstums no zemes virsmas: ~25m.

  - Elektroapgādes pieslēgums: viena fāze ar ievada aizsardzības drošinātāju C13A, ar iespēju palielināt līdz C25A pēc nepieciešamības.

- Uz 5.piestātnes apgaismes masta jāizvieto:

  - Vienas videokameras komplekts.

  - Kameras virzienu un izvietojumu jāsaskaņo ar pasūtītāju montāžas laikā.

- Pasūtītājs nodrošinās ar nepieciešamo elektrības pieslēgumu un tīkla savienojumu elektrības masta pamatnē izvietotā sadales skapī, kabeļu izvietošanas vietu esošajā kabeļu trepē.

- Nepieciešamības gadījumā uz 5.piestātnes masta var tikt izvietotas arī citas KSV sistēmas iekārtas, ja to uzskata par tehniski lietderīgu Piegādātājs, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

### Ventspils brīvostas 36.piestātnes masts

- Elektrības apgaismes masts atrodas 36.piestānē zemes gabalā Dzintaru iela 70, Ventspils ar kadastra apzīmējumu 27000290157. Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1). 36.piestātnes plānu un citu informāciju skatīt pielikumā Nr.9.

- Tehniskie raksturlielumi:

  - Masta atrašanās vietas koordinātes (DD): 57.40715, 21.53242 (SAITE).

  - Masta augstums virs jūras līmeņa: ~30m.

  - Masta augstums no zemes virsmas: ~25m.

  - Elektroapgādes pieslēgums: viena fāze ar ievada aizsardzības drošinātāju C25A.

- Uz 36.piestātens apgaismes masta jāizvieto:

  - Viena radioviļņu pelengatora iekārta, torņa virsotnē, izmantojot atbilstošus stiprinājumus un vadības iekārtas Bonu mājas serveru skapī.

  - Atbilstoša lieluma Online tipa UPS iekārtu, lai nodrošinātu aparatūras darbību vismaz 30 min.

  - Vienas videokameras komplektu torņa virsotnē.

  - Visus nepieciešamos kabeļus, vadus un aizsardzības caurules, visa torņa garumā līdz sadales / servera skapim blakus esošā ēkā – Bonu mājā (kopējais kabeļlīnijas garums ~75 m).

  - Kameras virzienu un izvietojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju montāžas laikā.

- Pasūtītājs nodrošinās ar nepieciešamo elektrības un tīkla savienojumu sadales / serveru skapī Bonu mājā, kabeļu izvietošanas vietu mastā esošajā kabeļu trepē, kabeļu aizsrgcauruli no masta līdz Bonu mājai.

- Nepieciešamības gadījumā uz 36.piestātnes masta var tikt izvietotas arī citas KSV sistēmas iekārtas, ja to uzskata par tehniski lietderīgu Piegādātājs, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

### Ziemeļu vadlīnijas priekšējā vaduguns masts

- Vadlīnija atrodas zemesgabalā K.Valdemāra ielā 24A, Ventspils ar  kadastra apzīmējumu 27000012225, būves kadastra apzīmējums 27000012216001. Atrašanās vieta norādīta Objektu atrašanās vietas plānā (skatīt pielikumu Nr.1). Masta fotofiksāciju skatīt pielikumā Nr.10.

- Tehniskie raksturlielumi:

  - Masta atrašanās vietas koordinātes (DD): 57.39472, 21.54210 (SAITE).

  - Masta augstums virs jūras līmeņa: ~28m.

  - Masta augstums no zemes virsmas: ~25m.

  - Elektroapgādes pieslēgums: viena fāze ar ievada aizsardzības drošinātāju C13A;

- Pasūtītājs nodrošinās ar nepieciešamo elektrības un tīkla savienojumu elektrības masta pamatnē izvietotā sadales skapī.

- Nepieciešamības gadījumā uz Ziemeļu vadlīnijas priekšējā vaduguns masta var tikt izvietotas arī citas KSV sistēmas iekārtas, ja to uzskata par tehniski lietderīgu Piegādātājs, iepriekš to saskaņojot to ar Pasūtītāju.

# Garantija, apkope un uzturēšana

- Izpildītājam jānodrošina divu gadu iekārtu un programmatūras uzturēšanas atbalsts pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā (kļūdu novēršana un izķeršana).

- Piegādātājam jānodrošina vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija piegādātajām iekārtām, sistēmas komponentēm un to darbībai, ievērojot šādus nosacījumus:

  - Garantijas periods sākas pēc iepirkuma līgumā paredzēto darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Garantijas ietvaros Piegādātājam jānodrošina visu defektu bezmaksas novēršana, rezerves daļas, izbraukumi un visas ar garantijas remontiem saistītās darbības bez papildu maksas.

  - Garantijas laikā atklāto sistēmas kļūdu novēršana nedrīkst pārsniegt 5 (piecas) darba dienas no defekta paziņošanas, ja vien nav objektīvu šķēršļu, par kuriem nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.

  - Pagarināts garantijas termiņš jāpiemēro visām iekārtām vai to daļām, kuras garantijas laikā tiek mainītas vai labotas – garantija šiem elementiem atjaunojas no nodošanas ekspluatācijā brīža un ilgst ne mazāk kā 12 mēnešus.

- KSV sistēmai jābūt projektētai ar kalpošanas laiku vismaz 10 gadi.

- KSV sistēmas iekārtas jāuzstāda un jākonfigurē tā, lai būtiskāko apkopi varētu veikt, nepārtraucot tās darbību.

- KSV sistēmai jābūt projektētai tā, lai atsevišķas tās komponentes varētu tikt atvienotas programmatūras atjaunināšanai, konfigurēšanai un testēšanai, un tās varētu atkal pieslēgt, neietekmējot kopējās KSV sistēmas darbību.

- KSV sistēmai jāļauj apkopes inženierim manuāli pārslēgt datoru un radara iekārtas uz rezerves kanālu, neietekmējot tās darbību.

- KSV sistēmai jāsniedz droša attālā piekļuve, lai izpildītājs varētu ātri reaģēt uz atbalsta pieprasījumiem.

- KSV sistēmas, t.sk. iekārtu, komponentes remonta laiks un piegādes laiks nedrīkst pārsniegt 90 dienas.

- Izpildītājam jāsniedz pilns ieteicamo rezerves daļu un izejmateriālu saraksts, iekļaujot rezerves daļas  un izejmateriālu un to prognozējamās izmaksas KSV sistēmas desmit gadu lietošanai.

- KSV sistēmas un komponentu atjauninājumi nedrīkst radīt saderības problēmas ar citām KSV sistēmas sastāvdaļām (radari, VHF, AIS, kameru sistēmas u.c.).

- KSV sistēmas daļām, kas ir dublētas, jābūt iespējai pārslēgt rezerves sistēmas testa režīmā, lai samazinātu testēšanas ietekmi uz sistēmas darbību.

# Ekspluatācijas un ieviešanas nosacījumi

## Vispārīgie ekspluatācijas nosacījumi

- KSV sistēmas iekštelpu iekārtām, kas ir ieslēgtas, jādarbojas korekti šādos apstākļos:

  - Temperatūra: no +10 līdz +28 °C, maksimālais gradients 5 °C/ stundā.

  - Relatīvais mitrums: no 40 līdz 80%, maksimālais gradients 10%/ stundā.

- KSV sistēmas iekštelpu iekārtām, kas ir izslēgtā stāvoklī, jādarbojas korekti pēc uzglabāšanas šādos apstākļos:

  - Temperatūra: no +10 līdz +49 °C.

  - Relatīvais mitrums: no 8 līdz 80%, bez kondensāta.

- Āra iekārtām jādarbojas korekti šādos apstākļos:

  - Temperatūra: -40 °C līdz +50 °C.

  - Relatīvais mitrums: 10% līdz 96% bez kondensāta.

- Āra iekārtām, kas ir izslēgtas, jādarbojas pareizi pēc uzglabāšanas šādos apstākļos:

  - Temperatūra: no mīnus 40 līdz pluss 70 °C.

  - Relatīvais mitrums: no 5 līdz 95%, bez kondensāta.

- KSV sistēmai iekārtām jādarbojas korekti ar šādu barošanas avotu:

  - Spriegums: 230V/400V + 10% - 10% un neitrāls. Gadījumā, ja ir citi spriegumi, nepieciešams iekļaut adapterus/pārveidotājus, kuri spēj darboties ar spriegumu 230/400V.

  - Nelīdzsvarotība starp fāzēm: maksimāli 3%.

  - Sprieguma pārejas process: maksimāli 10% no nominālās vērtības.

  - Sprieguma pārejas procesa atjaunošanās laiks: ≤ 2 s.

  - Frekvence: 50 Hz ± 2%.

  - Frekvences pārejas process: starp mīnus 4% un 2% no nominālās vērtības.

  - Frekvences pārejas procesa atjaunošanās laiks: ≤ 2 s.

  - Harmoniku saturs: maksimāli 5%.

  - Viena harmonika: maksimāli 3%.

- Izpildītājam jānorāda sprieguma un jaudas prasības katrai vietai, kur tiks uzstādītas KSV sistēmas iekārtas.

## Ieviešanas nosacījumi

- Visa projekta komunikācija jāveic latviešu un angļu  valodā.

- Pasūtītājs nodrošinās piekļuvi personāla un aprīkojuma transportēšanai uz nepieciešamajām vietām objektā.

- Izpildītājam un Pasūtītājam jāieceļ viena kontaktpersona ar pietiekamām pilnvarām, lai pārstāvētu savu pusi projekta īstenošanā pirms līguma sākuma.

- Izpildītājs ir atbildīgs par visa projekta vadību, izpildi, uzraudzību un koordināciju, lai izpildītu visas ar līgumu saistītās prasības.

- Izpildītājam jāizveido projekta organizācija saskaņā ar šeit iekļautajām prasībām, ar nepieciešamajiem resursiem, kvalifikāciju un pieredzi, lai izpildītu visas savas saistības.

- Izpildītājam jāizstrādā projekta vadības plāns, kurā jāiekļauj:

  - Vadības procedūras.

  - Darba sadalījuma struktūra.

  - Projekta laika grafiks.

  - Cilvēkresursu plāns.

  - Risku vadības plāns.

- Pasūtītājs un Izpildītājs organizē progresa sanāksmes.

- Galvenajiem jautājumiem, kas jārisina progresa sanāksmēs, jābūt tiem, kas identificēti progresa ziņojumos, ar šādiem apakšpunktiem:

- Iepriekšējās sanāksmes protokols.

- Projekta progress.

- Projekta grafiks.

- Tehniskais statuss.

- Kvalitātes nodrošināšanas statuss.

- Konfigurācijas pārvaldības statuss.

- Risku novērtējuma statuss.

- Kopsavilkums/Darbības vienuma statuss.

- Nākamās sanāksmes datums.

- Ja vien projekta vadības plānā ar pircēju nav panākta cita vienošanās.

- Izpildītājam jāsagatavo darba organizācijas plāns, kurā aprakstīts, kā sistēma tiek pārnesta no pašreizējās KSV sistēmas uz jauno KSV sistēmu, vienlaikus nodrošinot darbības nepārtrauktību.

- Izpildītājs ir atbildīgs par iekārtu uzstādīšanu saskaņotajās vietās, sadarbojoties ar Pasūtītāju.

- Izpildītājam jāuzstāda un jāievieš sistēma profesionālā veidā un jāplāno uzstādīšana tā, lai nodrošinātu minimālus traucējumus esošajām kuģu kustību operācijām.

- Izpildītājam jāsagatavo uzstādīšanas plāns divus mēnešus pirms piegādes, kuru jāapstiprina Pasūtītājam.

## Apmācības nosacījumi

- Izpildītājam jānodrošina KSV operatoru, administratoru un tehniskā atbalsta personāla klātienes apmācības angļu vai latviešu valodā.

- Pasūtītājs ir atbildīgs par telpām, kur jāveic apmācības. Apmācības jāorganizē demo un praktisko nodarbību formātā, lai apmācāmie justos brīvi un ērti, strādājot ar sistēmu.

  - Apmācības pirms atjaunotās KSV sistēmas nodošanas ekspluatācijā jāveic demo režīmā Ostas kapteiņa dienesta telpās.

  - Praktiskās apmācības pēc atjaunotās KSV sistēmas nodošanas ekspluatācijā jāveic praktiskā režīmā pagaidu KSV centrā Dārza iela 6 telpās.

- Vienas dienas apmācībās sastāv no 8 darba stundām.

### Operatīvās apmācības

- Izpildītājam ir jānodrošina operatīvās apmācības gala lietotāju personālam.

- Pēc operatīvās apmācībām darbiniekiem jābūt pietiekamām zināšanām, lai veiktu savus tiešos darba pienākumus ar KSV sistēmu, t.sk. jāspēj:

  - Izmantot satiksmes displeja lietotāja saskarni.

  - Izprast un pielietot galvenās sistēmas funkcionalitātes iespējas.

  - Orientēties sistēmas vispārējā arhitektūrā (komponentes un to savstarpējā mijiedarbība).

  - Saprast sistēmas traucējumu un kļūmju ietekmi uz darba procesu, kā arī zināt rīcības pamatprincipus šādos gadījumos.

- Operatīvajām apmācībām jāsastāv no vienas sesijas, un tās jāveic vismaz divās grupās. Katrai grupai jāapgūst pilns apmācību kurss, kas ilgst vismaz divas darba dienas.

- Praktiskajām apmācībām jābūt organizētām tā, lai katrs apmācāmais varētu mācīties individuāli, izmantojot savu darba vietas simulatoru.

- Jānodrošina “apmācīt apmācītāju” koncepcija, Izpildītājam jāsagatavo Pasūtītāja instruktori, lai tie varētu apmācīt  lietotāja personālu efektīvai KSV sistēmas lietošanai.

### Administrēšanas un tehniskās uzturēšanas apmācība

- Izpildītājam ir jānodrošina administrēšanas un tehniskās apkopes (uzturēšanas) personāla apmācības.

- Administrēšanas un tehniskās apkopes apmācībās jāapgūst, kā pārbaudīt sistēmas, kā atrast kļūdas un kā tās novērst.

- Pēc sistēmas apmācības apmācāmajiem jābūt zināšanām par:

  - Kā korekti administrēt un pārvaldīt sistēmu.

  - Kā administrēt un pārvaldīt sistēmas lietotāju tiesības.

  - Kā instalēt aparatūru un programmatūru.

  - Kā izveidot tehniskās apkopes organizāciju.

  - Kā veikt preventīvās apkopes procedūras.

  - Kā veikt kļūdu meklēšanas un korektīvās apkopes procedūras;

- Administrēšanas un tehniskās apkopes apmācībām jānotiek pirms uzstādīšanas vietas pieņemšanas pārbaudes (SAT).

- Izpildītājam ir jānodrošina tehniskās apkopes apmācība uz vietas (angļu val. on-site).

- Administrēšanas un tehniskās apkopes apmācībām jāsastāv no vienas sesijas piecu darba dienu garumā trim administratoriem un apkopes inženieriem.

## Testēšanas nosacījumi

- Izpildītājam jāplāno, jāizveido un jāīsteno testēšanas un novērtēšanas programma, kuras mērķis ir nodrošināt, ka KSV sistēma darbojas atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas prasībām un projektēšanas specifikācijai.

- KSV sistēmas testēšana un nodošana ekspluatācijā jāveic saskaņā ar abpusēji apstiprinātu laika grafiku.

- Pirms visu testu veikšanas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai pilns sistēmas testēšanas plāns un grafiks.

- KSV sistēmas testēšanas grafika iesniegšana jāveic ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms testēšanas sākuma.

- Izpildītājam jāveic iekšējā aparatūras un programmatūras testēšana, balstoties uz Izpildītāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pamata.

### Rūpnīcas pieņemšanas pārbaude (FAT)

- Izpildītājam jāorganizē rūpnīcas pieņemšanas pārbaude (angļu val. Factory Acceptance Test, FAT) atbilstoši apstiprinātajam testēšanas plānam, nodrošinot Pasūtītājam iespēju klātienē vai attālināti piedalīties testēšanā. Gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlās piedalās klātienē, komandējuma izmaksas sedz Pasūtītājs.

- FAT laikā jāpārliecinās, ka sistēmā ir ieviesta un funkcionē visa līgumā paredzētā funkcionalitāte, ciktāl to iespējams pārbaudīt rūpnīcas apstākļos.

- FAT testiem jāizmanto reprezentatīva sistēmas konfigurācija (gan aparatūras, gan programmatūras ziņā), tai skaitā visas galvenās apakšsistēmas, lietotāja saskarnes un sakaru komponenti.

- Ja atsevišķi sistēmas elementi tiek ražoti vai komplektēti pie apakšpiegādātājiem, FAT attiecīgās daļas jāveic arī attiecīgajās apakšpiegādātāja telpās, nodrošinot to dokumentēšanu un pārskatāmību.

- FAT pārbaudēm jābūt dokumentētām FAT protokolā, kurā tiek norādīti visi veiksmīgi izpildītie testi, novērotās problēmas un to atrisināšanas veids, kā arī Pasūtītāja komentāri.

- FAT uzskatāms par pabeigtu un veiksmīgi izpildītu tikai tad, kad visi iepriekš identificētie trūkumi ir novērsti vai par tiem panākta savstarpēja vienošanās starp Piegādātāju un Pasūtītāju.

### Uzstādīšanas vietas pieņemšanas pārbaude (SAT)

- Izpildītājam jāorganizē uzstādīšanas vietas pieņemšanas pārbaude (angļu val. Site Acceptance Test, SAT) pēc pilnīgas sistēmas uzstādīšanas un konfigurēšanas, uzaicinot Pasūtītāja pārstāvjus.

- SAT laikā jāpārbauda, ka uzstādītā sistēma darbojas atbilstoši līgumā definētajām prasībām un ir gatava nodošanai ekspluatācijā. Sistēmai jābūt pilnībā konfigurētai un integrētai ar pārējām sistēmām, ja tas ir nepieciešams.

- SAT obligāti jāiekļauj testu kopums, kas validē visus tos funkcionālos aspektus, kuri nevarēja tikt pārbaudīti FAT laikā (piemēram, savietojamība ar reālās vides sensoriem, CCTV kamerām un citiem faktiskajiem datu avotiem, lietotāju lomu pārvaldība utt.).

- Ja tiek veikta jūras vai lauka testēšana, un testēšanas laikā nav pieejami atbilstoši kuģu piemēri, Pasūtītājs ir atbildīgs par testa kuģu, vajadzīgo testēšanas zonu un sertificēta personāla nodrošināšanu.

- SAT norise jādokumentē SAT pārbaudes protokolā ar detalizētiem testu rezultātiem, novirzēm, trūkumiem, kā arī koriģējošām darbībām un secinājumiem.

- SAT uzskatāms par veiksmīgu, kad visas pārbaudītās funkcijas darbojas bez kļūdām un Pasūtītājs oficiāli apstiprina sistēmas nodošanu ekspluatācijā.

- Jebkuras neatbilstības, kas konstatētas SAT laikā, jānovērš noteiktā laika periodā, ko saskaņo abas puses. Pēc korekcijām nepieciešams atkārtots pilns vai daļējs SAT.

## Atbalsts uzturēšanai

- Piegādātājam jānodrošina visaptverošs atbalsts sistēmas uzturēšanai visā garantijas periodā un, ja nepieciešams, arī pēc garantijas, noslēdzot uzturēšanas līgumu.

- Uzturēšanas atbalsts ietver:

  - Programmatūras kļūdu labošanu.

  - Drošības atjauninājumus un ielāpus.

  - Konfigurācijas izmaiņas pēc pieprasījuma.

  - Konsultācijas un tehnisko palīdzību lietotājiem.

  - Sistēmas darbības monitoringu (ja attiecināms).

  - Rezerves daļu pieejamību, piegādi un nomaiņu.

- Piegādātājam jānodrošina atbalsta dienesta pieejamība un darbība šādā kārtībā:

  - Atbalsta dienestam jābūt pieejamam darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00 (pēc Latvijas laika);

  - Piegādātājam nekavējoties jāapstiprina incidenta saņemšana, nosūtot Pasūtītājam paziņojumu ar unikālu incidenta ID, saņemšanas datumu un laiku;

  - Pirmā reakcija (piemēram, apstiprinājums vai statusa piešķiršana) jāveic ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas;

  - Visi incidenti un pieprasījumi jāreģistrē atbalsta sistēmā ar iespēju nodrošināt statusa pārskatu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

- Kritisko incidentu risināšanas kārtība:

  - I līmeņa (kritiski) – risināšana jāsāk nekavējoties un jānovērš 8 stundu laikā.

  - II līmeņa (vidēji smagi) – jānovērš 1–2 darba dienu laikā.

  - III līmeņa (maznozīmīgi) – jānovērš 5 darba dienu laikā.

- Piegādātājam jāuztur atbalsta dokumentācija (incidentu reģistrs, labojumu vēsture) un tā jāsniedz Pasūtītājam pēc pieprasījuma.

- Pēc pieprasījuma jānodrošina arī:

  - Programmatūras versiju jauninājumi un jaunie laidieni (updatets and upgrades).

  - Jaunu funkciju ieviešana un pielāgošana.

  - Lietotāju papildapmācības vai konsultācijas.

- Sistēmai jānodrošina iespēja attālinātai diagnostikai un kļūdu novēršanai (piemēram, VPN), ievērojot Pasūtītāja drošības politiku.

- Visi atbalsta pakalpojumi jāveic atbilstoši IT servisa pārvaldības labajai praksei.

## Dokumentācija

- Dokumentācijai jābūt latviešu un angļu valodā, kura jāpiegādā PDF formātā.

- Izpildītāja dokumentācijai jābūt ar dokumenta atsauci un izdošanas datumu, lai nodrošinātu izsekojamību kvalitātes sistēmas vajadzībām.

- Izpilddokumnetācijā jāietver:

  - Iekārtu apraksts un sērijas numuri.

  - Iekārtu savstarpējo slēgumu detalizētas shēmas (datu savienojumi, elektrobarošanas savienojumi, nominālais un maksimālais elektroenerģijas patēriņš).

  - Iekārtu lietotāju autentifikācijas (piekļuves) informāciju.

  - Iekārtu rūpnīcas iestatījumos veiktās izmaiņas.

  - Uzstādīto radaru darbības un kameru novērošanas sektoru grafisku attēlojumu kartē.

  - Uzstādīto iekārtu fiziskās montāžas shēmas un aprakstus.

  - Uzstādīto iekārtu un kabeļu slēgumu fotogrāfijas ar aprakstiem.

  - FAT un SAT protokoli.

- Izpildītājam jāpiegādā lietotāja rokasgrāmata, kurā detalizēti aprakstītas visas darbības, kas nepieciešamas ikdienas sistēmas lietošanai.

- Izpildītājam jāpiegādā tehniskā dokumentācija, kas aptver sistēmas tehniskos aspektus, kas nepieciešami sistēmas apkopei un diagnostikai, kā arī aparatūras kļūmju novēršanai.

- Izpildītājam jāsagatavo uzstādīšanas dokumentācija, tostarp atbilstoši metožu apraksti, izkārtojuma rasējumi, iekārtu inventarizācija, savienojumu shēmas un kabeļu saraksti.

- Izpildītājam jānodrošina, ka viņu sniegtā dokumentācija ir atjaunināta četru nedēļu laikā pēc veiksmīgas SAT.

# Pielikumu saraksts

- Pielikums Nr.1 – Objektu atrašanās vietas plāns.

- Pielikums Nr.2 – Būvprojekts “Ēkas atjaunošana K.Valdemāra iela 14, Ventspils” (piekļuve informācijai tiek nodrošināta pēc pozitīvas rekomendācijas no valsts drošības iestādes saņemšanas).

- Pielikums Nr.3 – Ēkas K.Valdemāra iela 2, Ventspils plāns un cita informācija.

- Pielikums Nr.4 – Ēkas Dārzu ielā plāns un cita informācija.

- Pielikums Nr.5 – Ventas tilta plāns, griezums un cita informācija.

- Pielikums Nr.6 – 37.piestātnes plāns un cita informācija.

- Pielikums Nr.7 – Pludmales radara tehniskās apsekošanas atzinums.

- Pielikums Nr.8 – 5.piestātnes plāns un cita informācija.

- Pielikums Nr.9 – 36.piestātnes plāns un cita informācija.

- Pielikums Nr.10 – Ziemeļu vadlīnijas priekšējās vaduguns fotofiksācija.

Eiropas Savienības (ES) atbilstības marķējums, kas norāda, ka produkts atbilst ES drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām un standartiem.

RED – Radio Equipment Directive 2014/53/EU ir Eiropas Savienības Radioiekārtu direktīva, kas nosaka prasības radioiekārtu drošībai, elektromagnētiskajai saderībai un efektīvai radiofrekvenču spektra izmantošanai.