3.pielikums

APSPRIEDE AR PIEGĀDĀTĀJIEM

atklātais konkurss

“Kuģu satiksmes vadības sistēmas atjaunošana Ventspils un Liepājas ostās”

iepirkuma identifikācijas  Nr. VBOP 2025/37KF_Apspriede

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma 2.daļa –

Kuģu satiksmes vadības sistēmas atjaunošana Liepājas ostā

Satura rādītājs

1.	Ievads	5

1.1.	Mērķis	5

1.2.	Plānotie termiņi	5

1.3.	Definīcijas	5

2.	Vispārējās prasības	5

2.1.	KSV sistēmas komponentu un iekārtu uzskaitījums	9

3.	Kuģu vadības sistēmas prasības	9

3.1.	Vispārējās prasības	9

3.2.	Lietotāju pārvaldība un piekļuves tiesības	10

3.3.	KSV operatora darba vietas aprīkojums	11

3.4.	Radaru (radiolokatoru) sistēma	14

3.5.	Radara raiduztvērējs	14

3.7.	Radara Antena	16

3.8.	Mērķu izsekošanas process	16

3.9.	Radara mastu augstumi	18

3.10.	VHF radio sakaru sistēma	18

3.11.	VHF radio sakaru sistēmas vispārīgās prasības	19

3.12.	Radio sakaru sistēmas minimālā funkcionalitāte un pārvaldība	19

3.13.	Radio sakaru sistēmas uzraudzības un atskaišu veidošanas sistēmas prasības	20

3.14.	VHF raiduztvērēju minimālās prasības	21

3.15.	VHF antenas minimālās prasības	21

3.16.	VHF operatora konsoles un sistēmas funkcionalitātes minimālās prasības	22

3.17.	DSC minimālās prasības	23

3.18.	Automātiskās identifikācijas sistēma AIS ar datu apmaiņas sistēmu VDES	23

3.19.	Funkcionālās un tehniskās prasības AIS/VDES bāzes stacijai:	24

3.20.	Virtuālo navigācijas tehnisko palīglīdzekļu sistēma	24

3.21.	VHF radio signāla izcelsmes ģeogrāfiskā noteikšanas sistēma	25

3.22.	Radio pelengatora minimālās tehniskās prasības	25

3.23.	Elektroniskā karšu attēlošanas un informācijas sistēmas (ECDIS) saskarnes konsole	25

3.24.	KSV serveru sistēma un tīkla aprīkojums vispārējās prasības	28

3.25.	Minimālās tehniskās prasības serveriem	29

3.26.	Kiberdrošība un žurnālfaili	30

3.27.	Kuģu provizoriskās pienākšanas prognozēšanas sistēma	31

3.28.	Hidrometeoroloģiskā informācija sistēma	31

3.29.	Minimālās tehniskās prasības meteoroloģiskām stacijām	32

3.30.	Videonovērošanas sistēma	34

3.31.	Navigācijas un hidrogrāfisko līdzekļu uzraudzības sistēma	37

3.32.	Nedzīvā cilvēka / Sardzes trauksmes sistēma	38

3.33.	Pakalpojumu uzraudzības sistēma vispārējās prasības	39

3.34.	Trauksmes un brīdinājuma paziņojumi	40

4.	Ēkas un būves	41

4.1.	KSV centra ēkas Vecā ostmala 59, Liepāja	41

4.2.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 7210 (Centrālās vadlīnijas aizmugurējā vaduguns)	50

4.3.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 8150 (Karostas kanāla vadlīnijas Nr.1. priekšējā vaduguns)	51

4.4.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 8160 (Karostas kanāla vadlīnijas Nr.1. aizmugurējā vaduguns)	51

4.5.	Ziemeļu radara tornis (ZRT)	52

4.6.	Videokameras tornis (novietojums: Sadalošā mola Austrumu gals)	54

4.7.	Videokameras tornis (novietojums: Sadalošā mola Rietumu gals)	55

4.8.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 8250	55

4.9.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 7500	55

4.10.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 7510	56

4.11.	Dienvidu radara tornis un pelengatora tornis	56

4.12.	Loču tornis	57

4.13.	“Piemares” videokameras tornis	58

4.14.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr.8600	58

4.15.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr.8650	59

4.16.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr.8560	60

4.17.	Krasta navigācijas ugunszīmēm Dienvidu vārti (Nacionālie Nr.: 7650 un 7660)	61

4.18.	Videokameras tornis piestātnē Nr. 27	62

4.19.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr.8260	63

4.20.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr.7200	63

4.21.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr.8550	63

4.22.	Tornis piestātnē Nr. 50	64

4.23.	Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 8430	64

4.24.	O. Kalpaka tilta operatoru tornis	64

4.25.	Bernātu bāka Nr.8850	64

4.26.	Papes bāka Nr.8900	64

4.27.	Antenu un sistēmu izvietojums pa torņiem un ugunszīmēm	65

4.28.	Stacionāro ugunszīmju navigācijas gaismekļu elektrosistēmas	65

4.29.	Stacionāro ugunszīmju apgaismojums	67

4.30.	Stacionāro ugunszīmju akumulatoru baterijas	68

5.	Laterālās uguns bojas un aprīkojums	68

6.	Ugunsboju, ugunszīmju, sektoruguns, vadlīniju un bākuguns LED gaismekļi un aprīkojums	70

7.	Garantija, apkope un uzturēšana	73

8.	Ekspluatācijas un ieviešanas nosacījumi	73

8.1.	Vispārīgie ekspluatācijas nosacījumi	73

8.2.	Ieviešanas nosacījumi	74

8.3.	Apmācības nosacījumi	75

8.4.	Operatīvās apmācības	75

8.5.	Administrēšanas un tehniskās uzturēšanas apmācība	75

8.6.	Testēšanas nosacījumi	76

8.7.	Rūpnīcas pieņemšanas pārbaude (FAT)	76

8.8.	Uzstādīšanas vietas pieņemšanas pārbaude (SAT)	76

8.9.	Atbalsts uzturēšanai	77

8.10.	Dokumentācija	77

9.	Dokumentu saraksts	78

# Ievads

Kuģu satiksmes dienestu (turpmāk – KSD) darbību nosaka SOLAS (Safety of Life at Sea) Konvencijas V nodaļa “Kuģošanas drošība” un Starptautiskā jūras organizācijas (IMO) rezolūcija A.857(20) „Vadlīnijas kuģu satiksmes dienestiem”.

KSD ir jābūt spējīgam veidot visaptverošu pārskatu par kuģu satiksmi tā atbildības rajonā, iekļaujot visus satiksmi ietekmējošus faktorus. Visaptveroša kuģu satiksmes atspoguļošana ļauj KSD operatoram novērtēt situāciju un pieņemt attiecīgu lēmumu. Informāciju par kuģu satiksmi KSD saņem no aparatūras kompleksa - kuģu satiksmes vadības sistēmas (turpmāk – KSV sistēma). Liepājas KSD atbildības rajons ir no ārējā reida līdz iekšējiem ostas rajoniem.

## Mērķis

Atjaunot un modernizēt esošo KSV sistēmu, lai uzlabotu kuģošanas drošību Liepājas KSD atbildības rajonā, veiktu pastāvīgu kuģu satiksmes digitālu ierakstu, paaugstinātu Liepājas ostas rīcībspēju neparedzamos laika apstākļos 24/7/365 režīmā.

KSV sistēmas pilna atjaunošana Liepājas SEZ pārvaldes Ostas kapteiņu dienestā Vecā ostmala 59, Liepājā, kas ietver programmatūras un visas aparatūras nomaiņu, atbilstoši Starptautiskās jūrniecības organizācijas (turpmāk – IMO), Starptautiskās jūras navigācijas līdzekļu un bāku administrāciju asociācijas (turpmāk – IALA), Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Atjaunotajai KSV sistēmai jānodrošina nepārtrauktība vismaz 10 (desmit) gadu dzīves cikla laikā, ievērojot zemu uzstādīšanas un ekspluatācijas izmaksu (angļu val. low installation and life-time cost) principu.

## Plānotie termiņi

  - Iepirkuma līguma izpilde jāveic 14 mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Boju un ar tām saistītā aprīkojuma piegāde Pasūtītājam ir jānodrošina ne vēlāk kā 7 mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas.

## Definīcijas

- Pircējs, Pasūtītājs – puse, kas izsludina iepirkuma konkursu.

- Piegādātājs, Izpildītājs – puse, kas piedāvā, piegādā, ar kuru Pircējs slēdz līgumu.

- KSD - Kuģu satiksmes dienests.

- KSV sistēma- Kuģu satiksmes vadības sistēmas.

- KSV operators - kuģu satiksmes vadības operators, galvenais KSV sistēmas lietotājs.

- OKD – Ostas kapteiņa dienests.

# Vispārējās prasības

- KSV sistēmas atjaunošana un modernizācija ir jāveic uzstādot jaunu aparatūru, izmantojot un atjaunojot esošo infrastruktūru. KSV sistēmas modernizācija un aparatūras nomaiņa jāveic, nepārtraucot KSV sistēmas darbību, nodrošinot, ka veco sistēmu pilnībā iespējams demontēt, kad jaunā sistēma ir notestēta un nodota ekspluatācijai produkcijas vidē.

- KSV sistēmas modernizācijas ietvaros, Izpildītājam ir jānodrošina visaptverošs pārskats par kuģu satiksmi Liepājas ostas kuģu satiksmes dienesta atbildības rajonā, iekļaujot visus satiksmes ietekmējošus faktorus. Visaptverošs kuģu satiksmes atspoguļošanas pārskats KSD operatoram nodrošinās novērtēt situāciju un pieņemt attiecīgu lēmumu.

- Izpildītājam ir jāievieš un jānodod Pasūtītājam darbībai gatava KSV sistēma. KSV sistēmai ir jābūt spējīgai veikt kuģu identifikācijas (radiolokācijas) un automātiskās identifikācijas funkcijas attiecībā uz standartizēto ziņojumu raidīšanu un saņemšanu.

- Atjaunotajai KSV sistēmai jānodrošina nepārtrauktība vismaz 10 (desmit) gadu dzīves cikla laikā, ievērojot zemu uzstādīšanas un ekspluatācijas izmaksu (angļu val. low installation and life-time cost) principu.

- KSV sistēma nedrīkst radīt traucējumus vai negatīvi iespaidot darbojošās GMDSS (angļu val. Global Maritime Distress and Safety System), GSM (angļu val. Global System for Mobile Communications) un TV (angļu val. Television) sistēmas.

- KSV sistēmas vadība jānodrošina no viena stacionāra pamata Kuģu satiksmes vadības centra (turpmāk – KSV centrs), viena kompakta rezerves Kuģa satiksmes vadības centra (turpmāk – rezerves KSV centrs), paredzot papildus iespēju vadīt no Liepājas KSV centra Ventspils KSV sistēmu un otrādi no Ventspils KSV centra Liepājas KSV sistēmu, kur abu centru savienošanai savā starpā izmanto drošu VPN savienojumu, to aktivizējot pēc nepieciešamības.

- Visām piegādājamajām iekārtām un aprīkojumam ir jāatbilst CE sertifikācijai, tai skaitā RED Direktīvai 2014/53/EU. Izpildītājs iesniedz dokumentu, kas apliecina šīs prasības nodrošināšanu.

- Visām KSV sistēmas komponentēm, iekārtām, programmnodrošinājumam jābūt savienotām vienā KSV sistēmā un jādarbojas nepārtrauktā tiešsaistes 24/7/365 režīmā.

- Piegādātajām iekārtām (sistēmas galvenajām sastāvdaļām vai projekta specifiskām sastāvdaļām, piemēram, radariem, ultraīsviļņu (turpmāk – UĪV) raiduztvērējiem u.c.), sākot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, ir jābūt vismaz 10 (desmit) gadus ilgam ražotāja tehniskajam atbalstam. Šis atbalsts sedz rezerves daļu pieejamību un remonta pakalpojumu sniegšanu, ko nodrošina ražotājs vai tā oficiāli izraudzīts servisa centrs. COTS (angļu val. Commercial Off-The-Shelf) komponentēm un aprīkojumam KSV sistēmā, piemēram, datortehnikai un tīkla aprīkojumam, tehniskais atbalsts un rezerves daļas jānodrošina, kamēr tās ir pieejamas tirgū.

- Izpildītājs konsultē un piedāvā funkcionālas un saderīgas alternatīvas, lai nodrošinātu sistēmas turpmāku darbību, gadījumā, ja rezerves daļas sasniedz to ekonomiskās kalpošanas laika beigas un vairs nav pieejamas tirgū.

- Analizējot un veidojot KSV sistēmu, plānojot KSV sistēmas aparatūras izvietojumu, Izpildītājam ir jāņem vērā, Pasūtītāja esošo torņu izvietojums, aparatūras atbilstība un funkcionalitāte, nodrošinot absolūtu ostas akvatorijas pārklājumu, izvairoties no “aklajiem” sektoriem.

Šajā nolūkā ostas akvatorija ir jāsadala šādās zonās:

  - No krasta līnijas uz jūras pusi, t.i. Ārējais reids, Priekšosta, Brīvosta, Loču vadlīnija – nodrošināt pārklājumu ar Radaru un UĪV radiostacijām ar jūras frekvencēm, video novērošanas sistēmas kamerām (turpmāk – CCTV), automātiskās identifikācijas sistēmu (turpmāk – AIS) un kuģu datu apmaiņas sistēmu (turpmāk – VDES).

  - Iekšējie ostas rajoni, t.i. Karostas kanāls / Tosmares baseins, Ziemas osta, Tirdzniecības kanāls – nodrošināt vismaz ar UĪV jūras frekvenču radio staciju, CCTV kameru un AIS/ VDES pārklājumu.

- KSV sistēmas iekārtām un komponentēm jānodrošina šādas kopējās sistēmas funkcionalitāte:

  - Radiolokācijas pārklājums vismaz 15 jūras jūdžu.

  - UĪV radiosakaru, AIS/VDES uztveršana (RX) un pārraide (TX) vismaz 25 jūras jūdžu rādiusā.

- KSV sistēmai jānodrošina datu reģistrēšanas funkcija, uzglabājot visus ieejošos, apstrādātos un izejošos datus. Uzglabāšanas datu ietilpībai jābūt pietiekošai, lai nodrošinātu datu uzglabāšanu vismaz 30 dienas ilgam laika periodam, aparatūrai un sistēmai darbojoties atbilstoši tās maksimālai darbības slodzei, liedzot modificēt vai dzēst datus. Uzglabājamie dati ietver, bet neaprobežojas ar šādu informāciju:

  - Satiksmes attēli (ieskaitot mērķus).

  - Audio un video ieraksti.

  - Hidrometeoroloģiskā informācija.

  - Navigācijas līdzekļu uzraudzības dati.

  - Visi sistēmas notikumu žurnāli, sistēmas lietotāju veikto darbību žurnāli un kļūdu žurnāli.

  - Trauksmju paziņojumi, sistēmas paziņojumi.

  - Un cita informācija.

- KSV sistēmas arhitektūrai jābūt modulārai ar iespēju kombinēt, papildināt un/vai mainīt, modernizēt moduļus atbilstoši pasūtītāja prasībām.

- Izpildītājam jāveic KSV sistēmas datu pārraides pamattīkla prasību detalizēta izvērtēšana, ņemot vērā mikroviļņu tiešās redzamības sakaru iespējas un nepieciešamību nodrošināt stabilu un uzticamu datu plūsmu starp KSV sistēmas komponentēm vai piedāvāt citus datu pārraides risinājumus.

- Izpildītājam jānodrošina augstu sakaru pieejamību un nepārtrauktību starp torņiem un mastiem, mikroviļņu pārraidei izmantojot antenas ar iespēju definēt konkrētas (fiksētas) frekvenču joslas vai piedāvāt citus datu pārraides risinājumus.

- KSV sistēmai, tās komponentēm un iekārtām jānodrošina IMO un IALA noteikto prasību izpilde, tajā skaitā ”Vessel Traffic Service Manual” un “V-128 IALA Recommendation on VTS equipment”.

- Izpildītājam jāiesniedz KSV sistēmas kopējo energoapgādes jaudu aprēķins nepieciešamo sistēmu darbības nodrošināšanai, paredzot visas aparatūras vienlaicīgu ieslēgšanu un darbību ar maksimālo jaudu.

- Izpildītājam jānodrošina KSV sistēmas savietojamība ar Pasūtītāja esošajiem energoapgādes un autonomās elektroapgādes risinājumiem, paredzot atbilstoša veiktspējas UPS iekārtas, lai nodrošinātu nepārtrauktu KSV sistēmas darbību elektroenerģijas pārslēgšanās gadījumos.

- KSV sistēmas autonomās elektroapgādes risinājumu darbības prasības:

a. Tiešsaistes (angļu val. online) UPS sistēma ar automātisku pārslēgšanos uz rezerves barošanas avotu elektroapgādes traucējumu un sprieguma svārstību gadījumā.

b. KSV sistēmas iekārtu autonomās elektroapgāde risinājums ar automātiski iedarbināmu benzīna/ dīzeļģenerators ar 72 stundu darbības degvielas rezervi vai UPS nodrošinājumu, kas nodrošina vismaz 72 stundu ilgu iekārtu darbību maksimālajās jaudās.

- Izpildītājam jāparedz KSV sistēmas centralizēts visu objektu energoapgādes un klimata kontroles iekārtu statusa monitoringa risinājums, ieskaitot tīkla sprieguma, apkārtējās vides temperatūras un iekārtu telpas temperatūras un mitruma mērīšanu. Jānodrošina ar atbilstošiem sensoriem un to integrāciju KVS sistēmā.

- KSV sistēmā iekļautajiem torņiem un to konteineriem (Dienvidu/pelengatora un Ziemeļu radaru torņi, Krasta navigācijas ugunszīmes Nr. 7200 un 7210, “Piemares” video kameras tornis), kuri atrodas publiski pieejamā vietā, jāuzstāda:

  - Signalizācija: Ar kustību sensoriem un skaņas signālu, kas tiek aktivizēta nesankcionētas iekļūšanas gadījumā. Signalizācijai jābūt pieslēgtai KSV vadības centram un jābūt iespējai pievienot apsardzes dienestam.

  - Ugunsdzēsības brīdinājuma sistēma (tikai Dienvidu/pelengatora un Ziemeļu radaru torņu konteineriem): Automātiska ugunsgrēka atklāšanas ar dūmu detektoriem, siltuma sensoriem un ugunsdzēšamajiem aparātiem. Sistēmai jābūt pieslēgtai KSV vadības centram un jābūt iespējai pievienot apsardzes dienestam.

  - Apgaismojums: Pietiekams infrasarkano lampu apgaismojums torņa, lai nodrošinātu papildus redzamību naktī videonovērošanas kamerām.

  - Drošības videonovērošanas kameras: Augstas izšķirtspējas videonovērošanas kameras ar nakts redzamības funkciju, kas vērsta uz torņa pamatni un uz konteineru ieeju. Kamerām jābūt pieslēgtām KSV vadības centram un jābūt iespējai pievienot apsardzes dienestam.

  - Drošības nožogojums: Metāla žogs ar augstumu vismaz 2,5 metri un dzeloņstieplēm augšpusē, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi. Vārtiem jābūt aprīkotiem ar drošu slēdzeni un piekļuves kontroles sistēmu.

- Izpildītājam elektroniskās tabulas formātā jāveic uzstādīto iekārtu un aparatūras detalizēta uzskaite, kas ietver šādus rādītājus: nosaukums, tips, sērijas numurs, atrašanās vieta, apkopes intervāls, testu intervāls, kalpošanas laiks, nākamais apkopes un testa datums.

- Izpildītājs sagatavo KSV sistēmas atjaunošanas izpilddokumentāciju latviešu un angļu valodā un nodod pasūtītājam PDF formātā.

- Iekārtu rekomendētās profilaktiskās apskates, rekomendētie apskates intervāli un metodes bojājumu atklāšanai un bojājumu vietas noteikšanas aprakstiem ir jābūt iekļautiem iekārtu apkalpošanas instrukcijā.

- Izpildītājam jāveic iekārtu marķēšana. Visiem marķējumiem un gravējumiem ir jābūt ūdensizturīgiem, apzīmējumos ir jābūt starptautiskajiem simboliem, uzrakstiem ir jābūt latviešu un angļu valodā. Izpildītājam ir jāmarķē katru iekārtu skapi, bloku un mezglu, ieskaitot kabeļus, lai tos varētu viegli un nepārprotami identificēt.

- Izpildītājam ir jānodrošina iekārtu aizsardzība tādā veidā, lai viena mezgla vai detaļas bojājums neizsauktu pārējo mezglu bojājumu, un, lai maināma bloka kļūdaina (nepareiza) ievietošana, neizsauktu sistēmas bojājumu. Īpaša uzmanība jāpievērš zibens aizsardzībai, iekārtu aizsardzībai pret pārspriegumu un atstaroto jaudu. Izpildītājam piedāvājumā ir jāapraksta piedāvājamās iekārtu aizsardzības metodes.

- Visas KSV sistēmas aparatūru uzstādīšanai nepieciešamās papildus komponentes, aksesuārus, tai skaitā konstrukcijas, kronšteinus, stiprinājumus u.c. izgatavo un uzstāda Izpildītājs, un to izmaksas iekļauj kopējās projekta izmaksās. Elementu izgatavošanai jāizmanto materiāli vai jāveic materiālu apstrāde, kas aizsargā tos pret koroziju.

- Projekta realizācijai Pasūtītājs veic visu nepieciešamo radaru, UĪV, mikroviļņu, AIS/VDES frekvenču atļauju un MMSI numura reģistrēšanu.

- Izpildītājam jāveic nevajadzīgo iekārtu un kabeļu demontāžas darbus. Pasūtītājs norāda noliktavu, kur izvietot visas demontētās iekārtas un materiālus. Par tālāko demontēto aparatūru virzību atbildīgs Pasūtītājs.

- Izpildītājs veic infrastruktūras atjaunošanas darbus, demontāžas un montāžas darbus, darba uzraudzību, nodrošina ar darba rasējumiem, nepieciešamām darba procedūrām un metodēm, kas nodrošina iekārtu uzstādīšanu atbilstoši standartiem un ražotāja instrukcijām.

- Izpildītājam jānodrošina visu ar infrastruktūras pielāgošanu saistīto darbu pilns cikls, tai skaitā:

  - Esošās infrastruktūras remonta un atjaunošanas darbi (piemēram, masti, konteineri, stiprinājumi, kabeļu trases, pamati).

  - Esošo iekārtu un konstrukciju demontāžas darbi atbilstoši drošības un vides aizsardzības prasībām.

  - Jauno iekārtu, infrastruktūras elementu un ar tām saistīto konstrukciju montāžas darbi atbilstoši ražotāju tehniskajām prasībām un spēkā esošajiem standartiem.

  - Nepieciešamās projektēšanas dokumentācijas (tostarp darba rasējumu) izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Montāžas un būvdarbu procesa inženiertehniskā uzraudzība visos etapos.

  - Darba instrukciju, metožu un procedūru izstrāde, kas nodrošina drošu, kvalitatīvu un atbilstoši normatīviem saskaņotu iekārtu un infrastruktūras uzstādīšanu.

  - Atbilstības apliecināšana (dokumentēšana) veikto darbu rezultātiem saskaņā ar projekta un normatīvajām prasībām.

- Krasta navigācijas ugunszīmēm, kurām tiek veikta pārbūve vai kādas citas izmaiņas, jāveic projektēšana, t.sk. aprēķini, riska analīze. Informāciju par precīzu torņu novietojumu tiks precizēta projektēšanas laikā. Navigācijas gaismekļiem, kuriem tiek veiktas izmaiņas, jāveic attiecīgu projektu izstrāde un riska analīzes. Izstrādātos būvju un navigācijas gaismekļu projektus un riska analīzes iesniegt saskaņošanai Latvijas Jūras administrācijai un Liepājas Ostas Kapteiņa dienestam.

- Visām piegādājamajām iekārtām un aprīkojumam ir jāatbilst CE sertifikācijai, tai skaitā RED Direktīvai 2014/53/EU. Izpildītājs iesniedz dokumentu, kas apliecina šīs prasības nodrošināšanu.

## KSV sistēmas komponentu un iekārtu uzskaitījums

- KSV sistēma.

- Visa nepieciešamā aprīkojuma KSV operatora darba vietas vajadzībām KSD vadības centrā un KSD rezerves vadības centrā. Jāaprīko divas KSV operatora darba vietas KSV centrā un vienas kompakta rezerves darba vieta rezerves KSV centrā.

- Radiolokatora sistēma ar diviem radaru raiduztvērēju sensoriem un divām radaru attēlu apstrādes iekārtām.

- VHF radio sakaru sistēma ar četrām UĪV radiouztvērēju stacijām ar integrētu DSC funkcionalitāti, kas paredzētas Jūrniecības UĪV kanālu uzraudzībai, saziņai un ierakstīšanai.

- Automātiskās identifikācijas sistēma ar datu apmaiņas funkcionalitāti VDES ar divām AIS/VDES iekārtām.

- Virtuālo navigācijas tehnisko palīglīdzekļu sistēma.

- VHF radio signāla izcelsmes ģeogrāfiskā noteikšanas sistēma ar divām UĪV radio pelengatora iekārtām.

- Elektroniskā karšu un informācijas attēlošanas sistēmas (ECDIS).

- KSV serveru sistēma ar nepieciešamo servera tehniku un tīkla darbības aprīkojumu.

- Kuģu provizoriskās pienākšanas prognozēšanas sistēma.

- Hidrometeoroloģiskās informācijas sistēma.

- Videonovērošanas sistēma.

- Navigācijas un hidrogrāfisko līdzekļu uzraudzības sistēma.

- Nedzīvā cilvēka / Sardzes trauksmes sistēma.

- Pakalpojumu uzraudzības un brīdinājuma sistēma.

- Krasta navigācijas ugunszīmes, video kameru, pelengatora, radaru torņi, bākas.

- Ugunszīmju navigācijas gaismekļu elektrosistēma ar komponentēm un apgaismojums.

- Laterālās uguns bojas un aprīkojums.

- Ugunsboju, ugunszīmju, sektoruguns, vadlīniju un bākuguns LED gaismekļi un aprīkojums.

# Kuģu vadības sistēmas prasības

## Vispārējās prasības

- KSV sistēmas programmatūrai jāatbilst IALA vadlīnijām Nr.1111 “Uzlabotā rokasgrāmata VTS sistēmu darbības un tehniskās veiktspējas prasību sagatavošanai”, 2. izdevums, 2022. gads (Guideline G1111. Establishing Functional and Performance Requirements for VTS Systems and Equipment. Ed 2.0, (2022)).

- KSV sistēmas programmatūrai, kas atbild par kuģa vadības procesiem jābūt pārbaudītai un darbībā esošai programmatūrai, tas nozīmē, ka piedāvātai programmatūrai jābūt ieviestai vismaz trīs reizes pēdējo piecu gadu laikā.

- KSV sistēmas programatūrai jānodrošina savienojamībā ar elektronisko navigācijas karšu formātiem, kas balstīti uz IHO S-57 un IHO S-100 standartiem. Tāpat jānodrošina atbalsts IEC 63173-1:2021 standartam (S-421 Route Plan Based on S-100).

- KSV sistēmas programmatūrai jābūt savietojamai ar dažādiem elektronisko navigācijas karšu formātiem, vismaz S-57 un S-100 standartus.

- KSV sistēmas programmatūrai jānodrošina iespēja datu apmaiņai ar ārējām sistēmām openAPI un REST API formātā. Ja nepieciešama integrācija sistēma-sistēma līmenī, Pasūtītājs nodrošina ar API datu integrācijai nepieciešamo informāciju.

- KSV sistēmai arhitektūrai jāsastāv no komponentēm, ar iespēju papildināt, mainīt un atjauninot (angļu val. update) atsevišķas komponentes, nemainot visu KSV sistēmu.

- KSV sistēmas programmnodrošinājumam jābūt izstrādātam Linux vidē ar uz tīmekļa pārlūka balstītas grafiskās lietotāja saskarnes principa (angļu val. web based GUI graphic user interface).

- KSV sistēmai jānodrošina šādas informācijas sinhrona ierakstīšana un atskaņošana: satiksmes attēls, balss sakari, operatora darbības,  dati no sensoriem (radars, AIS/VDES, videokameras, hidrometeoroloģiskie sensori u.c.).

- KSV sistēmas kuģu satiksmes attēlam jābūt apvienotam ar elektroniskām navigācijas kartēm, dažādu sensoru iespējamu pārklājumu, DSC ziņojumu attēlošanu, integrētu hidroloģisko un meteoroloģisko datu attēlojumu iespēju vienā un vairākos ekrānos.

- KSV sistēmas satiksmes vadībai un kontrolei ir jānodrošina vairāku mērķu vienlaicīga novērošana, novērošanas korelācija, sensoru vadība no ekrāna, anomāliju noteikšana, maršruta un satiksmes analīze, incidentu izmeklēšana, lēmumu pieņemšanai atbalstoši algoritmi.

- KSV sistēmā jānodrošina iespēja operatoram izvēlēties kuģi un iestatīt automātisku tā izsekošanu, izmantojot KSV sistēmā pieejamās videonovērošanas (CCTV) kameras. Sistēmai jāspēj automātiski piešķirt tuvāko piemēroto PTZ kameru un kontrolēt tās kustību atbilstoši kuģa reālās pozīcijas izmaiņām, nodrošinot vizuālu sekošanu mērķim.

- Visam KSV sistēmas aprīkojumam jābūt sinhronizētam ar lokāli pieejamu NTP laika serveri (piemēram, organizācijas infrastruktūrā esošu ugunsmūri ar NTP funkcionalitāti), lai nodrošinātu kopēju, vienotu un precīzu laika atskaiti visai sistēmai un ierīcēm.

- KSV sistēmai jāietver navigācijas ugunszīmju, boju, gaismekļu un hidrogrāfisko palīglīdzekļu monitoringa sistēma. Pasūtītājs sniedz nepieciešamo informāciju esošo sensoru integrēšanai.

- Datu apmaiņai starp KSV sistēmu un radaru torņiem, pelengatoru torņiem, kā arī videokameru mastiem jāizmanto droši un ātrdarbīgi datu pārraides sakari, prioritāri izmantojot optisko savienojumu un tīkla kabeļu savienojumu. Ja optiskā vai tīkla kabeļa savienojuma nodrošināšana nav iespējama, jāparedz ātrdarbīgs mikroviļņu datu pārraides risinājums ar atbilstošu kapacitāti un pieejamības līmeni.

### Lietotāju pārvaldība un piekļuves tiesības

- Lietotāja un administratora autentifikācijai jānodrošina, izmantojot unikālu lietotājvārdu un paroli.

- KSV sistēmas programmatūrai jābūt ērti konfigurējamai lietotājiem un lietotāju grupām.

- KSV sistēmas administratoram jānodrošina iespēja definēt un noteikt lietotāja piekļuves tiesības sistēmas konfigurācijas iestatījumiem un komponentēm, nodrošinot, ka lietotāji var mainīt tikai tos iestatījumus, kas ir nepieciešami viņu darbam, un nevar veikt izmaiņas, kas varētu ietekmēt sistēmas darbību un drošību.

- Sistēmai jāatbalsta vairāku lietotāju / administratoru piekļuves, katram ar individuāliem piekļuves parametriem un iespēju konfigurēt un saglabāt savus aparatūras iestatījumus. Katram lietotājam jānodrošina iespēja:

  - Mainīt paroli.

  - Pielāgot ECDIS konsoles iestatījumus (piemēram, kartes slāņi, radara signāla stiprums, krāsu shēma, u.c.).

  - Audio iestatījumus (piemēram, skaļums, skaņas signālu izvēli, filtrus).

  - Citus individuālos iestatījumus.

## KSV operatora darba vietas aprīkojums

- KSV centrā ir jāizvieto divas KSV operatoru pamata darba vietas (78. telpa) un viena rezerves KSV operatora darba vieta rezerves KSV centrā (33. telpa).

- Piegādātājam jāpiegādā KSV sistēmas operatoru konsoles galdu risinājums (komplekts), kur nodrošināta piekļuvi kabeļiem, tehniskajiem nodalījumiem no iekšpuses un ārpuses.

- Izpildītājam jāparedz jauno galdu, aparatūras un citu nepieciešamo iekārtu izvietošanu, nodrošinot esošo pakalpojumu darbības nepārtrauktību.

- Katrai KSV operatora darba vietai (arī rezerves KSV centrā) jābūt aprīkotai ar vienu ergonomisku darba galdu un vienu ergonomisku krēslu.

- Prasības regulējamam ergonomiskam darba krēslam:

  - Paredzētam intensīvai lietošanai 24/7 režīmā.

  - Ar izturīgu konstrukciju un noturīgu mehānismu.

  - Ar melnu noturīgu ādas pārklājumu.

  - Ar regulējumu muguras balstu, nofiksējot izvēlētajā pozīcijā.

  - Ar regulējumu galvas balstu, nofiksējot izvēlētajā pozīcijā.

  - Ar regulējamiem roku balstiem, nofiksējot izvēlētajā pozīcijā.

  - Aprīkotam ar izturīgiem riteņiem.

  - Ar vismaz 150kg svara izturības testu.

  - Ar 5 gadu ražotāja garantiju.

- Prasības operatora konsoles regulējamam ergonomiskam darba galdam:

  - Vispārīgās prasības operatora konsoles galdam:

    - Galda komplektam ar skapju nodalījumiem, integrētiem kabeļu nodalījumiem, pacēlāja mehānismiem un monitoru aizsargpaneli kopējiem izmēriem jābūt no 2200 mm līdz 2400 mm (platumā) x 1300 mm (dziļumā).

    - Paredzētam intensīvai lietošanai 24/7 režīmā.

    - Ar atsevišķu elektronisku augstuma regulēšanas iespēju gan darba virsmai, gan monitoru stiprinājuma konstrukcijai, paredzot vadīšanas pulti iestrādāt pašā virsmā (labajā vai kreisajā stūrī tuvāk operatoram) vai piestiprināmu tieši zem galda virsmas brīvi izvēlētā vietā.

    - Ar elektriski regulējamu galda virsmas augstuma iespēju no 650 līdz 1300 mm.

    - Ar 230V pacēlāju barošanas nodrošinājumu.

    - Ar vismaz 700N celtspēju uz vienu kāju (kopējo kāju skaits 4 gab.).

    - Augstuma regulēšanas mehānismam jābūt aprīkotam ar drošības funkciju, kas automātiski apstādina kustību gadījumā, ja tiek konstatēts šķērslis mehāniskās kustības zonā.

    - Darba galda risinājumā jābūt integrētam akustiskajam panelim aiz monitoru sistēmas, kas novērš traucējošu pretgaismu starp un aiz monitoriem.

    - Zem katra galda jānovieto mobils atvilktņu bloks ar vismaz 3 atvilktnēm. Atvilktņu bloks augstums 600 mm, platums 400 mm un dziļums 400 mm, kura krāsojumam jābūt dizainiski saderīgam ar galda krāsojumu.

    - Galda statīvs un kājas ir veidotas no tērauda ar tumšu (tumši pelēku vai melnu) pulverkrāsojumu.

    - Ar 5 gadu ražotāja garantiju pacēlāja mehānismiem.

  - Prasības galda virsmai:

    - Jānodrošina taisna vai izliekta antistatiska darba virsma, izgatavota no vismaz 13 mm bieza kompaktā HPL (angļu val. High pressure laminate) materiāla.

    - Galda virsmas jābūt ozolkoka krāsā.

    - Galda virsmai jābūt noturīgai pret skrāpējumiem un nodilumu.

    - Galda virsmai jābūt piemērotai lietošanā ar optiskām pelēm, bez papildus peļu paklāja.

    - Galda virsmai jābūt viegli kopjamai.

    - Galda virsmā jāiestrādā manuāli atverama kontaktligzdu konsole (angļu val. fliptop deck) ar vismaz divām EU VDE 230V/50Hz kontaktligzdām, vismaz vienu USB Type-A 5W uzlādes portu un vismaz vienu USB Type-C 10W uzlādes portu.

  - Prasības monitora turētāja konstrukcijai:

    - Monitoru rāmis jānodrošina ar neatkarīgu elektrisko augstuma regulēšanu (sēdus/stāvus režīmā) no darba virsmas regulēšanas.

    - Monitoru turētāja rāmim jābūt pārbīdāmam un fiksējamam nepieciešamajā attālumā, atkarībā no monitoru skaita un izmēra, nodrošinot elastību sistēmas pielāgošanā, nodrošinot vismaz trīs 32” monitoru nostiprināšanu.

    - Rāmis izgatavots no anodēta alumīnija melnā krāsā, stiprināts uz elektriski regulējamiem pacelšanas statņiem.

    - VESA 100x100 atbalsts.

    - VESA plāksne slīpuma regulēšanas iespēja ±15° leņķī.

    - VESA plāksnes maksimālā nestspēja līdz 25 kg.

  - Prasības kabeļu organizēšanai:

    - Kabeļu ievadi paredzēt no grīdas tieši tehniskajā skapī caur pamatni, pilnībā noslēpjot tos no redzesloka.

    - Jānodrošina plaši, lokani kabeļu kanāli no tehniskā skapja uz metāla kabeļu kanālu zem darba virsmas un monitora rāmjiem gar katru pacēlāja kāju.

    - Galda konstrukcijas sānu paneļos esošām kabeļu trasēm jābūt nosegtām ar noņemamiem paneļiem iekšpusē un ārpusē.

  - Prasības tehniskajam nodalījumam:

    - Izmērs vismaz 2000 mm platumā, 560 mm augstumā un 500 mm dziļumā.

    - Izgatavoti no laminētām paneļu plāksnēm kā galda virsma.

    - Piekļuve jānodrošina gan no priekšpuses, gan aizmugures.

    - Skapjiem jābūt aprīkotiem ar atsevišķiem kabeļu kanāliem.

    - Dabiska ventilācija bez ventilatoriem.

    - Iekļauti 19” montāžas rāmji (8HE).

    - Kabeļu ievades vietas jāatrodas skapja pamatnē.

    - Durtiņas – noņemamas.

- Katrai KSV operatora darba vietai (t.sk. rezerves KSV centrā) jābūt aprīkotai ar:

  - Jaudīgu darba staciju ar vismaz trim monitoriem.

  - UĪV konsoles iekārtu ar vienu skārienjūtīgu monitoru.

- KSV centrā un KSV rezerves centrā kopīgās informācijas attēlošanai uz lielformāta ekrāniem jāparedz jaudīga darba stacija ar vismaz:

  - Trīs lielformāta monitoriem KSV centrā.

  - Trīs lielformāta monitoriem KSV rezerves centrā.

- Jāparedz, ka vismaz uz viena lielformāta monitora iespējams attēlot ECDIS ar integrētu radara attēlu, AIS/VDES monitoringu vispārējas ostas attēlošanai. Uz pārējiem, lielformāta monitoriem pēc nepieciešamības operators var izvietot CCTV papildus kameras un cita veida informāciju no citiem resursiem.

- KSV operatoru darba vietu darbstacijām jābūt ar korpusiem ar mazu formas faktoru un jāapvieno zems trokšņu līmenis un zema siltuma izdalīšanās.

- KSV operatoru darba vietas darba staciju,  monitoru un kopējo lielformāta monitoru tehniskās prasības:

  - Jaudīgas darba stacijas tehniskās prasības:

    - CPU.

    - Kodolu skaits vismaz 8.

    - Cache vismaz 36MB.

    - Veiktspēja vismaz 36000 pēc PassMark skalas.

    - RAM – vismaz 32GB DDR5.

    - Barošanas bloks vismaz 750W.

    - Cietais disks: vismaz 2x512 GB SSD ar RAID 0.

    - Videokarte.

    - Vismaz 16GB RAM GDDR6.

    - Atmiņas frekvence vismaz 20000Mhz.

    - Atbalstīto 4K ekrānu skaits vismaz 4.

  - ECDIS un OIS monitora tehniskās prasības uz galda:

    - Izmērs no 31.5”līdz 32”.

    - Paneļa tips: IPS.

    - HD tipa: vismaz 4K Ultra HD.

    - Izšķirtspēja: vismaz 2560x1440.

    - Malu attiecība: 16:9.

    - Regulējams monitora augstums.

    - Vesa 100x100 atbalsts.

  - UĪV saskarnes monitora tehniskās prasības:

    - Skārienu tehnoloģija: optisko skārienu, atbalstot vismaz divus skāriena punktus.

    - Izmērs  no 21” līdz  24”.

    - Paneļa tips: TN LED.

    - HD tipa: Full HD.

    - Izšķirtspēja: vismaz 1920x1080.

    - Malu attiecība: 16:9.

    - Reakcijas laiks ne lielāks par 4ms (GTG).

    - Regulējams monitora augstums.

    - Vesa 100x100 atbalsts.

  - CCTV un ECDIS lielformāta monitoru prasības pie griestiem/uz kājas tehniskās prasības:

    - Veids – monitors (bez TV, bez viedā TV (Smart TV) funkcijas).

    - Izmērs no 65”.

    - Ekrāna tips: IPS.

    - HD tipa: vismaz 4K Ultra HD.

    - Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160.

    - Malu attiecība: 16:9.

    - Reakcijas laiks ne lielāks par 8 ms.

    - VESA atbalsts iekļautu:

    - Ar griestu stiprinājuma komplektu trim monitoriem KSV centrā.

    - Ar sienas stiprinājuma komplektu trim monitoriem KSV rezerves centrā.

- KSV centrā lielformāta monitorus izvieto pie sienas pēc iespējas tuvāk griestiem, atbilstošā leņķī augstāk par primārajiem monitoriem tā, lai tie atrastos pa vidu starp abu KSV operatoru  darba vietām. Lielformāta monitorus rezerves KSV centrā izvieto pie sienas pēc iespējas tuvāk griestiem atbilstošā leņķī virs primārajiem monitoriem.

- KSV centram jābūt aprīkotam ar nedzīvā cilvēka / sardzes trauksmes sistēmu.

- Darba vietas jāiekārto tā, lai tās būtu viegli pametamas avārijas evakuācijas gadījumā.

- KSV centrā un KSV rezerves centrā jānodrošina:

  - Efektīva gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēma, kas spēj uzturēt optimālu gaisa temperatūru un mitruma līmeni 365 dienas gadā.

  - Aprīkota ar kvalitatīvu gaisa filtrācijas sistēmu, kas novērš alergēnu un putekļu iekļūšanu darba vidē.

  - Telpu logiem jābūt aprīkotiem ar efektīvu saules aizsardzības sistēmu, kura atbilst šādām prasībām:

    - Efektīva saules staru bloķēšana: Sistēmai jāspēj efektīvi bloķēt tiešu saules staru iekļūšanu telpā, lai novērstu atspīdumus uz monitoriem un samazinātu telpas uzkaršanu.

    - Pielāgojamība: Sistēmai jābūt pielāgojamai dažādiem apgaismojuma apstākļiem un operatoru vajadzībām.

    - Izturība un ilgmūžība: Sistēmai jābūt izturīgai pret nodilumu un atmosfēras iedarbību, un tai jānodrošina ilgs kalpošanas laiks.

    - Ergonomika un lietošanas ērtums: Sistēmai jābūt viegli lietojama un jānodrošina ērta gaismas regulēšana.

    - Estētika: Sistēmai jābūt vizuāli pievilcīgai un jāiekļaujas kopējā telpas dizainā.

    - Attālināta vadība: Sistēmai jābūt vadāmai attālināti no operatora darba vietas.

Izvēlēto risinājumu (piemēram, žalūzijas, rullo žalūzijas, ārējie saules sargi, aizkari, plēves utt.) un tā tehniskos parametrus (piemēram, materiāls, krāsa, izmēri, vadības mehānisms) Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju.

## Radaru (radiolokatoru) sistēma

Terma SCANTER 5202 vai līdzvērtīgam (ekvivalentam) risinājumam ar pilnībā salīdzināmu arhitektūru, veiktspējas un funkcionālajām īpašībām, atbilstoši zemāk norādītajām prasībām.

- KSV sistēmas radiolokācija balstās uz divu identisku radaru raiduztvērēju, antenu un mērķu izsekošanas procesa risinājuma, nodrošinot pilnvērtīgu KSV sistēmas darbību arī viena vai abu radaru atteices gadījumos.

- Radaru sistēmai jābūt pilnībā integrētai KSV sistēmā.

- Radaru sistēmai tieši piedāvātajā konfigurācijā jābūt aktīvā ekspluatācijā ne mazāk kā pieciem starptautiskiem lietotājiem. Atsauces apstiprinājumi jāsniedz kā daļa no Pretendenta piedāvājuma.

- Radaru sistēmas veiktspējas prasībām jāatbilst jaunākajiem IALA vadlīnijas Nr.1111 laidieniem, tai skaitā 2.laidienam Nr.G1111 “Veiktspējas un funkcionālo prasību izveide VTS sistēmām un iekārtām” (turpmāk – G1111).

- Radara sistēmas ārējām iekārtām jāspēj darboties pie maksimālā vēja ātruma (3 sekunžu ilgām brāzmām) līdz 41 m/s.

- Radaru sensoru lietošanas mērķis ir uzraudzīt un kontrolēt satiksmi reālā laikā 24/7/365 režīmā.

- Radaru sistēmai jāspēj noteikt jebkura peldlīdzekļa atrašanas vietu tā interesējošā teritorijā.

### Radara raiduztvērējs

- Radara raiduztvērējam jādarbojas X-diapazonā (angļu val. X-band), kuram jāspēj noteikt lielus un mazus mērķus pat ja tie atrodas tuvu blakus interesējošā zonā, ar minimālu operatora iejaukšanos, t.i., radara sensoram jābūt pilnībā automātiski pielāgojamam laika apstākļiem.

- Izpildītājam pirms piegādes jāsniedz detalizēts skaidrojums par sistēmas apstrādes funkcijām, kas nodrošina automātisku pielāgošanos laika apstākļiem.

- Radara sistēmai jāpanāk vienāda diapazona atdalīšana gan 5 jūras jūdžu, gan vismaz 24 jūras jūdžu režīmā, lai nodrošinātu efektīvu traucējumu slāpēšanu.

- Trīs metru diapazona šūnas izmērs jāpielieto instrumentētiem diapazoniem vismaz līdz 48 jūras jūdzēm, lai nodrošinātu pietiekamu traucējumu slāpēšanu mazu objektu noteikšanas apgabalos, kur noteikšanas veiktspēju ierobežo traucējumi, nevis termiskais troksnis (fona troksnis, ko rada paša radara elektronika) sistēmā.

- Raiduztvērējam jābūt pilnībā cietvielu impulsu kompresijas tipa (angļu val. Solid-state) ar modulāru arhitektūru un dublētu raiduztvērēju.

- Raiduztvērējam jāatbalsta “Chrip” modulāciju (angļu val. Chrip modulation) tehnoloģija ar ne-lineāru frekvences modulācijas (angļu val. Non-Linear Frequency Modulate, NLFM) iespēju.

- Raiduztvērēja attālinātā pārvaldība jānodrošina ar TCP/IP protokolu, kur tiek pārsūtīti visi dati, piemēram, video, mērījumi, mērķu vizualizācija un detalizēti attēlojumi, diagrammas, trajektorijas, kā arī vadības komandas.

- Raiduztvērēja TCP video serverim attēlošanai uz operatora ekrāna jāatbalsta vismaz 4096 šūnas (angļu val. cell) azimutā un 8192 šūnas diapazonā.

- Raiduztvērēja iekšējai apstrādei jādarbojas ar vismaz 8192 šūnām azimutā (precīzāka virziena izšķirtspēja) un 32768 šūnām diapazonā (precīzāka attāluma izšķirtspēja).

- Raiduztvērējam jāizmanto uzlabotas apstrādes metodes, kas novērš jūras un lietus atstarojumu radītos traucējumus, tādējādi nodrošinot operatoriem skaidru radara attēlu.

- Raiduztvērējam jābūt pilnībā konfigurējamam pārraides frekvences iestatīšanai diapazona no 9225 līdz 9500 MHz , ar konfigurējamu NLFM signāla pielāgojuma joslas (angļu val.  sweep bandwidth) platumu vismaz 35 MHz un konfigurējamām “Chrip” modulācijas centrālajām frekvencēm.

- Raiduztvērējam jāspēj izmantot vismaz četras vienlaicīgi kombinētas frekvenču joslas, lai uzlabotu mērķu noteikšanu signāla traucējumu gadījumos un nodrošinātu saderību ar citiem radariem, kas darbojas tajā pašā frekvenču joslā.

- Frekvenču joslas jāpārslēdz secīgi katrā pārraides reizē, lai samazinātu interferences iespējamību no citiem raidītājiem, kas darbojas tajā pašā diapazonā.

- Raiduztvērējam jāatbalsta izejas dati  analogā, digitālā un TCP/IP formātā.

  - Nepieciešamās vidējās raidīšanas jaudas noteikšanai jāņem vērā sekojošās sistēmas veiktspējas prasības

- Impulsu saspiešanas koeficientam jānodrošina ekvivalents impulsa platums, kas nepārsniedz 80 ns visos režīmos līdz instrumentētam diapazonam 48 jūras jūdzes.

- Raiduztvērēja maksimālajam instrumentētajam diapazonam jābūt 96 jūras jūdzēm.

- Lai nodrošinātu vienlaicīgu mazu un lielu mērķu noteikšanu tuvumā, ir nepieciešams plašs dinamiskais diapazons un jutība, piemēram, dinamiskajam diapazonam jābūt lielākam par 140 dB ar minimālu atšķiramu signālu mazākam par mīnus 130 dBm.

- Kvantēšanai jābūt 14 bitu, lai panāktu pēc iespējas plašāku dinamisko diapazonu.

- Raiduztvērējam jānodrošina digitālās apstrādes funkcijas, vismaz:

  - Aktīva traucējumu slāpēšanas (angļu val. active interference rejection) funkcija.

  - Pastāvīgas viltus trauksmes līmeņa uzturēšana ar CFAR metodi (angļu val. Constant False Alarm Rate, CFAR) funkcija.

  - Vairāku frekvenču vienlaicīga izmantošanas (angļu val. frequency combination) funkcija.

  - Impulsu secību integrācija (angļu val. sweep-to-sweep integration) funkcija.

  - Skenējumu savstarpējās analīzes (angļu val. scan-to-scan correlation) funkcija.

- Atkārtotu atstarošanas mērķi jāslāpē ar nobīdītiem impulsu atkārtošanās intervāliem (angļu val. pulse repetition interval, PRI) un pārraides frekvenču pārslēgšanu no viena pārraides cikla uz nākamo, kā arī ar kodētu pārraidi un uztveršanu, kas ļauj novērst atbalsis, ko izraisījušas iepriekšējās pārraides cikli.

- Raiduztvērējam jānodrošina iespēja kompensēt staru kūļa leņķa nobīdi, “šķielēšanu” (angļu val. the squint introduced), ko var izraisīt spraugu masīva antena.

- Raiduztvērēja blokam jābūt modulāram, piemēram, jānodrošina iespēja pievienot uz Doplera efekta balstītu atsevišķu virszemes skenēšanas kanālu, neietekmējot vai nepasliktinot virsmas primārā kanāla darbību.

- Pretendentam jānorāda raiduztvērēja dzīves cikla izmaksu dati, balstoties uz 24/7 režīma darbību un MTBF reālos darba apstākļos (angļu val. field mean time between failures) datiem.

- Visa raiduztvērēja komplektējošo elementu (raiduztvērējam, antenai un tās vadības iekārtai) vidējam laikam starp traucējumiem arī labojumiem (angļu val. Mean Time Between Failures (Corrected), MTBFc) jābūt lielākai par 50 000 stundām.

- MTBF skaitļiem jābūt balstītiem uz  pieredzes datiem.

- Vidējam laikam līdz darbības atjaunošanai, sistēmas kļūdu novēršanai (angļu val. Mean time to repair, MTTR) jābūt mazākam par 2 stundām.

- Iekštelpu aprīkojuma vides minimālās prasības (darbības laikā):

  - Temperatūras diapazons: no 0°C līdz + 45°C.

  - Mitruma noturība: līdz 95% pie +45°C.

  - Korozijas kategorija: C4-augsta (industriāla, rūpnieciska vidē).

  - IP aizsardzības klase: IP52.

  - Triecieni: 30 g, puslodes sinusoidāls, 11ms, 3 x 18 triecieni.

  - Vibrācija: 3-13,2 Hz +/-1mm, 13,2-100 Hz, 0,7g, 90 min.

  - EMC noturība: EN61000-6-2.

  - EMC emisija: EN61000-6-3.

  - Radioviļņu spektra atbilstība: ITU-R SM 329-10 un ITU-R 1541-2 pielikums Nr.8.

  - Spektra raksturlielumu atbilstība: ETSI EN 303 135.

### Radara Antena

- Antenai jābūt spraugu masīva tipa.

- Antena var izmantot cirkulāro vai horizontālo polarizāciju, atkarībā no tā, kas nodrošina optimālu starojuma raksturlielumu gan augstuma (angļu val. elevation), gan azimuta (angļu val. azimuth) virzienā konkrētajā uzstādīšanas vietā.

- Antenas komplektācijā aktīvo elektronisko komponenšu skaits jāierobežo līdz minimumam. Lai atvieglotu apkopi un uzturēšanu.

- Antenas sistēmai jānodrošina iespēja izmantot divus azimuta enkoderus.

- Visai antenas komplektācijai MTBF jābūt vismaz 100 000 stundām.

- Antenai jābūt izgatavotai no augstas kvalitātes plastmasas un/vai stiklšķiedras.

- Antenas vadības ierīces motora nominālai jaudai jābūt vismaz 4 kW.

- Āra aprīkojuma vides minimālās prasības (darbības laikā):

  - Temperatūra diapazons: no -40°C līdz +55°C (neņemot vērā tiešo saules staru karsēšanu).

  - Mitruma noturība: 80 - 96%  temperatūras diapazonā no -10°C līdz +55°C grādiem.

  - Sāls miglas noturība: 1.pakāpe.

  - IP aizsardzības klase: IP54.

  - Noturība pret UV starojumu: 505.4. metode.

  - Saules starojuma izturība: 1120 W/m2.

  - Vēja ātrums izturība: 35 m/s pie 60 rotācijām minūtē, 55 m/s pie 30 rotācijām minūtē, 75 m/s pie 0 rotācijām minūtē.

  - Krusas noturība: 10 mm pie 18 m/s vēja ātruma.

### Mērķu izsekošanas process

- Mērķu izsekošanas procesoram jāspēj apstrādāt vismaz 500 vienlaicīgu mērķu izsekošanu ar pilnībā automātisku 360 grādu uztveršanu un identificēšanu.

- Mērķu izsekošanas procesoram jābūt iebūvētam raiduztvērējā un jādarbojas ar visu pieejamo iekšējo video datu dinamiku, t.i. lielāku kā 8 biti.

- Balstoties uz raiduztvērējā iebūvētu mērķu izsekošanas procesoru, mērķu izsekošanas procesoram jāizmanto jaunākās tehnoloģijas, kas prognozē mērķa ekstrapolētās pozīcijas, izmantojot mijiedarbojošu vairāku modeļu (angļu val. Interacting Multiple Model, IMM) izsekošanas filtru, kas sastāv no vairākiem mijiedarbojošiem paplašinātiem Kalmana filtriem (angļu val. Extended Kalman Filters, EKF).

- Jāspēj veikt vairākas prognozes, pamatojoties uz dažādām hipotēzēm par mērķa iespējamu kustību: vienmērīgu kustību, koordinētu pagriezienu utt.

- Prognozēm jāietver arī trajektorijas kovariācija matrica, ņemot vērā laika gaitā notiekošās izmaiņas un kustības.

- No dažādām prognozēm jāaprēķina vidējā prognoze, kas svērta ar dažādu hipotēžu varbūtībām, lai definētu eliptisko meklēšanas zonu nākamajai skenēšanai.

- Izsekošanas algoritmam jāveic nākamā mērījuma (angļu val. plot) meklēšana iepriekš aprēķinātajā meklēšanas reģionā un jāveic mērījuma sasaistīšana ar esošo mērķa trajektoriju, balstoties uz varbūtības modeli, ņemot vērā lokālo traucējumu (angļu val. clutter) blīvumu.

- Izsekotāja procesoram jāizveido iekšējais modelis mērķa uzvedībai un jāuztur šis modelis, atjauninot varbūtības visā mērķa izsekošanas laikā.

- Mērķa izsekošanas rezultātu izejas datiem jāietver vismaz:

  - Mērķa izsekošanas ID numurs,

  - Mērķa radiālais attālums (angļu val. slant, attālums no radara līdz mērķim),

  - Mērķa patiesais azimuts,

  - Mērķa ģeogrāfiskais platums (angļu val. latitude, WGS 84 sistēmā),

  - Mērķa ģeogrāfiskais garums (angļu val. longitude, WGS 84 sistēmā),

  - Mērķa ātrums,

  - Mērķa kurss.

- Sistēmai jānodrošina mērķu izsekošanas datus vismaz ASTERIX cat10, cat34,cat48 formātā, arī Cat240 video datu formātā. Ja tiek izmantots īpašais formāts, tad ražotājam jāiesniedz tā specifikācija, lai nodrošinātu integrācijas iespējas ar citām sistēmām.

- Lai spētu efektīvi izsekot mērķus un izvairītos no nevēlamiem traucējumiem un viltus mērķiem, izsekošanas procesoram jāspēj uzturēt mērķa pazīmju statistikas bāzi, kā arī jābūt iespējai vadīt komandas no attāluma, lai manuāli atlasītu mērķi, izbeigtu mērķa izsekošanu, izveidotu manuālu mērķi, apmainītu mērķus vai pārvietotu mērķi.

- Mērķu izsekošanas procesora minimālās vispārīgās prasības:

  - Skenēšanas ātruma diapazons – vismaz no 6 līdz 48 apgriezieni minūtē.

  - Vienlaicīgi apstrādājamo mērķu skaits vienā sekundē (plots/sec) – vismaz 1000.

  - Vienlaicīgi izsekojamo mērķu skaits (angļu val. tracks) – vismaz 500.

  - Mērķu ātruma diapazons – vismaz līdz 70 mezgliem (SOG).

  - Precizitāte:

    - Attāluma (angļu val. Range) – novirze 5m, precizitāte 10 m.

    - Azimuts (angļu val. Azimuth) – novirze 0.150, precizitāte 0.200.

    - Kurss (angļu val. Course) – novirze 1.00, precizitāte 2.00.

    - Ātrums (angļu val. Speed) – novirze 0.5 mezgli, precizitāte 2.0 mezgli.

- Radara sistēmai jāspēj uztvert mērķus neatkarīgi no mērķa ātruma, ja mērķis apstājas, radara sistēmai jāspēj to noteikt, nemazinot izsekošanas efektivitāti.

- Darbības veiktspējas novērtējumam jābalstās uz vienas skanējuma detektēšanas iespējamībām (angļu val. Single Scan Detection Probabilities) standarta atmosfērā ar vairāku ceļu atstarojumiem, kas iestatīti veiktajos novērtējumos.

- Veiktspējas novērtējums jāveic, pamatojoties uz faktisko sistēmas uzstādīšanas vidi, kur tā tiek uzstādīta.

- Pretendentam jānodrošina veiktspējas novērtējums vismaz šādiem scenārijiem un parametriem (mērķa tipiem jābūt definētiem saskaņā ar G1111).

  - Nokrišņu līmeņi: Turklāt jānorāda veiktspēja, ņemot vērā homogēnus nokrišņus ar sekojošiem līmeņiem visā radara diapazonā:

    - 10 mm/stundā.

    - 20 mm/stundā.

    - 40 mm/stundā.

  - Detektēšanas varbūtība: Vienas skenēšanas detektēšanas varbūtība jānosaka vismaz 80%.

  - Modelēšanas rīks: jāiesniedz CARPET (datora modelēšanas rīka) parametru fails, kas izmantots veiktspējas novērtējumam.

  - Modelēšanas parametru tabula:

| Antenu pacēlums (virs jūras līmeņa) | Mērķa tips, jūras stāvoklis | Radara atstarošanas šķērsgriezums (RCS) | Mērķa augstums (virs jūras līmeņa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 m (Dienvidu radara tornis) Vismaz 60 m (Ziemeļu radara tornis) | 1, SS4 | 1 m2 | 1 m |
|  | 2, SS5 | 3 m2 | 2m |
|  | 3, SS6 | 10 m2 | 3 m |
|  | 4, SS7 | 100 m2 | 5 m |
|  | 5,SS8 | 1000 m2 | 8 m |

- Noteikšanas (detekcijas) spējai jābūt konsekventai visā darbības diapazonā, sākot no minimālā attāluma līdz maksimālajam sasniedzamajam attālumam, t.i., tuvā diapazonā nedrīkst būt “aklo zonu”.

- Radara sensoram jāspēj atšķirt divus punktveida mērķus (mīnus 6dB), kas atrodas ne tālāk kā 15m attālumu viens no otra diapazona (range) dimensijā līdz instrumentētam diapazonam ne lielāku par 48 jūras jūdzēm.

- Radara sensoram jāspēj atšķirt divus punktveida mērķus (mīnus 6dB), kas atrodas ne tālāk par 0,5 grādiem azimuta (angļu val. azimuth) dimensijā, ja tie atrodas lielākā attālumā nekā 2000m.

### Radara mastu augstumi

- Dienvidu radara tornis: Masta augstums virs jūras līmeņa: ~32m.

- Ziemeļu radara tornis: Torņa augstums virs jūras līmeņa: ~60m.

## VHF radio sakaru sistēma

- VHF radio sakaru sistēma (turpmāk – Radio sakaru sistēma) ir uz Jūrniecības ultraīsviļņu (UĪV) sakaru tehnoloģijas (angļu val. Very High Frequency, VHF) balstīta radio komunikācijas sistēma, kas darbojas 156 – 174 MHz frekvenču diapazonā.

- Radio sakaru sistēmai jābūt pilnībā integrētai KSV sistēmā, kā arī jāspēj darboties pilnībā autonomā režīmā.

- KSV sistēmas Radio sakaru sistēmā obligāti ietilpst, tiek monitorēti, ierakstīti un pārvaldīti vismaz četri Jūrniecības kanāli:

  - Chanel 09 (156.450 MHz).

  - Chanel 11 (156.550 MHz).

  - Chanel 16 (156.800 MHz).

  - Chanel 69 (156.475MHz).

### VHF radio sakaru sistēmas vispārīgās prasības

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina balss sakaru kanāls starp Kuģu satiksmes vadības centra operatoriem un kuģiem vismaz 25 jūras jūdžu diapazonā.

- Radio sakaru sistēma jāveido, izmantojot Ethernet/IP tehnoloģiju, un neatbalstīs citas pārraides tehnoloģijas, kas tiek emulētas IP tīklos, piemēram, TDM (angļu val. Time-Division Mutliplexing) tehnoloģija.

- Radio sakaru sistēmas darbībai jāizmanto standarta Ethernet/IP tīkla aprīkojums (maršrutētāji, komutatori u.c.).

- Radio sakaru sistēmai jābūt veidotai, izmantojot klienta/servera arhitektūru.

- Radio sakaru sistēmas VHF raiduztvērējiem jādarbojas jūras sakaru diapazonā ar programmējamiem kanāliem.

- Darbstaciju, operatoru konsoļu un sistēmas operatoru skaits nedrīkst būt ierobežots vairāk kā pašreizējās sistēmas prasības ietvaros. Ja nepieciešams pievienot jaunu komponenti (piemēram, raiduztvērēju vai operatora konsoli), tas jāspēj izdarīt vienkārši, pieslēdzot to esošajam IP/Ethernet tīklam un konfigurējot VHF servera uzstādījumus, bez arhitektūras izmaiņām vai papildu aparatūras modifikācijām.

- Radio sakaru sistēmai jāveic signāla un spektra analīze, lai automātiski izvēlētos optimālāko raiduztvērēju VHF izsaukuma uztveršanai un pārraidei, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku balss sakaru sesiju sadalījumu starp operatoriem.

- Radio sakaru jāatbalsta integrācija ar VoIP telefonijas sistēmu, lai operatori varētu veikt un saņemt telefona zvanus no VHF operatora konsoles.

### Radio sakaru sistēmas minimālā funkcionalitāte un pārvaldība

- KSV sistēmas operatoram (lietotājam) jābūt iespējai:

  - Piekļūt jebkuram no Radio sakaru sistēmas uzstādītajiem VHF raiduztvērējiem.

  - Nepārtraukti saņemt signālu no jebkura uztvērēja.

  - Vienlaikus klausīties gan avārijas VHF kanālā, gan citos izvēlētajos VHF Jūrniecības kanālos.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina gan lokāla, gan attālināta piekļuve tīmekļa pārlūkā balstītā diagnostikas un konfigurācijas pārvaldībai.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina dažādi lietotāju tipi atkarībā no viņu lomām piemēram, administrators, operators, viesis u.c.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina iespēja definēt, pievienot/dzēst lietotāju grupas, balstoties uz piekļuves tiesībām sistēmas Radio sakaru resursiem, piemēram piekļuvei noteiktiem vai visiem raiduztvērējiem.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina administratoram vai citam pilnvarotam lietotājam iespēja izveidot/noņemt lietotājus (operatorus), pievienot/noņemt to tiesības.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina iespēja konfigurēt visu VHF radio tīkla iekārtu uzraudzības sistēmu.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina iespēja konfigurēt operatoru prioritātes radio stacijās.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina konfigurēšanas funkcijas vismaz šādiem elementiem:

  - Lietotāju un lietotāju grupu pārvaldība (pievienošana, rediģēšana, dzēšana).

  - Operatoru prioritātes pārvaldība.

  - AIS datu plūsmas konfigurācija.

  - Tālruņa savienojumu pārvaldība.

  - Konfigurējamu operatora konsoles ekrāna saskarni.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina iespēja veikt uzstādījumu rezerves kopijas, kuras jebkurā brīdi iespējams atjaunināt.

- Radio skaru sistēmai jānodrošina automātiska visu balss un datu ziņojumu ierakstīšana.

- Katrai ierakstītajai vienībai jābūt indeksētai ar laika zīmogu un radio kanāla informāciju.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina automātiska arhivēšana ar balss un datu ierakstu indeksēšanu.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina meklēšanas un atskaņošanas funkcionalitāte, izmantojot uz tīmekļa pārlūkprogrammas balstītu saskarni, kuru iespējams atvērt no jebkuras vietas, kur pieejams savienojums ar centrālo serveri.

- Radio sakaru sistēmas ierakstu atskaņošanai jānodrošina iespēja definēt vismaz šādus filtrus:

  - Par periodu (sākuma un beigu datums/laiks).

  - Pēc operatora (lietotāja).

  - Pēc virziena (kuģis – krasts / krasts – kuģis).

  - Pēc konkrēta raiduztvērēja.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina, ka visus izveidotos ierakstus iespējams atskaņot tieši no pārlūkprogrammas saskarnes vai saglabāt ar marķējumu, kurā norādīts laiks un attiecīgais raiduztvērējs.

- Jānodrošina iespēja eksportēt vienu vai vairākus ierakstus .zip arhīvā, pamatojoties uz izvēles kritērijiem.

- Raiduztvērēja statusa izmaiņas ir jāglabā un to pieejamībai jānodrošina, izmantojot tīmekļa programmatūras saskarni.

- Radio sakaru sistēmas jāreģistrē vismaz šādas operatoru un lietotāju darbības:

  - Pieslēgšanās / atslēgšanās no sistēmas.

  - Radio kanāla maiņa darbības (raidītājs, iepriekšējais kanāls, jaunais kanāls).

  - Traucējumu sliekšņa (angļu val. Squelch) iestatījumu maiņa.

  - Raidīšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana.

- Operatoru darbību notikumiem jābūt filtrējamam vismaz pēc šādiem parametriem:

  - Pēc Perioda (sākuma un beigu datums/laiks).

  - Pēc operatora.

  - Pēc darbības veida.

- Audio ierakstīšanas sistēmai jānodrošina vienlaicīga ierakstu veikšana no vismaz četriem neatkarīgiem radio uztvērējiem, kas spēj uztvert visus starptautiskos jūrniecības sakaru kanālus.

- Sistēmai jānodrošina iespēja vienlaicīgi ierakstīt datus no visiem uztvērējiem, nodrošinot nepārtrauktu audio datu saglabāšanu uz servera vismaz noteiktajā uzglabāšanas periodā.

- Visiem audio ierakstiem jānotiek sinhroni ar citiem ierakstiem, kas tiek glabāti serverī, tostarp radara datiem, KSV operatora balss ierakstiem un citiem ar kuģu satiksmes vadību saistītiem datiem, lai nodrošinātu vienotu laika atskaiti un precīzu notikumu Sistēmai jānodrošina skaidra un pārskatāma audio ierakstu pārvaldība, ieskaitot:

  - Kanālu identifikāciju.

  - Datu meklēšanas un atskaņošanas iespējas.

  - Ierakstu eksportēšanu atbilstošos formātos (piemēram, WAV, MP3).

  - Visi audio ieraksti jāuzglabā atbilstoši drošības un konfidencialitātes prasībām, nodrošinot aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un datu zaudējumu.

### Radio sakaru sistēmas uzraudzības un atskaišu veidošanas sistēmas prasības

- Radio sakaru sistēmai jābūt aprīkotai ar uzraudzības (monitoring) un atskaišu veidošanas funkcionalitāti, paredzot iespēju attālināti vadīt aprīkojuma barošanas avotus. Uzraudzības un atskaišu veidošanas servisam jādarbojas uz atsevišķa uzraudzības un vadības servera, kura konfigurāciju nodrošina Pretendents tā, lai tiktu izpildītas visas prasības.

- Uzraudzības lietojumprogrammai jābūt pieejamai tikai autentificētiem lietotājiem gan lokāli, gan attālināti, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

- Jābūt iespējai apskatīt gan aktīvās, gan jau notikušās trauksmes.

- Uzraudzības sistēmai jānodrošina iespēja konfigurēt brīdinājuma signālus.

- Uzraudzības sistēmas lietotājam jābūt iespējai definēt filtrus atskaišu ģenerēšanai.

- Radio sakaru sistēmai jānodrošina iespēja attālināti ieslēgt/izslēgt katru atsevišķu raidītāju, izmantojot uzraudzības saskarni.

### VHF raiduztvērēju minimālās prasības

- Radio sakaru sistēmas VHF raiduztvērējiem jādarbojas frekvencēs, kas atbilst jūrniecības UĪV kanāliem. Šie kanāli ir iepriekš definēti, bet tos var mainīt, ja operators vēlas sazināties citā kanālā.

- Radio sakaru sistēmas VHF raiduztvērējiem jāatbilst vismaz šādām prasībām:

  - Frekvenču diapazons: minimums 156 - 174 MHz (jūrniecības UĪV kanāli).

  - Iespēja iestatīt raidīšanas jaudu un darbības frekvences.

  - Regulējama raidīšanas jauda, maksimāli 25 W, minimāli 1W.

  - Frekvences stabilitāte: +/- 2.0 ppm.

  - Darbības režīms: vienvirziena (simplex).

  - DSC funkcionalitāte - paredzēta tiem uztvērējiem, kuriem ir DSC.

  - RF izejas pretestība: vismaz 50 omi.

  - Blakus kanālu selektivitāte: vismaz vairāk kā 60 dB.

  - Uztvērēja starpposma vājināšana: vismaz vairāk kā 80 dB.

  - Jutīgums uztveršanā: < 1 μV EMK pie 20dB SINAD.

  - Ethernet/ IP interfeiss.

  - Elektroapgāde 230 V/50 Hz.

  - Atbilstība šādiem standartiem: ETSI 301 929-1.

- VHF raiduztvērējam jābūt paredzētam montētiem standarta 19” serveru statnē, neaizņemot vairāk kā 2U vietas.

- VHF raiduztvērējam jāsavienojas ar tīklu, izmantojot fizisko RJ-45 interfeisu, un jāsazinās caur IP/Ethernet ar citām komponentēm (piemēram, centrālo serveri, darba konsolēm u.c.), bez nepieciešamības pēc papildus audio apstrādes vai pārveidošanas iekārtām vai kontroles signāliem.

- VHF raiduztvērējam jāpārraida visi diagnostikas parametri uz centrālo serveri.

- Vismaz šādiem parametri jābūt attālināti konfigurējamiem:

  - Raiduztvērēja raidīšanas jauda.

  - Traucējumu sliekšņa līmenis (angļu val. Squelch).

  - Kanāla numurs.

  - Uztvērēja ieslēgšana un izslēgšana.

### VHF antenas minimālās prasības

- Radio komunikācijas sistēmas VHF raidīšanas antenas prasības:

  - Virzienveida ar minimālo 200° (pie 3 dB) horizontālo un maksimālo 70° (pie 3 dB) vertikālo atvērumu.

  - Minimālais frekvenču diapazons: 146-174 MHz.

  - Pretestība (angļu val. impedance): vismaz 50 omi.

  - Stāvošā viļņa sprieguma koeficients (angļu val. Voltage Standing Wave Ratio VSWE): maks. 1.5.

  - Polarizācija: vertikāla.

  - Palielinājums: >= 2 dBi.

  - Maksimālā nepārtrauktā jauda: >= 0,5 kW.

  - Izmēri: neviena no dimensijām: augstums, garums, platums nepārsniedz 1m.

  - Maksimālais svars: 3kg.

- Radiofrekvences kabeļa īpašības:

  - Darbības temperatūra (minimālais diapazons): no -40°C līdz +75°C.

  - Pretestība (angļu val. impedance): 50 omi.

  - Elastīga tipa.

### VHF operatora konsoles un sistēmas funkcionalitātes minimālās prasības

- VHF operatora konsole ir līdzeklis, ar kuru starpniecību KSV operatori izmanto Radio sakaru sistēmu, nodrošinot raiduztvērēju kontroli, lai veiktu komunikāciju ar kuģiem.

- Katru VHF operatora konsoli veido vadības iekārta ar pievienotu skārienjūtīgu ekrānu, kura pilnībā integrēta KSV sistēmā.

- VHF operatora konsoles vadības iekārtas aparatūrai jābūt konfigurētai tā, lai nodrošinātu nepieciešamo skaitļošanas jaudu un atbilstību šis specifikācijas prasībām.

- VHF operatora konsoles skārienjūtīgā ekrāna minimālās prasības norādītās sadaļā “KSV operatora darba vietas aprīkojums”.

- VHF operatora konsoles jāveido tā, lai to varētu novietot uz KSV centrāles operatora galda, lai tā netraucētu KSV sistēmas operatora darba monitoru pārvaldību un uzraudzību.

- VHF operatora konsoles savienojumam ar serveri, izmanto fizisku RJ45 portu ar IP/Ethernet interfeisu bez nepieciešamības izmantot papildu audio apstrādes vai pārveides iekārtas.

- VHF operatora konsoles uz ekrāna attēlojamo elementu konfigurācija (pieejamie elementi un to izkārtojums) jāveic centrāli no servera, nevis pašas konsoles līmenī.

- VHF sakaru sistēmas centralizēti servera līmenī jānodrošina lietotāju un lietotāju grupu  konfigurēšanas iespēja vismaz šādā līmenī:

  - VHF kanālu piekļuves atļaujas un ierobežojumi.

  - elementu izkārtojumi uz VHF operatora konsoles ekrāna.

  - Grafiskā lietotāja interfeisa iestatījumus.

  - Kartes fona attēlošanu, ja izvēlēts ģeogrāfiskās stacijas attēlošanas režīms.

  - VHF raiduztvērēju izvietojumu.

  - Laika marķējuma attēlošana (vietējais un UTC).

  - Pārraides režīma pievienošanu.

  - Ātras atskaņošanas režīma pievienošanu ar iespēju slēpt operatora veiktās sarunas  ātras atskaņošanas laikā.

  - Tālruņa funkciju pievienošanu.

  - Saņemtā signāla stipruma attēlošanu katram izsaukumam.

- VHF Operatora konsolē jāaprīko ar vismaz šādas audio saziņas iespējām:

  - Divkanālu skaļruņi ar fiziskām pogām katra kanāla skaļuma regulēšanai.

  - Rokas mikrofons ar “Nospied un runā” (angļu val. Push-to-talk, PTT) funkciju savienots ar vadības staciju.

  - Galda mikrofons ar PTT funkciju savienots ar vadības staciju, kur mikrofoniem jābūt aprīkotiem ar pastiprinātājiem ar automātisko pastiprinājuma kontroli.

  - Austiņas ar trokšņu slāpēšanas funkciju savienotas ar vadības staciju.

  - Bluetooth savienojuma austiņas ar PTT funkciju savienotas ar vadības staciju.

  - vismaz 4 papildu skaļruņus, ko var pievienot tieši vadības stacijai.

- VHF operatora konsolei jānodrošina iespēja veikt automātisko lietotāj autorizāciju konsoles startēšanas reizēs, lai lietotājam nebūtu jāveic autorizācija katrā startēšanas reizē.

- VHF operatoram ir jānodrošina iespēja iestatīt audio parametrus radio konsolē, piemēram, izvēlēties skaļruni katram kanālam, piešķirt katram skaļrunim attiecīgo radio kanālu, regulēt skaļumu, mikrofona jutīgumu utt.

- VHF operatora konsolei jānodrošina iespēja operatoram izmantot visus raiduztvērēja kanālus sistēmā atkarībā no to konfigurācijas un arī izmantot konfigurētās telefona līnijas.

- VHF operatora konsoles ietvaros jānodrošina vizuāla indikācija:

  - Raiduztvērējs ar labāko uztveršanu.

  - Raiduztvērējs, kas izvēlēts uztveršanai.

  - Raiduztvērējs, kas izvēlēts raidīšanai.

  - Raiduztvērējs, ko izmanto raidīšanai cits operators.

- VHF operatora konsolei jānodrošina iespēja izvietot uztvērējus gan tabulas, gan ģeogrāfiskā formātā kartes režīmā.

- VHF operatora konsolei jānodrošina iespēja skatīt DSC datus.

- VHF operatora konsolei jānodrošina iespēja izmantot raidīšanas režīmu, kas nodrošina balss ziņojumu pārraidīšanu caur vairākiem raiduztvērējiem.

- VHF operatora konsolei jānodrošina ātrās atskaņošanas funkcija, nodrošinot nekavējoties atskaņot jaunākos balss ziņojumus.

- VHF operatora konsolē ir jābūt šādiem viegli konfigurējamiem parametriem:

  - Ekrāna spilgtuma regulēšana.

  - Izmantotās ierīces izvēle (mikrofons, austiņas, rokas uztvērējs u.c.).

  - Kanāla izvēle un squelch līmeņa gulēšana katram raiduztvērējam.

### DSC minimālās prasības

- VHF sakaru sistēmai jānodrošina detalizēta informācija par saņemto DSC (angļu val. Digital Selective Calling) ziņojumu un tā saturu. Vismaz šādi dati ir jāattēlo:

  - Ziņojuma tips.

  - Distress ziņojuma (nelaimes signāla) veids.

  - Distress ziņojuma koordinātas.

  - Kuģa ID (MMSI).

  - Laika atzīme.

  - Sakaru veids (piemēram, balss, dati, u.c.).

- VHF sakaru sistēmai jānodrošina trauksmes ziņojuma attēlojums kartē, balstoties uz saņemtajām koordinātēm, un, ja tās trūkst vai ir nepilnīgas, sistēmai jāiegūst attiecīgā kuģa AIS/VDES koordinātes pēc ID un jāparāda trauksmes ziņojums kartē.

- VHF/DSC jābūt pilnībā integrētai KVS sistēmā, ietverot četras VHF/DSC bāzes stacijas risinājumu ar antenām un komponentēm. VHF/DSC bāzes stacijas jāizvieto:

  - Divas Dienvidu radara tornis ar kabelizāciju līdz serveru telpai konteinerā.

  - Divas Ziemeļu radara tornis ar kabelizāciju līdz serveru telpai konteinerā.

## Automātiskās identifikācijas sistēma AIS ar datu apmaiņas sistēmu VDES

- Automātiskās identifikācijas sistēma (angļu val. Automatic identification system, AIS) jānodrošina ar pilnībā integrētu datu apmaiņas sistēmas VDES (angļu val. Vessel Data Exchange System, VDES) funkcionalitāti (turpmāk – AIS/VDES), kura darbojas vismaz 155 – 163 MHz Jūrniecības VHF frekvenču diapazonā.

- AIS/VDES jābūt pilnībā integrētai KVS sistēmā, ietverot divu AIS/VDES bāzes stacijas risinājumu ar antenām un komponentēm. AIS/VDES bāzes stacijas jāizvieto:

  - Esošais Dienvidu radara tornis ar kabelizāciju līdz serveru telpai konteinerā.

  - Jaunais Ziemeļu radara tornis ar kabelizāciju līdz serveru telpai konteinerā.

- AIS/VDES bāzes stacijām un to komponentēm jābūt konstruētām nepārtrauktas darbības 24/7/365 režīmā.

- AIS/VDES integrācija ar KSV sistēmu jāveido, izmantojot Ethernet/IP tehnoloģiju, un neatbalstīs citas pārraides tehnoloģijas, kas tiek emulētas IP tīklos.

- AIS/VDES sistēmai jāatbilst šādiem SJO un ITU izstrādātajiem starptautiskajiem standartiem, tostarp, bet ne tikai:

- ITU-R M.2092-1 (02/2022) — VHF datu apmaiņas sistēmas tehniskie parametri VHF jūras mobilajā joslā.

- ITU-R M. 1371-5.

- IALA vadlīnijas G1139 — VDES tehniskā specifikācija.

- IEC 61993-2 (15. punkts).

- IEC 62320-1.

- AIS/VDES bāzes stacijai jāatbalsta attālināta iespēja ieslēgt/izslēgt raidītāju.

- AIS/VDES bāzes stacijai automātiski jāatgriežas iepriekš iestatītā normālā darbības stāvoklī pēc strāvas padeves vai cita darbības pārtraukuma.

- AIS/VDES bāzes stacijas vidējais laiks starp atteicēm (MTBF) ir vismaz 100 000 stundas.

- AIS/VDES sistēmai jābūt aprīkotai ar uzraudzības (monitoring) un atskaišu veidošanas funkcionalitāti, paredzot iespēju attālināti vadīt aprīkojuma barošanas avotus.

- Uzraudzības lietojumprogrammai jābūt pieejamai tikai autentificētiem lietotājiem gan lokāli, gan attālināti, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu un IP/Ethernet interfeisu.

### Funkcionālās un tehniskās prasības AIS/VDES bāzes stacijai:

- Funkcionālās prasības:

- Jānodrošina AIS un ASM ziņojumu nosūtīšana un saņemšana.

- Vienlaicīgs atbalsts kanāliem AIS1 (87B), AIS2 (88B), ASM1 (2027), ASM2 (2028).

- Vismaz GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS globālo navigācijas satelītu sistēma (angļu val. Global Navigation Satellite System, GNSS) atbalsts.

- AIS AtoN funkcionalitēte (IEC 62320-2).

- SDR (angļu val. Software Defined Radio, SDR) funkcionalitāte.

- AIS drošas saziņas režīms (angļu val. Secure AIS), kas nodrošina šifrētu saziņu.

- Iebūvēts WEB-serveris.

- Attālās programmatūras konfigurācijas, monitorēšanas un atjaunināšanas atbalsts.

- Iebūvēts bāzes stacijas kontrolleris (BSC).

- Iekšējā atmiņas ierīce datu glabāšanai.

- Vienlaicīgs atbalsts vairākām GNSS sistēmām.

- Tehniskās prasības:

- Raiduztvērējam jābūt paredzētam montētam standarta 19” serveru statnē, neaizņemot vairāk kā 2U vietas,

- Vismaz viens IEC 320 barošanas savienojums ar AC 220-240 volts @ 50Hz barošanas atbalstu.

- Vismaz 3 gab.  TCP/IP portu atbalsts.

- Bez ventilatoru iekārtu dzesēšanas sistēma.

- GNSS TNC tipa antenas pieslēguma vieta.

- VHF N tipa antenas pieslēguma vieta.

- Sistēmai ir jāatbalsta un jāapstrādā IHO S-101 (elektroniskā navigācijas karte) un IEC S-421 (maršruta apmaiņa) produktu specifikācijas.

## Virtuālo navigācijas tehnisko palīglīdzekļu sistēma

- Uz AIS sistēmas bāzētai virtuālai navigācijas tehnisko palīglīdzekļu (angļu val. Virtual Aids to Navigation, VAtoN) sistēmai (turpmāk - VAtoN sistēma) jābūt integrētai KSV sistēmā, attēlojot virtuālos navigācijas palīglīdzekļus KSV operatora ECDIS konsolē.

- VAtoN sistēmai jānodrošina iespēja KSV sistēmas lietotājam pievienot, rediģēt, noņemt virtuālos navigācijas palīglīdzekļus, izmantojot ECDIS grafisko saskarni.

- VAtoN sistēmai jānodrošina iespēja KSV sistēmas lietotājam rediģēt esošos virtuālos navigācijas palīglīdzekļus, tostarp mainīt to pozīciju, statusu, identifikatorus un citus parametrus atbilstoši operatīvajām vajadzībām.

- Virtuāliem navigācijas palīglīdzekļiem jāsatur vismaz šādi atribūti:

- Nosaukums.

- MMSI numurs.

- Tips.

- Statuss (aktīvs/ neaktīvs).

- Atrašanās vietas koordinātes.

- Tehniskais statuss – labs, trauksme, nenoteikts (angļu val. OK, Alarm, Undefined).

- Pozīcijas precizitāte (zema, augsta).

- Gaismas statuss.

- Virtuāls vai fizisks objekta statuss.

- Novirze no pozīcijas (angļu val. Off position).

- Fiziskie izmēri - A, B, C un D.

- Palīglīdzekļa pārraides intervāls.

- Palīglīdzekļa pārraide ieslēgta (bāzes staciju izvēle).

- Palīglīdzekļa pārraides rādiuss.

- KSV sistēmas lietotājam jābūt iespējai nekavējoties pārvietot ECDIS konsoles kartes skatījumu uz izvēlētā navigācijas palīglīdzekļa atrašanās vietu.

## VHF radio signāla izcelsmes ģeogrāfiskā noteikšanas sistēma

- VHF radio signāla izcelsmes ģeogrāfiskā noteikšanas sistēma (turpmāk – VHF RDF sistēma) ir uz UĪV radio virziena meklētāja (angļu val. Radio Direction Finding, RDF) tehnoloģijas un signāla ierašanās laika starpības (angļu val. Time Difference of Arrival, TDoA) tehnoloģijas bāzēta sistēma VHF radio pārraižu ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšanai.

- VHF RDF sistēmas balstās uz vismaz divu fizisku iekārtu risinājuma, kuras izvietotas dažādās ģeogrāfiskās vietās, lai nodrošinātu maksimālu pārklājumu ostas akvatorijā un pārvaldības zonā ārpus ostas.

- Radio signāla avota pozicionēšanas sistēmai jābūt spējīgai automātiski vai pēc operatora izvēles vienlaicīgi uzraudzīt līdz vismaz pieciem dažādiem kanāliem Jūras komunikāciju frekvences diapazonā no 154 MHz līdz 163 MHz.

- KSV sistēmai jāuztver radio signāla virziena dati, kas jāapstrādā un jāattēlo sistēmā kopā ar pārējo pieejamo informāciju no AIS/VDES vai radara avotiem, kas integrēti ECDIS konsolē.

- VHF RDF attālinātai vadībai jāizmanto IP/Ethernet interfeiss.

- VHF RDF jābūt pilnībā integrētai KVS sistēmā, ietverot divus VHF RDF bāzes stacijas risinājumu ar antenām un komponentēm. VHF/DSC bāzes stacijas jāizvieto:

  - Pelengatora tornis blakus Dienvidu radara tornim ar kabelizāciju līdz serveru telpai konteinerā.

  - Krasta navigācijas ugunszīme Nr.7200.

### Radio pelengatora minimālās tehniskās prasības

- Virziena noteikšanas metode: Doplera efekts (3 kHz rotācijas frekvence).

- Virziena noteikšanas precizitāte: ≤ 20 (RMS).

- Iekšējā izšķirtspēja: 1°.

- Frekvences stabilitāte: ±2.0 ppm.

- Darbības temperatūras robežas:

  - Antenai no -40 līdz +80°C.

  - Uztvērējam no -40° līdz +60°C.

  - Vadības iekārtai: no -20° līdz +55°C

## Elektroniskā karšu attēlošanas un informācijas sistēmas (ECDIS) saskarnes konsole

- Satiksmes operatora darba elektroniskā karšu attēlošanas un informācijas sistēmas (angļu val. Electronic Chart Display and Information System, ECDIS) saskarnes konsole (turpmāk – ECDIS konsole, ECDIS lietojumprogramma) ir uz tīmekļa pārlūka balstīta lietotāja grafiskās saskarnes (angļu val. web based GUI graphic user interface) programmatūra.

- ECDIS konsolē jābūt uzstādītai S-100 elektroniskās navigācijas kartes formātam.

- Lietotāja autentifikācijai jānodrošina, izmantojot unikālu lietotājvārdu un paroli, papildus paredzot iespēju aktivizēt daudzfaktoru autentifikācijas mehānismu.

- Jābūt definētiem vismaz diviem lietotāju tipiem: administrators un lietotājs (KSV operators). Administratoram ir jābūt pilnai piekļuvei sistēmas funkcijām un iespējai noteikt KSV operatoru piekļuvi sistēmas funkcijām.

- Jānodrošina visu veidu AIS/VDES mērķu (kuģis, AtoN u.c.), kas saņemti no jūras AIS/VDES tīkla un radaru mērķiem, t.sk. sapludināto mērķu attēlošana.

- Lietotājam ECDIS lietojumprogrammas ietvaros jābūt piekļuvei tabulai, kas parāda visus sistēmas uzraudzītos mērķus, kuri ir kārtoti vai filtrēti pēc sensora, kas tos ieguvis (radars, AIS/VDES vai virtuāls), MMSI numura, IMO numura, kuģa nosaukuma, kuģa tipa, ātruma, virziena, galamērķa.

- AIS/VDES informācijā esošie mērķi ar īpašiem kuģa tipiem jāspēj iepriekš definēt savādāku attēlojumu, piemēram, kuģis, kas pārvadā bīstamas kravas jāsimbolizē īpašā veidā, lai pievērstu uzmanību to radītajam riska līmenim.

- Jānodrošina konkrētas zonas vai konkrēta kuģa uzraudzība atsevišķā logā, ko var parādīt jebkurā ECDIS konsoles monitorā, nodrošinot vismaz četru vienlaicīgu šādu logu attēlošanu.

- ECDIS lietojumprogrammai jāattēlo informācija, ieskaitot mērvienības katram hidrometeoroloģiskām staciju mērītajam parametram.

- ECDIS konsoles lietotājiem atkarībā no viņu piekļuves tiesībām jānodrošina iespēja definēt (iezīmēt) un parādīt zonas, ievietot un dzēst papildinājumus navigācijas kartēm (teksti, simboli u.c.) atsevišķā slānī un ļaut tos modificēt.

- ECDIS konsoles lietotājam atkarībā no viņa tiesībām jānodrošina iespēja definēt (uzzīmēt), modificēt un parādīt zonas, lai ģenerētu konfigurējamus brīdinājumus.

- ECDIS konsoles ekrāna dizainam jāiekļauj skaidrs un viegli lasāms teksta izkārtojums, simboli un ātrās piekļuves taustiņi bieži lietotām funkcijām.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja reāllaikā īstenot šādas funkcijas:

- Izdrukāt ekrānuzņēmumus operatīvajām situācijām.

- Parādīt/paslēpt/pārtraukt mērķu un to elementu novērošanu.

- Raidīt un/vai izdrukāt raidītos vai adresētos AIS/VDES teksta ziņojumus (kuģa izvēle teksta ziņojuma nosūtīšanai ir iespējama, pievienojot MMSI numuru ziņojuma nosūtīšanas modulī vai ar ātru funkcionalitāti, izvēloties kuģi kartē un funkciju, piemēram, “sūtīt ziņojumu”).

- Veikt reāllaika video uzņemšanu no galvenās ECDIS konsoles attēla standarta video faila formātā, neietekmējot operatora darbu.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja viegli mainīt mērķu ātruma vektoru garumu.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja attēlot mērķa iepriekšējās pozīcijas izvēlētajā laika intervālā līdz pat 60 minūtēm.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja radara attēlu pārklāt uz elektroniskās kartes un attēlot augstā izšķirtspējā.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja attēlot radara mērķu pēcspīdumu operatora izvēlētajā intervālā no 0 līdz 18 minūtēm.

- Tuvākais pietuvināšanās punkta un laika līdz tuvākajam pietuvināšanās punktam (turpmāk - CPA/TCPA) funkcijām jābūt pieejamām starp jebkuriem diviem sistēmas, kā arī operatora brīvi izvēlētiem kuģiem vai starp kuģi un fiksētu punktu kartē.

- Lai iegūtu skaidrāku satiksmes attēlu teritorijās ar lielu mērķu blīvumu, jānodrošina iespēja "paslēpt" izvēlēto mērķu vai vesela reģiona saturošo mērķu nosaukumus.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja definēt noteikumus/ darbības, pamatojoties uz kuģa tipu un tā aktivitāti teritorijā, nodrošinot iespēju definēt vismaz  šādus noteikumus:

- Mērķis ienāk definētā teritorijā.

- Mērķis atstāj definētu teritoriju.

- Ātrums lielāks par noteiktu robežvērtību definētā teritorijā.

- Ātrums mazāks par noteiktu robežvērtību definētā teritorijā.

- Bīstama krava uz klāja definētā teritorijā.

- Teritorija, kurā kuģošana ir aizliegta.

- Sadursmes risks.

- Uzskriešanas uz sēkļa risks.

- Enkurvietu teritorijas, u.c.

- ECDIS konsoles lietotājam jānodrošina iespēja katram trauksmes veidam (operatīvajam vai sistēmas) definēt brīdinājuma režīmus: vizuāls (teksts uz ekrāna), ar/ bez skaņas signāla.

- ECDIS konsoles darbībai jānodrošina:

- EBL (angļu val. Electronic Bearing Line) un VRM (angļu val. Variable Range Marker) funkciju atbalsts.

- Priekšdefinēti krāsu režīmi: diena / nakts / krēsla.

- Iespējai iegūt no elektroniskās navigācijas kartes (angļu val. Electronic Navigation Charts, ENC) informāciju par objektiem un slāņiem zem kursora tieši no kartes skata.

- Iespējai izmērīt attālumus un virzienus starp kuģiem, kuģi un punktu, kā arī starp punktiem. Ja kartē jau ir iekļauts viens punkts, tad jābūt iespējai izvēlēties vairākus punktus.

- Enkura dreifa brīdinājuma funkcionalitāte (angļu val. Anchor Guard Alarm), kas automātiski uzrauga un brīdina operatoru par kuģu iespējamu nekontrolētu dreifu no enkurošanās pozīcijas.

- ECDIS konsolei jābūt aprīkotai ar sinhronās atskaņošanas (angļu val. playback) funkcionalitāti (moduli) ar laika atzīmēm (angļu val. timestamp). Atskaņošana jāveic sinhroni un atkarība no lietotāja izvēles iekļaujot vai izkļaujot:

- Radara mērķus un trajektorijas.

- AIS mērķus.

- Sistēmas un operacionālos trauksmes signālus.

- UĪV balss sakarus.

- Precīzu perioda ECDIS attēlu.

- Sistēmas un operatīvās trauksmes.

Papildus jānodrošina žurnālfailu ieraksti, kas satur lietotāja darbības datus, sistēmas komponenšu statusa datus un citus datus.

- Sinhronās atskaņošanas modulim atskaņošanas laikā jānodrošina iespēja  lietotājam veikt visas ECDIS lietojumprogrammas reāllaikā pieejamās darbības, izņemot tās, kas mainītu ierakstīto informāciju (piemēram, jābūt iespējai mainīt kartes attēlojumu, atvērt “attēls attēlā” funkciju, attēlot detalizētu informāciju par mērķi, attēlot kursora pozīciju, EBL/VRM funkcijas utt.).

- ECDIS konsoli jānodrošina iespēja eksportēt izvēlētos satiksmes attēla fragmentus gan reāllaika, gan atskaņošanas režīmā uz plaši atbalstītu video formātu (piemēram, MPEG-4/MP4), nodrošinot, ka eksportētajām datnēm jāatbilst vismaz šādām prasībām:

- Saderība ar standarta multivides atskaņotājiem, bez nepieciešamības instalēt papildu “kodekus” (angļu val. codec) vai specializētu programmatūru.

- Iespēja saglabāt failu ārējā datu nesējā, piemēram, USB zibatmiņā.

- Video failam jānodrošina pietiekama kvalitāte, lai varētu precīzi identificēt mērķus, kartes elementus un trauksmes vizuālos signālus.

- ECDIS konsolei jāintegrē vismaz šādas radara iekārtu vadību funkcijas: Statusa maiņa: izslēgts/ gaidīšanas režīms/ raidīšana.

- Konsolei jānodrošina lietotājam statusa logi, kuros reāllaikā jāsniedz pilnīga informācija par šādu iekārtu statusu:

- Radara iekārta.

- Radara attēla apstrādes iekārta (video apstrādes parametri un ieguves un izsekošanas parametri).

- Hidrometeoroloģiskās stacijas.

- Savienojums ar AIS/VDES tīklu.

- UĪV radio virziena meklētāja aprīkojuma (RDF).

- Informācijas ierakstīšanas moduļi.

- Uz konsoles jāattēlo sistēmas trauksmes signāli gan par savienojuma trūkumu ar radariem, radara procesoriem, hidrometeoroloģiskām stacijām, AIS/VDES tīklu, radio pozicionēšanas aprīkojumu, serveriem, darbstacijām utt., gan par aparatūras vai programmatūras darbības traucējumiem.

- ECDIS konsoles lietotājam ar administratora piekļuves tiesībām jānodrošina piekļuve visiem sistēmas žurnālfailiem par visu ierakstu periodu, nodrošinot, ka žurnālfailos tiek glabātā vismaz šāda informācija:

- Par izmaiņām sistēmas komponentu statusā, tostarp trauksmes signāli par sistēmas komponentu darbības traucējumiem;

- Par operatīvajām trauksmēm, kas ģenerētas ECDIS līmenī.

- ECDIS konsoles nepieciešamā aparatūra jāizvēlas tā, lai visas šīs specifikācijas prasības tiktu veiksmīgi izpildītas bez papildu iekārtām.

## KSV serveru sistēma un tīkla aprīkojums vispārējās prasības

- KSV sistēmas serveri ir divu savstarpēji savienotu, konfigurētu serveru risinājums, ar atbilstošu veiktspēju un atbilstošu datu glabāšanas ietilpību (turpmāk – KSV serveru sistēma).

- KSV serveru sistēmas abiem serveriem jābūt konfigurētiem klasterī, nodrošinot augstu pieejamību un veiktspēju, viena servera atteices gadījumā otrs serveris pārņem primārā servera funkcijas (“Hot Stanbay” un “Failover cluster”), tādejādi nodrošinot KSV sistēmas nepārtrauktu darbību.

- Klastera risinājumā jāparedz datu nesaskaņas (angļu val. split-brain) situāciju novēršanas mehānisms, piemēram, izmantojot “quorum witness” vai citu līdzvērtīgu tehnoloģiju, kas nodrošina drošu mezglu izvēli (angļu val. failover) un datu integritātes saglabāšanu. Risinājumam jāspēj automātiski noteikt un uzturēt vienotu aktīvo mezglu arī tīkla sadalījuma (angļu val. split) gadījumā.

- KSV sistēmas serverī jāintegrē dati no visām KSV sistēmas komponentēm un sensoriem, lai nodrošinātu to attēlošanu ECDIS konsolē.

- Vadoties no Piegādātāja KVS sistēmas risinājuma, visas KVS sistēmas lietojumprogrammu izmantotās datu bāzes, šajā tehniskajā specifikācija minētie reģistri, žurnālfaili jāuzstāda uz servera ar atbilstošu datu glabāšanas ietilpību. Par atbilstošu uzskatāma ietilpība, kas nodrošina:

  - Neierobežota, strukturēta hidrometeoroloģisko staciju un sensoru datu uzglabāšana (pa mēnešiem un gadiem (arhivētā veidā, lai neaizņem daudz vietas).

  - Vismaz 18 mēnešu datu uzglabāšanu visiem sistēmas darbības un notikumu žurnāliem, tostarp sistēmas un operacionālās trauksmēm un paziņojumiem, sistēmas lietotāju (KSV operatoru, administratoru) veiktajām darbībām.

  - Vismaz 1 mēnesi satiksmes attēli, tostarp mērķi, radara video, meteoroloģiskā informācija, videokameru ierakstu un sistēmā instalētās kartes, lai var veikt ierakstu atkārtotu attēlošanu.

  - Šai informācijai jābūt pieejamai autorizētiem lietotājiem atkārtotai atskaņošanai, situāciju analīzei un citām pēcapstrādes vajadzībām, izmantojot, piemēram, atskaņošanas (angļu val. playback) funkciju vai monitoringa sistēmas interfeisu.

  - Iespēju pārsniegt datu apjomu pieauguma apstākļos bez darbības pārtraukumiem, nodrošinot automātisku datu dzēšana pēc noteiktā glabāšanas termiņa beigām.

  - Iespēju veikt automātisku dublēšanu un atjaunošanu.

  - Visiem glabāšanas termiņiem jābūt konfigurējamiem administratora līmenī.

  - Visiem datu apjomiem jādublējas.

- Nepieciešamais KSV serveru sistēmas aprīkojums jāizvēlas tā, lai nodrošinātu visu šajā specifikācijā definēto darbības prasību izpildi bez papildu aparatūras nepieciešamības. Piegādātājam jāgarantē, ka visa specifikācijā minētā funkcionalitāte tiek īstenota ar piegādāto aprīkojumu.

- Piegādātājam jāprojektē visa sistēma tā, lai nebūtu nepieciešamas periodiskas manuālas uzturēšanas darbības, piemēram, datu bāzu manuāla tīrīšana vai žurnālu dzēšana. Šīm darbībām jābūt automatizētām, nodrošinot sistēmas nepārtrauktu darbību.

- KVS serveru sistēmas funkcionalitātes, veiktspējas un pieejamības uzraudzības trauksmes signāli jāattēlo ECDIS konsolē un centrālajā monitoringa sistēmā.

- KSV operatoriem jābūt iespējai ECDIS konsolē atskaņot (“playback” režīmā) serverī saglabāto informāciju, kā arī eksportēt attiecīgus satiksmes attēla fragmentus un audio ierakstus uz plaši atbalstītiem video un audio formātiem, piemēram, MP4 (video), AVI (video) un MP3 (audio).

- Jānodrošina, ka ierakstītos datus KSV operators vai citi lietotāji bez administratora tiesībām nevar modificēt vai dzēst.

- Jānodrošina, ka incidentu dati ir atskaņojami no ECDIS konsoles jebkuram lietotājam, kam ir piešķirta piekļuve atskaņošanas funkcijai. Nevienam lietotājam un administratoram nav tiesību modificēt šos datus. Datu dzēšana ir atļauta tikai lietotājiem ar administratora tiesībām.

- Jānodrošina, ka tiek veidotas rezerves kopijas, kur tām jāsatur visus nepieciešamos datus, lai varētu atjaunot informācijas sistēmas darbību pilnā apjomā uz to brīdi, kad tika izveidota rezerves kopija, tai skaitā informācijas sistēmā glabātos datus, izpildāmo kodu, atbalsta programmatūru, automatizēto darbību skriptus, tehniskajos resursos regulāri veicamās darbības, operētājsistēmas uzdevumu pārvaldnieka komandas un izpildāmās datnes.

- Rezerves kopijas jāveic iepriekšējā dienā, pirms nedēļas (7–31 diena), pirms mēneša (30–365 dienas), iepriekšējā gadā (vecāku par 365 dienām).

- KVS sistēmas rezerves kopēšanas risinājumam jāatbalsta integrācija ar “Veeam Backup & Replication” vai līdzvērtīgu rezerves kopiju pārvaldības programmatūru, kas nodrošina:

  - “Agent-based” vai “Agentless backup” atbalstu fiziskām un/vai virtuālām serveru komponentēm (VM/OS/Bare metal);

  - Pilnu, inkrementālu un diferenciālu rezerves kopēšanu ar datu de-duplikāciju;

  - Replikācijas iespējas uz ģeogrāfiski nošķirtu rezerves infrastruktūru (DR site);

  - “Backup” integritātes pārbaudi (“SureBackup” funkcionalitāte).

- Veeam risinājumam jāatbalsta šifrēta datu pārraide un glabāšana (AES-256), iespēja automātiski izpildīt kopiju grafikus un jānodrošina detalizēti atskaišu (angļu val. reporting) un brīdinājumu mehānismi.

- Jānodrošina iespēja ātri atjaunot kritiskās KVS komponentes (failus, konfigurācijas, VM vai sistēmas attēlus) — tostarp, iespēja veikt “Instant VM Recovery” kritisku incidentu gadījumā.

### Minimālās tehniskās prasības serveriem

- Procesora jaudas un RAM, SSD, HDD disku skaita un to apjomu izvēli veic Izpildītājs, pamatojoties uz šajā specifikācijā noteiktajām funkcionālajām prasībām, ņemot vērā:

  - Servera mātesplates mikroshēmu komplekts: Intel® vai pielīdzināms ekvivalents.

  - Procesora komplekts: Intel® Xeon® Gold 4.paaudzes procesors vai līdzvērtīgs/jaudīgāks modelis.

  - Servera instalācijai jāparedz vismaz divi SSD tipa diski RAID 1 konfigurācijā operētājsistēmas un sistēmas programmatūras uzstādīšanai.

  - Datu glabātuves cietā diska kontrolierim jāatbalsta vismaz RAID 0, 1, 5, 6 vai 10 konfigurācijas.

  - Cietajiem diskiem jābūt nomaināmiem darba režīmā (angļu val. hot-swap).

  - Tīkla interfeisa minimums:

    - 4 × 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) porti.

    - 2 × 10 Gbit/s Ethernet (RJ45) porti (dual).

    - 1 × īpašs Ethernet (RJ45) ports ārpustīkla (Out-of-Band) attālinātai pārvaldībai.

  - Vismaz 4 × USB portu atbalsts.

  - Serveriem jābūt paredzētiem montētiem standarta 19” serveru statnē, neaizņemot vairāk kā 2U vietas katram serverim.

- Piedāvātajai servera aparatūrai un komponentēm jāatbilst Direktīvai 2011/65/ES (RoHS) – par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.

### Kiberdrošība un žurnālfaili

- Visiem KSV sistēmas lietotājiem jābūt autentificētiem, izmantojot unikālus lietotājvārdus un paroles (glabātas drošā, šifrētā veidā).

- Administratoram jābūt iespējai definēt paroļu sarežģītību un maiņas termiņus (3, 6 un 12 mēneši).

- Sistēmai jāatbalsta daudzfaktoru autentifikācijas (MFA) konfigurēšana, nodrošinot atbalstu mūsdienīgiem autentifikācijas protokoliem (piemēram, TOTP, FIDO2).

- KSV sistēmai jānodrošina iespēja droši attālināti pieslēgties, izmantojot VPN (angļu val. Virtual Private Network, VPN).

- Visām darbībām KSV sistēmā jābūt reģistrētām žurnālfailos (log failos), atbilstoši informācijas drošības labajai praksei, nodrošinot vismaz sekojošus nosacījumus:

  - žurnālfailos ietver informāciju par konkrētiem informācijas sistēmas notikumiem, tostarp:

    - informācijas sistēmas ieslēgšanu un izslēgšanu;

    - kontu izveidi, grozīšanu vai dzēšanu, kontu piekļuves tiesību izmaiņām;

    - kontu piekļuvi informācijas resursiem, tostarp neveiksmīgiem piekļuves mēģinājumiem;

    - datu pievienošanu, izmaiņām, dzēšanu un datu atlasi;

    - tehnisko resursu konfigurāciju izmaiņām;

    - informācijas sistēmas paziņojumiem, brīdinājumiem un citiem IKT notikumiem, kas varētu liecināt par kiberincidentu vai citu apdraudējumu informācijas sistēmas vai informācijas resursa drošībai.

  - Piekļuve žurnālfailiem pieļaujama tikai lietotājiem ar atbilstošām tiesībām.

  - Žurnālfailus nedrīkst dzēst vismaz 18 mēnešus pēc ieraksta veikšanas.

  - Informācijas sistēmas žurnālfailos fiksē informācijas sistēmas notikuma laiku, kas sinhronizēts ar augstas precizitātes tīkla laika protokola (NTP) serveri

  - Jānodrošina mehānisms, kas novērš nesankcionētu piekļuvi un manipulāciju ar žurnālfailiem.

  - Žurnālfaili glabājami drošā vietā, ar iespēju automātiski arhivēt un saglabāt ilgākam laikam.

- Tīkla plūsmas žurnālfailos ietver informāciju par datu nosūtīšanas un saņemšanas notikumiem. Tīkla plūsmas žurnālfailos fiksē vismaz šādu informāciju:

- Notikuma laiku, kas sinhronizēts ar augstas precizitātes tīkla laika protokola (NTP) serveri.

- Datu nosūtītāja (avota) un saņēmēja (galamērķa) IP adreses.

- Avota un galamērķa izmantotos tīkla aplikācijas līmeņa protokolus (piemēram, HTTP, HTTPS, FTP).

- Ja attiecināms, avota unikālo identifikatoru (MAC adrese).

- Izmantoto tīkla transporta protokolu (piemēram, TCP, UDP).

- Pārsūtīto datu apjomu.

- KSV sistēmai jānodrošina lietotāja saskarne, kas ļauj sistēmas administratoram pārskatīt un analizēt notikumus, nodrošinot dažādas filtrēšanas iespējas.

- KSV sistēmai jānodrošina iespēja pārsūtīt notikumu ziņojumus (pēc to veida, iekļaujot žurnāla ieraksta marķieri atbilstoši veidam) uz citām serveru sistēmām ar standarta Syslog protokolu, nodrošinot iespēju norādīt galamērķa portu. Žurnāla ierakstam jāietver pilnīga informācija par notikumu, nesadalot fragmentos vai nosūtot vairākos ziņojumos.

## Kuģu provizoriskās pienākšanas prognozēšanas sistēma

- Kuģu provizoriskās pienākšanas prognozēšanas sistēma (angļu val. Vessel Estimated Time of Arrival (ETA), Prediction System, Just in timE arrival system, JIT) sistēmai jābūt iekļautai KSV sistēmā.

- JIT sistēmas darbības mērķis ir veikt kuģu ienākšanas plānošanu un plānotā ienākšanas laika iepriekšēju paziņošanu, kas ļauj veikt kuģu pārgājiena ātruma optimizēšanu.

- JIT sistēmai jānodrošina iespēju veikt agrīnu kuģa apmeklējuma pieteikšanu.

- JIT sistēmai jānodrošina kuģa ostā ienākšanas laika aprēķins, kas pamatojas uz plānotajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, piestātņu pieejamību, ostas pakalpojumu sniedzēju (loču, velkoņu, tauvotāju) gatavību sniegt pakalpojumus atbilstoši noteiktajai kuģu ienākšanas kārtībai.

- JIT sistēmai jānodrošina informācijas par plānoto ostā ienākšanas laiku nosūtīšanu kuģiem noteiktos laika intervālos pirms plānotā ienākšanas laika.

- JIT sistēmai ir jānodrošina informācijas par sistēmas darbības rezultātā kuģu sasniegto degvielas ietaupījumu.

## Hidrometeoroloģiskā informācija sistēma

- Hidrometeoroloģiskās informācijas sistēmai (angļu val. Hydrometeorological Information System) jābūt pilnībā integrētai KSV sistēma, nodrošinot aktuālo un prognozēto laika apstākļu, vēja, redzamības, ūdens līmeņa un straumes informācijas apstrādi, attēlošanu un nodošanu lietotājiem operatīvai kuģošanas drošības novērtēšanai.

- Hidrometeoroloģiskā informācijas datu integrācijai jāspēj nodrošināt visu sensoru saņemto neapstrādāto datu informācijas pārveidošanu standarta strukturētā formā, nodrošinot arī spēju darboties vienotā monitoringa sistēmā.

- Hidrometeoroloģiskā informācija jāprezentē operatora ECDIS konsoles speciālā šim nolūkam atvēlētajā logā, nodrošinot iespēju parādīt hidrometeoroloģiskā informāciju no visām hidroloģiskām un meteoroloģiskām stacijām un to sensoriem. Papildus Hidrometeoroloģiskās informācijas dati jānodrošina atsevišķā tīmekļa saskarnē (piemēram, HTML/PHP formātā), kas nav tieši integrēta KSV sistēmā, lai tos varētu ērti publicēt organizācijas mājaslapā un nodrošināt piekļuvi darbiniekiem un citām iesaistītajām pusēm ārpus KSV sistēmas.

- Papildus datu attēlošanas veidam jābūt ērtam gan no datora, gan mobilām iekārtām. Attēlošanas izskatam un attēlošanas informācijai jābūt viegli pārredzamai. Attēlošanas informācijā jāiekļauj:

  - Divu meteoroloģisko staciju vidējie (matemātiskie, noteiktā laika posmā) vēja ātrumi un virzieni.

  - Divu meteoroloģisko staciju vēja brāzmas.

  - Vienas meteoroloģiskās stacijas gaisa temperatūra, mitrums un spiediens.

  - Divu hidroloģisko staciju ūdens līmeni, ūdens temperatūru, straumes ātrumu, straumes virzienu.

  - Vienas meteoroloģiskās stacijas miglas sensora datus.

Attēls zemāk,  kā informatīvs redzējums un izkārtojums:

- Izpildītājam jāpiegādā un jāuzstāda meteoroloģiskās stacijas, kas mēra vēja virzienu (attēlošanu 0-360 grādi), vēja ātrumu (m/s), vēja brāzmas ātrumu (m/s), gaisa temperatūru (Celsija grādi), gaisa spiedienu (hPa), ūdens līmeni (cm), miglas esamību.

- Izpildītājam hidrometeoroloģisko datu plūsmā jāintegrē viena esošā hidroloģiskā stacija, kas mēra straumes ātrumu (m/s), straumes virzienu (attēlošanu 0-360 grādi), viļņu augstumu (metri), ūdens temperatūru (Celsija grādi).

- Jānodrošina nepārtraukta mēriekārtu datu nolasīšana, uzkrāšana ar attālināto datu pārraides tehnoloģijas palīdzību (2G, 4G, LTE, u.c).

- Hidrometeoroloģiskās informācijas sistēmā  ietilpst:

  - Esošā hidroloģiskā stacija navigācijas uguns bojas zīmē Nr.7460.

  - Ūdens līmeņa hidroloģiskā stacija uz Brīvostas dienvidu vārtu dienvidu puses, blakus krasta navigācijas ugunszīmei Nr. 8500.

  - Meteoroloģiskās stacija (vēja virziens un vēja ātrums) uz ugunszīme Nr.8430.

  - Meteoroloģiskās stacija (miglas sensors) uz Ziemeļu radara torni.

  - Meteoroloģiskās stacija (vēja virziens, vēja ātrums, gaisa temperatūra, atmosfēras spiediens) uz Dienvidu radara torni.

- Hidrometeoroloģiskām stacijām elektrības padeves pārrāvuma gadījumā jādarbojas vismaz 72 h autonomā režīmā, nodrošinot automātisku pārslēgšanos uz alternatīvo barošanu no akumulatora (“Online” tipa UPS iekārtas ar iespēju pievienot papildus akumulatorus) vai dīzeļģeneratora.

### Minimālās tehniskās prasības meteoroloģiskām stacijām

- Minimālās tehniskās prasības vēja sensoram:

  - Mērījumu diapazons virzienam: 0-360 grādi.

  - Virziena precizitāte: maksimāli 2 grādi.

  - Virziena izšķirtspēja: maksimāli 1 grāds.

  - Maksimālais mērītais ātrums: vismaz 60 m/s.

  - Sākuma vēja ātrums: 0,3 m/s.

  - Precizitāte: <2% vai < ±0,2 m/s.

  - Izšķirtspēja: maks. 0,2 m/s.

  - Sistēmas sensors ar maināmu mērīšanas intervālu, kur laika intervāls ir vismaz no 5 minūtēm.

  - Bez kustīgām detaļām.

  - Aizsardzība no putniem.

  - Darbības temperatūras diapazons: no mīnus 40 līdz pluss 60°C.

  - Darbība mitrumā: 0 – 100%.

  - Uzstādīšanas augstums: 10-20 metri no ūdens virsmas pie  +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa.

  - Kalpošanas laiks: vismaz 10 gadi.

  - Aizsardzības standarts:IP66.

Piegādājamo vēja sensoru daudzums: 2 gab., uzstādīšanai uz ugunszīme Nr.8430 un dienvidu radara torņa.

- Minimālās tehniskās prasības gaisa temperatūras sensoram:

  - Mērījumu diapazons: no mīnus 40 līdz pluss 60°C.

  - Precizitāte: maks. ±0,2°C.

  - Aizsardzība no putniem.

  - Darbība mitrumā: 0 – 100%.

  - Uzstādīšanas augstums: 10-20 metri no ūdens virsmas pie  +/- 0 LAS.

  - Kalpošanas laiks: vismaz 10 gadi.

  - Aizsardzības standarts: vismaz IP66.

Piegādājamo gaisa temperatūras sensoru daudzums: 1 gab., uzstādīšanai uz dienvidu radara torņa.

- Minimālās tehniskās prasības atmosfēras spiediena sensoram:

  - Mērījumu diapazons: 500 - 1100 hPa.

  - Precizitāte: maks.  ±1,5 hPa pie +25°C.

  - Darbības temperatūras diapazons: no mīnus 40 līdz pluss 60°C.

  - Aizsardzība no putniem.

  - Darbība mitrumā: 0 – 100%.

  - Uzstādīšanas augstums: 10-20  metri no ūdens virsmas pie  +/- 0 LAS.

  - Kalpošanas laiks: vismaz 10 gadi.

  - Aizsardzības standarts: vismaz IP66.

Piegādājamo atmosfēras spiediena sensoru daudzums: 1 gab., uzstādīšanai dienvidu radara torņa.

- Minimālās tehniskās īpašības miglas sensoram:

  - Monitoringa princips: infrasarkanā lāzera.

  - Integrēta LTE/LTE-M (angļu val. Long-Term Evolution for Machine) komunikāciju un monitoringa tehnoloģija ar iekļautu GNSS/LTE-M antenu.

  - Bluetooth vadība vismaz 30m attālumā.

  - Sistēmas sensors ar maināmu mērīšanas intervālu, kur laika intervāls ir vismaz no 1 minūtes.

  - Mērīšanas attālums: virs 10 jūras jūdzēm.

  - Datu atjaunināšanas intervāls: 0 - 60 sekundes.

  - Minimālā precizitāte: 5%.

  - Uzraudzības princips: atpakaļizkliede;

  - Darbība temperatūrā: no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

  - Darbība mitrumā: 0 – 100%.

  - Kalpošanas laiks: vismaz 10 gadi.

  - Aizsardzības standarts: vismaz IP66.

Piegādājamo miglas sensoru daudzums: 1 gab., uzstādīšanai ziemeļu radara tornī uz vienas platformas ar bākuguni.

- Minimālās tehniskās prasības ūdens līmeņa sensoram:

  - Mērījumu veids: radara sensors, bez kontakta ar ūdeni.

  - Viļņu ietekme tiek kompensēta matemātiskā veidā.

  - Precizitātes: ± 5mm.

  - Ūdens līmeņa mērījumu diapazons līdz 10 m, izšķirtspēja ± 0.01 m.

  - Bez kustīgām detaļām.

  - Darbības temperatūras diapazons: no mīnus 20 līdz pluss 50°C.

  - Darbība mitrumā: 0 – 100%.

  - Uzstādīšanas augstums: vismaz 4 metri no ūdens virsmas  pie  +/- 0 LAS.

  - Kalpošanas laiks: vismaz 10 gadi.

  - Aizsardzības standarts: IP66.

Piegādājamo ūdens līmeņa sensora daudzums: 1 gab., uzstādīšanai  brīvostas dienvidu vārtu dienvidu puse, blakus krasta navigācijas ugunszīmei Nr. 8500. Kadastra Nr. 17000100029005

- Nepieciešamības gadījumā iekārtu izvietojums var tikt mainīts, ja to uzskata par tehniski lietderīgu Izpildītājs, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

## Videonovērošanas sistēma

- Uz videonovērošanas tehnoloģijām balstītai kuģošanas situācijas vizuālās novērošanas sistēmai (turpmāk – CCTV sistēma) jābūt integrētai KSV sistēmā, nodrošinot reāllaika videoattēlu attēlošanu un piekļuvi tiešsaistes novērošanas punktiem no KSV operatora ECDIS konsoles un/vai specializētām darba vietām. CCTV sistēmai jāatbalsta arī attālināta vadība, tostarp iespēja grozīt, pietuvināt un fokusēt (angļu val.  pan/tilt/zoom,  PTZ) novērošanas kameras, kā arī saglabāt un atskaņot ierakstīto materiālu incidentu izmeklēšanas vajadzībām.

- CCTV sistēmai jābūt balstītai uz IP tehnoloģijām, nodrošinot centralizētu pārvaldību, konfigurāciju un monitoringu caur vienotu vadības platformu.

- CCTV sistēmai jānodrošina Pasūtītāja ekspluatācijā esošo kameru integrācijas iespējas.

- Izpildītājam jāpiegādā un jāuzstāda jaunas tālās, tuvās darbības diennakts kameru risinājumus, pastāvīgu ostas akvatorijas vizuālu uzraudzībai, kuģu un kuģu satiksmes kontrolei pārraudzītajā teritorijā, ūdens transporta līdzekļu negadījumu un incidentu fiksēšanai.

- CCTV sistēmai jānodrošina lietotājam draudzīga saskarne, kas ļauj administratoram vienkārši pievienot un konfigurēt jaunas videonovērošanas kameras atbilstoši sistēmas prasībām.

- CCTV sistēmai jābūt savietojamai ar vairākiem vadošajiem un drošiem tirgū pieejamiem kameras ražotāju risinājumiem, nodrošinot elastību, mērogojamību un ilgtermiņa uzturēšanas iespējas.

- Videonovērošanas punkti:

  - Katrs videonovērošanas punkts pārraida videoattēlu no attiecīgā sektora videokameras.

  - Videonovērošanas punkti tiek izvietoti stratēģiski, lai nodrošinātu pilnvērtīgu sektoru pārklājumu, sevišķi vietās, kur nav radara pārklājuma.

  - Visi videonovērošanas punkti ir savstarpēji savienoti vienotā datu tīklā, nodrošinot centralizētu piekļuvi un vadību.

  - Kameras virzienus, augstumus un izvietojumus jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms montāžas darbiem.

  - Nepieciešamības gadījumā iekārtu izvietojums var tikt mainīts, ja to uzskata par tehniski lietderīgu Izpildītājs, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

- Projekta ietvaros Izpildītājam ir nepieciešamas īstenot šādus darbus:

  - Jaunu kameru un saistīto komponentu piegāde un uzstādīšanas darbi (t.sk. nepieciešamo kabeļu un aizsarglīdzekļu montāža);

  - Piegādāto kameru konfigurēšana;

  - Piegādātās papildus aparatūras (PoE barošanas blokus, PoE komutatorus u.c.) un programmatūras uzstādīšana;

  - Piegādāto kameru un veikto darbu darbības testēšana.

- CCTV kameru kopējās minimālās prasības:

  - Aizsardzības standarts: vismaz IP67.

  - Darbības temperatūras diapazons: vismaz no mīnuss 40 līdz pluss 60°C.

  - Jāspēj darboties pie vēja stipruma vismaz 45 m/s.

  - Kamerām jāspēj automātiski sekot līdzi noteiktam mērķim.

  - Kamerām jāspēj automātiski atrast (pietuvināt) izvēlēto mērķi no kataloga, vai kartes ECDIS konsolē.

- PTZ kameras ar vismaz 40x optisko palielinājumu. Kamerai jābūt “Pelco Spectra” S7240L-PW 2MP 40X PTZ vai līdzvērtīgam risinājumam ar pilnībā salīdzināmu arhitektūru, veiktspējas un funkcionālajām īpašībām, atbilstoši zemāk norādītajām prasībām:

  - IP bāzēta, savienošanai ar TCP/IP protokolu.

  - Attēla izšķirtspēja: ne mazāka kā 2MP (1920x1080) ar attēla atjaunināšanas ātrumu 60 kadri sekundē (fps).

  - Lēcas fokusa attālums: vismaz no 7 mm (platleņķa režīmā) līdz vismaz 280 mm (tele režīmā).

  - Optiskais palielinājums: vismaz 40x.

  - Digitālais palielinājums: vismaz 10x.

  - Automātiskā fokusēšana ar lāzera palīdzību (angļu val. Laser Focus Assist).

  - Attēla stabilizācija: optiskā.

  - Attēla dinamiskais diapazons (WDR): līdz 130 dB.

  - Zema apgaismojuma jutība: ne sliktāka kā 0.035 lux (krāsu režīmā) un 0.0195 lux (melnbaltajā režīmā).

  - Skata leņķis: horizontālais FOV no vismaz 41.54° (platleņķa) līdz 1.16° (tele).

  - Tilt iespēja virs horizonta: vismaz ±30°.

  - Pretapžilbināšanas (angļu val. Anti-Bloom) tehnoloģija un uzlabots nakts režīms (“SureVision” vai līdzvērtīga tehnoloģija).

  - Aizsardzības standarts vismaz IP67 un vismaz IK10 triecienizturība.

  - NEMA 4X sertificēts korpuss: aizsardzība pret putekļiem, ūden i un koroziju.

  - ONVIF saderība: vismaz ar profiliem S, G, M un T.

Piegādājamo kameru daudzums: 2 gab., uzstādīšanai

    - Ziemeļu radara tornis LKS92: X=270651, Y=315450;

    - Dienvidu radara tornis LKS92: X=267921, Y=314591.

- PTZ kameras ar vismaz 30x optisko palielinājumu. Kamerai jābūt “Pelco Spectra” S7230L-PW 2MP 30X PTZ vai līdzvērtīgam risinājumam ar pilnībā salīdzināmu arhitektūru, veiktspējas un funkcionālajām īpašībām, atbilstoši zemāk norādītajām prasībām:

  - IP bāzēta, savienošanai ar TCP/IP protokolu.

  - Attēla izšķirtspēja: ne mazāka kā 2MP (1920x1080) ar attēla atjaunināšanas ātrumu 60 kadri sekundē (fps).

  - Lēcas fokusa attālums: vismaz no 4.5mm (platleņķa režīmā) līdz vismaz 135mm (tele režīmā).

  - Optiskais palielinājums: vismaz 30x.

  - Digitālais palielinājums: vismaz 12x.

  - Automātiskā fokusēšana ar lāzera palīdzību (Laser Focus Assist).

  - Attēla stabilizācija: elektroniskā vai optiskā.

  - Attēla dinamiskais diapazons (WDR): līdz 130 dB.

  - Zema apgaismojuma jutība: ne sliktāka kā 0.035 lux (krāsu režīmā) un 0.0195 lux (melnbaltajā režīmā).

  - Skata leņķis: horizontālais FOV no vismaz 59,8° (platleņķa) līdz 2.3° (tele).

  - Tilt iespēja virs horizonta: vismaz ±30°.

  - Pretapžilbināšanas (Anti-Bloom) tehnoloģija un uzlabots nakts režīms (SureVision vai līdzvērtīga tehnoloģija).

  - Aizsardzības standarts vismaz IP67 un vismaz IK10 triecienizturība.

  - NEMA 4X sertificēts korpuss: aizsardzība pret putekļiem, ūdeni un koroziju.

  - ONVIF saderība: vismaz ar profiliem S, G, M un T.

Piegādājamo ar vismaz 30x zoom kameru daudzums: 9 gab., uzstādīšanai:

    - Tirdzniecības kanāls: Loču tornis LKS92: X=267468, Y=315373, Piemares video novērošanas tornis LKS92: X=267210, Y=316267;

    - Ziemas osta: krasta navigācijas ugunszīme Nr.7510 LKS92: X=268122, Y=315503;

    - Brīvosta: krasta navigācijas ugunszīme Nr.7500 LKS92: X=268300, Y=315120, video novērošanas tornis Sadalošā mola Austrumu galā LKS92: X= 269637, Y=315164, tornis piestātnē Nr.50 LKS92: X=269322, Y=315390;

    - Karostas kanāls: O. Kalpaka tilta operatoru tornis (ar iespēju redzēt O.Kalpaka tiltu aizvērtā pozīcijā) LKS92: X=270709, Y=315828, krasta navigācijas ugunszīme Nr.8150 LKS92: X=270624, Y=316810;

    - Karostas kanāls/Tosmares baseins: video novērošanas tornis piestātnē Nr.27 LKS92: X=270180, Y=317776.

- Jaudīgai kamerai jābūt ar šādiem raksturojumiem:

  - IP bāzēta, savienošanai ar TCP/IP protokolu.

  - Attēla izšķirtspēja: ne mazāka kā 2MP (1920x1080) ar attēla atjaunināšanas ātrumu 60 kadri sekundē (fps).

  - Vismaz HDTV 1080p augstu izšķirtspēju ar tādu optisko un digitālo tālummaiņu, lai divu jūras jūdžu attālumā varētu izlasīt kuģa nosaukumu, kur nosaukuma rakstzīmju augstums ir 20 centimetri.

  - Darbības rādiuss: 270 grādi horizontālā plaknē.

  - Optiskais palielinājums: vismaz 40x.

  - Automātiskā fokusēšana ar lāzera palīdzību (angļu val. Laser Focus Assist).

  - Attēla stabilizācija: elektroniskā vai optiskā.

  - Attēla dinamiskais diapazons (WDR): līdz 130 dB.

  - Zema apgaismojuma jutība: ne sliktāka kā 0.035 lux (krāsu režīmā) un 0.0195 lux (melnbaltajā režīmā).

  - Tilt iespēja virs horizonta: vismaz ±30°.

  - Pretapžilbināšanas (Anti-Bloom) tehnoloģija un uzlabots nakts režīms (“SureVision” vai līdzvērtīga tehnoloģija).

  - Aizsardzības standarts vismaz IP67 un vismaz IK10 triecienizturība.

  - NEMA 4X sertificēts korpuss: aizsardzība pret putekļiem, ūdeni un koroziju.

  - ONVIF saderība: vismaz ar profiliem S, G, M un T.

  - Kameras korpusa priekšējā stikla tīrītāja ieslēgšana/ izslēgšana.

  - Priekšējā stikla apsilde.

  - Izvēlētās kameras lāzera tālmēra izmantošana attāluma noteikšanai līdz operatora iezīmētam mērķim.

  - Trauksmes grafisks attēlojums video attēlā iezīmētas robežas šķērsošanas detektēšanas gadījumā.

  - Trauksmes grafisku attēlojums video attēlā iezīmētas zonas šķērsošanas detektēšanas gadījumā.

Piegādājamās kameras daudzums: 1 gab., uzstādīšanai: Sadalošā mola Rietumu gals LKS92: X=269518, Y=314442.

- Videonovērošanas sistēmai jānodrošina videokameru lietotājam (KSV operatoram) vismaz šādu funkcionalitāti:

  - Visu piesaistīto kameru dienas un nakts kameru video attēlu vienlaicīga attēlošana.

  - Ekrāna sadalījums vismaz 1,4,9,16 nodrošinot iespēju jebkuras kameras video attēlu parādīt pa visu monitoru.

  - Izvēlētās kameras platformas pagriešana pa vertikālo un horizontālo asi.

  - Izvēlētās kameras optiskās tālummaiņas regulēšana.

  - Izvēlētās kameras manuālā fokusa regulēšana.

  - Visas funkcijas vadāmas ar programmatūrā iestrādātu grafisku līdzekļu (pogu, kursorsviru, izvēļņu u.c.) līdzekļu starpniecību.

## Navigācijas un hidrogrāfisko līdzekļu uzraudzības sistēma

- Ostas navigācijas un hidrogrāfisko līdzekļu uzraudzības sistēmai (angļu val. Aids to Navigation Monitoring System, ATNMS) (turpmāk – ATNM sistēma) jābūt pilnībā integrētai KSV sistēmā, izmantojot REST API savienojuma tehnoloģijas, lai uzlabotu navigācijas drošību un efektivitāti, nodrošinot navigācijas palīglīdzekļu (bojas, bākas, vadlīnijas u.c.) attālinātu stāvokļa uzraudzība un kontroli.

- Datu apmaiņa un sinhronizācija starp ATNM sistēmu un Latvijas Jūras administrācijas uzturēto AIS.LV ATON LV sistēmu jānodrošina, izmantojot noteikto REST API saskarni, kuras dokumentācija pieejama: https://atonlvapi-01.lja.lv/swagger-ui/index.html.

- ATNM sistēmai jānodrošina:

  - Vizualizēt navigācijas palīglīdzekļu, to statusus KSV operatora ECDIS konsolē (skatīt attēlā, https://ais.lv/AIS/  (LV ATONs)).

  - Reāllaikā uzraudzīt navigācijas līdzekļu parametrus (gaismas stāvoklis - statuss, Deviācija u.c.).

  - Nospiežot uz navigācijas palīglīdzekļa tiek attēlota ATNM.4 punktā minētā informācija.

  - Ģenerēt trauksmes/ brīdinājumus atbilstoši API datiem un attēlot tos ar krāsu kodējumu (piem., sarkana – trauksme, oranža – brīdinājums).

  - Panoramēt ECDIS konsoles karti uz brīdinājuma avotu, nodrošinot saiti starp brīdinājumu un vizuālo kartes attēlojumu.

- Jāizveido navigācijas palīglīdzekļu skats, kuru var atvērt kā papildus logu ECDIS konsolē, attēlojot informācija par visiem pievienotajiem (sinhronizētajiem) palīglīdzekļiem, norādot sekojošu informāciju (papildus loga vizualizācija kā informatīvs materiāls):

  - Palīglīdzekļa identifikācijas numurs (ATON ID, NUMBER).

  - Palīglīdzekļa nosaukums (ATON Name, STRING).

  - Palīglīdzekļa gaismekļa mirgošanas status (Flashing Status, YES/NO).

  - Devalvācija metros (Deviation, m).

  - Brīdinājuma status (ALARM, YES/NO).

  - Pēdējās atskaites saņemšanas laiks (Last Report Time, DD.MM.YYYY HH:MM:SS).

| ATON ID | NAME | FLASHING | DEVIATION | ALARM | LAST REPORT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7830 | Ugunsboja Nr.12 | No | 12m | No | 05.06.2025. 11:00:39 |
| … |  |  |  |  |  |
| 7290 | Ugunsboja Nr.1 | Yes | 4m | No | 05.06.2025. 22:00:39 |

- Jāizstrādā ērta saskarne pievienot jaunus un atvienot nevajadzīgos navigācijas līdzekļus, norādot ATON ID.

- ATNM sistēmai jānodrošina iespēja, ka gadījumā, ja navigācijas palīglīdzeklis nonāk brīdinājuma stāvoklī, tā vizuālais attēlojums ECDIS konsolē (kartes attēlojumā) automātiski mainās uz brīdinājuma ikonu.

- ATNM sistēmai jānodrošina iespēja, ka aktivizējoties brīdinājuma vai trauksmes režīmam ECDIS konsoles augšdaļā parādās informatīvais logs (līdz brīdim, kamēr signāls tiek manuāli pieņemts).

- Konfigurācijas ar navigācijas palīglīdzekļiem, to brīdinājumu vai trauksmes paziņojumiem un signāliem, maiņu veic administrators.

- ATNM sistēmai jānodrošina iespēja, ka informācija par brīdinājumu vai trauksmi paliek paziņojumu sarakstā līdz lietotājs tos pieņem vai apstākļi, kas tos izraisīja, vairs nav patiesi.

- ATNM sistēmai jānodrošina iespēja, ka paziņojumu sarakstā rāda cik ir neapstiprināto paziņojumu.

- ATNM sistēmai jānodrošina iespēja, ka paziņojumi ir dažādās krāsās, lai redzētu svarīguma prioritāti (piemēram: sarkana krāsa – augsta prioritāte, oranža krāsa – zema prioritāte).

- ATNM sistēmai jānodrošina, ka trauksmes paziņojuma logā ir pieejama saite, kuras aktivizēšana panoramē ECDIS konsoles karti uz navigācijas palīglīdzekli, kas izraisījis trauksmi.

- ATNM sistēmai jānodrošina, ka lietotāji ir sadalīti vairākās pakāpēs:

  - Uzturētājs/ administrators.

  - KSV operators.

- ATNM sistēmai jānodrošina, ka administrators nosaka operatoru un autorizētu lietotāju piekļuves pakāpi sistēmai.

- ATNM sistēmai jānodrošina, ka lietotājs no viedtālruņa vai datora paziņojumu loga var nekavējoties atvērt skata logu, kas panoramēts uz navigācijas kartes, lai redzētu palīglīdzekli, kas izraisīja brīdinājuma vai trauksmes signālu.

- ATNM sistēmai jānodrošina, ka lietotājs no viedtālruņa vai datora paziņojumu loga var mainīt gaismas intensitāti navigācijas gaismeklim/ gaismekļiem. Gaismas intensitātes maiņas periodu nosaka administrators/ uzturētājs.

## Nedzīvā cilvēka / Sardzes trauksmes sistēma

- Nedzīvā cilvēka / sardzes trauksmes sistēma (angļu val. Deadman/ Watch alarm system, DWA)(turpmāk - DWA) tiek iekļauta KSV operatora darba vietas organizēšanā.

- DWA sistēma nodrošina KSV sistēmas operatoru uzraudzību un automātiski brīdina autorizētu personu, ja operators nespēj reaģēt uz DWA sistēmas  vizuālajām un audio brīdinājumu zīmēm.

- DWA sistēma darbojas ar kustības sensoriem, kur laika intervālu var iestatīt vismaz no 5 līdz 60 minūtēm.

- Kustību sensoriem neuztverot kustību noteiktā laika posmā, aktivizējas trauksmes sistēmas poga un trauksmes signāls, kur laika intervālu var iestatīt no 5 līdz 60 minūtēm.

- Operatoram nereaģējot uz trauksmes sistēmas brīdinājumiem noteiktā laika posmā aktivizējas trauksmes signāls, kur laika intervālu var iestatīt no 5 minūtēm līdz 60 minūtēm, sistēma nosūta informāciju citam autorizētam personālam SMS un/vai e-pastā.

- Laika intervāla iestatījumus un konkrētās darba telpas aktivizēšanu/ deaktivizēšanu  drīkst veikt administrators vai autorizēta persona.

- Kustības sensoram/ sensoriem jāaptver visa KSV centra vai rezerves KSV centra telpa.

- Trauksmes pogas abās KSV centra telpās jāizvieto tā, lai deaktivizētu trauksmi  operators to spētu bez dažādu priekšmetu palīdzības.

- Cits dežurējošs personāls saņem skaņas trauksmes signālu. Skaņas trauksmes signāls tiek izvietots Loču dežūrtelpā (telpa Nr. 66). un kuģu komandas dežūrtelpā (telpa Nr. 35).

- DWA sistēmā darbojas abās KSV centra un KSV rezerves centra telpās, nodrošinot audio un video ierakstīšanu. Video kameras izšķirtspēja: vismaz 4 Mpx Full HD.

- Autorizētām personām ir jānodrošina iespēja attālināti piekļūt DWA sistēmas audio un video tiešsaistes datiem, kā arī ierakstiem.

- Uzturētājs/administrators definē lietotājus ar piekļuvi sistēmai.

## Pakalpojumu uzraudzības sistēma vispārējās prasības

- Pakalpojuma uzraudzības sistēmas pamatelementi tiek saukti par mezgliem – iekārtas, kurai ir viens vai vairāki savienojumi ar sistēmas tīklu, piemēram, datori, serveri un tīkla iekārtas (komutatori, maršrutētāji). Katrs mezgls satur vienu vai vairākus uzraudzītus vienumus. Visas šīs vienības kopā sauc par objektiem.

- Sistēmai jāuzrauga KSV sistēmas iekārtu, hidrometeloģisko iekārtu, serveru, avārijas iekārtu darbības statusus, kur tas ir iespējams, piemēram, akumulatora uzlādes līmenis, UPS stāvoklis, elektrosistēmas darbības stāvoklis, ģeneratora stāvoklis, degvielas līmeni) un jāģenerē brīdinājumi darbības traucējumu gadījumā. Šie brīdinājumi ir jāparāda katrā no divām KSV operatoru telpām atsevišķā monitorā un aplikācijā. Var tikt apvienota ar trauksmes sistēmu.

- Sistēmai periodiski jāpārbauda uzraudzīto vienību darbības statuss, ar definējamu  intervālu 0 - 3600 sekundes.

- Sistēmai jāsaņem un jāreģistrē ziņojumi par statusa izmaiņām (notikumiem), kur katrā notikumā jāiekļauj:

  - Notikuma datums un laiks.

  - Notikuma izcelsme.

  - Informatīvs apraksts.

  - Prioritātes līmenis (angļu val. the severity level).

- Sistēmai jāapvieno to prioritātes līmeņi atbilstoši šādām kategorijām:

  - Informatīvs: noticis kaut kas ievērības cienīgs, piemēram, apakšsistēma ir restartējusies ar jaunu konfigurāciju.

  - Brīdinājums (angļu val. warning): noticis kaut kas, kam nepieciešama uzmanība pievēršana.

  - Kļūda (angļu val. error): noticis kaut kas, kas ietekmē sistēmas veiktspēju un prasa tūlītēju kļūdas labojumu, KSV sistēmas uzturēšanas darbus.

  - Fatāla kļūda (angļu val. fatal error): radusies kļūda, KVS sistēmas, tās apakšsistēmas darbības pārtraukums, no kuras sistēma nespēja pilnībā atgūties pati.

- Sistēmai jāspēj attēlot izvēlētā vienuma notikumu vēsturi, sakārtotu pēc to parādīšanās laika kā arī pēc kategorijām.

- Notikuma analīzei jāizvēlas noteiktas iekārtas (vai sensora) notikumi par noteiktu periodu. Atlasītie notikumi jāprezentē sarakstā hronoloģiskā secībā, iekļaujot notikuma datumu un laiku, izcelsmi, aprakstu un nopietnības līmeni. Sistēmai jāļauj lietotājam kārtot notikumu sarakstu pēc datuma un laika, izcelsmes, apraksta vai nopietnības līmeņa. Sistēmai jāļauj lietotājam eksportēt analīzes rezultātus uz .xlsx formāta datni.

- Lai veiktu apkopes uzdevumus un pārbaudes, lietotājam jābūt iespējai piekļūt sistēmas mezgliem un grafiskajām saskarnēm no ārpuses.

- Lietotājam jābūt iespējai apvienot pakalpojuma uzraudzības sistēmas grupās, kur grupa var būt daļa no citas grupas. Tādā veidā var izveidot pakalpojuma uzraudzības sistēmas koku struktūru.

- Jānodrošina piekļuves līmeņi:

  - Administrators – pilnīga piekļuve sistēmai.

  - Lietotājs – ierobežota piekļuve sistēmai.

- Lietotāju piekļuves tiesības un pakāpi sistēmai nodrošina administrators.

- Pakalpojuma uzraudzības sistēmas datiem un autorizēto personu darbībām jāuzglabājas KSV sistēmā.

### Trauksmes un brīdinājuma paziņojumi

- Ja Pakalpojumu uzraudzības sistēmā tiek konstatēta statusa izmaiņa kādam mezglam, sistēmai jāinformē lietotāji ar brīdinājuma paziņojumu ECDIS konsolē, pa e-pastu un/vai ar SMS starpniecību.

- Brīdinājuma veids un saņēmēji ir konfigurējami administratora līmenī.

- Lietotājam pievienojoties KSV sistēmā, jāparāda aktīvo un  nesen izveidoto trauksmju saraksts, kas saglabāts kā pastāvīgie dati.

- Trauksmei ir šādi atribūti:

  - Klasifikācija: operatīvā vai tehniskā.

  - Statuss: iespējota vai atspējota.

  - Nopietnība: liela, kritiska, neliela, zema.

  - Apraksts.

  - Padoms.

  - Aktivizēšanas laiks.

  - Dzēšanas laiks.

  - Apstiprinājuma statuss.

  - Anotācija: ko lietotājs pievieno pēc notikuma.

  - Trauksmes nosacījums: “un” un “vai” funkciju kombinācija ar pārbaudēm, vai procesa vai aparatūras elementa statuss vai parametrs atbilst noteiktiem kritērijiem.

- Lietotājam jābūt iespējai apvienot trauksmes grupās, kur grupa var būt daļa no citas grupas. Tādā veidā var izveidot trauksmju koku struktūru.

- Grupai jābūt trauksmes stāvoklī, ja viens no tās locekļiem ir trauksmes stāvoklī.

- Lietotājiem jābūt iespējai saņemt paziņojumus par trauksmēm. Šim nolūkam lietotājus var ievietot lietotāju grupās.

- Jānodrošina piekļuves līmeņi:

  - Administrators – pilnīga piekļuve sistēmai.

  - Lietotājs – ierobežota piekļuve sistēmai.

- Lietotāju piekļuves tiesības un pakāpi sistēmai nodrošina administrators.

- Kad pakalpojumu uzraudzība konstatē jaunu trauksmi, trauksmei jāparādās trauksmju sarakstā.

- Sistēmai jāļauj autorizētam lietotājam apstiprināt trauksmes.

- Vairāku neapstiprinātu trauksmju gadījumā visas trauksmes jāapstiprina vienlaikus.

- Ir jābūt arī iespējai apstiprināt tikai visas dzēstās trauksmes. Tas apstiprinās visas trauksmes, kas ir ģenerētas, bet kurām trauksmes situācija vairs nav aktuāla (piemēram, atjaunots tīkla savienojums var vienlaikus dzēst vairākas trauksmes).

- Trauksmes nopietnība jānorāda ar krāsu (piemēram: Zaļa – nav trauksmes, sarkana – kritiska, gaiši sarkana – liela, oranža – neliela, dzeltena – zema).

- Trauksmes sistēmai tiek izmantots atsevišķs bloks no KSV operatoru monitoriem un tiek uzstādīts katrā no divām KSV operatoru telpām. Var apvienot ar pakalpojumu uzraudzības sistēmu.

# Ēkas un būves

## KSV centra ēkas Vecā ostmala 59, Liepāja

- KSV centra ēka un saimniecības ēka atrodas zemesgabalā Vecā ostmala 59, Liepāja ar kadastra apzīmējumu 17000300031001. Visa Pasūtītāja rīcībā esošā dokumentācija, t.sk. rasējumi, apsekošanas un pārbaudes akti, u.c., tiek uzrādīta Izpildītājam tikai objektu apsekošanas laikā.

- KSV centra ēkas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, renovācijas darbu ietvaros 1.,6.,7. stāvos, bēniņos, jumta daļā, kāpņu telpā. Esošo iekārtu, aprīkojuma demontāžas darbi. Jauna grīdas seguma (linolejs), sienu, griestu atjaunošanas, nepieciešamo ugunsdrošo durvju montāžas, ventilācijas ar rekuperācijas sistēmu, kondicionieru uzstādīšanas, elektroinstalācijas, jauna sadales skapja ar spēka kabeļiem montāžas darbi.

Skatīt pielikumā Nr.4. 2024. gada 18.oktobra SIA “Balts un Melns” TAA, pielikumā Nr.5 2024.gada 28.maija SIA “Elnetworks” Elektroinstalācijas, zemējumietaises pretestības zibensaizsardzības pārbaudes aktu, pielikumā Nr.6 “Administratīvā ēka ar loču torni inventarizācijas lieta”.

- KSV centra ēkas renovācijas laikā KSV operatoru aparatūra un aprīkojums tiks izvietota rezerves KSV centra telpā Nr.33.. aparatūras telpās (1.stāvs) Nr.20/32 ir jāpiegādā un jāuzstāda automātiskā ugunsdrošības signalizācijas sistēma. Jānodrošina grafiskais attēlojums uz operatora palīgdispleja.

- KSV centra ēkas telpā Nr.33 (1. stāvs) jādemontē esošā ģeneratora SDMO Tips: J33 (masa=1080 kg) iekārta, sadales skapis, kabeļi un jāpārvieto, jāuzstāda saimniecības ēkā (1.stāva telpa Nr.2 “Garāža”). Jāizstrādā projekts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jāveic nepieciešamo kabeļu, sadales un citu iekārtu montāžu, lai nodrošinātu tā darbību. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ieslēdzoties dīzeļģeneratoram ir jānodrošina grafiskais attēlojums telpās Nr. 35 un 78.

- Veikt visu izmaiņu ievadi BIS (būvniecības informācijas sistēma) būvniecības ieceres lietā. Veikt inventarizācijas lietas aktualizāciju.

- KSV centra ēkas veicamo darbu saraksts:

| N.P.K. | Telpas numurs un nosaukums | Telpas platība (m²) | Telpas augstums (m) | Telpā paredzamie darbi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kāpņu telpas Nr.71 (5. stāvs) Nr.65 (4. stāvs) Nr.60 (3. stāvs) Nr.51 (2. stāvs) Nr.25 (1. stāvs) | 11 13.4 10.8 10.9 8.8 | 2.60 3.4 3.25 4.15 3.05 | Veikt sienu pārkrāsošanu. Sienas gludas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients - 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000–10000 tīrīšanas ciklus. Kāpņu telpā esošo kabeļu (VST, ELT) pārvietošana un iebūve jaunos kanālos vai zem reģipša. Pakāpienu seguma nomaiņa uz nodilumizturīgu un neslīdošu segumu. LED iekštelpu gaismekļi ar kustības sensoru. |
| 2. | Kāpņu telpa Nr.77 | 8.8 | 2.4 | Veikt sienu pārkrāsošanu. Sienas gludas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000–10000 tīrīšanas ciklu. Kāpņu telpā esošo kabeļu pārvietošana un iebūve jaunos kanālos vai zem reģipša. Pakāpienu seguma nomaiņa uz nodilumizturīgu un neslīdošu segumu. LED iekštelpu gaismekļi ar kustības sensoru. |
| 3. | KSV centrs, telpa Nr.78 | 40.4 | 3.03 | Veikt grīdas seguma nomaiņu, sienu pārkrāsošanu, griestu remonta darbus. Linolejs heterogēns – nodilumizturības grupa T, nodiluma izturība 0.08 mm vai mazāka, virskārta 0.65–1.0 mm. Apmetuma krāsoti griesti vai iekārto griestu sistēma (dažādu materiālu). Sienas gludas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000–10000 tīrīšanas ciklu. Metāla durvis uz balkona demontāža un nomaiņa uz alumīnija profila ar trīskameru sistēmu. Veikt jaunas un telpas izmēriem atbilstošas gaisa kondicionēšanas sistēmas ar gaisa plūsmas sadalīšanas iespēju (palielināta, perforēta žalūzijas lāpstiņa) piegādi un uzstādīšanu. Sistēmai jābūt aprīkotai ar kvalitatīvu gaisa filtrācijas sistēmu, iepriekš saskaņojot tās novietojuma vietu ar Pasūtītāju. Ieejas durvju nomaiņa. Veco logu (~30 m2) demontāžas darbi, to utilizācija. Energoefektīvu alumīnija, t.sk. skaitā viena atverama, logu (trīskameru profila sistēma) piegādes un uzstādīšanas darbi. Energoefektīva LED apgaismojuma un elektroinstalācijas izbūve. |
| 4. | Palīgtelpa Nr.79 | 8 | 2.4 | Veikt grīdas seguma nomaiņu, sienu pārkrāsošanu, griestu remonta darbus, ventilācijas sistēmas ierīkošanu. Linolejs heterogēns – nodilumizturības grupa T, nodiluma izturība 0.08 mm vai mazāka, virskārta 0.65–1.0 mm. Sadalīt telpu/izveidot starpsienu, WC izbūve (klozetpods) 3 m2 platībā, pārkrāsošanas darbi. Flīzes pretslīdes koeficients R 10, nodiluma izturība – 3. grupa (PIE 3). Veikt virtuves mēbeļu komplekta divām personām ar izlietni piegādi un uzstādīšanu. Veikt ventilācijas sistēmas izveidi. Energoefektīva LED apgaismojuma un elektroinstalācijas izbūve. Priekštelpā izvietot izlietni ar jaucējkrānu. Demontēt esošās starpsienas ar durvīm starp telpām 78 un 79 un uzstādīt dekoratīvu, transformējamu starpsienu. Veco logu 4.gab (48x48 mm) demontāžas darbi, to utilizācija. Energoefektīvu logu (trīskameru profila sistēma) piegādes un uzstādīšanas darbi. Pārcelt elektrības sadales skapjus un ugunsdrošības signalizāciju uz telpu Nr. 78. Veikt izmaiņu ievadi BIS (būvniecības informācijas sistēma) būvniecības ieceres lietā. Veikt inventarizācijas lietas aktualizāciju. |
| 5. | Kāpņu telpa Nr.80 | 1.5 | 2.4 | Veikt sienu pārkrāsošanu. Sienas gludas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients - 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000–10000 tīrīšanas ciklus. Kāpņu telpā esošo kabeļu pārvietošana un iebūve jaunos kanālos vai zem reģipša. Veco logu 3.gab demontāžas darbi, to utilizācija. Energoefektīvu logu (trīskameru profila sistēma) piegādes un uzstādīšanas darbi. Pakāpienu seguma nomaiņa uz nodilumizturīgu un neslīdošu segumu. LED iekštelpu gaismekļi ar kustības sensoru. |
| 6. | Kāpņu telpa Nr.81 (7.stāvs) | 3.7 | 2.35 | Veikt sienu pārkrāsošanu. Sienas gludas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients - 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000–10000 tīrīšanas ciklus. Griestu siltuma izolācijas darbi. Kāpņu telpā esošo kabeļu pārvietošana un iebūve jaunos kanālos vai zem reģipša. Veikt metāla kāpņu krāsošanas darbus. Veco logu demontāžas darbi, to utilizācija. Energoefektīvu logu (trīskameru profila sistēma) piegādes un uzstādīšanas darbi. Veikt durvju (uz terasi Nr. 83) nomaiņu. LED iekštelpu gaismekļi ar kustības sensoru. |
| 7. | Aparatūras telpa Nr.82 | 6.1 | 2.35 | Veikt sienu pārkrāsošanu. Jānodrošina antistatisks dubultās grīdas klājums no nedegoša vai slikti degoša materiāla. Ugunsdrošās durvis montāža, vismaz 1.1 x 2.1 m, ugunsdrošās pēc DIN 4102- 2 F90, ar ”antipanikas rokturi” telpas iekšpusē. Gaisa kondicionēšanas iekārta (jauda līdz 3 kW). Veikt griestu siltuma izolācijas darbus. Veco logu 3.gab demontāžas darbi, to utilizācija. Energoefektīvu logu (trīskameru profila sistēma) piegādes un uzstādīšanas darbi. Energoefektīva LED apgaismojuma un elektroinstalācijas izbūve. |
| 8. | Terase Nr.83 | 9.2 |  | Veikt metāla konstrukciju korodējošo vietu attīrīšanas un pārkrāsošanas darbus. Āra terases betona grīdas remonts, hidroizolācijas, betona seguma atjaunošana, parapeta apdare ar skārda elementiem darbi. |
| 9. | Dienesta telpas Nr. 27,28,29, (1.stāvs tornis) | 10.4 / 11.7 / 0.5 / | 3.05 | Veikt grīdas seguma nomaiņu, sienu pārkrāsošanu, griestu remonta darbus. Linolejs heterogēns – nodilumizturības grupa T, nodiluma izturība 0.08 mm vai mazāka, virskārta 0.65–1.0 mm. Apmetuma krāsoti griesti vai iekārto griestu sistēma (dažādu materiālu). Sienas gludas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients - 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000–10000 tīrīšanas ciklus. Energoefektīva LED apgaismojuma un elektroinstalācijas izbūve. |
| 10. | Telpa Nr. 26 (Elektrosadales skapji) | 1.1 |  | Modernizēt elektrosadales skapjus, tā iekārtas, spēka kabeļus un integrēt inženierkomunikācijas esošajā sistēmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Izveidot/atjaunot dekoratīvo aizsegu/sienu. |
| 11. | Bēniņu telpa |  |  | Veikt virs jumta plaknes neizvadītā skursteņa nojaukšanu un kanālu hermetizācijas darbus, siltināšanas darbus. Energoefektīva LED apgaismojuma un elektroinstalācijas izbūve. |
| 12. | Tualete, priekštelpa, dušas telpa, ģērbtuve (1. stāvs) Nr.10.,11.,12.,13., 14. | 7.8 | 2.75 | Veikt ventilācijas sistēmas, ventilatora nomaiņu, sienu, griestu pārkrāsošanas darbus, jaucējkrāna un dušas uzstādīšana. Flīzēm pretslīdes koeficients R10, nodiluma izturība – 3. grupa (PIE 3). Veco logu 2.gab demontāžas darbi, to utilizācija. Energoefektīvu logu (trīskameru profila sistēma) piegādes un uzstādīšanas darbi. Energoefektīva LED apgaismojuma un elektroinstalācijas izbūve. |
| 13. | Rezerves KSV centrs, telpa Nr.33 | 13.4 | 2.8 | Veikt grīdas seguma nomaiņu, sienu izlīdzināšanu un pārkrāsošanu, griestu remonta darbus. Linolejs heterogēns – nodilumizturības grupa T, nodiluma izturība 0.08 mm vai mazāka, virskārta 0.65–1.0 mm. Apmetuma krāsoti griesti vai iekārto griestu sistēma (dažādu materiālu). Sienas gludas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients - 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000–10000 tīrīšanas ciklu. Veco logu 1.gab demontāžas darbi, to utilizācija. Energoefektīvu logu (trīskameru profila sistēma) piegādes un uzstādīšanas darbi. Energoefektīva LED apgaismojuma un elektroinstalācijas, vājstrāvu tīklu izbūve. Gaisa kondicionēšanas iekārtas (minimālā jauda: 3 kW) ar gaisa plūsmas sadalīšanas iespēju (palielināta, perforēta žalūzijas lāpstiņa). |
| 14. | Dienesta telpas (1.stāvs) Nr.15., 18, 19 un gaitenis Nr.16., 17. | 15.3 / 11.1 / 15.3 / 3.6 / 6.5 | 2.8 | Veco iekārtu demontāža (telpa Nr.15). Demontēt esošo sienu starp telpām Nr.17 un 18 un izveidot jaunu sienu vienā līnijā ar sienu starp telpām Nr.15 un 16. Veikt durvju nomaiņu telpām Nr.15,18., demontēt stapsienu ar durvīm starp telpām Nr.16 un 17, pārvietot durvis starp telpām Nr.17 un 19. Visās telpās veikt grīdas seguma nomaiņu, sienu pārkrāsošanu, griestu remonta (špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana) vai iekārto griestu sistēmas montāžas darbus. Sienas gludas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients - 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000–10000 tīrīšanas ciklu. Ventilācijas sistēmas izbūve. Nomainīt vecās durvis. Veco logu 4.gab.demontāžas darbi, to utilizācija. Energoefektīvu logu (trīskameru profila sistēma) piegādes un uzstādīšanas darbi. Energoefektīva LED apgaismojuma, elektroinstalācijas izbūve. Veikt telpu jaunizbūvēto starpsienu un citu izmaiņu ievadi BIS (būvniecības informācijas sistēma) būvniecības ieceres lietā. Veikt inventarizācijas lietas aktualizāciju. |
| 15. | Aparatūras telpas (1.stāvs) Nr.20./32. | 17.1 / 2.5 | 2.8 | Veikt telpu Nr.20 un 32 apvienošanu, grīdas seguma nomaiņu, sienu pārkrāsošanu, griestu remonta (špaktelēšana, krāsošana) vai iekārto griestu sistēmas montāžas darbus. Norobežojošas starpsienas izbūve no Fibo blokiem (spiedes izturība 4N/mm2, A1 ugunsizturība) ar ugunsdrošām durvīm (vismaz 1.1 x 2.1 m), ugunsizturības klase DIN 4102- 2 F90, ar ”antipanikas rokturi”, starpsienas novietojumu iepriekš saskaņot. Loga aizmūrēšana iekārtu izvietojuma pusē. Jānodrošina antistatisks dubultās grīdas klājums no nedegoša vai slikti degoša materiāla.). Sienas gludas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients - 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000–10000 tīrīšanas ciklu. Ventilācijas sistēmas izbūve. Veco logu 2.gab demontāžas darbi, to utilizācija. Energoefektīvu logu (trīskameru profila sistēma) piegādes un uzstādīšanas darbi 1.gab un “falšā loga ” uzstādīšana. Energoefektīva LED apgaismojuma un elektroinstalācijas izbūve. Gaisa kondicionēšanas iekārta (minimālā jauda: 3 kW) Ugunsdzēsības brīdinājuma sistēma: Automātiska ugunsgrēka atklāšanas un dzēšanas sistēma ar dūmu detektoriem, siltuma sensoriem un ugunsdzēšamajiem aparātiem. Sistēmai jābūt savienotai ar KSV centru un/vai apsardzes dienestam; Veikt telpas jaunizbūvētās starpsienas izmaiņu ievadi BIS (būvniecības informācijas sistēma) būvniecības ieceres lietā. Veikt inventarizācijas lietas aktualizāciju. |
| 16. | Siltummezgls (1.stāvs) Nr.21/ 20. | 2.1. | 2.8. | Telpu pārbūve par WC ar ārējās kanalizācijas pieslēgumu pie tuvākā darbojošās kanalizācijas tīkla (d=110mm, L~16m). Veikt ventilācijas sistēmas izbūvi, ventilatora uzstādīšanu, sienu, griestu remonta un pārkrāsošanas darbus, izlietnes ar jaucējkrānu un pie grīdas stiprināma klozeta poda uzstādīšana, durvju nomaiņa. Flīzes pretslīdes koeficients R 10, nodiluma izturība – 3. grupa (PIE 3). Energoefektīva LED apgaismojuma un elektroinstalācijas izbūve |
| 17. | Palīgtelpa (1. stāvs) Nr.33 | 13.4. | 2.8. | Ģeneratora iekārtas, sadales skapja, kabeļu demontāža un pārvietošana uz saimniecības ēkas (būves kadastra apz.1700 030 0031 002) 1. stāva telpu Nr.2 Garāžā atdalīto telpu. |
| 18. | Telpa Nr.35 (1. stāvs) | 21.9. | 2.8. | Veikt telpas starpsienas demontāžu, grīdas seguma nomaiņu, sienu pārkrāsošanu, griestu remonta (špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana) vai iekārto griestu sistēmas montāžas darbus. Sienas gludas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients - 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000–10000 tīrīšanas ciklu. Ventilācija. Energoefektīva LED apgaismojuma, elektroinstalācijas izbūve. Veco logu 2.gab demontāžas darbi, to utilizācija. Energoefektīvu logu (trīskameru profila sistēma) piegādes un uzstādīšanas darbi. Veikt izmaiņu ievade BIS (būvniecības informācijas sistēma) būvniecības ieceres lietā. Veikt inventarizācijas lietas aktualizāciju. |
| 19. | Telpa Nr. 34, koridors. | 5.8. | 2.8. | Veikt telpas sienu izlīdzināšanu, grīdas seguma nomaiņu, sienu pārkrāsošanu, griestu remonta (špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana) vai iekārto griestu sistēmas montāžas darbus. Sienas gludas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients - 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000–10000 tīrīšanas ciklu. Nomainīt durvis uz telpām 33/35/17.Ventilācija. Energoefektīva LED apgaismojuma, elektroinstalācijas izbūve. |
| 20. | Garāža (būves kadastra apz.1700 030 0031 002) 1. stāva telpa Nr.2. | 135.1. | 3.4. | Sadales skapju, kabeļu montāža. Jaunu, pulverkrāsotas metāla konstrukcijas durvis ar abās durvju vērtnēs iestrādātām metāla ventilācijas restēm, divviru durvju (aile 1400 x 2150 mm) montāža. Tonis RAL 7024, pulverkrāsotas, rūpnieciski iestrādātās durvju kārbas/vērtnes augšējā un apakšējā daļā. Roktura garnitūra no abām pusēm; materiāls - slīpēts nerūsējošs tērauds. Slēdzene no ārpuses. Ventilācijas izbūve. Energoefektīva LED apgaismojuma, elektroinstalācijas izbūve. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ieslēdzoties dīzeļģeneratoram ir jānodrošina grafiskais attēlojums telpās 35 un 78. Sadalīt telpu. Sakārtot telpu numerāciju atbilstoši jaunajām garāžas un palīgtelpas platību izmaiņām. Veikt izmaiņas BIS (būvniecības informācijas sistēma) būvniecības ieceres lietā un būves inventarizācijas lietas aktualizāciju. |
| 21. | Loču torņa ēkas jumta (7.stāvs) nomaiņa | ~90. |  | Izstrādāt skārda jumta seguma pārbūves risinājumu, nomainot bojātos elementus (skārds, minerālvate, koka latojums, ventilācijas kanāli), lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti. |
| 22. | Loču torņa ēka | ~90. |  | Nomainīt ūdens padeves sistēmu. |

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 7210 (Centrālās vadlīnijas aizmugurējā vaduguns)

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=271080, Y=316375. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1. Kadastra Nr. 17000020001001.

- Jaunās krasta navigācijas ugunszīmes atrašanās vieta ir paredzēta esošās (slikts tehniskais stāvoklis) krasta navigācijas ugunszīmes vietā. Jauna tērauda cinkotas konstrukcijas torņa/masta navigācijas gaismekļa (iekārtu svars 30 kg, izmēri (garums) 600 mm (platums) 600 mm x (augstums) 500mm) montāžas augstumu ne mazāku par 40 metri no ūdens virsmas pie +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa projektēšana, izgatavošana, būvniecība. Torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Tornis/masts bez atsaitēm un ar kāpnēm.

  - Kāpšanas pretkrišanas sistēma.

  - Torņa augšpusē platforma ar aizsargnožogojumu vai pretkritiena sistēmu (iekārtu uzstādīšanai un apkalpošanai).

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

  - Zibens novedēja izbūve.

  - Zemējuma kontūra izbūve.

  - Drošības nožogojums: Metāla žogs ar augstumu vismaz 2.5 m un dzeloņstieplēm augšpusē, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi. Vārtiem jābūt aprīkotiem ar drošu slēdzeni un piekļuves kontroles sistēmu.

  - Signalizācija: Perimetra signalizācija ar kustību sensoriem un skaņas signālu, kas tiek aktivizēta nesankcionētas iekļūšanas gadījumā. Signalizācijai jābūt pieslēgtai KSV vadības centram un/vai apsardzes dienestam.

  - Apgaismojums: Pietiekams apgaismojums torņa perimetrā un iekšpusē, lai nodrošinātu redzamību un drošību naktī.

  - Drošības videonovērošanas kameras: Augstas izšķirtspējas videonovērošanas kameras ar nakts redzamības funkciju, kas aptver visu torņa perimetru un iekārtu telpu.

  - Brīdinājuma zīmes: Jāizvieto brīdinājuma zīmes uz plastikāta planšetes.

- Nepieciešamo vadlīniju (konstrukciju) un vadlīnijas gaismekli, projektēt / aprēķināt saskaņā ar IALA rekomendācijām R0112 (e112-2), un vadlīnijām G1023, ņemot vērā attiecīgos ostas rajonos apkalpojamo kuģu parametrus (100.0 m x 15.0 m un kuģa tiltiņa augstums 10.0 m; 120.0 m x 20.0 m un kuģa tiltiņa augstums 15.0 m; 160.0 m x 25.0 m un kuģa tiltiņa augstums 20.0 m). Krasta navigācijas ugunszīme bez koka vairoga un nokrāsota spilgti sarkanoranžā krāsā (krāsas kods: IALA RAL 2008).

- Torņa/masta konstrukciju stiprību, stabilitāti un deformāciju aprēķinos jāņem vērā to pašmasa, antenu un citu iekārtu radītās slodzes, to svarus, inženierģeoloģiskās izpētes datus un meteoroloģisko apstākļu ietekme.

- Paredzēt esošās navigācijas ugunszīmes (H=32.0 m) un iekārtu demontāžu, metāla konstrukciju komplektāciju, iepakošanu, pārvešanu un izkraušanu Pasūtītāja norādītajā vietā (līdz 10 km attālumā) no torņa atrašanās vietas. Pārtraukums navigācijas zīmes darbībā nedrīkst pārsniegt 14 kalendārās dienas.

- Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 8150 (Karostas kanāla vadlīnijas Nr.1. priekšējā vaduguns)

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=270624, Y=316810. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1.

- Ugunszīmes atrašanās vieta tiek pārvietota no kadastra Nr. 17000100044001 uz kadastra Nr. 17000100006 vai arī tiek demontēta, utilizēta un tiek projektēta, izgatavota, samontēta jauna tērauda cinkota konstrukcija. Teritorijas labiekārtošana kadastra Nr. 17000100044001.

- Nepieciešamo vadlīniju (konstrukciju) un vadlīnijas gaismekli, projektēt / aprēķināt saskaņā ar IALA rekomendācijām R0112 (e112-2), un vadlīnijām G1023, ņemot vērā attiecīgos ostas rajonos apkalpojamo kuģu parametrus (100.0 m x 15.0 m un kuģa tiltiņa augstums 10.0 m; 120.0 m x 20.0 m un kuģa tiltiņa augstums 15.0 m; 160.0 m x 25.0 m un kuģa tiltiņa augstums 20.0 m). Koka vairogu nomaina ar atbilstošiem lineāriem LED gaismekļiem.

- Krasta navigācijas ugunszīme tiek nokrāsota spilgti sarkanoranžā krāsā (krāsas kods: IALA RAL 2008). Restaurētā torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 15 gadi vai jauna torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

a.	Tornis bez atsaitēm un ar kāpnēm.

b.	Torņa augšpusē platforma ar aizsargnožogojumu vai pretkritiena sistēmu (iekārtu uzstādīšanai un apkalpošanai).

c.	Korodējošo vietu apstrāde.

d.	Konstrukcijas krāsojuma atjaunošana.

e.	Starpstāvu seguma nomaiņa uz metāla cinkotām konstrukcijām.

f.	Elektroinstalācijas izbūve.

g.	Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

h.	Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

i.	Zibens novedēja izbūve.

j.	Zemējuma kontūra izbūve.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 8160 (Karostas kanāla vadlīnijas Nr.1. aizmugurējā vaduguns)

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=270606, Y=316912. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1.

- Ugunszīmes atrašanās vieta tiek pārvietota no kadastra Nr. 17000100322001 uz kadastra Nr. 17000100322 vai arī tiek demontēta, utilizēta un tiek projektēta, izgatavota, samontēta jauna tērauda cinkota konstrukcija. Teritorijas labiekārtošana kadastra Nr. 17000100322001

- Nepieciešamo vadlīniju (konstrukciju) un vadlīnijas gaismekli, projektēt / aprēķināt saskaņā ar IALA rekomendācijām R0112 (e112-2), un vadlīnijām G1023, ņemot vērā attiecīgos ostas rajonos apkalpojamo kuģu parametrus (100.0 m x 15.0 m un kuģa tiltiņa augstums 10.0 m; 120.0 m x 20.0 m un kuģa tiltiņa augstums 15.0 m; 160.0 m x 25.0 m un kuģa tiltiņa augstums 20.0 m). Koka vairogu nomaina ar atbilstošiem lineāriem LED gaismekļiem.

- Krasta navigācijas ugunszīme nokrāsota spilgti sarkanoranžā krāsā (krāsas kods: IALA RAL 2008). Restaurētā torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 15 gadi vai jauna torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

a.	Tornis bez atsaitēm un ar kāpnēm.

b.	Torņa augšpusē platforma ar aizsargnožogojumu vai pretkritiena sistēmu (iekārtu uzstādīšanai un apkalpošanai).

c.	Korodējošo vietu apstrāde.

d.	Konstrukcijas krāsojuma atjaunošana.

e.	Starpstāvu seguma nomaiņa uz metāla cinkotām konstrukcijām.

f.	Elektroinstalācijas izbūve.

g.	Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

h.	Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

i.	Zibens novedēja izbūve.

j.	Zemējuma kontūra izbūve.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām

## Ziemeļu radara tornis (ZRT)

- Torņa atrašanās vieta LKS92: X=270651, Y=315450. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1

- Torņa atrašanās vieta tiek pārvietota no kadastra Nr. 17000100317 uz kadastru Nr. 17000100139.

- Jauna tērauda cinkota torņa bez atsaitēm (pašstāvoša trijstūra vai četrstūra konfigurācija) pamatu izbūve, tornis, ar navigācijas bākas pamatnes augstumu vismaz 40 m no ūdens virsmas pie +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa, radara antenas augstumu vismaz 60.0 m no ūdens virsmas pie  +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa un divas platformas (radara, tā iekārtu drošai apkalpošanai, videokameras, iekārtu konteinera vai citu iekārtu izvietošanai), viena atpūtas platforma apmēram 20.0 m augstumā. Radara torņa konstrukcijas aprēķinātas vēja stiprumam 45 m/s radara antenas augstumā. Maksimālais novirzes leņķis no vertikāles nedrīkst pārsniegt 0.5 grādi un pagriešanās leņķis horizontālā plaknē nedrīkst pārsniegt 0.06 grādi. Maksimālā vibrācija nedrīkst pārsniegt 15 Hz. Visa torņa konstrukciju tērauda relatīvā stiprība fu/fy: ≥1.2. Cinka slāņa biezums - saskaņā ar EN ISO 1461. Kvalitāte tiek kontrolēta saskaņā ar EN ISO 2808 prasībām, izmantojot "Salutron D5" pārbaudes rīku. Torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Visiem torņa metāla elementiem jābūt apstrādātiem izmantojot karstās iegremdēšanas cinkošanu ar vismaz 80 mikronu pārklājumu.  Torņu elementu piestiprināšanai jāizmanto karsti cinkotas 8.8 izturības klases skrūves, 8 izturības klases uzgriežņus, paplāksnes un atsperu paplāksnes.

- Pie torņa vai zem torņa radara apkalpošanas platformas jāparedz iekārtu konteiners ar minimāliem izmēriem - (garums) 2100 mm x (platums) 2400 mm x (augstums) 2500 mm un/vai (garums) no 3830 mm līdz 5500 mm, (platums) 2430 mm, (augstums) 2940 mm (precizēt projekta izstrādes laikā), tai skaitā nepieciešamās jaudas gaisa kondicionēšanas, ventilācijas un siltuma iekārtas.

- Paredzēta bākas uguns montāža uz platformas (svars: 10 kg, izmēri (garums) 600 mm x platums) 600 mm x (augstums) 500 mm, papildus cits aprīkojums (CCTV, miglas sensors) ar svaru: ne mazāk kā 20.0 kg). Bākas uguns augstums vismaz 40.0 m no ūdens virsmas pie +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa.

- Torņa specifikācija:

  - Tornis bez atsaitēm un ar kāpnēm.

  - Telpiskas konstrukcijas stiprinājumi kāpnēm un kabeļiem.

  - Kāpšanas pretkrišanas sistēma.

  - Torņa platformas ar aizsargnožogojumu vai pretkritiena sistēmu (iekārtu uzstādīšanai un apkalpošanai).

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

  - Zibens novedēja izbūve.

  - Zemējuma kontūra izbūve.

  - Drošības nožogojums: Metāla žogs ar augstumu vismaz 2,5 metri un dzeloņstieplēm augšpusē, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi. Vārtiem jābūt aprīkotiem ar drošu slēdzeni un piekļuves kontroles sistēmu.

  - Signalizācija: Perimetra signalizācija ar kustību sensoriem un skaņas signālu, kas tiek aktivizēta nesankcionētas iekļūšanas gadījumā. Signalizācijai jābūt pieslēgtai KSV vadības centram un/vai apsardzes dienestam.

  - Ugunsdzēsības brīdinājuma sistēma: Automātiska ugunsgrēka atklāšanas sistēma ar dūmu detektoriem, siltuma sensoriem un ugunsdzēšamajiem aparātiem. Sistēmai jābūt savienotai ar KSV centru un/vai apsardzes dienestam.

  - Apgaismojums: Pietiekams apgaismojums torņa perimetrā un iekšpusē, lai nodrošinātu redzamību un drošību naktī.

  - Drošības videonovērošanas kameras: Augstas izšķirtspējas videonovērošanas kameras ar nakts redzamības funkciju, kas aptver visu torņa perimetru un iekārtu telpu.

  - Brīdinājuma zīmes: Jāizvieto brīdinājuma zīmes uz plastikāta planšetes.

- Iekārtu ģeneratora konteinerā jāaizvieto jauns ģenerators, ievērojot vismaz šādas prasības:

  - Stacionārs 3 fāžu, 50Hz, 230/400V dīzeļa ģenerators (pilnā jauda ne mazāk 14,5kVA), piemēram, dīzeļa ģenerators iekštelpām (bez vairoga) AKSA AP15 vai ekvivalents (izmēri ne lielāki kā: garums 2m, platums 1m, augstum 1,5m) ar vadības automātiku, paredzot arī atbilstošu izplūdgāzes un ventilācijas sistēmu. Ģeneratora automātikai jānodrošina:

    - Automātisku un manuālu ģeneratora dzinēja iedarbināšanu pamata sprieguma zuduma vai strāvas padeves pārtraukuma laikā, kā arī dzinēja apturēšanu galvenās elektrības padeves atjaunošanas gadījumā.

    - Palaišanas baterijas uzlādes līmeņa uzraudzību, vajadzības gadījumā to uzlādējot.

    - Ar avārijas apturēšanas pogu.

    - Programmējams loģiskais kontrolieris ar attālinātas uzraudzības iespēju, kas nodrošina pielāgotus darbības iestatījumus, tostarp iestatīt motora palaišanas laiku pēc pārtraukuma, iesilšanu pirms jaudas pieslēgšanas un kļūdu ziņošanu.

  - Sildīšanas sistēma ar termostatu konteinera apsildei aukstajos mēnešos.

- Iekārtu konteinerā jāizvieto:

  - Visa nepieciešamā aparatūra un tīkla iekārtas.

  - Atbilstoša elektrības sadales skapis ar drošinātāju sadali.

  - Atbilstošs servera skapis (19”, 42U, 800x1000).

  - Atbilstoša lieluma lineāra Online tipa UPS iekārta (iekārtas), kas nodrošina vismaz 10min aparatūras darbību, kamēr elektrības padeve pārslēdzas uz rezerves elektrības padevi.

  - Atbilstoša automātiskā klimata kontroles iekārta, lai noturētu vidēji 160C grādu temperatūru visos gadalaikos.

- Elektrības padeves pārrāvumu gadījumā konteineru un torņu elektrības padevei automātiski jāpārslēdzas uz avārijas elektrosistēmu, kurai jānodrošina visas uzstādītās aparatūras nepārtrauktu darbību ar dīzeļa ģeneratoru vismaz trīs diennaktis un UPS barošanas avotu vismaz 10 minūtes.

- Iekārtu un ģenerātora konteineriem jābūt noturīgiem, triecienizturīgiem. Tiem jābūt bez uzturēšanas prasībām, jāsaglabā apdare bez apkopes un jābūt ugunsdrošai. Tie nedrīkst rūsēt, izliekties, korodēt, pūt.

- Torņu konstrukciju stiprību, stabilitāti un deformāciju aprēķinos jāņem vērā to pašmasa, antenu un citu iekārtu radītās slodzes, to svarus, inženierģeoloģiskās izpētes datus un meteoroloģisko apstākļu ietekme.

- Prasības stacionārās bākuguns Nr:7000 gaismekļa pārcelšanai uz Ziemeļu radara torni:

  - Veikt bākuguns gaismekļa ar aprīkojumu pārcelšanas projekta un riska analīzes izstrādi.

  - Izstrādāto projektu un riska analīzi iesniegt saskaņošanai Latvijas Jūras administrācijai un Liepājas Ostas Kapteiņa dienestam.

  - Bākuguns gaismekļa augstums: vismaz 40 m no ūdens virsmas pie +/-0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Paredzēt esošā ziemeļu radara torņa (H=30.0 m) ar platformu, iekārtu konteinera ar platformu demontāžu, metāla konstrukciju komplektāciju, iepakošanu, pārvešanu un izkraušanu Pasūtītāja norādītajā vietā (līdz 10 km attālumā) no torņa atrašanās vietas. Teritorijas labiekārtošana. Torņa atrašanās vieta LKS92: X=270674, Y=315475.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Videokameras tornis (novietojums: Sadalošā mola Austrumu gals)

- Torņa atrašanās vieta LKS92: X= 269637, Y=315164. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1., Nr.2. Kadastra Nr. 17000100029004.

- Jauns metāla cinkots tornis un/vai iepriekš spriegots-vērpts dzelzsbetona masts ar pamatu (standarts EN-12843:2008, betona atbilstība LVS EN 206 prasībām, ārējās vides iedarbības klases: XC4; XF1; XD1; XS1). CCTV uzstādīšanas augstums: vismaz 20.0 m no ūdens virsmas pie +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa. Torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Tornis bez atsaitēm.

  - Apgaismojuma izbūve.

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

  - Zibens novedēja izbūve.

  - Zemējuma kontūra izbūve.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Videokameras tornis (novietojums: Sadalošā mola Rietumu gals)

- Torņa atrašanās vieta LKS92: X=269523, Y=314476. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1., Nr.2. Kadastra Nr. 17000100029004.

- Jauns monolīta dzelzsbetona tornis ar dzelzsbetona režģogu un tērauda rievpāļu un/vai cauruļpāļu zemūdens konstrukciju. CCTV uzstādīšanas augstums vismaz 20.0 m no ūdens virsmas pie +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa.  Torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Tornis bez atsaitēm.

  - Torņa platformas ar aizsargnožogojumu vai pretkritiena sistēmu (iekārtu uzstādīšanai un apkalpošanai).

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

  - Zibens novedēja izbūve.

  - Zemējuma kontūra izbūve.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 8250

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=270199, Y=317430. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1. Kadastra Nr. 17000100009002.

- Vadlīnijas gaismekļa pārveide uz sektora vaduguni. Krasta navigācijas ugunszīme nokrāsota baltā krāsā (krāsas kods: IALA RAL 9003). Restaurētā torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 15 gadi vai jauna torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Tornis bez atsaitēm un ar kāpnēm.

  - Torņa augšpusē platforma ar aizsargnožogojumu vai pretkritiena sistēmu (iekārtu uzstādīšanai un apkalpošanai).

  - Korodējošo vietu apstrāde.

  - Konstrukcijas krāsojuma atjaunošana.

  - Starpstāvu seguma nomaiņa uz metāla cinkotām konstrukcijām.

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

  - Zibens novedēja izbūve.

  - Zemējuma kontūra izbūve.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 7500

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=268300, Y=315120. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1., Nr.2. Kadastra Nr.17000100033001.

- Krasta navigācijas ugunszīme nokrāsota spilgti sarkanoranžā krāsā (krāsas kods: IALA RAL 2008). Restaurētā torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 15 gadi vai jauna torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Koka vairoga demontāža.

  - Koka starpstāvu seguma nomaiņa uz metāla cinkotām konstrukcijām.

  - Korodējošo vietu apstrāde.

  - Konstrukcijas krāsojuma atjaunošana.

  - Elektroinstalācijas atjaunošana.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju atjaunošana.

  - Zibens novedēja atjaunošana.

  - Zemējuma kontūra atjaunošana.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 7510

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=268122, Y=315503. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1., Nr.2. Kadastra Nr. 17000100025001.

- Krasta navigācijas ugunszīme nokrāsota spilgti sarkanoranžā krāsā (krāsas kods: IALA RAL 2008). Restaurētā torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 15 gadi vai jauna torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Koka vairoga demontāža.

  - Koka starpstāvu seguma nomaiņa uz metāla cinkotām konstrukcijām.

  - Korodējošo vietu apstrāde.

  - Konstrukcijas krāsojuma atjaunošana.

  - Elektroinstalācijas atjaunošana.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju atjaunošana.

  - Zibens novedēja atjaunošana.

  - Zemējuma kontūra atjaunošana.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Dienvidu radara tornis un pelengatora tornis

- Torņu atrašanās vietas:

  - Dienvidu radara tornis atrašanās vieta LKS92: X=268122, Y=315503;

  - Pelengatora torņa atrašanās vieta LKS92: X=268122, Y=315503.

Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1., Nr.2.  Kadastra Nr. 17000300019.

- Esošā iekārtu konteinera, tā metāla pamatnes konstrukciju atjaunošana, pārkrāsošana un/vai arī nomaiņa minimālie konteinera izmēri - (garums) 2100 mm x (platums) 2400 mm x (augstums) 2500 mm un/vai garums no 3830 mm līdz 5500 mm, platums 2430 mm, augstums 2940 mm) uz jaunām, saskaņojot projekta izstrādes laikā nepieciešamos parametrus, tai skaitā nepieciešamās jaudas gaisa kondicionēšanas, ventilācijas un siltuma iekārtas. Restaurētā torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 15 gadi vai jauna torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņu specifikācijas:

  - Skrūvju savienojumu pārbaude, to pārvilkšana.

  - Korodējošo vietu apstrāde ar auksto cinku.

  - Elektroinstalācijas atjaunošana.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu atjaunošana.

  - Zibens novedēja atjaunošana.

  - Zemējuma kontūra atjaunošana.

  - Drošības nožogojums: Metāla žogs ar augstumu vismaz 2,5 metri un dzeloņstieplēm augšpusē, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi. Vārtiem jābūt aprīkotiem ar drošu slēdzeni un piekļuves kontroles sistēmu.

  - Signalizācija: Perimetra signalizācija ar kustību sensoriem un skaņas signālu, kas tiek aktivizēta nesankcionētas iekļūšanas gadījumā. Signalizācijai jābūt pieslēgtai KSV vadības centram un/vai apsardzes dienestam.

  - Ugunsdzēsības brīdinājuma sistēma: Automātiska ugunsgrēka atklāšanas sistēma ar dūmu detektoriem, siltuma sensoriem un ugunsdzēšamajiem aparātiem. Sistēmai jābūt savienotai ar KSV centru un/vai apsardzes dienestam.

  - Apgaismojums: Pietiekams apgaismojums torņa perimetrā un iekšpusē, lai nodrošinātu redzamību un drošību naktī.

  - Drošības videonovērošanas kameras: Augstas izšķirtspējas videonovērošanas kameras ar nakts redzamības funkciju, kas aptver visu torņa perimetru un iekārtu telpu.

  - Brīdinājuma zīmes: Jāizvieto brīdinājuma zīmes uz plastikāta planšetes.

- Iekārtu ģeneratora konteinerā esošais ģenerātors jāaizvieto ar jaunu ģeneratoru, ievērojot vismaz šādas prasības:

  - Stacionārs 3 fāžu, 50Hz, 230/400V dīzeļa ģenerators (pilnā jauda ne mazāk 14,5kVA), piemēram, dīzeļa ģenerators iekštelpām (bez vairoga) AKSA AP15 vai ekvivalents (izmēri ne lielāki kā: garums 2m, platums 1m, augstum 1,5m) ar vadības automātiku, paredzot arī atbilstošu izplūdgāzes un ventilācijas sistēmu. Ģeneratora automātikai jānodrošina:

    - Automātisku un manuālu ģeneratora dzinēja iedarbināšanu pamata sprieguma zuduma vai strāvas padeves pārtraukuma laikā, kā arī dzinēja apturēšanu galvenās elektrības padeves atjaunošanas gadījumā.

    - Palaišanas baterijas uzlādes līmeņa uzraudzību, vajadzības gadījumā to uzlādējot.

    - Ar avārijas apturēšanas pogu.

    - Programmējams loģiskais kontrolieris ar attālinātas uzraudzības iespēju, kas nodrošina pielāgotus darbības iestatījumus, tostarp iestatīt motora palaišanas laiku pēc pārtraukuma, iesilšanu pirms jaudas pieslēgšanas un kļūdu ziņošanu.

  - Sildīšanas sistēma ar termostatu konteinera apsildei aukstajos mēnešos.

- Iekārtu konteinerā jāizvieto:

  - Visa nepieciešamā aparatūra un tīkla iekārtas.

  - Atbilstošs elektrības sadales skapis ar drošinātāju sadali.

  - Atbilstošs servera skapis (19”, 42U, 800x1000).

  - Atbilstoša lieluma lineāra Online tipa UPS iekārta (iekārtas), kas nodrošina vismaz 10min aparatūras darbību, kamēr elektrības padeve pārslēdzas uz rezerves elektrības padevi.

  - Atbilstoša automātiskā klimata kontroles iekārta, lai noturētu vidēji 160C grādu temperatūru visos gadalaikos.

- Elektrības padeves pārrāvumu gadījumā konteineru un torņu elektrības padevei automātiski jāpārslēdzas uz avārijas elektrosistēmu, kurai jānodrošina visas uzstādītās aparatūras nepārtrauktu darbību ar dīzeļa ģeneratoru vismaz trīs diennaktis un UPS barošanas avotu vismaz 10 minūtes.

- Iekārtu un ģenerātora konteineriem jābūt noturīgiem, triecienizturīgiem. Tiem jābūt bez uzturēšanas prasībām, jāsaglabā apdare bez apkopes un jābūt ugunsdrošai. Tie nedrīkst rūsēt, izliekties, korodēt, pūt.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām

## Loču tornis

- Torņa atrašanās vieta LKS92: X=267468, Y=315373.  Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1., Nr.2. Kadastra Nr. 17000300031001.

- Jaunas CCTV kameras montāža.

## “Piemares” videokameras tornis

- Torņa atrašanās vieta LKS92: X=267210, Y=316267. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1., Nr.2. Kadastra Nr. 17000100147.

- Tornis nokrāsots pelēkā krāsā. Restaurētā torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 15 gadi vai jauna torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Korodējošo vietu apstrāde.

  - Konstrukcijas krāsojuma atjaunošana.

  - Starpstāvu seguma nomaiņa uz metāla cinkotām konstrukcijām

  - Elektroinstalācijas atjaunošana.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju atjaunošana.

  - Zibens novedēja atjaunošana.

  - Zemējuma kontūra atjaunošana.

  - Drošības nožogojums: Metāla žogs ar augstumu vismaz 2,5 metri un dzeloņstieplēm augšpusē, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi. Vārtiem jābūt aprīkotiem ar drošu slēdzeni un piekļuves kontroles sistēmu.

  - Signalizācija: Perimetra signalizācija ar kustību sensoriem un skaņas signālu, kas tiek aktivizēta nesankcionētas iekļūšanas gadījumā. Signalizācijai jābūt pieslēgtai KSV vadības centram un/vai apsardzes dienestam.

  - Apgaismojums: Pietiekams apgaismojums torņa perimetrā un iekšpusē, lai nodrošinātu redzamību un drošību naktī.

  - Drošības videonovērošanas kameras: Augstas izšķirtspējas videonovērošanas kameras ar nakts redzamības funkciju, kas aptver visu torņa perimetru un iekārtu telpu.

  - Brīdinājuma zīmes: Jāizvieto brīdinājuma zīmes uz plastikāta planšetes.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr.8600

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=268248, Y=314399. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1. Kadastra Nr. 17000100031010.

- Esošās ugunszīmes demontāža. Jaunas krasta navigācijas ugunszīmes izgatavošana un montāža. Krasta navigācijas ugunszīme nokrāsota sarkanā krāsā (krāsu kods: RAL 3024). Gaismekļa un apgaismojuma uzstādīšana. Gaismekļa augstums vismaz 4.0 metri no ūdens virsmas pie  +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa. Ugunszīmes konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Ugunszīmes materiāls: S355J2H tērauda (auksti velmēta) un/vai kompozītmateriālu ar ultravioleto aizsardzību un/vai līdzvērtīgi izturības materiāli. Projektējot jāņem vērā atrašanās vietas apstākļi un ārējās vides iedarbība (vējš, viļņi, sālsūdens un citi faktori).

  - Ugunszīmes tornis ir cilindriskas formas, tā iekšējais izmērs:  vismaz 1000 mm diametrā.

  - Ugunszīmes virsmai jābūt luminiscējošai un ar atstarojošas virsmas elementiem.

  - Ugunszīmei uzstādīt ārējo radara (atstarotāju) reflektoru.

  - Pie pamatnes tiek nostiprināta ar enkurstieņiem.

  - Ugunszīmes konstrukcijai jānodrošina minimālas apledošanas iespējas.

  - Ugunszīmes ūdens un putekļu noturības pakāpe IP67.

  - Elektroinstalācija un pārējās komunikācijas izvietojamas torņa iekšpusē.

  - Akumulatoru baterijas izvietojamas uz integrētiem/ iestrādātiem plauktiem.

  - Akumulatoru baterijas novietojamas zīmes lejasdaļā. To nomaiņa notiek pa sānu atveri, kas atrodas ugunszīmes korpusā.

  - Darbība temperatūrā: no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

  - Pamatnes konstrukcijas slodzes noturības izvērtēšana.

  - Nodrošināt ugunszīmes torņa korpusa pamatnes aizsargāšanu no ārpuses un iekšpuses ar aizsargbetonu, kas nodrošinātu pamatnes, enkurstieņu un uzgriežņu aizsardzību pret ārējo klimatisko un jūras ūdens iedarbību.

  - Ugunszīme tiek piegādāta un uzstādīta pilnā komplektācijā - tā ir aprīkota ar gaismekli, barošanas sistēmu, apkalpošanas iespējām un informācijas sistēmām.

  - Ugunszīme bez atsaitēm.

  - Ugunszīmes konstrukcijas noturība pret vēja brāzmām līdz 50 m/s.

  - Apgaismojuma izbūve.

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

  - Zibens novedēja izbūve.

  - Zemējuma kontūra izbūve.

- Paredzēt esošās navigācijas ugunszīmes (H=5.0 m) un iekārtu demontāžu, metāla konstrukciju komplektāciju, iepakošanu, pārvešanu un izkraušanu Pasūtītāja norādītajā vietā (līdz 10 km attālumā) no torņa atrašanās vietas.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr.8650

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=268018, Y=314704. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1. Kadastra Nr.17000100031011.

- Esošās ugunszīmes demontāža. Jaunas krasta navigācijas ugunszīmes izgatavošana un montāža. Krasta navigācijas ugunszīme nokrāsota sarkanā krāsā (krāsu kods: RAL 3024). Gaismekļa un apgaismojuma uzstādīšana. Gaismekļa augstums vismaz 4 metri no ūdens virsmas pie  +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa. Ugunszīmes konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Ugunszīmes materiāls: S355J2H tērauda (auksti velmēta) un/vai kompozītmateriālu ar ultravioleto aizsardzību un/vai līdzvērtīgi izturības materiāli. Projektējot jāņem vērā atrašanās vietas apstākļi un ārējās vides iedarbība (vējš, viļņi, sālsūdens un citi faktori).

  - Ugunszīmes tornis ir cilindriskas formas, tā iekšējais izmērs:  vismaz 1000 mm diametrā.

  - Ugunszīmes virsmai jābūt luminiscējošai un ar atstarojošas virsmas elementiem.

  - Ugunszīmei uzstādīt ārējo radara (atstarotāju) reflektoru.

  - Pie pamatnes tiek nostiprināta ar enkurstieņiem.

  - Ugunszīmes konstrukcijai jānodrošina minimālas apledošanas iespējas.

  - Ugunszīmes ūdens un putekļu noturības pakāpe IP67.

  - Elektroinstalācija un pārējās komunikācijas izvietojamas torņa iekšpusē.

  - Akumulatoru baterijas izvietojamas uz integrētiem/ iestrādātiem plauktiem.

  - Akumulatoru baterijas novietojamas zīmes lejasdaļā. To nomaiņa notiek pa sānu atveri, kas atrodas ugunszīmes korpusā.

  - Darbība temperatūrā: no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

  - Pamatnes konstrukcijas slodzes noturības izvērtēšana.

  - Nodrošināt ugunszīmes torņa korpusa pamatnes aizsargāšanu no ārpuses un iekšpuses ar aizsargbetonu, kas nodrošinātu pamatnes, enkurstieņu un uzgriežņu aizsardzību pret ārējo klimatisko un jūras ūdens iedarbību.

  - Ugunszīme tiek piegādāta un uzstādīta pilnā komplektācijā - tā ir aprīkota ar gaismekli, barošanas sistēmu, apkalpošanas iespējām un informācijas sistēmām.

  - Ugunszīme bez atsaitēm.

  - Ugunszīmes konstrukcijas noturība pret vēja brāzmām līdz 50 m/s.

  - Apgaismojuma izbūve.

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

  - Zibens novedēja izbūve.

  - Zemējuma kontūra izbūve.

- Paredzēt esošās navigācijas ugunszīmes (H=8.0 m) un iekārtu demontāžu, metāla konstrukciju komplektāciju, iepakošanu, pārvešanu un izkraušanu Pasūtītāja norādītajā vietā (līdz 10 km attālumā) no torņa atrašanās vietas.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr.8560

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=268058, Y=314424. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1.Kadastra Nr. 17000100030002.

- Jaunas krasta navigācijas ugunszīmes izgatavošana un montāža. Sektora vaduguns un apgaismojuma uzstādīšana. Būvprojektā paredzēt vadlīnijas virziena maiņu no 153.4 grādiem uz sektora vaduguns virzienu 151 grāds. Sektora vaduguns augstums vismaz 9 metri no ūdens virsmas  pie  +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa. Krasta navigācijas ugunszīme nokrāsota baltā krāsā (krāsas kods IALA RAL 9003). Ugunszīmes konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Ugunszīmes materiāls: S355J2H tērauda (auksti velmēta) un/vai kompozītmateriālu ar ultravioleto aizsardzību un/vai līdzvērtīgi izturības materiāli. Projektējot jāņem vērā atrašanās vietas apstākļi un ārējās vides iedarbība (vējš, viļņi, sālsūdens un citi faktori).

  - Ugunszīmes tornis ir cilindriskas formas, tā iekšējais izmērs: vismaz 1000 mm diametrā, augstums: vismaz 6000 mm taisnas cilindriskas formas ar novērošanas/tehniskās apkalpošanas laukumu vismaz 1500 mm diametrā apkalpojošam personālam ar nokļūšanu no iekšienes.

  - Ugunszīmes virsmai jābūt luminiscējošai un ar atstarojošas virsmas elementiem.

  - Ugunszīmei uzstādīt ārējo radara (atstarotāju) reflektoru.

  - Pie pamatnes tiek nostiprināta ar enkurstieņiem.

  - Ugunszīmes konstrukcijai jānodrošina minimālas apledošanas iespējas.

  - Ugunszīmes ūdens un putekļu noturības pakāpe IP67.

  - Ugunszīme ir aprīkota ar stacionārām iekšējām kāpnēm gaismas līdzekļu un uzstādītās tehnikas apkalpošanai zīmes konstrukcijas augšpusē, kāpņu nestspēja: 250 kilogrami.

  - Elektroinstalācija un pārējās komunikācijas izvietojamas torņa iekšpusē.

  - Akumulatoru baterijas izvietojamas uz integrētiem/ iestrādātiem plauktiem.

  - Akumulatoru baterijas novietojamas zīmes lejasdaļā. To nomaiņa notiek pa sānu atveri, kas atrodas ugunszīmes korpusā.

  - Darbība temperatūrā: no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

  - Pamatnes konstrukcijas slodzes noturības izvērtēšana.

  - Nodrošināt ugunszīmes torņa korpusa pamatnes aizsargāšanu no ārpuses un iekšpuses ar aizsargbetonu, kas nodrošinātu pamatnes, enkurstieņu un uzgriežņu aizsardzību pret ārējo klimatisko un jūras ūdens iedarbību.

  - Ugunszīme tiek piegādāta un uzstādīta pilnā komplektācijā - tā ir aprīkota ar gaismekli, barošanas sistēmu, apkalpošanas iespējām un informācijas sistēmām.

  - Ugunszīme bez atsaitēm.

  - Ugunszīmes konstrukcijas noturība pret vēja brāzmām līdz 55 m/s.

  - Apgaismojuma izbūve.

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

  - Zibens novedēja izbūve.

  - Zemējuma kontūra izbūve.

- Paredzēt esošās navigācijas ugunszīmes (H=8.0 m) un iekārtu demontāžu, metāla konstrukciju komplektāciju, iepakošanu, pārvešanu un izkraušanu Pasūtītāja norādītajā vietā (līdz 10 km attālumā) no torņa atrašanās vietas.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīmēm Dienvidu vārti (Nacionālie Nr.: 7650 un 7660)

- Ugunszīmju atrašanās vietas:

  - Ugunszīme Nr.7650 atrašanās vieta LKS92: X=269156, Y=313500;

  - Ugunszīmes Nr.7660 atrašanās vieta LKS92: X=268926, Y=313523.

Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1. Kadastra Nr. 17000100030007 un 17000100030005

- Jaunas krasta navigācijas ugunszīmes izgatavošana un montāža. Gaismekļu un apgaismojuma uzstādīšana. Gaismekļu augstums vismaz 11 metri no ūdens virsmas  pie  +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa. Ugunszīmju konstrukciju kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Krasta navigācijas ugunszīme nokrāsotas:

  - Ugunszīme Nr.7650 sarkanā krāsā (krāsu kods RAL 3024).

  - Ugunszīme Nr.7660 zaļā  krāsā (krāsu kods RAL 6038).

- Torņu specifikācija:

  - Ugunszīmes materiāls: S355J2H tērauda (auksti velmēta) un/vai kompozītmateriālu ar ultravioleto aizsardzību un/vai līdzvērtīgi izturības materiāli. Projektējot jāņem vērā atrašanās vietas apstākļi un ārējās vides iedarbība (vējš, viļņi, sālsūdens un citi faktori).

  - Ugunszīmes tornis ir cilindriskas formas, tā iekšējais izmērs:  vismaz 1000 mm diametrā, augstums: vismaz 6000 mm taisnas cilindriskas formas ar novērošanas/tehniskās apkalpošanas laukumu vismaz 1500 mm diametrā apkalpojošam personālam ar nokļūšanu no iekšienes.

  - Dienvidu vārtu ziemeļu ugunszīmes  Nr.7650 konstrukcijas noturība pret viļņiem līdz 7 (septiņu) metru augstumam un tiešu viļņu iedarbību uz ugunszīmi līdz 5 (piecu) metru augstumam (ja zīmes pamatne paliek esošā augstumā) pie  +/-0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa.

  - Dienvidu vārtu dienvidu ugunszīmes Nr.7660 konstrukcijas noturība pret viļņiem līdz 5 (piecu) metru augstumam un tiešu viļņu iedarbību uz ugunszīmi līdz 3 (trīs) metru augstumam (ja zīmes pamatne paliek esošā augstumā) pie  +/-0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa.

  - Ugunszīmes virsmai jābūt luminiscējošai un ar atstarojošas virsmas elementiem.

  - Ugunszīmei uzstādīt ārējo radara (atstarotāju) reflektoru.

  - Pie pamatnes tiek nostiprināta ar enkurstieņiem.

  - Ugunszīmes konstrukcijai jānodrošina minimālas apledošanas iespējas.

  - Ugunszīmes ūdens un putekļu noturības pakāpe IP67.

  - Ugunszīme ir aprīkota ar stacionārām iekšējām kāpnēm gaismas līdzekļu un uzstādītās tehnikas apkalpošanai zīmes konstrukcijas augšpusē, kāpņu nestspēja: 250 kilogrami.

  - Elektroinstalācija un pārējās komunikācijas izvietojamas torņa iekšpusē.

  - Akumulatoru baterijas izvietojamas uz integrētiem/ iestrādātiem plauktiem.

  - Akumulatoru baterijas novietojamas zīmes lejasdaļā. To nomaiņa notiek pa sānu atveri, kas atrodas ugunszīmes korpusā.

  - Darbība temperatūrā: no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

  - Pamatnes konstrukcijas slodzes noturības izvērtēšana.

  - Nodrošināt ugunszīmes torņa korpusa pamatnes aizsargāšanu no ārpuses un iekšpuses ar aizsargbetonu, kas nodrošinātu pamatnes, enkurstieņu un uzgriežņu aizsardzību pret ārējo klimatisko un jūras ūdens iedarbību.

  - Ugunszīme tiek piegādāta un uzstādīta pilnā komplektācijā - tā ir aprīkota ar gaismekli, barošanas sistēmu, apkalpošanas iespējām un informācijas sistēmām.

  - Ugunszīme bez atsaitēm.

  - Ugunszīmes konstrukcijas noturība pret vēja brāzmām līdz 55 m/s.

  - Apgaismojuma izbūve.

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

  - Zibens novedēja izbūve.

  - Zemējuma kontūra izbūve.

  - Ugunszīmes torņa augšpusē un/ vai pie novērošanas/tehniskās apkalpošanas laukuma paredzēt/ uzstādīt montāžas rāmi alternatīviem barošanas elementiem (saules paneļiem un vertikālās ass vēja turbīnai).

- Paredzēt esošo navigāciju ugunszīmju (H=5.0 m) un iekārtu demontāžu, metāla konstrukciju komplektāciju, iepakošanu, pārvešanu un izkraušanu Pasūtītāja norādītajā vietā (līdz 10 km attālumā) no torņa atrašanās vietas.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Videokameras tornis piestātnē Nr. 27

- Torņa atrašanās vieta LKS92: X=270180, Y=317776. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1., Nr.2. Kadastra Nr. 170001000303.

- Jauns metāla cinkots tornis un/vai iepriekš spriegots-vērpts dzelzsbetona masts  (standarts EN-12843:2008, betona atbilstība LVS EN 206 prasībām, ārējās vides iedarbības klases: XC4; XF1; XD1; XS1) ar nepieciešamo pamata konstrukciju. CCTV uzstādīšanas augstums vismaz 20.0 m no ūdens virsmas  pie  +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa. Torņa konstrukciju kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Tornis bez atsaitēm.

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

  - Zibens novedēja izbūve.

  - Zemējuma kontūra izbūve.

- Pārbūves projekts, pārbūve un iekārtu uzstādīšana, objekta pieņemšanas ekspluatācijā organizēšana. (Tehniskās specifikācijas punkts 4.14.)

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr.8260

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=270128, Y=317573. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1.Kadastra Nr. 17000100009001.

- Paredzēt esošās navigācijas ugunszīmes (H=12.0 m) un iekārtu demontāžu, metāla konstrukciju komplektāciju, iepakošanu, pārvešanu un izkraušanu Pasūtītāja norādītajā vietā (līdz 10 km attālumā) no torņa atrašanās vietas. Teritorijas labiekārtošana.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr.7200

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=270747, Y=315450. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1. Kadastra Nr. 17000100074001.

- Esošās ugunszīmes atjaunošana. Krasta navigācijas ugunszīme nokrāsota spilgti sarkanoranžā krāsā (krāsas kods: IALA RAL 2008). Restaurētā torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 15 gadi vai jauna torņa konstrukcijas kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Torņa specifikācija:

  - Pamatu bojāto vietu vai visas atbalsta sienas pastiprināšanas pārbūvesprojekta izstrāde, būvniecība.

  - Koka vairoga demontāža.

  - Korodējošo vietu apstrāde.

  - Koka starpstāvu seguma nomaiņa uz metāla cinkotām konstrukcijām.

  - Bojāto kāpņu laidumu ar pakāpieniem (5.gab., L~5800, L~5900, L~5200, L~4700, L~3000) demontāža un jaunu (cinkoti) montāža.

  - Torņa pārkrāsošana.

  - Elektroinstalācijas atjaunošana.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju atjaunošana.

  - Zibens novedēja atjaunošana

  - Zemējuma kontūra atjaunošana.

  - Drošības nožogojums: Metāla žogs ar augstumu vismaz 2,5 metri un dzeloņstieplēm augšpusē, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi. Vārtiem jābūt aprīkotiem ar drošu slēdzeni un piekļuves kontroles sistēmu.

  - Signalizācija: Perimetra signalizācija ar kustību sensoriem un skaņas signālu, kas tiek aktivizēta nesankcionētas iekļūšanas gadījumā. Signalizācijai jābūt pieslēgtai KSV vadības centram un/vai apsardzes dienestam.

  - Apgaismojums: Pietiekams apgaismojums torņa perimetrā un iekšpusē, lai nodrošinātu redzamību un drošību naktī.

  - Drošības videonovērošanas kameras: Augstas izšķirtspējas videonovērošanas kameras ar nakts redzamības funkciju, kas aptver visu torņa perimetru un iekārtu telpu.

  - Brīdinājuma zīmes: Jāizvieto brīdinājuma zīmes uz plastikāta planšetes.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr.8550

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=268078, Y=314415. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1. Kadastra Nr. 17000100030003.

- Paredzēt esošās navigācijas ugunszīmes (H=5.0 m) un iekārtu demontāžu, metāla konstrukciju komplektāciju, iepakošanu, pārvešanu un izkraušanu Pasūtītāja norādītajā vietā (līdz 10 km attālumā) no torņa atrašanās vietas. Teritorijas labiekārtošana.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Tornis piestātnē Nr. 50

- Torņa atrašanās vieta LKS92: X=269322, Y=315390. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1., Nr.2. Kadastra Nr. 17000100038002.

- Torņa pielāgošana CCTV uzstādīšanai. CCTV uzstādīšanas augstums vismaz 20.0 m no ūdens virsmas pie +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa.

- Torņa specifikācija:

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

## Krasta navigācijas ugunszīme Nr. 8430

- Ugunszīmes atrašanās vieta LKS92: X=269518, Y=314441. Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1.

- Paredzēt uzstādīt meteostacijas vēja sensoru uz apkalpošanas platformas. Uzstādīšanas augstums 10.0 m no ūdens virsmas pie +/- 0 LAS (Latvijas augstumu sistēma) ūdens līmeņa.

- Torņa specifikācija:

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

  - Zibens novedēja izbūve.

  - Zemējuma kontūra izbūve.

## O. Kalpaka tilta operatoru tornis

- Torņa atrašanās vieta LKS92: X=270709, Y=315828.  Skatīt izvietojuma plānu pielikumā Nr.1., Nr.2. Kadastra Nr. 17000100074003.

- Vecās CCTV kameras demontāža.

- Jaunas CCTV kameras montāža.

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

### Bernātu bāka Nr.8850

- Bākas atrašanās vieta LKS92: X=252726, Y=313646.

- Bākuguns un aparatūras nomaiņa

- Torņa specifikācija:

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

### Papes bāka Nr.8900

- Bākas atrašanās vieta LKS92: X=227309, Y=315124.

- Bākuguns un aparatūras nomaiņa

- Torņa specifikācija:

  - Elektroinstalācijas izbūve.

  - Nodrošināt elektroapgādes pieslēgumu.

  - Cinkota kabeļu turētāju izbūve.

### Antenu un sistēmu izvietojums pa torņiem un ugunszīmēm

- Divi radari ar aprīkojumu: Ziemeļu un Dienvidu radaru torņos.

- Divpadsmit grozāmas mērķu izsekojošās video kameras ar aprīkojumu: Video kameras tornis uz Sadalošā mola Rietumu gala, Ziemeļu un Dienvidu radaru torņi, Loču tornis, “Piemares” video kameras tornis, krasta navigācijas ugunszīmes Nr.: 7510; 7500; 8150, tornis piestātnē Nr. 50, O. Kalpaka tilta operatoru tornis, video kameras tornis piestātnē Nr.27 un video kameras tornis uz Sadalošā mola Austrumu gala.

- Mikroviļņu un/ vai LTE/LTE-M un/ vai optiskā interneta datu pārraides sakaru sistēmas: Ziemeļu un Dienvidu radaru torņi, Loču tornis, Piemares video kameras tornis, krasta navigācijas ugunszīmes Nr.: 7510; 7500; 8150; 8160; 8560; 7650; 7660; 8600; 8650; 7200; 7210; 8350; 8250, 8850; 8900; tornis piestātnē Nr. 50, O. Kalpaka tilta operatoru tornis, video kameras tornis piestātnē Nr.27, video kameras tornis uz Sadalošā mola Rietumu gala, video kameras tornis uz Sadalošā mola Austrumu gala, pelengatora tornis blakus Dienvidu radara tornim.

- Četras UĪV/DSC antenas ar aprīkojumu: divas Ziemeļu un divas Dienvidu radaru torņos.

- Divi radio pelingatori ar aprīkojumu: krasta navigācijas ugunszīme Nr.7200 un pelengatora tornis blakus Dienvidu radaru tornim.

- Divi AIS/VDES antenu komplekti ar aprīkojumu: Ziemeļu un Dienvidu radaru torņos.

- Divi vēja mērītāji ar aprīkojumu: Ugunszīme Nr.8430 un Dienvidu radaru torņi.

- Viens gaisa temperatūras mērītājs ar aprīkojumu: Dienvidu radara tornis.

- Viens gaisa spiediena mērītājs ar aprīkojumu: Dienvidu radara tornis.

- Viens miglas sensors ar aprīkojumu: Ziemeļu radara tornis vienā augstumā ar bākuguni.

- Trīs bākugunis ar aprīkojumu: Ziemeļu radara tornis, Bernātu bāka Nr.8850 un Papes bāka Nr.8900.

- Desmit navigācijas gaismekļi ar aprīkojumu: Nr. 7500; 7510; 8150; 8160; 7650; 7660; 8600; 8650; 7200; 7210.

- Trīs sektora vaduguns gaismekļi ar aprīkojumu: Nr. 8350; 8560; 8250.

- Piecu navigācijas ugunszīmju apgaismojums: Nr. 8560; 7650; 7660; 8600; 8650.

- Viens ūdens līmeņa sensors: brīvostas dienvidu vārtu dienvidu puse, blakus krasta navigācijas ugunszīmei Nr. 8500.

- Divas vertikālās ass vēja turbīnas ar aprīkojumu: Nr. 7650; 7660.

- Saules paneļu komplekti ar aprīkojumu: Nr. 7650; 7660.

- Iekārtu izvietojumus jāsaskaņo ar Pasūtītāju montāžas laikā.

### Stacionāro ugunszīmju navigācijas gaismekļu elektrosistēmas

- Ugunszīmju navigācijas gaismekļu elektrosistēma (Nacionālie Nr.: 8600; 8650; 8560; 8850; 8900):

- Navigācijas gaismekļu elektrosistēmai un ugunszīmju apgaismojumam ir jābūt saslēgtam ar elektroapgādes pieslēgumu un avārijas elektrosistēmu.

- Elektrosistēmas akumulatoru baterijām, barošanas blokiem un citām komunikācijām ir jābūt izvietotām ugunszīmes iekšpusē.

- Elektroapgādes pieslēguma elektrības padeves pārrāvumu gadījumā ugunszīmju navigācijas gaismekļu elektrosistēmai automātiski jāpārslēdzas uz avārijas elektrosistēmu.

- Ugunszīmju avārijas elektrosistēmai ar akumulatoru bateriju jānodrošina navigācijas gaismekļa un apgaismojuma nepārtrauktu darbību 7 diennaktis pie 90% gaismekļa un apgaismojuma noslodzes.

- Avārijas akumulatoru baterijai jābūt automātiskai uzlādes iespējai ar uzlādes kontrolieri no elektroapgādes pieslēguma.

- Ugunszīmes elektrosistēmas darbībai ir jābūt pārredzamai pakalpojuma uzraudzības sistēmā (MON).

- Elektrosistēmai  jānodrošina pieslēguma vieta avārijas dīzeļa ģeneratoram.

Ugunszīmju navigācijas gaismekļu elektrosistēmu daudzums: 5 komplekti.

- Ugunszīmju navigācijas gaismekļu elektrosistēma (Nacionālie Nr.: 8250; 8150; 8160; 7210; 7200; 7500; 7510):

- Navigācijas gaismekļu elektrosistēmai un ugunszīmju apgaismojumam ir jābūt saslēgtam ar elektroapgādes pieslēgumu un avārijas elektrosistēmu.

- Elektrosistēmas akumulatoru baterijām, barošanas blokiem un citām komunikācijām ir jābūt aizargātiem no apkārtējās vides iedarbības.

- Elektroapgādes pieslēguma elektrības padeves pārrāvumu gadījumā ugunszīmju navigācijas gaismekļu elektrosistēmai automātiski jāpārslēdzas uz avārijas elektrosistēmu.

- Ugunszīmju avārijas elektrosistēmai ar akumulatoru bateriju jānodrošina navigācijas gaismekļa un apgaismojuma nepārtrauktu darbību 7 diennaktis pie 90% gaismekļa un apgaismojuma noslodzes.

- Avārijas akumulatoru baterijai jābūt automātiskai uzlādes iespējai ar uzlādes kontrolieri no elektroapgādes pieslēguma.

- Ugunszīmes elektrosistēmas darbībai ir jābūt pārredzamai pakalpojuma uzraudzības sistēmā (MON).

- Elektrosistēmai  jānodrošina pieslēguma vieta (2m augstumā no pamatnes) avārijas dīzeļa ģeneratoram.

Ugunszīmju navigācijas gaismekļu elektrosistēmu daudzums: 7 komplekti.

- Ugunszīmju navigācijas gaismekļu elektrosistēma ar komponentēm Dienvidu vārti (Nacionālie Nr.: 7650  un 7660):

- Elektrosistēmas akumulatoru baterijām, barošanas blokiem un citām komunikācijām ir jābūt izvietotām ugunszīmes iekšpusē.

- Navigācijas gaismu elektrosistēmai ir jābūt darbināmai no akumulatoru baterijām, alternatīviem barošanas veidiem (saules paneļiem un vertikālās ass vēja turbīnas), avārijas akumulatoru baterijām ar periodu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

- Ugunszīmes akumulatoru baterijām jānodrošina navigācijas gaismekļa un ugunszīmes apgaismojuma nepārtrauktu darbību 28 diennaktis ar pārtrauktu uzlādi pie 90% gaismekļa un apgaismojuma noslodzes.

- Ugunszīmes avārijas akumulatoru baterijas funkcionēšana sākas pēc akumulatoru bateriju un alternatīvo barošanas veidu (saules paneļi un vertikālās ass vēja turbīna) funkcionēšanas pārtraukšanas.

- Ugunszīmes avārijas akumulatoru baterijai jānodrošina navigācijas gaismekļa nepārtrauktu darbību 20 diennaktis ar pārtrauktu uzlādi pie 90% gaismekļa noslodzes.

- Ugunszīmes 12V sprieguma akumulatoru bateriju un 12V sprieguma avārijas akumulatoru bateriju ampērstundas jāaprēķina pēc darbības prasībām.

- Ugunszīmes saules paneļu un vertikālās ass vēja turbīnas uzlādes jauda jāaprēķina, vadoties pēc  12V sprieguma akumulatoru bateriju un 12V sprieguma avārijas akumulatoru bateriju ampērstundām.

- Ugunszīmes saules paneļu un vertikālās ass vēja turbīnas, akumulatoru un avārijas akumulatoru  darbība notiek  caur invertoru un uzlādes kontrolieri.

- Ugunszīmes elektrosistēmas darbībai ir jābūt pārredzamai pakalpojuma uzraudzības sistēmā (MON).

- Elektrosistēmai  jānodrošina pieslēguma vieta avārijas dīzeļa ģeneratoram.

- Vertikālās ass vēja turbīnu specifikācijas:

  - Minimāla apkalpošana, tikai eļļošana.

  - Darbojas arī sliktos laikapstākļos bez piespiedu apstāšanās.

  - Ūdens un putekļu noturības pakāpe vismaz IP67.

  - Darbība temperatūrā no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

  - Kalpošanas laiks vismaz 20 gadi.

  - Ģeneratora jaudu aprēķināt pēc pieprasīto kopējo akumulatoru bateriju kapacitātes.

- Saules paneļu specifikācijas:

  - Ūdens un putekļu noturības pakāpe vismaz IP67.

  - Darbība temperatūrā no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

  - Kalpošanas laiks vismaz 20 gadi.

  - Jaudu, slodzi, spriegumu aprēķināt pēc pieprasīto kopējo akumulatoru kapacitātes.

  - Invertoru un uzlādes kontrolieri jaudu, slodzi, spriegumu aprēķināt pēc saules paneļiem.

Piegādājamo ugunszīmju navigācijas gaismekļu elektrosistēmu ar komponentēm daudzums: 2 komplekti.

### Stacionāro ugunszīmju apgaismojums

- Ugunszīmes torņa konstrukcijas apgaismošana pa perimetru ar LED gaismekļu apgaismojumu no torņa augšas uz leju uz kronšteiniem  90 grādu leņķī un/vai vertikāli integrētas tornī zem radara reflektora vai zem novērošanas/tehniskās apkalpošanas laukuma vismaz viena metra garumā un/vai vertikālās gaismas caurules vismaz viena metra garumā (piemēram: apgaismojums no augšas ar četriem LED gaismekļiem vai pieciem integrētiem gaismekļiem vai pieci gaismekļi Sabik LT 1000 LED Light tube).

- Vertikālo gaismekļu gaisma stacionāro ugunszīmju krāsā.

- Apgaismojuma specifikācijas:

- Ugunszīmes torņa apgaismojuma elektroinstalācijai jābūt nodalītai no ugunszīmes gaismekļa un avārijas baterijas elektroinstalācijas.

- Jābūt nodrošinātai iespējai uz vietas veikt ugunszīmes gaismas avotu, elektronisko un barošanas bloku apmaiņu.

- Jābūt nodrošinātai iespējai attālināti mainīt gaismas intensitāti.

- Darbība temperatūrā no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

- Apgaismojuma ūdens un putekļu noturības pakāpe vismaz IP67.

- Gaismas avota tips: LED (gaismas diodes).

- Gaismas avota efektivitātes samazināšanās kalpošanas laikā: ne vairāk kā 20%.

- Ugunszīmju apgaismojums (Nacionālie Nr.: 8560., 8600  un 8650):

- Nodrošināt apgaismojuma elektroapgādes pieslēgumu.

- Ugunszīmei ir vertikāls un/vai horizontāls LED apgaismojums.

- Ugunszīmes apgaismojuma darbībai ir jābūt pārredzamai pakalpojuma uzraudzības sistēmā (MON).

Piegādājamā ugunszīmju apgaismojuma daudzums: 3 komplekti.

- Ugunszīmju apgaismojums Dienvidu vārti (Nacionālie Nr.: 7650  un 7660):

- Apgaismojuma elektrosistēmai ir jābūt saslēgtai ar akumulatoru baterijām, kuru uzlādi nodrošina alternatīvie barošanas veidi (saules paneļi un/vai vertikālās ass vēja turbīnas.

- Ugunszīmes apgaismojums programmējams ar ostas navigācijas un hidrogrāfisko līdzekļu uzraudzības sistēmu (ATNM), kā arī ar Bluetooth vadību.

- Apgaismojuma gaismekļu kopējā maksimālā jauda 15 vati.

Piegādājamā ugunszīmju apgaismojuma daudzums: 2 komplekti.

### Stacionāro ugunszīmju akumulatoru baterijas

- Akumulatoru baterijas (Nacionālie Nr.: 8600; 8650; 8250; 8150; 8160; 7210; 7200; 8560; 7500; 7510; 8850; 8900):

- Akumulatoru bateriju spriegums: 12V.

- Akumulatoru bateriju elektriskā ietilpība tiek aprēķināta pēc pieprasītā darbības ilguma (skatīt: punktus TOW.139 un TOW.140).

- Akumulatoru bateriju darbību kontrolē akumulatoru vadības sistēma (BMS).

- Akumulatoru baterijām jānodrošina to darbība temperatūrā no mīnus 30°C līdz pluss 50°C.

Piegādājamo akumulatoru bateriju daudzums 12 ugunszīmēm.

- Akumulatoru baterijas (Dienvidu vārti) (Nacionālie Nr.: 7650 un 7660):

- Akumulatoru bateriju spriegums: 12V.

- Akumulatoru bateriju elektriskā ietilpība tiek aprēķināta pēc pieprasītā darbības ilguma (skatīt: punktu TOW.141).

- Akumulatoru bateriju darbību kontrolē akumulatoru vadības sistēma (BMS).

- Jānodrošina to darbība temperatūrā no mīnus 20°C līdz pluss 50°C.

- Akumulatora baterijas sastāvs Litija-dzelzs-fosfāta akumulators pašsildošas (angļu val. Self Heating LiFePO4 Battery).

- Akumulatoru baterijām jānodrošina to automātiska pašsildīšanās.

- Akumulatoru bateriju darbībai jāsaglabājas vairāk nekā 80% no to sākotnējās jaudas pat pēc 2500 uzlādes cikliem.

Piegādājamo akumulatoru bateriju komplektu skaits - atbilstoši veiktajiem aprēķiniem, lai nodrošinātu Dienvidu vārtu divu ugunszīmju darbību ar akumulatoriem un avārijas akumulatoriem.

# Laterālās uguns bojas un aprīkojums

- Laterālām uguns boju vispārējās prasības:

  - Virsmas krāsa atbilst IALA E108 rekomendācijai.

  - Bojas virsmai jābūt ar luminiscējošas un atstarojošas virsmas elementiem (IALA R0106 rekomendācija).

  - Iebūvēts radara (atstarotājs) reflektors.

  - Ledus zonā bojas konstrukcijai jānodrošina minimālas apledošanas iespējas un izturību pret ledus slodzi.

  - Vismaz divas pacelšanas cilpa (pretējās pusēs) vai arī cits pacelšanas risinājums.

  - Boju aprīkojumam jādarbojas vienotā navigācijas līdzekļu informācijas sistēmā – digitāla informācijas sistēmā (MON), kas ietver speciālu uz navigācijas līdzekļiem uzstādītu tālvadības aprīkojumu, un laicīgu informācijas nosūtīšanu par navigācijas līdzekļa darbības traucējumiem.

  - Bojai jābūt pielāgotai esošā standarta uguns uzstādīšanai, barošanas bloka/baterijas un/vai alternatīvu barošanas veidu darbināmu, kā arī iespējai uzstādīt uguns aizsardzību pret putniem.

  - Kalpošanas laiks, krāsas noturība un ultravioletā aizsardzība lielāka par 25 gadiem.

  - Darbība temperatūrā no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

  - Bojas tiek piegādātas uzstādīšanai kā brīvi peldošas ar mainīgām balasta svaru plāksnēm.

  - Baterijas izvietošana un nostiprināšana no augšas, baterijas fiksācija pret kustību iekšpusē.

  - Baterijas uzglabāšanas tilpnes lielums, baterijām (BAT) ar izmēriem līdz 145 x 825 mm +/- 5 mm.

  - Atrašanās pozīcijā izmantojot iegrimušu un smagu vaļīgu ķēdi ar grozekli.

  - Garantijas laiks divi gadi no piegādes brīža.

  - Materiāls: augsta blīvuma polietilēns ar ultravioleto aizsardzību.

  - Bojas sienas biezums vismaz 30 mm.

- Prasības laterālām ledus uguns bojām izvietošanai ostas vārtu ārpusē:

  - Diametrs vismaz 800 mm.

  - Fokālā plakne (angļu val. focal plane) vismaz 3700 mm.

  - Redzamība jūrā vismaz četras jūras jūdzes.

  - Izturība pret ledus iedarbību bojai iesalstot ledū un zemledus straumes ātrums līdz trīs mezgliem, kā arī bojas nokļūšanai zem ledus un iegremdētai ūdenī ilgāk par vienu stundu.

  - Noturība pret ūdens straumi ar straumes ātrumu līdz trīs mezgliem.

  - Maksimālais viļņu (angļu val. significant) augstums seši metri.

  - Boju uzstādīšanas dziļums no 11.0 līdz 19.0 metriem.

  - Izmantojamās enkurķēdes diametrs no 28 līdz 32 mm.

Jāpiegādā: Laterālās zaļās krāsas 6 vienības un Laterālās sarkanās krāsas 7 vienības.

- Prasības laterālām ledus uguns bojām izvietošanai Priekšostā, Brīvostā, Ziemeļu kanāls:

  - Diametrs vismaz 500 mm.

  - Fokālā plakne (angļu val. focal plane) vismaz 2500 mm.

  - Redzamība jūrā vismaz trīs jūras jūdzes.

  - Izturība pret ledus iedarbību: bojai iesalstot ledū un zemledus straumes ātrums līdz diviem mezgliem, kā arī bojas nokļūšanai zem ledus un iegremdētai ūdenī ilgāk par vienu stundu.

  - Noturība pret ūdens straumi ar straumes ātrumu līdz diviem mezgliem.

  - Maksimālais viļņu (angļu val. significant) augstums četri metri.

  - Boju uzstādīšanas dziļums no 6.7 līdz 14.4 metriem.

  - Izmantojamās enkurķēdes diametrs no 19 līdz 28 mm.

Jāpiegādā: Laterālās zaļās krāsas 3 vienības un Laterālās sarkanās krāsas 5 vienības.

- Prasības laterālai uguns bojai - Vēlamais kanāls pa kreisi:

  - Diametrs vismaz 800 mm.

  - Fokālā plakne (angļu val. focal plane) vismaz 3700mm.

  - Redzamība jūrā vismaz četras jūras jūdzes.

  - Izturība pret ledus iedarbību bojai iesalstot ledū un zemledus straumes ātrums līdz trīs mezgliem, kā arī bojas nokļūšanai zem ledus un iegremdētai ūdenī ilgāk par vienu stundu.

  - Noturība pret ūdens straumi ar straumes ātrumu līdz trīs mezgliem.

  - Maksimālais viļņu (angļu val. significant) augstums seši metri.

  - Bojas uzstādīšanas dziļums no 11.0 līdz 14.4 metriem.

  - Izmantojamās enkurķēdes diametrs no 28 līdz 32 mm.

Jāpiegādā: Laterālā Vēlamais kanāls pa kreisi, zaļā, sarkanā, zaļā krāsa: 1 vienība.

- Prasības ugunsboju gaismekļu barošanas elementiem (baterijas):

  - Diametrs 140 mm +/- 5 mm.

  - Augstums: 820 mm +/- 5 mm.

  - Nominālais spriegums 18 V.

  - Ietilpība ne mazāk kā 220 Am/h.

  - Darbība temperatūrā no mīnus 30°C līdz pluss 50°C.

Piegādājamo barošanas elementu (bateriju) daudzums: 22 vienības.

- Prasības ugunsboju enkurķēdes izvietošanai ostas vārtu ārpusē:

    - Diametrs no 28 līdz 32 mm.

    - Garums virs 27,5 m.

    - Pārbaudes slodze virs 449 kN.

    - Minimālā trūkšanas slodze virs 642 kN.

Piegādājamo enkurķēžu daudzums: 14 vienības.

- Prasības ugunsboju enkurķēdes izvietošanai Priekšostā, Brīvostā, Ziemeļu kanāls:

  - Diametrs no 19 līdz 28 mm.

  - Garums virs 27.5 m.

  - Pārbaudes slodze virs 210 kN.

  - Minimālā trūkšanas slodzevirs 301 kN.

Piegādājamo enkurķēžu daudzums: 8 vienības.

- Prasības ugunsboju enkurķēdes grozekļu izvietošanai ostas vārtu ārpusē:

  - Diametrs no 28 līdz 32 mm.

  - Garums virs 561 mm.

  - Pārbaudes slodze virs 449 kN.

  - Minimālā trūkšanas slodze virs 642 kN.

Piegādājamo enkurķēdes grozekļu daudzums: 14 vienības.

- Prasības ugunsboju enkurķēdes grozekļu izvietošanai Priekšostā, Brīvostā, Ziemeļu kanāls:

  - Diametrs no 19 līdz 28 mm;

  - Garums virs 381 mm;

  - Pārbaudes slodze virs 210 kN;

  - Minimālā trūkšanas slodze virs 301 kN.

Piegādājamo enkurķēdes grozekļu daudzums: 8 vienības.

- Prasības ugunsboju enkuriem izvietošanai ostas vārtu ārpusē:

  - Materiāls - tērauds un betons.

  - Enkura sfēriskais padziļinājums 100 mm.

  - Enkura svars 3000 kg.

Piegādājamo boju enkuru daudzums: 14 vienības.

- Prasības ugunsboju enkuriem izvietošanai Priekšostā, Brīvostā, Ziemeļu kanāls:

  - Materiāls - tērauds un betons.

  - Enkura sfēriskais padziļinājums 100 mm.

  - Enkura svars 1000 kg.

Piegādājamo boju enkuru daudzums: 8 vienības.

# Ugunsboju, ugunszīmju, sektoruguns, vadlīniju un bākuguns LED gaismekļi un aprīkojums

- LED gaismekļu vispārējās prasības:

  - Gaismekļu LED gaismām jābūt savienojamām ar Ostas navigācijas un hidrogrāfisko līdzekļu uzraudzības sistēmu (ATNM), kā arī ATNM ir jābūt savietojamībai ar esošām uguns gaismām (SPX Technologies LED155; LED160 un ODSL200).

  - Gaismekļu LED gaismām jābūt pielāgotām akumulatora un/vai baterijas un/vai alternatīvu barošanas veidiem.

  - Jābūt programmējamiem ar ATNM programmu, kā arī ar Bluetooth vadību līdz 50 m attālumam.

  - Jābūt ar integrētu GNSS (angļu val. Global Navigation Satellite System) sinhronizāciju un iekļautu GNSS antenu.

  - Jābūt ar integrētu LTE/LTE-M (angļu val. Long-Term Evolution for Machine) komunikāciju un monitoringa tehnoloģiju ar iekļautu GNSS/LTE-M antenu.

  - Gaismekļiem ir jāatbalsta GNSS pozīcijas monitorings.

  - Katram gaismeklim ir jābūt izdotam fotometriskajam sertifikātam.

  - Gaismekļu gaismām ir jāatbalsta dienas/ nakts režīmi, kuri ir automātiski un programmējami ar iespēju diennakts tumšajā laikā automātiski samazināt gaismas intensitāti par 50%.

  - Jābūt ar ultravioletās aizsardzības izturīgu korpusu un lēcas materiālu.

  - Kalpošanas laiks vismaz 10 gadi.

  - Gaismekļiem ir jāatbalsta notikumu žurnāla un kalendāra funkcionalitāte.

- Prasības ugunsboju LED gaismekļiem ostas vārtu ārpusē:

  - Maināma redzamība jūrā no vienas līdz astoņām jūras jūdzēm.

  - Enerģijas patēriņš mazāks par 9 w un jābūt piemērotiem akumulatoru/ baterijas un/vai alternatīvu barošanas veidu izmantošanai.

  - Jābūt aprīkotiem ar sitienu uztveroša monitoringa sensoru.

  - Jāatbalsta trīs krāsu funkcionalitāte balta/sarkana/zaļa.

  - Gaismas avots augstas intensitātes gaismas diodes.

  - Maksimālās intensitātes vertikālā novirze 10°.

  - Ūdens un putekļu noturības pakāpe vismaz IP68.

  - Korpuss var izturēt ledus spiedienu līdz 65 KN.

  - Darbība temperatūrā no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

Piegādājamo gaismekļu daudzums: 18 komplekti.

- Prasības ugunsboju LED gaismekļiem ostā:

  - Maināma redzamība jūrā no vienas līdz astoņām jūras jūdzēm.

  - Enerģijas patēriņš mazāks par 9 w un jābūt piemērotiem akumulatoru/baterijas un/vai alternatīvu barošanas veidu izmantošanai.

  - Jābūt aprīkotiem ar sitienu uztveroša monitoringa sensoru.

  - Jāatbalsta trīs krāsu funkcionalitāte balta/sarkana/zaļa.

  - Gaismekļa gaismas  avots augstas intensitātes gaismas diodes.

  - Maksimālās intensitātes vertikālā novirze 10°.

  - Ūdens un putekļu noturības pakāpe vismaz IP68.

  - Mērena ledus apstākļu piemērotība.

  - Darbība temperatūrā no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

Piegādājamo gaismekļu daudzums: 23 komplekti.

- Prasības stacionāriem navigācijas ugunszīmju LED gaismekļiem Dienvidu vārti un Tirdzniecības kanāls (Nacionālie Nr.: 8600, 8650, 7650  un 7660):

- Maināma redzamība jūrā no vienas līdz deviņām jūras jūdzēm.

- Gaismekļa sarkanās un zaļās gaismas maksimālā intensitāte virs 500 cd (candela).

- Piemērots akumulatoru/baterijas un/vai alternatīvu barošanas veidu izmantošanai.

- Vertikālā novirze pie maksimālās intensitātes 50%: 10°( ±1°).

- Gaismas avots augstas intensitātes gaismas diodes.

- Ūdens un putekļu noturības pakāpe vismaz IP67.

- Mērena ledus apstākļu piemērotība.

- Uzstādīt uguns aizsardzību pret putniem.

- Darbība temperatūrā no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

Piegādājamo gaismekļu daudzums:

- Nacionālie Nr.: 7660 zaļās krāsas: 1 gaismeklis.

- Nacionālie Nr.: 7650, 8600; 8650 sarkanās krāsas: 3 gaismekļi.

- Prasības vadlīniju navigācijas ugunszīmju LED gaismekļiem (Nacionālie Nr.: 8150, 8160):

  - Maināma redzamība jūrā no divām līdz divdesmit divām jūras jūdzēm.

  - Nepieciešamos vadlīniju un vadlīniju gaismekļus, projektēt / aprēķināt saskaņā ar IALA rekomendācijām R0112 (e112-2), un vadlīnijām G1023, ņemot vērā attiecīgos ostas rajonos apkalpojamo kuģu parametrus (100.0 m x 15.0 m un kuģa tiltiņa augstums 10.0 m; 120.0 m x 20.0 m un kuģa tiltiņa augstums 15.0 m; 160.0 m x 25.0 m un kuģa tiltiņa augstums 20.0 m).

  - Gaismas avota redzamībai jābūt gan dienā, gan naktī.

  - Gaismekļu izvietojums torņos - katrā tornī vadlīnijas gaismeklis un zem gaismekļa lineārais vadlīnijas gaismeklis.

  - Ūdens un putekļu noturības pakāpe vismaz IP67.

  - Uzstādīt uguns aizsardzību pret putniem.

  - Darbība temperatūrā no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

Piegādājamo gaismekļu daudzums: Zaļās krāsas 2 komplekti.

- Prasības vadlīniju navigācijas ugunszīmju LED gaismekļiem (Nacionālie Nr.: 7200, 7210, 7500 un 7510):

- Maināma redzamība jūrā no divām līdz divdesmit četrām jūras jūdzēm.

- Nepieciešamos vadlīniju un vadlīniju gaismekļus, projektēt / aprēķināt saskaņā ar IALA rekomendācijām R0112(e112-2), un vadlīnijām G1023, ņemot vērā attiecīgos ostas rajonos apkalpojamo kuģu parametrus (100.0 m x 15.0 m un kuģa tiltiņa augstums 10.0 m; 150.0 m x 25.0 m un kuģa tiltiņa augstums 20.0 m; 240.0 m x 35.0 m un kuģa tiltiņa augstums 40.0 m).

- Gaismas avota redzamībai jābūt gan dienā, gan naktī.

- Gaismas avots augstas intensitātes gaismas diodes.

- Gaismekļu izvietojums torņos - katrā tornī divi vadlīnijas gaismekļi izvietoti vertikālā līnijā.

- Ūdens un putekļu noturības pakāpe vismaz IP67.

- Uzstādīt uguns aizsardzību pret putniem.

- Darbība temperatūrā no mīnus 40°C līdz pluss 50°C.

Piegādājamo gaismekļu daudzums: Nacionālie Nr.: 7500, 7510 zaļās krāsas 2 komplekti. Nacionālie Nr.: 7200, 7210 sarkanās krāsas 2 komplekti.

- Prasības sektora vaduguns navigācijas ugunszīmju LED gaismekļiem  (Nacionālie Nr.: 8250; 8560 un 8350):

- Maināma redzamība jūrā no divām līdz divdesmit divām jūras jūdzēm.

- Gaismas staru (sarkana, balta, zaļa) horizontālo leņķu regulēšanas iespējas.

- Sarkanās gaismas maksimālā intensitāte:

i.	Sektora vaduguns Nr.8250 virs 8000 cd (candela).

ii.	Sektora vaduguns Nr.8560 virs 8000 cd (candela).

iii.	Sektora vaduguns Nr.8350 virs 40000 cd (candela).

- Gaismas avots augstas intensitātes gaismas diodes.

- Ūdens un putekļu noturības pakāpe vismaz IP67;

- Uzstādīt uguns aizsardzību pret putniem;

- Darbība temperatūrā no mīnus 30°C līdz pluss 50°C.

Piegādājamo gaismekļu daudzums:

- Sektora vadugunis: 3 komplekti.

- Prasības bākuguns LED gaismekļiem (Nacionālie Nr.: 7000; 8850; 8900)

- Maināma redzamība jūrā: no divām līdz septiņpadsmit jūras jūdzēm, gaismekļiem atrodoties aiz stikla;

- Maksimālās intensitātes vertikālā novirze 2,5°;

- Gaismas avots augstas intensitātes gaismas diodes;

- Ūdens un putekļu noturības pakāpe vismaz IP67;

- Darbība temperatūrā no mīnus 30°C līdz pluss 50°C.

Piegādājamo gaismekļu daudzums: Balta gaisma: 3 komplekti.

- Prasības esošajiem navigācijas ugunszīmju gaismekļiem (Nacionālie Nr.: 7550; 7560; 7600; 7610; 7800; 8000; 8020; 8430; 8440; 8450; 8500; 8520).

Gaismekļi jāiekļauj kopējā ATNM sistēmā.

# Garantija, apkope un uzturēšana

- Izpildītājam jānodrošina divu gadu iekārtu un programmatūras uzturēšanas atbalsts pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā (kļūdu novēršana un izķeršana).

- Piegādātājam jānodrošina vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija piegādātajām iekārtām, sistēmas komponentēm un to darbībai, ievērojot šādus nosacījumus:

  - Garantijas periods attiecībā uz visām iekārtām un sistēmas komponentēm, kas tiek uzstādītas un nodotas ekspluatācijā projekta laikā, sākas pēc projekta noslēguma dokumentācijas parakstīšanas.

  - Garantijas ietvaros Piegādātājam jānodrošina visu defektu bezmaksas novēršana, rezerves daļas, izbraukumi un visas ar garantijas remontiem saistītās darbības bez papildu maksas.

  - Garantijas laikā atklāto sistēmas kļūdu novēršana nedrīkst pārsniegt 5 (piecas) darba dienas no defekta paziņošanas, ja vien nav objektīvu šķēršļu, par kuriem nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.

  - Pagarināts garantijas termiņš jāpiemēro visām iekārtām vai to daļām, kuras garantijas laikā tiek mainītas vai labotas – garantija šiem elementiem atjaunojas no nodošanas ekspluatācijā brīža un ilgst ne mazāk kā 12 mēnešus.

- KSV sistēmai jābūt projektētai ar kalpošanas laiku vismaz 10 gadi.

- KSV sistēmas iekārtas jāuzstāda un jākonfigurē tā, lai būtiskāko apkopi varētu veikt, nepārtraucot tās darbību.

- KSV sistēmai jābūt projektētai tā, lai atsevišķas tās komponentes varētu tikt atvienotas programmatūras atjaunināšanai, konfigurēšanai un testēšanai, un tās varētu atkal pieslēgt, neietekmējot kopējās KSV sistēmas darbību.

- KSV sistēmai jāļauj apkopes inženierim manuāli pārslēgt datoru un radara iekārtas uz rezerves kanālu, neietekmējot tās darbību.

- KSV sistēmai jāsniedz droša attālā piekļuve, lai izpildītājs varētu ātri reaģēt uz atbalsta pieprasījumiem.

- KSV sistēmas, t.sk. iekārtu, komponentes remonta laiks un piegādes laiks nedrīkst pārsniegt 90 dienas.

- Izpildītājam jāsniedz pilns ieteicamo rezerves daļu un izejmateriālu saraksts, iekļaujot rezerves daļas un izejmateriālu un to prognozējamās izmaksas KSV sistēmas desmit gadu lietošanai.

- KSV sistēmas un komponentu atjauninājumi nedrīkst radīt saderības problēmas ar citām KSV sistēmas sastāvdaļām (radari, VHF, AIS, kameru sistēmas u.c.).

- KSV sistēmas daļām, kas ir dublētas, jābūt iespējai pārslēgt rezerves sistēmas testa režīmā, lai samazinātu testēšanas ietekmi uz sistēmas darbību.

# Ekspluatācijas un ieviešanas nosacījumi

## Vispārīgie ekspluatācijas nosacījumi

- KSV sistēmas iekštelpu iekārtām, kas ir ieslēgtas, jādarbojas korekti šādos apstākļos:

  - Temperatūra: no +10 līdz +28 °C, maksimālais gradients 5 °C/ stundā.

  - Relatīvais mitrums: no 40 līdz 80%, maksimālais gradients 10%/ stundā.

- KSV sistēmas iekštelpu iekārtām, kas ir izslēgtā stāvoklī, jādarbojas korekti pēc uzglabāšanas šādos apstākļos:

  - Temperatūra: no +10 līdz +49 °C.

  - Relatīvais mitrums: no 8 līdz 80%, bez kondensāta.

- Āra iekārtām jādarbojas korekti šādos apstākļos:

  - Temperatūra: -40 °C līdz +50 °C.

  - Relatīvais mitrums: 10% līdz 96% bez kondensāta.

- Āra iekārtām, kas ir izslēgtas, jādarbojas pareizi pēc uzglabāšanas šādos apstākļos:

  - Temperatūra: no mīnus 40 līdz pluss 70 °C.

  - Relatīvais mitrums: no 5 līdz 95%, bez kondensāta.

- KSV sistēmai iekārtām jādarbojas korekti ar šādu barošanas avotu:

  - Spriegums: 230V/400V + 10% - 10% un neitrāls. Gadījumā, ja ir citi spriegumi, nepieciešams iekļaut adapterus/pārveidotājus, kuri spēj darboties ar spriegumu 230/400V.

  - Nelīdzsvarotība starp fāzēm: maksimāli 3%.

  - Sprieguma pārejas process: maksimāli 10% no nominālās vērtības.

  - Sprieguma pārejas procesa atjaunošanās laiks: ≤ 2 s.

  - Frekvence: 50 Hz ± 2%.

  - Frekvences pārejas process: starp mīnus 4% un 2% no nominālās vērtības.

  - Frekvences pārejas procesa atjaunošanās laiks: ≤ 2 s.

  - Harmoniku saturs: maksimāli 5%.

  - Viena harmonika: maksimāli 3%.

- Izpildītājam jānorāda sprieguma un jaudas prasības katrai vietai, kur tiks uzstādītas KSV sistēmas iekārtas.

## Ieviešanas nosacījumi

- Visa projekta komunikācija jāveic latviešu un angļu  valodā.

- Pasūtītājs nodrošinās piekļuvi personāla un aprīkojuma transportēšanai uz nepieciešamajām vietām objektā.

- Izpildītājam un Pasūtītājam jāieceļ viena kontaktpersona ar pietiekamām pilnvarām, lai pārstāvētu savu pusi projekta īstenošanā pirms līguma sākuma.

- Izpildītājs ir atbildīgs par visa projekta vadību, izpildi, uzraudzību un koordināciju, lai izpildītu visas ar līgumu saistītās prasības.

- Izpildītājam jāizveido projekta organizācija saskaņā ar šeit iekļautajām prasībām, ar nepieciešamajiem resursiem, kvalifikāciju un pieredzi, lai izpildītu visas savas saistības.

- Izpildītājam jāizstrādā projekta vadības plāns, kurā jāiekļauj:

  - Vadības procedūras.

  - Darba sadalījuma struktūra.

  - Projekta laika grafiks.

  - Cilvēkresursu plāns.

  - Risku vadības plāns.

- Pasūtītājs un Izpildītājs organizē progresa sanāksmes.

- Galvenajiem jautājumiem, kas jārisina progresa sanāksmēs, jābūt tiem, kas identificēti progresa ziņojumos, ar šādiem apakšpunktiem:

- Iepriekšējās sanāksmes protokols.

- Projekta progress.

- Projekta grafiks.

- Tehniskais statuss.

- Kvalitātes nodrošināšanas statuss.

- Konfigurācijas pārvaldības statuss.

- Risku novērtējuma statuss.

- Kopsavilkums/Darbības vienuma statuss.

- Nākamās sanāksmes datums.

- Ja vien projekta vadības plānā ar pircēju nav panākta cita vienošanās.

- Izpildītājam jāsagatavo darba organizācijas plāns, kurā aprakstīts, kā sistēma tiek pārnesta no pašreizējās KSV sistēmas uz jauno KSV sistēmu, vienlaikus nodrošinot darbības nepārtrauktību.

- Izpildītājs ir atbildīgs par iekārtu uzstādīšanu saskaņotajās vietās, sadarbojoties ar Pasūtītāju.

- Izpildītājam jāuzstāda un jāievieš sistēma profesionālā veidā un jāplāno uzstādīšana tā, lai nodrošinātu minimālus traucējumus esošajām kuģu kustību operācijām.

- Izpildītājam jāsagatavo uzstādīšanas plāns divas nedēļas pirms piegādes, kuru jāapstiprina Pasūtītājam.

- Izpildītājs 30 dienas pirms iekārtu, aparatūras un sistēmu piegādes iesūta tehnisko specifikāciju sarakstu elektroniskā formātā.

## Apmācības nosacījumi

- Izpildītājam jānodrošina KSV operatoru, administratoru un tehniskā atbalsta personāla klātienes apmācības angļu vai latviešu valodā.

- Pasūtītājs ir atbildīgs par telpām, kur jāveic apmācības. Apmācības jāorganizē demo un praktisko nodarbību formātā, lai apmācāmie justos brīvi un ērti, strādājot ar sistēmu.

  - Apmācības pirms atjaunotās KSV sistēmas nodošanas ekspluatācijā jāveic demo režīmā Ostas kapteiņa dienesta telpās.

  - Praktiskās apmācības pēc atjaunotās KSV sistēmas nodošanas ekspluatācijā jāveic praktiskā režīmā rezerves KSV centra telpā Nr.33.

- Vienas dienas apmācības sastāv no 8 darba stundām.

### Operatīvās apmācības

- Izpildītājam ir jānodrošina operatīvās apmācības gala lietotāju personālam.

- Pēc operatīvās apmācībām darbiniekiem jābūt pietiekamām zināšanām, lai veiktu savus tiešos darba pienākumus ar KSV sistēmu, t.sk. jāspēj:

  - Izmantot satiksmes displeja lietotāja saskarni.

  - Izprast un pielietot galvenās sistēmas funkcionalitātes iespējas.

  - Orientēties sistēmas vispārējā arhitektūrā (komponentes un to savstarpējā mijiedarbība).

  - Saprast sistēmas traucējumu un kļūmju ietekmi uz darba procesu, kā arī zināt rīcības pamatprincipus šādos gadījumos.

- Operatīvajām apmācībām jāsastāv no vienas sesijas, un tās jāveic vismaz divās grupās. Katrai grupai jāapgūst pilns apmācību kurss, kas ilgst vismaz divas darba dienas.

- Praktiskajām apmācībām jābūt organizētām tā, lai katrs apmācāmais varētu mācīties individuāli, izmantojot savu darba vietas simulatoru.

- Jānodrošina “apmācīt apmācītāju” koncepcija, Izpildītājam jāsagatavo Pasūtītāja instruktori, lai tie varētu apmācīt lietotāja personālu efektīvai KSV sistēmas lietošanai.

### Administrēšanas un tehniskās uzturēšanas apmācība

- Izpildītājam ir jānodrošina administrēšanas un tehniskās apkopes (uzturēšanas) personāla apmācības.

- Administrēšanas un tehniskās apkopes apmācībās jāapgūst, kā pārbaudīt sistēmas, kā atrast kļūdas un kā tās novērst.

- Pēc sistēmas apmācības apmācāmajiem jābūt zināšanām par:

  - Kā korekti administrēt un pārvaldīt sistēmu.

  - Kā administrēt un pārvaldīt sistēmas lietotāju tiesības.

  - Kā instalēt aparatūru un programmatūru.

  - Kā izveidot tehniskās apkopes organizāciju.

  - Kā veikt preventīvās apkopes procedūras.

  - Kā veikt kļūdu meklēšanas un korektīvās apkopes procedūras;

- Administrēšanas un tehniskās apkopes apmācībām jānotiek pirms uzstādīšanas vietas pieņemšanas pārbaudes (SAT).

- Izpildītājam ir jānodrošina tehniskās apkopes apmācība uz vietas (angļu val. on-site).

- Administrēšanas un tehniskās apkopes apmācībām jāsastāv no vienas sesijas piecu darba dienu garumā pieciem administratoriem un apkopes inženieriem.

## Testēšanas nosacījumi

- Izpildītājam jāplāno, jāizveido un jāīsteno testēšanas un novērtēšanas programma, kuras mērķis ir nodrošināt, ka KSV sistēma darbojas atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas prasībām un projektēšanas specifikācijai.

- KSV sistēmas testēšana un nodošana ekspluatācijā jāveic saskaņā ar abpusēji apstiprinātu laika grafiku.

- Pirms visu testu veikšanas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai pilns sistēmas testēšanas plāns un grafiks.

- KSV sistēmas testēšanas grafika iesniegšana jāveic ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms testēšanas sākuma.

- Izpildītājam jāveic iekšējā aparatūras un programmatūras testēšana, balstoties uz Izpildītāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pamata.

### Rūpnīcas pieņemšanas pārbaude (FAT)

- Izpildītājam jāorganizē rūpnīcas pieņemšanas pārbaude (angļu val. Factory Acceptance Test, FAT) atbilstoši apstiprinātajam testēšanas plānam, nodrošinot Pasūtītājam iespēju klātienē vai attālināti piedalīties testēšanā. Gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlās piedalīties klātienē, komandējuma izmaksas sedz Pasūtītājs.

- FAT laikā jāpārliecinās, ka sistēmā ir ieviestas un funkcionē visa līgumā paredzētās funkcionalitātes, ciktāl to iespējams pārbaudīt rūpnīcas apstākļos.

- FAT testiem jāizmanto reprezentatīva sistēmas konfigurācija (gan aparatūras, gan programmatūras ziņā), tai skaitā visas galvenās apakšsistēmas, lietotāja saskarnes un sakaru komponenti.

- Ja atsevišķi sistēmas elementi tiek ražoti vai komplektēti pie apakšpiegādātājiem, FAT attiecīgās daļas jāveic arī attiecīgajās apakšpiegādātāja telpās, nodrošinot to dokumentēšanu un pārskatāmību.

- FAT pārbaudēm jābūt dokumentētām FAT protokolā, kurā tiek norādīti visi veiksmīgi izpildītie testi, novērotās problēmas un to atrisināšanas veids, kā arī Pasūtītāja komentāri.

- FAT uzskatāms par pabeigtu un veiksmīgi izpildītu tikai tad, kad visi iepriekš identificētie trūkumi ir novērsti vai par tiem panākta savstarpēja vienošanās starp Piegādātāju un Pasūtītāju.

### Uzstādīšanas vietas pieņemšanas pārbaude (SAT)

- Izpildītājam jāorganizē uzstādīšanas vietas pieņemšanas pārbaude (angļu val. Site Acceptance Test, SAT) pēc pilnīgas sistēmas uzstādīšanas un konfigurēšanas, uzaicinot Pasūtītāja pārstāvjus.

- SAT laikā jāpārbauda, ka uzstādītā sistēma darbojas atbilstoši līgumā definētajām prasībām un ir gatava nodošanai ekspluatācijā. Sistēmai jābūt pilnībā konfigurētai un integrētai ar pārējām sistēmām, ja tas ir nepieciešams.

- SAT obligāti jāiekļauj testu kopums, kas pārbauda visus tos funkcionālos aspektus, kuri nevarēja tikt pārbaudīti FAT laikā (piemēram, savietojamība ar reālās vides sensoriem, CCTV kamerām un citiem faktiskajiem datu avotiem, lietotāju lomu pārvaldība utt.).

- Ja tiek veikta jūras vai lauka testēšana, un testēšanas laikā nav pieejami atbilstoši kuģu piemēri, Pasūtītājs ir atbildīgs par testa kuģu, vajadzīgo testēšanas zonu un sertificēta personāla nodrošināšanu.

- SAT norise jādokumentē SAT pārbaudes protokolā ar detalizētiem testu rezultātiem, novirzēm, trūkumiem, kā arī koriģējošām darbībām un secinājumiem.

- SAT uzskatāms par veiksmīgu, kad visas pārbaudītās funkcijas darbojas bez kļūdām un Pasūtītājs oficiāli apstiprina sistēmas nodošanu ekspluatācijā.

- Jebkuras neatbilstības, kas konstatētas SAT laikā, jānovērš noteiktā laika periodā, ko saskaņo abas puses. Pēc korekcijām nepieciešams atkārtots pilns vai daļējs SAT.

## Atbalsts uzturēšanai

- Piegādātājam jānodrošina visaptverošs atbalsts sistēmas uzturēšanai visā garantijas periodā un, ja nepieciešams, arī pēc garantijas, noslēdzot uzturēšanas līgumu.

- Uzturēšanas atbalsts ietver:

  - Programmatūras kļūdu labošanu.

  - Drošības atjauninājumus un ielāpus.

  - Konfigurācijas izmaiņas pēc pieprasījuma.

  - Konsultācijas un tehnisko palīdzību lietotājiem.

  - Sistēmas darbības monitoringu (ja attiecināms).

  - Rezerves daļu pieejamību, piegādi un nomaiņu.

- Piegādātājam jānodrošina atbalsta dienesta pieejamība un darbība šādā kārtībā:

  - Atbalsta dienestam jābūt pieejamam darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00 (pēc Latvijas laika);

  - Piegādātājam nekavējoties jāapstiprina incidenta saņemšana, nosūtot Pasūtītājam paziņojumu ar unikālu incidenta ID, saņemšanas datumu un laiku;

  - Pirmā reakcija (piemēram, apstiprinājums vai statusa piešķiršana) jāveic ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas;

  - Visi incidenti un pieprasījumi jāreģistrē atbalsta sistēmā ar iespēju nodrošināt statusa pārskatu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

- Kritisko incidentu risināšanas kārtība:

  - I līmeņa (kritiski) – risināšana jāsāk nekavējoties un jānovērš 8 stundu laikā.

  - II līmeņa (vidēji smagi) – jānovērš 1–2 darba dienu laikā.

  - III līmeņa (maznozīmīgi) – jānovērš 5 darba dienu laikā.

- Piegādātājam jāuztur atbalsta dokumentācija (incidentu reģistrs, labojumu vēsture) un tā jāsniedz Pasūtītājam pēc pieprasījuma.

- Pēc pieprasījuma jānodrošina arī:

  - Programmatūras versiju jauninājumi un jaunie laidieni (angļu val. updatets and upgrades).

  - Jaunu funkciju ieviešana un pielāgošana.

  - Lietotāju papildapmācības vai konsultācijas.

- Sistēmai jānodrošina iespēja attālinātai diagnostikai un kļūdu novēršanai (piemēram, VPN), ievērojot Pasūtītāja drošības politiku.

- Visi atbalsta pakalpojumi jāveic atbilstoši IT servisa pārvaldības labajai praksei.

## Dokumentācija

- Dokumentācijai jābūt latviešu un angļu valodā, kura jāpiegādā PDF formātā.

- Izpildītāja dokumentācijai jābūt ar dokumenta atsauci un izdošanas datumu, lai nodrošinātu izsekojamību kvalitātes sistēmas vajadzībām.

- Izpilddokumnetācijā jāietver:

  - Iekārtu apraksts un sērijas numuri.

  - Iekārtu savstarpējo slēgumu detalizētas shēmas (datu savienojumi, elektrobarošanas savienojumi, nominālais un maksimālais elektroenerģijas patēriņš).

  - Iekārtu lietotāju autentifikācijas (piekļuves) informāciju.

  - Iekārtu rūpnīcas iestatījumos veiktās izmaiņas.

  - Uzstādīto radaru darbības un kameru novērošanas sektoru grafisku attēlojumu kartē.

  - Uzstādīto iekārtu fiziskās montāžas shēmas un aprakstus.

  - Uzstādīto iekārtu un kabeļu slēgumu fotogrāfijas ar aprakstiem.

  - FAT un SAT protokoli.

- Izpildītājam jāpiegādā lietotāja rokasgrāmata, kurā detalizēti aprakstītas visas darbības, kas nepieciešamas ikdienas sistēmas lietošanai.

- Izpildītājam jāpiegādā tehniskā dokumentācija, kas aptver sistēmas tehniskos aspektus, kas nepieciešami sistēmas apkopei un diagnostikai, kā arī aparatūras kļūmju novēršanai.

- Izpildītājam jāsagatavo uzstādīšanas dokumentācija, tostarp atbilstoši metožu apraksti, izkārtojuma rasējumi, iekārtu inventarizācija, savienojumu shēmas un kabeļu saraksti.

- Izpildītājam jānodrošina, ka viņu sniegtā dokumentācija ir atjaunināta četru nedēļu laikā pēc veiksmīgas SAT.

# Dokumentu saraksts

Visa Pasūtītāja rīcībā esošā dokumentācija, t.sk. rasējumi, telpu plāni, apsekošanas un pārbaudes akti, u.c., tiek uzrādīta Izpildītājam objektu apsekošanas laikā.

- Objektu atrašanās vietas plāns.

- Inventarizācijas lietas “Ēkas Vecā ostmala 59, Liepāja”.

- Vienkāršotais tehniskais apsekojums vadlīnijas zīmēm un apgaismes stabiem.

- SIA “Balts un Melns” Vecā ostmala 59 ēku tehniskā apsekošana.

- SIA “Elnetworks” Elektroinstalācijas, zemējumietaises pretestības zibensaizsardzības pārbaudes akts.

- Torņu un zīmju apraksts un fotofiksācija.

- Cits.

Eiropas Savienības (ES) atbilstības marķējums, kas norāda, ka produkts atbilst ES drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām un standartiem.

RED – Radio Equipment Directive 2014/53/EU ir Eiropas Savienības Radioiekārtu direktīva, kas nosaka prasības radioiekārtu drošībai, elektromagnētiskajai saderībai un efektīvai radiofrekvenču spektra izmantošanai.