| ##### SIA „GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNISKAIS PROJEKTS |  |  |
| VENTSPILS BRĪVOSTAS NAFTAS MULIŅA NR. 1 DEMONTĀŽA |  |  |
| DE-LV.0103/4.ТР-TG |  |  |
| 4. SĒJUMS MULIŅA GRUNTS UN KONSTRUKCIJU ATTĪRĪŠANAS TEHNOLOĢIJA NO NAFTAS PRODUKTIEM |  |  |
| Valdes loceklis |  | I. Zenin |
| Būvprojekta vadītājs |  | L. Ļakmunds |
| Ventspils, 2009. gads |  |  |

projekta sastāvs

| 1. sējums | PASKAIDROJUMA RAKSTS | DE-LV.0103/1.TP-EN |
| --- | --- | --- |
| 2. sējums | NAFTAS MULIŅA BŪVJU DEMONTĀŽA UN KRASTA NOSTIPRINĀJUMA IZBŪVE | DE-LV.0103/2.TP-HD |
| 3. sējums | BŪVNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA | DE-LV.0103/3.TP-OS |
| 4. sējums | MULIŅA GRUNTS UN KONSTRUKCIJU ATTĪRĪŠANAS TEHNOLOĢIJA NO NAFTAS PRODUKTIEM | DE-LV.0103/4.TP-TG |
| 5. sējums | Poligona ierīkošana grunts un konstrukciju attīrīšanai no naftas produktiem PAGAIDU CEĻŠ UZ VECO ATTĪRĪŠANAS IETAIŠU DŪŅU LAUKIEM | DE-LV.0103/5.TP-TP |
| 6. sējums | VIDES AIZSARDZĪBA | DE-LV.0103/6.TP-TP |
| 7. sējums | DARBU APJOMI | DE-LV.0103/7.TP-TP |

Saturs

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS	5

1.1. Ievads	5

1.2. Darbu apjomi	5

1.3. Attīrīšanas tehnoloģija darbu izpildes vietā	6

1.3.1. Betona, dz./b elementu, metālisku cauruļu virsmu attīrīšana	6

1.3.2. Ūdens virsmas attīrīšana rievpāļa norobežojuma iekšpusē	6

1.3.3. Norobežojošo bonu uzstādīšana	7

1.4. Attīrīšanas tehnoloģija poligonā	7	- Мuliņa galvenās un stūra daļas demontāža	6

1.4.1. Ar naftas produktiem piesārņotās grunts attīrīšana	8

1.4.2. Ar naftas produktiem piesārņotā ūdens attīrīšana	8

1.4.3. Attīrītā ūdens novadīšana	9

1.4.4. Drenāžas ūdeņu attīrīšana	9

1.5 Drošības tehnika	9

2. GRAFISKIE MATERIĀLI (20 lapas)	10

- Pastāvīga bonu norobežojumu izvietošanas shēma. Plāns	TG-2.1

- Pastāvīga bonu norobežojumu izvietošanas shēma. Griezums 	TG-2.2

- Dz./b konstrukciju attīrīšanas shēma darbu vietā. Plāns. Griezumi 	TG-2.3

- Akvatorijas attīrīšanas shēma rievpāļa norobežojuma iekšienē. Plāns. Griezumi 	TG-2.4

- Poligonā uzstādāmās grunts attīrīšanas iekārta. Vispārējās ziņas	TG-2.5

- Ar naftas produktiem piesārņotās smilts attīrīšanas kompleksa

iekārtu izvietojuma shēma	TG-2.6

- Grunts attīrīšanas iekārta. Skats A 	TG-2.7

- Grunts attīrīšanas iekārta. Skats B 	TG-2.8

- Grunts attīrīšanas iekārta. Smilts kustības shēma 	TG-2.9

- Grunts attīrīšanas iekārta. Ūdens dozēšanas, padeves un novadīšanas shēma 	TG-2.10

- Poligonā uzstādāmās naftas saturošā ūdens attīrīšanas iekārtas principiālā

shēma. Plāns	TG-2.11

- Ar naftas produktiem piesārņotā ūdens attīrīšanas principiālā shēma.

Griezums 	TG-2.12

- Filtrācijas urbumu izvietojuma shēma naftas muliņā Nr. 1 	TG-2.13

- Grunts piesārņojuma ar naftas produktiem shēma. Griezums 1-1 	TG-2.14

- Grunts piesārņojuma ar naftas produktiem shēma. Griezums 2-2 	TG-2.15

- Grunts piesārņojuma ar naftas produktiem shēma. Griezums 3-3 	TG-2.16

- Grunts piesārņojuma ar naftas produktiem shēma. Griezums 4-4 	TG-2.17

- Grunts piesārņojuma ar naftas produktiem shēma. Griezums 5-5 	TG-2.18

- Brīvo naftas produktu pieplūduma shēma FAS naftas muliņā Nr. 1. 25.07.2006.	TG-2.19

- Brīvo naftas produktu pieplūduma shēma FAS naftas muliņā Nr. 1. 19.07.2007.	TG-2.20

3. PIELIKUMI	31

- SORII-JKS tehniskie noteikumi un piegādes nosacījumi

# 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

## 1.1. Ievads

Ventspils brīvostas muliņa Nr.1 demontāžas tehniskā projektā norādītā attīrīšanas darbu veikšanas tehnoloģija, mašīnas un mehānismi, aprīkojums un iekārtas, kā arī pielietotie materiāli ir norādīti kā viens no variantiem.

Veicot Ventspils brīvostas muliņa Nr.1 demontāžas darbus saskaņā ar šo tehnisko projektu darbu izpildītājs var pielietot līdzvērtīgu (analoģisku) attīrīšanas darbu veikšanas tehnoloģiju, mašīnas un mehānismus, aprīkojumu un iekārtas, kā arī materiālus.

SIA „GT L” 1997. – 2005. gados izpildītās apsekošanas par piesārņojumu ar naftas produktiem un 2006. – 2007. gadu monitoringa rezultāti parāda brīvo naftas produktu saturu muliņa ķermenī, būtisku grunts iebēruma, nesošo elementu un citu muliņa konstrukciju piesārņojumu ar naftas produktiem.

Darbu procesā nepieciešams nepieļaut iespēju naftas produktiem nokļūt ostas akvatorijā un termināla teritorijas piesārņojumu. Ņemot vērā demontāžas darbu specifiku, piesārņoto grunti un citus materiālus no būves izjaukšanas nepieciešams attīrīt darbu izpildes vietā vai arī speciālā izveidotā poligonā.

## 1.2. Darbu apjomi

Muliņa konstruktīvo elementu nosaukums un iebēruma grunts attīrīšanas vietas norādītas tabulā.

| Nr. p.k. | Materiālu, elementu un detaļu nosaukums | Mēr- vienība | Skaits | Piezīmes (attīrīšanas vieta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darba un saknes daļa: |  |  |  |
| 1. | Monolīts betona segums | m2 | 500 | Darbu vietā |
| 2. | Asfaltbetona segums | m2 | 1930 | Darbu vietā |
| 3. | Asfalta segums | m2 | 932 | Darbu vietā |
| 4. | Saliekams segums | m2 | 1000 | Darbu vietā |
| 5. | Betona kāpnes, monolīta | m3 | 20 | Darbu vietā |
| 6. | Smilšu grunts | m3 | 28600 | Poligonā |
| 7. | Kanālu seguma dz./b plātnes | m2 | 110 | Darbu vietā |
| 8. | Eļļas vada kanāls | m3 | 113 | Darbu vietā |
| 9. | Elektroinstalācijas kanāla sekcijas | m3/gab. | 126/63 | Darbu vietā |
| 10. | Lietus ūdeņu teknes | m3 | 26 | Darbu vietā |
| 11. | Lietus ūdeņu akas | m3/gab. | 21/8 | Darbu vietā |
| 12. | Zem celtņu dz./b sijas | m3/gab. | 265/2 | Darbu vietā |
| 13. | Elektrokabeļu kanāls | m3/gab. | 8/2 | Darbu vietā |
| 14. | Tehnoloģiskie cauruļvadi: | t | 98,8 | Darbu vietā |
|  | - caurule 50mm | m | 580,2 |  |
|  | - caurule 108mm, t=4mm | m | 685 |  |
|  | - caurule 219mm, t=4mm | m | 314.4 |  |
|  | - caurule 325mm, t=5mm | gab./m | 1/180 |  |
|  | - caurule 529mm, t=5mm | gab./m | 2/350 |  |
|  | - caurule 630mm, t=8 mm | gab./m | 3/540 |  |
|  | - caurule 820 mm, t=9 mm | gab./m | 3/540 |  |
| 15. | Dzelzsbetona atslodzes plātnes | gab./m3 | 10/931 | Darbu vietā |
| 16. | Dzelzsbetona pamatnes, atbalsta sienas | m3 | 176 | Darbu vietā |
| 17. | Poleru masīvi | m3 | 303 | Darbu vietā |
| 18. | Dzelzsbetona pāļi 40х40cm, garums 10-12m | gab. | 52 | Poligonā |
| 19. | Koka pāļi ar Ø 22cm, garumu 15m | gab. | 1142 | Poligonā |
| 20. | Dzelzsbetona uzgalvis | m3 | 913 | Darbu vietā |
| 21. | Enkursavilces ar Ø 80mm, garumu 24m | gab. | 157 | Poligonā |
| 22. | Sadalsija 2 [ Nr.30 | m | 432 | Poligonā |
| 23. | Ierievis Larsen V, garums 9,2m | gab. | 37 | Poligonā |
| 24. | Ierievis Larsen V, garums 23-24m | gab. | 980 | Poligonā |

## 1.3. Attīrīšana tehnoloģija darbu veikšanas vietā

1.3.1. Betona, dzelzsbetona elementu un metālisku cauruļu virsmu attīrīšana

Muliņa piesārņoto konstrukciju attīrīšanu veic atkarībā no to izcelšanas un atbrīvošanas no grunts. Attīrīšanu veic ar augsta spiediena ūdens abrazīvas strūklas iekārtas palīdzību (skat. sējuma ras. TG-2.3), izmantojot mazgājošus reaģentus BOK-3 (konstrukciju bezatlikuma mazgātājs). Šo līdzekli uzklāj uz betona vai citu virsmu ar rokas izkliedētāju līdz pilnīgi ir noklāta attīrāmā virsma. Pēc tam vienmērīgi izlīdzina ar birstīšu palīdzību. Izturot 5 – 10 minūtes, virsmu apstrādā ar augsta spiediena iekārtas ūdens strūklu. Gadījumā, ja ir palicis piesārņojums, apstrādi atkārto.

Tehnoloģisko cauruļvadu iekšējās virsmas pirms sagriešanas jāapstrādā ar tiešo tvaiku, kuru iegūst no pārvietojamā tvaika ģeneratora. Nepieciešams pārliecināties, ka cauruļvados nav sprādzienbīstamas gāzes ar gāzes analizatora palīdzību.

1.3.2. Ūdens virsmas attīrīšana ierievja norobežojumā

Ūdens virsmas attīrīšanu no naftas produktu slāņa veic ar naftas produktu savācēja peldlīdzekli pēc sekojošas shēmas:

- rievpāļa norobežojumā izgriež 2 – 3 rievpāļa augšējās daļas līdz atzīmei mīnus 0,10m un tos izceļ no slēgiem;

- atvēruma priekšā uzstāda naftas produktu savācēja peldlīdzekli;

- ar pārvietojamas perforētas šļūtenes palīdzību, kurā padod gaisu no kompresora iekārtas, naftas produktu slāni caur atvērumu novirza naftas produktu savācēja peldlīdzeklī. Pēc naftas produktu slāņa nodalīšanas no ierievja telpas, atvērumu nosedz ar metālisku aizslietni, kas izgriezts pa rievpāļa kontūru;

- atlikusī naftas produktu plēvīte ar biezumu līdz 5mm rievpāļa norobežojuma iekšienē un bonu norobežojuma zonā nokļuvušais piesārņojums tiek nodalīts ar naftas produktu sorbentmateriāliem un pielietojot „Oil Skimmer” („eļļas karote”) tipa naftas produktu savācējaprīkojumu vai tam analoģisku.

Dz./b elementu un ūdens virsmu attīrīšanas no naftas produktiem darbu izpildes tehnoloģiskā shēma parādīta rasējumā TG-2.3.

1.3.3. Norobežojošo bonu uzstādīšana

Lai nepieļautu ostas akvatorijas piesārņošanos naftas muliņa demontāžas procesā, ir paredzēts norobežot darbu rajonu ar peldošo absorbējošo un pastāvīgo bonu palīdzību. Naftas plēvītes no ūdens virsmas bonu norobežojumā nodala ar sorbentmateriāliem un pielietojot „Oil Skimmer” tipa naftas produktu savācējaprīkojumu.

## 1.4. Attīrīšana tehnoloģija poligonā

Ar naftas produktiem piesārņotās iebēruma grunts, citu izjaukto muliņa materiālu sakraušanai un to attīrīšanai tālākai pielietošanai vai utilizācijai, ir paredzēts izveidot poligonu šādā sastāvā:

- laukumi piesārņotās grunts uzglabāšanai – 6 gab.;

- laukums iekārtu uzstādīšanai un smilšu grunts, naftas produktus saturoša ūdens attīrīšanai – 1 gab.;

- laukums attīrītās grunts uzglabāšanai – 1 gab.;

- laukumi piesārņoto materiālu un konstrukciju uzglabāšanai (rievpālis, enkursavilces, sadalsijas elementi, dz./b un koka pāļi ) – 2 gab.;

- laukums ūdens abrazīvās strūklas iekārtas izvietošanai un darbu izpildei konstrukciju attīrīšanai no piesārņojuma ar naftas produktiem.

Poligona plāns parādīts 1. sējuma lapā EN 2.4.

1.4.1. Ar naftas produktiem piesārņotas smilšu grunts attīrīšana

Smilšu grunts apstrādes tehnoloģija paredz attīrīšanu no piesārņojuma ar naftas produktiem ar „mazgāšanas” principu, pielietojot iekārtu, kuras galvenā sastāvdaļa ir tvertnes-maisītāji ar tilpumu 2,5m³ un izmantojot mazgājošos reaģentus. Grunts apstrādes ciklu skaits iekārtā ir atkarīgs no iebēruma grunts sākotnējās piesārņojuma pakāpes. Ja sākotnējā grunts piesārņojuma pakāpe sastāda 150 – 61050mg/kg, apstrādes cikliem jābūt ne mazāk kā 2 – 3. Ūdens patēriņš 1m³ grunts attīrīšanai sastāda 2,5m³. Kā mazgājošo reaģentu izmanto preparātu BOK-3 (konstrukciju bezatlikuma mazgātājs), kurš izšķīst ūdenī attiecībā 1:30. Grunts attīrīšanai tvertnē izmanto sasildītu ūdeni ar temperatūru, apmēram, 60 – 70ºC. Ūdeni sasilda ar tvaiku, ko rada tvaika ģenerators.

Ar naftas produktiem piesārņoto grunti tvertnēs-maisītājos iekrauj ar lentes transportiera palīdzību.

Transportiera bunkurā grunts nokļūst ar frontālā iekrāvēja palīdzību, kura kausa tilpums ir 2 – 3m³. Piesārņotās grunts un attīrītās grunts kustība pa poligonu notiek ar pašizgāzējiem. Iekraušana autotransportā ar frontālo iekrāvēju.

Smilšu grunts apstrādes rezultāts ir grunts ieguve ar naftas produktu atlikuma saturu līdz 500mg/kg.

Lai ierobežotu piesārņojošo vielu emisiju no poligonos uzglabātās piesārņotās grunts un tās pārkraušanas procesā, tiek paredzēts:

- sakrauto piesārņoto grunti pārsegt ar brezenta tipa pārsegu;

- grunts transportēšanai no laukumiem līdz attīrīšanas iekārtai izmantot autotransportu ar noslēgta tipa kravas kasti;

- izmantot slēgta tipa bunkuru un lentes transportieri.

Ar naftas produktiem piesārņotās grunts attīrīšanas tehnoloģiskā shēma parādīta rasējumos TG-2.6. – TG-2.10.

1.4.2. Ar naftas produktiem piesārņotā ūdens attīrīšana

Naftu saturošs ūdens pēc grunts attīrīšanas nonāk uzkrāšanas tilpnēs ar dubultsienu, kur notiek tā uzkrāšana un sīku smilšu frakciju nosēšanās. No uzkrāšanas tilpnes piesārņotais ūdens ar iegremdes sūkņa palīdzību tiek padots attīrīšanas iekārtā, kur ūdens tiek nodalīta no naftas-eļļas produktiem. Naftas-eļļas produktus savāc plastmasas tilpnēs ar dubultsienu un ietilpību 800l, tās izved un pārstrādā firma ar atļauju šādas darbības veikšanai, bet attīrīto ūdeni savāc atsevišķā tilpnēs un tālāk ar iegremdes sūkņa palīdzību to pārsūknē SIA „Ventamonjaks serviss” uzkrāšanas tilpnēs.

Lai attīrītu piesārņoto ūdeni izmanto tehnoloģisku iekārtu SOR.II-JKS, kura ļauj gala rezultātā iegūt ūdeni ar naftas produktu saturu līdz 4mg/l. Iekārtas ražība ir pieņemta kā 7,2m³/stundā.

Iekārtas galvenais elements ir naftas produktu separators SOR.II, kas paredzēts piesārņotā ūdens attīrīšanai ar blīvumu no 750 līdz 950kg/m³, ar temperatūru pārejot šķidrā stāvoklī vairāk par +4ºC ar piesārņojuma koncentrāciju līdz 0,5% pie nepārtraukta darba. Ūdens attīrīšanas iekārtas tehniskie parametri parādīti sējuma pielikumā.

Ar naftas produktiem piesārņotā ūdens attīrīšanas tehnoloģiskā shēma parādīta rasējumos TG-2.11. – TG-2.12.

1.4.3. Attīrītā ūdens novadīšana

No naftas produktiem attīrītais ūdens pēc attīrīšanas iekārtas nokļūst uzkrāšanas tilpnēs ar dubultsienu un kopējo apjomu 16m³. No šīm tvertnēm ūdens ar naftas produktu saturu līdz 4 mg/l pa izliktajām šļūtenēm tiek padots SIA „Ventamonjaks serviss” uzkrāšanas nostādinātajos. Ūdens resursu lietderīgai izmantošanai, nepieciešamības gadījumā iespējama attīrītā ūdens atkārtota izmantošana grunts attīrīšanas iekārtā.

1.4.4. Drenāžas ūdeņu attīrīšana

Ar naftas produktiem piesārņotais ūdens, kas iegūts pēc konstrukciju attīrīšanas ar augsta spiediena ūdens abrazīvas strūklas iekārtas un mazgājošā reaģenta BOK-3 palīdzību, pa lietus kanalizāciju nonāk novadīšanas akā.

Lietus ūdens no sakraušanas laukumiem, kur atrodas ar naftu piesārņota grunts, tiek savākts un pa lietus kanalizāciju novadīts akā.

Atkarībā no uzkrāšanās piesārņotais ūdens no novades akas ar sūkņiem tiek pārsūknēts uzkrāšanas tilpnēs ar dubultsienu. No tām tālāk piesārņotais ūdens tiek padots uz attīrīšanas iekārtu.

### 1.5. Drošības tehnika

Veicot ar naftas produktiem piesārņotās grunts un ūdens attīrīšanas darbus speciālās iekārtās, nepieciešams ievērot prasības, kas norādītas pielietoto iekārtu tehniskajās pasēs un tehniskajos noteikumos, darba aizsardzības un drošības tehnikas vispārējos noteikumus un ievērot sprādziendrošības un ugunsdrošības prasības.

Pielietojot mazgājošos reaģentus, ievērot šo reaģentu ražotāju priekšrakstus.

Visiem darbiniekiem, kuri iesaistīti attīrīšanas darbos, jābūt nodrošinātiem ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri jāpielieto atkarībā no izpildāmo darbu rakstura.

Gadījumā, ja rodas iekārtu darba traucējumi, remontu atļauts veikt tikai pēc to atslēgšanas no elektroenerģijas, ūdens un saspiesta gaisa padeves pārtraukšanas.

Būvprojekta vadītājs					L. Ļakmunds

2. GRAFISKIE MATERIĀLI

Rasējuma lapa TG-2.1

Rasējuma lapa TG-2.2

Rasējuma lapa TG-2.3

Rasējuma lapa TG-2.4

Rasējuma lapa TG-2.5

Rasējuma lapa TG-2.6

Rasējuma lapa TG-2.7

Rasējuma lapa TG-2.8

Rasējuma lapa TG-2.9

Rasējuma lapa TG-2.10

Rasējuma lapa TG-2.11

Rasējuma lapa TG-2.12

Rasējuma lapa TG-2.13

Rasējuma lapa TG-2.14

Rasējuma lapa TG-2.15

Rasējuma lapa TG-2.16

Rasējuma lapa TG-2.17

Rasējuma lapa TG-2.18

Rasējuma lapa TG-2.19

Rasējuma lapa TG-2.20

3. PIELIKUMI