| ##### SIA „GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNISKAIS PROJEKTS |  |  |
| VENTSPILS BRĪVOSTAS NAFTAS MULIŅA NR. 1 DEMONTĀŽA |  |  |
| DE-LV.0103/6.ТР-TP |  |  |
| 6. SĒJUMS VIDES AIZSARDZĪBA |  |  |
| Valdes loceklis |  | I. Zenin |
| Būvprojekta vadītājs |  | L. Ļakmunds |
| Ventspils, 2009. gads |  |  |

projekta sastāvs

| 1. sējums | PASKAIDROJUMA RAKSTS | DE-LV.0103/1.TP-EN |
| --- | --- | --- |
| 2. sējums | NAFTAS MULIŅA BŪVJU DEMONTĀŽA UN KRASTA NOSTIPRINĀJUMA IZBŪVE | DE-LV.0103/2.TP-HD |
| 3. sējums | BŪVNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA | DE-LV.0103/3.TP-OS |
| 4. sējums | MULIŅA GRUNTS UN KONSTRUKCIJU ATTĪRĪŠANAS TEHNOLOĢIJA NO NAFTAS PRODUKTIEM | DE-LV.0103/4.TP-TG |
| 5. sējums | Poligona ierīkošana grunts un konstrukciju attīrīšanai no naftas produktiem PAGAIDU CEĻŠ UZ VECO ATTĪRĪŠANAS IETAIŠU DŪŅU LAUKIEM | DE-LV.0103/5.TP-TP |
| 6. sējums | VIDES AIZSARDZĪBA | DE-LV.0103/6.TP-TP |
| 7. sējums | DARBU APJOMI | DE-LV.0103/7.TP-TP |

Saturs

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS	4

1.1. Ievads	4

1.2. Objekta raksturojums un remonta tehniskie risinājumi	4

1.3. Virszemes ūdeņu aizsardzība	7

1.4. Zivju resursu aizsardzība	9

1.5. Grunts sanācija, būvkonstrukciju attīrīšana	9

1.6. Grunts un būvkonstrukciju attīrīšanas tehnoloģija	11

1.7. Ar naftas produktiem piesārņotā ūdens attīrīšanas tehnoloģija	12

1.8. Troksnis	13

1.9. Atkritumu apsaimniekošana	14

1.10. Secinājumi	16

2. PIELIKUMI	19

- Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 30.08.2007. gada tehniskie noteikumi Nr. 9.5.-5.1/191;

- LR Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 04.02.2009. gada lēmums Nr. 57 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu;

- Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 25.02.2009. gada tehniskie noteikumi Nr. Nr.VE09TN0082;

- Latvijas zivju resursu aģentūras 19.02.2007. gada atzinums par SIA „Ekovest” veikto Ventspils priekšostas 1. muliņa demontāžas darbu zivsaimniecisko ekspertīzi.

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.1. Ievads

Ventspils brīvostas muliņa Nr.1 demontāžas tehniskā projektā norādītā attīrīšanas darbu veikšanas tehnoloģija, mašīnas un mehānismi, aprīkojums un iekārtas, kā arī pielietotie materiāli ir norādīti kā viens no variantiem.

Veicot Ventspils brīvostas muliņa Nr.1 demontāžas darbus saskaņā ar šo tehnisko projektu darbu izpildītājs var pielietot līdzvērtīgu (analoģisku) attīrīšanas darbu veikšanas tehnoloģiju, mašīnas un mehānismus, aprīkojumu un iekārtas, kā arī materiālus.

Ventspils brīvostas 1.muliņa demontāžas tehniskā projekta vides aizsardzības pasākumu sadaļa izstrādāta balstoties uz Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2007. gada 30. augusta tehniskajiem noteikumiem Nr. 9.5-5.1/191, LR Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 2009. gada 4. februāra lēmumu Nr. 57 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2009. gada 25. februāra tehniskajiem noteikumiem Nr. Nr.VE09TN0082 un Latvijas zivju resursu aģentūras atzinumu (materiāli pievienoti sējuma pielikumā), kā arī spēkā esošajiem vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Sadāļā izskatīta paredzētās darbības (muliņa demontāža, grunts un būvkonstrukciju sanācija) ietekme uz vidi un paredzētie vides aizsardzības pasākumi.

1.2. Objekta raksturojums un demontāžas tehniskie risinājumi

Ventspils brīvostas naftas muliņš Nr.1 atrodas ostas akvatorijā, Ventas upes ietekā Baltijas jūrā. Muliņa ekspluatācija sākta 1961. gadā. Būves specializācija – naftas un naftas produktu iekraušana tankkuģos. Būves garums ir 310,16m, platums 25,2m. Situācijas plānu skatīt tehniskā projekta 1. sējumā (ras. EN-2.1).

Muliņa galvenais tehnoloģiskais elements ir darba daļa, kura ir taisnstūrveida plānā, savstarpēji noenkurota pāļpiestātne no metāla rievpāļa Larsen V. Darba daļa ir saknes daļas turpinājums. Sadura ar krastu veikta ar saknes daļas palīdzību, kura ir taisnstūrveida plānā, savstarpēji noenkurota pāļpiestātne no metāla rievpāļa Larsen V. Būves esošā stāvokļa plānu skatīt tehniskā projekta 1. sējumā (ras. EN -2.5).

Muliņa centrālajā zonā uz betona pāļu pamata un koka pāļu pamata atrodas 400mm biezas dzelzsbetona atslogošanas plātnes, produktu cauruļvadi un celtņu dzelzsbetona pasijas. Atslogošanas plātnes kalpo par pamatu tehnoloģiskajiem cauruļvadiem.

Telpa starp metāla rievsienām piepildīta ar smilšu grunts iebērumu. Muliņa augšēja daļa pa rievsienu perimetru noekonturēta ar 1100mm biezu dzelzsbetona monolītu uzgalvi, bet virspusē noklāta ar asfaltbetonu.

Muliņa smilšu grunts iebērumā izvietoti cauruļvadi, tehnoloģiskie un kabeļu kanāli, celtņu pasijas, tehnoloģiskās iekārtas.

Būves ekspluatācijas laikā veikti gala pāļa rekonstrukcijas darbi, papildu iekārtu uzstādīšanas darbi, rievpāļa antikorozijas apstrāde ūdens līmeņa mainīgajā zonā, augšējās būves remonts, gultnes padziļināšanas darbi un citi darbi. Muliņa esošais stāvoklis ir visai neapmierinošs, jo galvenie konstrukcijas elementi un to sastāvdaļas ir nolietoti.

Muliņa ekspluatācijas laikā no 1961. gada līdz 2009. gadam radies būtisks smilšu grunts iebēruma, kā arī konstrukcijas elementu, piesārņojums ar naftas produktiem. Muliņa iebēruma grunts piesārņojuma ar naftas produktiem izpēte sākta 1997. gadā. Turpmākie grunts pētījumi liecina par pakāpenisku piesārņojuma līmeņa paaugstināšanos.

Naftas produktu satura maksimālā koncentrācija iebēruma gruntī 2003. gada apsekošanas laikā sastādīja 61025mg/kg. Grunts piesārņota tieši no muliņa virsmas līdz atzīmei mīnus 4,5m. Piesārņotās grunts slāņa augstums sastāda 7,0 – 7,5m. Vislielākais piesārņojums atrodas stenderu rajona darba daļā. Muliņa grunts piesārņojumu skatīt tehniskā projekta 4. sējumā (ras. TG-2.19 un TG-2.20).

Brīvā naftas produkta slāņa atlikuma biezums filtrācijas akās grunts masīvā mērījumu laikā 2006. gadā sastādīja 133cm, bet 2007. gada jūlijā 330cm. Paraugu testēšana, kas ņemti no naftas muliņa grunts masīva, veikta v/a ”Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras” akreditētā vides laboratorijā. Grunts izpētes atskaites iesniegtas Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē un Ventspils domes vides uzraudzības nodaļā (atskaite pievienota 1. sējuma pielikumā). Testēšanas rezultāti uzrādīja muliņa iebēruma grunts piesārņojumu ar dīzeļdegvielu un bioloģiski degradēto dīzeļdegvielu, kuras vecums sastāda 5 – 19 gadi ± 4 gadi.

Periodiski notiek naftas produktu noplūde no muliņa ostas akvatorijā, īpaši krasta nostiprinājuma zonā.

Pamatojoties uz faktiskajiem datiem par grunts faktisko piesārņojumu tika izstrādāts projekts naftas produktu noplūdes no muliņa novēršanai. Projekta ietvaros veikta metāla rievpāļa slēgu hermetizācija, izmantojot metināšanu sienas visā perimetrā, 2m augstumā zem ūdens līmeņa, kā arī ierīkota muliņa attīrīšanas sistēma ar naftas produktu izvadīšanu caur filtrācijas akām separatoriem.

Muliņa demontāžai paredzēti šādi darbi:

- celtņu iekārtu un cauruļvadu sistēmas demontāža darba daļā;

- betona plātņu demontāža un muliņa asfaltbetona izjaukšana;

- dzelzsbetona noliešanas tekņu izjaukšana un demontāža;

- ražošanas notekūdeņu kanalizācijas demontāža;

- muliņa augšējās (virsūdens) zonas grunts izstrāde, iekraušana autotransportā, izvešana uz poligonu tālākai apstrādei;

- dz./b elementu izjaukšana muliņa augšējā zonā, iepriekšēja attīrīšana no piesārņojuma ar naftas produktiem, transports uz moliem nogāžu stiprināšanai un slēpošanas kalnu vai uz attīrīšanas poligonu tālākai attīrīšanai;

- tehnoloģisko cauruļvadu demontāža, iepriekšēja attīrīšana, transportēšana tālākai utilizācijai vai uz poligonu tālākai attīrīšanai;

- dz./b un koka pāļu izvilkšana, iepriekšēja attīrīšana, transportēšana tālākai utilizācijai vai uz poligonu tālākai attīrīšanai;

- grunts izstrāde zem ūdens līdz atzīmei ~ mīnus 4,5m ar peldošo celtni un greiferi atbērtnē, tālāka iekraušana autotransportā ar ekskavatoru, izvešana uz poligonu tālākai apstrādei;

- enkursavilču demontāža;

- naftas produktu nodalīšana no ūdens rievpāļa norobežojuma iekšienē;

- atlikušās grunts izstrāde zem ūdens līdz projekta atzīmēm ar peldošo celtni ar hidrauliskā sūkņa palīdzību, iekraušana maz iegrimes bagarprāmī, izvešana uz zemūdens izgāztuvi;

- sadalsijas demontāža, transportēšana tālākai utilizācijai;

- rievpāļa slēgu griešana 1,8m augstumā uzstādot hermokameru vai zemūdens griešana;

- rievpāļa norobežojuma demontāža, izvelkot rievpāli, iepriekšēja attīrīšana, transportēšana tālākai utilizācijai vai uz poligonu tālākai attīrīšanai;

- krasta nostiprinājuma ierīkošana (rievpāļa iegremdēšana, nogāzes stiprināšana ar blokiem).

Muliņa demontāžas ģenerālplānu skatīt tehniskā projekta 1. sējumā (ras. EN-2.2), muliņa vertikālos griezumus skatīt tehniskā projekta 1. sējumā (ras. EN-2.6 - EN-2.10).

- 1.3. Virszemes ūdeņu aizsardzība

- Ņemot vērā muliņa iebēruma un konstruktīvo elementu piesārņojumu ar naftas produktiem, projektā paredzēti pasākumi un tehnoloģijas, kas rada iespēju veikt būves demontāžu ar minimālu kaitējumu videi.

- Pirms demontāžas darbu uzsākšanas ap muliņu tiks veikta peldošo naftas produktu aizturošo bonu uzstādīšana, kas norobežos darbu zonu no iespējamām naftas produktu noplūdēm ostas akvatorijā. Bonu izvietojuma shēmu skatīt tehniskā projekta 4. sējumā (ras. TG-2.1 un TG-2.2).

- Peldošo naftas produktu savākšanai paredzēts izmantot naftas produktu savācēju peldlīdzekļus, kas darbosies norobežotās zonas iekšpusē.

- Naftas produktu noplūdes gadījumā tiks pielietoti speciāli sūkņi, kas savāks naftas produktus. Naftas produkti tiks savākti speciālā automašīnā un nodoti uzņēmumam ar atļauju uzglabāt un pārstrādāt šāda veida atkritumus.

- Muliņa konstrukciju, tehnoloģisko cauruļvadu, betona elementu attīrīšanu no naftas produktiem veiks demontāžas vietā, izmantojot norobežojošas rievpāļa sienas kā aizsardzību no naftas produktu nokļūšanas ostas akvatorijā. Lai novērstu vides piesārņojumu ar naftas produktiem piesārņoto demontēto konstrukciju pārkraušanas un transportēšanas laikā, uz vietas paredzēts attīrīt lielu daļu dzelzsbetona, asfaltbetona, asfalta, metāla un koka konstrukciju:

- monolīta segumu un saliekamo plātņu virsmas;

- noliešanas tekņu virsmas;

- inženiertīklu dzelzsbetona kanālu iekšējās un ārējās virsmas;

- celtņu pasiju virsmas;

- tehnoloģiskos cauruļvadus;

- dzelzsbetona uzgalvja virsma;

- dzelzsbetona atslogojuma plātņu virsmas u.c.

- Attīrīšanu no naftas produktu piesārņojuma paredzēts veikt ar augsta spiediena ūdens abrazīvas strūklas iekārtas palīdzību, pielietojot ūdens mazgājošo reaģentu BOK-3 (konstrukciju bezatlikuma mazgātājs). Attīrāmā virsma ar rokas smidzinātāju tiek noklāta ar mazgāšanas līdzekli. Pēc tam līdzeklis tiek vienmērīgi izlīdzināts ar birstēm. Pēc 10 – 15min. izturēšanas attīrāmo virsmu apstrādā ar ūdens strūklu no augstspiediena iekārtas. Ja tiek atklātas piesārņojuma paliekas – process tiek atkārtots. Reaģents paredzēts virsmu attīrīšanai no naftas produktiem, neprasa speciālus vides aizsardzības pasākumus. Iekārtas ūdens patēriņš ir 2m3/h. Darbu shēmu skatīt tehniskā projekta 4. sējumā (ras. TG-2.3).

- Konstrukciju attīrīšana uz vietas tiks veikta virs lietus ūdens teknēm, darba zonas perimetrā izveidojot noteci lietus ūdens tekņu virzienā, lai piesārņotais ūdens tiktu novadīts uz AS „Ventbunkers” attīrīšanas ietaisēm. Demontēto konstrukciju attīrīšanas darbi tiks plānoti tā, lai tie būtu izpildīti līdz ūdens tekņu demontāžai. Attīrīšanas darbi tiks pārtraukti pēc ūdens tekņu demontāžas.

Piesārņojuma ierobežošanai, pirms iekraušanas autotransportā, tiek paredzēta no ūdens izceltā ar naftas produktiem piesārņotās grunts atūdeņošana. Šim mērķim muliņa teritorijā tiks izveidota pagaidu atbērtne.

Lai novērstu nepiesārņotās grunts, kas atrodas atzīmēs no mīnus 4,5m līdz mīnus 10,5m, piesārņošanu, pirms atlikušās tīrās grunts izcelšanas paredzēta ūdens virsmas attīrīšana rievpāļa norobežojumā no peldošā naftas produkta. Ūdens virsmas attīrīšana no naftas produktiem rievpāļa norobežojama iekšpusē tiks veikta pēc šādas tehnoloģijas:

- rievpāļa norobežojumā izgriež divu rievpāļu augšējās daļas līdz atzīmei mīnus 0,10m un tos izceļ no slēgiem;

- atvēruma priekšā novieto naftas produktu savācēja peldlīdzekli;

- ar kompresora iekārtas gaisu naftas produktu slānis tiek caur atvērumu novirzīts naftas atkritumu savācējā. Pēc naftas produktu savācēja piepildīšanas ar naftas produktiem, atvērumu aizsedz ar metāla aizslietni, kas izgriezts atbilstoši ierievja apveidam.

- atlikusī naftas produktu plēvīte ar biezumu līdz 5mm rievpāļa norobežojuma iekšienē un bonu norobežojuma zonā nokļuvušais piesārņojums tiek nodalīts ar naftas produktu sorbentmateriāliem un pielietojot „Oil Skimmer” („eļļas karote”) tipa naftas produktu savācējaprīkojumu vai tam analoģisku.

- 1.4. Zivju resursu aizsardzība

- Saskaņā ar Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumiem Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšana un kompensācijas kārtība”, Latvijas zivju resursu aģentūra 19.02.2007. sagatavojusi Atzinumu par SIA „Ekovest” veikto Ventspils priekšostas 1.muliņa demontāžas darbu zivsaimniecisko ekspertīzi Nr. 04/99.

- Ekspertīze secinājusi, ka zaudējums zivju resursiem tiks nodarīts zivju barības objektu (zooplanktona un zoobentosa), zivju kāpuru un mazuļu bojāejas rezultātā, kā arī traucējot ceļotāj zivju migrācijām un samazinot nārsta efektivitāti. Atzinumā norādīts – lai samazinātu zivju resursiem nodarītos zaudējumus, tiek rekomendēts:

- noteikt padziļināšanas darbu aizliegumu no 16. aprīļa līdz 30. maijam;

- noteikt grunts ņemšanas darbu aizliegumu upē no 1. oktobra līdz 15. novembrim;

- noteikt aizliegumu grunts izgāšanai jūrā no 1. maija līdz 15. jūnijam un no 1. oktobra līdz 15. novembrim.

- Atzinuma kopija pievienota šī sējuma pielikumā.

- Demontāžas darbi tiks plānoti tā, lai maksimāli ievērotu Atzinumā sniegtās rekomendācijas.

- Zivju resursiem nodarīto zaudējumu aprēķins jāveic, kad ir zināmi faktiskie darbu izpildes termiņi un apjomi, kā arī Latvijas Zivju aģentūras ieteikumu ievērošana.

- 1.5. Grunts sanācija, būvkonstrukciju attīrīšana

Saskaņā ar valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem (skatīt šī sējuma Pielikumā), darbu izpildītājam, pirms darbu uzsākšanas, sanācijas darbus un sanācijas veidu jāsaskaņo ar Ventspils RVP.

Pirms darbu uzsākšanas, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 23.maija noteikumiem Nr. 413 „Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība”, Ventspils RVP jāiesniedz Iesniegums atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas saņemšanai un Iesniegums atkritumu pārvadāšanas atļaujas saņemšanai. Pamatojoties uz iepriekš minētājiem noteikumiem jāsaņem Atļauja atkritumu apsaimniekošanas un Atļauja atkritumu pārvadāšanai.

Tā kā plānotā darbība atbilst B kategorijas piesārņojošai darbībai, tad saskaņā ar MK noteikumiem, vismaz 90 dienas pirms B kategorijas piesārņojošās darbības paredzētās uzsākšanas, darbu veicējam jāiesniedz Ventspils RVP iesniegums atļaujas saņemšanai un jāņem vērā, ka poligona ekspluatāciju nedrīkst uzsākt pirms atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanas.

Piesārņotās grunts un konstrukciju transportam izmanto specializētus pašizgāzējus ar hermetizētu kravas kasti, lai nepieļautu naftas produktu noplūdi kustības laikā.

Pielietotās tehnoloģiskās iekārtas ierobežo piesārņojošo vielu emisiju gaisā birstošo atkritumu uzglabāšanas un pārkraušanas procesu laikā saskaņā ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr. 588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.

Poligona izveidošana

Piesārņoto materiālu (piesārņotā grunts un būvkonstrukciju), kas iegūti naftas muliņa demontāžas rezultātā, sakraušanai tiek piedāvāts kā poligonu izmantot pilsētas bijušo attīrīšanas iekārtu dūņu laukumus. Situācijas plānu skatīt tehniskā projekta 1. sējumā (ras. EN-2.1). Laukumu izmēri ir 30x70m. Laukumu pašreizējais stāvoklis ir neapmierinošs (segums nelīdzens, daudz plaisu, ir piesārņoti ar dūņām, drenāžas sistēma un notekūdeņu izplūdes kolektors bojāts) un tos nedrīkst izmantot paredzētajiem mērķiem bez papildus atjaunošanas darbiem.

Poligons tiek plānots kā pagaidu būve piesārņoto materiālu nokraušanai un attīrīšanai no naftas produktiem. Paredzēta dūņu laukumu vienkāršotā renovācija, neskarot pamatni un nestspēju. Piesārņotā grunts nokraušanai nepieciešami 6 dūņu laukumi, attīrītās grunts nokraušanai nepieciešams 1 laukums, iekārtu uzstādīšanai un piesārņotās grunts un ūdens attīrīšanas darbu izpildei nepieciešams 1 laukums, piesārņoto materiālu un konstrukciju (rievpālis, enkursavilces, sadalsijas elementi, dz./b un koka pāļi) sakraušanai nepieciešami 2 laukumi un 1 laukums nepieciešams ūdens abrazīvās strūklas iekārtas izvietošanai un konstrukciju attīrīšanai. Kopumā poligona izveidošanai nepieciešami 11 laukumi, to kopējā platība sastāda 23 000m2. Poligona plānu skatīt tehniskā projekta 1. sējumā (ras. EN-2.4.).

Dūņu laukumu vienkāršotās renovācijas ietvaros paredzēts veikt šādus darbus:

- laukumi tiks attīrīti no dūņām

- lai novērstu piesārņotā ūdens noplūdi tiks ierīkots laukumu segums – vispirms izlīdzinošs šķembu slānis, izmantojot šķembu maisījumu 0/45, tad 1,5 – 2mm bieza polietilēna aizsardzības plēve, kuru uzloka virs betonētās apmales, zem un virs plēves ieklāj ģeotekstilu un tad dzelzsbetona segums;

- notekūdeņu savākšanai tiks ierīkota notekūdeņu novadīšanas sistēmas;

- zem iekārtām un uzkrāšanas tilpnēm paredzēta monolīta dzelzsbetona pamatu ierīkošana (sk. 5. sējuma galveno darbu apjomu sarakstu);

- laukumos projektā paredzēta segumu virsmu slīpuma līdz 1% ierīkošana uz notekūdeņu novadīšanas padziļinājumu pusi;

- noplūdes un piesārņojuma novēršanai laukumiem pa perimetru paredzēts izbūvēt 200mm augstas apmales;

- pagaidu ceļa uz attīrīšanas poligonu pastiprināšana.

Ņemot vērā, ka teritorijā ir vēsturisks piesārņojums un tas ir iekļauts piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā, tā esošais piesārņojums pa agrāk ierīkoto drenāžas sistēmu nokļūst kolektorā un turpmāk ir utilizējams (atsūknēšana), kā arī atsevišķos laukumos ir SIA „VentEko” ierīkotas naftas produktu piesārņojuma monitoringa akas un laukumu konstrukcija pēc renovācijas izslēdz naftas produktu iespējamu nokļūšanu grunti, piesārņojuma monitoringa sistēmas izveidošana nav nepieciešama.

1.6. Grunts un būvkonstrukciju attīrīšanas tehnoloģija

Pielietojamās attīrīšanas tehnoloģijas pamatā ir „atmazgāšanas” princips ar sasildīta līdz 70°C ūdens palīdzību pievienojot speciālu, vieglu mazgāšanas reaģentu BOK (konstrukciju bezatlikuma mazgātājs). Reaģents paredzēts virsmu attīrīšanai no naftas produktiem, neprasa speciālus vides aizsardzības pasākumus.

Poligonā paredzēts attīrīt, aptuveni, 28 600m3 piesārņotās grunts. Grunts attīrīšana notiek speciālā iekārtā, kuras galvenais elements ir tvertnes-maisītāji, kuros notiek grunts attīrīšanas process. Piesārņotās grunts padeve tvertnēs-maisītājos notiek caur pieņemšanas bunkuru pa lentes transportieri, ūdeni tvertnē padod pa cauruļvadu. Apstrādes ciklu skaits ir atkarīgs no grunts piesārņojuma pakāpes. Pēc šādas tehnoloģijas attīrīto grunti, ar naftas produktu saturu līdz 500mg/kg, iespējams tālāk izmantot ražošanas vajadzībām un nodrošina atbilstību Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumiem Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”.

Lai ierobežotu piesārņojošo vielu emisiju no poligonos uzglabātās piesārņotās grunts un tās pārkraušanas procesā, tiek paredzēts:

- sakrauto piesārņoto grunti pārsegt ar brezenta tipa pārsegu;

- grunts transportēšanai no laukumiem līdz attīrīšanas iekārtai izmantot autotransportu ar noslēgta tipa kravas kasti;

- izmantot slēgta tipa bunkuru un lentes transportieri.

Attīrītās grunts iekraušana notiek tieši autotransportā, naftas produktus saturošu ūdeni pa cauruļvadu novada uzkrāšanas tilpnē un tālāk uz ūdens attīrīšanas iekārtu. Iekārtu izvietojumu, darbības shēmas skatīt tehniskā projekta 4. sējumā (ras. TG-2.6 – TG-2.10).

Grunts attīrīšanas kvalitāti kontrolēs uz vietas ar ekspresmetodi. Precīzāku rezultātu iegūšanai tiks izmantoti akreditēto laboratoriju pakalpojumi. Attīrīto grunti iespējams izmantot arī pilsētas slēpošanas kalna būvniecībā.

Poligonā paredzēts attīrīt, aptuveni, 3272t metāla, dzelzsbetona un koka konstrukciju. Ar naftas produktiem piesārņoto muliņa konstrukciju un to atsevišķas daļas apstrādās ar augsta spiediena abrazīvas strūklas iekārtu, iepriekš apstrādājot ar mazgājošu reaģentu. Attīrāmā virsma ar rokas smidzinātāju tiek noklāta ar mazgāšanas līdzekli. Pēc tam līdzeklis tiek vienmērīgi izlīdzināts ar birstēm. Pēc 10 – 15min. izturēšanas attīrāmo virsmu apstrādā ar ūdens strūklu no augstspiediena iekārtas. Ja tiek atklātas piesārņojuma paliekas – process tiek atkārtots. Iekārtas, aptuvenais ūdens, patēriņš ir 2m3/h. Plānotais ūdens patēriņš konstrukciju attīrīšanai ir 1660m3. Naftas produktus saturošu ūdeni pēc konstrukciju attīrīšanas caur drenāžas sistēmu savāks uzkrāšanas tilpnē, tālāk ar sūkņa palīdzību ūdens tiks novadīts uz ūdens attīrīšanas iekārtu. Tādējādi tiks nodrošināta muliņa konstrukciju attīrīšanas rezultātā radušos notekūdeņu attīrīšana.

1.7. Ar naftas produktiem piesārņotā ūdens attīrīšanas tehnoloģija

Grunts un būvkonstrukciju attīrīšanas rezultātā radīsies ar naftas produktiem piesārņoti ūdeņi. Šie ūdeņi nonāk uzkrāšanas tilpnēs, kur notiek to uzkrāšana un smilts sīku frakciju nostādināšana. Uzkrāšanas tilpnē ūdens ar iegremdes sūkņa palīdzību tiek padots attīrīšanas iekārtā, kur notiek ūdens nodalīšana no naftas produktiem. Ūdens pārsūknēšanai iekārta izmanto sūkni, kas nodrošina ūdens ar temperatūru līdz 50°C pārsūknēšanu. Ūdens attīrīšanas principiālo shēmu skatīt tehniskā projekta 4. sējumā (ras. TG-2.11 un TG-2.12).

Ūdens attīrīšanai no naftas produktiem izmanto tehnoloģisku iekārtu SOR.II-JKS, kura ļauj sasniegt naftas produktu koncentrāciju ūdenī līdz 4mg/l. Iekārtas ražība pieņemta kā 7,2m3/h. Iekārtā ietilpst nostādinātājs, koalescences separators, sorbcijas filtrs. Iekārtas raksturlielumi parādīti 4. sējuma pielikumā.

Nostādinātāja priekšējā daļā ūdens nonāk paštecē, kur vienkāršas sedimentācijas rezultātā nogulsnējās suspendētās vielas ar blīvumu 1500kg/m3. Vieglākas daļiņas tiek atdalītas tikai koalescences separatorā. Nostādinātāju paredzēts attīrīt vienu reizi pusgadā.

Koalescences (šķidrumā disperģētu pilienu vai burbuļu saplūšana) separators arī darbojas pēc gravitācijas principa, t.i. uz ūdens un piesārņojošo vielu blīvuma starpības principa. Attīrīšanas tilpuma izmantošanas efektivitātes palielināšanai tiek izmantotas koalescences plāksnes. Koalescences separators nodrošina uzpeldošo naftas produktu daļiņu ar izmēru virs 0,2mm atdalīšanu un vieglāku par  1500kg/m3 suspendētodaļiņu atdalīšanu. Attīrīšanas efekta palielināšanai koalescences separatora izejā uzstādīts koalescējošais filtrs, kas turpina naftas produktu un suspendēto vielu atdalīšanu.

Sorbcijas (cieta viela no apkārtējās vides uzsūc izšķīdušu vielu) filtrā izmantota dinamiskā adsorbcija – adsorbenta šķīdums plūst caur nekustīgu sorbenta slāni. Sorbenta kalpošanas ilgums atkarīgs no piesārņojuma līmeņa. Sorbents praktiski nesamirkst (ūdens uzsūkšana līdz 3 %). Sorbentu iespējams reģenerēt.

Iekārtas galvenais elements ir naftas produktu separators, kas paredzēts ūdens attīrīšanai, kas piesārņots ar naftas produktiem ar blīvumu no 750 līdz 950kg/m3, ar pārejas temperatūru šķidrā stāvoklī virs +4°C, ar piesārņojuma koncentrāciju līdz 0,5% pie nepārtraukta darba.

Ūdens iekārtu montē uz laukuma virsmas uz pamatnēm, nodrošinot attīrītā ūdens noliešanu 16m3 uzkrāšanas tilpnē. No uzkrāšanas tilpnes ūdens ar naftas produktu saturu līdz 4mg/l nonāk uzkrāšanas tilpnē un tālāk ar iegremdes sūkņa palīdzību tiek pārsūknēts ar jaudu 7m3/h SIA „Ventamonjaks serviss” uzkrāšanas tilpnēs. Pavisam uz SIA „Ventamonjaks serviss” tiks pārsūknēts, aptuveni, 71 500m3 ūdens ar naftas produktu saturu līdz 4mg/l, saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. SIA „Ventamonjaks serviss” tehniskos noteikumus skatīt tehniskā projekta 1. sējumā. Iespējama arī šī ūdens izmantošana atkārtotai piesārņotās grunts attīrīšanai. Ūdens attīrīšanas kvalitāti kontrolēs uz vietas, izmantojot ekspresmetodi. Precīzāku rezultātu iegūšanai tiks izmantoti akreditēto laboratoriju pakalpojumi.

Atdalītie naftas-eļļas produkti tiek savākti 800l plastmasas tilpnē ar dubultsienu, kuru izved un pārstrādā firma ar atļauju šādas darbības veikšanai.

Pēc grunts, konstrukciju un izmantoto laukumu attīrīšanas no naftas produktu piesārņojuma iekārtas tiek demontētas, teritorija tiek sakārtota, bet atkritumi utilizēti uzņēmumos, kuriem ir atļauja šādu darbību veikšanai.

- 1.8. Troksnis

Demontāžas darbos paredzēts izmantot šādu tehniku un iekārtas:

- Peldošais celtnis – 2 gab.;

- Šalanda – 1 gab.;

- Barža – 1 gab.;

- Velkonis – 1 gab.;

- Kuteris – 1 gab.;

- Ekskavators – 1 gab.;

- Pašizgāzējs – 3 gab.;

- Kravas automašīna – 1 gab.;

- Vibropāļdzinis – 1 gab.;

- Pārvietojamais kompresors – 1 gab.;

- Kompresors – 1 gab.;

- Augsta spiediena abrazīvas strūklas iekārta – 1 gab.;

- Griešanas iekārta – 2 gab.;

- Peldošais naftas produktu savācējs – 1 gab.;

- Autoceltnis – 1 gab.

- Smilšu strūklas iekārta – 2 gab.;

- Metināšanas iekārta – 1 gab.

Demontējamā objekta teritorija nerobežojas ar pilsētas dzīvojamo zonu. Demontāžas darbu radīto troksni nav iespējams izdalīt no kopējā brīvostas teritorijā esošo uzņēmumu radītā trokšņa. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas Ventas upes kreisajā krastā, Ostgalā, aptuveni 450m attālumā no demontējamā objekta. Šāds attālums nodrošina iedzīvotāju aizsardzību no objektā radītā trokšņa.

Poligons atrodas aptuveni 700m attālumā no tuvākajām dzīvojamām mājas (Sanatorijas ielā). Darbos poligonā tiks iesaistīts mazāks tehnikas vienību un iekārtu daudzums: autoceltnis, frontālais autoiekrāvējs, pašizgāzējs un grunts attīrīšanas komplekss, ūdens attīrīšanas iekārta, tvaika ģenerators, sūkņi. Poligonu no pilsētas apdzīvotās zonas nošķir meža masīvs un ražošanas teritorija. Ņemot vērā iepriekš minēto nav sagaidāma trokšņu emisiju pieļaujamo vērtību pārsniegumi, kas noteikti Ministru kabineta 13.06.2004. noteikumos Nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšana kārtība”.

- 1.9. Atkritumu apsaimniekošana

Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.1.demontāžas rezultātā radīsies šādi atkritumi:

- dzelzsbetons – aptuveni 4500m3. Dzelzsbetona atkritumi radīsies muliņa dažādu elementu demontāžas un griešanas rezultātā. Ar naftas produktiem nepiesārņotās un attīrītās dzelzsbetona konstrukcijas, aptuveni 90% no kopējā apjoma, paredzēts izmantot Ziemeļu mola nostiprināšanai. Ar naftas produktiem piesārņotās dzelzsbetona konstrukcijas tiks attīrītas gan demontāžas vietā gan poligonā. Attīrītos dzelzsbetona atkritumus paredzēts izvest uz cieto atkritumu poligonu;

- nepiesārņota grunts – aptuveni, 40 884m3, radīsies muliņa demontāžas laikā, to paredzēts izvest uz zemūdens izgāztuvi vai slēpošanas kalnu;

- metāllūžņi – aptuveni, 4000t, radušies muliņa dažādu metāla elementu demontāžas rezultātā. Ar naftas produktiem nepiesārņotos metāllūžņus nogādās uz uzņēmumu ar atļauju šādu atkritumu apstrādei tālākai utilizācijai. Ar naftas produktiem piesārņotās metāla konstrukcijas tiks attīrītas demontāžas vietā vai nogādātas attīrīšanai uz izveidoto poligonu. Pēc attīrīšanas paredzēta metāllūžņu utilizācija noslēdzot sadarbības līgumu ar uzņēmumu, kurai ir šādu atkritumu apsaimniekošanas atļauja;

- būvniecības atkritumi – asfalts, asfaltbetons – apjoms precizējams darbu izpildes gaitā, radīsies muliņa demontāžas rezultātā. Atkritumu izvešanai tiks noslēgts līgums ar uzņēmumu, kuram ir šādu atkritumu apsaimniekošanas atļauja;

- cietie sadzīves atkritumi – 10t, savākšanai paredzēts izmantot divus metāla konteinerus (vienu muliņā, otru poligonā) ar bīdāmu vāku un ietilpību 1,1m3. Atkritumu konteineru izvietošanai un izvešanai tiks noslēgts līgums ar uzņēmumu, kuram ir atļauja šādai darbībai;

- ūdens-naftas produktu emulsija, apjoms precizējams darbu izpildes gaitā. Var rasties muliņā, kur uzpeldošos naftas produktus savāks ar sūkņiem. Emulsija tiks savākta speciālā automašīnā un izvesta uz uzņēmumu, kuram ir šādu atkritumu apsaimniekošanas atļauja;

- naftas produkti (t), kuri radīsies poligonā, apjoms precizējams darbu izpildes gaitā. Naftas produkti tiks atdalīti no ūdens, izmantojot tehnoloģisku iekārtu. Naftas produkti tiks savākti speciālā 800l tilpnē ar dubultsienu. Savāktos naftas produktus iespējams izmantot kā kurināmo (ūdens saturs 2-3%) vai izvest uz uzņēmumu, kuram ir šādu atkritumu apsaimniekošanas atļauja;

- nogulsnes – 1m3, radīsies poligonā, ūdens attīrīšanas iekārtas ekspluatācijas rezultātā. Utilizācijai paredzēts nodot uzņēmumam ar atļauju šādai darbībai;

- izlietota sorbenta atkritumi – 0,1t, radīsies poligonā, ūdens attīrīšanas iekārtas ekspluatācijas rezultātā. Utilizācijai paredzēts nodot uzņēmumam ar atļauju šādai darbībai;

- dūņu atkritumi (t), kuri veidosies dūņu laukumu attīrīšanas rezultātā. Apjoms precizējams darbu izpildes gaitā. Utilizācijai paredzēts nodot uzņēmumam ar atļauju šādai darbībai;

- ar naftas produktiem piesārņotās bonas – radīsies pēc demontāžas darbu pabeigšanas. Absorbējošas bonas paredzēts demontēt un nodot utilizācijai uzņēmumam ar atļauju šādai darbībai. Naftas produktus aizturošas bonas tiks attīrītas poligonā, pēc attīrīšanas var izmantot atkārtoti.

Bīstamo, būvniecības un sadzīves atkritumu apsaimniekošana tiks veikta atbilstoši LR 2001.gada 1.marta likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums”  prasībām. Radušos atkritumu utilizāciju apliecinošie dokumenti tiks saglabāti, lai apliecinātu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

1.10. Secinājumi

Ventspils brīvostas 1.muliņa demontāžas tehniskā projekta vides aizsardzības pasākumu sadaļa izstrādāta balstoties uz Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2007. gada 30. augusta tehniskajiem noteikumiem Nr. 9.5-5.1/191, LR Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 2009. gada 4. februāra lēmums Nr. 57 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2009. gada 25. februāra tehniskajiem noteikumiem Nr. Nr.VE09TN0082 un Latvijas zivju resursu aģentūras atzinumu (materiāli pievienoti sējuma pielikumā), kā arī spēkā esošajiem vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Virszemes ūdeņu aizsardzība.

Pirms demontāžas darbu uzsākšanas ap muliņu tiks veikta peldošo naftas produktu aizturošo bonu uzstādīšana. Muliņa konstrukciju, tehnoloģisko cauruļvadu, betona elementu attīrīšanu no naftas produktiem veiks demontāžas vietā, izmantojot norobežojošas rievsienas kā aizsardzību no naftas produktu nokļūšanas ostas akvatorijā. Tīrīšanas rezultātā radušies notekūdeņi tiks savākti. Atlikušo naftas produktu plēvīti ar biezumu līdz 5mm rievpāļa norobežojuma iekšienē un bonu norobežojuma zonā nokļuvušo piesārņojumu nodala ar naftas produktu sorbentmateriāliem un pielietojot „Oil Skimmer” („eļļas karote”) tipa naftas produktu savācējaprīkojumu vai tam analoģisku.

- Grunts sanācija, būvkonstrukciju attīrīšana.

Piesārņotos muliņa demontāžas materiālu attīrīšanai izveidos pagaidu poligonu. Laukumi tiks vienkāršoti renovēti, lai nepieļautu grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu. Grunts un būvkonstrukciju attīrīšanas rezultātā radušies notekūdeņi tiks attīrīti un novadīti uz SIA „Ventamonjaks serviss” uzkrāšanas tilpnēm. Grunts un ūdens attīrīšanas kvalitāti kontrolēs uz vietas ar ekspresmetodi. Savāktos naftas-eļļas produktus var izmantot kā kurināmo vai nodot utilizācijai uzņēmumam ar atļauju šādai darbībai. Pēc darbu pabeigšanas iekārtas tiks izvestas un teritorija tiks sakopta.

- Zivju resursu aizsardzība.

- Lai samazinātu zivju resursiem nodarītos zaudējumus, tiek rekomendēts:

- noteikt padziļināšanas darbu aizliegumu no 16. aprīļa līdz 30. maijam;

- noteikt grunts ņemšanas darbu aizliegumu upē no 1. oktobra līdz 15. novembrim;

- noteikt aizliegumu grunts izgāšanai jūrā no 1. maija līdz 15. jūnijam un no 1. oktobra līdz 15. novembrim.

Zivju resursiem nodarīto zaudējumu aprēķins jāveic, kad ir zināmi faktiskie darbu izpildes termiņi un apjomi, kā arī aģentūras ieteikumu ievērošana.

- Atkritumu apsaimniekošana.

Demontāžas rezultātā radušās piesārņotās konstrukcijas (dzelzsbetona, metāla, koka u.c.) tiks attīrītas uz vietas, kā arī izveidotajā poligonā. Nepiesārņotos dzelzsbetona atkritumus pārsvarā var izmantot Ziemeļu mola nostiprināšanai, pārējo daudzumu izvedīs uz cieto atkritumu poligonu vai slēpošanas kalnu. Metāllūžņus paredzēts nodot pārstrādei uzņēmumam ar atļauju šādai darbībai. Sadzīves atkritumu izvešanai noslēgs līgumu ar uzņēmumu, kuram ir atļauja šādu atkritumu uzglabāšanai. Bīstamos atkritumus nodos apsaimniekotāj firmām, kas saņēmušas attiecīgo atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas. Atkritumu utilizājāciju apliecinošie dokumenti jāsaglabā izpilddokumentācijā.

- Troksnis

Demontējamā objekta teritorija un poligona teritorija nerobežojas ar pilsētas dzīvojamo zonu. Muliņam tuvākās dzīvojamās mājas atrodas Ventas upes pretējā, kreisajā krastā, Ostgalā, aptuveni 450m attālumā no renovācijas objekta. Poligonam tuvākās dzīvojamām mājas ir, aptuveni, 700m attālumā (Sanatorijas ielā). Šāds attālums no objektiem nodrošina iedzīvotāju aizsardzību no objektā radītā trokšņa.

- Naftas produktu apsaimniekošana

Naftas-eļlas produkti tiks savākti speciālā 800l tilpnē ar dubultsienu. Savāktos naftas produktus iespējams izmantot kā kurināmo (ūdens saturs 2-3%) vai izvest uz uzņēmumu, kuram ir šādu atkritumu apsaimniekošanas atļauja;

Būvprojekta vadītājs				L. Ļakmunds

2. PIELIKUMI