| ##### SIA „GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNISKAIS PROJEKTS |  |  |
| VENTSPILS BRĪVOSTAS NAFTAS MULIŅA NR. 1 DEMONTĀŽA |  |  |
| DE-LV.0103/7.ТР-TP |  |  |
| 7. SĒJUMS DARBU APJOMI |  |  |
| Valdes loceklis |  | I. Zenin |
| Būvprojekta vadītājs |  | L. Ļakmunds |
| Ventspils, 2009. gads |  |  |

projekta sastāvs

| 1. sējums | PASKAIDROJUMA RAKSTS | DE-LV.0103/1.TP-EN |
| --- | --- | --- |
| 2. sējums | NAFTAS MULIŅA BŪVJU DEMONTĀŽA UN KRASTA NOSTIPRINĀJUMA IZBŪVE | DE-LV.0103/2.TP-HD |
| 3. sējums | BŪVNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA | DE-LV.0103/3.TP-OS |
| 4. sējums | MULIŅA GRUNTS UN KONSTRUKCIJU ATTĪRĪŠANAS TEHNOLOĢIJA NO NAFTAS PRODUKTIEM | DE-LV.0103/4.TP-TG |
| 5. sējums | Poligona ierīkošana grunts un konstrukciju attīrīšanai no naftas produktiem PAGAIDU CEĻŠ UZ VECO ATTĪRĪŠANAS IETAIŠU DŪŅU LAUKIEM | DE-LV.0103/5.TP-TP |
| 6. sējums | VIDES AIZSARDZĪBA | DE-LV.0103/6.TP-TP |
| 7. sējums | DARBU APJOMI | DE-LV.0103/7.TP-TP |

Galveno darbu apjomu saraksts

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums |  |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naftas muliņa konstrukciju demontāža un transportēšana |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Galvas un starp pālis |  | m |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Navigācijas zīmes demontāža un transportēšana |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.1.2. | Apgaismes masta h=28m demontāža un transportēšana |  | t | 4,98 |  |  |  |
| 1.1.3. | Saliekamo plātņu demontāža un transportēšana |  | gab./m3 | 389/99,6 |  |  |  |
| 1.1.4. | Monolīta betona seguma izjaukšana un transportēšana |  | m3 | 30 |  |  |  |
| 1.1.5. | Koka riteņu barjera demontāža un transportēšana |  | m/t | 108/2,6 |  |  |  |
| 1.1.6. | Pietauvošanas poleru demontāža un transportēšana |  | gab./t | 6/9,0 |  |  |  |
| 1.1.7. | Automātisko pietauvošanas ierīču demontāža un transportēšana |  | gab./t | 2/2,2 |  |  |  |
| 1.1.8. | Amortizācijas ierīču demontāža un transportēšana |  | gab./t | 32/18,0 |  |  |  |
| 1.1.9. | Iebēruma grunts izcelšana un transportēšana uz zemūdens izgāztuvi |  | m3 | 2900 |  |  |  |
| 1.1.10. | Pamatņu demontāža zem automātiskajām pietauvošanās ierīcēm un transportēšana |  | gab./t | 2/100 |  |  |  |
| 1.1.11. | Dz./b režģoga atslodzes plātnes demontāža un transportēšana |  | m3 | 438 |  |  |  |
| 1.1.12. | Enkursavilču demontāža un transportēšana |  | gab./t | 72/46,4 |  |  |  |
| 1.1.13. | Sadalsijas demontāža un transportēšana |  | t | 15,3 |  |  |  |
| 1.1.14. | Dz./b pāļu 40x40cm, L=19,2m izvilkšana un transportēšana |  | gab. | 76 |  |  |  |
| 1.1.15. | Koka pāļu ar Ø 22cm, L=15m izvilkšana un transportēšana |  | gab. | 50 |  |  |  |
| 1.1.16. | Pagaidu spraišļu montāža, demontāža un transportēšana |  | gab./t | 3/15 |  |  |  |
| 1.1.17. | Atlikušās iebēruma grunts daļas izcelšana un transportēšana |  | m3 | 4583,4 |  |  |  |
| 1.1.18. | Dz./b uzgalvja demontāža un transportēšana |  | m3 | 362 |  |  |  |
| 1.1.19. | Ierievja izcelšana un transportēšana |  | t | 990 |  |  |  |
| 1.1.20. | Pārejas tiltiņu demontāža un transportēšana : |  |  |  |  |  |  |
|  | - laiduma konstrukciju izjaukšana |  | gab./t | 6/19,2 |  |  |  |
|  | - kapiteļu demontāža |  | gab./t | 2/7,4 |  |  |  |
|  | - monolītu spraišļu izjaukšana |  | gab./m3 | 2/1,1 |  |  |  |
|  | - čaulpāļu ar Ø 1600mm, L=16m izcelšana |  | gab./t | 2/24 |  |  |  |
|  | - dz./b pāļu 40x40cm, L=18m izcelšana |  | gab./t | 4/28,8 |  |  |  |
| 1.1.21. | Apgaismes bojas uzstādīšana, vēlāka demontāža komplektā ar enkuru un ķēdi un transportēšana |  | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.2. | Darba un saknes daļa |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Peldošo bonu transportēšana un uzstādīšana |  | m | 510 |  |  |  |
| 1.2.2. | Seguma virsmas attīrīšana no naftas produktu piesārņojuma |  | m2 | 3362 |  |  |  |
| 1.2.3. | Celtņa sliežu demontāža un transportēšana |  | m/t | 65/2,9 |  |  |  |
| 1.2.4. | Monolīta betona seguma izjaukšana un transportēšana |  | m3 | 75 |  |  |  |
| 1.2.5. | Asfaltbetona seguma izjaukšana un transportēšana |  | m2 | 1930 |  |  |  |
| 1.2.6. | Asfalta seguma izjaukšana un transportēšana |  | m2 | 932 |  |  |  |
| 1.2.7. | 3,2t smagu seguma plātņu demontāža un transportēšana |  | gab./m3 | 150/120 |  |  |  |
| 1.2.8. | Režģu un betona tekņu virsmu attīrīšana no naftas produktiem |  | m2 | 765 |  |  |  |
| 1.2.9. | Lietus ūdeņu un aku izjaukšana un transportēšana |  | m3 | 48,06 |  |  |  |
| 1.2.10. | Šķembu izcelšana un transportēšana |  | m3 | 1150 |  |  |  |
| 1.2.11. | Piesārņotās iebēruma grunts izcelšana līdz atzīmei +0,2m un transportēšana |  | m3 | 9500 |  |  |  |
| 1.2.12. | Kanālu seguma plātņu attīrīšana no naftas produktiem |  | m2 | 1460 |  |  |  |
| 1.2.13. | Kanāla seguma plātņu demontāža un transportēšana |  | gab./t | 226/275 |  |  |  |
| 1.2.14. | Tehnoloģisko kanālu betona virsmu attīrīšana no naftas produktiem |  | m2 | 3440 |  |  |  |
| 1.2.15. | Tehnoloģisko kanālu demontāža un transportēšana |  | m3 | 344 |  |  |  |
| 1.2.16. | Zem celtņu siju betona virsmu attīrīšana no naftas produktiem |  | m2 | 520 |  |  |  |
| 1.2.17. | Zem celtņu siju demontāža un transportēšana |  | m3 | 265 |  |  |  |
| 1.2.18. | Atslodzes plātņu virsmu attīrīšana no naftas produktiem |  | m2 | 2110 |  |  |  |
| 1.2.19. | Atslodzes plātņu demontāža un transportēšana |  | m3 | 931 |  |  |  |
| 1.2.20. | Betona sagataves izjaukšana un transportēšana |  | m3 | 577 |  |  |  |
| 1.2.21. | Pamatņu, atbalsta sienu, kāpņu virsmu attīrīšana no naftas produktiem |  | m2 | 356 |  |  |  |
| 1.2.22. | Citu betona elementu izjaukšana un transportēšana |  | m3 | 213,3 |  |  |  |
| 1.2.23. | Tehnoloģisko cauruļvadu virsmu attīrīšana no naftas produktiem |  | m2 | 3440 |  |  |  |
| 1.2.24. | Tehnoloģisko cauruļvadu demontāža un transportēšana |  | t | 99 |  |  |  |
| 1.2.25. | Pietauvošanas poleru demontāža un transportēšana |  | gab./t | 8/16,88 |  |  |  |
| 1.2.26. | Poleru masīvu demontāža un transportēšana |  | m3 | 320 |  |  |  |
| 1.2.27. | Koka pāļu demontāža un transportēšana |  | gab. | 1092 |  |  |  |
| 1.2.28. | Dzelzsbetona pāļu demontāža un transportēšana |  | gab. | 52 |  |  |  |
| 1.2.29. | Enkurstieņu un koka stiprinājuma elementu demontāža un transportēšana |  | gab./ t/ m3 | 100/116,6/90 |  |  |  |
| 1.2.30. | Piesārņotās grunts izcelšana līdz atzīmei mīnus 4,5m un transportēšana |  | m3 | 19100 |  |  |  |
| 1.2.31. | Ūdens virsmas attīrīšana ierievja norobežojumā no naftas produktiem ar atkrituma savācēja palīdzību un transportēšana |  | m2 | 4800 |  |  |  |
| 1.2.32. | Naftas plēvītes nodalīšana ar sorbentmateriāliem un „Oil Skimmer” palīdzību |  | m2 | 4800 |  |  |  |
| 1.2.33. | Atlikušās iebēruma grunts izcelšana un transportēšana |  | m3 | 33400 |  |  |  |
| 1.2.34. | Enkursavilču demontāža un transportēšana |  | gab./t | 50/59 |  |  |  |
| 1.2.35. | Sadalsijas demontāža un transportēšana |  | m/t | 432/51,1 |  |  |  |
| 1.2.36. | Dz./b uzgalvja attīrīšana no naftas produktiem |  | m2 | 2283 |  |  |  |
| 1.2.37. | Dz./b uzgalvja demontāža un transportēšana |  | m3 | 913,2 |  |  |  |
| 1.2.38. | Amortizācijas ierīču demontāža un transportēšana |  | gab./t | 38/49,4 |  |  |  |
| 1.2.39. | Pagaidu spraišļu izgatavošana, uzstādīšana, demontēšana un transportēšana |  | gab./t | 8/40 |  |  |  |
| 1.2.40. | Metināto slēgu šuvju griešana līdz atzīmei mīnus 2,1m |  | griešanas metri | 762 |  |  |  |
| 1.2.41. | Rievsienu demontāža un transportēšana |  | t | 2155 |  |  |  |
| 1.2.42. | Ūdens virsmas attīrīšana norobežotās darba zonas robežās ar sorbentmateriāliem un „Oil Skimmer” palīdzību |  | m2 | 1750 |  |  |  |
| 1.2.43 | Bonu norobežojuma demontāža, attīrīšana un transportēšana |  | m/m2 | 510/408 |  |  |  |
| 1.2.44 | Filtrācijas cauruļu 159x4mm demontāža, izvešana ar autotransportu līdz 5km attālumā metāllūžņiem |  | gab./t | 322/27,5 |  |  |  |
| 1.2.45. | Sargposteņa ierīkošana un ekspluatācija |  | komplekts | 2 |  |  |  |
| 2. | Poligona ierīkošana |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Objekta sagatavošana būvniecībai atbrīvojot esošo segumu no zāles, krūmiem u.c. organiskajām vielām, kuras traucē seguma ierīkošanu | m2 |  |  | 22550 |  |  |
| 2.1.2. | Piebraucamā ceļa pastiprināšana |  |  |  |  | Skatīt tālāk 3. punktu |  |
| 2.2. | Seguma ierīkošanas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Izlīdzinošā slāņa ierīkošana no šķembām 0/45 | m3 |  |  | 6220 |  |  |
| 2.2.2. | Aizsargslāņa ierīkošana no ģeotekstila | m2 |  |  | 49800 | Ieskaitot apakšējo un augšējo slāni |  |
| 2.2.3. | Plēves HDPE vai līdzvērtīgas ieklāšana un lodmetināšana | m2 |  |  | 25700 |  |  |
| 2.2.4. | Pamat stiegrojuma Ø 8 AIII stiegrošana | t |  |  | 82 | Solis 200x200 |  |
| 2.2.5. | Seguma un apmales betonēšana ar betonu B25 | m3 |  |  | 3470 |  |  |
| 2.2.6. | Iebrauktuves ierīkošana no šķembām 0/45 | m3 |  |  | 180 |  |  |
| 2.3. | Pamatnes ierīkošanas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Tehnoloģiskā aprīkojuma vajadzībām nepieciešamās pamatnes betonēšana no betona B25 | m3 |  |  | 85 |  |  |
| 2.4. | Elektrotehniskie darbi |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Tranšeja 4 kabeļiem | m |  |  | 270 |  |  |
| 2.4.2. | Tranšeja 2 kabeļiem | m |  |  | 79 |  |  |
| 2.4.3. | Tranšeja 1 kabelim | m |  |  | 503 |  |  |
| 2.4.4. | Cauruļu ieklāšana tranšejās | m |  |  | 182 |  |  |
| 2.4.5. | Kabeļu ieklāšana caurulēs | m |  |  | 174 |  |  |
| 2.4.6. | Kabeļu montāža tranšejā | m |  |  | 1579 |  |  |
| 2.4.7. | Kabeļu montāža pa betona konstrukcijām | m |  |  | 272 |  |  |
| 2.4.8. | Kabeļu spilvena ierīkošana | m |  |  | 1579 |  |  |
| 2.4.9. | Kabeļu uzgaļu montāža | gab. |  |  | 22 |  |  |
| 2.4.10. | Apgaismojuma balstu montāža | gab. |  |  | 18 |  |  |
| 2.4.11. | Lampu montāža | gab. |  |  | 28 |  |  |
| 2.4.12. | Sadales skapja AB montāža | gab. |  |  | 28 |  |  |
| 2.4.13. | Komutācijas skapja montāža | gab. |  |  | 5 |  |  |
| 2.4.14. | Iekštelpu sadales skapju montāža | gab. |  |  | 1 |  |  |
| 2.4.15. | Sekciju izslēdzēju montāža | gab. |  |  | 3 |  |  |
| 2.4.16. | Asfalta demontāža | m2 |  |  | 150 |  |  |
| 2.4.17. | Betona seguma demontāža | m2 |  |  | 150 |  |  |
| 2.4.18. | Sekciju ieslēdzēju demontāža | gab. |  |  | 3 |  |  |
| 2.4.19. | Sazemējuma elektroda montāža | gab. |  |  | 5 |  |  |
| 2.4.20. | Brīdinājuma lentas montāža | m |  |  | 1741 |  |  |

| 2.5. | Inženiertīklu ieklāšana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1. | Zemes darbi |  |  |  |
| 2.5.1.1. | Tranšeja projektējamo cauruļvadu montāžai | m3 | 1280 |  |
| 2.5.1.2. | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, slānis h=0,15m | m3 | 72 |  |
| 2.5.1.3. | Tranšeju aizbēršana ar smilšainu grunti (veikt daļēju grunts nomaiņu) | m3 | 256 |  |
| 2.5.1.4. | Tranšeju aizbēršana ar esošo grunti | m3 | 702 |  |
| 2.5.1.5. | Grunts transportēšana | m3 | 578 |  |
| 2.5.1.6. | Gruntsūdens atsūknēšana ar filtrācijas akām separatoriem | Komplekss | 1 |  |
| 2.5.2. | Ūdensvada U1 ierīkošana |  |  |  |
| 2.5.2.1. | Caurules Ø110 montāža tranšejā | m | 130 |  |
| 2.5.2.2. | Caurules DN80 montāža akā | gab. | 2 |  |
| 2.5.2.3. | Akas PVC Ø1200/750 montāža tranšejā | gab. | 1 |  |
| 2.5.2.4. | Ūdensskaitītāja DN80 montāža akā | gab. | 1 |  |
| 2.5.2.5. | Virszemes hidranta montāža | gab. | 2 |  |
| 2.5.2.6. | Pieslēgšanās pie esošā ūdensvada DN100 | gab. | 1 |  |
| 2.5.2.7. | Pazemes tipa noslēgu DN80 atloku montāža tranšejā | gab. | 1 |  |
| 2.5.2.8. | Pazemes tipa noslēgu DN100 atloku montāža tranšejā | gab. | 2 |  |
| 2.5.3. | Lietus ūdeņu (notekūdeņu) kanalizācijas K2 ierīkošana |  |  |  |
| 2.5.3.1. | Caurules PVCØ110 montāža tranšejā | m | 130 |  |
| 2.5.3.2. | Caurules PVCØ200 montāža tranšejā | m | 195 |  |
| 2.5.3.3 | Filtra montāža | gab. | 11 |  |
| 2.5.3.4 | Tilpnes V=4,5m3 komplekta montāža tranšejā | gab. | 1 |  |
| 2.5.4. | Kanalizācijas spiediena vads K2SP |  |  |  |
| 2.5.4.1. | Caurules Ø110 montāža | m | 404 |  |
| 2.5.4.2. | Atloku montāža akās | gab. | 1 |  |
| 2.5.4.3. | Akas DN100 montāža akā | gab. | 1 |  |
| 2.5.4.4. | Dz./b akas DN100 montāža tranšejā | gab. | 1 |  |
| 2.5.4.5. | Caurules Ø160 montāža | m | 3 |  |
| 2.5.5. | Seguma atjaunošana |  |  |  |
| 2.5.5.1. | Esošā seguma atjaunošana ŪKT zonā | m2 | 980 |  |
| 3. | PAGAIDU CEĻŠ UZ VECO ATTĪRĪŠANAS IETAIŠU DŪŅU LAUKIEM |  |  |  |
| 3.1. | Nospraušanas darbi |  |  |  |
| 3.1.1. | Piebraucamā ceļa posma trasējuma galveno elementu digitālā nospraušana punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā | ~ m2 | 0 3021 |  |
| 3.2. | Ceļa posma brauktuve pk 0+00 – 1+45, pk 2+40 – 3+08 |  |  |  |
| 3.2.1. | Esošā ceļa asfaltbetona seguma nojaukšana ~5cm biezumā, savākšana, iekraušana autotransportā un transportēšana uz atbērtni | m2 m3 t | 360 18 43,56 |  |
| 3.2.2. | Brauktuves segas gultnes izbūve ~20cm biezumā ar liekās grunts un būvgružu iekraušanu autotransportā, transportēšana objekta robežās | m2 m3 t | 1083 216,60 346,56 |  |
| 3.2.3. | Smilts-grants maisījuma drenējošais slānis (kf>1m/dienn.) – 150mm | m2 | 1083 |  |
| 3.2.4. | Šķembu-grants maisījuma segums fr.0-32mm – 250mm | m2 | 1077 |  |
| 3.3. | Ceļa posma brauktuve pk 1+45 – 2+40 |  |  |  |
| 3.3.1. | Ceļa klātnes planēšana, profilēšana | m2 | 333 |  |
| 3.3.2. | Ceļa seguma profila papildināšana ar šķembu-granti maisījumu fr.0-32mm – ~ 60mm | ~ m2 | 0 333 |  |

| 3.4. | Ceļa posma brauktuve pk 2+66 – 3+08 tehnoloģisko cauruļvadu šķērsojumā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Brauktuves segas gultnes izbūve ~30cm biezumā ar liekās grunts un būvgružu iekraušanu autotransportā transportēšana objekta robežās | m2 m3 t | 197 59,1 94,56 |  |
| 3.4.2. | Ģeorežģis TENSAR SS-30 vai analogs vienā kārtā | m2 | 197 |  |
| 3.4.3. | Smilts-grants maisījuma drenējošais slānis (kf>1m/dienn.) – 150mm | m2 | 197 |  |
| 3.4.4. | Šķembu-grants maisījuma segums fr.0-45mm – 150mm | m2 | 197 |  |
| 3.4.5. | Izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārta – 50mm | m2 | 197 |  |
| 3.4.6. | Betona ceļa plātnes PDN 6000x2000x140mm | m2/gab. | 168/14 |  |
| 3.5. | Zālienu atjaunošana horizontālajām virsmām, nogāžu nostiprināšana |  |  |  |
| 3.5.1. | Ceļa klātnes uzbēruma nogāžu noklāšana ar vietējo augsni ~60mm biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām | m2 m3 | 1443 93,8 |  |
| 3.5.2. | Augsnes un liekās grunts pārpalikuma izlīdzināšana saimniecības teritorijā ieplaku zonās reljefa izlīdzināšanai | ~ m3 | 0 181,9 |  |
| 3.6. | Ceļa zīmju uzstādīšana |  |  |  |
| 3.6.1. | c.z. 206 | gab. | 1 |  |
| 3.6.2. | Cinkota metāla stabi L=4,5m | gab. | 1 |  |
| 4. | Smilšu grunts un konstrukciju attīrīšana poligonā |  |  |  |
| 4.1. | Grunts un piesārņotā ūdens attīrīšanai paredzētā aprīkojuma un mašīnu nogāde objektā | komplekts | 1 |  |
| 4.2. | Attīrīšanas iekārtu un cita aprīkojuma izgatavošana un montāža | komplekts | 1 |  |
| 4.3. | Ar naftas produktiem piesārņotās grunts attīrīšana | m3 | 28600 |  |
| 4.4. | Grunts transportēšana uz poligonu ar iekraušanu bunkurā | m3 | 28600 |  |
| 4.5. | Notekūdeņus ar naftas produktu koncentrācijas saturu līdz 4 mg/l novadīšana uz SIA „Ventamonjaks serviss” uzkrāšanas tilpnēm | t | 71500 |  |
| 4.6. | Attīrītās grunts transportēšana uz izgāztuvi | t | 47190 |  |
| 4.7. | Konstrukciju attīrīšana no naftas produktu piesārņojuma | t | 3272 |  |
| 4.8. | Metālisko konstrukciju transportēšana ar sekojošu utilizāciju | t | 2382 |  |
| 4.9. | Koka un dz./b pāļu transportēšana ar sekojošu to utilizāciju | t | 559 |  |
| 4.10. | Aprīkojuma demontāža un poligona attīrīšana | operācija | 1 |  |
| 5. | Krasta nostiprinājuma izbūve |  |  |  |
| 5.1. | Betona masīvu izjaukšana | gab./m3 | 8/41,6 |  |
| 5.2. | Dzelzsbetona plātņu h=30cm demontāža |  |  |  |
|  | - Pamat iecirknis, L=30m | gab./m3 | 8/7,0 |  |
|  | - Iecirknis Nr. 1, L=12m | gab./m3 | 18/15,66 |  |
|  | - Iecirknis Nr. 2, L=12m | gab./m3 | 17/20,16 |  |
| 5.3. | Nešķirotu akmeņu izjaukšana | m3 | 68,4 |  |
| 5.4. | Šķembu izjaukšana | m3 | 92,4 |  |
| 5.5. | Līdz 300kg smagu akmeņu izjaukšana | m3 | 8,04 |  |
| 5.6. | No 100 līdz 300kg smagu akmeņu izjaukšana | m3 | 67,8 |  |
| 5.7. | 30 mm bieza betona seguma izjaukšana | m3 | 2,0 |  |
| 5.8. | Rievpāļa Larsen V, L=16,0m iegremdēšana 14m dziļumā aizmugures rievsienā | t | 261,3 |  |
| 5.9. | - Grunts injekcijas enkuru „Titans Ischebeck” 52/26, L=18 m ierīkošana atzīmē +1,2m ar soli 1,68m - Portlandcements PC35 | gab./t t | 15/2,9 10,8 |  |
| 5.10. | Sadalsijas 2[30 montāža uz aizmugures rievsienas L=16,8m | t | 2,1 |  |
| 5.11. | Aizbēršana ar smilti | m3 | 696,0 |  |
| 5.12. | Aizbēršana ar šķembām, slānis 300mm | m3 | 696,0 |  |
| 5.13. | Aizbēršana ar nešķirotiem akmeņiem, svars līdz 50 kg | m3 | 342,0 |  |
| 5.14. | Betona kubu 0,7х0,7х0,7m sakrāvums | m3 | 450 |  |
| 5.15. | Betona masīvu Nr. 2 uzstādīšana | gab./m3 | 16/105,6 |  |
| 5.16. | Betona masīvu Nr. 1 uzstādīšana | gab./m3 | 16/60,8 |  |
| 5.17. | Dz./b plātņu uzstādīšana pamat iecirknī | gab./m3 | 80/34,80 |  |
|  | - Dz./b plātņu 1000x1450x300 uzstādīšana | gab./m3 | 32/13,92 |  |
|  | - Dz./b plātņu 2000x1450x300 uzstādīšana | gab./m3 | 48/20,88 |  |
| 5.18. | Dz./b plātņu uzstādīšana iecirknī Nr. 1 un Nr. 2 | gab./m3 | 28/28,78 |  |
|  | - Iecirknis Nr. 1 | gab./m3 | 14/12,18 |  |
|  | - Iecirknis Nr. 2 | gab./m3 | 14/16,60 |  |
| 5.19. | Betona seguma ierīkošana pamat iecirknī, slānis 30 mm | m3 | 9,9 |  |
| 5.20. | Betona seguma ierīkošana iecirknī Nr. 1 un Nr. 2, slānis 30 mm | m3 | 9,07 |  |
| 5.21. | Krasta nostiprinājuma pases izgatavošana | gab. | 2 |  |
| 6. | Demontējamā muliņa dz./b elementu izmantošana Ziemeļu mola renovācijai |  |  |  |
| 6.1. | Ziemeļu mola galvas nostiprināšana |  |  |  |
| 6.1.1 | Līdz 17,5t smagu dz./b elementu sakrāvums līdz atzīmei -10,0 m līdz -4,0 m, kas iegūti naftas muliņa Nr. demontāžas rezultātā | t/m3 | 7200/3000 | precizēt pēc fakta |
| 6.1.2 | Nogāzes stiprināšana zemūdens zonā ar 17-25t smagu betona elementu sakrāvumu, kas iegūti naftas muliņa Nr. 1 demontāžas rezultātā | t/m3 | 1300/542 | precizēt pēc fakta |
| 6.2. | Ziemeļu mola nogāžu atjaunošana no jūras puses |  |  |  |
| 6.2.1 | Līdz 13t smagu dz./b elementu, kas iegūti naftas muliņa Nr. 1 demontāžas rezultātā, sakrāvums mola nogāzes daļas zemūdens zonā | t/m3 | 2153/897 | precizēt pēc fakta |

Būvprojekta vadītājs					L. Ļakmunds