TEHNISKAIS UZDEVUMS

ģeotehniskās izpētes veikšanai

- VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

  - Šīs ģeotehniskās izpētes galvenais uzdevums ir grunšu fizikāli- mehānisko raksturlielumu iegūšana grunšu dabiska ieguluma apstākļos.

  - Piestātņu raksturojums:

- Piestātne Nr.2, garums 181m; adrese: Dzintaru iela 51B, Ventspils; raksturīgie konstruktīvie griezumi doti pielikumā;

- Piestātne Nr.3, garums 174m; adrese: Dzintaru iela 51/3, Ventspils; raksturīgais konstruktīvais griezums dots pielikumā;

- IZPĒTES DARBU METODES UN APJOMS

  - Izpētes darbu metodes izvēlas izpildītājs atkarībā no vietējiem apstākļiem, saskaņojot ar SIA „Jūras projekts” projekta vadītāju. Var pielietot urbšanu, statisko zondēšanu (CPT), dinamisko zondēšanu (SPT), vai kombinēt šīs metodes. Ja vietējie apstākļi atļauj, vēlams pārsvarā izmantot statisko zondēšanu.

  - Izpētes darbu apjoms:

Izpētes punktu (IP) izvietojums dots uz topogrāfiskā plāna pielikumā

Piestātnes Nr.2 un Nr3.

- 3 izpētes punkti IP1, IP2 un IP3 ūdenī aptuveni 12m attālumā no kordona līnijas, izpētes dziļums līdz absolūtajai atzīmei -40.0 m;

- 8 izpētes punkti IP4 – IP11 ūdenī pie kordona līnijas, izpētes dziļums līdz absolūtajai atzīmei      -40.0 m;

- 3 izpētes punkti IP12,IP13 un IP14 krastā aptuveni 15m attālumā no kordona līnijas, izpētes dziļums līdz absolūtajai atzīmei -40.0 m;

- 8 izpētes punkti IP15 – IP22 krastā aptuveni 45m attālumā no kordona līnijas, izpētes dziļums līdz absolūtajai atzīmei -40.0 m.

  - Grunts slāņiem jānosaka:

- granulometriskais sastāvs (tabulās un grafikos);

- tilpumsvars virs un zem ūdens līmeņa;

- nedrenētas bīdes pretestība (cu);

- deformācijas modulis;

- saiste;

- iekšējās berzes leņķis;

- porainības koeficients;

- plasticitātes un konsistences rādītāji mālainām gruntīm.

  - Iegūto rezultātu apstrāde, atskaites sastādīšana latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros.

Atskaitē iekļaujama sekojoša informācija:

- Paskaidrojuma raksts;

- Grunts slāņu fizikāli-mehānisko īpašību tabula;

- Urbumu apraksti;

- Statiskās zondēšanas grafiki;

- Inženierģeoloģiskie griezumi;

- Laboratorijas testu pārskati (ja ir veikti);

- Faktiskais izpētes punktu izvietojuma plāns.

- NOSACĪJUMI DARBA IZPILDEI

  - Paraugu ņemšana urbumos jāveic atbilstoši standartiem.

  - Grunts paraugu laboratoriskās izpētes testus jāveic standartos noteiktajā minimālajā apjomā.

  - Ģeotehnisko izpēti veikt saskaņā ar LBN 005-99  "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" prasībām.

  - Izpētes pārskatu sastāvu un saturu pieņemt saskaņā ar LBN 005-99.

  - Grunts paraugu fizikālo un mehānisko īpašību testēšana jāveic akreditētā grunts testēšanas laboratorijā.

  - Zondēšanai jāizmanto tikai noteiktajā kārtībā kalibrētas un pārbaudītas ierīces

- PĀRĒJIE NOSACĪJUMI

  - Visas atļaujas un licences kārto darbu izpildītājs. Lai saņemtu caurlaides darbiem ostas teritorijā, jāvēršas Ventspils brīvostas pārvaldē, pārvaldnieka vietnieks Arnis Mazalis, t. 29 353 242.

  - Darbu izpildes termiņi: tiks noteikti līguma slēgšanas procesā.

  - Nepieciešamības gadījumā var paredzēt Ventspils brīvostas pārvaldes peldošā celtņa PPC-41 izmantošanu.

PIELIKUMĀ: 	Piestātņu kopplāns un griezumi uz 5 lapām.

Sagatavoja:

SIA „Jūras Projekts”  projekta vadītājs

Staņislavs Mikulins, t. 26 784246

.