- PASKAIDROJUMA  RAKSTS

Tehniskā shēma „Afišu stabu izbūves darbi Pārventas centrā, Rindas un Tārgales ielu krustojumā un sabiedriskā transporta galapunktā Inženieru ielā, Ventspilī”  izstrādāta pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vēstuli Nr.9-10/3381-2(2012) no 07.01.2013. Šī projekta ietvaros paredzēts uzstādīt trīs no vēstulē minētajiem objektiem.

Būves klasifikācijas kods pēc izmantošanas veida- 21120101.

Afišu stabs Pārventas centrā Talsu ielā

Afišu staba bez elektroniskā displeja izvietojums norādīts APN vēstules 4.pielikumā, projektā izvietojums koriģēts atbilstoši esošajai situācijai. Objektu paredzēts izvietot esošā granīta bruģa iesegumā, kurš pēc staba izbūves ap to atjaunojams. Vienlaicīgi paredzēts demontēt esošo vienas plaknes afišu stendu Talsu ielas pretējā pusē, demontāžas vietā atjaunojot zālienu.

Afišu stabs Rindas un Tārgales ielu stūrī

Afišu staba ar elektronisko displeju izvietojums norādīts APN vēstules 3.pielikumā, projektā izvietojums koriģēts atbilstoši esošajai situācijai. Objektu paredzēts izvietot esošā betona bruģa iesegumā, kurš pēc staba izbūves ap to atjaunojams iepriekšējā raksta salikumā. Ap stabu ieklājama 0,5m plata laukakmens bruģa josla. Vienlaicīgi paredzēts demontēt esošo vienas plaknes afišu stendu Tārgales ielā 67 (starp Rindas un Siguldas ielām), demontāžas vietā atjaunojot zālienu.

Afišu stabs Inženieru ielā sabiedriskā transporta galapunktā

Afišu staba ar elektronisko displeju (tiek atspoguļota gaisa temperatūra un pulkstenis, displejs jāparedz vandālisma drošs) izvietojums norādīts APN vēstules 7.pielikumā, projektā izvietojums koriģēts atbilstoši esošajai situācijai. Objektu paredzēts izvietot esošā betona bruģa iesegumā, kurš pēc staba izbūves ap to atjaunojams iepriekšējā raksta salikumā. Ap stabu ieklājama 0,5m plata laukakmens bruģa josla.

Projektētie segumi izbūvējami atbilstoši Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām.

Afišu staba risinājums

Afišu staba risinājumam par pamatu izmantots 1999.gadā SIA „AVA”  izstrādātais projekta priekšlikums. Staba centrālais elements veidots no dz.bet. caurules ar perimetru 3770mm , 2,40m augstumā, kas balstīts uz dz.bet. groda paliktņa. Pamatnes plāksne novietojuma uz esošā seguma nesošā šķembu slāņa, to līmeņojot. Jumts – kupola formā ar vara lokšņu iesegumu. Jumta noslēgumā- vēja rādītājs ar uzstādīšanas gadaskaitli (2013). Diviem norādītajiem stabiem paredzēts elektroniskais displejs.(stabi Inženieru ielā un Tārgales ielā).

Būvprojekta vadītāja						V. Balode