| SIA “GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATSKAITE |  |  |
| PAR VENTSPILS BRĪVOSTAS PIESTĀTNES NR. 7 HIDROTEHNISKO KONSTRUKCIJU TEHNISKĀ STĀVOKĻA APSEKOJUMU |  |  |
| I-LV.0166 |  |  |
| Valdes priekšsēdētājs |  | D. Мihailovs |
| Darbu vadītājs |  | B. Коhaņuks |
| 2007. gads |  |  |

SATURS.

SATURS.	2

IEVADS.	3

1	ОBJEKTS, SASTĀVS un APSEKOJUMA METODIKA.	4

1.1	Būves vispārējs raksturojums.	4

1.2	Apsekojuma sastāvs un tehniskie līdzekļi.	6

2	APSEKOJUMA REZULTĀTI.	7

2.1	Posms starp PK0 и PK0+3,4m 
(enkurots bolverks no Ø1600 mm dzelzsbetona čaulpāļiem).	7

Fasādes siena.	7

Virsbūve.	7

2.2	Posms starp PK0+3,4m и PK15 
(enkurots bolverks no tērauda rievpāļiem Larsen V)	7

Fasādes siena.	7

Virsbūve.	8

2.3	Teritorijas segumi, celtņu ceļi, amortizācijas un tauvošanās ietaises, 
drošības brusa, kāpnes.	8

2.4	Gultne piekordona zonā.	9

3	BŪVES tehniskā stāvokļa ekspertu vērtējums	11

4	Ieteikumi attiecībā uz remontu.	12

5	slēdziens	14

PIELIKUMI.

Pielikums 1. Piestātnes Nr.7 konstrukcija saskaņā ar būves projekta risinājumiem
(Ventspils ostas piestātnes Nr.7 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)	16

Pielikums 2. Piestātnes Nr.7 akvatorijas plāns saskaņā ar graudu termināla celtniecības

projekta risinājumiem (Ventspils brīvostas pārvalde piestātnes Nr.7A pase. SIA “Jūras projekts”, 2005)	18

Pielikums 3. Sākotnējie mērījumu rezultāti. Fasādes siena	20

Тab. P3.1. Tērauda rievpāļu esošais biezums (saskaņā ar ultraskaņu mērījumu rezultātiem)

Таb. P3.2. Rievpāļu novirzes no vertikālā stāvokļa.

Zīm. P3.1. Korozijas nodiluma svārstības rievpāļu sienas augstumā.

Zīm. P3.2. Rievpāļu novirzes no vertikālā stāvokļa.

Pielikums 4. Sākotnējie mērījumu rezultāti. Gultne piekordona zonā	24

Zīm. P4.1. Dziļumi piekordona zonā.

IEVADS.

Apsekojuma objekts - Ventspils Brīvostas piestātnes Nr.7 hidrotehniskās konstrukcijas. Darbs veikts saskaņā ar 2007.gada 01. jūnija līgumu №2007/15 ar Ventspils Brīvostas Pārvaldi. Darba mērķis – būvju tehniskā stāvokļa novērtējums ar ieteikumu izstrādāšanu attiecībā uz remontu. Tēmas aktualitāti nosaka būvju bezavārijas ekspluatācijas prasības

Veicot apsekojumu ņemti vērā sekojoši arhīvu materiāli, publikācijas un normatīvie tehniskie dokumenti:

- Ventspils ostas piestātnes Nr.7 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998.

- Ventspils Brīvostas piestātnes Nr.7 zemūdens apsekojuma 2004.gada 08.apriļa tehniskais akts.

- Apsekošanas akts Nr.1. Ventspils brīvostas pārvalde piestātņu Nr.6 un 7 enkuru un enkurstieņu apsekojums. 2004 gada 31 maijā.

- Ventspils Brīvostas piestātnes Nr.7 zemūdens apsekojuma 2005.gada 15.augusta tehniskais akts.

- Ventspils Brīvostas pārvalde. Ventspils Brīvostas Graudu termināla piestātne. Tehniskais projekts 04-08-HTP. 2. sējums. Rasējumi. Piestātnes plāns. Hidrotehniskās būves. SIA “Jūras projekts”, 2004.

- Ventspils brīvostas pārvaldes piestātnes Nr.7A pase. SIA “Jūras projekts”, 2005.

- Ventspils Grain terminal. Hidrobūvju izpildmērījums. SIA “Ģeodēzists”, 05-08-2005.

- Ventspils ostas piestātnes Nr.6 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998.

- Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2004 (8th Edition). Committee for Waterfront Structures of the Society for Harbour Engineering and the German Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2006.

- Inspection, Maintenance and Repair of Maritime Structures Exposed to Material Degradation Caused by a Salt Water Environment. PIANC. Report of Working Group 17 - 2004 of the Maritime Navigation Commission, 2004.

- Jūras transporta hidrotehnisko būvju tehniskās kontroles rokas grāmata. RD 31.3.3-97, 1997.

- Jūras un upju transporta hidrotehniskās būves. SNiP 3.07.02, 1987.

Saskaņā ar darba gaitā gūtajiem rezultātiem veikts būvju tehniskā stāvokļa novērtējums, izstrādāti ieteikumi attiecībā uz drošas ekspluatācijas nodrošināšanu, piedāvāti remonta un atjaunošanas darbu tehniskie risinājumi. Darba gaitā ņemta vērā Korporācijas GT praktiskā pieredze jūras hidrotehnisko būvju ekspertīzēs un remontu veikšanā laika posmā no 1990. līdz 2007. gadiem.

# ОBJEKTS, SASTĀVS un APSEKOJUMA METODIKA.

## Būves vispārējs raksturojums.

1.1.1. Ventspils Brīvostas piestātne Nr.7 atrodas Ventas labā krasta krastmalā. Uzbūvēta 1956.-1966. gados. Sākotnēji būve bija paredzēta ģenerālo kravu pārkraušanai. 2004. gadā pēc graudu termināla uzbūvēšanas piestātne zaudēja funkcionālo aktualitāti un patreiz tiek izmantota kā krasta stiprinājums. Kuģu tauvošanās un kravu uzglabāšana šeit netiek veikta. Būves kopskats un situācijas shēma parādīti zīm. 1.

1.1.2. Tauvošanās līnijas garums ir 150,0 m. Būves gabarīti: kordona projekta atzīme +2,16 m; gultnes projekta atzīme mīnus 9,7 m [1]. Graudu termināla celtniecības gaitā piestātnē Nr.7 veikti teritorijas segumu remonts ar kordona atzīmes izmainīšanu (+2,20 m) и akvatorijas gultnes pārplanēšana ar atzīmju izmainīšanu (mīnus7,7 m; 8,7 m; un 9,7 m) [5, 6].

Piestātnes konstruktīvā shēma saskaņā ar būves celtniecības risinājumiem [1] parādīta pielikumā 1. Piestātnes Nr.7 akvatorijas plāns saskaņā ar graudu termināla celtniecības projekta risinājumiem [6] parādīts pielikumā 2.

1.1.3. Konstruktīvi piestātne ir enkurots bolverks no tērauda rievpāļiem ar dzelzsbetona virsbūvi. Fasādes siena -  no tērauda rievpāļiem Larsen-V, iegremdētiem līdz atz. mīnus 18,0 m. Diametra 70 mm tērauda enkurstieņi uzstādīti ar soli 1,68 m un nostiprināti fasādes un enkuru sienās atz. 0,85 m. Enkursiena izvietota 22,6 m attālumā no fasāde sienas. Enkursiena – no dzelzsbetona pāļiem 35×40 сm, iegremdētiem līdz atz. mīnus 6,6 m. Poleru posmos papildus uzstādīti pa diviem ar diametru 42 mm tērauda enkurstieņiem. Šie enkurstieņi stiprināti pie fasādes rievsienas atz. 1,3 m un pie enkursienas atz.0,5 m. Virs fasādes rievsienas izveidots monolīts dzelzsbetona uzgalvis. Būves konstrukcija saskaņā ar spēkā esošo tehnisko pasi[1] parādīta pielikumā 1.

1.1.4. Piestātne aprīkota ar 60 t poleriem, dzelzsbetona drošības brusu (augstums h=0,3 m). Piestātnē uzstādītas amortizācijas ietaises no gumijas cilindriem 0,4 m, L=2,0 m, agrāko amortizācijas ietaišu koka rāmji demontēti. Kāpnes nav paredzētas. Izveidoti portālceltņu un dzelzceļa sliežu ceļi. Piestātnē uzstādītais celtņu aprīkojums (portālceltņi) netiek izmantots. Teritorijas segumi no kordona līnijas līdz celtņu ceļa piekordona sliedei - monolītbetons, no piekordona sliedes  aizmugures virziena - nav organizēts (virsma no šķembām, smiltīm). Rampas konstrukcijas demontētas.

1.1.5. Būves pamatnē - smiltis (φ=28, с=0 кPа), zem kurām mālsmilšu (φ=18, с=5 кPа) un smilšmālu (φ=15, с=10 кPа) dūņu slāņi .

1.1.6. Normatīvā ekspluatācijas slodze no uzglabājamām kravām piestātnes piekordona zonā paredzēta 29 кPа, pārejas zonā - 39 кPа, bijušās rampas zonā – 13 кPа, 32 кPа. Maksimālais vertikālais spiediens no celtņa kājas uz sliedi 980 кN. Normatīvā slodze no kustīgā dzelzceļa sastāva - 137 кN/m, slodzes shēma  no autotransporta - Н-30.

Zīm. 1. Situācijas plāns un būves kopskats.

1.1.7. Augstāk minētās ziņas par piestātnes konstrukcijām, uzstādīto aprīkojumu, dabas apstākļiem, pieļaujamiem ekspluatācijas režīmiem, kā arī par veiktajiem remontdarbiem, noteiktas, izmantojot tehnisko dokumentāciju [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. No sastādīšanas brīža (1998.g. aprīlis) ieraksti par izmaiņām/papildinājumiem piestātnes Nr.7 tehniskajā pasē  [1] netika veikti. Ieteicams koriģēt tehnisko pasi [1], atspoguļojot izmaiņas būves raksturojumos.

## Apsekojuma sastāvs un tehniskie līdzekļi.

1.2.1. Būves tehniskā stāvokļa apsekojums lauka apstākļos veikts 2007.g. jūnijā – jūlijā.

1.2.2. Darbu sastāvs un apjomi pieņemti saskaņā ar tehnisko uzdevumu ņemot vērā  reglamentējošo normatīvo dokumentu rekomendācijas [9, 10, 11]. Veikti sekojoši darbi:

- fasādes sienas vizuālais apsekojums  zemūdens un virsūdens zonās ar defektu un bojājumu fiksāciju;

- tērauda rievpāļu esošā biezuma mērīšana ar korozijas nodiluma vērtējumu;

- fasādes rievsienas esošo izlieču un nosveres  mērījumi;

- dzelzsbetona virsbūves vizuālais apsekojums ar bojājumu fiksāciju un betona stiprības instrumentālo noteikšanu;

- teritorijas, celtņu ceļu un piestātnes aprīkojuma (poleru, amortizācijas ietaišu, drošības brusas, kāpņu) vizuālais apsekojums 1);

- gultnes vizuālais apsekojums un dziļumu mērījumi 20 m platā piekordona zonā.

1.2.3. Konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa apsekojums virsūdens zonā veikts no būves virsmas un no laivas.

Būves tehniskā stāvokļa apsekojums zemūdens zonā veikts ar ūdenslīdējiem  vieglā ūdenslīdēju aprīkojumā pie ūdens temperatūrām +10…+15С, gaisa temperatūrām +16…+22С. Darbi tika veikti diennakts gaišajā laikā  pie ūdens caurredzamības līdz 0,3 m, izmantojot zemūdens gaismas ķermeņus un hidroakustisko zemūdens bezvadu sakaru sistēmu.

1.2.4. Darbu veikšanai izmantoti standartizētie rūpnieciski izstrādāti mērīšanas līdzekļi, pārbaudīti saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Metāla konstrukciju esošie biezumi noteikti ar ultraskaņas metodi izmantojot nesagraujošas kontroles ierīci - zemūdens biezuma mērītāju Cygnus-1. Fasādes sienas nosveres un izlieces noteiktas mērot ar lineālu attālumu starp svērteni un rievpāļu virsmu. Dzelzsbetona konstrukciju betona stiprība noteikta izmantojot nesagraujošas metodes instrumentu – standarta Šmidta āmuru. Dziļumu mērījumi būvju tuvumā veikti ar vienstara sonāru no peldoša līdzekļa, aprīkota ar pozicionēšanas sistēmu GPS. Mērījumu rezultāti piesaistīti Baltijas sistēmai.

1.2.5. Konstatētie apsekojuma gaitā konstrukciju defekti un bojājumi ar norādēm par tipu un lielumu, ar piesaistēm pie objekta un ar kvantitatīvo raksturojumu sniegti attiecīgos rasējumos. Raksturīgie bojājumi ilustrēti ar fotouzņēmumiem.

1) Celtņu ceļu, dzelzceļu faktiskais stāvoklis plānā un augstumā, ūdensapgādes, elektroapgādes un sakaru sistēmas, navigācijas aprīkojums – nav šī apsekojuma objekti.

# APSEKOJUMA  REZULTĀTI.

Veicot šo apsekojumu, piestātnes Nr.7 robežas tika pieņemtas saskaņā ar spēkā esošo tehnisko pasi [1]. Par būves sākumu (PK0) pieņemts kordona līnijas punkts, 9,82 m attālumā no polera Nr.8 piestātnes Nr.6 virzienā. Par būves galu (PK15) pieņemts kordona līnijas punkts, 150,0 m attālumā no PK0 piestātnes Nr.8 virzienā. Konstatēts, ka 3,4 m garā posmā starp PK0 и PK0+3,4m piestātne Nr.7 ir piestātnes Nr.6 turpinājums [8] un  kostruktīvā ziņā ir enkurots bolverks no Ø1600 mm dzelzsbetona čaulpāļiem. 146,6 m garajā posmā starp PK0+3,4m un PK15 piestātnes Nr.7 konstrukcija atbilst parādītai tehniskajā pasē [1] un veidota enkurota bolverka veidā no tērauda rievpāļiem Larsen V.

## Posms starp PK0 и PK0+3,4m 
(enkurots bolverks no Ø1600 mm dzelzsbetona čaulpāļiem).

Fasādes siena.

2.1.1. Piestātnes fasādes sienā ir 2 Ø1600 mm dzelzsbetona čaulpāļi (zīm. 2). Bojājumi (plaisas, betona aizsargslāņa sagruvumi, stiegrojuma atsegumi un korozija, lūzumi sienās) dzelzsbetona čaulpāļos nav konstatēti.

2.1.2. Atstarpe starp čaulpāļiem №1 и №2 nosegta ar koka  vairogu. Vairoga lejasgals atrodas augstāk par gultni par 0,2 m. Aiz vairoga piegultnes zonā betona aizpildījuma vietā atrodas  šķembas, grunts. Zem vairoga lejasgala vērojama piestātnes aizbēruma notece ar tukšuma izveidošanos dziļumā līdz  20 сm. Konstrukcijas grunts necaurlaidība nav nodrošināta.

2.1.3. Uz PK0+3,4m dažādu fasādes sienu savienojums nosegts ar 0,6 m platu koka vairogu. Zemūdens zonā no atzīmē mīnus 4,6 m līdz gultnei vairogs sagrauts, aiz fasādes sienas izveidojušies dobumi (dziļums līdz 0,8 m), redzama aizbēruma grunts noplūde. Savienojumā ar virsbūvi uz atzīmē 0,1 m starp vairoga augšgalu un virsbūvi ir 4 cm plata sprauga, pa kuru vērojams ar 50 cm dziļš dobums. Konstrukcijas grunts necaurlaidība nav nodrošināta.

2.1.4. Enkurstieņu gali fasādes sienas priekšā nosegti ar dzelzsbetona virsbūvi. Enkurstieņu bojājumi stiprinājumu mezglos pie fasādes sienas nav konstatēti.

Virsbūve.

2.1.5. Piestātnes virsbūve – no monolīta dzelzsbetona (zīm. 2). Uz virsbūves fasādes virsmas līdztekus betonēšanas slāņu robežām – vairākas lokālas vietas ar atsegtu un  korodētu stiegrojumu.

2.1.6. PK0+2,9 m virsbūves apakšdaļā savienojumā ar zemūdens fasādes sienu izvietota lietus kanalizācijas izlaidne (Ø720 mm metāla caurule). Starp cauruli un koka vairogu, kas uzstādīts uz zemūdens fasādes sienas, ir 4 cm plata sprauga, caur kuru aiz vairoga vērojams ap 50 cm dziļš dobums (zīm. 2).

2.1.7. Virsbūves augšējā fasādes šķautnē iebetonēts metāla kordona leņķis (140×140 mm). Kordona leņķa antikorozijas krāsas segums vietām nodilis, metāls korodēts.

## Posms starp PK0+3,4m и PK15 
(enkurots bolverks no tērauda rievpāļiem Larsen V)

Fasādes siena.

2.2.1. Piestātnes fasādes siena - no tērauda  rievpāļiem Larsen V (zīm. 2). Rievpāļu slēdžu nesavienošanās vietas, plaisas un iespiedumi uz rievsienas nav konstatētas. Deviņās vietās (PK1+9,6m, PK2+6,8m, PK3+9,1m, PK5+9,1m, PK5+9,5m, PK6+1,3m, PK7+1,5m, PK8+4,3m) virsūdens zonā  atz. 1,4…+1,6 m rievpāļos izgriezti atvērumi no 4 līdz 14 сm, kas palikuši no celtniecības perioda. Šajās vietās aiz fasādes sienas izveidojušies tukšumi, ar dziļumu no 0,1 līdz 0,7 m. Konstrukcijas grunts necaurlaidība nav nodrošināta.

2.2.2. Fasādes sienas pretkorozijas aizsardzība (laku-krāsas segums, elektroķīmiskā aizsardzība) nebija paredzēta.

Visas rievpāļu virsmas ir bojātas ar virsas un caura tipa koroziju (zīm. P3.1 un tab.P3.1, pielikums 3.). Visintensīvāk korozijas process notiek ūdens līmeņa svārstību  zonā no atz. mīnus 1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai. Vidējais korozijas nodilums šajā zonā ir 2,0…3,0 mm (14 % no rievpāļu profila sākotnējā biezuma), maksimālais 5,0…12,0 mm (līdz 59% no rievpāļu profila sākotnējā biezuma). Zemūdens zonā atrastas lokālas caura tipa korozijas  cilmvietas ar nodilumu līdz 4 mm.

2.2.3. Dažos posmos rievpāļu sienas apakšgals novirzīts akvatorijas virzienā, citviet - teritorijas virzienā (tab.P3.2 un zīm.P3.2, pielikums 3.). Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa ir 0,0-2,6. Trijās vietās no septiņām fasādes sienas nosvere ir lielāka par pieļaujamo pāļu iegremdēšanas  darbu gaitā (0,3) [12]. Posmos pie PK0+9,2m un PK14 fasādes siena gultnes līmenī pārsniedz kordona līniju par 16…21 сm. Nav izslēgts, ka rievsienas ievērojamas nosveres radušās celtniecības gaitā..

2.2.4. Drenāžas izlaidnes uz fasāde rievsienas nav atrastas.

2.2.5. Enkurstieņu stiprinājuma pie fasādes sienas mezglos bojājumi (stiprinājumu elementu iztrūkums, uzgriežņu brīvgaita, plaisas rievpāļos stiprinājumu elementu kontūrās) nav konstatēti.

Enkurstieņu izkliedsija izvietota uz rievsienas iekšpuses. Divās vietās (PK2+4,0m, PK2+7,2m) izkliedsijas stiprinājuma pie fasādes sienas mezglos iztrūkst metāla paliktņi. Šis defekts pazemina konstrukcijas drošību.

Enkurstieņu un izkliedsiju stiprinājuma elementi korodē.

Virsbūve.

2.2.6. Piestātnes virsbūve no monolīta dzelzsbetona (zīm. 2). Virsbūves fasādes virsmā ir lokāli  bojāta betona posmi (3…26 сm dziļi) ar atkailinātu un korodētu stiegrojumu.

2.2.7. Betona stiprība saskaņā ar nesagraujošas metodes mērījumu rezultātiem ir 21-23 MPa.

2.2.8. Virsbūves augšējā fasādes šķautnē iebetonēts metāla kordona leņķis (140×140 mm). Kordona leņķa pretkorozijas krāsas segums vietām nodilis, metāls korodēts.

## Teritorijas segumi, celtņu ceļi, amortizācijas un tauvošanās ietaises, drošības brusa, kāpnes.

2.3.1. No kordona līnijas līdz celtņu ceļa piekordona sliedei teritorijas segums – monolītbetons, no piekordona sliedes piestātnes aizmugures zona virzienā teritorijas segums nav organizēts (virsma no šķembām, smiltīm, augsne ).  Monolītbetona segumā vietām izveidojušās līdz 1 mm platas plaisas.

2.3.2. Dzelzceļu un celtņu ceļa izvietojums neatbilst tehniskajā pasē [1] parādītajai shēmai. 1. un 2. (no kordona) dzelzceļa atzari savienoti ar pārmiju [7]. 15,5 m garajā posmā starp PK3+5,5m un PK5+1,0m celtņu ceļa piekordona sliede demontēta (gala balstu šeit nav). 10,5 m garajā posmā starp PK13+9,5m un PK15 abas celtņu ceļa sliedes demontētas (gala balsti uz PK13+9,5m uzstādīti).

Celtņu ceļa pamatu konstrukcijas nosegtas ar virsmu veidojošie materiāliem un apsekojumam nav pieejamas. Cieši pie sliedēm virsma aizaugusi ar zāli un krūmiem. Pie PK13+9,5m aizmugures sliedes pamatā konstatēta grunts iegrime  160×190×25(h) сm. Celtņu ceļa sliedēm vizuālajā apskatē bojājumi (izrāvumi galviņā, šķērslūzumi, plaisas) nav konstatēti.

Šī apsekojuma laikā piestātnē uzstādītas celtņu iekārtas netika ekspluatētas.

PK13+9,5 m. Celtņu ceļa aizmugures sliedes pamata iegrime 160×190×25(h) сm

2.3.3. Piestātnē uzstādītas  25 amortizācijas ierīces no horizontāli sakārtiem Ø0,4 m L=2,0 m gumijas cilindriem (zīm. 2). Amortizācijas ierīču koka rāmji  demontēti. Faktiskie attālumi starp gumijas cilindriem ir 3,2…16,7 m pie projektā paredzētā 3,0…4,0 m. Gumijas cilindri sakārti uz ķēžu gabaliem, neizmantojot tērauda stieņus, kas neatbilst tehnoloģiskajām normām. Gumijas cilindru virsmās divos gadījumos (PK7+6,9 m, PK8+4,8 m) atrasti 0,2…0,4 m gari gareniski plīsumi.

Kuģu tauvošanās pie piestātnes patreiz netiek veikta.

2.3.4. Piestātnes kordonā  uzstādīti 7 poleri ar nestspēju 60 t (zīm. 2). Poleri – vienraga, čuguna lējums  ar betona pildījumu. Poleriem nav ostā pieņemtās numerācijas. Pie PK11+8,5 m polera betona pamatā izveidojusies 0,5 mm plata plaisa. Citi poleru bojājumu vizuālajā apskatē nav atklāti.

2.3.5. Drošības brusa dzelzsbetona, šķērsgriezums 25×30(h) сm (zīm. 2). Drošības brusā izveidoti 16 drenāžas atvērumi (PK5+9,6m, PK7+7,6m, PK7+9,1m, PK8+2,1m, PK8+3,7m, PK8+5,2м, PK8+6,7m, PK9+1,4m, PK9+2,9m, PK9+4,4m, PK9+9,2m, PK14+2,4m, PK14+3,9m, PK14+5,4m, PK14+6,9m, PK14+8,4m) lietus noteku novadīšanai no teritorijas (Ø50 mm metāla caurule). Divi atvērumi (PK9+9,2m, PK14+3,9m) nedarbojas.

Trijās vietās (PK1+9,2m, PK2+1,1m, PK2+7,7m) uz drošības brusas virsas izveidojušās 1…3 mm platas plaisas, kuras turpinās teritorijas betona segumā piestātnes piekordona zonā.

2.3.6. Kāpnes piestātnē nav.

## Gultne piekordona zonā.

2.4.1. Starp PK1 и PK11 faktiskās  gultnes atzīmes 20 m platajā piestātnes piekordona zonā svārstās no mīnus 7,7 m līdz mīnus 10,2 m pie projekta atzīmes – mīnus 9,7 m. Faktiskie dziļumi par 0,5…2,0 m mazāki par projektā paredzētām.

Posmā starp PK11 un PK13 saskaņā ar graudu termināla celtniecības projektu [6, 7] gultnei jābūt slīpai ar dziļumu samazināšanos no 9,7 m līdz 7,7 m. Šajā posmā nogāzē konstatēti izskalojumi ar dziļumu 1,0…1,5 m.

Posmā starp PK13 un PK15 faktiskās  gultnes atzīmes piestātnes piekordona zonā svārstās no mīnus7,0 m līdz mīnus 8,3 m pie projekta atzīmes – mīnus 7,7 m.

Dziļumi 20 m platā piestātnes piekordona zonā parādīti zīm.P4.1, pielikums 4.

2.4.2. Uz gultnes fasādes sienas priekšā trijās vietās (PK3 m, PK4+4,0m, PK7+8,0m) atrasti nepiederoši priekšmeti (gumijas cilindri, metāllūžņi) ar augstumu 0,4…0,6 m.

Zīm. 2. Tehniskā stāvokļa shēma. Fasāde.

# BŪVES tehniskā stāvokļa ekspertu vērtējums

3.1. Saskaņā ar tehnisko uzdevumu veikta Ventspils Brīvostas piestātnes Nr.7 inženierekspertīze. Apsekojuma rezultāta noteikts hidrotehnisko konstrukciju tehniskais stāvoklis, kuru raksturo tabulā 1. parādītie dati.

Tabula 1.

Piestātnes Nr.7 konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis.

| Konstrukciju elementa nosaukums | Tehniskais stāvoklis | Ieteicamie pasākumi defektu likvidācijai |
| --- | --- | --- |
| Fasādes siena no dzelzsbetona čaulpāļiem (posms starp PK0 un PK0+3,4m) | Nenodrošināta fasādes sienas grunts necaurlaidība zemūdens zonā čaulpāļu savienojumā. Nenodrošināta fasādes sienas grunts necaurlaidība čaulpāļu sienas savienojumā ar metāla rievpāļu sienu (PK0+3,4m). | Atjaunot fasādes sienas no čaulpāļiem grunts necaurlaidību bojāto savienojumu vietās. Fasādes sienas remonts čaulpāļu sienas savienojumā ar sienu no tērauda rievpāļiem (PK0+3,4m) |
| Fasādes siena no tērauda rievpāļiem (posms starp PK0+3,4m un PK15) | Fasādes rievsienas hermētiskuma zaudēšana virsūdens zonā (caurumi 9 vietās) | Atjaunot fasādes rievsienas hermētiskumu 9 vietās |
|  | Rievpāļu korozijas nodilums ūdens līmeņa svārstību zonā no atz. mīnus 1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai: - vidējs 2,0…3,0 mm (14 %); - maksimāls 5,0…12,0 mm (до 59%). Zemūdens zonā atrastas lokālas čūlas tipa korozijas cilmvietas ar nodilumu līdz 4,0 mm. | Fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība |
|  | Rievsienas nosvere no vertikālā stāvokļa sastāda 0 - 2,6. Atsevišķos posmos fasādes sienas nosvere pārsniedz pieļaujamo nozīmi pie iegremdēšanas 0,3 [12]. Posmā pie PK0+9,2m un PK14 fasādes siena gultnes līmenī pārsniedz kordona līniju par 16…21 cm. | Nav izslēgts, ka ievērojama fasādes sienas nosvere izveidojusies būves celtniecības gaitā. Par cik patreiz kuģu tauvošanās pie piestātnes netiek veikta, šis defekts neiespaido būves ekspluatācijas drošību. |
| Enkurstieņi | Мehāniski bojājumi enkurstieņu stiprinājuma pie fasādes sienas mezglos nav konstatēti. |  |
| Virsbūve | Lokāli bojājumi (betona sagruvums dziļumā 3-26 сm ar stiegrojuma atkailinājumu un koroziju) |  |
| Teritorijas segumi | Teritorijas segums no kordona līnijas līdz celtņu ceļa piekordona sliedei no monolītbetona, no piekordona sliedes aizmugures zonas virzienā nav organizēta (virsmā šķembas, smiltis, augsne). | Par cik kravu uzglabāšana piestātnes teritorijā netiek veikta, šis defekts neiespaido būves ekspluatācijas drošību. |
| Amortizācijas ietaises | Amortizācijas ierīču tips un izvietojums neatbilst parādītam būves tehniskajā pasē [1]. Piestātnē uzstādīti 25 amortizatori - gumijas cilindri (Ø0,4 m L=2,0 m). Koka rāmji – demontēti. Projekta pamatojums amortizācijas ierīču izmaiņai nav atrasts. Divi gumijas cilindri ir saplēsti. Gumijas cilindri sakārti uz ķēžu gabaliem bez tērauda stangām, kas neatbilst tehnoloģiskajām normām. | Par cik patreiz kuģu tauvošanās pie piestātnes netiek veikta, šie defekti neiespaido būves ekspluatācijas drošību. |
| Tauvošanās ierīces | Poleru bojājumi nav konstatēti |  |
| Drošības brusa | Lokāli bojājumi (1-3 mm platas šķērsplaisas 2 vietās) |  |
| Kāpnes | Nav. |  |
| Celtņu ceļi | Celtņu ceļu sliedēs vizuālais apsekojums defektus (izrāvumus galviņā, šķērslūzumus, plaisas) nav konstatējis. Celtņu ceļu pamatne un nesošās konstrukcijas nosegtas un apskatei nav pieejamas. Pie PK13+9,5m zem aizmugures sliedes – līdz 25 сm dziļa grunts iegrime. | Apsekojuma laikā piestātnē uzstādītais celtņu aprīkojums izņemts no ekspluatācijas |
| Gultne būves priekšā | Posmā starp PK1 un PK11 faktiskās gultnes atzīmes 20 m platajā piestātnes piekordona zonā svārstas no mīnus 7,7 m līdz mīnus 10,2 m (projekta atz. – mīnus 9,7 m). Posmā starp PK11 un PK13 saskaņa ar graudu termināla celtniecības projektu [6, 7] gultnei jābūt slīpai, pārejot no dziļuma 9,7 m uz dziļumu 7,7 m. Šajā posmā ir vairāki 1,0…1,5 m dziļi nogāzes izskalojumi. Posmā starp PK13 un PK15 faktiskās gultnes atzīmes 20 m platajā piestātnes piekordona zonā svārstās no mīnus 7,0 m līdz mīnus 8,3 m (projekta atz. – mīnus 7,7 m). Fasādes sienas priekšā uz gultnes atrodas līdz 0,6 m augsti svešķerneņi. | Par cik patreiz kuģu tauvošanās pie piestātnes netiek veikta, dziļuma samazināšanās neiespaido būves ekspluatācijas drošību. Nepieciešams atjaunot projekta gultnes profilu posma starp PК11 – PK13 aizberot izskalojumus. Par cik patreiz kuģu tauvošanās pie piestātnes netiek veikta, šie defekti neiespaido būves ekspluatācijas drošību. |

3.2. Ņemot vērā konstatētos hidrotehnisko konstrukciju defektus un bojājumus, drošas būves ekspluatācijas nodrošināšanai ieteicams veikt remonta-atjaunošanas darbu kompleksu:

- atjaunot fasādes sienas no čaulpāļiem grunts necaurlaidību (vietās, grunti aizsargājošie elementi ir bojāti);

- izlabot čaulpāļu un tērauda rievpāļu fasādes sienu savienojumu (PK0+3,4m);

- atjaunot metāla rievsienas hermētiskumu (vietās ar caurumiem);

- veikt fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzību;

- atjaunot gultnes projekta profilu posmā starp PK11 – PK13.

3.3. Ieteicams koriģēt spēkā esošo piestātnes Nr.7 tehnisko pasi [1], atspoguļojot pēc pases sastādīšanas momenta (1998. g. aprīlis) notikušās izmaiņas būves izmantošanā un, attiecīgi, būves raksturojumos (pieļaujamās ekspluatācijas slodzes, gultnes projekta atzīmes, teritorijas segumu konstrukcijas, celtņu un dzelzceļa sliežu ceļi u. c.).

3.4. Ņemot vērā būtiskas fasāžu sienu konstruktīvās atšķirības, ieteicams izmainīt piestātņu Nr.6 un Nr.7 robežas; piestātnes Nr.7 garumu samazināt līdz 146,6 m (posmā starp PK0+3,4m un PK15), bet 3,4 m garu posmu (starp PK0 un PK0+3,4m) pievienot piestātnei Nr.6.

# Ieteikumi attiecībā uz remontu.

4.1. Posmā starp PK0 un PK0+3,4m lai nodrošinātu fasādes sienas grunts necaurlaidību  vietās, kur čaulpāļu savienojumā esošais betona aizpildījums ir sagrauts, paredzēts atjaunot koka vairogu un pēc tam injektēt tur betona maisījumu.

4.2. Čaulpāļu un tērauda rievpāļu fasāžu sienu savienojumā pie PK 0+3,4m paredzēts atjaunot koka vairogu un tukšumus aiz tā piepildīt ar betona maisījumu.

4.3. Starp PK0+3,4m un PK15 lai hermetizētu metāla rievsienu nosegt esošos caurumus, piemetinot metāla saplākšņu uzliktņus.

4.4. Ņemot vērā korozijas bojājumu raksturojumu fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzību paredzēts veikt visā konstrukcijas garumā un augstumā. Tiek izmantots kombinēts aizsardzības veids. Ūdens līmeņa svārstību zonā atzīmēs no mīnus1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai aizsardzība paredzēta lakas-krāsas seguma veidā. Zemūdens zonā zemāk par atz. mīnus 1,0 m – paredzēta elektroķīmiskā aizsardzība, uzstādot protektorus.

Pretkorozijas segumu ūdens līmeņu svārstību zonā paredzēts veikt uz sausas virsmas, izmantojot speciālas iekārtas  – hermokameras, kuras pilnībā izolē darba zonu no ūdens. Darbu veikšana hermokamerās nodrošina pastāvīgu visu operāciju kontroli un veido apstākļus, kuri nodrošina remontdarbu augstu kvalitāti. Darbi tiek veikti, nepārtraucot piestātnes ekspluatāciju. Remontam ieteicama aizsargsegumu sistēma, balstīta uz vienkomponentu cinku saturošiem poliuretāna materiāliem, kurus izstrādā firma Steelpaint GmbH (Vācija) ar aprēķina ilgizturību 15 gadi. Minētās pretkorozijas sistēmas tiek izmantotas jūras hidrotehniskā celtniecībā no 1982. g. Ventspils Brīvostā pirmo reizi minētie segumi bija pielietoti, aizsargājot naftas muliņa Nr.1 fasādes rievsienu, 1997.gadā. Veikto remonta darbu monitorings vairākos objektos liecina par šo aizsargsegumu visai augstu ilgizturību.

Veidojot elektroķīmisko aizsardzību paredzēts uzstādīt uz rievsienas protektorus ar aprēķina ilgmūžību 15 gadi.

Fasādes sienas pretkorozijas aizsardzības detalizētus risinājumus  jāizstrādā atsevišķā projektā.

4.5. Ieteikto remonta un atjaunošanas darbu apjomi un orientējošas izmaksas sniegtas tab. 2.

Tabula 2.

Ventspils Brīvostas piestātnes Nr.7 hidrotehnisko konstrukciju remonta
apjomi un orientējošas izmaksas.

| Nr. p/k | Konstruktīvo elementu un darbu veidu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Оrientējoša izmaksa, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fasādes sienas no čaulpāļiem grunts necaurlaidības atjaunošana zemūdens zonā, injektējot betona maisījumu iepriekš atjaunotās seglīstes aizmugurē. | gab. | 1 | 9100 (bez PVN 18%) |
| 2 | Fasādes sienas remonts dzelzsbetona čaukpāļa un metāla rievsienas savienojumā, injektējot betona maisījumu iepriekš atjaunotās seglīstes aizmugurē. (PK0+3,4m, visā sienas augstumā) | gab. | 1 | 7800 (bez PVN 18%) |
| 3 | Metāla fasādes rievsienas hermētiskuma atjaunošana virsūdens zonā, uzstādot metāla saplākšņu uzliktņus (=6 mm) uz esošajiem caurumiem. | gab. m2 | 9 0,4 | 4800 (bez PVN 18%) |
| 4 | Pretkorozijas lakas-krāsas seguma izveidošana uz fasādes rievsienas ūdens līmeņa svārstību zonā no atz. mīnus 1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai | m m2 | 146,8 397 | 300000 (bez PVN 18%) |
| 5 | Fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība zemūdens zonā no atz. mīnus 1,0 m līdz gultnei, uzstādot protektorus. | m m2 | 146,8 1212 | 72650 (bez PVN 18%) |
| 6 | Gultnes projekta profila atjaunošana posmā starp PK11 un PK13 (gultnes remonta piebēršana ar šķembām) | m3 | 600 | 18000 (bez PVN 18%) |

# slēdziens

5.1. Defekti un bojājumi, kuri būtiski iespaidotu būves ekspluatācijas derīgumu, nav konstatēti. Lai padarītu piestātnes ekspluatāciju drošu ieteicams veikt remonta un atjaunošanas darbu kompleksu:

- Fasādes sienas no čaulpāļiem grunts necaurlaidības atjaunošana (grunts aizsardzības elementu bojājumu vietās);

- Fasādes sienas remonts čaulpāļu un tērauda rievsienas  savienojumā (PK0+3,4m);

- Fasādes rievsienas hermētiskuma atjaunošana (vietās, kur atrasti caurumi);

- Fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība;

- Gultnes remonta pieberšana izskalojumu zonā starp PK11 – PK13.

5.2. Ieteicams koriģēt spēkā esošo piestātnes Nr.7 tehnisko pasi [1] un atspoguļot radušās pēc pases sastādīšanas (1998g. aprīlis) izmaiņas būves statusā un tehniskos raksturojumos.

Pielikumi

Pielikums 1.

###### Piestātnes Nr.7 konstrukcija 
saskaņā ar būves celtniecības projekta risinājumiem.
(Ventspils ostas piestātnes Nr.7 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)

Konstruktīvais šķērsgriezums 1-1.

(Ventspils ostas piestātnes Nr.7 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)

Pielikums 2.

###### Piestātnes Nr.7 akvatorijas plāns
saskaņā ar graudu termināla celtniecības projekta risinājumiem. 
(Ventspils brīvostas pārvalde. Piestātnes Nr.7A pase. SIA “Jūras projekts”, 2005)

Piestātnes Nr.7 akvatorijas plāns.

(Ventspils brīvostas pārvalde. Piestātnes Nr.7A pase. SIA “Jūras projekts”, 2005)

Pielikums 3.

###### Sākotnējie mērījumu rezultāti. 
Fasādes siena.

Tabula P3.1.

Tērauda rievpāļu esošais biezums, mm
(saskaņa ar ultraskaņas  mērījumu rezultātiem)

Mērījumu vietu izvietojums fasādes sienā parādīts būves apsekojuma izpildshēmā (zīm. 2.). Mērījuma punkta stāvoklis uz rievpāļa šķērsgriezuma (poz. 1 un poz.2) parādīts zīm. P3.1.

| Atzīme, m | Izmērītais esošais metāla biezums, mm |  | Absolūtais korozijas nodilums, % |  | Relatīvais korozijas nodilums, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rievpāļa profila siena (poz.1.) | Rievpāļa profila sāna plaukts (poz.2.) | Rievpāļa profila siena (poz.1.) | Rievpāļa profila sāna plaukts (poz.2.) | Rievpāļa profila siena (poz.1.) | Rievpāļa profila sāna plaukts (poz.2.) |
| Mērījumu vieta Nr.1, poleris Nr.9, PK3+1,2m Rievpāļa tips - Larsen-V. Rievpāļa sienas nominālais biezums 21,0±1,0 mm, sāna plaukta nominālais biezums 13,0±1,0 mm |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 18,3 | 11,1 | 2,7 | 1,9 | 13 | 15 |
| -0,3 | 19,4 |  | 1,6 |  | 7 |  |
| -0,8 | 19,1 | 11,4 | 1,9 | 1,5 | 9 | 11 |
| -1,8 | 19,4 |  | 1,6 |  | 7 |  |
| -3,8 | 19,1 |  | 1,9 |  | 9 |  |
| -5,8 | 18,9 |  | 2,1 |  | 10 |  |
| -7,8 | 18,4 |  | 2,6 |  | 13 |  |
| Mērījumu vieta Nr.2, PK3+5,4m Rievpāļa tips - Larsen-V. Rievpāļa sienas nominālais biezums 21,0±1,0 mm, sāna plaukta nominālais biezums 13,0±1,0 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 19,8 |  | 1,2 |  | 6 |  |
| 0,5 | 16,6 | 7,8 | 4,4 | 5,2 | 21 | 40 |
| Mērījumu vieta Nr.3, poleris Nr.11, PK7+4,8m Rievpāļa tips - Larsen-V. Rievpāļa sienas nominālais biezums 21,0±1,0 mm, sāna plaukta biezums 13,0±1,0 mm |  |  |  |  |  |  |
| -0,3 | 8,7 |  | 12,3 |  | 59 |  |
| -0,8 | 18,6 | 11,6 | 2,4 | 1,2 | 12 | 9 |
| -1,8 | 19,9 |  | 1,1 |  | 5 |  |
| -3,8 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -5,8 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -7,8 | 18,1 |  | 2,9 |  | 14 |  |
| -8,7 | 18,7 |  | 2,3 |  | 11 |  |
| Mērījumu vieta Nr.4, PK10+2,3 m Rievpāļa tips - Larsen-V. Rievpāļa sienas nominālais biezums 21,0±1,0 mm, sāna plaukta nominālais biezums 13,0±1,0 mm |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 16,8 |  | 4,2 |  | 20 |  |
| Mērījumu vieta Nr.5, poleris Nr.13, PK11+8,7m Rievpāļa tips - Larsen-V. Rievpāļa sienas nominālais biezums 21,0±1,0 mm, sāna plaukta nominālais biezums 13,0±1,0 mm |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 18,4 | 10,6 | 2,6 | 2,4 | 12 | 18 |
| -0,3 | 19,9 |  | 1,1 |  | 5 |  |
| -0,8 | 20,0 | 11,9 | 1,0 | 1,0 | 5 | 8 |
| -1,8 | 19,2 |  | 1,8 |  | 9 |  |
| -3,8 | 17,9 |  | 3,1 |  | 15 |  |
| -5,8 | 18,7 |  | 2,3 |  | 11 |  |
| -7,8 | 19,2 |  | 1,8 |  | 8 |  |
| -8,7 | 19,4 |  | 1,6 |  | 8 |  |

(1- rievpāļa profila siena, 2- rievpāļa profila sāna plaukts)

Zīm. P3.1. Korozijas nodiluma izmaiņas fasādes rievsienas augstumā.

Tabula P3.2

Rievpāļu novirzes no vertikālā stāvokļa.

Mērījumu vietu izvietojums fasādes sienas garumā parādīts būves apsekojuma izpildshēmā zīm. 2.

Pozitīvam leņķim  atbilst rievpāļu nosvere uz krasta pusi, negatīvam – uz akvatorijas pusi.

| Mēr.vietas Nr. | Polera Nr. | Pikets | Attālums no kordona līnijas līdz rievpālim, сm, atzīmē (m) |  |  |  |  |  | Gultnes atz, m | Rievsienas nosvere, (grādos) |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Virs- būves apakšā | -1,8 | -3,8 | -5,8 | -7,8 | Uz gultnes |  | Faktiskā | Pieļaujamā pie rievsienas iegremdēšanas [6] |  |
| 1 | 8 | PK0+9,2m | 9 | 3 | -4 | -12 | -16 | -16 | -8,1 | 1,7 | ±0,3° | Pārsniedz pieļaujamo |
| 2 | 9 | PK3+1,2m | 17 | 15 | 15 | 16 | 19 | 21 | -8,3 | -0,3 |  | Normas robežās |
| 3 | 10 | PK5+2,9m | 21 | 22 | 25 | 32 | 39 | 39 | -8,1 | -1,2 |  | Pārsniedz pieļaujamo |
| 4 | 11 | PK7+4,8m | 22 | 16 | 13 | 14 | 16 | 19 | -8,7 | 0,2 |  | Normas robežās |
| 5 | 12 | PK9+7,3m | 17 | 14 | 12 | 14 | 17 | 17 | -8,6 | 0,0 |  | Normas robežās |
| 6 | 13 | PK11+7,4m | 16 | 13 | 13 | 14 | 18 | 19 | -8,8 | -0,2 |  | Normas robežās |
| 7 | 14 | PK14 | 12 | 2 | -9 | -18 | - | -21 | -7,1 | 2,6 |  | Pārsniedz pieļaujamo |

Rievsienas novirzes no vertikālā stāvokļa.

Zīm. P3.2. Rievsienas novirze no vertikālā stāvokļa.

Pielikums 4.

###### Sākotnējie mērījumu rezultāti. 
Gultne piekordona zonā.

Zīm. P4.1. Dziļumi piestātnes piekordona zonā.