| SIA “GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATSKAITE |  |  |
| PAR VENTSPILS BRĪVOSTAS PIESTĀTNES NR.8 HIDROTEHNISKO KONSTRUKCIJU TEHNISKĀ STĀVOKĻA APSEKOŠANU |  |  |
| I-LV.0162 |  |  |
| Valdes priekšsēdētājs |  | D. Mihailovs |
| Darbu vadītājs |  | B. Kohaņuks |
| 2007 |  |  |

SATURS

SATURS	2

ievads	3

1. objekts, apsekošanas sastāvs un metodika.	4

1.1. Būves vispārīgs raksturojums.	4

1.2. Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi.	6

2. Apsekošanas rezultāti	7

2.1. Fasādes siena	7

2.2. Virsbūve	9

3. Būves tehniskā stāvokļa eksperta vērtējums	13

4. Priekšlikumi remonta veikšanai	16

5. Slēdziens	17

PIELIKUMI

Pielikums 1. Piestātnes Nr.8 konstrukcija 
(Ventspils ostas piestātnes Nr.8 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998) 	20

Pielikums 2. Mērījumu galvenie rezultāti. Fasādes siena	22

Tab. P2.1. Tērauda rievpāļa atlikušais biezums ( pēc ultraskaņas mērījumu rezultātiem)

Tab. P2.2. Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Zīm. P2.1. Korozijas nodiluma izmaiņas pa rievsienas augstumu

Zīm. P2.2. Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Pielikums 3. Mērījumu galvenie rezultāti. Gultne piekordona zonā	25

Tab. P3.1. Apsekošanā atrasto priekšmetu apraksts 20 m platā gultnes joslā gar piestātni

Zīm. P3.1. Dziļumi 20 m platā piekordona zonā

ievads

Apsekošanas objekts bija Ventspils brīvostas piestātnes Nr.8 hidrotehniskās konstrukcijas. Darbs izpildīts, pamatojoties uz 01.06.2007. līgumu Nr. 2007/15 ar Ventspils brīvostas pārvaldi. Darba mērķis – būves tehniskā stāvokļa novērtējums un ieteikumu izstrāde remontdarbu veikšanai.

Tēmas aktualitāti nosaka prasības ekspluatēt būvi bez avārijām.

Veicot apsekošanu, izmantoti šādi arhīvu materiāli, publikācijas un normatīvi-tehniskie dokumenti:

- Ventspils ostas piestātnes Nr.8 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998.

- Ventspils brīvostas pārvalde. Piestātnes Nr.7A pase. SIA “Jūras projekts”, 2005.

- Ventspils Brīvostas piestātnes Nr.8 zemūdens apsekojuma 2005.gada 08.augusta tehniskais akts.

- Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2004 (8th Edition). Committee for Waterfront Structures of the Society for Harbour Engineering and the German Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2006.

- Inspection, Maintenance and Repair of Maritime Structures Exposed to Material Degradation Caused by a Salt Water Environment. PIANC. Report of Working Group 17 - 2004 of the Maritime Navigation Commission, 2004.

- Jūras transporta hidrotehnisko būvju tehniskās kontroles rokas grāmata. RD 31.3.3-97, 1997.

- Jūras un upju transporta hidrotehniskās būves. SNiP 3.07.02, 1987.

- Ostas būvju un akvatoriju tehniskās ekspluatācijas noteikumi. RD 31.35.10-86, 1987.

Vadoties pēc darba rezultātiem, novērtēts būves tehniskais stāvoklis, izstrādātas rekomendācijas piestātnes drošai ekspluatācijai, piedāvāti tehniskie risinājumi remonta-atjaunošanas darbu veikšanai. Izpildot darbu, ņemta vērā Korporācijas GT praktiskā pieredze, veicot jūras hidrotehnisko būvju ekspertīzi un remontu 1990.-2007. gados.

# 1. objekts, apsekošanas sastāvs un metodika.

## 1.1. Būves vispārīgs raksturojums.

1.1.1. Ventspils brīvostas piestātne Nr.8 atrodas Ventas labā krasta krastmalā. Piestātne uzbūvēta 1965.-1966.gados vietā, kas iepriekš jau bija apbūvēta. Piestātnes līnijas garums ir 150,0 m, kordona projekta atzīme + 2,16 m, gultnes projekta atzīme mīnus 9,7 m. Būves funkcionālais uzdevums pēc projekta – vispārēju kravu pārkraušana, pašreiz piestātni izmanto ogļu pārkraušanai. Būves kopskats un situācijas shēma parādīti zīm.1.

1.1.2. Konstruktīvi piestātne ir enkurots bolverks no tērauda rievpāļiem ar dzelzsbetona virsbūvi. Fasādes siena izpildīta no tērauda rievpāļiem ar siles profilu Larsen-V, rievpāļi iegremdēti līdz atzīmei mīnus 18,0 m. Enkurstiepņi ar diametru 70 mm uzstādīti ar soli 1,68 m un piestiprināti pie fasādes sienas un enkursienas atzīmē + 0,5 m. Enkursiena atrodas 22,6 m attālumā no fasādes sienas. Enkursiena izpildīta no dzelzsbetona prizmatiskiem pāļiem ar griezumu 35 x 40 cm, pāļi iegremdēti līdz atzīmei mīnus 8,7 m. Pietauvošanās poleru iecirkņos papildus uzstādīti pa diviem enkurstiepņiem ar diametru 42 mm. Šie enkurstiepņi piestiprināti pie fasādes rievsienas atzīmē + 1,3 m un pie enkursienas atzīmē + 0,5 m. Virs fasādes rievsienas izveidota monolīta dzelzsbetona virsbūve. Būves konstrukcija, kas atbilst spēkā esošai tehniskai pasei [1], parādīta pielikumā 1.

1.1.3. Piestātne aprīkota ar pietauvošanās poleriem 60 t spēkam, atvairierīcēm no gumijas cilindriskiem amortizatoriem Ø 0,4 m, L = 2,0 m uz koka rāmjiem, dzelzsbetona atvairbrusu (augstums h = 0,3 m). Slietnes nav paredzētas. Ierīkoti celtņu un dzelzceļa sliežu ceļi. Teritorijas segums – betons, asfaltbetons.

1.1.4. Būves pamatnē iegulst smiltis (φ = 28o, c = 0 kPa), ar mālsmilts (φ = 18o, c = 5 kPa), un smilšmāla (φ = 15o, c = 10 kPa) dūņu paslāņiem.

1.1.5. Normatīvā ekspluatācijas slodze no nokraujamām kravām piestātnes piekordona zonā ir 29,4 kPa, pārejas zonā – 39,2 kPa, aizmugures zonā – 58,8 kPa. Celtņa kājas maksimālais vertikālais spiediens uz sliedi ir 980 kN. Normatīvā slodze no kustīga dzelzceļa sastāva ir 137 kN/m, autotransporta radītu slodžu shēma H-30.

1.1.6. Iepriekš minētie dati par piestātnes konstrukciju, uzstādīto aprīkojumu, dabīgiem apstākļiem un pieļaujamām slodzēm iegūti no būves tehniskās pases [1]. Joprojām spēkā esošajā tehniskajā pasē kopš tās sastādīšanas brīža (1998.gada aprīlis) nav veiktas nekādas izmaiņas/papildinājumi. Citu dokumentētu ziņu par būves ekspluatācijas pieļaujamiem režīmiem un veiktajiem remonta-atjaunošanas darbiem laika posmā no 1998. līdz 2007. gadam nav. Piestātnes faktiskās konstrukcijas atšķirības, salīdzinot ar pases datiem, ļauj secināt, ka minētajā laika posmā veikta teritorijas seguma daļēja nomaiņa un modernizēti celtņu un dzelzceļa sliežu ceļi (skat. p.2.3.). Minēto darbu veikšana acīmredzot bija saistīta ar piestātnes funkcionālā uzdevuma maiņu un orientēšanos uz ogļu pārkraušanu, kā arī ar graudu termināla būvniecību (piestātne Nr.7A) blakus esošajā ostas teritorijā. Graudu termināla būvniecības gaitā veikta piegulošās ostas akvatorijas [2] pārplānošana. Uz piestātņu Nr.7 un Nr.8 robežas gultnes projekta atzīme pieņemta mīnus 7,7 m. No minētās robežas gar piestātnes Nr.8 kordona līniju paredzēta gultnes nogāze ar slīpuma rādītāju 1:10 līdz projekta dziļuma 9,7 m sasniegšanai (zīm. 2).

Zīm. 1. Situācijas plāns un būves kopskats.

## 1.2. Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi.

1.2.1. Būves tehniskā stāvokļa apsekošana lauka apstākļos veikta 2007.gada jūnijā-jūlijā.

1.2.2. Darbu sastāvs un apjoms pieņemti atbilstoši tehniskajam uzdevumam, ievērojot rekomendācijas, kuras reglamentē normatīvie dokumenti [4, 5, 6] . Veikti šādi darbi:

- fasādes sienas no tērauda rievpāļiem vizuālā apskate zemūdens un virsūdens zonās, atklājot defektus un bojājumus;

- tērauda rievpāļu atlikušā biezuma mērījumi, novērtējot korozijas nodilumu;

- fasādes rievsienas noliekšanās un izliekumu mērījumi;

- dzelzsbetona virsbūves vizuālā apskate, fiksējot bojājumus un instrumentāli nosakot betona stiprību;

- teritorijas seguma, celtņu ceļu un piestātnes aprīkojuma ( pietauvošanās un atvairierīces, atvairbrusa, slietnes) vizuālā apskate 1);

- gultnes zemūdens apsekošana un dziļumu mērījumi 20 m platā piekordona zonā.

Papildus tehniskā uzdevuma prasībām, ievērojot rekomendācijas, kuras reglamentē normatīvie dokumenti [4, 5, 6], pēc Izpildītāja iniciatīvas izpildīts būves plāna-augstuma stāvokļa topogrāfiskais uzmērījums.

1.2.3. Virsūdens zonā konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa apsekošana veikta no būves virsmas un no laivas.

Zemūdens zonā būves konstrukciju apsekošanu veica ūdenslīdēji vieglā ūdenslīdēju uzkabē, ūdens temperatūra +10...+15oC, gaisa temperatūra +16...+22oC. Darbi izpildīti gaišajā diennakts laikā, ūdens relatīvais dzidrums līdz 0,3 m, izmantoti zemūdens gaismekļi un bezvadu hidroakustiskie ūdenslīdēju sakari.

1.2.4. Darbu veikšanai, izmantoti rūpnieciski ražoti standarta mērīšanas līdzekļi, kas pārbaudīti saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem. Metāla konstrukciju atlikušais biezums noteikts ar ultraskaņas metodi, izmantojot nesagraujošu kontroles ierīci – zemūdens biezuma mērītāju Cygnus-1. Fasādes sienas noliekšanās un izliekumi noteikti ar mehānisku metodi, izmērot attālumu starp svērteni un rievpāļa virsmu. Dzelzsbetona konstrukciju betona stiprība noteikta ar nesagraujošu metodi, izmantojot Šmidta standarta āmuriņu. Dziļumu mērījumi blakus būvei izpildīti, izmantojot vienstara eholoti, no specializēta kuģa ar pozicionēšanas sistēmu GPS. Dziļumu mērījumu rezultāti doti Baltijas augstuma sistēmā. Būves plāna-augstuma stāvoklis virsūdens daļā noteikts ar ģeodēzisku metodi, izmantojot elektronisku tahimetru.

1.2.5. Būves konstruktīvo elementu raksturīgākie bojājumi un ekspertīzes darba etapi fiksēti fotogrāfijās.

1) Dzelzceļa sliežu ceļi, ūdensapgādes, elektroapgādes un sakaru sistēmas, navigācijas aprīkojuma līdzekļi nav šīs apsekošanas priekšmets.

# 2. Apsekošanas rezultāti

Apsekošanas rezultātā konstatētie defekti un bojājumi, norādot to veidu un izmērus, ar piesaisti būvei un skaitlisko raksturojumu parādīti atbilstošos rasējumos. Raksturīgākie bojājumi redzami fotogrāfijas.

## 2.1. Fasādes siena

2.1.1. Piestātnes fasādes siena izpildīta no tērauda rievpāļiem ar siles profilu Larsen-V (zīm.2). Konstatēti sekojoši fasādes rievsienas defekti un bojājumi:

- pie PK1+5,7 m zemūdens zonā atzīmēs no mīnus 8,3 m līdz gultnes līmenim (atzīme mīnus 9,3 m) slēdzeņu savienojumā konstatēta nobīde starp rievpāļiem ar platumu līdz 50 mm. Prasība nodrošināt konstrukcijas grunts necaurlaidību pārkāpta;

- pie PK2+0,6 m, PK2+7,5 m virsūdens zonā atzīmēs +1,0...+1,1 m rievsienā konstatēti caurumi Ø 7-10 cm, kas nav likvidēti būvniecības laikā. Pie PK2+0,6 m aiz rievsienas ieklāts betons. Pie PK2+7,5 m nav nodrošināta konstrukcijas grunts necaurlaidība;

- pie PK12+4,5 m blakus esošie rievpāļi iegremdēti, nesaslēdzot tos slēdzenē. Visā sienas augstumā starp rievpāļiem ir sprauga. Tās platums virsbūves apakšas līmenī 9 cm, gultnes līmenī (atzīme mīnus 9,9 m) 140 cm. Sprauga aiztaisīta ar 15 mm biezu metāla loksni, kas piemetināta pie rievsienas. Nav konstatēta grunts necaurlaidība.

2.1.2. Rievsienas pretkorozijas aizsardzība ( laku un krāsu pārklājumi, elektroķīmiska aizsardzība) nav paredzēta.

Rievpāļiem pa visu virsmu ir korozijas radīti bojājumi, virsmas un čūlu tipa (zīm. P2.1 un tab. P2.1, pielikums 2). Visintensīvāk korozijas process norit mainīga ūdens līmeņa zonā atzīmēs no mīnus 1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai. Vidējais korozijas nodilums šajā zonā ir 1,5...2,0 mm (10% no rievpāļa profila sākuma biezuma), maksimālais 5,0...8,0 mm (līdz 38% no rievpāļa profila sākuma biezuma). Zemūdens zonā konstatēti lokāli čūlu korozijas perēkļi ar dziļumu līdz 11,0 mm.

2.1.3. Visā piestātnes līnijas garumā rievsienas apakša novirzījusies uz akvatorijas pusi (tab. P2.2 un zīm. P2.2, pielikums 2). Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa ir 0,3 – 5,8º. Piecos vērumos no sešiem fasādes sienas novirzes pārsniedz lielumus, kas pieļaujami pāļu dzīšanas darbu izpildē - 0,3º [7].

Iecirkņos starp piketiem PK11+9,0 m un PK14+9,0 m fasādes siena gultnes līmenī izvirzās ārpus kordona līnijas attālumā līdz 27...89 cm. Būves fasādē uzstādītās atvairierīces nenodrošina nepieciešamo rezervi starp fasādes rievsienu un kuģa bortu. Izveidojas bīstama situācija – kuģim pietauvojoties, var tikt bojāti rievsiena un kuģa korpuss.

2.1.4. Drenāžas iekārtu fasādes rievsienā nav.

2.1.5. Pie PK5 atzīmē ±0,0 m fasādes sienā ir lietus kanalizācijas caurules izvads (metāla caurule ar diametru 300 mm).

2.1.6. Enkurstiepņu uz āru iznākošu stiprinājuma mezglu bojājumi (stiprinājuma elementu neesamība, spraugas starp stiprinājuma uzgriezni un rievsienu, plaisas rievsienā pa stiprinājuma elementu kontūru) nav konstatēti.

Enkurstiepņu izkliedsija atrodas rievsienas iekšpusē. Pie PK6+8,8 m izkliedsijas stiprinājuma mezglā pie rievsienas trūkst metāla paliktnis. Šis defekts pazemina konstrukcijas drošumu.

Zīm. 2. Tehniskā stāvokļa shēma. Fasāde.

Enkuru stiprinājuma un izkliedsijas stiprinājuma metāla elementi korodē.

## 2.2. Virsbūve

2.2.1. Piestātnes virsbūve monolīta dzelzsbetona (zīm.2). Virsbūves fasādes virsmā lokāli betona bojājumi ar atsegtu un korodējušu armatūru. Četros iecirkņos bojājumi ir būtiski:

- iecirknī starp piketiem PK0+0,6 m un PK0+2,5 m zonā, kur pārejas tiltiņa laiduma metāla konstrukcija balstās pret piestātnes Nr.7A pāļiem, virsbūves fasādes virsmā konstatēti lūzumi un betona sabrukšana dziļumā līdz 10 cm;

- iecirknī starp piketiem PK4+6,1 m un PK4+8,8 m, kuģim uzgāžoties virsbūves fasādes virsmai, izveidojušies lūzumi un betons sabrucis dziļumā līdz 10 cm;

- iecirknī starp piketiem PK11+4,8 m un PK11+7,0 m dzelzsbetona virsbūves griezums sabrucis dziļumā līdz 25 cm;

- iecirknī starp piketiem PK13+3,9 m un PK13+4,9 m, kuģim uzgāžoties virsbūves fasādes virsmai, izveidojušies lūzumi un betons sabrucis dziļumā līdz 13 cm;

2.2.2. Betona stiprība pēc mērījuma rezultātiem ir 18-23 MPa. Mērījums veikts ar nesagraujošu metodi.

2.2.3. Visas piestātnes līnijas garumā, gar virsbūves augšējo šķautni uzstādīts metāla kordona leņķis (griezums 140x140 mm). Kordona leņķa pretkorozijas krāsojuma pārklājums vietām bojāts, metāls korodē. Divos iecirkņos ar kopējo garumu 4,1 m (iecirkņi starp piketiem PK12+2,4 m un PK12+5,0 m, PK13+3,0 m un PK13+4,5 m) kordona leņķis norauts no stiprinājuma un deformēts.

2.3. Teritorijas segums, celtņu ceļi, atvairierīces un pietauvošanās ierīces, atvairbrusa, slietnes

2.3.1. Faktiskās teritorijas atzīmes gar piestātnes kordonu ir no + 2,04 m līdz + 2,12 m, projekta lielums + 2,16 m (zīm.3).

2.3.2. Teritorijas seguma konstrukcija neatbilst būves tehniskajā pasē norādītajai konstrukcijai [1]. No kordona līnijas līdz piekordona celtņa sliedei, iecirknī starp piketiem PK0 un PK3+1,5 m teritorijas segums – monolīts betona, iecirknī starp piketiem PK3+1,5 m un PK15 – no saliekamām dzelzsbetona plātnēm ( plātņu biezums 140 mm) (zīm. 3). No piekordona celtņa sliedes, virzienā uz piestātnes aizmugures zonu, iecirknī starp piketiem PK0 un PK2+2,5 m, teritorijas segums nav organizēts (virspusē šķembas, smiltis). Iecirknī no PK2+2,5 m līdz PK15, starp celtņu un dzelzceļa sliežu ceļiem, noklātas saliekamas dzelzsbetona plātnes (plātņu biezums 140 mm). Tieši gar celtņu un dzelzceļa sliežu ceļiem, 60-80 cm platā joslā, izpildīts šķembu nobērums. Šķembu nobērums un vietām arī dzelzsbetona plātnes klāj nosēdušies ogļu putekļi un izbirušas ogles. Aizmugures zonā, apmēram 13,5 m attālumā no kordona līnijas, iecirknī starp piketiem PK3 un PK15, piestātnes teritorijā organizēts atklāts noliktavas laukums. Noliktavas laukumu norobežo betona nožogojums.

Iecirkņos, kas bija pieejami apskatei (ārpus noliktavas laukuma) netika konstatēti seguma dzelzsbetona plātņu bojājumi. Iecirknī starp piketiem PK6 un PK10, starp piekordona un aizmugures celtņa sliedēm, ir seguma plātņu iegrimumi ar dziļumu līdz 7cm.

Lietus notekūdeņu novadīšana no piestātnes teritorijas segumiem nav organizēta. Nav ūdens novadīšanas iekārtu. Lietus ūdens sakrājas uz segumiem.

2.3.3. Celtņu un dzelzceļa sliežu ceļu izvietojuma shēma neatbilst būves tehniskajā pasē norādītajai shēmai [1]. 32,5 m garā iecirknī, starp piketiem PK0 un PK3+2,5 m, aizmugures celtņu sliede demontēta. No kordona trešais dzelzceļa sliežu ceļu atzars daļēji izjaukts un pie PK4+4,3 m savienots ar otro pārmiju iekārtu (zīm. 3). Piestātnes aizmugures zonā ierīkoti celtņu un dzelzceļa sliežu ceļi. Minētie ceļi izvietoti būves 37,5 m platuma robežās, taču to esamība tehniskajā pasē nav atspoguļota [1].

Celtņu ceļu pamatnes nesošās konstrukcijas teritorijas virspusē nosegtas ar seguma materiālu un nav pieejamas apskatei. Celtņu sliežu defekti (galviņu izrāvumi, šķērsvirziena lūzumi, plaisas) vizuālajā apskatē nav konstatēti.

Celtņu ceļu plāna-augstuma stāvoklis atsevišķos iecirkņos neatbilst normatīvajām prasībām [8] (zīm. 3):

- sliežu galviņu atzīmju starpība taisnvirzienā, celtņu ceļa 10 m, pārsniedz pieļaujamo lielumu 20 mm;

- sliežu galviņu atzīmju starpība šķērsvirzienā pārsniedz pieļaujamo lielumu 30 mm.

Iecirknī starp piketiem PK7+1,0 m un PK10, starp piekordona un aizmugures celtņu sliedēm fiksēti teritorijas seguma un dzelzceļa sliežu ceļu pamatnes iegrimumi dziļumā līdz 7 cm.

2.3.4. Piestātnē uzstādītas 27 atvairierīces no gumijas cilindriem Ø 0,4 m, L = 2,0 m (zīm. 2). Attālums starp atvairierīcēm ir 3,1...19,9 m, projekta lielums 3,0 m. Gumijas cilindri uzkarināti horizontāli un piestiprināti ar ķēdēm pie gredzeniem, kas piemetināti pie tērauda rievpāļiem vai iestrādāti dzelzsbetona virsbūvē. 9 atvaircilindri (PK9+3,2 m, PK10+3,3 m, PK11+5,0 m, PK11+8,3 m, PK12+1,6 m, PK12+5,2 m, PK12+9,1 m, PK13+3,4 m, PK14+7,0 m) uzkarināti ar ķēdēm, neizmantojot tērauda stieņus. 7 atvaircilindri (PK3+1,4 m, PK7+1,8 m, PK7+4,8 m, PK11+8,3 m, PK12+1,6 m, PK14+0,3 m, PK14+3,6 m) atrodas zemāk par ūdens līmeni, atzīmēs no 0,0 līdz mīnus 2,0 m.Viena atvaircilindra stiprinājums (PK1+3,2 m) norauts.

Atvairierīču koka rāmji saglabājušies atsevišķos iecirkņos ar kopējo garumu 40 m (8 rāmji). Divu atvairrāmju stiprinājums sabojāts ( rāmju apakša atrodas atzīmēs mīnus 0,7...mīnus 1,0 m), četriem rāmjiem nav atsevišķas brusas, visu rāmju koksnei ir mehāniski un trūdēšanas bojājumi. Pārējos iecirkņos ar kopējo garumu 110 m koka atvairrāmju nav. Pie rievsienas virsūdens zonā saglabājušies stiprinājuma metāla elementi un satrūdējušu koka brusu fragmenti. Vietām metāla stiprinājuma elementi izvirzīti ārpus piestātnes kordona līnijas attālumā līdz 0,2 m un vairāk. Tas rada bīstamību, kuģim pietauvojoties, var tikt bojāti rievsiena un kuģa korpuss.

Atvairierīces ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un nenodrošina būves ekspluatācijas drošību.

Apsekošanas brīdī, lai nodrošinātu kuģu pietauvošanos, iecirkņos starp piketiem PK1+7,0 m un PK2+7,0 m, PK12+5,0 m un PK13+5,0 m pie piestātnes kordona uzstādīti divi peldoši pontoni ar piestiprinātām atvairierīcēm no gumijas cilindriem Ø 0,4 m.

2.3.5. Gar piestātnes kordonu uzstādīti 7 pietauvošanās poleri (zīm. 2, 3). Pietauvošanās poleri – ar vienu statni, čuguna atlējuma ar korpusa betona pildījumu, 60 t spēkam. Vizuālajā apskatē pietauvošanās poleru bojājumi nav konstatēti.

2.3.5. Atvairbrusa – dzelzsbetona, šķērsgriezums 25 x 30 (h) cm, 30 x 30 (h) cm (zīm 2). Iecirknī starp piketiem PK0+4,2 m un PK2+9,8 m atvairbrusā izpildīti 7 drenāžas caurumi, lai no piestātnes teritorijas novadītu lietus notekūdeņus ( noplūdes caurules diametrs 50 mm). Viens caurums (PK0+4,2 m) piedzīts ar oglēm un nav darba kārtībā. Iecirknī starp piketiem PK2+9,8 m un PK15 drenāžas caurumu nav. Ņemot vērā, ka lietus ūdens piesārņots ar ogļu putekļiem, kas nosēdušies uz seguma, lai izvairītos no akvatorijas piesārņošanas, drenāžas caurumu izveidošana atvairbrusā nav ieteicama.

Atvairbrusas virsmā 5 vietās konstatēti lokāli betona bojājumi ar atsegtu un korodētu armatūru, bojājumu dziļums no 4 līdz 11 cm (zīm. 2). Pie PK13+4,3 m atvairbrusā izveidojušās šķērsvirziena plaisas ar platumu līdz 3 mm.

2.3.6. Slietņu nav.

2.4. Gultne piekordona zonā

2.4.1. Iecirknī starp piketiem PK2 un PK15 gultnes faktiskās atzīmes tieši pie piestātnes kordona ir no mīnus 9,2 m līdz mīnus 10,4 m, projekta lielums mīnus 9,7 m (zīm. 2 un zīm. P3.1, pielikums 3). Attālinoties no kordona līnijas, attālumā līdz 10 m, gultnes līmenis pazeminās līdz atzīmēm mīnus 10,4...mīnus 11,0 m. 20 m platā piekordona zonā gultnes faktiskās atzīmes par 0,4...1,3 m pārsniedz projekta atzīmes.

Iecirknī no PK2 virzienā uz savienojumu ar piestātni Nr.7 (PK0) saskaņā ar graudu termināla būvniecības projektu [2] gultnei ir jābūt ar nogāzi, kur dziļumi samazinās no 9,7 m līdz 7,7,m. Minētajā iecirknī konstatēti nogāzes izskalojumi ar dziļumu līdz 1,0 m (zīm.2 un zīm. P3.1, pielikums 3).

2.4.2. 3 m platā piekordona zonā gultnē atklāti daudz nepiederošu priekšmetu (metāllūžņi) ar augstumu līdz 0,1 m (tab. P3.1, pielikums 3). Pie PK7, 7 m attālumā no kordona, gultnē atklāta metāla konstrukcija, kas paceļas virs grunts augstumā līdz 0,6 m. Ņemot vērā akvatorijas pārdziļinājumu, nepiederošie priekšmeti nerada bīstamību kuģu ar aprēķina iegrimi 8,5 m pietauvošanai.

Zīm. 3. Piestātnes topogrāfiskais plāns.

# 3. Būves tehniskā stāvokļa eksperta vērtējums

3.1. Atbilstoši tehniskajam uzdevumam veikta Ventspils brīvostas piestātnes Nr.8 inženiertehniskā ekspertīze. Apsekošanas rezultātā noteikts hidrotehnisko konstrukciju tehniskais stāvoklis, kuru raksturo dati, kas sniegti tabulā 1.

Tabula 1.

Piestātnes Nr.8 konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis

| Elementa, konstrukcijas nosaukums | Tehniskais stāvoklis | Ieteicamie pasākumi defektu novēršanai |
| --- | --- | --- |
| Fasādes siena | Viengabalainības un grunts necaurlaidības bojājumi 2 vietās (PK1+5,7 m – rievpāļu nobīde slēdzenes savienojumā; PK2+7,5 m – caurums) | Fasādes rievsienas viengabalainības atjaunošana 2 vietās. |
|  | Rievpāļu korozijas nodilums mainīga ūdens līmeņa zonā (atzīmēs no mīnus 1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai): - vidējais 1,5...2,0 mm (10%); - maksimālais 5,0...8,0 mm (līdz 38%) Zemūdens zonā konstatēti čūlu korozijas lokāli perēkļi ar dziļumu līdz 11,0 mm. | Fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība. |
|  | Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa ir 0,3 -5,8o. Fasādes sienas noliekšanās pārsniedz lielumu, kas pieļaujams iegremdējot rievpāļus 0,3o [7]. Iecirknī starp piketiem PK11+9,0 m un PK14+9,0 m rievpāļi gultnes līmenī izvirzās ārpus kordona līnijas attālumā līdz 27...89 cm. | Nepieciešama rievpāļu noliekšanās un izliekšanās sistemātiska kontrole. |
| Enkurstiepņi | Enkurstiepņu stiprinājuma mezglu pie fasādes rievsienas mehāniski bojājumi nav konstatēti. |  |
| Virsbūve | Betona lūzumi un sabrukšana ar atsegtu un korodētu armatūru dziļumā līdz 10-25 cm 4 lokālos iecirkņos ar kopējo garumu 7,8 m (PK0+0,6 m – PK0+2,5 m, PK4+6,1 m – PK4+8,8 m, PK11+4,8 m – PK11+7,0 m, PK13+3,9 m – PK13+4,9 m). Metāla kordona leņķa stiprinājuma noraušana un deformācija 2 lokālos iecirkņos ar kopējo garumu 4,1 m (PK12+2,4 m un PK12+5,0 m, PK13+3,0 m un PK13+4,5 m). | Dzelzsbetona virsbūves daļējs remonts (7,8 g.m.). Metāla kordona leņķa daļējs remonts (4,1 g.m.). |
| Teritorijas segums | Iecirkņos starp piketiem PK0 un PK2+2,5 m teritorijas segums nav organizēts ( virspusē šķembas, smiltis). Iecirknī starp piketiem PK6 un PK10, starp piekordona un aizmugures celtņa sliedēm ir teritorijas seguma dzelzsbetona plātņu un dzelzceļa sliežu ceļu pamatnes iegrimumi ar dziļumu līdz 7 cm. Ārpus atklātās ogļu noliktavas ( celtņu iekārtu, autotransporta un dzelzceļa darbības zonā ) nav organizēta lietus notekūdeņu novadīšana no piestātnes teritorijas segumiem. | Dzelzceļa sliežu ceļu plāna-augstuma stāvokļa ģeodēziska kontrole. Ieteicams organizēt lietus notekūdeņu novadīšanu no teritorijas segumiem. |
| Atvairierīces | 13 gumijas cilindru trūkst. 7 gumijas cilindri atrodas zemāk par ūdens līmeni atzīmēs no 0,0 līdz mīnus 2,0 m.Viena gumijas cilindra stiprinājums norauts. 9 gumijas cilindri uzkārti ar ķēdēm bez tērauda stieņu izmantošanas, pārkāpjot tehnoloģiskās normas. Atvairierīču koka rāmji iecirkņos ar kopējo garumu 110 m (73% no piestātnes garuma) pilnībā sabrukuši. Pie rievsienas virsūdens zonā saglabājušies stiprinājuma metāla elementi un satrūdējušu koka brusu fragmenti. Vietām metāla stiprinājuma elementi izvirzīti ārpus piestātnes kordona līnijas attālumā līdz 0,2 m un vairāk. Tas rada bīstamību, kuģim pietauvojoties, var tikt bojāti rievsiena un kuģa korpuss. Ņemot vērā fasādes sienas ievērojamo noliekšanos, esošās atvairierīces nenodrošina nepieciešamo rezervi starp rievpāļiem un kuģa korpusu. Rodas bīstamība, kuģim pietauvojoties, var tikt bojāti rievsiena un kuģa korpuss. Atvairierīces ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un nenodrošina būves ekspluatācijas drošību. Apsekošanas brīdī kuģu pietauvošanu pie piestātnes veica, izmantojot divus peldošus pontonus. | Jāizstrādā projekta pamatojums kuģu pietauvošanās pie piestātnes pieļaujamām shēmām, izmantojot pontonus, un, ja nepieciešams paredzēt pasākumus piestātnes aprīkošanai ar atvairierīcēm. |
| Pietauvošanās ierīces | Pietauvošanās poleru bojājumi nav konstatēti. |  |
| Atvairbrusa | Nenozīmīgi lokāli bojājumi ( betona nošķēlumi, plaisas). |  |
| Slietnes | Nav. |  |
| Celtņu ceļi | Celtņu sliežu ceļu plāna-augstuma stāvoklis atsevišķos iecirkņos neatbilst normatīvām prasībām [8]. | Celtņu sliežu ceļu remonts. |
| Gultne būves priekšā | Iecirknī starp piketiem PK2 un PK15 gultnes faktiskās atzīmes tieši pie piestātnes kordona ir no mīnus 9,2 m līdz mīnus 10,4 m, projekta lielums mīnus 9,7 m. Attālinoties no kordona līnijas, attālumā līdz 10 m, gultnes līmenis pazeminās līdz atzīmēm mīnus 10,4...mīnus 11,0 m. Iecirknī starp piketiem PK2 un PK15 gultnes faktiskās atzīmes par 0,4...1,3 m pārsniedz projekta atzīmes. Iecirknī no PK2 virzienā uz savienojumu ar piestātni Nr.7 (PK0) saskaņā ar graudu termināla būvniecības projektu [2] gultnei ir jābūt ar nogāzi, kur dziļumi samazinās no 9,7 m līdz 7,7,m. Minētajā iecirknī konstatēti nogāzes izskalojumi ar dziļumu līdz 1,0 m | Jāatjauno gultnes projekta atzīme – 9,7 m piestātnes piekordona 25 m platā zonā, iecirknī starp piketiem PK2 un PK15. Jāizpilda gultnes remonta piebēršana izskalojuma zonā, iecirknī starp piketiem PK0 un PK2. |

3.2. Piestātnes faktiskais funkcionālais uzdevums, kravu nokraušanas shēma un pārkraušanas kompleksa mehanizācijas shēma neatbilst būves tehniskajā pasē norādītajam [1]. Jāveic piestātnes nesošo konstrukciju stiprības un noturības analīze un jāizstrādā pieļaujamo ekspluatācijas slodžu shēmas atbilstoši mainītajam piestātnes funkcionālajam uzdevumam, tās norādot būves tehniskajā pasē.

Pirms piestātnes nestspējas aprēķinu veikšanas jaunām slodzēm, ekspluatācijas laikā jāseko, lai vienmērīgi-izkliedēta slodze no ogļu krautnēm nepārsniegtu lielumus, kas noteikti spēkā esošajā tehniskajā pasē [1], konkrēti:

- piekordona zonā ar platumu 14,75 m no kordona līnijas – 29,4 kN/m2;

- pārejas zonā ar platumu 6,00 m attālumā no 14,75 līdz 20,75 m no kordona līnijas – 39,2 kN/m2;

- aizmugures zonā attālumā no 20,75 līdz 27,00 m no kodona līnijas – 58,8 kN/m2.

Ekspluatējot piestātnē uzstādītās celtņu iekārtas, celtņa kājas maksimālais spiediens uz sliedi nedrīkst pārsniegt 980 kN.

3.3. Kuģu pietauvošanās faktiskā shēma atšķiras no būves tehniskajā pasē [1] reglamentētās. Piestātnē uzstādītās atvairierīces ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Kuģu pietauvošanās tiek veikta, izmantojot divus peldošus pontonus. Kuģu pietauvošanās pie piestātnes pieļaujamā shēma jāpamato ar projekta aprēķiniem un jāiekļauj būves tehniskajā pasē. Pie tam jāņem vērā:

- piestātnes kordona līnijas faktiskais stāvoklis plānā, kas atšķiras no taisnvirziena;

- graudu termināla būvniecības rezultātā piestātnes Nr.8 akvatoriju ierobežo pie piketa PK0 izvietotā pārejas tiltiņa un piestātnes Nr.7A pietauvošanās pāļa konstrukcijas;

- graudu termināla būvniecības rezultātā gultnes projekta atzīme pa piestātņu Nr.7 un Nr.8 robežu ir mīnus 7,7 m (piestātnes Nr.8 PK0). Gar piestātnes Nr.8 kordonu, no PK0 līdz PK2, gultnei ir nogāze ar dziļumu palielināšanos līdz projekta atzīmei mīnus 9,7 m;

- atsevišķos iecirkņos fasādes rievsiena izvirzās ārpus kordona līnijas attālumā līdz 89 cm.

Lai pamatotu kuģu pietauvošanās pieļaujamās shēmas un izstrādātu projekta risinājumus piestātnes aprīkošanai ar atvairierīcēm, Pasūtītājam jānosaka prasības aprēķina kuģiem, ņemot vērā piestātnes faktisko funkcionālo uzdevumu.

3.4. Iecirkņos starp piketiem PK2 un PK15 gultnes faktiskās atzīmes piestātnes piekordona zonā par 0,4-1,3 m pārsniedz projekta atzīmes. Projekta dziļuma pārsniegšana pazemina būves fasādes sienas noturību. Jāveic gultnes remonta piebērums, lai atjaunotu projekta atzīmi mīnus 9,7 m piestātnes piekordona zonā 25 m platumā.

Iecirknī no PK2 virzienā uz savienojumu ar piestātni Nr.7 (PK0) saskaņā ar graudu termināla būvniecības projektu [2] gultnei ir jābūt ar nogāzi, kur dziļumi samazinās no 9,7 m līdz 7,7 m. Minētajā iecirknī konstatēti nogāzes izskalojumi ar dziļumu līdz 1,0 m. Jāizpilda gultnes remonta piebēršana izskalojuma zonā, iecirknī starp piketiem PK0 un PK2, atjaunojot nogāzes projekta profilu.

3.5. Visas pietātnes līnijas garumā rievsiena gultnes līmenī novirzījusies uz akvatorijas pusi. Fasādes rievsienas noliekšanās pārsniedz lielumu, kāds pieļaujams pāļu iedzīšanas darbu izpildē. Tā kā nav datu par rievsienas novirzēm no vertikālā stāvokļa iepriekšējā laika periodā, nav iespējams noteikt fasādes sienas noliekšanās un ieliekšanās izmaiņas. Nav izslēgts, ka ievērojamu fasādes sienas novirzi no vertikālā stāvokļa izraisīja konstrukcijas noturības pazemināšanās, kuru savukārt izraisīja gultnes faktisko atzīmju pazemināšanās, faktisko slodžu shēmu atšķirība no projekta risinājumiem un būves pamatnē esošas vājas gruntis.

Sistemātiski jākontrolē rievsienas novirzes no vertikālā stāvokļa ( kontroles periodiskums 1 reizi 3 mēnešos). Rievsienas noliekšanās un izliekšanās kontrolei ieteicams ierīkot pastāvīgus novērošanas vērumus.Rievsienas noliekšanos un izliekšanos augstumā var noteikt ar mehānisku metodi, izmantojot svērteni un mērlineālu komplektu.

Gadījumā, ja kontroles rezultātā tiks konstatēts, ka mainās rievsienas noliekšanās un izliekšanās, būs nepieciešams mainīt pieļaujamo ekspluatācijas režīmu un veikt papildus pasākumus būves pastiprināšanai.

3.6. Iecirknī starp piketiem PK6 un PK10, starp piekordona un aizmugures celtņu sliedēm, ir teritorijas seguma dzelzsbetona plātņu un dzelzceļa sliežu ceļu pamatnes iegrimumi dziļumā līdz 7 cm. Nepieciešama dzelzceļa sliežu ceļu plāna-augstuma stāvokļa ģeodēziska kontrole. Gadījumā, ja kontroles rezultātā tiks konstatēts, ka dzelzceļa sliežu ceļu plāna-augstuma stāvoklis neatbilst noteiktajam pieļaujamajam, jāveic dzelzceļa sliežu ceļu remonts. Jāatzīme, ka dzelzceļa sliežu ceļu pamatnes iegrimumi konstatēti jau agrāk [1]. Iespējamais cēlonis novērojamajiem teritorijas iegrimumiem varētu būt defekti, kas pieļauti atpakaļ aizbēršanas grunts noblīvēšanā būves celtniecības stadijā.

3.7. Ārpus atklātās ogļu noliktavas – celtņu iekārtu, autotransporta un dzelzceļa darbības zonā – nav ūdens novadīšanas iekārtu. Ieteicams izstrādāt un realizēt projektu lietus notekūdeņu novadīšanai no piestātnes teritorijas saskaņā ar spēkā esošām tehnoloģiskām un ekoloģiskām normām.

3.8. Piestātnē nav marķējuma zīmju, kas norādītu būves robežas. Lai nodrošinātu drošus ekspluatācijas apstākļus, ieteicams atjaunot marķējuma zīmes, kas norāda piestātnes robežas ( uz fasādes sienas akvatorijas pusē un teritorijas virsmā).

3.9. Ieteicams koriģēt spēkā esošo tehnisko pasi [1] un tajā atspoguļot kopš pases sastādīšanas brīža notikušās piestātnes funkcionālā uzdevuma un būves raksturojuma izmaiņas.

3.10. Ņemot vērā konstatētos hidrotehnisko konstrukciju defektus un bojājumus, lai nodrošinātu ekspluatācijas drošību, nepieciešams:

- veikt nesošo konstrukciju stiprības un noturības analīzi un izstrādāt pieļaujamo ekspluatācijas slodžu shēmas atbilstoši mainītajam piestātnes funkcionālajam uzdevumam;

- izstrādāt projekta pamatojumu kuģu pietauvošanās pieļaujamām shēmam;

- organizēt fasādes rievsienas noliekšanās no vertikāla stāvokļa sistemātisku novērošanu;

- izpildīt remonta-atjaunošanas darbu kompleksu:

- fasādes rievsienas viengabalainības un hermētiskuma atjaunošana bojājumu vietās;

- gultnes remonta piebēršana, atjaunojot projekta atzīmi mīnus 9,7 m piestātnes piekordona zonā 25 m platumā, iecirknī starp piketiem PK2 un PK15;

- gultnes remonta piebēršana izskalojuma zonā, iecirknī starp piketiem PK0 un PK2, atjaunojot nogāzes projekta profilu;

- atvairierīču remonts ( pēc kuģu pietauvošanās pieļaujamo shēmu projekta pamatojuma rezultātiem);

- celtņu sliežu ceļa remonts.

Ņemot vērā apsekošanas rezultātus, ieteicams veikt arī sekojošo:

- fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība;

- dzelzsbetona virsbūves remonts būtisku bojājumu vietās;

- dzelzceļa sliežu ceļa remonts ( pēc plāna-augstuma stāvokļa kontroles rezultātiem);

- lietus notekūdeņu novadīšanas no teritorijas segumiem organizēšana ( saskaņā ar projektu).

# 4. Priekšlikumi remonta veikšanai

4.1. Lai atjaunotu fasādes rievsienas viengabalainību, paredzēts uzstādīt metāla lokšņu uzliktņus rievpāļu nobīdes vietās slēdzeņu savienojumos un konstatētajos caurumos.

4.2. Lai atjaunotu gultnes projekta profilu, paredzēts veikt gultnes remonta piebēršanu ar šķembām.

4.3. Ņemot vērā korozijas bojājumu raksturu, fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība paredzēta visā konstrukcijas garumā un augstumā. Izmanto kombinēto aizsardzības metodi. Mainīga ūdens līmeņa zonā, atzīmēs no mīnus 1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai, aizsardzību nodrošina ar laku un krāsu aizsargpārklājumu, zemūdens zonā, zemāk par atzīmi mīnus 1,0 m – ar elektroķīmisku metodi, uzstādot protektorus.

Pretkorozijas pārklājuma ierīkošanas darbus mainīga ūdens līmeņa zonā izpilda sausumā, izmantojot speciālu aprīkojumu – hermētiskas kameras, kas pilnībā izolē darba zonu no ūdens. Darbu izpilde no hermētiskas kameras nodrošina iespēju pastāvīgi kontrolēt visas operācijas un rada apstākļus kvalitatīva remonta veikšanai. Darbus izpilda, nepārtraucot piestātnes ekspluatāciju. Remontam ietiecama aizsargpārklājumu sistēma uz vienkomponentu, cinka piepildītu, poliuretāna materiālu bāzes, firmas Steelpaint GmbH (Vācija) ražojumi ar aprēķina ilgmūžību 15 gadi. Minētās pretkorozijas sistēmas izmanto jūras hidrotehniskajā būvniecība kopš 1982.gada. Ventspils brīvostā šie pārklājumi pirmo reizi pielietoti 1997. gadā naftas muliņa Nr.1 fasādes rievsienas aizsardzībai. Objektu tehniskā stāvokļa monitorings liecina par pārklājuma augstu ilgmūžību.

Elektromehāniskās aizsardzības realizēšanai ieteicams uz fasādes rievsienas uzstādīt protektorus ar kalpošanas aprēķina laiku 15 gadi.

Fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzības detalizēti kontruktīvi - tehnoloģiski risinājumi jāizstrādā atsevišķā projektā.

4.4. Piestātnes dzelzsbetona virsbūves remonta tehniskie risinājumi būtisku bojājumu iecirkņos paredz bojātā betona izjaukšanu, papildus stiegrošanu un betona atjaunošanu, nodrošinot mehānisku un adhēzijas kontaktu starp remontējamo konstrukciju un remonta materiāliem.

4.5. Ieteicamo remonta-atjaunošanas darbu apjomi un orientējošas izmaksas parādītas tabulā 2.

Tabula 2.

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.8 hidrotehnisko konstrukciju remontdarbu

apjomi un orientējošas izmaksas

| Nr.p.k. | Konstruktīvo elementu un darbu veidu nosaukums | Mērvienība | Skaits | Orientējoša izmaksa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasādes rievsienas viengabalainības un hermētiskuma atjaunošana, uzstādot uzliktņus no metāla loksnes ( δ = 6 mm) caurumu un rievpāļu nobīdes slēdzeņu savienojumos vietās. | gab. m2 | 2 0,2 | 2400 (bez PVN 18%) |
| 2. | Gultnes remonta piebēršana ar šķembām, atjaunojot projekta atzīmi mīnus 9,7 m piestātnes piekordona zonā 25 m platumā, iecirknī starp piketiem PK2 un PK15. | m3 | 2600 | 78000 (bez PVN 18%) |
| 3. | Gultnes remonta piebēršana izskalojuma zonā, iecirknī starp piketiem PK0 un PK2, atjaunojot nogāzes projekta profilu. | m3 | 200 | 6000 (bez PVN 18%) |
| 4. | Fasādes rievsienas pretkorozijas pārklājuma ierīkošana mainīga ūdens līmeņa zonā atzīmēs no mīnus 1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai. | g.m. sienas m2 | 150 405 | 284000 (bez PVN 18%) |
| 5. | Fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība zemūdens zonā, atzīmēs no mīnus 1,0 m līdz gultnes līmenim, uzstādot protektorus. | g.m. sienas m2 | 150 1305 | 77730 (bez PVN 18%) |
| 6. | Dzelzsbetona virsbūves remonts būtisku bojājumu vietās, izjaucot bojāto betonu, ar papildus stiegrošanu un betona atjaunošanu. | g.m. m2 | 7,8 3,5 | 2200 (bez PVN 18%) |
| 7. | Atvairierīču remonts. | g.m. | 150 | Atbilstoši projektam |
| 8. | Celtņu sliežu ceļu remonts. | Nav šī darba priekšmets. |  |  |
| 9. | Dzelzceļa sliežu ceļu remonts. | Nav šī darba priekšmets. |  |  |
| 10. | Lietus notekūdeņu novadīšanas organizēšana. | g.m. | 150 | Atbilstoši projektam |

# 5. Slēdziens

5.1. Piestātnes faktiskais funkcionālais uzdevums, kravu nokraušanas shēma un pārkraušanas kompleksa mehanizācijas shēma neatbilst būves tehniskajā pasē norādītajam [1]. Jāveic piestātnes nesošo konstrukciju stiprības un noturības analīze un jāizstrādā pieļaujamo ekspluatācijas slodžu shēmas atbilstoši mainītajam piestātnes funkcionālajam uzdevumam, norādot jaunos raksturlielumus būves tehniskajā pasē.

5.2. Pirms piestātnes nestspējas aprēķinu veikšanas jaunām slodzēm, ekspluatācijas laikā jāseko, lai vienmērīgi-izkliedēta slodze no ogļu krautnēm nepārsniegtu lielumus, kas noteikti spēkā esošajā tehniskajā pasē [1], konkrēti:

- piekordona zonā ar platumu 14,75 m no kordona līnijas – 29,4 kN/m2;

- pārejas zonā ar platumu 6,00 m attālumā no 14,75 līdz 20,75 m no kordona līnijas – 39,2 kN/m2;

- aizmugures zonā attālumā no 20,75 līdz 27,00 m no kodona līnijas – 58,8 kN/m2.

Ekspluatējot piestātnē uzstādītās celtņu iekārtas, celtņa kājas maksimālais spiediens uz sliedi nedrīkst pārsniegt 980 kN.

5.3. Kuģu pietauvošanās faktiskā shēma atšķiras no būves tehniskajā pasē [1] reglamentētās. Jāizstrādā projekta pamatojums kuģu pietauvošanās pie piestātnes pieļaujamām shēmām un, ja nepieciešams, jāparedz pasākumi piestātnes aprīkošanai ar atvairierīcēm.

5.4. Piestātnes piekordona zonā gultnes faktiskās atzīmes par 0,4...1,3 m pārsniedz projekta atzīmes. Projekta dziļuma pārsniegšana pazemina būves fasādes sienas noturību. Jāatjauno gultnes projekta atzīme piestātnes piekordona zonā 25 m platumā.

5.5. Fasādes rievsienas noliekšanās būtiski pārsniedz lielumu, kāds pieļaujams pāļu iedzīšanas darbu izpildē. Nav izslēgts, ka ievērojamu fasādes sienas novirzi no vertikālā stāvokļa izraisīja konstrukcijas noturības pazemināšanās, kuru savukārt izraisīja gultnes faktisko atzīmju pazemināšanās, faktisko slodžu shēmu atšķirība no projekta risinājumiem un būves pamatnē esošas vājas gruntis. Sistemātiski jākontrolē fasādes rievsienas novirze no vertikālā stāvokļa. Gadījumā, ja kontroles rezultātā tiks konstatēts, ka mainās rievsienas noliekšanās un izliekšanās, būs nepieciešams mainīt pieļaujamo ekspluatācijas režīmu un veikt papildus pasākumus būves pastiprināšanai.

5.6. Starp piekordona un aizmugures celtņu sliedēm ir teritorijas seguma dzelzsbetona plātņu un dzelzceļa sliežu ceļu pamatnes iegrimumi. Ieteicama dzelzceļa sliežu ceļu plāna-augstuma stāvokļa ģeodēziska kontrole. Gadījumā, ja kontroles rezultātā tiks konstatēts, ka dzelzceļa sliežu ceļu plāna-augstuma stāvoklis neatbilst noteiktajam pieļaujamajam, nepieciešams dzelzceļa sliežu ceļu remonts.

5.7. Ņemot vērā apsekošanas gaitā konstatētos hidrotehnisko konstrukciju defektus un bojājumus, lai nodrošinātu ekspluatācijas drošību, ieteicams veikt remonta-atjaunošanas darbu kompleksu:

- fasādes rievsienas viengabalainības un hermētiskuma atjaunošana bojājumu vietās;

- gultnes remonta piebēršana, atjaunojot projekta atzīmi mīnus 9,7 m piestātnes piekordona zonā 25 m platumā, iecirknī starp piketiem PK2 un PK15;

- gultnes remonta piebēršana izskalojuma zonā, iecirknī starp piketiem PK0 un PK2, atjaunojot nogāzes projekta profilu;

- atvairierīču remonts ( pēc kuģu pietauvošanās pieļaujamo shēmu projekta pamatojuma rezultātiem);

- celtņu sliežu ceļa remonts;

- fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība;

- dzelzsbetona virsbūves remonts būtisku bojājumu vietās;

- dzelzceļa sliežu ceļa remonts ( pēc plāna-augstuma stāvokļa kontroles rezultātiem);

- lietus notekūdeņu novadīšanas no teritorijas segumiem organizēšana ( saskaņā ar projektu).

pielikumi

Pielikums 1.

###### Piestātnes Nr.8 konstrukcija 
(Ventspils ostas piestātnes Nr.8 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)

Konstruktīvais griezums 1-1

(Ventspils ostas piestātnes Nr.8 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)

Pielikums 2.

###### Mērījumu galvenie rezultāti 
Fasādes siena

Tabula P2.1

Tērauda rievpāļa atlikušais biezums, mm
(pēc ultraskaņas mērījumu rezultātiem)

Mērīšanas vērumu izvietojums pa fasādes sienas garumu parādīts būves apsekošanas izpildshēmā zīm.2. Mērīšanas punkta izvietojums attiecībā pret ierievja profila griezumu (poz.1 un poz.2) parādīts zīm.P2.1.

| Atzīme, m | Izmērītais metāla atlikušais biezums, mm |  | Absolūtais korozijas nodilums, % |  | Relatīvais korozijas nodilums, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu plaukts (poz.2) | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu plaukts (poz.2) | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu plaukts (poz.2) |
| Mērīšanas vērums Nr.1, PK2+9,1 m Rievpāļa tips – Larsen-V. Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 21,0 ± 1,0 mm, sānu plaukta 13,0 ± 1,0 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| 0,5 | 15,3 | 8,1 | 5,7 | 4,9 | 27 | 38 |
| Mērīšanas vērums Nr.2, pietauvošanās poleris Nr.16, PK3+2,2 m Rievpāļa tips – Larsen-V. Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 21,0 ± 1,0 mm, sānu plaukta 13,0 ± 1,0 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 19,3 | 12,0 | 1,7 | 1,0 | 8 | 8 |
| -0,3 | 20,3 |  | 0,7 |  | 3 |  |
| -0,8 | 19,9 | 11,7 | 1,1 | 1,3 | 5 | 10 |
| -1,8 | 18,6 |  | 2,4 |  | 11 |  |
| -3,8 | 20,1 |  | 0,9 |  | 4 |  |
| -5,8 | 19,4 |  | 1,6 |  | 8 |  |
| -7,8 | 19,2 |  | 1,8 |  | 9 |  |
| -9,8 | 20,1 |  | 0,9 |  | 4 |  |
| Mērīšanas vērums Nr.3, pietauvošanās poleris Nr.18, PK7+6,3 m Rievpāļa tips – Larsen-V. Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 21,0 ± 1,0 mm, sānu plaukta 13,0 ± 1,0 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 20,9 | 11,6 | 1,1 | 1,4 | 5 | 11 |
| -0,3 | 14,2 |  | 7,8 |  | 35 |  |
| -0,8 | 20,7 | 11,0 | 1,3 | 2,0 | 6 | 15 |
| -1,8 | 20,8 |  | 1,2 |  | 5 |  |
| -3,8 | 20,8 |  | 1,2 |  | 6 |  |
| -5,8 | 20,8 |  | 1,2 |  | 5 |  |
| -7,8 | 20,7 |  | 1,3 |  | 6 |  |
| -9,8 | 11,0 |  | 11,0 |  | 50 |  |
| Mērīšanas vērums Nr.4, pietauvošanās poleris Nr.20, PK12 Rievpāļa tips – Larsen-V. Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 21,0 ± 1,0 mm, sānu plaukta 13,0 ± 1,0 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 19,0 | 11,4 | 2,0 | 1,6 | 10 | 12 |
| -0,3 | 19,8 |  | 1,2 |  | 6 |  |
| -0,8 | 19,8 | 12,5 | 1,2 | 0,5 | 6 | 4 |
| -1,8 | 19,7 |  | 1,3 |  | 6 |  |
| -3,8 | 19,7 |  | 1,3 |  | 6 |  |
| -5,8 | 19,2 |  | 1,8 |  | 9 |  |
| -7,8 | 19,4 |  | 1,6 |  | 8 |  |
| -9,8 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |

(1 – ierievja profila fasādes siena, 2 – ierievja profila sānu plaukts)

Zīm. P2.1. Korozijas nodiluma izmaiņas pa fasādes rievsienas augstumu

Tabula P2.2

Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Mērīšanas vērumu izvietojums pa fasādes sienas garumu parādīts būves apsekošanas izpildshēmā zīm.2 .

Leņķa pozitīvai vērtībai atbilst rievpāļu novirze uz krasta pusi, negatīvai vērtībai – novirze uz ūdens pusi.

| Vēruma Nr. | Pietauvošanās polera Nr. | Pikets | Attālums no kordona līnijas līdz rievpālim, cm, atzīmē (m) |  |  |  |  |  | Atzīme pie gultnes, m | Rievsienas novirze (grādi) |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pie virs būves apakšas | -1,8 | -3,8 | -5,8 | -7,8 | pie gultnes |  | Faktiskā | Pieļaujamā, iegremdējot rievpāli [6] |  |
| 1 | 15 | PK1+0,7 m | 13 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | -9,0 | 0,7 | ±0,3° | Pārsniedz pieļaujamo lielumu |
| 2 | 17 | PK5+4,2 m | 11 | 4 | -2 | -5 | -4 | -2 | -9,9 | 0,7 |  |  |
| 3 | 19 | PK9+7,7 m | 28 | 22 | 17 | 16 | 20 | 23 | -9,2 | 0,3 |  | Pieļaujamā robežās |
| 4 | 20 | PK11+9,0 m | 2 | -10 | -16 | -24 | -25 | -27 | -9,8 | 1,6 |  | Pārsniedz pieļaujamo lielumu |
| 5 | 21 | PK14+1,7 m | 10 | -3 | -17 | -32 | -44 | -52 | -9,7 | 3,6 |  |  |
| 6 | - | PK14+9,0 m | 15 | -6 | -30 | -52 | -71 | -89 | -10,0 | 5,8 |  |  |

Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Akvatorija

Teritorija

Akvatorija

Teritorija

Zīm. P2.2. Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Pielikums 3.

###### Mērījumu galvenie rezultāti 
Gultne piekordona zonā

Tabula P3.1

Apsekošanā atrasto priekšmetu apraksts

20 m platā gultnes joslā gar piestātni

| Nr. | Koordinātas |  | Priekšmeta apraksts (gabarīti, m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pikets | X, m1) |  |
| 1. | PK0 - PK15 | 0,0…3,0 | Daudz nepiederošu priekšmetu (troses, armatūras stieņi utt.), izvirzīti virs grunts augstumā līdz 0,1 m. |
| 2. | PK7 | 7,0 | Metāla konstrukcija no leņķveida profila elementiem, izvirzīta virs grunts augstumā līdz 0,6 m. |
| 3. | PK14+5,0 m | -0,3 | Koka pālis, izvirzīts virs grunts augstumā līdz 1,8 m |

Piezīme

1) X – attālums no kordona līnijas perpendikulārā virzienā, m

Zīm. P3.1. Dziļumi 20 m platā piestātnes piekordona zonā