Pielikums 7

Mērījumu sākotnējie rezultāti.

Fasādes siena

Tabula П7.1

Čaulpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Mērījumu vietas stāvoklis pa fasādes sienas garumu parādīts būves apsekošanas izpildshēmā zīm. 2.

Leņķa pozitīvajai nozīmei atbilst čaulpāļa slīpums uz teritorijas pusi, negatīvajai nozīmei – slīpums uz akvatorijas pusi.

| Vietas № | Pietauvošanas statņa № | Mērījuma vietas pikets | Attālums no bāzes līnijas līdz svērtenim, cm | Attālums no kordona līnijas līdz čaulpālim, cm, atzīmē (m) |  | Atzīme pie gultnes, m | Čaulpāļa slīpums ( grādi ) |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pie virsbūves apakšas | Pie gultnes |  | Faktiskais | Pieļaujamais pie čaulpāļu iegremdēšanas [5] |  |
| 1 | 1 | PК1+9,9m | 0 | 32 | 16 | -9,6 | 0,9 | ±0,6° | Pārsniedz pieļauto nozīmi |
| 2 | 2 | PК4+9,5m | 0 | 42 | 33 | -9,5 | 0,5 |  | Pielaides robežās |
| 3 | 3 | PК7+9,0m | 0 | 35 | 57 | -9,3 | -1,3 |  | Pārsniedz pieļauto nozīmi |
| 4 | 4 | PК10+6,9m | 0 | 33 | 6 | -9,3 | 1,6 |  | Pārsniedz pieļauto nozīmi |
| 5 | 5 | PК13+5,6m | 0 | 62 | 68 | -9,4 | -0,4 |  | Pielaides robežās |
| 6 | 6 | PК16+1,5m | 0 | 54 | 42 | -9,4 | 0,7 |  | Pārsniedz pieļauto nozīmi |
| 7 | 7 | PК19 | 0 | 45 | 25 | -9,5 | 1,2 |  | Pārsniedz pieļauto nozīmi |
| 8 | 8 | PК21+7,5m | 0 | 26 | 21 | -9,7 | 0,3 |  | Pielaides robežās |
| 9 | 9 | PК24+2,2m | 30 | 32 | 20 | -9,5 | 0,7 |  | Pārsniedz pieļauto nozīmi |
| 10 | 10 | PК27+2,2m | 30 | 45 | 24 | -9,8 | 1,2 |  | Pārsniedz pieļauto nozīmi |