| SIA “GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATSKAITE |  |  |
| PAR VENTSPILS BRĪVOSTAS PIESTĀTNES NR.26C HIDROTEHNISKO KONSTRUKCIJU TEHNISKĀ STĀVOKĻA APSEKOŠANU |  |  |
| I-LV.0170 |  |  |
| Valdes priekšsēdētājs |  | D. Mihailovs |
| Darbu vadītājs |  | B. Kohaņuks |
| 2007 |  |  |

SATURS

IEVADS......................................................................................  3

1. OBJEKTS, APSEKOŠANAS SASTĀVS UN METODIKA........	4

1.1. Būves vispārīgs raksturojums............................................... 4

1.2. apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi............................. 6

2. APSEKOŠANAS REZULTĀTI..................................................... 7

2.1. Fasādes siena un grunts aizsargsiena....................................  7

2.2. Dzelzsbetona virsbūve......................................................... 8

2.3. Teritorijas segums, celtņu ceļi, atvairierīces un pietauvošanās

ierīces, atvairbrusa............................................................. 11

2.4. Gultne piekordona zonā....................................................... 12

3. BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTA NOVĒRTĒJUMS..... 13

4. PRIEKŠLIKUMI REMONTA VEIKŠANAI...................................	15

5. SLĒDZIENS..............................................................................	16

Pielikums 1. Tehniskais uzdevums.

Pielikums 2. Bojājumu apmēru saraksts.

Pielikums 3. Piestātnes Nr.26C fasāde un plāns atbilstoši būves celtniecības

projekta risinājumiem.

Pielikums 4. Piestātnes Nr.26C griezums.

Pielikums 5. Piestātnes Nr.26C apsekošanas izpildshēma. Fasāde.

Pielikums 6. Piestātnes Nr.26C apsekošanas izpildshēma. Plāns.

Pielikums 7. Mērījumu galvenie rezultāti. Fasādes siena.

Tab. P7.1. Čaulpāļu novirze no vertikālā stāvokļa.

Zīm. P7.1. Čaulpāļu novirze no vertikālā stāvokļa.

Pielikums 8. Mērījumu galvenie rezultāti. Gultne piekordona zonā.
Zīm. P8.1. Dziļumi piekordona zonā.

Pielikums 9. Topogrāfiskais plāns.

Pielikums 10. Piestātnes remonta konstruktīvi-tehnoloģiskie risinājumi.

ievads

Apsekošanas objekts bija Ventspils brīvostas piestātnes Nr.26C hidrotehniskās konstrukcijas. Darbs izpildīts, pamatojoties uz 01.06.2007. līgumu Nr. 2007/15 ar Ventspils brīvostas pārvaldi. Darba mērķis – būves tehniskā stāvokļa novērtējums un ieteikumu izstrāde remontdarbu veikšanai.

Tēmas aktualitāti nosaka prasības ekspluatēt būvi bez avārijām.

Veicot apsekošanu, izmantoti šādi arhīvu materiāli, publikācijas un normatīvi-tehniskie dokumenti:

- Ventspils ostas piestātnes Nr.26C pase. SIA “Jūras projekts”, 1998.

- Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2004 (8th Edition). Committee for Waterfront Structures of the Society for Harbour Engineering and the German Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2006.

- Inspection, Maintenance and Repair of Maritime Structures Exposed to Material Degradation Caused by a Salt Water Environment. PIANC. Report of Working Group 17 - 2004 of the Maritime Navigation Commission, 2004.

- Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта. РД 31.3.3-97, 1997.

- Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения. СНиП 3.07.02, 1987.

- Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий. РД 31.35.10-86, 1987.

- RIL 236-2006. Suomen Rakennusinsinoorien Litto RIL ry, Satamalaitureiden Kunnonhallinta, Hakapaino, 2006, -250 p.

Vadoties pēc darba rezultātiem, novērtēts būves tehniskais stāvoklis, izstrādātas rekomendācijas piestātnes drošai ekspluatācijai, piedāvāti tehniskie risinājumi remonta-atjaunošanas darbu veikšanai. Izpildot darbu, ņemta vērā Korporācijas GT praktiskā pieredze, veicot jūras hidrotehnisko būvju ekspertīzi un remontu 1990.-2007. gados.

# 1. objekts, apsekošanas sastāvs un metodika.

## 1.1. Būves vispārīgs raksturojums.

1.1.1. Ventspils brīvostas piestātne Nr.26C atrodas Ventas labā krasta krastmalā. Piestātne uzbūvēta 1966.-1967. gados. Piestātnes funkcionālais uzdevums – vispārēju kravu pārkraušana. Būves kopskats un situācijas shēma parādīti zīm.1.

1.1.2. Piestātnes līnijas garums ir 288,0 m. Būves gabarīti, veicot celtniecību: kordona paaugstinājuma projekta atzīme +2,10 m; gultnes projekta atzīme pie kordona mīnus 9,50 m [1]. Piestātnes konstruktīvā shēma atbilstoši būves celtniecības tehniskajiem risinājumiem [1] parādīta pielikumā 3. Piestātnes Nr.26C akvatorijas plāns atbilstoši celtniecības projekta risinājumiem [1] parādīts pielikumā 3.

1.1.3. Konstruktīvi piestātne ir enkurots bolverks no dzelzsbetona čaulpāļiem, kuru diametrs 1600 mm, čaulpāļi iegremdēti līdz atzīmei mīnus 23,4 m. Enkuru iekārtas veido stiepņi, kuru diametrs 80 mm, ar soli 1,7 m un aizmugures siena – blīvsiena no dzelzsbetona, prizmatiskiem pāļiem ar griezumu 40 x 48 cm, siena iegremdēta līdz atzīmei mīnus 9,8 m. Enkurstiepņi piestiprināti pie čaulpāļiem atzīmē +0,85 m, izmantojot U-sijas rāmi, kas vertikāli uzstādīts dzelzsbetona korķī, čaulpāļu augšējā daļā. Visā piestātnes garumā spraugas starp čaulpāļiem aizpildītas ar monolītu betonu, kas ieklāts starp koka veidņu vairogiem. Pēc projekta betona pildījuma apakša atrodas atzīmē mīnus 10,2 m, koka vairogu apakša – atzīmē mīnus 11,2 m. Piestātnes virsbūve – monolīta dzelzsbetona. Visas piestātnes līnijas garumā, dzelzsbetona virsbūves augšā un apakšā uzstādīts metāla kordona leņķis ar griezumu 125 x 125 mm.

1.1.4. Fasādes sienā no PK2+1,5 m līdz PK2+4,7 m ierīkoti sistēmas kolektori.

1.1.5. Rekonstruējot piestātni, 0,5 m (faktiski 0,04-0,72 m) attālumā no fasādes sienas iedzīta grunts aizsargsiena no rievpāļiem Larsen V no atzīmes mīnus 9,7 m līdz atzīmei mīnus 15,7 m ( Pielikums 4).

1.1.6. Piestātne aprīkota ar 10 pietauvošanās poleriem 75 t spēkam, atvairbrusu no metāla caurules Ø 245 x 8 mm, kas balstās uz statņiem Ø 180 x 8 mm. Atvairierīces veido pakete no diviem gumijas cilindriem Ø 400 mm, ar garumu 2,0 m, uz koka rāmja. Slietnes piestātnē nav paredzētas ( Pielikums

9 ).

1.1.7. Piestātnē ierīkoti celtņu un dzelzceļa sliežu ceļi, ir divi celtņi “Albatross” ar celtspēju 10/20 t, 9 celtņu un 9 kuģu elektrības sadalnes. Teritorijas segums no kordona līnijas līdz celtņu aizmugures sliedei: no PK0 līdz PK21+9,20 m – no šķembām; no PK21+9,20 m līdz PK23+9,0 m – no asfaltbetona; no PK23+9,0 m līdz PK28+8,0 m; no celtņu aizmugures sliedes aizmugures zonas virzienā:  no PK0 līdz PK4 – no šķembām; no PK4 līdz PK22+5,15 m – no saliekamām dzelzsbetona plātnēm; no PK22+5,15 m līdz PK28+8,0 m – no asfaltbetona.

1.1.8. Pēc pases datiem [1] būves pamatnē, atzīmēs no mīnus 8,7 m līdz mīnus 14,0 m, iegulst dūņas (φ = 17o, c = 9,8 kPa, γ = 8,6 kN/m3), zemāk iegulst slokšņu māls (φ = 17o, c = 14,7 kPa, γ = 9,0 kN/m3).

1.1.9  Normatīvā vienmērīgi-izkliedētā ekspluatācijas slodze piestātnes piekordona zonā ir 29,4 kPa, pārejas zonā – 39,2 kPa, aizmugures zonā – no 58,8 kPa. Celtņa kājas maksimālais vertikālais spiediens uz sliedi ir 980 kN, normatīvā slodze no kustīga dzelzceļa transporta ir 137,2 kN/m, autotransporta radītu slodžu shēma H-30.

Zīm. 1. Situācijas plāns un būves kopskats.

## 1.2. Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi.

1.2.1. Būves tehniskā stāvokļa apsekošana lauka apstākļos veikta 2007.gada jūnijā-augustā.

1.2.2. Darbu sastāvs un apjoms pieņemti atbilstoši tehniskajam uzdevumam, ievērojot rekomendācijas, kuras reglamentē normatīvie dokumenti [ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]. Augstuma atzīmju precizēšanai izpildīta piestātnes Nr. 26C topogrāfiskā uzņemšana ( Pielikums 9 ). Izpildīti arī sekojoši darbi1):

- fasādes sienas no dzelzsbetona čaulpāļiem apskate, veicot defektu un bojājumu mērījumus;

- fasādes sienas noliekšanās mērījumi;

- starp čaulpāļiem esošo betona seglīstu bojājumu vietu un apjomu noteikšana, kā arī koka veidņu vairogu bojājumu noteikšana;

- dzelzsbetona virsbūves vizuālā apskate, fiksējot bojājumus un izlases kārtībā instrumentāli nosakot betona stiprību;

- teritorijas seguma, pietauvošanās un atvairierīču, atvairbrusas vizuālā apskate;

- gultnes zemūdens apsekošana un dziļumu mērījumi 20 m platā piekordona zonā.

1.2.3. Virsūdens zonā konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa apsekošana veikta no būves virsmas un no laivas.

Zemūdens zonā būves konstrukciju apsekošanu veica ūdenslīdēji vieglā ūdenslīdēju uzkabē, ūdens temperatūra +10...+15oC, gaisa temperatūra +16...+22oC. Darbi izpildīti gaišajā diennakts laikā, ūdens relatīvais dzidrums līdz 0,3 m, izmantoti zemūdens gaismekļi un bezvadu hidroakustiskie ūdenslīdēju sakari.

1.2.4. Darbu veikšanai izmantoti rūpnieciski ražoti standarta mērīšanas līdzekļi, kas pārbaudīti saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem. Zemūdens fasādes sienas noliekšanās noteikta ar mehānisku metodi, izmērot attālumu starp svērteni un čaulpāļu virsmu. Dzelzsbetona konstrukciju betona stiprība noteikta ar nesagraujošu metodi, izmantojot Šmidta standarta āmuriņu. Dziļumu mērījumi blakus būvei izpildīti, izmantojot vienstara eholoti, no specializēta kuģa ar pozicionēšanas sistēmu DGPS. Dziļumu mērījumu rezultāti doti Baltijas augstumu sistēmā.

1.2.5. Būves konstruktīvo elementu raksturīgākie bojājumi un ekspertīzes darba etapi parādīti Pielikumos 5, 6.

1) Dzelzceļa sliežu ceļi, ūdensapgādes, elektroapgādes un sakaru sistēmas, navigācijas aprīkojuma līdzekļi nav šīs apsekošanas priekšmets.

# 2. Apsekošanas rezultāti

Apsekošanas rezultātā konstatētie defekti un bojājumi, norādot to veidu un izmērus, ar piesaisti būvei un skaitlisko raksturojumu parādīti atbilstošos rasējumos. Raksturīgākie bojājumi redzami fotogrāfijas pielikumos 5, 6.

## 2.1. Fasādes siena

2.1.1. No 164 apsekotajiem dzelzsbetona čaulpāļiem Ø 1600 mm (zīm.2) 161 čaulpālim nav konstatēti redzami bojājumi ( plaisas, betona aizsargslāņa bojājumi, atsegta un korodējusi armatūra, lūzumi). Trīs čaulpāļiem konstatēts betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra: P1+4,50 m (izmēri 50 x 40 cm, dziļums 6 cm); PK17+1,90 m (izmēri 10 x 10 cm, dziļums 5 cm); PK24+3,90 m (izmēri 30 x 70 cm, dziļums 25 cm). Bojājumu kopējā platība 0,44 m2.

2.1.2. Starp čaulpāļiem esošu 163 betona seglīstu apsekošanas rezultātā 153 seglīstēm bojājumi nav konstatēti. 10 seglīstēm fiksēts betona sabrukums un izveidojušās spraugas starp čaulpāli un seglīsti. Betona seglīstu bojājumu raksturojums un izmēri doti tabulā 2.1. Bojājumu kopējā platība ir 7,7 m2.

Tabula 2.1.

Fasādes sienas betona seglīstu defektu un bojājumu saraksts

| Pikets | Bojājuma raksturojums | Izmēri, cm 1) | Novietojums |
| --- | --- | --- | --- |
| PK 0+0,30 m | Betona sabrukums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti, spraugas platums līdz 17 cm. Fiksēta grunts noplūde. | 1140 x 17 | Visā virsūdens daļas augstumā. |
| PK 0+2,40 m | Betona sabrukums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti, spraugas platums līdz 13 cm. Fiksēta grunts noplūde. | 1100 x 13 | Visā virsūdens daļas augstumā. |
| PK 7+6,50 m | Betona sabrukums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti, spraugas platums līdz 2 cm. | 900 x 2 | Visā virsūdens daļas augstumā. |
| PK 7+8,30 m | Betona sabrukums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti, spraugas platums līdz 2 cm. | 900 x 2 | Visā virsūdens daļas augstumā. |
| PK 9+6,90 m | Betona sabrukums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti, spraugas platums līdz 3 cm. | 975 x 3 | Visā virsūdens daļas augstumā. |
| KP 9 +8,50 m | Betona sabrukums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti, spraugas platums līdz 2 cm. | 975 x 2 | Visā virsūdens daļas augstumā. |
| PK 14+3,80 m | Betona sabrukums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti, spraugas platums līdz 1 cm. | 950 x 1 | Visā virsūdens daļas augstumā. |
| PK 18+1,60 m | Seglīstes betona sabrukums dziļumā līdz 30 cm. | 400 x 50 | No mīnus 1,200 līdz mīnus 5,200 |
| PK 23+1,00 m | Betona sabrukums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti, spraugas platums līdz 2 cm. | 930 x 2 | Visā virsūdens daļas augstumā. |
| PK 26+9,00 m | Betona sabrukums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti, spraugas platums līdz 10cm. | 1050 x 10 | Visā virsūdens daļas augstumā. |

2.1.3. Astoņos piketos: PK3+5,20 m, PK6+1,60 m, PK8+6,35 m, PK17 +7,33 m, PK19+2,24 m, PK21+8,70 m, PK23+1,88 m, PK25+6,54 m atzīmēs no mīnus 0,10 m līdz mīnus 0,30 m betona seglīstē atrodas tehnoloģiskās ūdens izlaides, kas izpildītas kā caurules ar diametru 200 mm. Trijos iecirkņos, pa caurules perimetru, konstatēts betona sabrukums  ar dziļumu 10-30 cm: PK3+5,20 m (94 x 10 x 30 cm), PK6 + 1,60 m (77 x 5 x 30 cm), PK17+7,33 m (94 x 10 x 10 cm).

2.1.4. Seglīstu koka veidņu vairogi ilgstošas ekspluatācijas rezultātā ir bojāti. Bojājumu cēlonis – koksnes trūdēšana. Ilgstošas ekspluatācijas rezultātā 23 koka vairogu augšējā daļa mainīga ūdens līmeņa zonā pilnībā sabrukusi:

PK1+2,0 m (1,2 x 0,6 m);     PK1+3,6 m (0,5 x 0,15 m);    PK1+5,4 m (0,15 x 0,4 m);

PK2+0,7 m (0,4 x 0,4 m);     PK3+7,2 m (0,5 x 0,15 m);    PK4+1,0 m (0,9 x 0,14 m);

PK4+2,9 m (0,6 x 0,15 m);   PK4+7,7 m (0,05 x 0,4 m);    PK4+9,3 m (0,5 x0,15 m);

PK5+2,8 m(0,15 x 0,4 m,  0,3 x 0,13 m);  PK5+4,5 m (0,08 x 0,12 m);  PK5+ 6,3 m (0,9 x 0,4 m);  PK5+8,1 m (110 x 0,12 m);  PK5+9,5 m (2,0 x 0,25 m);    PK6+3,0 m (0,8 x 0,16 m);

PK7+1,5 m (0,7 x 0,15 m);   PK11+2,2 m (0,5 x 0,4 m);    PK11+7,3 m (0,6 x 0,3 m);

PK15+3,0 m (0,5 x 0,05 m); PK15+4,7 m (0,4 x 0,15 m,  0,3 x 0,15 m);  PK17+9,7 m (0,6 x 0,13 m);

PK19+0,5 m (1,1 x 0,3 m);   PK27+4,2 m (0,8 x 0,3 m).

11 betona seglīstēm ārējie koka veidņu vairogi pilnībā norauti: PK0+0,3 m;  PK0+2,4 m;  PK6+9,5 m;  PK7+6,5m;  PK7+8,3 m;  PK9+6,9 m;  PK9+8,5 m;  PK14+3,8 m;  PK18+1,6 m;  PK21+3,2 m;  PK23+1,0 m.

2.1.5. Daļa čaulpāļu noliekušies uz akvatorijas pusi PK7+9,0 m;  PK13+5,6 m, daļa čaulpāļu – uz teritorijas pusi PK1+9,9 m;  PK4+9,5 m;  PK10+6,9 m;  PK16+1,5 m;  PK19;  PK21+7,5 m;  PK24+2,2 m;  PK27+2,2, m ( tab. P7.1. un zīm. P7.1., Pielikums 7). Čaulpāļu novirze no vertikālā stāvokļa ir no 0,1o līdz 1,6o, un septiņos vērumos no desmit novirze pārsniedz pieļaujamo lielumu 0,6o [5].

2.1.6. Enkurstiepņu izeju no fasādes sienas nosedz dzelzsbetona virsbūve. Enkurstiepņu stiprinājumu mezglu bojājumi nav konstatēti.

2.1.7. Ūdenslīdēji ar instrumentāliem mērījumiem noteikuši grunts aizsargsienas faktisko novietojumu ( 0,04-0,72 m no kordona līnijas) (Pielikums 8, zīm. P8.1.). Rievpāļu aizsargsienai nav konstatēti bojājumi un izskalojumi.

## 2.2. Dzelzsbetona virsbūve

2.2.1. Virsbūves fasādes virsmā noteikti iecirkņi, kuros sabrucis betons, atsegta un korodējusi armatūra (tabula 2.2.). Bojātās virsmas kopējā platība 44,0 m2.

Tabula 2.2.

Virsbūves fasādes virsmas defektu un bojājumu saraksts

| Pikets | Bojājuma raksturojums | Izmēri, cm 1) | Novieto-jums |
| --- | --- | --- | --- |
| PK 0+0,10 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 135 x 130 x 3 | 0,300 |
| PK 0+0,20 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 315 x 26 x 3 | 0,100 |
| PK 0+3,15 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 45 x 22 x 12 | 1,100 |
| PK 0+6,70 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 970 x 55 x 12 | 0,100 |
| PK 2+3,20 m | Betona aizsargslāņa sabrukums. | 120 x 5 x 4 | 1,300 |
| PK 3+1,70 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 50 x 23 x 6 | 0,900 |
| PK 3+7,10 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 70 x 35 x 6 | 0,100 |
| PK 3+8,40 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 80 x 50 x 8 | 0,800 |
| PK 4+1,75 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 40 x 40 x 3 | 1,400 |
| PK 4+3,00 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 80 x 80 x 3 | 1,200 |
| PK 4+6,70 m | Betona aizsargslāņa sabrukums. | 410 x 4 x 4 | 1,300 |
| PK 4+8,95 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta armatūra. | 105 x 80 x 3 | 0,100 |

Tabulas 2.2. turpinājums

| Pikets | Bojājuma raksturojums | Izmēri, cm 1) | Novieto-jums |
| --- | --- | --- | --- |
| PK 6+2,70 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 50 x 60 x 8 | 1,200 |
| PK 6+3,00 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 710 x 35 x 5 | 1,300 |
| PK 6+5,23 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 210 x 25 x 10 | 1,700 |
| PK 8+6,50 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 80 x 30 x 7 | 1,200 |
| PK 9+1,60 m | Betona sabrukums. | 40 x 98 x 5 | 0,100 |
| PK 9+4,30 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 180 x 60 x 8 | 0,800 |
| PK 9+8,30 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 496 x 40 x 5 | 1,100 |
| PK 10+6,35 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 110 x 30 x 5 | 1,300 |
| PK 10+7,85 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 130 x 25 x 4 | 0,700 |
| PK 11+2,10 m | Betona sabrukums. | 90 x 10 x 5 | 0,900 |
| PK 11+5,25 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 300 x 150 x 5 | 0,500 |
| PK 11+7,95 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 295 x 16 x 7 | 1,300 |
| PK 12+0,80 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 30 x 100 x 8 | 0,100 |
| PK 12+1,25 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 450 x 150 x 5 | 0,300 |
| PK 12+8,70 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 100 x 20 x 4 | 0,800 |
| PK 13+2,30 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 150 x 22 x 7 | 1,400 |
| PK 13+5,40 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 320 x 29 x 7 | 1,400 |
| PK 13+8,30 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 90 x 27 x 4 | 0,700 |
| PK 14+5,00 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 220 x 10 x 5 | 0,700 |
| PK 15+7,00 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 230 x 10 x 4 | 1,400 |
| PK 15+7,25 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 200 x 100 x 5 | 0,500 |
| PK 16+0,90 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta armatūra. | 90 x 14 x 3 | 1,400 |
| PK 16+3,50 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 70 x 22 x10 | 0,100 |
| PK 17+4,10 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 13 x 174 x 5 | 0,300 |
| PK 17+7,50 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 40 x 19 x 4 | 1,200 |
| PK 18+9,70 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 200 x 22 x 5 | 1,400 |
| PK 19+3,21m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 40 x 31 x 5 | 1,300 |
| PK 19+9,70 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 45 x 45 x 7 | 1,300 |
| PK 20+4,10 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra | 180 x 12 x 5 | 1,500 |
| PK 20+8,60 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 110 x 80 x 3 | 0,700 |
| PK 21+2,50 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 110 x 65 x 5 | 0,300 |
| PK 22+0,00 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 230 x 70 x 4 | 1,100 |
| PK 23+9,15 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 80 x 30 x 7 | 1,300 |
| PK 24+2,50 m | Betona aizsargslāņa sabrukums. | 90 x 35 x 3 | 0,300 |

Tabulas 2.2. turpinājums

| Pikets | Bojājuma raksturojums | Izmēri, cm 1) | Novieto-jums |
| --- | --- | --- | --- |
| PK 25+6,10 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 1400 x 16 x 5 | 1,300 |
| PK 27+3,20 m | Betona aizsargslāņa sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 680 x 20 x 4 | 1,400 |
| PK 28+5,15 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 26 x 170 x 10 | 0,300 |

Piezīme:1) 135x130x3, kur: 135 – bojātā iecirkņa garums, 130 – augstums, 3 –dziļums, cm.

2.2.2. Virsbūves fasādes virsmas vizuālās apskates rezultātā virsbūves augšējā daļā konstatētas arī vertikālas plaisas ar atvēruma platumu līdz 0,5 mm, garumu 21-145 cm šādos piketos: PK1+5,10 m;  PK1+5,20 m;  PK1+6,25 m;  PK2+0,50 m;  PK2+4,80 m;  PK3+0,75 m;  PK3+8,80 m;  PK4+2,25 m;  PK4+6,25 m;  PK5+1,25 m;  PK6+6,15 m;  PK6+8,50 m;  PK7+5,50 m;  PK8+2,90 m;  PK9+6,90 m;  PK9+8,30 m;  PK10+8,00 m;  PK11+0,40 m;  PK11+2,00 m;  PK11+2,80 m;  PK11+6,80 m;  PK11+9,30 m; PK12+5,25 m; PK13+5,85 m;  PK13+9,80 m;  PK14+6,10 m; PK15+2,00 m;  PK15+4,20 m;  PK15+6,30 m;  PK15+8,40 m;  PK15+9,15 m;  PK16+8,25 m;  PK16+9,10 m;  PK17+1,40 m;  PK17+4,10 m;  PK18+0,10 m;  PK18+6,40 m;  PK20+9,70 m;  PK22+4,90 m;  PK23+1,00 m; PK24+2,50 m; PK24+6,85 m; PK24+8,20 m; PK25+1,85 m; PK25+7,00 m; PK26+9,75 m. Minēto plaisu kopējais garums ir 27,28 gar. m (Pielikums 5).

2.2.3. Virsbūves apakšējās horizontālās virsmas 11 iecirkņos  fiksēts betona sabrukums ar dziļumu 3-20 cm ( tab. 2.3.). Bojātās virsmas kopējā platība  2,15 m2.

Tabula 2.3.

Virsbūves apakšējās horizontālās virsmas defektu un bojājumu saraksts

| Pikets | Bojājuma raksturojums | Izmēri, cm 1) | Novietojums |
| --- | --- | --- | --- |
| PK 1+0,30 m | Betona sabrukums. | 50 x 20 x 20 | 30 cm no kordona |
| PK 6+6,40 m | Betona sabrukums. | 25 x 30 x 3 | pie kordona |
| PK 10+5,90 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 100 x 20 x 10 | pie kordona |
| PK13+7,37 m- PK13+8,37 m | Betona sabrukums. | 100 x 15 x 10 | pie kordona |
| PK14+0,55 m | Betona sabrukums. | 40 x 30 x 15 | pie kordona |
| PK 14+2,33 m PK 14+3,64 m | Betona sabrukums. | 131 x 80 x 5 | pie kordona |
| PK15+0,10 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 20 x 20 x 5 | 15 cm no kordona |
| PK15+2,85 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 50 x 50 x 8 | pie kordona |
| PK16+ 7,38 m | Betona sabrukums. | 15 x 15 x 10 | 40 cm no kordona |
| PK24+2,45 m- PK 24+3,24 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 79 x 10 x 4 | pie kordona |
| PK 28+5,16 m | Betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. | 30 x 20 x 5 | pie kordona |

Piezīme:1) 135x130x3, kur: 135 – bojātā iecirkņa garums, 130 – augstums, 3 –dziļums, cm.

2.2.4. Dzelzsbetona virsbūves betona stiprība, kas noteikta kā vidējais lielums no vismaz 12 mērījumiem, ir PK9+5,0 m – 47,9 MPa;  PK19+1,9 m – 36,4 MPa.

2.2.5. Kordona leņķa aizsargkrāsojuma segums bojāts, metāla leņķa korozija – līdz 2 mm. Divos iecirkņos ar kopējo garumu 5,4 m, iecirkņi starp piketiem, PK6+4,70 m un PK6+8,0 m (augšā),  PK26+4,0 m un PK26+4,80 m (apakšā), kordona leņķis deformēts un atrauts.

2.3. Teritorijas segums, celtņu ceļi, atvairierīces un pietauvošanās ierīces, atvairbrusa, slietnes

2.3.1. Piestātnes seguma bojājumu kopējā platība ir 369,6 m2 (Pielikums 6). 1,2 m platā piestātnes iecirknī, kas atrodas 13,75 m attālumā no kordona līnijas, no PK4 līdz PK22+2,15 m (garums 182,15 gar. m) fiksēti betona plātņu lūzumi. Betona plātņu bojājumu kopējā platība ir 217,8 m2. Piestātnes iecirknī, kas atrodas 13,75 m attālumā no kordona līnijas, no PK22+2,15 m līdz PK28+5,15 m (garums 60 gar. m) fiksēti 10 cm biezu monolītā betona un asfaltbetona segumu bojājumi – izveidojušās daudzas plaisas, kuru atvēruma platums līdz 10 mm. Segumu bojājumu kopējā platība ir 138,0 m2. Dažos pie piestātnes kordona esošos iecirkņos fiksēti lokāli segumu bojājumi ar kopējo platību 13,81 m2. Visi minētie segumu defekti un bojājumi doti tabulā 2.4.

2.3.2. Virsbūves betona virsmā pa kordona līniju fiksētas 5 atsevišķas plaisas: PK23+7,30 m (garums 40 cm, atvēruma platums 1 mm); PK24+6,30 m (garums 40 cm, atvēruma platums 0,5 mm); PK25+6,70 m (garums 40 cm, atvēruma platums 0,5 mm); PK27+1,55 m (garums 120 cm, atvēruma platums 0,5 mm); PK27+8,80 m (garums 40 cm, atvēruma platums 1 mm) ar kopējo garumu 2,80 gar. m.

Tabula 2.4.

Segumu defektu un bojājumu saraksts

| Pikets | Bojājuma raksturojums | Izmēri, cm 1) | Novieto-jums 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| PK0+2,20 m- PK0+3,50 m | Augšējās konstrukcijas seguma grunts iegrime. | 130 x 240 x 40 | 200 |
| PK6+4,70 m PK6+6,70 m | Kordona sijas betona sabrukums. | 200 x 50 x 6 | 0 |
| PK7+7,38 m- PK7+8,63 m | Izveidojies plaisu tīkls uz pietauvošanās polera Nr.P8C masīva, plaisu atvērumu platums līdz 2 mm. | 100 x 130 x 10 | 60 |
| PK18+8,20 m- PK19+0,70 m | Izveidojies plaisu tīkls uz pietauvošanās polera Nr.P12C masīva, plaisu atvērumu platums līdz 0,5 mm. | 250 x 150 x 10 | 60 |
| PK19+3,00 m | Kordona sijas betona nošķēlums. | 40 x 10 x 5 | 0 |
| PK21+5,30 m- PK21+7,30 m | Izveidojies plaisu tīkls uz pietauvošanās polera Nr.P13C masīva, plaisu atvērumu platums līdz 0,5 mm. | 250 x 150 x 10 | 60 |
| PK22+5,50 m- PK23 | Kordona sijas betona nošķēlums. | 450 x 6 x 3 | 60 |
| PK23+0,70 m | Kordona sijas betona nošķēlums. | 40 x 12 x 3 | 0 |
| PK23+9,20 m | Seguma plātnes 600 x 50 x 14 cm betona bojājums. | 67 x 74 x 7 | 300 |
| PK4- PK22+2,15 m | 1,2 m platā rindā izklātu seguma plātņu bojājumi. | 18215 x 120 x 10 | 1300 |
| PK22+2,15 m- PK28+5,15 m | Monolīta asfaltbetona seguma bojājumi. | 13800 x 170 x 10 | 1300 |

Piezīme:1) 135x130x3, kur: 135 – bojātā iecirkņa garums, 130 – augstums, 3 –dziļums, cm.

2) attālums no piestātnes kordona līnijas, cm.

2.3.3. Celtņu ceļu pamatnes nesošās konstrukcijas teritorijas virspusē nosedz seguma materiāls. Apskatei pieejamos iecirkņos celtņu sliežu gulšņi nav bojāti. Aizmugures celtņu ceļam fiksēts sliedes šķērsvirziena lūzums (PK20+5,90 m). Piekordona celtņu sliedes savienojumos konstatētas spraugas: PK6 (11 mm);  PK7+3,40 m (10 mm);  PK9+8,50 (14 mm);  PK12+3,50 m (9 mm);  PK16+1,10 m (10 mm); PK26+1,20 m (9 mm). Aizmugures celtņu sliedes savienojumos konstatētas spraugas: PK7+3,40 m (9 mm);  PK8+6,35 m (11 mm);  PK17+4,45 m (12 mm);  PK19+8,80 m (12 mm). Ņemot vērā, ka ekspluatējot celtņu aprīkojumu, tehnoloģiskās normas pieļauj spraugas sliežu savienojums ar platumu ne lielāku par 6 mm [5], celtņu drošai ekspluatācijai nepieciešams veikt pasākumus, lai sliedes atbilstu spēkā esošām normām.

2.3.4. Atvairierīču gumijas cilindri ir apmierinošā stāvoklī. 43 koka rāmjiem no uzstādītajiem 67 ir vertikālo brusu bojājumi un horizontālajās brusās izveidojušās plaisas, bojājumu cēlonis ir koksnes trūdēšana. PK1+6,80 m rāmja stiprinājuma gredzens ar atvairierīcēm norauts, un rāmis uzkarināts pie pietauvošanās polera. Lai nodrošinātu atvairierīču ilglaicīgumu, veicot plānotos remontdarbus, jāizremontē visi bojātie koka rāmji un jāuzstāda stiprinājuma gredzens.

2.3.5. Apskates rezultātā konstatēts, ka 6 no 10 pietauvošanās poleriem nav ostā pieņemtās numerācijas apzīmējumu. Trīs pietauvošanās poleru Nr P8C, P12C, P13C masīvu virsmā  fiksēts plaisu tīkls, plaisu atvērumu platums 0,5÷2 mm. Šo plaisu rašanās liecina, ka pietauvošanās ierīces uzņem slodzes, kas pārsniedz normatīvās, lai nodrošinātu turpmāku bezavāriju ekspluatāciju, nepieciešama regulāra kontrole. Pietauvošanās poleru stiprinājuma elementu bojājumi vizuālajā apskatē nav konstatēti.

2.3.6. Atvairbrusai, kas izpildīta no caurules Ø 245 x 8 mm, fiksēti aizsargkrāsojuma bojājumi un lobīšanās, kā arī metāla korozija dziļumā līdz 1 mm (zīm.2).

2.3.7. Slietņu piestātnē nav.

2.4. Gultne piekordona zonā

2.4.1. Iecirknī starp piketiem PK0 un PK2 gultnes faktiskās atzīmes tieši pie piestātnes kordona ir no mīnus 9,3 m līdz mīnus 10,7 m, projekta lielums – mīnus 9,7 m. Aiz priekšsienas gultnes faktiskās atzīmes ir diapazonā no mīnus 9,9 m līdz mīnus 11,0 m, projekta lielums – mīnus 11,0 m. Piestātnes 20 m platā piekordona zonā ir arī lokāli iecirkņi, kur gultnes projekta dziļums samazinās. Gultnes izskalojumi, kas būtiski pazeminātu būves nestspēju, nav konstatēti. Piestātnes 20 m platas piekordona zonas  dziļumi parādīti zīm. P8.1., Pielikums 8.

2.4.2. Gultnē 20 m platā piekordona zonā nav atklātas metāla, dzelzsbetona konstrukcijas vai nelieli priekšmeti, kas traucētu kuģošanu.

3. BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTA VĒRTĒJUMS, REKOMENDĀCIJAS DROŠAS EKSPLUATĀCIJAS NODROŠINĀŠANAI.

3.1. Saskaņā ar klasifikāciju, kas sniegta [5], būves fiziskais nolietojums klasificējams kā nenozīmīgs.

3.2. Saskaņā ar [5] apsekošanas rezultātā noteikts hidrotehnisko konstrukciju tehniskais stāvoklis, kuru raksturo dati, kas sniegti tabulā 3.1.

Tabula 3.1.

Piestātnes Nr.26C konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis

| Elementa, konstrukcijas nosaukums | Tehniskais stāvoklis (bojājumu apraksts) | Ieteicamie pasākumi defektu novēršanai |
| --- | --- | --- |
| Fasādes siena | Darbspējīga. Trīs čaulpāļiem fiksēts betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra: PK1+4,50 m (0,5 x 0,4 x 0,06 m), PK17+1,90 m (0,1 x 0,1 x 0,05 m), PK24+3,90 m (0,3 x 0,7 x 0,25 m), bojājumu kopējā platība 0,44 m2. 10 seglīstēm fiksēts betona sabrukums un spraugu izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti. No tām pie 2 seglīstēm : PK0+0,30 m, PK0+2,40 m fiksēta grunts noplūde. Bojājumu kopējā platība 7,7 m2. Trijos iecirkņos, pa caurules perimetru, konstatēts betona sabrukums ar dziļumu 10-30 cm. | Veikt ārpuskārtas pāļu remontu. Veikt ārpuskārtas remontu spraugu aiztaisīšanai. Nākošajās apskatēs fiksēt betona sabrukuma dziļumu pa caurules perimetru. |
| Virsbūve | Darbspējīga. Virsbūves fasādes virsmā konstatēti iecirkņi, ar kopējo platību 44,0 m2, kuros bojāta betona aizsargkārta, sabrucis betons, atsegta un korodējusi armatūra. Virsbūves apakšējās horizontālās virsmas 11 iecirkņos fiksēts betona sabrukums ar dziļumu 3-20 cm. Bojātās virsmas kopējā platība 2,15 m2. | Veikt virsbūves fasādes virsmas kārtējo plānoto remontu. Veikt virsbūves apakšējās horizontālās virsmas kārtējo plānoto remontu. |
| Teritorijas segums | Darbspējīgs. Piestātnes bojāto segumu kopējā platība ir 369,6 m2. Iecirknī 182,15 x 1,20 m no PK4 līdz PK22+2,15 m ( 13,0 m attālumā no kordona) bojātas betona plātnes ar kopējo platību 217,8 m2. Iecirknī 60,0 x 1,70 m no PK22+2,15 līdz PK28+5,15 m (13,0 m attālumā no kordona ) bojāts betona un asfaltbetona segums ar kopējo platību 138,0 m2. Lokāli segumu bojājumi – izveidojies plaisu tīkls, plaisu atvērumu platums vairāk kā 0,5 mm – ar kopējo platību 13,81 m2. | Veikt segumu kārtējo plānoto remontu. |
| Atvairierīces | Darbspējīgas. Koksnes trūdēšanas rezultātā bojāti 43 koka rāmji, trūkst gredzena piketā PK1+6,80 m. | Veikt kārtējo plānoto remontu. |
| Pietauvošanās ierīces | Darbspējīgas. Apskates rezultātā konstatēts, ka 6 no 10 pietauvošanās poleriem nav ostā pieņemtās numerācijas apzīmējumu. Trīs pietauvošanās poleru Nr P8C, P12C, P13C masīvu virsmā fiksēts plaisu tīkls, plaisu atvērumu platums 0,5÷2 mm. Pietauvošanās poleru stiprinājuma elementu bojājumi vizuālajā apskatē nav konstatēti. | Veikt regulāru kontroli. |
| Atvairbrusa | Darbspējīga. Aizsargkrāsojuma bojājumi. | Veikt kārtējo plānoto remontu. Pārklāt atvairbrusu ar aizsargkrāsojumu. |

Tabulas 3.1. turpinājums

| Elementa, konstrukcijas nosaukums | Tehniskais stāvoklis (bojājumu apraksts) | Ieteicamie pasākumi defektu novēršanai |
| --- | --- | --- |
| Slietnes | Slietņu nav. |  |
| Celtņu ceļi | Kritisks stāvoklis. Spraugas sliežu savienojumos neatbilst normatīvajām prasībām. | Veikt ārpuskārtas remontu. Sakārtot celtņu sliežu ceļu atbilstoši spēkā esošām normām. |
| Gultne būves priekšā | Piestātnes 20 m platā piekordona zonā ir lokāli iecirkņi, kur gultnes projekta dziļumi samazinās. Gultnes izskalojumi, kas būtiski pazeminātu būves nestspēju, nav konstatēti. | Katru gadu veikt dziļumu mērījumus 20 m platā piestātnes piekordona zonā. |

# 3.3. Ņemot vērā konstatētos hidrotehnisko konstrukciju defektus un bojājumus, lai nodrošinātu piestātnes drošu un ilglaicīgu ekspluatāciju, ieteicams veikt šādus remonta-atjaunošanas darbus:

- izremontēt trīs čaulpāļus, kuriem sabrucis betons, atsegta un korodējusi armatūra: P1+4,50 m (0,5 x 0,4 x 0,06 m); PK17+1,90 m (0,1 x 0,1 x 0,05 m); PK24+3,90 m (0,3 x 0,7 x 0,25 m). Bojājumu kopējā platība 0,44 m2;

- veikt remontdarbus, lai aizpildītu 10 spraugas starp čaulpāļiem un betona seglīstēm, bojājumu kopējā platība 7,7 m2;

- izremontēt virsbūves fasādes virsmas iecirkņus, kuriem konstatēti betona aizsargkārtas bojājumi, betona sabrukums, atsegta un korodējusi armatūra. Bojājumu kopējā platība 44,0 m2;

- izremontēt virsbūves apakšējās horizontālās virsmas 11 iecirkņus, kur konstatēts betona sabrukums  ar dziļumu 3-20 cm, bojājumu kopējā platība 2,15 m2;

- piestātnes segumu, ar kopējo platību 369,6 m2, remonts;

- atvairierīču 43 koka rāmju remonts;

- atvairbrusas no caurules Ø 245 x 8 mm remonts, kopējā platība 167 m2;

- celtņu sliežu ceļa remonts.

3.4. Fasādes sienas un celtņu sliežu ceļa remontus ieteicams veikt  ārpuskārtas. Piestātnes pārējo konstrukciju bojājumi jānovērš, veicot kārtējos plānotos remontdarbus.

# 4. Priekšlikumi remonta veikšanai

4.1. Remonta konstruktīvi-tehnoloģiskie risinājumi jāizstrādā projekta sastāvā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju noteiktajā kārtībā. Ieteicamie čaulpāļu remonta un piestātnes (enkurots bolverks  no dzelzsbetona čaulpāļiem) grunts necaurlaidības nodrošināšanas konstruktīvi-tehnoloģiskie risinājumi, kurus izstrādājusi Korporācija GT, sniegti Pielikumā 10.

4.2. Ieteicamo remonta-atjaunošanas darbu apjomi un orientējošas izmaksas parādītas tabulā 4.1.

Tabula 4.1.

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.26C hidrotehnisko konstrukciju

remontdarbu apjomi un orientējošas izmaksas

| Nr.p.k. | Konstruktīvo elementu un darbu veidu nosaukums | Mērvienība | Skaits | Orientējoša izmaksa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čaulpāļu Ø 1600 mm remonts. Sabrucis betons, atsegta un korodējusi armatūra. | gab. m2 | 3 0,44 | 27000 (bez PVN) |
| 2. | Remontdarbi spraugu aiztaisīšanai starp čaulpāļiem un betona seglīstēm. | gab. m2 | 10 7,7 | 49800 (bez PVN) |
| 3. | Virsbūves fasādes virsmas iecirkņu remonts. Bojāta betona aizsargkārta, sabrucis betons, atsegta un korodējusi armatūra. | m2 | 44 | 33000 (bez PVN) |
| 4. | Virsbūves apakšējās horizontālās virsmas iecirkņu remonts. Sabrucis betons 3-20 cm dziļumā. | gab. m2 | 11 2,15 | 1800 (bez PVN) |
| 5. | Iecirknī starp piketiem PK6+4,70 m un PK6+8,0 m (augšā); PK26+4,0 m un PK26+4,80 m (apakšā) kordona leņķis deformēts un atrauts. | gar. m | 5,4 | 157 (bez PVN) |
| 6. | Piestātnes seguma remonts. | m2 | 369,6 | 9610 (bez PVN) |
| 7. | Atvairierīču koka rāmju remonts. | gab. | 43 | 22000 (bez PVN) |
| 8. | Atvairbrusas no caurules Ø 245 x 8 mm aizsargkrāsojuma remonts. | m2 | 167 | 2004 (bez PVN) |
| 9. | Celtņu sliežu ceļa remonts. | gar. m | 285,2 | - |

# 5. Slēdziens

5.1. 2007.gada jūnijā-jūlijā veiktās apsekošanas rezultātā ievērojami defekti, kas ietekmētu piestātnes Nr.26C noderīgumu ekspluatācijai, nav konstatēti. Bojājumu apjomu saraksts sniegts Pielikumā 2.

5.2. Fiksēti betona korozijas bojājumi trim čaulpāļiem, ar kopējo platību 0,44 m2. 10 betona seglīstēm  fiksēts betona sabrukums un spraugu izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti, ar kopējo platību 7,7 m2 (Pielikums 5). No tām pie 2 seglīstēm : PK0+0,30 m, PK0+2,40 m fiksēta grunts noplūde. Lai nodrošinātu piestātnes ilglaicīgumu un atjaunotu fasādes sienas grunts necaurlaidību, ieteicams veikt ārpuskārtas remontu.

5.3. Dzelzsbetona virsbūve ir darbspējīgā stāvoklī. Virsbūves fasādes virsmā noteikti iecirkņi ar kopējo platību 44,0 m2, kuros sabrucis betons, atsegta un korodējusi armatūra (Pielikums 5). Virsbūves apakšējās horizontālās virsmas 11 iecirkņos fiksēts betona sabrukums ar dziļumu 3-20 cm, bojājumu kopējā platība 2,15 m2. Kordona leņķa aizsargkrāsojums bojāts, leņķa metāla korozija – līdz 2 mm. Divos iecirkņos ar kopējo garumu 5,4 m ( iecirkņi starp piketiem PK6+4,70 m un PK6+8,0 m (augšā),  PK26+4,0 m un PK26+4,80 m (apakšā) kordona leņķis deformēts un atrauts. Lai  nodrošinātu fasādes sienas ilgizturību, ieteicams veikt kārtējo plānoto remontu.

5.4. Dzelzsbetona virsbūves betona stiprība, kas noteikta kā vidējais lielums no vismaz 12 mērījumiem, ir PK9+5,0 m – 47,9 MPa;  PK19+1,9 m – 36,4 MPa.

5.5. Atvairierīču gumijas cilindri bez redzamiem bojājumiem. Atvairierīču stiprinājuma 43 koka rāmjiem no uzstādītajiem 67 konstatēti vertikālo brusu bojājumi un horizontālajās brusās izveidojušās plaisas, bojājumu cēlonis ir koksnes trūdēšana. Piketā PK1+6,80 m rāmja stiprinājuma gredzens kopā ar atvairierīci norauts. Lai nodrošinātu atvairierīču ekspluatācijas ilglaicīgumu, ietiecams veikt plānotos remonta darbus.

5.6. Piestātnes segumu bojājumu kopējā platība ir 369,6 m2. Lai nodrošinātu segumu ekspluatācijas ilglaicīgumu, ietiecams veikt plānotos remonta darbus.

5.7. Apskates rezultātā konstatēts, ka 6 no 10 pietauvošanās poleriem nav ostā pieņemto numerācijas apzīmējumu. Trīs pietauvošanās poleru Nr P8C, P12C, P13C masīvu virsmā  fiksēts plaisu tīkls, plaisu atvērumu platums 0,5÷2 mm. Šo plaisu rašanās liecina, ka pietauvošanās ierīces uzņem slodzes, kas pārsniedz normatīvās, lai nodrošinātu turpmāku bezavāriju ekspluatāciju, nepieciešama regulāra kontrole. Pietauvošanās poleru stiprinājuma elementu bojājumi vizuālajā apskatē nav konstatēti.

5.8. Apskates rezultātā fiksēti atvairbrusas aizsargkrāsojuma bojājumi un lobīšanās, bojājumu kopējā platība 167 m2. Veicot kārtējo remontu, ieteicams atvairbrusu pārklāt ar aizsargkrāsojumu.

5.9. Spraugas piekordona un aizmugures celtņu sliežu savienojumos mainās robežās 9 – 12 mm  (pieļaujamais lielums 6 mm, kā tas paredzēts [5]). Celtņu drošai ekspluatācijai jāveic ārpuskārtas celtņu sliežu ceļa remonts.

5.10. Gultnes faktiskās atzīmes aiz priekšsienas ir diapazonā no mīnus 9,9 m līdz mīnus 11,0 m, projekta atzīme mīnus 11,0 m. Piestātnes 20 m platā piekordona zonā ir lokāli iecirkņi, kuros gultnes projekta dziļumi samazinās. Gultnes izskalojumi, kas būtiski pazeminātu būves nestspēju, nav konstatēti. Dziļumi piestātnes 20 m platā piekordona zonā parādīti zīm. P8.1., Pielikums 8. Priekšmeti, kas varētu traucēt kuģošanu 20 m platā zonā, nav fiksēti. Lai nodrošinātu kuģošanas drošību, ieteicams katru gadu veikt dziļumu mērījumus 20 m platā zonā.

pielikumi