Pielikums 1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS

Iepirkuma 1.daļas – Ventspils brīvostas piestātņu

Nr.1, Nr.4, Nr.6 līdz Nr.9, Nr.26C, Nr.37, muliņa Nr.2 un muliņa Nr.3 apsekošanai

- Darba mērķis.

  - Apsekot un noteikt tehnisko stāvokli būvju konstruktīviem elementiem, sagatavot atskaites (iekļaujot atskaitēs priekšlikumus par iespējamiem remonta risinājumiem) par šādām Ventspils brīvostas hidrotehniskajām būvēm:

-Ventspils brīvostas piestātne Nr.1;

-Ventspils brīvostas piestātne Nr.4;

-Ventspils brīvostas piestātnes Nr.6 līdz Nr.9;

-Ventspils brīvostas piestātne Nr.26C;

-Ventspils brīvostas piestātne Nr.37;

-Ventspils brīvostas muliņš Nr.2;

-Ventspils brīvostas muliņš Nr.3.

- Objektu raksturojums.

  - Saskaņā ar hidrotehnisko būvju pasēm.

- Darbu saturs.

  - Hidrotehnisko būvju konstruktīvo elementu defektu noteikšana un fiksēšana, nosakot to veidu, raksturu, izmērus, dziļumu u.c.

  - Galveno konstruktīvo elementu materiālu tehniskā stāvokļa pārbaude virsūdens, zemūdens un ūdens mainīgā līmeņa zonā:

-galveno betona konstruktīvo elementu stiprības pārbaude ar konstrukciju nesagraujošām metodēm;

-galveno metāla konstruktīvo elementu atlikušā biezuma un korozijas pakāpes noteikšana;

-galveno koka konstruktīvo elementu bojājuma pakāpes un stiprības noteikšana.

  - Noteikt hidrotehnisko būvju konstruktīvo elementu novirzi no projekta stāvokļa.

  - Gultnes zemūdens apskate gar hidrotehniskajām būvēm ar dziļumu mērījumiem (20m platā joslā).

  - Remonta tehnisko risinājumu izstrāde ņemot vērā apsekošanas rezultātus.

  - Hidrotehnisko būvju konstruktīvo elementu apsekošanas atskaites sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam. Atskaitē jāiekļauj:

-apsekojamā objekta konstruktīvā risinājuma īss apraksts;

-apsekoto konstrukciju fotomateriāli un izpildshēmas, norādot defektus un bojātos iecirkņus;

-secinājumi un rekomendācijas bojāto konstrukciju ilgmūžības paaugstināšanai un     nestspējas atjaunošanai;

-bojāto konstrukciju remonta tehniskie risinājumi;

-remontdarbu apjomi un to izmaksu rādītāji.

- Īpašie noteikumi.

  - Darbus jāveic nepārtraucot hidrotehnisko būvju ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.

  - Darbu izpilde jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām un atbildīgajām institūcijām un uzņēmumiem.

  - Darbu atskaite jāiesniedz 3 drukātos eksemplāros un elektroniskā formā (teksts un aprēķini MS Office programmas failos, grafiskie materiāli .dwg un .jpg formātā).

  - Uz darbu izpildes laiku Pasūtītājs nodod Izpildītājam savā rīcībā visu esošo tehnisko dokumentāciju par apsekojamām hidrotehniskajām būvēm.