| SIA “GT L” Licence Nr.1209 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATSKAITE |  |  |
| PAR VENTSPILS BRĪVOSTAS PIESTĀTNES Nr. 36 HIDROTEHNISKO KONSTRUKCIJU TEHNISKĀ STĀVOKĻA APSEKOŠANU |  |  |
| I-LV.0157 |  |  |
| Valdes priekšsēdētājs |  | D. Mihailovs |
| Inženieris - eksperts |  | L. Ļakmunds (sertifikāts Nr. 40-189) |
| 2006. gads |  |  |

SATURS

SATURS	2

IEVADS	3

1	OBJEKTS, APSEKOŠANAS SASTĀVS UN METODIKA	4

1.1	Būves vispārējais raksturojums	4

1.2	Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi	6

2	APSEKOŠANAS REZULTĀTI	7

2.1	Fasādes rievsiena	7

2.2	Dzelzsbetona virsbūve	8

2.3	Teritorijas segums, pietauvošanas un atvairierīces, atvairbrusa, 
	slietnes 	11

2.4	Gultnes stāvoklis piekordona zonā	13

3	BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTU NOVĒRTĒJUMS	15

4	PRIEKŠLIKUMI REMONTAM	18

5	SLĒDZIENS	20

PIELIKUMI

Pielikums 1. Tehniskais uzdevums	22

Pielikums 2. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Fasādes rievsiena	24

Tabula P2.1. Ierievja atlikuma biezums	24

Zīm. P2.1. Korozijas nolietojuma izmaiņas pa rievsienas augstumu	25

Tabula P2.2. Ierievja novirzes no vertikālā stāvokļa	26

Zīm. P2.2. Rievsienas izvietojums plānā un novirzes no vertikālā stāvokļa	27

Pielikums 3. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Dzelzsbetona virsbūve	28

Zīm. P3.1. Dzelzsbetona virsbūves apakšējās horizontālās virsmas 
tehniskais stāvoklis	28

Pielikums 4. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Atvairbrusa, pietauvošanas ierīces	30

Tabula P4.1. Pietauvošanas ierīču tehniskais stāvoklis	30

Tabula P4.2. Atvairbrusas bojājumu un defektu saraksts	31

Pielikums 5. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Gultne piekordona zonā	33

Tabula P5.1. Priekšmetu saraksts, kas atrasti apsekošanas laikā 
gultnes 20 metru joslā gar piestātni 	33

Zīm. P5.1. Dziļumu mērījumi	34

IEVADS

Apsekošanas objekts ir Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 36 hidrotehniskās konstrukcijas. Darbi izpildīti saskaņā ar 2006. gada 16. maija Līgumu Nr. 2006/3. Darbu mērķis – būves tehniskā stāvokļa novērtējums un remonta priekšlikumu izstrāde.

Veicot apsekošanu ņemti vērā sekojoši arhīva materiāli, publikācijas un normatīvi – tehniskie dokumenti:

- Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 36 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998.

- Ventspils jūras tirdzniecības osta. Piestātnes Nr. 36 pase ( amonjaks ). Ленморниипроект, 1981.

- Atskaite par Ventspils ostas piestātnes Nr. 36 ierievja pamatnes tehniskā stāvokļa pārbaudi un inženierekspertīzi. AS “GT Projekt”, 1997.

- Ventspils ostas piestātnes Nr. 36 remonta Darbu izpildes projekts. SIA “GT L”, 1998.

- Atskaite par transporta estakādes apsekošanu Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 36 teritorijas robežās.  SIA “GT L”, 2001.

- Atskaite par Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 36 teritorijas tehniskā stāvokļa apsekošanu. SIA “GT L”, 2005.

- Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2004. Committee for Waterfront Structures of the Society for Harbour Engineering and the German Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering. 2006.

- Inspection, Maintenance and Repair of Maritime Structures Exposed to Material Degradation Caused by a Salt Water Environment. PIANC. Report of Working Group 17 - 2004 of the Maritime Navigation Commission. 2004.

- Instrukcija par jūras transporta hidrotehnisko būvju tehnisko kontroli РД 31.3.3-97. 1997.

Pēc darbu rezultātiem ir novērtēts būves tehniskais stāvoklis, izstrādātas rekomendācijas drošai ekspluatācijai, piedāvāti tehniskie risinājumi remonta – atjaunošanas darbiem. Darbu izpildē ņemta vērā Korporācijas ’’ GT ’’ praktiskā pieredze Baltijas jūras ostu hidrotehniko būvju ekspertīzē un remontā laika posmā no 1990. līdz 2006. gadam.

# OBJEKTS, APSEKOŠANAS SASTĀVS UN METODIKA

## Būves vispārējais raksturojums

1.1.1. Galvenās ziņas par būvi parādītas Tabulā 1, kopskats un situācijas shēma parādīta zīm. 1

Tabula 1

Ventspils brīvosta. Piestātne Nr.36. 
Galvenās ziņas par būvi

| № p/k | Parametri | Nozīme |
| --- | --- | --- |
| 1. | Celtniecības gads | 1978. |
| 2. | Piestātnes nozīme | Amonjaka un naftas produktu pārkraušana |
| 3. | Piestātnes garums, m | 486,7 m, tai skaitā: - 110,0 m garš atvairspārns sadurā ar Ziemeļu mola Viļņu aizsargsienu; - 295,5 m garš pietauvošanas iecirknis; - 81,2 m garš atvairspārns sadurā ar Ziemeļu mola Transporta estakādi ( no tiem 66,2 m līdz Transporta estakādes kordonam un 15,0 m Transporta estkādes zempiestātnes telpā līdz sadurai ar Ziemeļu mola fasādes sienu ) |
| 4. | Kordona projekta atzīme, m | +3,60 m |
| 5. | Gultnes projekta atzīme, m | -15,4 m – pietauvošanas iecirknis -3,6 ÷ -15,4 m - atvairspārni |
| 6. | Konstrukcija | Noenkurota pāļpiestātne no tērauda ierievja Larsen V, PZ-38 ar dzelzsbetona virsbūvi. 381,5 m garā iecirknī starp piketiem PK6+8,0 m un PK44+9,5 m fasādes siena ekranēta ar vienkārtēju dzelzsbetona čaulpāļu Ø 1,6 m rindu. Ugunsdzēsības un prožektoru mastu pamatnē fundamenti uz dzelzsbetona prizmatiskiem pāļiem SU-7-30 |
| 7. | Piestātnes ierīces | Atvairierīces ( koka rāmji, gumijas prizmatiskie amortizatori, kombinēta tipa atdurierīces no automobīļu riepu un gumijas cilindru virtenēm ). Pietauvošanas ierīces ( pietauvošanas statņi ar spēku 100 t – 9 gab., pietauvošanas kāši ar spēku 60 t – 6 gab., gredzeni kuģu pietauvošanai ar spēku 5 t – 3 gab. ). Dzelzsbetona atvairbrusa 0,25×0,40(h) m. Slietnes – 5 gab. Teritorijas segums – betons, asfaltbetons. Elektroapgādes, ūdensapgādes un sakaru sistēmas, lietusūdeņu kanalizācija, stenderi ( apsekošanas laikā piestātnē tika izpildīta stenderu nomaiņa ), celtņu iekārtas ( nav uzstādītas ) – nebija šīs apsekošanas priekšmets. |
| 8 | Ekspluatācijas slodzes | Vienmērīgi – izkliedēta slodze 20 кN/m2 |

Zīm. 1. Situācijas plāns un būves kopskats

## 1.2. Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi

1.2.1. Būves tehniskā stāvokļa apsekošana lauka apstākļos izpildīta 2006. gada maijā – jūnijā.

1.2.2. Darbu sastāvs un apjoms pieņemts saskaņā ar Tehnisko uzdevumu ( Pielikums 1 ) ņemot vērā reglamentējošo normatīvo dokumentu rekomendācijas ( 7, 8, 9 ). Izpildīti sekojoši darbi:

- piketāžas izveidošana ( ik pēc 10 metriem ) gar kordona līniju;

- fasādes sienas no metāliska ierievja zemūdens apskate ar defektu un bojājumu atklāšanu;

- ierievja atlikuma biezuma mērījumi, korozijas nolietojuma novērtējums;

- rievsienas slīpumu un izlieču noteikšana;

- dzelzsbetona virsbūves vizuāla apskate, bojājumu fiksēšana un betona stiprības instrumentāla noteikšana;

- piestātnes iekārtu vizuāla apskate (pietauvošanas un atdurierīces, atvairbrusa, slietnes);

- būves stāvokļa plāna – augstuma mērījumi;

- gultnes zemūdens apsekošana un dziļumu mērījumi 20 metrus garā piekordona zonā.

1.2.3. Piestātnes teritorijas seguma tehniskā stāvokļa apsekošana izpildīta 2005. gada decembrī ( 6 ) un tā nav šī darba priekšmets. Teritorijas seguma tehniskais stāvoklis bija novērtēts kā neapmierinošs, jo bija novērojami daudzskaitlīgi sagruvumi un iegrimes. Norādītās apsekošanas rezultāti ņemti vērā, izstrādājot būves tehniskā stāvokļa integrētu novērtējumu. Lai noteiktu tehniskā stāvokļa izmaiņu dinamiku, šīs apsekošanas laikā papildus ir veikta vizuāla teritorijas seguma ekspress – apskate, lai atklātu jaunus iegrimju un sagruvumu iecirkņus, kā arī to bojājumu būtisku palielināšanos, kādi bija noteikti 2005. gada decembrī ( platībā un dziļumā ).

1.2.4. Konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa apsekošana virsūdens zonā veikta no būves virsmas un no laivas.

Būves konstrukciju apsekošanu zemūdens zonā izpildījuši ūdenslīdēji, vieglā aprīkojumā pie ūdens temperatūras +10...+15°C, gaisa temparatūras +10...20°C. Darbi izpildīti dienas laikā, pie ūdens relatīva dzidruma līdz 0,5 m, pielietojot zemūdens gaismekļus un bezvadu hidroakustiskus ūdenslīdēju sakarus.

1.2.5. Darbu izpildei izmantoti standartizēti, pašreiz ražoti mērīšanas līdzekļi. Metālkonstrukciju atlikuma biezums noteikts ar ultraskaņas metodi, izmantojot nesagraujošās kontroles aparātu – zemūdens biezuma mērītāju Cygnus-1. Betona stiprība noteikta ar nesagraujošo metodi ar Šmidta standarta āmura palīdzību. Dziļumu mērījumi pie būves izpildīti ar eholota ATLAS DESO 25 palīdzību. Mērījumu rezultāti parādīti Baltijas sistēmā.

1.2.6. Būves konstruktīvo elementu raksturīgie bojājumi un ekspertu darbu etapi ir nofotografēti.

# 2. APSEKOŠANAS REZULTĀTI

Apsekošanas rezultātā atklātie defekti un bojājumi norādīti ar to veidu un izmēriem, piesaiste būvei un skaitliskie raksturojumi parādīti defektu sarakstos un attiecīgajos rasējumos. Raksturīgie bojājumi parādīti fotogrāfijās.

## Fasādes rievsiena

2.1.1. Piestātnes fasādes sienas konstrukcijai ir atšķirības no norādītā būves tehniskajā pasē (1, 2 ) pēc ierievja tipa un iecirkņu robežām ar atšķirīgu ierievi pa piestātnes gultni. Faktiski iecirknī starp piketiem PK0 un PK24+7,1 m piestātnes fasādes siena izpildīta no silesveida profila tērauda ierievi Larsen V, iecirknī starp piketiem PK24+7,1 m un PK48+6,7 m no Z-profila tērauda ierievja ( zīm. 2 ). Z-profila ierievis neatbilst PZ-38 modifikācijai, kāda norādīta piestātnes tehniskajā pasē. Izmantots nezināma sortimenta Z-profila ierievis ar šādiem raksturojumiem: attālums starp blakus rievpāļu slēgu savienojumiem ~ 800 mm, ierievja profila dziļums  ~360 mm, ierievja profila sienas maksimālais atlikuma biezums uz 2006. gada jūniju – 18,5 mm, ierievja profila sānu malas maksimālais atlikuma biezums uz 2006. gada jūniju – 12,1 mm.

2.1.2. Iecirknī starp piketiem PK15+9,3 m un PK19+2,7 m piestātnes fasādes sienas priekšā ierīkota dublējoša siena no ierievja Larsen V. 1999. gadā veikts dublējošās un galvenās sienas saduras remonts ar vertikālo salaidumu hermetizāciju ( PK15+9,3 m, PK16+3,3, m, PK19+2,7 m ) un aizpildīti dobumi starp sienām (4). Fasādes rievsienas bojājumi izremontētajā iecirknī nav atklāti.

Iecirknī starp PK0 un PK1 piestātnes Nr. 36 fasādes rievsiena daļēji aizsegta ar nogāzes krāvumu no Ziemeļu mola Viļņu aizsardzības sienas betona elementiem. Iecirkņos, kas pieejami apskatei, ierievja bojājumi nav atklāti. Pie PK48+6,7 m sadurā ar Ziemeļu mola fasādes sienu no koka pāļiem izlikti maisi ar betonu. Iebēruma grunts iznesas nav atklātas.

Atsevišķi rievpāļi savienoti no metinātiem posmiem, atsevišķās vietās uz rievsienu ir uzliktas metāliskas loksnes, kas piemetinātas ierievim un šādā veidā atjauno sienas hermētiskumu.

Pie PK29+5,6 m atzīmēs no dzelzsbetona virsbūves apakšās līdz atzīmei -1,5 m ir ierievja sprauga pa slēgu savienojumu platumā līdz 10 mm. 8 vietās ierievī ir caurumi, kas rada konstrukcijas hermētiskuma pārtraukumus ( zīm. 2 ):

- pie PK1+7,2 m, PK2+3,2 m, PK2+8,7 m, PK4, PK5+0,2 m atzīmēs -0,9...-1,1 m ierievī izpildīti pa 4 iegriezumiem 10x100(h) mm. Nav izslēgts, ka šie atvērumi bija paredzēti drenāžas ierīcēm. Atvērumos novērojamas iebēruma grunts iznesas;

- pie PK14+7,0 m atzīmē +0,3 m ierievī ir caurums ar izmēru 100x60(h) mm;

- pie PK15+5,4 m atzīmē +0,1 m pie ierievja piemetināts metālisks uzlikums, kura stiprinājums nav blīvs, zem uzlikuma iztek ūdens;

- pie PK22+5,9 m atzīmēs -3,6 m un -7,7 m pie ierievja piemetināti metāliski uzlikumi, starp kuru augšu un ierievi ir sprauga platumā līdz 30 mm.

2.1.3. Rievsienas pretkorozijas aizsardzība ( aizsergseguma, elektroķīmiskā aizsardzība ) nav paredzēta.

Ierievim pa visu virsmu ir virspusēji un caura tipa korozijas bojājumi ( zīm. P2.1. un tabula P2.1., pielikums 2 ). Visintensīvāk korozijas process notiek ūdens mainīga līmeņa zonā atzīmēs no -1,5 m līdz +0,3 m ( dzelzsbetona virsbūves apakša ). Vidējais korozijas nolietojums šajā zonā sastāda 3,0...5,0 mm ( 21-24% no ierievja profila sākotnējā biezuma ), caura tipa bojājumu dziļums sasniedz 8,0...13,0 mm ( līdz 65% no ierievja profila sākotnējā biezuma ). Maksimālo izlieču momentu zonā (atzīmēs -7,0...-8,0 m ) ierievja korozijas nolietojums sastāda 2,5...3,5 mm ( 15-25% no ierievja profila sākotnējā biezuma ).

No būves iepriekšējās apsekošanas 1997. gadā (3) ierievja korozijas bojājumu intensitāte būtiski ir pieaugusi.

2.1.4. Dublējošās rievsienas apakša iecirknī starp PK15+9,3 m un PK19+2,7 m nobīdīta uz akvatorijas pusi. Dublējošās sienas slīpumi sastāda no 0,5...7,5°. Dublējošās sienas stāvoklis pie gultnes izvirzīts aiz kordona līnijas attālumā no 5 līdz 145 cm, kas rada bīstamu situāciju, kad pietauvojamie kuģi var uzgāzties uz ierievja virsmas ( zīm. P2.2., pielikums 2 ).

Būves pārējā garumā vienos iecirkņos rievsienas apakša ir nobīdīta uz teritorijas pusi, citos iecirkņos uz akvatorijas pusi ( tabula P2.2. un zīm. P2.2., pielikums 2 ). Ierievja novirzes no vertikālā stāvokļa sastāda 0,1...0,3°. Astoņos vērumos no desmit ierievja slīpumi pārsniedz nozīmi, kāda pieļaujama pāļu darbu izpildē (0,3°). Tā kā ziņas par ierievja slīpumiem no būves celtniecības momenta iztrūkst, noteikt fasādes sienas slīpuma izmaiņas laika gaitā nav iespējams.

Divos vērumos ( PK14+9,5 m, PK20+1,3 m ) rievsienas ieliekumi atzīmēs -7,0...-8,0 m sastāda 20...30 cm. Pēc izmērītajiem ieliekumiem novērtēti esošie izlieču momenti ierievī, kuri šajos iecirkņos ( PK14+9,5 m, PK20+1,3 m ), pat neņemot vērā korozijas bojājumus, sasniedz galējās nozīmes.

2.1.5. Pie PK18 atzīmē +0,1 m rievsienā izvietota tehnoloģiskā izlaidne ( metāliska caurule ar Ø 240 mm ).

2.1.6. Enkurstieņu izeja no rievsienas aizsegta ar dzelzsbetona virsbūvi, enkurstieņu stiprinājumu mezgli pie rievsienas nav pieejami apskatei.

## Dzelzsbetona virsbūve

2.2.1. Uz virsbūves priekšējās virsmas uzstādītas saliekamas dzelzsbetona plātnes. Vertikālās šuves starp plātnēm daļēji aizsegtas ar dēļiem.

Uz plātņu virsmām ir lokāli betona sagruvumi ar armatūras atsegumiem un koroziju dziļumā no 3 līdz 13 cm ( zīm. 2 ). Galvenokārt bojātie iecirkņi izvietoti gar plātņu malām. Norādītie plātņu bojājumi uzskatāmi kā nenozīmīgi.

Betona stiprība pēc mērījumu rezultātiem ar nesagraujoso metodi sastāda 18-24 MPa.

2.2.2. Uz monolītas dzelzsbetona virsbūves apakšējās horizontālās virsmas sadurā ar fasādes rievsienu ir būtiski defekti, kas pieļauti būves celtniecības laikā ( zīm. P3.1., pielikums 3 ). Monolītā dzelzsbetona apakšai pēc projekta jāatrodas atzīmē +0,3 m. Faktiski lielā laukumā pa piestātnes garumu betons izlikts līdz atzīmei +0,5...+0,8 m un vairāk. Betonam apakšējā virsmā ir neviendabīga struktūra ar nozīmīga apjoma šķembu pildījumu, kura lielums pārsniedz normatīvo nozīmi ( šķembas līdz 60 mm un vairāk ), un cementa – smilts saķeres javas nelielu apjomu.  Būves ekspluatācijas laikā nekvalitatīva betonēšana ir paātrinājusi betona tālākus sagruvumus uz virsbūves apakšējās horizontālās virsmas.

Virsbūves betonēšanas defektu rezultātā vietām ir atsegta rievsienas tērauda sadales sija,  kuras metāls ir pakļauts agresīvas vides iedarbībai un ir ar korozijas bojājumiem.

Faktiski tūlīt pēc ekspluatācijas uzsākšanas ( no 1981. gada ) pa visu piestātnes garumu piekordona zonā gar lietus tekni ir novērojamas seguma iegrimes (1), kuras turpinās arī līdz šim brīdim (6). Nav izslēgts, ka viens no iegrimju iemesliem ir iebēruma grunts iznesas fasādes rievsienas augšas un dzelzsbetona virsbūves sadurā virsbūves nekvalitatīvas betonēšanas apstākļos.

2.2.3. Dzelzsbetona virsbūvē ( PК3+4,1 m, PК8+4,5 m, PК11, PК13+5,0 m, PК16+0,4 m, PК23+6,0 m, PК28+6,5 m ) ierīkotas deformācijas šuves ( zīm. 2 ), kuru platums sastāda 40...100 mm. Šuves no virsbūves fasādes aizklātas ar dēļiem. Deformācijas šuve pie PK13+5,0 m apakšējā daļā nav aizpildīta. Šuvē atzīmē +1,5 m redzama sadalīšanas joslas metāliska sija. Konstruktīvās prasības deformācijas šuves hermetizācijai pie PK13+5,0 m nav izpildītas.

Deformācijas šuvēm pie PK16+0,4 m, PK23+6,0 m fiksēta virsbūves blakus sekciju horizontāla nobīde līdz 5 cm ( zīm. 2 ).

2.2.4. Pie PK33+7,4 m uz dzelzsbetona virsbūves augšējās horizontālās virsmas atklāts betona lūzums. Betona lūzumi un virsbūves iecirkņu savstarpējās nobīdes pie deformācijas šuvēm ir iespējamās būves konstrukciju stabilitātes pārtraukšanas pazīme.

2.2.5. Gar piestātnes kordonu uzstādīts metālisks ietverošs stūrenis ( augšējais un apakšējais, šķēlums atšķirīgs pa piestātnes garumu no 70x70 mm līdz 120x120 mm ). Pa visu piestātnes līnijas garumu metāliskajam kordona stūrenim ir korozijas bojājumi. Divās vietās ( PK16+0,4 m, PK23+6,0 m ) deformācijas šuvju rajonā augšējais metāliskais kordona stūrenis nobīdīts no virsbūves malas. Pie PK17+0,5 m augšējais kordona stūrenis norauts no stiprinājuma.

2.2.6. Piecās vietās ( PK12+7,8m, atzīme +3,3 m; PK19+1,8 m, atzīme +0,6 m; PK20+1,8 m, atzīme +2,8 m; PK29+7,5 m, atzīme +3,0 m; PK34+1,0 m, atzīme +3,0 m ) dzelzsbetona virsbūvē paredzētas tehnoloģiskās izlaidnes ( metāliskas caurules ar 240…400 mm ).

2.2.7. Iecirknī starp piketiem PK3+6,7 m un PK6+7,1 m dzelzsbetona virsbūves augstums sastāda 120 cm. No piestātnes teritorijas paredzēts slīps celiņš bonu aizsargu nolaišanai / pacelšanai no ūdens no izvietotās pie kordona glabātuves.

Iecirknī starp piketiem PK42+3,7 m un PK42+5,8 dzelzsbetona virsbūvē paredzēta niša pārejas tiltiņa konstrukciju stiprināšanai no piestātnes uz izvietotā akvatorijā pietauvošanas pāļa.

Zīm. 2. Tehniskā stāvokļa shēma. Fasāde

## 2.3. Teritorijas segums, pietauvošanas un atdurierīces, atvairbrusa, slietnes

2.3.1. Teritorijas faktiskās atzīmes gar piestātnes kordonu sastāda no +3,59 m līdz +3,91 m pie projekta nozīmes +3,60 m (6). Pārsvarā pa visu piestātnes garumu segumam ir slīpums uz kordona līnijas pusi.

Piestātnes segums ir betona, asfaltbetona. Uz 2005. gada decembri piestātnes segumam bija būtiski defekti un bojājumi (6):

- iecirknī no PK9+5,5 m līdz PK47+1,7 m 36,5 m platā zonā no kordona līnijas zem seguma ir fiksēti dobumi dziļumā no 1 līdz 55 cm. Notiek iebēruma grunts iegrimes, kā rezultātā uz seguma radušās daudzskaitlīgas plaisas un sagruvumi.

- visnozīmīgākie seguma sagruvumi un iegrimes novērotas iecirknī no PK29+6,0 m līdz PK45+5,0 m 3 metrus lielā piestātnes piekordona zonā. Šī iecirkņa robežās pa dzelzsbetona virsbūves robežu redzama plaisa platumā no 4 līdz 24 cm. Iebēruma grunts iegrimes dziļums gar plaisu sastāda no 21 līdz 59 cm.

- nozīmīgas teritorijas lokālās iegrimes dziļumā no 15...55 cm ir fiksētas  arī iecirkņos pie PK12+5,0 m, PK20+2,5 m, PK24, PK27.

Laika periodā no 2005. gada decembra līdz 2006. gada jūnijam seguma iegrimes ir turpinājušās. PK12+5,0 m, PK20+2,5 m, PK35+2,5 m rajonā iegrimes dziļums palielinājies vairāk par 5...15 cm.

Piestātnes teritorijas seguma iegrimju iespējamais cēlonis ir defekti, kas pieļauti būves celtniecības laikā un blīvējot iebēruma grunti, kā arī grunts iznesas rievsienas fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves saduras vietā nekvalitatīvas virsbūves betonēšanas apstākļos.

2.3.2. Lai novirzītu lietusūdeņus no teritorijas seguma iecirkņos starp PK0 un PK18+5,0 m, PK40+6,0 m un PK47, piketu PK23+5,0 m, PK26 un PK32+5,0 m rajonā atvairbrusā izveidoti tehnoloģiski atvērumi, iecirknī starp piketiem PK20+5,5 m un PK42+5,5 m piestātnes piekordona zonā uzstādīta lietusūdeņu tekne.

Pie PK32+5,0 m un iecieknī no PK40+6,0 m līdz PK42 atvērumi dzelzsbetona atvairbrusā lietusūdeņu novadīšanai ir betonēti. Dzelzsbetona lietus teknei ir lokāli bojājumi – plaisas, sieniņu sagruvumi (6). Teknes apakša nevienmērīgi ir iegrimusi un tā nenodrošina lietusūdeņu novadīšanu no piestātnes teritorijas. Lietusūdeņi caur bojājumiem betona segumā nokļūst piestātnes iebēruma gruntī un rada priekšnoteikumus turpmākām grunts iegrimēm.

2.3.3. Piestātne ir aprīkota ar atdurierīcēm ( zīm. 2 ):

- iecirknis no PK0+8,8 m līdz PK3+6,7 m. Kā atdurierīces izmantoti koka rāmji. No pieciem paredzētajiem uzstādīšanai koka rāmjiem apmierinošā stāvoklī atrodas viens rāmis, divi rāmji ir sagruvuši, uz diviem sagalabājušās atsevišķas brusas.

- iecirknis no PK3+6,7 m līdz PK6+7,1 m ( slīpa nolaišanas celiņa iecirknis ). Kā atdurierīces izmantoti gumijas prizmatiski amortizatori ar garumu 750 mm, augstumu 1000 mm, biezumu 70 mm. Amortizatori ir piestiprināti pie dzelzsbetona virsbūves ar 4 skrūvēm. Uzstādītas 40 atdurierīces, kuras atrodas apmierinošā stāvoklī.

- iecirknis no PK6+7,1 m līdz PK40+5,5 m. Uzstādītas kombinēta tipa atdurierīces ar garumu 3000 mm, kuras sastāv no automobīļu riepām ar Ø 1830 mm un pieciem gumijas cilindriem ar Ø 300 mm. Gumijas cilindri izvietoti automobīļu riepu virtenes iekšpusē. Atdurierīces uzkārtas uz horizontāliem metāliskiem stieņiem un uz divām ķēdēm, no katra gala piestiprināti pie dzelzsbetona virsbūves ar gredzeniem.

Desmit atdurierīces izpildītas ar novirzēm no projekta risinājuma: divām atdurierīcēm (PK9+7,0 m, PK40+0,5 m ) gumijas cilindri iztrūkst, trijām atdurierīcēm ( PK7+7,0 m, PK8+7,0 m, PK37 ) gumijas cilindru vietā automobīļu riepu virtenes iekšpusē atrodas koka brusas, piecas atdurierīces ( PK20+7,5 m, PK21+7,5m, PK24+7,5 m, PK31, PK33 ) no katra gala divu ķēžu vietā piestiprinātas ar vienu.

Divām atdurierīcēm ( PK35, PK40 ) no divām ķēdēm norauta viena no katra stiprinājuma gala. Divām atdurierīcēm ( PK29+8,5 m, PK38 ) no divām ķēdēm norauta viena vienā stiprinājuma galā.

Atvairierīču stiprinājuma metāliskiem elementiem ( šļūtenes, ķēdes ) ir nozīmīgi korozijas bojājumi ( korozijas nolietojums līdz 50% ). Metāliskā sānu skaldne uz atvairierīču stieņiem ir deformēta, kas savukārt ir iemesls gumijas cilindru nobīdēm attiecībā pret projekta stāvokli.

- iecirknis no PK40+5,5 m līdz PK42+3,7 m. Kā atdurierīces izmantoti koka rāmji. Uzstādītas divas atdurierīces. Atdurrāmju atsevišķām brusām ir mehāniski un puvuma bojājumi.

2.3.4. Piestātne aprīkota ar pietauvošanas ierīcēm ( tabula P4.1., pielikums 4 ). Ir uzstādīti:

- 11 pietauvošanas statņi: 5 statņi gar piestātnes kordonu, 6 statņi piestātnes aizmugures zonā. Metāliska atlējuma statņi ar korpusa betona aizpildījumu spēkam 100 tonnas (TCO-100 ). Pietauvošanas statņu metāliskajam korpusam ir korozijas bojājumi. Citi bojājumi vizuālās apskates rezultātā nav atklāti.

- 4 pietauvošanas kāši ar spēku 60 tonnas, elektromehāniski, divradziņu. Pietauvošanas kāši ir atslēgti no elektroenerģijas. Divi kāši, kas paredzēti būves pasē ( PK9+3,3 m, PK17+1,7 m ), ir demontēti.

- 3 metāliski kuģu pietauvošanas gredzeni ar spēku 5 tonnas ( PK1+7,5 m, PK9+2,5 m, PK19+2,5 m ). Gredzeni piestiprināti uz dzelzsbetona virsbūves fasādes atzīmē +1,2...+1,5 m. Gredzenu metālkonstrukcijām ir korozijas bojājumi.

2.3.5. Atvairbrusa ir no dzelzsbetona, šķērsgriezums 25x40 ( augstums ) cm ( zīm. 2 ). Iecirkņos starp piketiem PK3+6,7 m un PK6+7,1 m ( slīpa nolaišanas celiņa iecirknis ), PK42+3,7 m un PK42+5,8 m ( pārejas tiltiņa uzstādīšanas iecirknis no piestātnes pie pietauvošanas pāļa ) atvairbrusa nav paredzēta.

Iecirkņos starp piketiem PK0 un PK18+5,0 m, PK40+6,0 m un PK47, piketu PK23+5,0 m, PK26 un PK32+5,0 m rajonā atvairbrusā izpildīti tehnoloģiski atvērumi ar Ø 150 mm lietusūdeņu novadīšanai no piestātnes teritorijas. Pie PK32+5,0 m un iecirknī no PK40+6,0 m līdz PK42 atvērumi ir aizbetonēti.

Uz atvairbrusas virsmas ir betona lokāli sagruvumi ar armatūras atsegumiem un koroziju dziļumā no 3 līdz 20 cm ( tabula P4.2., pielikums 4 ). Piecās vietās ( PK18+5,6 m, PK26+0,9 m, PK36+8,5 m, PK37+2,7 m, PK38+6,1 m ) atvairbrusā izveidojušās šķērsplaisas.

2.3.6. Uz dzelzsbetona virsbūves fasādes uzstādītas 6 metāliskas slietnes ( zīm. 2 ). Slietņu metālkonstrukcijām ir korozijas bojājumi. Slietnei pie PK15+2,3 m, bojāts stiprinājums pie virsbūves. Slietnes, kas atrodas pie PK39+0,2 m, apakšējais pakāpiens atrodas 2,0 m virs ūdens līmeņa. Slietnes pie PK15+2,3 m un PK39+0,2 m nav derīgas ekspluatācijai.

## 2.4. Gultnes stāvoklis piekordona zonā

2.4.1. Piestātnes pietauvošanas zonā ( iecirknis starp piketiem PK11 un PK40+5,5, m ) gultnes faktiskās atzīmes tieši pie piestātnes kordona sastāda no -12,7 m līdz -14,7 m pie projekta nozīmes -15,4 m ( zīm. P5.1., pielikums 5 ). Gultne noklāta ar dūņu sagulumu slāni līdz 1,5 m un vairāk. Attālinoties no kordona līnijas par 5...20 m dziļumi atrodas diapazonā no 13,5 līdz 14,7 m. Gultnes faktiskās atzīmes pietauvošanas zonā ir par 0,8...2,0 m mazākas par projekta atzīmēm. Lai garantētu drošus ekspluatācijas apstākļus, līdz gultnes padziļināšanas darbiem pie piestātnes ir pieļaujama kuģu stāvēšana ar maksimālo iegrimi kravā līdz 12,5 m.

Piestātnes pietauvošanas zonā ( iecirknis starp piketiem PK11 un PK40+5,5 m ) uz gultnes 20 metru joslā divās vietās atrasti nepiederoši priekšmeti ( gumijas šļūtenes, metāllūžņi ), kas izvirzīti virs gultnes līmeni augstumā līdz 3,8 m ( tabula P5.1., pielikums 5 ). Šādi un līdzīgi nepiederoši priekšmeti ir bīstami navigācijai.

2.4.2. Gar piestātnes atvairspārniem Ziemeļu mola Viļņu aizsardzības sienas saduras virzienā (iecirknis no PK11 līdz PK1 ), un saduras virzienā ar Ziemeļu mola Transporta estakādi (iecirknis no PK40+5,5 m līdz PK47+1,7 m ) gultnes līmenis pakāpeniski paaugstinās. Dziļumi atrodas diapazonā no 13,4 m līdz 1,5 m ( zīm. P5.1., pielikums 5 ).

2.4.3. Iecirknī starp piketiem PK3+6,7 m un PK6+7,1 m piestātnē paredzēts slīps celiņš bonu aizsargu nolaišanai / pacelšanai no ūdens no izvietotās teritorijā glabātuves. Faktiskie dziļumi pie piestātnes kordona šajā iecirknī sastāda no 2,0 m līdz 6,0 m. Uz gultnes līdz 2,0 m platā piekordona joslā atklāti atsevišķi betona atlūzumi augstumā līdz 0,2...1,0 virs gultnes līmeņa (tabula P5.1., pielikums 5 ). Lai garantētu drošus ekspluatācijas apstākļus mazo kuģu maksimālā iegrime, kuri pienāk pie glabātuves,  nedrīkst pārsniegt 1,0 m.

Zīm. 3. Fasādes rievsienas un dzelzsbetona virsbūves remonts. Aizsargsienas ierīkošana

# 3. BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTU NOVĒRTĒJUMS

Veiktās apsekošanas rezultātā ir noskaidrots:

3.1. Uz fasādes rievsienas 9 vietās ir caurumi, konstrukcijas hermētiskums ir pārtraukts.

Ūdens mainīgā horizonta zonā ( atzīmēs no -1,5m līdz +0,3 m ) ierievim ir korozijas bojājumi. Vidējais korozijas nolietojums sastāda 21-24% no ierievja profila sākotnējā biezuma, maksimālais nolietojums sasniedz 65%. Šādi korozijas bojājumi būtiski pazemina konstrukcijas nestspēju.

Fasādes rievsienas novirzes no vertikālā stāvokļa sastāda 0,1...0,3°. Astoņos vērumos no desmit ierievja slīpumi pārsniedz nozīmes, kādas pieļaujamas pāļu darbu izpildē (0,3°). Divos vērumos (PK14+9,5 m, PK20+1,3 m ) rievsienas izlieces atzīmēs -7,0...8,0 m sastāda 20...30 cm. Pēc izmērītajām izliecēm novērtēti esošie izlieču momenti ierievī, kuri šajos iecirkņos ( PK14+9,5 m, PK20+1,3 m ), pat neņemot vērā korozijas bojājumus, sasniedz galējās nozīmes. Tā kā dati par ierievja novirzēm no vertikālā stāvokļa no piestātnes celtniecības sākuma iztrūkst, noteikt fasādes sienas noviržu un izlieču izmaiņas laika gaitā nav iespējams.

Iecirknī starp PK15+9,3 m un PK19+2,7 m fasādes sienas priekšā ierīkota dublējošā siena, kuras stāvoklis pie gultnes iziet aiz kordona līnijas attālumā no 5 līdz 145 cm. Uzstādītās piestātnē atdurierīces neizslēdz pietauvojamo kuģu uzgāšanās iespēju uz ierievja virsmas, kas savukārt var radīt bojājumus gan piestātnes konstrukcijām, gan kuģa korpusam.

Piestātnes fasādes rievsienas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.

3.2. Uz monolītas dzelzsbetona virsbūves apakšējās horizontālās virsmas salaidumā ar fasādes rievsienu ir nozīmīgi betona maisījuma salikšanas defekti, kas pieļauti būves celtniecības laikā. Dzelzsbetona virsbūves tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.

3.3. Deformācijas šuvei pie PK16+0,4 m, PK23+6,0 m ir novērojama dzelsbetona virsbūves  blakus sekciju nobīde līdz 5 cm ( zīm. 2 ). Pie PK33+7,4 m uz dzelzsbetona virsbūves augšējās horizontālās virsmas atklāts betona lūzums. Betona lūzumi un savstarpējas virsbūves iecirkņu nobīdes pie deformācijas šuvēm ir konstrukcijas stabilitātes iespējamā pārtraukuma pazīme.

3.4. Piestātnes teritorijas segums atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī. 36,5 m platā zonā no kordona līnijas zem seguma ir fiksēti dobumi dziļumā līdz 55 cm. Notiek iebēruma grunts iegrimes, kuru rezultātā uz seguma ir izveidojušās daudzskaitlīgas plaisas un sagruvumi. Visbūtiskākie seguma sagruvumi un iegrimes ir novērojamas iecirknī no PK29+6,0 m līdz PK45+5,0 m 3 metrus lielā piestātnes piekordona zonā. Laika periodā no 2005. gada decembra līdz 2006. gada jūnijam seguma iegrimes ir attīstījušās.

Piestātnes teritorijā novērojamo iegrimju iespējamais cēlonis ir iebēruma grunts iznesas fasādes rievsienas un dzelzsbetona virsbūves salaiduma  vietā dēļ virsbūves nekvalitatīvas betonēšanas, kā arī dēļ defektiem, kuri pieļauti, blīvējot iebēruma grunti būves celtniecības laikā.

Lietusūdeņu kanalizācijas sistēma piestātnē ir bojāta un tā nenodrošina ūdeņu novadīšanu.

3.5. Piestātnes pietauvošanas zonā ( iecirknis no PK11 līdz PK40+5,5 m ) 7 atvairierīces izpildītas ar novirzi no projekta konstruktīvā risinājuma ( PK20+7,5 m, PK21+7,5 m, PK24+7,5  m, PK31, PK33, PK37, PK40+0,5 m ), 4 atvairierīcēm bojāts stiprinājums (PK29+8,5 m, PK35, PK38, PK40 ). Atvairierīču metāliskajiem elementiem ir nozīmīgi korozijas un mehāniski bojājumi. Dēļ fasādes sienas būtiskiem slīpumiem ( iecirknis starp PK15+9,3 m un PK19+2,7 m ) atvairierīces nenodrošina nepieciešamo rezervi starp ierievi un kuģa korpusu.

4 pietauvošanas kāši atslēgti no elektroenerģijas. Divi kāši ( PK9+3,0 m, PK17+1,7 m ), kas paredzēti būves tehniskajā pasē (1,2), ir demontēti.

Uz dzelzsbetona atvairbrusas virsmas novērojami lokāli betona sagruvumi, 5 vietās izveidojušās šķērsplaisas.

Divas slietnes ( PK15+2,3 m, PK39+0,2 m ) nav derīgas ekspluatācijai.

3.6. Piestātnes pietauvošanas zonā ( iecirknis starp piketiem PK11 un PK40+5,5 m ) gultnes faktiskās atzīmes par 0,8...2,0 m ir mazākas par projekta atzīmēm. Uz gultnes 20 metru joslā divās vietās atrasti nepiederoši priekšmeti ( PK25+3,0 m, PK25+7,0 m ), kas rada bīstamu situāciju  navigācijai.

Slīpā nolaišanas celiņa iecirknī ( iecirknis starp piketiem PK3+6,7 m un PK6+7,1 m ) faktiskie dziļumi pie piestātnes kordona sastāda no 2,0 m līdz 6,0 m. Uz gultnes 2 metrus lielā joslā atrasti nepiederoši priekšmeti, kas rada bīstamu situāciju navigācijai.

Pamatojoties uz augstāk minēto, var izdarīt šādus secinājumus:

3.7. Rievsienas slīpumi un izlieces pārsniedz pieļaujamās atzīmes. Ir betona lūzumi un dzelzsbetona virsbūves atsevišķu iecirkņu nobīdes pie deformācijas šuvēm. Norādītie bojājumi ir piestātnes konstrukciju stabilitātes iespējamā pārtraukuma pazīme. Šajā sakarā nepieciešami būves plāna – telpiskā  stāvokļa sistemātiski novērojumi.

Rekomendējam uzstādīt ģeodēziskās markas kordona nobīžu novērošanai. Markas būtu nepieciešams novietot pie dzelzsbetona virsbūves deformācijas šuvēm ( PK3+4,1 m, PK8+4,5 m, PK11, PK13+5,0 m, PK16+0,4 m, PK23+6,0 m, PK28+6,5 m, PK33+7,4 m ), kā arī atvairbrusas šķērsplaisu iecirkņos ( PK18+5,6 m, PK26+0,9 m, PK38+6,1 m ). Ģeodēzisko instrumentālo kontroli nepieciešams veikt ne retāk kā 1 reizi mēnesī.

Rekomendējam veikt ierievju noviržu no vertikālā stāvokļa sistemātisku kontroli, kuras periodiskumam jābūt ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Ierievja izlieču un slīpumu kontrolei ieteicams aprīkot pastāvīgo novērojumu vērumus, kurus nepieciešams ierīkot iecirkņos, kur ierievja izlieces un slīpumi pārsniedz pieļaujamās nozīmes ( pie PK14+9,5 m, PK20+1,3 m, PK30+2,7 m, PK35+3,6 m, PK39+9,5 m ). Rievsienas slīpumu un izlieci pa augstumu var noteikt ar mehānisku metodi, pielietojot atsvaru un mērīšanas lineālu komplektu.

Gadījumā, ja pēc novērojumu rezultātiem tiks noskaidrots, ka ir kordona nobīde, ierievja slīpumu un izlieču palielināšanās, nekavējoties nepieciešams ieviest būves ekspluatācijas ierobežojumus.

3.8. Saskaņā ar tehnisko pasi (1, 2 ) kravas kuģu stāvēšana pie piestātnes ir paredzēta iecirknī starp piketiem PK11 un PK40+5,5 m. Šajā iecirknī:

- ņemot vērā akvatorijas faktiskos dziļumus līdz gultnes attīrīšanas un gultnes remonta padziļināšanas darbiem, kuģu maksimālai iegrimei kravā jābūt ierobežotai līdz 12,5 m.

- dēļ fasādes sienas būtiskiem slīpumiem ( iecirknis starp PK15+9,3 m un PK19+2,7 m ) eksistē pietauvojamo kuģu uzgāšanās iespēja uz ierievja virsmas un bojājumu rašanās gan piestātnes konstrukcijām, gan kuģa korpusam. Atvairierīces nenodrošina nepieciešamo rezervi starp ierievi un kuģa korpusu. Piestātnes pietauvošanas zonā nepieciešams nomainīt atvairierīces, palielinot kordona līnijas iznesu uz akvatorijas pusi par 80 cm.

- pietauvošanas ierīču sistēma piestātnē ir jāatjauno.

3.9. Slīpā nolaišanas celiņa iecirknī ( starp piketiem PK3+6,7 m un PK6+7,1 m ), ņemot vērā akvatorijas faktiskos dziļumus, mazo kuģu, kuri pienāk pie bonu aizsargu glabātuves, maksimālā iegrime nedrīkst pārsniegt 1,0 m.

3.10. Piestātnes fasādes rievsiena, dzelzsbetona virsbūve, teritorijas segums atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Ņemot vērā atklātos hidrotehnisko konstrukciju defektus un bojājumus, piestātnes drošai ekspluatācijai nepieciešams izpildīt remonta – atjaunošanas darbu kompleksu:

- fasādes rievsienas hermētiskuma atjaunošana;

- ierievja pretkorozijas aizsardzība vislielāko korozijas bojājumu zonā ( ūdens mainīgā līmeņa zona atzīmēs no -1,5 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai  );

- dzelzsbetona virsbūves remonts ( fasādes rievsienas un dzelzsbetona virsbūves salaiduma remonts );

- teritorijas seguma remonts;

- lietusūdeņu kanalizācijas remonts;

- atdurierīču remonts ( nomaiņa ) palielinot kordona līnijas iznesu uz akvatorijas pusi par 80 cm;

- pietauvošanas kāšu darbspējīga stāvokļa atjaunošana;

- atvairbrusas daļējs remonts;

- divu slietņu remonts ( nomaiņa );

- remonta gultnes padziļināšana ar gultnes projekta nozīmes atjaunošanu ( ražošanas nepieciešamības gadījumā );

- gultnes attīrīšana no nepiederošiem priekšmetiem.

3.11. Gadījumā, ja pēc piestātnes plāna – augstuma stāvokļa rezultātiem tiks noskaidrots, ka ir konstrukciju stabilitātes pārtraukums, būs nepieciešami pasākumi būves pastiprināšanai.

# 4. PRIEKŠLIKUMI REMONTAM

4.1. Lai atjaunotu fasādes rievsienas grunts necaurlaidību, paredzēts uzstādīt metāla lokšņu uzliktņus caurās vietās.

4.2. Lai nodrošinātu ierievja pretkorozijas aizsardzību un tā ilgmūžību, kā arī lai atjaunotu dzelzsbetona virsbūves darbspējību, piedāvājam veikt remontu, ierīkojot no būves fasādes aizsargsienu. Šādu sienu formē, apliekot esošo rievsienu ar metāliskiem vairogiem un piepildot nišas  aiz vairogiem ar cementa – smilts javu ( zīm. 3 ). Aizsargsienas apakša, saskaņā ar ierievja korozijas bojājumu datiem, pieņemta atzīmē mīnus 1,5 m. Aizsargsienas augšu izmanto dzelzsbetona virsbūves ar fasādes rievsienu salaiduma atjaunošanai. Aizsargsienas nozīme ir aizsargāt ierievi ne tikai no korozijas, bet arī no mehāniskām iedarbībām. Šādas aizsargsienas ierīkošana novērsīs arī iebēruma grunts iznesas caur fasādes rievsienas slēgu savienojumiem.

Aizsargsienas ierīkošanas darbus veic sausā vidē, izmantojot speciālu iekārtu – hermokameru, kura pilnībā izolē darba zonu no ūdens. Ar šādu metodi tiek nodrošināta remonta darbu augsta kvalitāte un izpildes kontrole.

4.3. Teritorijas seguma remonta tehniskie risinājumi paredz:

- dobumu injektēšana zem seguma iecirknī no PK9+5,5 m līdz PK47+1,7 m 36,5 m platā zonā no kordona;

- sagruvušā seguma atjaunošana 3 metrus lielā  piestātnes piekordona zonā iecirknī no PK29+6,0 m līdz PK45+5,0 m, aizpildot grunts iegrimes ar šķembām un ierīkojot jaunu betona segumu;

- esošās bojātās lietusūdeņu teknes nomaiņa.

4.4. Piestātnes pietauvošanas iecirknī starp piketiem PK11 un PK40+5,5 m kordona līnijas izvirzīšanai uz akvatorijas pusi  paredzēts izmantot esošās atdurierīces no automobīļu riepu un gumijas cilindru virtenēm. Atvairierīces demontē, nodilušos metāliskos elementus nomaina ar jauniem, uz dzelzsbetona virsbūvi ierīko dzelzsbetona izvirzījumus ar platumu 80 cm, atvairierīces uzstāda uz izvirzījumu virsmas un piestiprina ar kuģu gredzeniem pie dzelzsbetona virsbūves uz jauniem ķēžu atgriezumiem. Uz divām atdurierīcēm ( PK37, PK40+0,5 m ) atjauno iztrūkstošos gumijas cilindrus.

4.5. Remonta gultnes padziļināšanu pie piestātnes izpilda ražošanas nepieciešamības gadījumā.

4.6. Remonta – atjaunošanas darbu apjomi un aptuvenās izmaksas parādītas Tabulā 2.

Tabula 2

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 36 
hidrotehnisko konstrukciju remonta apjomi un aptuvenās izmaksas

| № p/k | Konstruktīvo elementu un darbu veidu nosaukums | Mērvienība | Skaits | Aptuvenās izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fasādes rievsienas un dzelzsbetona virsbūves remonts |  |  |  |  |
| 1.1. | Metālisku lokšņu (=6 mm) uzlikteņu uzstādīšana caurās vietās | gabali m2 | 9 2,0 | 173976 |
| 1.2. | Esošās rievsienas aplikšana visā piestātnes garumā ar metāliskiem vairogiem (=6 mm) atzīmēs no -1,5 m līdz +0,3 m, izmantojot speciālu iekārtu - hermokameru | metri | 486,7 |  |
| 1.3. | Cementa - smilts javas iesūknēšana nišās aiz vairogiem–atzīmēs no -1,5 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai ( vispirms izjaucot vājo betonu uz virsbūves apakšējās virsmas ) | m3 | 336 |  |
| 2. Teritorijas seguma un lietusūdeņu kanalizācijas remonts |  |  |  |  |
| 2.1. | Dobumu aizpildīšana zem seguma ar cementa – polimēra sastāviem ( dobumu vidējais dziļums 25 mm ) iecirknī starp piketiem PK9+5,5 m – PK47+1,7 m 36,5 m platā zonā | m3 | 289 | 65242 |
| 2.2. | Seguma remonts iecirknī starp piketiem PK29+6,0 m un PK45+5,0 m 3,0 m platā zonā: - bojātā seguma izjaukšana; - iebēruma grunts iegruvumu aizbēršana zem seguma ar šķembām; - jauna betona seguma ierīkošana | m2 m3 m2 | 477 286 477 |  |
| 2.3. | Bojātās lietusūdeņu teknes demontāža un jaunas teknes ierīkošana ( iecirknis starp piketirm PK20+5,5 m un PK42+5,5 m ) | metri | 220 |  |
| 3. Atdurierīču remonts palielinot kordona līnijas izvirzīšanu uz akvatorijas pusi par 80 cm. Piestātnes pietauvošanas iecirknis ( PK11 – PK45+0,5 m ) |  |  |  |  |
| 3.1. | Esošo kombinēta tipa atdurierīču demontāža no automobīļu riepām un gumijas cilindriem | gabali | 29 | 97280 |
| 3.2. | Atvairierīču metālisko elementu nomaiņa | gabali | 29 |  |
| 3.3. | Iztrūkstošo gumijas cilindru ar Ø 0,3 m, L=3,0 m atjaunošana uz divām atdurierīcēm ( PK37, PK40+0,5 m ) | gabali | 2 |  |
| 3.4. | Dzelzsbetona izvirzījumu 400x190x80 cm ierīkošana uz dzelzsbetona virsbūves fasādes | gabali | 29 |  |
| 3.5. | Kombinēta tipa atdirierīču uzkāršana no automobīļu riepu un gumijas cilindru virtenēm | gabali | 29 |  |
| 4. Atvairbrusas, slietņu, atdurierīču remonts |  |  |  |  |
| 4.1. | Dzelzsbetona atvairbrusas remonts bojātos iecirkņos | metri | 18,5 | 2417 |
| 4.2. | Bojāto slietņu demontāža, divu jaunu slietņu uzstādīšana ( PK15+2,3 m, PK39+0,2 m ) | gabali | 2 | 502 |
| 4.3. | Četru pietauvošanas kāšu pieslēgšana elektrotīklam | gabali | 4 | Nosaka Pasūtītājs |
| 4.4. | Divu pietauvošanas kāšu uzstādīšana saskaņā ar būves tehnisko pasi ( PK9+3,0 m, PK17+1,7 m ) | gabali | 2 | Nosaka Pasūtītājs |

4.6. Piestātnes hidrotehnisko elementu remonta konstruktīvi – tehnoloģiski detalizētie risinājumi jāizstrādā ar projektu.

# 5.SLĒDZIENS

5.1. Pēc apsekošanas rezultātiem Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 36 tehniskais stāvoklis ir novērtēts kā neapmierinošs.

5.2. Fasādes rievsienas slīpumi un izlieces pārsniedz pieļaujamās nozīmes. Ir betona lūzumi un dzelzsbetona virsbūves atsevišķu iecirkņu nobīdes pie deformācijas šuvēm. Norādītie bojājumi ir iespējamā piestātnes konstrukciju stabilitātes pārtraukuma pazīme. Šajā sakarā nepieciešami būves stāvokļa plāna – telpiskuma sistemātiski novērojumi.

Gadījumā, ja pēc novērojumu rezultātiem tiks noskaidrots, ka notiek kordona nobīde, ierievja slīpumu un izlieču palielināšanās, nekavējoties jaierobežo piestātnes ekspluatācijas režīms un būs nepieciešami būves pastiprināšanas pasākumi.

5.3. Ņemot vērā akvatorijas faktiskos dziļumus piestātnes pietauvošanas iecirknī ( starp piketiem PK11 un PK40+5,5 m ) līdz gultnes attīrīšanas darbu izpildei un gultnes padziļināšanas remonta darbiem, kuģu iegrime kravā jāierobežo līdz 12,5 metriem.

Slīpā nolaišanas celiņa iecirknī ( iecirknis starp piketiem PK3+6,7 m un PK6+7,1 m ) ņemot vērā akvatorijas faktiskos dziļumus mazo kuģu iegrime, kuri pienāk pie bonu aizsargu glabātuves, nedrīkst pārsniegt 1,0 m.

5.4. Ņemot vērā atklātos hidrotehnisko konstrukciju defektus un bojājumus un lai garantētu drošu piestātnes ekspluatāciju, rekomendējam izpildīt remonta – atjaunošanas darbu kompleksu:

- fasādes rievsienas hermētiskuma atjaunošana;

- ierievja pretkorozijas aizsardzība vislielāko korozijas bojājumu zonā ( ūdens mainīgā līmeņa zona atzīmēs no -1,5 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai );

- dzelzsbetona virsbūves remonts ( fasādes rievsienas un dzelzsbetona virsbūves salaiduma remonts );

- teritorijas seguma remonts;

- lietusūdeņu kanalizācijas remonts;

- atdurierīču remonts ( nomaiņa ) palielinot kordona līnijas izvirzījumu uz akvatorijas pusi par 80 cm;

- atdurierīču stāvokļa darbspējīguma atjaunošana;

- atvairbrusas daļējs remonts;

- divu slietņu remonts ( nomaiņa );

- remonta gultnes padziļināšana, atjaunojot gultnes projekta atzīmes ( ražošanas nepieciešamības gadījumā );

- gultnes attīrīšana no nepiederošiem priekšmetiem.

PIELIKUMI

Pielikums 1

###### Tehniskais uzdevums

Pielikums 2

Mērījumu sākotnējie rezultāti.

Fasādes rievsiena

Tabula P2.1

Ierievja atlikuma biezums, mm
( pēc ultraskaņas mērījumu rezultātiem )

Mērījumu vērumu izvietojums pa sienas garumu parādīts būves apsekošanas izpildshēmā, zīm. 3

| Vēruma№ | Pikets | Ierievja tips | Metāla atlikuma biezums, mm atzīmē ( m ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ierievja profila siena |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ierievja profila sānu mala |  |  |  |
|  |  |  | ±0,0 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -2,0 | -4,0 | -6,0 | -8,0 | -10,0 | -12,0 | ±0,0 | -0,5 | -1,0 | -2,0 |
| 1 | PК1+0,4 m | Larsen V | 17,1 | 8,3 | 14,3 | 17,7 | 17,5 | - | - | - | - | - | 9,6 | 5,2 | 9,5 | 8,2 |
| 2 | PК5+0,2 m | Larsen V | 17,4 | 16,3 | 17,0 | 17,7 | 18,2 | 18,0 | - | - | - | - | 11,0 | 11,3 | 12,2 | 12,1 |
| 3 | PК10 | Larsen V | 17,5 | 16,7 | 17,3 | 19,0 | 18,8 | 18,6 | 18,5 | 18,8 | 18,2 | 18,5 | 10,2 | 9,7 | 10,1 | 11,6 |
| 4 | PК14+9,5 m | Larsen V | 18,8 | 7,4 | 18,1 | 17,6 | 18,0 | 19,1 | 18,1 | 18,4 | 19,0 | 18,4 | 11,2 | 10,5 | 11,7 | 11,7 |
| 5 | PК20+1,3 m | Larsen V | 18,3 | 17,6 | 16,9 | 17,7 | 18,0 | 18,0 | 17,8 | 17,7 | 18,5 | 18,2 | 10,6 | 10,9 | 11,4 | 11,9 |
| 6 | PК25+1,6 m | Z - veida | 17,4 | 17,0 | 16,0 | 18,1 | 17,1 | 18,0 | 17,8 | 17,8 | 18,0 | 17,9 | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 12,0 |
| 7 | PК30+2,7 m | Z - veida | 17,0 | 17,0 | 17,9 | 17,5 | 17,4 | 17,9 | 17,9 | 17,3 | 17,6 | 18,1 | 10,8 | 11,3 | 11,2 | 11,2 |
| 8 | PК35+3,6 m | Z - veida | 17,7 | 8,5 | 17,7 | 17,6 | 18,0 | 17,9 | 17,9 | 17,6 | 17,7 | 18,2 | 10,8 | 6,3 | 10,8 | 11,3 |
| 9 | PК39+9,5 m | Z - veida | 17,5 | 13,8 | 16,3 | 17,8 | 17,7 | 18,0 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,9 | 10,3 | 6,3 | 9,7 | 10,2 |
| 10 | PК42+9,6 m | Z - veida | 16,5 | 12,9 | 16,7 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | - | - | - | - | 11,1 | 7,3 | 11,2 | 11,3 |

Atzīme, m

-13,0

-12,0

-11,0

-10,0

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

Nolietojums, mm

Ierievja profila siena. Vidējā  nozīme

Ierievja profila siena.

Maksimālā nozīme

Ierievja profila sānu mala.

Vidējā nozīme

Ierievja profila sānu mala.

Maksimālā nozīme

Zīm. P2.1. Korozijas nolietojuma izmaiņas pa rievsienas augstumu

Tabula P2.2

Ierievja novirzes no vertikālā stāvokļa

Mērījumu vēruma izvietojums pa rievsienas garumu parādīts būves apsekošanas izpildshēmā ( zīm. 3 ).

Leņķa pozitīvajai nozīmei atbilst ierievja slīpums uz krasta pusi, negatīvajai nozīmei – slīpums uz ūdens pusi.

| Vēruma № | Pikets | Attālums no kordona līnijas līdz ierievim, cm, atzīmē ( m ) |  |  |  |  |  |  |  | Atzīme pie gultnes, m | Rievsienas slīpums ( grādi ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +0,3 | -2,0 | -4,0 | -6,0 | -8,0 | -10,0 | -12,0 | pie gultnes |  |  |
| 1 | PК1+0,4 m | 70 | - | - | - | - | - | - | 91 | -2,0 | -5,2 |
| 2 | PК5+0,2 m | 69 | 72 | - | - | - | - | - | 76 | -3,5 | -1,1 |
| 3 | PК10 | 72 | 61 | 57 | 52 | 50 | 50 | - | 52 | -11,5 | 1,0 |
| 4 | PК14+9,5 m | 43 | 30 | 18 | 13 | 11 | 14 | 21 | 33 | -14,1 | 0,4 |
| 5 | PК20+1,3 m | 74 | 64 | 57 | 54 | 56 | 59 | 71 | 80 | -14,0 | -0,2 |
| 6 | PК25+1,6 m | 83 | 77 | 72 | 69 | 69 | 67 | 71 | 74 | -13,2 | 0,4 |
| 7 | PК30+2,7 m | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 52 | 50 | 48 | -13,6 | 1,2 |
| 8 | PК35+3,6 m | 76 | 77 | 78 | 81 | 85 | 89 | 95 | 99 | -13,5 | -1,0 |
| 9 | PК39+9,5 m | 56 | 59 | 61 | 64 | 69 | 77 | - | 85 | -12,9 | -1,3 |
| 10 | PК42+9,6 m | 62 | 61 | - | - | - | - | - | 61 | -4,1 | 0,1 |

Fasādes rievsienas izvietojums plānā

-150

-100

-50

0

50

100

150

Attālums no kordona līnijas

līdz rievsienai, cm

Salaiduma līmenī ar virsbūvi

Gultnes līmenī

Kordona līnija

PK0                  PK5                PK10               PK15               PK20                PK25               PK30                PK35               PK40

teritorija

akvatorijas

Ierievja stāvoklis:

Iecirknī starp PK15+9,3 m un PK19+2,7 m piestātnes fasādes sienas priekšā ierīkota dublējošā siena,

kura gultnes līmenī izvirzīta aiz kordona līnijas līdz 145 cm

Fasādes sienas novirzes no vertikālā stāvokļa

akvatorija

teritorija

akvatorija

teritorija

akvatorija

teritorija

Zīm. P2.2. Rievsienas izvietojums plānā un novirzes no vertikālā stāvokļa

Pielikums 3

Mērījumu sākotnējie rezultāti.

Dzelzsbetona virsbūve

Zīm . P3.1. Dzelzsbetona virsbūves apakšējās horizontālās virsmas tehniskais stāvoklis

Pielikums 4

Mērījumu sākotnējie rezultāti.

Pietauvošanas ierīces. Atvairbrusa

Tabula P4.1

Pietauvošanas ierīču tehniskais stāvoklis

| Koordinātes |  | Pietauvošanas ierīces tips | Defekti, bojājumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Pikets | X, m 1) |  |  |
| Piestātnes teritorija |  |  |  |
| PК8+3,0 m | 19,0 | Pietauvošanas statnis ar spēku 100 t ( TCO-100 ) | Metāliskā korpusa korozijas bojājumi |
| PК9+0,7 m | 7,2 | Pietauvošanas kāsis ar spēku 60 t ( divradziņu ) | Kāsis atslēgts no elektroenerģijas |
| PК9+3,3 m | 11,7 | Pietauvošanas kāsis ar spēku 60 t ( divradziņu ) | Kāsis demontēts |
| PК11+2,0 m | 46,9 | Pietauvošanas statnis ar spēku 100 t ( TCO-100 ) | Metāliskā korpusa korozijas bojājumi |
| PК13+6,5 m | 3,2 | Pietauvošanas kāsis ar spēku 60 t ( divradziņu ) | Kāsis atslēgts no elektroenerģijas |
| PК17+1,7 m | 3,3 | Pietauvošanas kāsis ar spēku 60 t ( divradziņu ) | Kāsis demontēts |
| PК19+9,0 m | 16,6 | Pietauvošanas statnis ar spēku 100 t ( TCO-100 ) | Metāliskā korpusa korozijas bojājumi |
| PК20+6,6 m | 2,85 | Pietauvošanas statnis ar spēku 100 t ( TCO-100 ) | Metāliskā korpusa korozijas bojājumi |
| PК23+4,0 m | 16,6 | Pietauvošanas statnis ar spēku 100 t ( TCO-100 ) | Metāliskā korpusa korozijas bojājumi |
| PК24+1,6 m | 2,9 | Pietauvošanas statnis ar spēku 100 t ( TCO-100 ) | Metāliskā korpusa korozijas bojājumi |
| PК29+2,6 m | 2,8 | Pietauvošanas statnis ar spēku 100 t ( TCO-100 ) | Metāliskā korpusa korozijas bojājumi |
| PК30 | 16,6 | Pietauvošanas statnis ar spēku 100 t ( TCO-100 ) | Metāliskā korpusa korozijas bojājumi |
| PК32+8,1 m | 3,1 | Pietauvošanas statnis ar spēku 100 t ( TCO-100 ) | Metāliskā korpusa korozijas bojājumi |
| PК33+6,2 m | 16,6 | Pietauvošanas statnis ar spēku 100 t ( TCO-100 ) | Metāliskā korpusa korozijas bojājumi |
| PК36+2,7 m | 3,3 | Pietauvošanas kāsis ar spēku 60 t ( divradziņu ) | Kāsis atslēgts no elektroenerģijas |
| PК39+7,9 m | 3,1 | Pietauvošanas kāsis ar spēku 60 t ( divradziņu ) | Kāsis atslēgts no elektroenerģijas |
| PК42+8,0 m | 3,3 | Pietauvošanas statnis ar spēku 100 t ( TCO-100 ) | Metāliskā korpusa korozijas bojājumi |
| Virsbūves fasāde |  |  |  |
| PК1+7,5 m | - | Kuģa pietauvošanas gredzens ar spēku 5 t | Korozijas bojājumi |
| PК9+2,5 m | - | Kuģu pietauvošanas gredzens ar spēku 5 t | Korozijas bojājumi |
| PК19+2,5 m | - | Kuģu pietauvošanas gredzens ar spēku 5 t | Korozijas bojājumi |

Piezīme:

1) X – attālums no kordona līnijas perpendikulārā virzienā, m

Tabula P4.2

Dzelzsbetona atvairbrusas defektu un bojājumu saraksts

| Pikets | Bojājumu raksturojums | Izmēri, cm 1) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| PК1+3,9 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 10x20x4 | brusas fasādes skaldne |
| PК1+8,4 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 25x15x4 | brusas fasādes skaldne |
| PК2+4,5 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 90x20x4 | brusas fasādes skaldne |
| PК2+9,5 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 35x20x4 | brusas fasādes skaldne |
| PК3+4,1 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 25x35x5 | pie virsbūves deformācijas šuves |
| PК7+7,1 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 20x30x2 | brusas aizmugures skaldne |
| PК8+4,5 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 30x40x6 | pie virsbūves deformācijas šuves |
| PК8+9,5 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 25x40x7 | brusas fasādes skaldne |
| PК11 | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 85x25x12 | pie virsbūves deformācijas šuves |
| PК13+5,0 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 70x30x16 | pie virsbūves deformācijas šuves |
| PК14+5,1 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 20x15x8 | brusas fasādes skaldne |
| PК16+0,4 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 65x20x20 | pie virsbūves deformācijas šuves |
| PК17+5,5 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 10x40x12 | brusas fasādes skaldne |
| PК18+5,6 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu Šķērsplaisa | 35х20х3 - | - |
| PК22+5,8 m | Betona sagruvums | 12x25x3 | brusas aizmugures skaldne |
| PК23+3,6 m | Betona sagruvums | 50x8x8 | brusas aizmugures skaldne |
| PК23+0,5 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 25x20x6 | brusas fasādes skaldne |
| PК23+3,0 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 20x5x4 | brusas fasādes skaldne |
| PК23+6,0 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 45x25x10 | pie virsbūves deformācijas šuves |
| PК24+9,3 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 10x10x3 | brusas fasādes skaldne |
| PК25+1,2 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 10x20x4 | brusas fasādes skaldne |
| PК25+6,2 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 10x10x4 | brusas fasādes skaldne |
| PK25+7,2 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 20x15x3 | brusas fasādes skaldne |
| PК26+0,9 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu Šķērsplaisa | 30x15x4 - | - |
| PК27+1,4 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 25x20x8 | brusas fasādes skaldne |
| PК28+6,5 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 20x10x3 15x20x3 | pie virsbūves deformācijas šuves |
| PК29+1,8 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 510x40x10 | brusas fasādes skaldne |
| PК33+7,4 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 27x35x5 | brusas aizmugures skaldne |
| PК34+7,5 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 15x25x3 | brusas fasādes skaldne |
| PК35+7,6 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 60x85x6 | brusas fasādes skaldne |
| PК36+8,5 m | Betona sagruvums Šķērsplaisa | 15х30х40 - | - |
| PК37+2,7 m | Betona sagruvums Šķērsplaisa | 40х30х40 - | - |
| PК38+6,1 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu. Šķērsplaisa | 15x5x4 - | - |
| PК38+7,9 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 80x20x4 | brusas fasādes skaldne |
| PК42+3,7 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 35x35x4 | brusas aizmugures skaldne |
| PК43 | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 110x22x2 | brusas aizmugures skaldne |
| PК45+9,5 m | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu | 100x15x2 | brusas aizmugures skaldne |

Piezīme: 1)

20x10x5 – bojātā iecirkņa garumsxplatumsxdziļums ( cm )

60 – plaisas garums ( cm )

Pielikums 5

Mērījumu sākotnējie rezultāti. Gultne piekordona zonā

Tabula P5.1

Priekšmetu saraksts, kuri atrasti gultnes 20 metrus joslā gar piestātni

| № | Koordinātes |  | Priekšmeta apraksts ( gabarīti, m ) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pikets | X, m 1) |  |  |
| 1 | PК2+4,0 m | 18,0 | Armatūras stieņi, kas izsniedzas no grunts līdz 2,7 m augstumā | Atvairspārns |
| 2 | PК1 – PК m | 0,0…2,0 | Обломки бетона, высота над уровнем дна до 0,2…1,0 м Betona atlūzas, augstums virs gultnes līmeni līdz 0,2...1,0 m | Atvairspārns |
| 3 | PК25+3,0 m | 17,0 | Gumijas šļūtenes, augstums virs gultnes līmeni līdz 3,8 m | Pietauvošanas iecirknis |
| 4 | PК25+7,0 – PК26 | 0,0…1,0 | Metālisks stūrenis, izsniedzas no grunts augstumā līdz 1,1 m | Pietauvošanas iecirknis |
| 5 | PК48+6,7 m | 0,0 | Automobīļa riepa, augstums virs gultnes līmeni 0,7 m | Atvairspārns, Transporta estakādes zempiestātnes telpa |

Piezīme:

1) X – attālums no kordona līnijas perpendikulārā virzienā, m

Zīm. P5.1. Dziļumu mērījumi piestātnes piekordona zonā