| SIA “GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATSKAITE |  |  |
| VENTSPILS BRĪVOSTAS PIESTĀTNES Nr.6 HIDROTEHNISKO KONSTRUKCIJU TEHNISKĀ STĀVOKĻA APSEKOŠANA |  |  |
| I-LV.0163 |  |  |
| Valdes priekšsēdētājs |  | D. Mihailovs |
| Darbu vadītājs |  | B. Kohaņuks |
| 2007. |  |  |

SATURS

SATURS	2

IEVADS	3

1	OBJEKTS, APSEKOŠANAS SASTĀVS UN METODIKA	4

1.1	Būves vispārējais raksturojums	4

1.2	Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi	6

2	APSEKOŠANAS REZULTĀTI	7

2.1	Fasādes siena	7

2.2	Virsbūve	7

2.3	Teritorijas segums, celtņu ceļi, pietauvošanas un atvairierīces, 
atvairbrusa, kāpnes	8

2.4	Gultne piekordona zonā	8

3	BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTU NOVĒRTĒJUMS. 
REKOMENDĀCIJAS. EKSPLUATĀCIJAS DROŠĪBAI	10

4	SLĒDZIENS	11

PIELIKUMI

Pielikums 1. Piestātnes Nr. 6 konstrukcija saskaņā ar celtniecības projekta risinājumiem 
(Ventspils ostas piestātnes Nr.6 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)	13

Pielikums 2. Akvatorijas plāns saskaņā ar graudu termināla celtniecības projekta 
risinājumiem (Ventspils brīvostas pārvalde piestātnes Nr.7A pase. SIA “Jūras projekts”, 2005)	16

Pielikums 3. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Fasādes siena	18

Tabula. P3.1. Čaulpāļu novirzes no vertikālā stāvokļa

Zīm. P3.1. Čaulpāļu novirzes no vertikālā stāvokļa

Pielikums 4. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Gultne piekordona zonā	21

Zīm. P4.1. Dziļumi piekordona zonā

IEVADS

Apsekošanas objekts ir Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 6 hidrotehniskās konstrukcijas. Darbi izpildīti saskaņā ar noslēgto 01.06.2007. līgumu Nr. 2007/15 ar Ventspils brīvostas pārvaldi. Darbu mērķis – būves tehniskā stāvokļa novērtējums ar remonta priekšlikumu izstrādi.

Tēmas aktualitāti nosaka būves bezavārijas ekspluatācijas noteikumu prasības.

Apsekošanas laikā ņemti vērā sekojoši arhīva materiāli, publikācijas un normatīvi – tehniskie dokumenti:

- Ventspils ostas piestātnes Nr.6 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998.

- Ventspils brīvostas piestātnesNr. 6 zemūdens apsekošanas tehniskais akts, 07.04.2004.

- Apsekošanas akts Nr.1. Ventspils brīvostas pārvalde piestātņu Nr.6 un 7 enkuru un enkursienu apsekojums. 2004. gada 31 maijā.

- Ventspils Brīvostas pārvalde. Ventspils Brīvostas Graudu termināla piestātne. Tehniskais projekts 04-08-HTP. 2. sējums. Rasējumi. Piestātnes plāns. Hidrotehniskās būves. SIA “Jūras projekts”, 2004.

- Ventspils brīvostas pārvalde piestātnes Nr.7A pase. SIA “Jūras projekts”, 2005.

- Ventspils Grain terminal. Hidrobūvju izpilduzmērījums. SIA “Ģeodēzists”, 05-08-2005.

- Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2004 (8th Edition). Committee for Waterfront Structures of the Society for Harbour Engineering and the German Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2006.

- Inspection, Maintenance and Repair of Maritime Structures Exposed to Material Degradation Caused by a Salt Water Environment. PIANC. Report of Working Group 17 - 2004 of the Maritime Navigation Commission, 2004.

- Instrukcija par jūras transporta hidrotehnisko būvju tehnisko kontroli, RD 31.3.3-97, 1997.

10. Jūras un upju hidrotehniskās transporta būves, SNiP 3.07.02., 1987.

Pēc darbu rezultātiem veikts būves tehniskā stāvokļa novērtējums, izstrādātas rekomendācijas drošai ekspluatācijai, ieteikti tehniskie risinājumi remonta – atjaunošanas darbiem. Darbu izpildē ņemta vērā Korporācijas GT praktiskā pieredze jūras hidrotehnisko būvju  ekspertīzē un remontā 1990. – 2007. gados.

# OBJEKTS, APSEKOŠANAS SASTĀVS UN METODIKA

## Būves vispārējais raksturojums

1.1.1 Ventspils brīvostas piestātne Nr. 6 uzcelta 1966. – 1967. gados un izvietota krastmalā gar Ventas upes labo krastu. Būves sākotnējā nozīme – ģenerālo kravu pārkraušana. 2004. gadā pēc graudu termināla celtniecības piestātne ir zaudējusi nozīmi kā kravas piestātne un pašlaik tā izpilda krasta nostiprinājuma funkcijas. Kuģu pietauvošana, kravu sakraušana netiek veikta. Būves kopskats un situācijas plāns parādīts zīm. 1.

1.1.2. Piestātnes līnijas garums sastāda 151,3 metrus. Būves gabarīti celtniecības laikā: kordona paaugstinājuma projekta atzīme +2,16 m; gultnes projekta atzīme uz 3,0 m platas bermas -8,7 m, attālinoties no kordona -9,7 m [1]. Graudu termināla celtniecības laikā piestātnē Nr. 6 veikts teritorijas seguma remonts izmainot kordona projekta atzīmi (+2,20 m ) un akvatorijas pārplānošana izmainot gultnes projekta atzīmi ( -7,7 m; -8,7 m; -9,7 m ) [4,5].

Piestātnes konstruktīva shēma saskaņā ar būves celtniecības tehniskajiem risinājumiem [1] parādīta pielikumā 1. Piestātnes akvatorijas plāns saskaņā ar graudu termināla celtniecības projekta risinājumiem [5] parādīts pielikumā 2.

1.1.3. Konstruktīvā nozīmē piestātne ir noenkurota pāļpiestātne np dzelzsbetona čaulpāļiem ar diametru 1600 mm, kas iegremdēti līdz atzīmei -19,4 m. Enkurierīce sevī ietver stieņus ar diametru 75 mm, garumu 22,3 m un 25,6 m, kas izvietoti ar soli 1,7 m, uz aizmugures sienu dzelzsbetona prizmatiskiem pāļiem ar šķēlumu 35x40 cm, kas iegremdēta līdz atzīmei -7,6 m. Enkurstieņa stiprinājums pie čaulpāļiem ir atzīmē +0,85 m caur U-profila sijas rāmi, kas vertikāli uzstādīta dzelzsbetona korķī, kas izlikts starp koka seglīstēm. Betona pildījuma apakša pēc projekta atrodas atzīmē -8,7 m, koka vairogu apakša atzīmē -9,7 m. Piestātnes virsbūve ir monolīta dzelzsbetona.

1.1.4. Piestātne aprīkota ar pietauvošanas statņiem ar spēku 60 t, dzelzsbetona atvairbrusu ( h=0,3 m ). Atvairierīces graudu termināla celtniecības laikā ir demontētas. Kāpnes nav paredzētas. Ierīkoti celtņu un dzelzceļa ceļi. Celtņu aprīkojums ir demontēts. Teritorijas segums no kordona līnijas līdz piekordona celtņa ceļam ir no monolīta betona, no piekordona celtņa ceļa virzienā uz aizmugures zonu nav organizēts ( uz virsmas šķembas, smilts ).

1.1.5. Būves pamatnē atzīmēs no -8,7 m līdz -14,0 m iegulst mālsmilts dūņas (φ=18, с=5 кPа), kas paklātas ar smilšmāla dūņu slāni (φ=15, с=10 кPа).

1.1.6. Normatīvi vienmērīgi izkliedētā ekspluatācijas slodze piestātnes piekordona zonā sastāda 29,4 kPa, pārejas zonā 39,2 kPa, aizmugures zonā – 58,8 kPa. Normatīvā slodze uz celtņa balstu ir 980 kN, normatīvā slodze no pārvietojamā dzelzceļa sastāva ir 137 kN/m, slodžu shēma no autotransporta H-30.

1.1.7. Augstāk minētās ziņas par piestātnes konstrukciju, uzstādītām iekārtām, apstākļiem, pieļaujamajiem ekspluatācijas režīmiem un izpildītajiem remonta darbiem noteiktas, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju [1, 2, 3, 4, 5, 6 ]. No 1998. gada aprīļa izmaiņas/papildinājumi piestātnes spēkā esošajā tehniskajā pasē [1] nav izdarīti. Rekomendējam koriģēt tehnisko pasi[1] un atspoguļot izmaiņas būves raksturojumos.

Zīm. 1. Situācijas plāns un būves kopskats

## Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi

1.2.1. Būves tehniskā stāvokļa apsekošana lauka apstākļos izpildīta 2007. gada jūnijā – jūlijā.

1.2.2. Darbu apjoms un sastāvs pieņemts saskaņā ar tehnisko uzdevumu, ņemot vērā reglamentējošo normatīvo dokumentu prasības [7, 8, 9 ]. Izpildīti sekojoši darbi:

- fasādes sienas no dzelzsbetona čaulpāļiem vizuāla apskate, nosakot defektus un bojājumus;

- fasādes sienas slīpumu mērījumi;

- dzelzsbetona virsbūves vizuāla apskate ar bojājumu fiksāciju un betona stiprības instrumentāla noteikšana;

- teritorijas seguma, celtņu ceļu un piestātnes aprīkojuma ( pietauvošanas un atvairierīces, atvairbrusa, kapnes ) vizuāla apskate1);

- gultnes zemūdens apsekošana un dziļumu mērījumi 20 metrus platā piekordona zonā.

1.2.3. Konstruktīvo elementu tehniska stāvokļa apsekošana virsūdens zonā izpildīta no būves virsmas un no laivas.

Būves konstrukciju apsekošanu zemūdens zonā izpildījuši ūdenslīdēji, vieglā aprīkojumā pie ūdens temperatūras +10...+15°C, gaisa temperatūras +10...15°C, gaisa temperatūras +16…+22°C. Darbi izpildīti dienas laikā, pie ūdens relatīva dzidruma līdz 0,3 m, pielietojot zemūdens gaismekļus un bezvadu hidroakustiskus ūdenslīdēju sakarus.

1.2.4. Darbu izpildei izmantoti standartizēti, pašreiz ražoti mērīšanas līdzekļi un kas pārbaudīti saskaņā ar spēkā esošajām normām. Zemūdens fasādes sienas slīpumi noteikti ar mehānisku metodi, izmērot attālumu starp svērteni un čaulpāļu virsmu. Dzelzsbetona konstrukciju betona stiprība noteikta ar nesagraujošo metodi ar standarta Šmidta āmura palīdzību.  Dziļumu mērījumi pie būves izpildīti ar eholota palīdzību no specializēta kuģa ar uzstādītu GPS sistēmu. Dziļumu mērījumi parādīti Baltijas sistēmā.

1.2.5. Būves konstruktīvo elementu raksturīgie bojājumi un ekspertu darbu etapi ir fotografēti.

1). Celtņu ceļu augstuma atzīmes, dzelzceļa ceļi, ūdens apgādes sistēmas, elektroapgāde un sakaru sistēmas, navigācijas iekārtu līdzekļi nav šīs apsekošanas priekšmets.

# APSEKOŠANAS REZULTĀTI

Apsekošanas laikā atklātie defekti un bojājumi ar to veida un izmēru norādi, piesaisti būvei un skaitlisko raksturojumu parādīti attiecīgajos rasējumos. Raksturīgie bojājumi ir ilustrēti fotogrāfijās.

## Fasādes siena

2.1.1. Piestātnes fasādes siena sastāv no 90 dzelzsbetona čaulpāļiem ar Ǿ 1600 mm ( zīm. 2 ). Čaulpāļu bojājumi, tādi kā plaisas, betona aizsargkārtas bojājumi, armatūras atsegumi un korozija, caurlūzumi, nav atklāti.

2.1.2. Pa visu piestātnes garumu atstarpes starp čaulpāļiem aizpildītas ar betonu, kas izlikts starp koka veidņu vairogiem. Koka vairogi ar platumu 40 – 50 cm savienoti savā starpā ar savilcējskrūvēm, kas uzstādītas pa augstumu ar soli 1,2 – 1,5 m.

Koka vairogu augšai mainīga ūdens līmeņa zonā ir puvuma bojājumi. Vienā vietā ( PK12+1,5m ) atzīmēs +0,1…-0,5 m koka vairogs ir sagruvis. Koka vairoga sagruvuma zonā čaulpāļu saduras pildījuma betons bojāts 65 cm dziļumā.

Koka vairogu apakša pa visu piestātnes garumu atrodas gruntī zemāk par gultnes līmeni.

22 vairogi čaulpāļu betona virsmai nepieduras blīvi. Starp vairogu atsevišķiem dēļiem ir vertikālas spraugas, kuru platums sastāda 3…10 cm. Uz 21 vairoga ( PК1+2,8m, PК1+4,5m, PК2+0,9m, PК2+2,7m, PК2+4,3m, PК2+6,2m, PК2+7,7m, PК2+9,5m, PК3+6,3m, PК4+6,6m, PК5, PК5+1,7m, PК6+0,2m, PК6+3,3m, PК6+6,9m, PК9+0,9m, PК9+9,3m, PК10+4,4m, PК12+3,2m, PК13+8,5m, PК15+0,5m ) spraugas atrodas fasādes sienas augšējā daļā 0,1…0,9 m augstumā un tās sākas tieši pie virsbūves apakšas. Uz viena vairoga ( PK8+5,6m ) sprauga izvietota zemūdens zonā atzīmēs no -4,4 m līdz gultnes līmenim ( atzīme -7,8 m ). Spraugās aiz vairogiem betona pildījums iztrūkst dziļumā līdz 10 – 20 cm, divās vietās ( PK12+3,2m, PK15+0,5m ) dziļumā līdz 60 – 70 cm.

2.1.3. Daļa čaulpāļu noliekta uz akvatorijas pusi, daļa pāļu uz teritorijas pusi ( tabula P3.1. un zīm. P3.1, pielikums 3 ). Čaulpāļu novirze no vertikālā stāvokļa sastāda 0,7 – 2,0°. Fasādes sienas slīpumi pārsniedz nozīmes, kas pieļautas darbu izpildē, un kas sastāda 0,6° [10]. Nav izslēgts, ka čaulpāļu būtiski slīpumi radušies celtniecības laikā.

2.1.4. Enkurstieņu izeja no fasādes sienas aizklāta ar dzelzsbetona virsbūvi. Enkurstieņu stiprinājumu mezglu pie sienas bojājumi nav atklāti.

## Virsbūve

2.2.1. Piestātnes virsbūve ir monolīta dzelzsbetona ( zīm. 2 ). Uz virsbūves fasādes virsmas ir lokāli bojājumi: plaisas platumā 0,5 – 1,0 mm un betona sagruvumi ar armatūras atsegumu un koroziju 3 – 30 cm dziļumā. Vairākums bojājumu izveidojušies gar virsbūves augšējo šķautni, gar betonēšanas atsevišķu kārtu robežām atdurierīču gredzenu stiprināšanas iestrādes zonā. Daudzos gadījumos bojājumi saistīti ar celtniecības perioda defektiem: nav izturēts betona aizsargkārtas biezums, betona sastāva, betona maisījuma izlikšanas un blīvēšanas tehnoloģijas neievērošana. Šo iemeslu rezultātā vietām betonam ir irdena struktūra ar daudzskaitlīgiem pūslīšiem un kavernām. Iecirknī starp piketiem PK4+1,1 m un PK4+7,8 m kuģa uzgāšanās rezultātā uz virsbūves fasādes virsmas radušies betona lūzumi un sagruvumi dziļumā līdz 15 cm, metāliskais kordona stūrenis ir deformēts, uz atvairšķautnes virsmas ir šķērsas plaisas platumā līdz 1 mm.

Uz dzelzsbetona virsbūves apakšējās horizontālās virsmas 4 vietās ( PK8+5,5m, PK8+9,7m, PK9+2,0 m, PK13+4,6m ) atklāti betona sagruvumi dziļumā līdz 10 – 15 cm ar armatūras atsegumu un koroziju.

2.2.2. Uz dzelzsbetona virsbūves apakšējās horizontālās virsmas saglabājušās veidnes stiprināšanas metāla konstrukcijas. 13 vietās ( PК0+5,2m, PК3+4,8m, PК3+5,4m, PК6+0,6m, PК6+1,1m, PК8+8,3m, PК10, PК10+6,9m, PК11+2,2m, PК13+7,3m, PК13+8,9m, PК14+2,5m, PК14+9,4m ) metāla konstrukcijas  izvirzās aiz piestātnes kordona līniju līdz 10…30 cm attālumā. Tā kā pašlaik kuģi pie piestātnes netiek pietauvoti, norādītais defekts neietekmē būves ekspluatācijas drošību.

2.2.3. Uz dzelzsbetona virsbūves apakšējās horizontālās virsmas 7 vietās ( PK0+6,1m, PК1+7,7m, PК4+9,9m, PК6+5,6m, PК8+1,1m, PК9+7,8m, PК11+2,9m) izvietotas tehnoloģiskas ūdens izlaides (metāliska caurule ar Ǿ 100 mm ).

2.2.4. Betona stiprība pēc mērījumu rezultātiem ar nesagraujošo metodi sastāda 21-24 MPa.

2.2.5. Pa visu piestātnes līnijas garumu gar dzelzsbetona virsbūves augšējo šķautni uzstādīts metālisks kordona stūrenis 125×125 mm. Stūreņa pretkorozijas segums ir sagruvis, metāls bojāts ar koroziju. Divos iecirkņos ar kopējo garumu 5,4 m starp piketiem PK8+7,0m un PK8+9,2m, PK12+6,8m un PK13 kordona stūrenis ir norauts no stiprinājuma un deformēts.

## Teritorijas segums, celtņu ceļi, pietauvošanas un atvairierīces, atvairbrusa, kāpnes

2.3.1. No kordona līnijas līdz piekordona celtņu sliedei teritorijas segums ir monolīts betona, no piekordona celtņu sliedes virzienā uz piestātnes aizmugures zonu teritorijas segums nav organizēts ( uz virsmas ir šķembas, smilts ). Uz monolīta betona seguma atsevišķas vietās ir izveidojušās plaisas platumā līdz 1 mm.

2.3.2. Celtņu ceļu pamatnes nesošās konstrukcijas no teritorijas virsmas ir aizklātas ar seguma materiālu. Iecirkņos, kas ir pieejami apskatei, jūras celtņa sliedes koka gulsnim ir puvuma bojājumi. Celtņu sliežu defekti ( galviņu izrāvumi, šķērslūzumi, plaisas )  vizuālajā apskatē nav atklāti. Piekordona celtņu sliedes sadurā ir plaisas platumā līdz 15 mm. Celtņu aprīkojuma ekspluatācijā tehnoloģiskās normas pieļauj spraugas platumā ne vairāk par 6 mm [9]. Par cik celtņu aprīkojums piestātnē ir demontēts, norādītie defekti neietekmē būves ekspluatācijas drošību.

2.3.3. Amortizācijas ierīces ir demontētas. Uz virsbūves fasādes virsmas saglabājušies agrāk esošo atvairierīču kuģu stiprināšanas gredzeni.

2.3.4. Gar piestātnes kordonu uzstādīti 6 pietauvošanas statņu ar spēku 60 tonnas ( zīm. 2 ). Pietauvošanas statņi ir čuguna ar korpusa betona pildījumu. Statņiem nav apzīmējuma pēc pieņemtās ostas numerācijas. Statņu bojājumi vizuālā apskatē nav atklāti.

2.3.5. Atvairbrusa ir dzelzsbetona, šķērsgriezums 25×30(h) cm ( zīm. 2 ). Uz atvairbrusas virsmas 10 vietās izveidojušās šķēŗsplaisas platumā līdz 1 mm.

2.3.6. Kāpnes iztrūkst.

## Gultne piekordona zonā

2.4.1. Iecirknī starp piketiem PK0 un PK2 gultnes faktiskās atzīmes tieši pie piestātnes kordona sastāda no -6,5 m līdz -7,2 m pie projekta nozīmes -7,7 m. Iecirknī starp piketiem PK3 un PK15+1,3m gultnes faktiskās atzīmes pie piestātnes kordona atrodas diapazonā no -7,2 m līdz 8,6 m pie projekta nozīmes -8,7 m.

20 metrus lielā piestātnes zonā ir lokāli pārdziļināšanas un gultnes projekta dziļuma samazināšanās iecirkņi. Gultnes izskalojumi, kas būtiski pazeminātu būves nestspēju, nav atklāti. Dziļumu samazināšanās neietekmē būves ekspluatācijas īpašības, par cik kuģu pietauvošanās pie piestātnes nav paredzēta.

Dziļumi 20 metrus lielā piestātnes piekordona zonā parādīti zīm. P4.1., pielikums 4.

Zīm. 2. Tehniskā stāvokļa shēma. Fasāde

# BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTU NOVĒRTĒJUMS. REKOMENDĀCIJAS. EKSPLUATĀCIJAS DROŠĪBAI

3.1. Saskaņā ar tehnisko uzdevumu veikta piestātnes Nr. 6 inženieru ekspertīze. Apsekošanas rezultātā noteikts hidrotehnisko konstrukciju tehniskais stāvoklis, kuru raksturo dati, kas parādīti tabulā 1.

Tabula 1

Piestātnes Nr. 6 konstruktīvo elementu stāvoklis

| Elementa, konstrukcijas nosaukums | Tehniskais stāvoklis | Rekomendācijas defektu novēršanai |
| --- | --- | --- |
| Fasādes siena | Dzelzsbetona čaulpāļu defekti nav atklāti |  |
|  | Atstarpes starp čaulpāļiem aizpildīti ar betonu, kas izlikts starp koka vairogiem. 22 vietās starp vairogiem un čaulpāļiem ir plaisas platumā no 3 līdz 6 cm ar augstumu 0,1 – 3,5 m. Spraugās aiz vairogiem betona pildījums iztrūkst dziļumā līdz 10 – 20 cm., divās vietās ( PK12+3,2m, PK15+0,5m ) dziļumā līdz 60 – 70 cm. Vienā vietā ( PK 12+1,5m )mainīga ūdens līmeņa zonā koka vairogs ir sagruvis, čaulpāļu saduru pildījuma betons bojāts dziļumā līdz 65cm. Iebēruma grunts izplūde starp čaulpāļu sadurām nav atklāta. | Ņemot vērā čaulpāļu saduru betona pildījuma būtisku dziļumu lokālos iecirkņos un lai garantētu drošu būves ekspluatāciju, rekomendējam to remontu ( PK12+1,5m, PK2+3,2m, PK15+0,2m ) |
|  | Čaulpāļu novirzes no vertikālā stāvokļa sastāda 0,7 – 2,0°. Fasādes sienas slīpumi pārsniedz nozīmes, kas pieļaujamas pāļu darbu izpildē 0,6° [10] | Nav izslēgts, ka fasādes sienas būtiski slīpumi izveidojušies būves celtniecības laikā |
| Virsbūve | Lokāli bojājumi: plaisas ar platumu 0,5 – 1,0 mm un betona sagruvumi ar darba armatūras atsegumu un koroziju 3 – 30 cm dziļumā. Stiprinājuma norāvums un metāliska kordona leņķa deformācija 2 lokālos iecirkņos ar kopējo garumu 5,4 m ( iecirkņi starp piketiem PK8+7,0m un PK8+9,2m, PK12+6,8m un PK13 ). | Metāliska kordona leņķa ( 5,4 m ) daļējs remonts |
| Teritorijas segums | Teritorijas segums no kordona līnijas līdz piekordona celtņa sliedei ir monolīts, betona, no piekordona celtņa sliedes virzienā uz aizmugures zonu nav organizēts ( uz virsmas šķembas, smiltis, augsne ) | Tā kā kravas piestātnē netiek uzglabātas, norādītais defekts neietekmē būves ekspluatācijas drošību |
| Atvairierīces | Atvairierīces ir demontētas | Tā kā kuģu pietauvošana pie piestātnes netiek veikta, norādītais defekts neietekmē būves ekspluatācijas drošību |
| Pietauvošanas ierīces | Pietauvošanas statņu defekti nav atklāti |  |
| Atvairbrusa | Lokāli bojājumi ( šķērsplaisas platumā līdz 1 mm 10 vietās ) |  |
| Kāpnes | Iztrūkst |  |
| Celtņu ceļi | Gulšņu koksnes puvumi celtņu sliežu pamatnē. Piekordona celtņa sliedes sadurā spraugas platumā līdz 15 mm, pieļaujamā nozīme 6mm [9] | Tā kā celtņa aprīkojums piestātnē demontēts, norādītie defekti neietekmē būves ekspluatācijas drošību |
| Gultne būves priekšā | 20 metrus lielā piestātnes piekordona zonā ir pārdziļināšanas lokāli iecirkņi un gultnes projekta dziļuma samazināšanās. Gultnes izskalojumi, kas būtiski pazeminātu būves nestspēju, nav atklāti. Dziļumu samazināšanās neietekmē būves ekspluatācijas īpašības, par cik kuģu pietauvošanās pie piestātnes nav paredzēta. |  |

3.2. Ņemot vērā norādītos defektus un hidrotehnisko konstrukciju bojājumus, būves ekspluatācijas drošībai un ilgmūžībai rekomendējam izpildīt remonta – atjaunošanas darbus:

- fasādes sienas lokāls remonts čaulpāļu saduru vietu betona pildījuma sagruvuma iecirkņos (PK12+1,5m, PK12+3,2m, PK15+0,2m ).

3.3. Lai nodrošinātu zemūdens fasādes sienas grunts necaurlaidību čaulpāļu saduru vietu betona pildījuma sagruvuma iecirkņos, ir paredzēts aizpildīt dobumus aiz sienas ar betona maisījuma injekciju aiz iepriekš atjaunotām seglīstēm.

3.4. Rekomendēto remonta – atjaunošanas darbu apjomi un aptuvenās izmaksas parādītas tabulā 2.

Tabula 2

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 6 hidrotehnisko konstrukciju remonta darbu apjomi un aptuvenās izmaksas

| № p/k | Konstruktīvo elementu un darbu veidu nosaukums | Mērvienība | Skaits | Aptuvenās izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fasādes sienas lokals remonts čaulpāļu saduru vietu betona pildījuma sagruvuma iecirkņos ar betona maisījuma injekciju aiz iepriekš atjaunotām seglīstēm | gabali | 3 | 4200 (bez PVN 18%) |

# SLĒDZIENS

4.1. Defekti un bojājumi, kas būtiski ietekmētu būves ekspluatācijas īpašības, nav atklāti. Rekomendējam izpildīt fasādes sienas remontu čaulpāļu saduru vietu betona pildījuma sagruvuma lokālos iecirkņos.

4.2. Rekomendējam koriģēt piestātnes Nr. 6 esošo tehnisko pasi [1] un norādīt izmaiņas no tās sastādīšanas brīža ( 1998. gada aprīlis ).

PIELIKUMI

Pielikums 1

###### Piestātnes Nr. 6 konstrukcija 
saskaņā ar būves celtniecības projekta risinājumiem 
(Ventspils ostas piestātnes Nr.6 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)

Konstruktīvais griezums 1-1

(Ventspils ostas piestātnes Nr.6 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)

Konstruktīvais griezums 2-2

(Ventspils ostas piestātnes Nr.6 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)

Pielikums 2

###### Piestātnes Nr. 6 akvatorijas plāns
saskaņā ar graudu termināla celtniecības projekta risinājumiem
(Ventspils brīvostas pārvalde piestātnes Nr.7A pase. SIA “Jūras projekts”, 2005)

Piestātnes №6 akvatorijas plans

(Ventspils brīvostas pārvalde piestātnes Nr.7A pase. SIA “Jūras projekts”, 2005)

Pielikums 3

###### Mērījumu sākotnējie rezultāti. Fasādes siena

Tabula P3.1

Čaulpāļu novirzes no vertikālā stāvokļa

Mērījumu vietas stāvoklis pa fasādes sienas garumu parādīts būves apsekošanas izpildshēmas zīm. 2.

Leņķa pozitīvai nozīmei atbilst čaulpāļa slīpums uz krasta pusi, negatīvai nozīmei – slīpums uz ūdens pusi.

| Vietas № | Pietauvošanas statņa № | Pikets | Attālums no kordona līnijas līdz čaulpālim, cm, atzīmē (m) |  | Atzīme pie gultnes, m | Čaulpāļa slīpums, ( grādi ) |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pie virsbūves apakšas | Pie gultnes |  | Faktiskais | Pieļaujamais pie pāļu iegremdēšanas [9] |  |
| 1 | Bez numerācijas | PК0+3,6m | 50 | 41 | -6,8 | 0,7 | ±0,6° | Pārsniedz pieļaujamo nozīmi |
| 2 | Bez numerācijas | PК3+0,3m | 35 | 25 | -7,6 | 0,7 |  |  |
| 3 | Bez numerācijas | PК5+6,2m | 58 | 44 | -7,9 | 1,0 |  |  |
| 4 | Bez numerācijas | PК8+1,4m | 57 | 39 | -8,0 | 1,3 |  |  |
| 5 | Bez numerācijas | PК10+8,6m | 31 | 16 | -8,3 | 1,0 |  |  |
| 6 | Bez numerācijas | PК13+2,4m | 32 | 59 | -7,5 | -2,0 |  |  |

Čaulpāļu novirzes no vertikālā stāvokļa

Akvatorija

Teritorija

Akvatorija

Teritorija

Zīm. P3.1. Čaulpāļu novirzes no vertikālā stāvokļa

Pielikums 4

###### Mērījumu sākotnējie rezultāti. 
Gultne piekordona zonā

Zīm. P4.1. Dziļumi piekordona zonā