PIELIKUMS 2

BOJĀJUMU APJOMU SARAKSTS

pēc piestātnes Nr. 26C  konstruktīvo elementu inženierapsekošanas rezultātiem

| № p/k | Konstrukcijas bojājuma apraksts | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Pāļu pamatne |  |  |  |
| 1 | Čaulpāļu betona sagruvums | gabali m² | 3 0,44 |
| 2 | Spraugu izveidošanās starp čaulpāļiem un betona apmalēm | gabali m² | 10 7,7 |
| Virsbūve |  |  |  |
| 3 | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu un koroziju uz virsbūves fasādes virsmas | m2 | 44,0 |
| 4 | Betona sagruvums ar armatūras atsegumu un koroziju uz apakšējās horizontālās virsmas | m3 | 2,15 |
| 5 | Apmales leņķa deformācija un norāvums | metri | 5,4 |
| Virsbūves segums |  |  |  |
| 6 | Seguma sagruvums piestātnē | m² | 369,6 |
| Amortizācijas ierīces |  |  |  |
| 7 | Amortizācijas ierīču koka rāmju bojājums | gabali | 43 |
| Atvairbrusa |  |  |  |
| 8 | Atvairbrusas aizsargsegumu bojājums | m² | 167 |
| Celtņu ceļš |  |  |  |
| 9 | Spraugas sliežu sadurās neatbilst normatīvajām prasībām | metri | 285,2 |