## Pielikums Nr.1

Atklātā konkursa „Ventspils brīvostas pārvaldes administrācijas

ēkas renovācija Jāņa ielā 19, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/109

DARBA UZDEVUMS

Darba uzdevums

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – Ventspils brīvostas pārvaldes administrācijas ēkas renovācija Jāņa ielā 19, Ventspilī.

- Darbu sastāvs un apjoms.

  - Darbi jāveic saskaņā ar tehnisko projektu:

„SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” - Ventspils, Jāņa iela 19. Fasāžu un jumta remonta specifikāciju izstrāde - Rīga, 2013.gads”.

  - Iepirkuma izpildes termiņi:

| Veicamie darbi | Darbu izpildes termiņš |
| --- | --- |
| 2014.gadā veicamie darbi |  |
| Jumta nomaiņa | 30.10.2014. |
| 2015.gadā veicamie darbi |  |
| Fasādes remonts | 30.06.2015. |

  - Pirms darbu uzsākšanas objektam pieguļošajā teritorijā (ēkām, to pamatiem, žogiem, iebrauktuvēm, blakus esošo ielu krustojumu apmalēm un citiem raksturīgiem mezgliem, kas renovācijas laikā varētu tikt bojāti) jāveic fotofiksācija.

  - Izpildītājam vismaz 3 (trīs)  kalendārās dienas pirms būvatļaujas saņemšanas jāiesniedz plāns, kurā būtu detalizēti izklāstīta sekojoša informācija:

    - Priekšlikumi attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, ko paredzēts izmantot dažādo materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai.

- Darbu veikšanas nosacījumi.

  - Aizsardzības statuss

Ēka atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs - teritorijā (aizsardzības Nr. 7454).

4.2. Darbu apraksts

Darbu aprakstā pēc iespējas iekļauti galvenie kritēriji, pēc kuriem tiks vērtēts pabeigta darba rezultāts. Lai arī atsevišķas darba operācijas nav konkrēti aprakstītas, Uzņēmēja pienākums ir izmaksās ietvert un nodrošināt tos pakalpojumus, kas ietilpst pilnīgā darba izpildē, lai sasniegtu aprakstīto rezultātu, apvienojot visas nepieciešamās profesijas un projekta daļas. Jāizpilda visi darbi, kas saskaņā ar tehniskajiem normatīviem un Uzņēmēja pieredzi ietilpst pilnvērtīgā atjaunošanas darbā.

4.2.1. Neparedzētie darbi

Sakarā ar to, ka visa objekta elementu pilna apskate un apsekošana iespējama tikai darbu gaitā no sastatnēm, Objekta darbu apjomi sastādīti, pēc noteiktiem pieņēmumiem. Uzņēmējam, pēc tā pieredzes, jāparedz noteikta fiksēta summa neparedzētu un papildus darbu veikšanai (piemēram, ar nesošo konstrukciju remontu un restaurāciju, nepietiekamas nestspējas mūrējuma fragmentu atjaunošanu, apdares pamatnes nostiprināšanu vai atjaunošanu u.tml.), kura tiks izmaksāta, ja šādi papildus darbi radīsies, vai arī tiks pilnībā vai daļēji ieturēta, ja šādi darbi netiks veikti. Par katru no neparedzēto darbu pozīcijām tiks sastādīts akts, piedaloties Pasūtītājam, Uzņēmējam, Tehniskajam uzraugam un Arhitektam.

4.2.2. Autoruzraudzība

Vietās, kur paskaidrojuma rakstā minēta apdares vai risinājumu saskaņošana autoruzraudzības kārtībā, Uzņēmējam jāsagatavo apdares paraugi (~0.5m2 krāsojumam, ~0.5 m2 virsmas faktūrām). Turpmākie apdares darbi veicami tikai pēc šo paraugu akceptēšanas, par ko izdarāms atbilstošs ieraksts autoruzraudzības žurnālā.

4.2.3. Dokumentēšana

Uzsākot darbus, pirms sastatņu uzcelšanas Uznēmējs sagatavo krāsainu fasāžu fotofiksāciju. Pēc fasāžu attīrīšanas un bojātā apmetuma nokalšanas Uzņēmējs sagatavo izpildshēmu, norādot laukumus, kuros veikta apmetuma nokalšana un šuvojuma demontāža. Šāda shēma līdz ar fotofiksāciju pievienojama kārtējam darbu procentēšanas aktam.

4.3. Apdares darbi

Fasādes atjaunošanas mērķis ir iegūt viendabīgu fasādes izskatu, rekonstruējot bojātās apmetuma vietas, kuras nedrīkst atšķirties no blakus esošajiem laukumiem. Fasādes remontdarbiem izmantot javu, kuras sastāvs atbilst oriģinālajai. Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējs nodrošina esošo javas paraugu laboratorisko izpēti, kā arī jauniestrādājamās javas paraugu salīdzinošo analīzi nepieciešamā apjomā, pārbaudot javas sastāvu (saistvielu un pildvielas), granulometrisko sastāvu, stiprību spiedē un porainību.

4.3.1. Apmetuma atjaunošana

Fasādēm saglabājama esošā sienu virsmas apmetuma faktūra, neveidojot ideāli gludas plaknes un virsmas gala apstrādē nelietojot gludo špaktelēšanu ar tai sekojošu slīpēšanu. Tā vietā fasāde pārrīvējama ar vidēju rupju kaļķu bāzes apmetuma maisījumu.

Mūra atjaunošanai izmantojami vairāki kaļķu bāzes sastāvi (baltkaļķu — 6..10% porlandcementa no baltkaļķu tilpuma – skalotas grants java).

Apmetuma atjaunošanai izmantojama trasu saturošu kaļķu bāzes java (Sadolin "Ecode" un "Ecoin" vai ekvivalents).

4.3.2. Attīrīšana un demontāža

Fasādēm veicama attīrīšana līdz stabilai virsmai, izmantojot zema spiediena ūdens virpuļstrūklu. Nokaļams apmetums, kas atdalījies no pamatmūra plaknes, izkaļamas bojātās vai nekorekti izveidotās cokola šuves.

4.3.3. Cokols

Ēkas cokols terases zonā veidots no veidņota dzelzbetona, kas apmests ar cementa bāzes javu, armētu ar stikla šķiedras sietu. Nokalt bojāto apmetumu, betona virsmu mehāniski attīrīt, sagatavot virsmu jauna cementa bāzes apmetuma izveidei. Apmetumu armēt, izmantojot stiklšķiedras sietu.

4.3.4. Fasāžu apmetums

Fasāžu pamatplakne gludi apmesta, virsma viegli fakturēta, bez izteikta virziena. Atsevišķās bojājuma vietās - galvenokārt lokālu plaisu vietās veicama bojātā apmetuma nokalšana, plaisu aizpildīšana un injicēšana, apmetuma atjaunošana.

4.3.5. Margu pamatnes

Pamatnes veidotas no betona elementiem, kuru apdarei izmantots virsapmetums armēts ar stiklašķiedras sietu. Apmetuma slānis vietām saplaisājis. Attīrīt apmetumu līdz stabilai virsmai, aizpildīt esošās plaisas, atjaunot apmetumu.

4.3.6. Granīta akmens pakāpieni

Uz monolītām dzelzsbetona kāpnēm montētas granīta akmens plāksnes (pakāpiens un pretpakāpiens). Plāksnes daļēji atdalījušās. Demontēt esošos pakāpienus, attīrīt. Plākšņu bojājumus un izlūzumus atjaunot.

Betona virsmu labot, hidrofobizēt un sagatavot granīta plākšņu pielīmēšanai.

4.3.7. Metāla margas

Terases 1. un 3. stāva līmenī norobežo metāla margas no cauruļveida elementiem. Metāla margu atjaunošanu veikt uz vietas objektā bez elementu demontāžas. Paredzēta esošo elementu attīrīšanu. Gruntēšanu un 2x krāsošanu.

4.3.8. Palodzes un dzegas

Paredzēta visu esošo skārda palodžu nomaiņa. Atsevišķas skārda loksnes savienojamas ar vienkāršo guļošo falci. Atlocītās malas iestrādājamas zem apmetuma, nav pieļaujama to pieskrūvēšana pie jau apmestas plaknes. Skārda ārējā mala noformējama apvaļa formā 16mm diametrā. Palodžu izgatavošanai paredzēts izmantot 0.7mm skārdu ar matētu plastizola pārklājumu; tonējums atbilstoši fasādes krāsu pasei.

4.3.9. Koka logu un durvju bloki

Paredzēt koka detaļu apdares slāņu attīrīšanu, plaisu aizdrīvēšanu, stiklojuma hermētiskuma pārbaudi, gruntēšanu un 2x krāsošanu. Bojāto koka detaļu demontāža, jaunu detaļu izgatavošana, montāža, gruntēšanu un 2x krāsošanu.

4.4.Fasādes krāsojums

4.4.1. Apmetuma krāsojums

Fasādes apmesto daļu krāsošanai paredzēts izmantot ar vēsturisko apdares un apmetuma sistēmu saderīgu silikātu krāsu (Caparol Histolith vai ekvivalents). Fasādes krāsošana veicama atbilstoši krāsu pasei (skat. Pielikumā Nr.9 „Tehniskā dokumentācija”). Krāsa uzklājama ar platu mīkstu otu savstarpēji krustiskos slāņos. Gludajām apmetuma daļām krāsa uzklājama divos slāņos, augšējo veidojot mazliet gaišāku kā apakšējo, tādējādi panākot plaknes dziļuma iespaidu.

4.4.2. Logu krāsojums

Krāsu pasē ievērtēta esošo logu krāsa, kas tuvu izvēlētajam tonim. Krāsošanai izmantojama tonēta lineļļas krāsa, kas uzklājama 2 kārtās.

4.5. Pieguļošās grunts krituma izveide

Pie galvenās kāpnēm izveidojies grunts kritums uz ēku, kas veicina lietus ūdens nokļūšanu ar terasi segtajā autostāvvietā. Nepieciešama ielas ieseguma demontāža, krituma izveide no ēkas un ieseguma atpakaļmontāža.

4.6. Kvalitātes kontrole

4.6.1. Norādītie materiāli

Visas rasējumos vai aprakstos minētās norādes uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām raksturo tikai šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes līmeni un ir pieļaujama to nomaiņa ar citām ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem.

Visiem izmantotajiem materiāliem jāatbilst Eiropas Savienībā pieņemtajiem atbilstošajiem normatīviem un noteikumiem, par ko projekta izpilddokumentācijai pievienojams atbilstoša ekspluatācijas īpašību deklarācija.

4.6.2. Paraugu saskaņošana

Līdz visu norādīto iekārtu, materiālu vai izstrādājumu pasūtīšanas, Uzņēmējs nodrošina atbilstošo paraugu saskaņošanu autoruzraudzības kārtībā. Redzamajiem elementiem (apdarēm, klājumiem, segumiem u.tml.) Uzņēmējam jāsagatavo paraugi izmērā līdz 0,5m2. Darbi turpināmi tikai pēc tam, kad Uzņēmējs saņēmis Arhitekta skaņojumu. Visiem saskaņojumiem jābūt rakstiskiem, Arhitektam parakstot Uzņēmēja sagatavotās skaņojuma vēstules vai formas, vai arī par paraugu akceptēšanu izdarot atbilstošu ierakstu Autoruzraudzības žurnālā.

4.63. Izstrādājumu montāža

Logu (durvju) montāža, siltinājuma montāža, jumta seguma, apdares ieklāšanas u.c. darbi veicami, piesaistot materiālu un izstrādājumu ražotāju pārstāvjus un atbilstoši ražotāja rekomendācijām.