PASKAIDROJUMU RAKSTS

IEVADS

Korekciju projekts „Ganību ielas rekonstrukcija posmā no īpašuma Ganību ielā 107 līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī” izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts„ un Ventspils brīvostas pārvalde abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Projektu izstrādāja SIA “Ceļu komforts” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).

Projekta vadītājs Viktors Akentjevs - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-5241.

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar pasūtītāja prasībām un ievērojot LBN ,LVS un citus noteikumus.

Plāni izstrādāti digitālā sistēmā.

Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar tehnisko projektu. Koordināšu sistēma-LKS-92,augstumu atzīmes-Baltijas 1977.gada augstumu sistēmā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

Tā kā projektēšanas laikā nav iespējams precizēt esošo kabeļu tiešu atrašanās vietu un dziļumu, tas jāveic būvdarbu laikā. Esošo kabeļu augstuma atzīmes būvdarbu laikā precizēt dabā, veicot kontrolrakumus. Ja jaunā seguma izbūves laikā nav iespējams nodrošināt kabeļiem paredzēto normatīvo dziļumu, tad nepieciešams veikt esošo kabeļu aizsardzību, iedziļināt vai pārlikt.

Būvdarbu laikā ievērot sekojošu darbu secību :

- sagatavošanas darbi;

- sadzīves kanalizācijas, ūdensvada, caurteku ,lietus ūdens  kanalizācijas un drenāžas izbūve;

- sakaru un elektrokabeļu, rezerves cauruļu un aizsargcauruļu izbūve;

- segas konstrukciju izbūve;

- aprīkojuma izbūve un apzaļumošana;

Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %. Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta cita mērvienība)

Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

Vietās, kur esošo ģeoloģiju veido materiāli, kas nav izmantojami segas būvniecībā, jāparedz to pilnīga izņemšana un aizvešana, to vietā iestrādājot drenējošu slāni no vidēji rupjas smilts.

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Projektējamais ielas posms atrodas Ventspils pilsētas dienvidu daļā. Ganību iela ir viena no pilsētas maģistrālajām ielām.

Ielas posms būvēts nelielā uzbērumā. Esošās nomales faktiski nav saglabājušās, līdz ar brauktuves malu vērojams apaugums, kas kavē ūdens atvadi no brauktuves. Ielai ir atklāta ūdens atvades sistēma. Brauktuves segums – asfaltbetons, platums mainīgs – no 5,7m līdz 6,3m. Segums sairis, redzamas plaisas gan garenvirzienā gan škērsām. Ielas galā, pret iebrauktuvi uz lidostas terminālu ir apgriešanās laukums. Rekonstruējamajā posmā zem brauktuves nav izbūvētas komunikācijas. Zaļajā zonā atrodas sakaru kanalizācija un nefunkcionējoša ūdensvada posms.

- PROJEKTA RISINĀJUMS

- Korekciju projekts paredz objekta sadalīšanu divās būvniecības kārtās, kur pirmajā kārtā tiek paredzēts:

- Esošās asfaltbetona brauktuves segas konstrukcijas saglabāšanu, paredzot tikai seguma rekonstrukciju izbūvējot asfaltbetona izlīdzinošo kārtu un virskārtu posmā no pk 0+00.0 līdz 5+70;

- Iepriekš projektēto ietvju būvniecību posmā no pk 6+28 līdz 11+30;

- Nobrauktuvju izbūvi uz Ventspils lidostu un īpašumu Ganību ielā 107;

- UKT tīklu izbūvi posmā no 5+60 līdz 5+75 ārpus brauktuves robežām;

- Netiek paredzēta drenāžās sistēmas būvniecība posmā no pk 0+15 līdz 5+70, bet tikai šķērsojošo apvienotās drenāžas cauruļu izbūve pk.0+64, 1+64, 2+64, 3+64, 4+64 un 5+61;

- Šķērsojošais apvienotās drenāžas cauruļvads pk.2+64, tiek paredzēts izbūvēt maksimāli dziļi un ar aku ielas pāra numuru pusē, perspektīvajiem LK pieslēgumiem.

- Tiek paredzēts esošā sāngrāvja ielas pāra numuru pusē tīrīšana un profilēšana.

- Ūdensvada un kabeļu rezerves cauruļu šķērsojumi brauktuvei, kā arī perspektīvo LK, K1 un U1 izbūve uz BMX halli;

- LK sistēmas izbūve posmā no pk 8+30 līdz 11+12

- Apgriešanās laukumam trases sākumā netiek paredzēts izbūvēt izcelto saliņu, bet veidot to ar horizontālā marķējuma palīdzību;

- Jaunu kociņu stādīšanu posmā no pk 4+37 līdz 6+08.

- Saistībā ar to, ka brauktuves ass novietojums paliek esošs, līdz ar to nav vietas perspektīvā veloceliņa būvniecībai ielas labajā pusē posmā no lidostas iebrauktuves līdz pk.6+20.

- Otrajā būvniecības kārtā tiek paredzēts:

- Ūdensvada izbūve līdz iebrauktuvei uz lidostu pa zaļo zonu;

- Perspektīvās spiedkanalizācijas izbūve līdz pk. 2+28 pa zaļo zonu;

- Rezerves kabeļu kanalizācijas caurules izbūve posmā no 0+70 līdz 5+64 pa zaļo zonu;

- Iebrauktuvju izbūve pk.1+29, 2+37, 5+22 un kabeļu rezerves cauruļu izbūve zem tām.

- Apgaismojuma izbūve no trases sākuma līdz esošajam apgaismes stabam pk 6+11.

- Vpr = 50km/h. Kā aprēķinu transportlīdzeklis ielas pieslēgumiem tika pieņemts vilcējautomobilis ar piekabi. Visi stūru noapaļojumi projektēšanas gaitā tika pārbaudīti ar atbilstošā transportlīdzekļa nogriešanās lekālu tā lai nodrošinātu pieslēguma izbraukšanu.

Brauktuves malas nostiprināt ar grants šķembu maisījuma nomali (sīkāk skatīt rasējumus).

- Gājēju ietves, kas apvienota ar veloceliņu segums projektā paredzēts no betona bruģakmens, platums 3.00m. To paredzēts izbūvēt posmā no pk 6+28 līdz 11+30.

Gājēju ietves malas nostiprināt ar betona apmali 100.20.8.  uz šķembu un betona C16/20 pamata (sīkāk skatīt rasējumus). Ratiņu nobrauktuves jāizbūvē visā celiņa platumā un brauktuves seguma līmenī.

- Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.

- Salaiduma šuves segumu pieslēgumu vietās veidot plūdenas, piefrēzējums jāveic min. 0.50 m (ja plānā nav norādīts citādi)  ar jaunas asfaltbetona kārtas uzklāšanu.

- Būvdarbos izmantot tikai LR sertificētus materiālus.

NOKRIŠŅU ŪDENS NOVADĪŠANA

- Iela ir projektēta ar divslīpu šķērsprofilu, novadot lietus ūdeni uz sāniem – nomalēm, nogāzēm, sāngrāvjiem. Visā rekonstrukcijas posmā nodrošināt virszemes ūdens atvadi no brauktuves un nomalēm. Nepieciešamajās vietās norakt sānu apaugumus, planēt, apzaļumot nogāzes.

Ietves- veloceļa segumu paredzēts izbūvēt ar šķērskritumu uz ielas pusi, kur ielas nomalē izbūvējamas lietus uztvērēj gūlijas, kas izbūvējamas laukakmens seguma ietvarā.

### APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA

- Visā rekonstruējamajā posmā, izbūvējams jauns apgaismojums. Balstu augstums h=8m.

- Esošās ceļa zīmes nr. 518 un 519 projekta ietvaros paredzēt pārcelt līdz pilsētas administratīvai robežai no pk 5+64 uz pk.0+00. Uzstādīt jaunu, standartiem atbilstošu, ceļa zīmi ar norādi uz Ventspils lidostu.

- Rekonstruētajam ielas posmam uzklāt horizontālos apzīmējumus ar termoplastu.

- Būvgruži un liekā grunts jāaizved. Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem.

- Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, kas apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām.

- Plānā norādītajās vietās stādāmi jauni kociņi – identiski, ielas rekonstruētajam posmam.

- Par apzaļumošanas risinājumiem konsultēties ar pilsētas ainavu arhitekti.

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus :

- betona apmali iebūvēt ne tuvāk, kā 1 m no koka stumbra,

- neapcirst galvenās saknes

- saudzēt zaru vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus.

- izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.