Paskaidrojuma  raksts  ELT.

Ievads.

Projekts „Ganību ielas rekonstrukcija posmā no īpašuma ganību ielā 107 līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī” izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts„ un Ventspils brīvostas pārvalde abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Projektētie  inženiertīkli.

Projektēšanas darbi izpildīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem , noteikumiem un vispārējām normām.

10 kV un 0,4 kVspēka elektrotīkli

Saglabāt un aizsargāt visus esošos 0,4 kV un 10 kV kabeļus. Krustojumos un nobrauktuvēs izbūvēt  rezerves aizsargcaurules D110mm un D160mm. Ielas braucamā daļā esošiem kabeļiem montēt remontcaurules.

Ielas  elektroapgaismojums

Izbūvēt Ganību ielas apgaismojumu ieguldot tranšejā kabeli AXMK–4x35 no esošā apgaismojuma balsta līdz projektētajamiem apgaismojuma  metāla balstiem H=8,0m  Nr.01-Nr.20 ar 70W spuldzēm.

Papildinājums.

Zem ielas braucamās daļas un krustojumos ar citām komunikācijām kabeļi jāievelk firmas “AROT” plastikāta aizsargcaurulēs. Visos krustojumos ieguldīt rezerves caurules.

Neskaidrības gadījumā sazināties ar projekta autoru.

Sastādīja:                          K.Draviņš