## 1. Hidrometeoroloģiskie apstākļi

## Meteoroloģiskie apstākļi

### Vējš

Dati par vēju tika iegūti no Latvijas hidrometeoroloģiskā dienesta. Vēja novērojumi ir veikti 56 gadu periodā (1945. - 2000.).

Vēja apstākļiem Ventspilī ir izteikti sezonāls raksturs:

- ziemas sezonā dominē DA un DR vēji. Z un DR virzieniem ir raksturīga biežāka stipra vēja atkārtošanās.

- Pavasaros novēroto vēju stiprums ir relatīvi mazs ar retu virzienu maiņu. Galvenie virzieni ir DR un Z-ZZA (paralēli krastam)

- Vidējais vēju ātrums vasaras sezonā ir mazliet augstāks nekā pavasara sezonā, bet joprojām tas ir mērens. Vēja virzienu maiņa notiek biežāk.

- Rudens sezonai ir raksturīga biežāka stipra vēja atkārtošanās, vēja ātrums rudenī ir vislielākais. Aptuveni 50% gadījumu pūš stiprs DR vai Z virziena vējš. Pārējā laikā dominē DA – D - R virziena vēji.

- Visa informācija par vēju klimatu ir pievienota šī pielikuma beigās. Galvenā projektēšanai izmantotā informācija ir norādīta zemāk.

- Lielākie vēja ātrumi ir uzrādīti tabulā 1.1. Dati parāda, ka maksimālais 10 minūtēs novērotais vidējais vēja ātrums ir 32m/s , ar atkārtošanos reizi 50 gados.

Tabula 1.1.	 10 minūtēs novērotais vidējais vēja ātrums (m/s)

| Atkārtošanās periods | 5 gadi | 10 gadi | 25 gadi | 50 gadi | 100 gadi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vēja ātrums | 27 m/s | 29 m/s | 31 m/s | 32 m/s | 34 m/s |

Salīdzinot 10 minūtēs novēroto vidējo vēja ātrumu un vēja ātrumu atsevišķās brāzmās var secināt, ka atsevišķās brāzmās vēja stiprums pārsniedz 10 minūtēs novēroto vidējo vēja ātrumu. Tādēļ vēja slodzes aprēķinos būtu jāizmanto max vēja ātrums atsevišķās brāzmās. Šie dati ir apkopoti tabulā 1.2.

Tabula 1.2. mēneša max vēja ātrums brāzmās (m/s)

| Mēnesis | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ātrums | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 34 | 28 | 34 | 34 | 36 | 40 | 40 | 40 |

### Gaisa temperatūra

Ventspilī tiek novēroti divi noteicošie ziemas tipi: auksta kontinentāla ziema un maiga, bet vētraina Atlantijas ziema. Gaisa temperatūras mērījumi ir pieejami no 1881.gada. Gaisa temperatūras mērijumu apkopojums (absolūtais max, vid.max, vid., vid.min un absulūtais min)  ir norādīts tabulā 1.3.

Tabula 1.3.	Gaisa temperatūras apkopojums (°C)

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abs. Max | 8.9 | 14.2 | 15.5 | 25.0 | 30.6 | 33.1 | 32.4 | 34.4 | 30.2 | 22.6 | 15.1 | 12.5 | 34.4 |
| Vid. Max | -0.6 | -0.7 | 2.2 | 7.4 | 13.2 | 16.9 | 19.8 | 19.7 | 15.8 | 10.7 | 5.4 | 1.9 | 9.4 |
| VID. | -2.8 | -3.1 | -0.7 | 3.9 | 9.1 | 13.2 | 16.4 | 16.1 | 12.6 | 7.8 | 3.2 | -0.5 | 6.3 |
| Vid. Min | -5.4 | -5.5 | -3.1 | 1.1 | 5.6 | 10.0 | 13.2 | 12.7 | 9.6 | 5.4 | 1.1 | -2.5 | 3.5 |
| Abs. Min | -31.6 | -29.5 | -26.7 | -12.7 | -4.3 | 0.2 | 4.2 | 2.6 | -2.9 | -8.5 | -15.0 | -25.0 | -31.6 |

Februāris ir visaukstākais gada mēnesis, savukārt jūlijs ir vissiltākais.

### Nokrišņi un iztvaikošana

Dati par nokrišņiem ir iegūti no novērojumiem laika posmā no 1981. līdz 2000.gadam. Diemžēl nav pieejami dati par iztvaikošanu. Tabulā 1.4. ir apkopoti dati par nokrišņiem (vid. un max). Lielākais nokrišņu daudzums ir novērots rudenī.

Table 1.4. Max un vidējie nokrišņu daudzumi (mm)

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vid. | 56 | 38 | 38 | 37 | 42 | 47 | 64 | 77 | 77 | 74 | 75 | 66 | 691 |
| Max. | 132 | 97 | 86 | 114 | 136 | 146 | 245 | 249 | 195 | 184 | 156 | 172 | 1047 |

Tabulā 1.5. ir apkopoti dati par sniega segas biezumu, vidējais 10 dienu periodā, ziemas mēnešos (Novembris- Aprīlis)

Tabula 1.5.	Vidējais sniega segas biezums (cm)

| Novembris |  |  | Decembris |  |  | Janvāris |  |  | Februāris |  |  | Marts |  |  | Aprīlis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | - | - |

### Ledus sega

Vidējais un maksimālais dienu skaits, kad ūdens virsmu klāj ledus ir norādīts tabulā 1.6.

Tabula 1.6. Vidējais un maksimālais dienu skaits ar ledus segu (d)

|  | X | XI | XII | I | II | III | IV | gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidēji | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.02 | 2 |
| Max | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |

Apledojums var radīt papildus slodzes uz piestātnes kontrukciju, Tabulā 1.7. ir norādīts maksimālais apledojuma svars pieciem dažādiem atkārtošanās periodiem.

Tabula 1.7. Apledojuma svars uz 10 mm stieni (g/m)

| atkārtošanās periods | 2 gadi | 5 gadi | 10 gadi | 25 gadi | 50 gadi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svars (g/m) | 50 | 100 | 160 | 300 | 460 |

## Hidroloģiskie apstākļi

### Ūdens līmeņi

Par ūdens līmeņu atskaites atzīmi tiek izmantota Baltijas Sistēmas “5m” līmeņa atzīme.

Ūdens līmeņa svārstības nosaka:

- sezonālas līmeņa izmaiņas.

- uzplūdi un atplūdi vēja ietekmē.

Paisuma/ bēguma efekts ir mazāks par 1,5 cm, tādēļ turpmāk tā ietekme netiks apskatīta. Tāpat netiks apskatīta arī globālās sasilšanas ietekme.

Sezonālās ūdens līmeņa izmaiņas ir norādītas attēlā 1.1.

Attēls 1.1. Gada vidējie ūdens līmeņi (cm BS – 5 m)

Mēneša maksimālie, vidējie un minimālie ūdens līmeņi laika periodam 1961.-2000.g. ir norādīti tabulā 1.8. (BS –5m)

Tabula 1.8.	Mēneša maksimālie, vidējie un minimālie ūdens līmeņi

| Mēnesis | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | 643 | 614 | 612 | 556 | 535 | 555 | 562 | 556 | 576 | 648 | 615 | 608 | 648 |
| Vid | 506 | 498 | 490 | 488 | 483 | 492 | 504 | 502 | 505 | 505 | 510 | 512 | 500 |
| Min | 409 | 435 | 428 | 430 | 432 | 451 | 466 | 455 | 452 | 432 | 437 | 410 | 409 |

Ekstremālie ūdens līmeņi ar atkārtošanos periodu ir norādīti tabulā 1.9.

Tabula 1.9.	Ekstremālie ūdens līmeņi  ( cm BS – 5 m)

| Atkārtošanās periods | 5 gadi | 10 gadi | 25 gadi | 50 gadi | 100 gadi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max līmenis | 610 | 624 | 636 | 640 | 654 |
| min līmenis | 430 | 421 | 413 | 410 | 400 |

### Aprēķina ūdens līmenis

Dati par aprēķina ūdens līmeni ir norādīti tabulā 1.10.

#### Tabula 1.10 Aprēķina ūdens līmeņi (BS 0.0 m)

| ūdens līmenis | [m] |
| --- | --- |
| min (reizi 50 gados) | –0.90 |
| min (sezonālais) | -0.25 |
| max (sezonālais) | +0.20 |
| max (reizi 50 gados) | +1.40 |

### Viļņošanās

Viļņi apskatāmajā rajonā tiek lokāli ģenerēti vēja iespaidā. Ņemot vērā relatīvi no vēja aizsargāto vietu un mazo viļņu ieskrējiena attālumu, tiek pieņemts, ka viļņošanās nerādīs nekādu būtisku ietekmi uz graudu termināla piestātni.

### Straume

Ventspils ostas iekšējā akvatorijā dominējošā straume ir Ventas straume.  Ventas caurplūdums  augstāko līmeni sasniedz periodā no decembra līdz martam. Vidējais caurplūdums ir 93 m3/s. Mazākais novērotais caurplūdums ir bijis 7,5 m3/s vasarā un maksimālais 1800 m3/s pavasara palu laikā. Straumes ātrums variē no 0,2 m/s līdz 0,6 m/s. Maksimālais straumes ātrums ūdens virspusē tika novērots pavasaru palu laikā – 1,0 m/s.

## Ledus apstākļi

Ledus Baltijas jūrā izveidojas tās ziemeļu daļā un ziemas laikā virzās dienvidu virzienā. Šis process ir ļoti atkarīgs no ziemas tipa.

Ledus sega Ventspils ostas rajonā izveidojas tikai ļoti bargās ziemās. Tad ledus biezums var sasniegt 0,6 m.