Pielikums Nr.7

Atbildes uz Ceļu drošības audita daļas piezīmēm par projektu: Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no Lielā prospekta līdz Latgales ielai, Ventspilī;

Atbildes saskaņotas ar pasūtītāju P/i “Komunālā pārvalde

| Nr.p.k. | Piezīmes | Projektētāja atbildes | Pasūtītājs |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvā daļa – audita rekomendācijas |  |  |  |
| 1 | Mainīt plānošanas un arhitektūras uzdevumā Brīvības ielas apzīmējumu no pilsētas maģistrālās ielas uz vietējas nozīmes ielu (vismaz projektējamajā posmā), lai to būtu iespējams projektēt ar stāvvietām ielas malā un projektētājam nebūtu jāpārkāpj valsts standartu prasības. | Jautājums jāizskata Ventspils domes APN. | Jautājums jāizskata Ventspils domes APN |
| 2 | Ja iespējams paplašināt projekta apjomu – paredzēt Brīvības ielai krustojumā ar Latgales ielu izbūvēt pilienveida saliņas, lai akcentētu mazāksvarīgā ceļa statusu. Ja saliņas izbūvēt nav iespējams – obligāts ir 951. ceļa apzīmējums pirms „STOP” līnijas. | Brīvības ielas un Latgales ielas krustojums nav projektēšanas darbu robežās. Jautājums jāizskata un gala lēmums jāpieņem Pasūtītājam. | Uzklājams 951.ceļa apzīmējums pirms “STOP” līnijas |
| 3 | Brīvības ielas brauktuve projektējama ar divpusēju šķērsslīpumu. Ja tiek paredzēts vienpusējs šķērsslīpums, tam jābūt nopietnai argumentācijai, kas jāapraksta projektā un jāsaskaņo ar projekta pasūtītāju, jo ielā ar to satiksmes drošība tiek pazemināta. | Tiek veidots vienpusējs brauktuves šķērskritums, lai samazinātu augstumu starpību starp ielu un īpašumiem ielas pāra numuru pusē, jo jau veidojot šādu šķērskritumu, veidojas līdz pat 9% liels garenkritumus nobrauktuvēs. Pazemināt ielu nav iespējams, jo tiek saglabāta stāvvieta ielas otrā pusē. | Brauktuvei, ja tas nepieciešams, veidot vienpusēju šķērskritumu. |
| 4 | Jaunajiem stāvēšanas paplašinājumiem, kas apvienoti ar pieslēgumiem, ieteicams veidot izteiktāku nodalījumu no pieslēgumu vietām – piemērs attēlā (pazeminātas apmales, citas krāsas bruģa elementi). | Projektā ievērtēts – paralēlās autostāvvietas ir atdalītas no nobrauktuvēm uz zemes gabaliem ar laukakmens bruģi. | Atbilstoši Auditam |
| 5 | Ieteicams rekonstruēt gājēju un velosipēdu ceļu, paredzot tam satiksmes telpu dalījumu un velosatiksmei piemērotu bruģi. | PAU Nr.120 un Projektēšanas uzdevumā norādīts, ka esošo ietvi ielas nepāra numuru pusē nepārbūvēt. Ietve ir izbūvēta samērā nesen, līdz ar to nav nepieciešama tās rekonstrukcija. Jautājums jāizskata un gala lēmums jāpieņem Pasūtītājam. | Ietvi nepārbūvēt. Pirms krustojumiem izbūvēt specializēto “taktilo” bruģakmeni |
| 6 | No pk 0+10 līdz pk 0+50 pāra numuru ēku pusē ietves platums palielināms līdz 2,50 m. | Skatīt atbildi Nr.9 | Saglabāt 1.5m platumu. |
| 7 | Pie īpašuma Latgales ielā 15 līdzās stāvvietai paredzētais laukakmens bruģis aizstājams ar citu, līdzenāku, bet no ietves bruģa atšķirīgu materiālu. | Latgales ielā 15 tika paredzēts laukakmens bruģis starp ietvi un autostāvvietām atbilstoši PAU Nr.120 prasībām. | Paredzēt atbilstoši PAU Nr.120 prasītajam |
| 8 | Pk 1+12 servitūta ceļa un īpašuma teritorijas pieslēgumam koriģējams labais stūris, izveidojot noapaļojumu. | Piezīme ievērtēta. | Atbilstoši Auditam |
| 9 | Stāvlaukumam pie Brīvības ielas 43 ēkas izveidojamas automobiļu priekšējo riteņu atdures 0,7 m no ietves malas. | Riteņu atdures vieta nav nepieciešama, jo šajā vietā ietve tiek paplašināta no 1.5m uz 2.70m platumu. | Riteņu atdures vieta nav nepieciešama |
| 10 | Pie krustojuma ar Lielo prospektu no gājēju pārejas līdz pk 0+75 nepāra numuru ēku pusē uzstādāma gājēju barjera. | Piezīme ievērtēta. | Atbilstoši Auditam |
| 11 | 530., 531. ceļa zīmes pie regulējama krustojuma nav ieteicams paredzēt. | Piezīme ievērtēta. | Atbilstoši Auditam |
| 12 | 415., 415A. ceļa zīmes nomaināmas pret samazināta formāta (350 mm) ceļa zīmēm. | Šīs ceļazīmes uzstādītas ar projektā Eiropas finansējumu. Jautājums jāizskata un gala lēmums jāpieņem Pasūtītājam. | Saglabājamas esošās ceļazīmes |
| 13 | Pieslēgumā pk 2+80 529. ceļa zīme pārceļama uz labo pusi – 206. ceļa zīmes vietā. | Šāds ceļazīmju novietojuma risinājums ir saskaņots ar VAS „LVC” Ventspils nodaļu, līdz ar to zīmju novietojums netiek koriģēts. | Saglabāt atbilstoši LVC Ventspils nodaļas prasībai |
| 14 | Visiem mazāksvarīgajiem ceļiem krustojumos paredzami 930. ceļa apzīmējumi. | Piezīme ievērtēta. | Atbilstoši Auditam |
| 15 | Pieslēgumu un krustojumu vietās gājēju un velosipēdu ceļš visā platumā iezīmējams ar 932. ceļa apzīmējumu. | Piezīme ievērtēta. | Atbilstoši Auditam |

SIA „Projekts 3” projekta vadītājs 		M.Rozentāls