Pielikums Nr.5-1

LED 112W apgaismojuma specifikācija

|  | Gaismekļa jauda | 112W |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 1.1 | Gaismas avota krāsu temperatūra ( °K ) | 2800..3200 |
| 1.2 | No gaismekļa izejošā gaismas plūsma (lm), ņemot vērā optiskos un termiskos zudumus (-LOR) | >11000 |
| 1.3 | Gaismekļa LED gaismas avota krāsu atveidošanas indekss (CRI) | ≥ 70 |
| 1.4 | Gaismekļa apgaismojuma sistēma efektivitāte pēc optiskiem un termiskiem zudumiem (lm/W ) | >100 |
| 1.5 | Gaismekļiem ir jābūt individuāli regulējamiem no vadības sistēmas, robežās vismaz 10 ... 100% (pēc jaudas). | jā |
| 1.6 | Gaismekli ir jānodrošina dimmēšanas iespēja ar DALI protokolam atbalstošu vadības signālu. | jā |
| 2 |  |  |
| 2.1 | Gaismeklī ir jābūt atsevišķam temperatūras sensoram ar automātisku gaismekļu jaudas samazināšanas funkciju, lai izvairītos no pārkaršanas. Sensors mēra LED moduļu temperatūru. | jā |
| 2.2 | Gaismekļa korpusam ir jābūt atveramam, lai nodrošinātu piekļuvi gaismekļa korpusā esošiem komponentiem | jā |
| 2.3 | Pret vandālisma klase, ne mazāk kā | IK 08 |
| 2.4 | Gaismekļa putekļu un mitruma izturības aizsardzības klase, ne mazāk kā | IP 66 |
| 2.5 | Gaismekļa ventilācijai ir jābūt nodrošinātai caur filtru un/vai spiediena izlīdzināšanas vārstu. Gaismekļu dzesēšanai nedrīkst izmantot ventilatorus vai citas ierīces, kuras satur kustīgas detaļas. | jā |
| 2.6 | Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; | jā |
| 3 |  |  |
| 3.1 | Nominālais spriegums ( V ) | 230 |
| 3.2 | Darbības sprieguma diapazons | -15% … +10% |
| 3.3 | Gaismeklim ir jāiztur sprieguma svārstības diapazonā ( V ) | 180 … 275 |
| 3.4 | Nominālā jaudas režīmā jaudas koeficents (cosφ), ne mazāk kā | 0,92 |
| 3.5 | Elektriskā izolācijas klase | I |
| 4 | EKSPLUATĀCIJAS PARAMETRI |  |
| 4.1 | Gaismekļa lietošanas ilgums, Ta=+25°C, L80 (stundas), ne mazāk kā | ≥ 60 000 |
| 4.2 | Gaismekļa svars (kopā ar integrēto gaismekļa kontrolieri), (kg) | < 15 |
| 4.3 | gaismekļa nominālā funkcionalitāte ir nodrošināta darbības vides temperatūrā ( °C ) | -25 … +25 |
| 4.4 | gaismekļa ierobežotā funkcionalitāte ir nodrošināta darbības vides temperatūrā ( °C ) | -40 …. +50 |
| 5 |  |  |
| 5.1 | Gaismekļa stiprinājums uz balsta pa tiešo vai konsoles Ø (mm) | 40-60 |
| 5.2 | Gaismekļa stiprinājumam uz masts / konsoles ir jāspēj mainīt gaismekļa slīpuma leņķi ( ° ) | -15 ... 0 ... 15 |