PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Vispārīgā daļa

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 19 renovācijas tehniskais projekts izstrādāts, pamatojoties uz 30.10.2012. līgumu Nr. 12-25, kurš noslēgts starp Ventspils brīvostas pārvaldi kā Pasūtītāju un SIA „Jūras projekts” kā Izpildītāju. Piestātne atrodas Kr.Valdemāra ielā 8, Ventspilī, būves kadastra apzīmējums 2700 004 01504.

Piestātnes renovācijas darbi ir sadalīti divās kārtās un realizējami sekojošā secībā:

1. kārta:	piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija;

2. kārta:	fenderu sistēmas renovācija;

piegulošās gultnes projekta atzīmju nodrošināšana (gultnes piebēršana).

Ir izpildīta projektēšanas uzdevuma prasība veikt piestātnes stiprības un noturības pārbaudes aprēķinus saskaņā ar EAU 2004 rekomendācijām, aprēķinu rezultāti pievienoti 1.pielikumā.

2. Sākumdati projektēšanai

Prasības projekta izstrādei ir norādītas projektēšanas uzdevumā un precizētas pārrunās ar pasūtītāju un piestātnes lietotāju projekta izstrādes gaitā.

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz sekojošiem materiāliem:

- Projektēšanas uzdevums;

- iestāžu un uzņēmumu tehniskie noteikumi;

- Ventspils ostas piestātnes Nr.19 pase;

- atskaite par Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošanu, II-LV.0176, SIA „GT L”, 2008.g.;

- dziļumu mērījumi, Ventspils brīvostas pārvalde, 2012.g.;

- topogrāfiskais plāns, SIA „Ģeodēzists” Ventspils birojs, 2012.g.;

3. Esošā situācija

3.1. Piestātnes Nr. 19 konstrukcija

Ventspils brīvostas piestātne Nr. 19 atrodas Ventas upes krastmalā (kreisais krasts). Būves nozīme – pilsētas krastmala, pasažieru kuģu un palīgflotes stāvvieta. Piestātnes garums 85,85 m. Dz/b virsbūves kordona atzīme plus 2,0 m. Gultnes projekta atzīme pie piestātnes kordona mīnus 8,50 m.

Konstruktīvā nozīmē piestātne ir noenkurots bolverks ar fasādes sienu no metāla rievpāļiem Larsen 5, kas iegremdēti līdz atzīmei mīnus 17,5 m. Enkurierīce sevī ietver enkurstieņus ar 65 mm, kas izvietoti ar soli 1,68 m, un aizmugures rievpāļus Larsen 5, kas iegremdēti līdz atzīmei mīnus 10,0 m. Enkurstieņu stiprinājums pie rievpāļiem izpildīts atzīmē +0,50 m. Fasādes rievsienas uzgalvis izpildīts no monolīta dzelzsbetona.

Attēls 1. Piestātnes Nr. 19 novietojuma shēma.

Piestātne aprīkota ar 4 pietauvošanās statņiem TCO 40 ar spēku 392 kN, riteņatvairbrusu no dz/b sijas ar šķēlumu 20×30 cm un metāla caurules ar 220×8 mm ar statņiem, kas balstās uz siju. Piestātnē ir 33 atvairierīces no gumijas cilindriem ar 40 cm un garumu 200 cm un metāla stieņiem, kas nostiprināti pie kuģu pietauvošanās gredzeniem, solis ~2,55 m. Kāpnes piestātnē nav paredzētas. Piestātnes teritorijas segums izpildīts no saliekama un monolīta dzelzsbetona, bruģakmens un asfaltbetona. Piestātnē atrodas divas kuģu elektriskās sadalnes.

Saskaņā ar piestātnes pasi būves pamatnē no atzīmes 0 līdz atzīmei mīnus 9,7 m iegulst smilšmāls, dūņas (φ=9°, с=5 kPа), atzīmēs no mīnus 9,7 m līdz mīnus 10,7 m iegulst mālsmilts (φ=14°, с=2 kPа), atzīmēs no mīnus 10,7 m līdz mīnus 15,7 m iegulst dūņainas smiltis (φ=28°, с=3 kPа), atzīmēs no mīnus 15,7 m līdz mīnus 19,0 m iegulst smilšmāls, dūņas (φ=9°, с=5 kPа), atzīmēs no mīnus 19,0 m un zemāk iegulst smilšmāls (φ=12°, с=4 kPа).

Piestātnes aprēķina kuģa parametri pēc renovācijas nemainās un saskaņā ar piestātnes pasi ir:

- garums LOA ≤  60 m;

- iegrime ar kravu DL ≤  5,5 m.

3.2. Piestātnes Nr.19 apsekošanā konstatētie galvenie defekti

Piestātnes tehniskās apsekošanas laikā ir atklāti vairāki tās konstrukciju defekti un bojājumi, kuri negatīvi ietekmē piestātnes drošību un ekspluatācijas apstākļus. Galvenie no tiem ir sekojoši:

- rievsienas vietā (PK0) un izkliedes sijas stiprinājuma četros iecirkņos atklātas ievērojamas spraugas ( PK4+4.4 m, PK4+6.1 m, PK5+7.0 m, PK5+8.7 m);

- rievsienas PK8+3.7 m konstatēta atvere 32×40 cm, kura aizpildīta ar betona maisiem. Apsekošanas rezultātā konstatēta betona maisu krāvuma sabrukums, veidojot tukšumus ar dziļumu līdz 40 cm, sagruvumu kopējā platība sastāda 0,13 m²;

- rievpāļu profila korozijas nolietojums sastāda: fasādes sienai 2,51,4 mm (127% no sākotnējā biezuma); sānu malai 1,61,2 mm (129% no sākotnējā biezuma);

- dz/b uzgalvja 18 iecirkņos fiksēti betona bojājumi un sagruvumi dziļumā 2-20 cm, ar armatūras atsegumiem. Konstatētas plaisas ar atvēruma platumu līdz 1 mm;

- kordona leņķis un ieliekamās detaļas ir korozijas skarti;

- dz/b riteņatvairbrusas daudzos iecirkņos ir betona sagruvumi un iedobumi ar armatūras atsegumiem;

- riteņatvairbrusas metāla konstrukcijai konstatēti pretkorozijas pārklājuma bojājumi;

- uz 8 atvairierīcēm konstatēti gumijas bojājumi (ieplēsumi, plēsumi, iedobumi);

- gultnes dziļuma atzīme pie piestātnes pārsniedz projektā noteikto.

Detalizēta informācija par piestātnes tehnisko stāvokli dota apsekošanas atskaitēs.

4. Renovācijas 1. kārtas risinājumi

4.1. Renovācijas 1. kārtas darbu sastāvs

Renovācijas darbu 1.kārta ietver sekojošus esošās fasādes rievsienas un dz/b virsbūves remonta darbus:

- rievsienas hermētiskuma atjaunošana;

- rievsienas grunts necaurlaidības atjaunošana (PK8+3.7 m);

- rievsienas pretkorozijas pārklājuma atjaunošana mainīgā ūdens līmeņa zonā;

- dz/b virsbūves fasādes remonts betona bojājumu un sagruvumu vietās;

- dz/b virsbūves ieliekamo detaļu un atvairelementu stiprinājumu pretkorozijas pārklājuma atjaunošana;

- riteņatvairbrusas dz/b daļas un metāla daļas atjaunošana.

Remonta darbu galvenie konstruktīvi-tehnoloģiskie risinājumi parādīti projekta 1. kārtas grafiskās daļas rasējumos HR1-1...HR1-7.

4.2. Konstruktīvie risinājumi esošās fasādes rievsienas remontam.

4.2.1. Rievsienas hermētiskuma atjaunošana.

Apsekošanas gaitā konstatēti sekojoši rievsienas defekti. Rievsienas vietā PK0 ir sprauga 5 cm augstumā un 2 cm platumā. Aiz rievsienas fiksēts neaizpildīts dobums 5 cm dziļumā. Rievsienas četrās vietās (PK4+4,4 m, PK4+6,1 m, PK5+7,0 m, PK5+8,7 m) uz izkliedsijas stiprinājuma elementa zem uzgriežņa iztrūkst metāla paliktnis, ir spraugas rievpālī līdz 1 cm augstumā un līdz 3 cm platumā. Spraugās redzamas šķembas.

Tehniskais risinājums

Atvērumu hermetizāciju rievsienas iecirknī PK0 veic, piemetinot tērauda S235 uzliktņi 50×100×12 mm, un rievsienas izkliedsijas stiprinājuma elementu vietās PK4+4,4 m, PK4+6,1 m, PK5+7,0 m, PK5+8,7 m piemetinot uzliktņus 200×150×12 mm. Uzliktņus piemetina ar nepārtrauktu metināšanas šuvi pa uzlikas perimetru. Pirms bojājuma remonta darbu uzsākšanas veic fasādes sienas attīrīšanu no apaugumiem un korozijas produktiem. Remonta zonas atzīmes +0,35 m.

Uzstādīto uzliktņu un metināšanas šuvju noklāšanu ar pretkorozijas sastāviem izpilda darbu procesā, kad tiek izpildīta pretkorozijas sastāvu uzklāšana uz visas rievsienas.

Rievsienas remonta galvenais darbu sastāvs:

- pontona sagatavošana, uzstādīšana darba stāvoklī;

- rievsienas virsmas sagatavošana remontam;

- rievsienas hermetizācija ar metāla uzliktņu 50×100×12 mm un 200×150×12 mm piemetināšanu.

Konstruktīvi-tehniskie risinājumi parādīti rasējuma lapā HR1-4.

4.2.2. Rievsienas grunts necaurlaidības atjaunošana (PK8+3.7m).

Rievsienā (PK8+3,7 m) atzīmē mīnus 0,2 m ir metāla caurule ar 300 mm, virs kuras atklāts atvērums 32×40 cm, kas aizklāts ar betona maisiem. Apsekošanas rezultātā norādītajā iecirknī fiksēts betona maisu krāvuma pārtraukums ar dobumu izveidošanos līdz 40 cm dziļumā. Atlikušie maisi nav nostiprināti un kustas.

Tehniskais risinājums

Grunts necaurlaidības atjaunošanu bojājuma vietā (PK8+3,7 m) veic ar hermokameras vai ūdenslīdēju palīdzību, atzīmēs no +0,2 m līdz mīnus 0,4 m. Remonts tiek nodrošināts ar metāla kārbas MK uzstādīšanu bojājuma vietā. Darbus izpilda vienlaicīgi ar pretkorozijas pārklājuma uzklāšanu uz rievsienas no hermokameras vai izmantojot ūdenslīdēju palīdzību.

Grunts necaurlaidības atjaunošanas galvenais darbu sastāvs:

- bojājuma vietas zemūdens apsekošana ar izmēru precizēšanu;

- bojājumu vietas attīrīšana no apaugumiem, gliemežvākiem un rievsienas virsmas sagatavošana remontam ar smilšstrūklošanas attīrīšanu līdz pakāpei Sa 2½;

- metāla kārbas izgatavošana un uzstādīšana atzīmēs +0,2...-0,4 m;

- metāla kārbas un cauruļu pretkorozijas pārklājums (kopā 5 kārtas ar kopējo pārklājuma biezumu 560 mkm):

    - Stelpant-PU-Zinc vai analogs – 2 kārtas, katra 80 mkm;

    - Stelpant-PU-Combination vai analogs – 2 kārtas, katra 170 mkm;

    - Stelpant-PU-Cover W2 vai analogs – 1 kārta, 60 mkm.

Konstruktīvi-tehniskie risinājumi parādīti rasējuma lapā HR1-7.

4.2.3. Rievsienas pretkorozijas aizsardzība.

Tehniskais risinājums

Pretkorozijas pārklājuma uzklāšanu metāla rievsienai virsūdens zonā veic no pontona, bet zemūdens zonā var veikt divos veidos: izmantojot hermokameru, kura ļauj veicamos darbus veikt „sausā” vidē, vai ar ūdenslīdēju palīdzību. Metāla rievsienas pretkorozijas pārklājuma uzklāšanu veic atzīmēs no +0,45 līdz -2,0 m.

Rievsienas pretkorozijas pārklājuma uzklāšanas galvenais darbu sastāvs:

- hermokameras sagatavošana, uzstādīšana darba stāvoklī;

- rievsienas virsmas sagatavošana remontam ar smilšstrūklošanas attīrīšanu līdz pakāpei Sa 2½;

- rievsienas pretkorozijas pārklājums (kopā 5 kārtas ar kopējo pārklājuma biezumu 560 mkm):

- Stelpant-PU-Zinc vai analogs – 2 kārtas, katra 80 mkm;

- Stelpant-PU-Combination vai analogs – 2 kārtas, katra 170 mkm;

- Stelpant-PU-Cover W2 vai analogs – 1 kārta, 60 mkm;

- hermokameras demontāža.

Darbu zona parādīta rasējuma lapā HR1-3 (griezums 1-1).

4.3. Konstruktīvie risinājumi esošās dz/b virsbūves remontam.

Dz/b uzgalvja 18 iecirkņos fiksēti betona bojājumi un sagruvumi dziļumā 2-20 cm, ar armatūras atsegumiem. Konstatētas plaisas ar atvēruma platumu līdz 1 mm. Kordona leņķis un ieliekamās detaļas ir korozijas skarti. Dz/b riteņatvairbrusas iecirkņos ir betona sagruvumi un iedobumi ar armatūras atsegumiem. Riteņatvairbrusas metāla konstrukcijai konstatēto pretkorozijas pārklājuma bojājumi.

Piestātnes virsbūves fasādes bojājumu vietas parādītas rasējuma lapā HR1-2.

4.3.1. Dz/b uzgalvja fasādes virsmas remonts.

Fasādes virsmas apskates rezultātā noteikti 18 iecirkņi, kuros ir betona bojājumi un sagruvumi 2...20 cm dziļumā uz dz/b virsbūves fasādes virsmas. Bez tam, PK2+5,4 m, PK3+7,6 m, PK3+8,0 m, PK6+0,6 m, PK6+3,8 m un PK8 fiksētas plaisas ar atvēruma platumu līdz 1 mm un garumu 1,5 m.

Tehniskais risinājums

Virsbūves fasādes, režģoga un atvairbrusas bojātā betona iecirkņu atjaunošanu jāveic, kā galveno konstruktīvo materiālu izmantojot firmas „Mapei” vai analogus sastāvus. Virsbūves fasādes virsmas remontu ieteicams veikt pa posmiem, kuru garumu nosaka pasūtītājs kopā ar būvuzņēmēju, balstoties uz konkrētiem piestātnes izmantošanas apstākļiem. Virsbūves fasādes virsmas remonta galveno darbu sastāvs (posmā):

- atvairelementu pagaidu demontāža;

- esošās koka veidnes demontāža no dz/b virsbūves apakšējās horizontālās virsmas;

- bojātā, irdenā betona noņemšana bojājumu vietās;

- betona virsmas un armatūras attīrīšana ar smilšu strūklu līdz pakāpei Sa 2 ½;

- pretkorozijas pārklājuma („Mapefer 1K” vai analogs) uzklāšana armatūrai;

- augšējā metāla kordona leņķa attīrīšana no korozijas produktiem ar smilšu strūklu līdz pakāpei Sa 2 ½;

- metāla kordona leņķu pretkorozijas pārklājums ar poliuretāna materiāliem („Stelpant” vai analogs, kopā 4 kārtas pa 80 mkm ar kopējo pārklājuma biezumu 320 mkm):

- cinka gruntējums (Stelpant-PU-Zinc vai analogs), 2 kārtas, katra 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica HS vai analogs), 1 kārta, 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica UV vai analogs), 1 kārta, 80 mkm;

- izlīdzinošās kārtas („Confix” vai analogs) uzklāšana uz dz/b virsbūves virsmas;

- aizsargājošās hidroizolācijas kārtas („Idrosilex Pronto” vai analogs) uzklāšana uz dz/b virsbūves virsmas;

- deformācijas šuvju atjaunošana ar tīrīšanu, atputekļošanu un mastikas iepildīšanu dziļumā 50 mm;

- noņemto atvairelementu uzstādīšana paredzētajās vietas.

Dz/b virsbūves fasadi nav paredzēts krāsot.

Labojumu vietās pielietojamo materiālu toni RAL izlīdzinošajā un aizsarg.hidroizolācijas kartās  jānosaka pēc vietas autoruzraudzības kārtībā būvdarbu veikšanas procesā, lai maksimāli tuvinātu esošajam betona tonim.

4.3.2. Atvairelementu iekāršanas gredzenu un metāla ieliekamo detaļu remonts.

Darbus paredzēts veikt pa posmiem vienlaicīgi ar dz/b uzgalvja fasādes virsmas remontu.

Tehniskais risinājums

Remonta galvenais darbu sastāvs:

- smilšstrūklošanas attīrīšana no korozijas produktiem līdz pakāpei Sa 2 ½;

- pretkorozijas pārklājuma no poliuretāna laku – krāsu materiāliem („Stelpant” vai analogs, kopā 4 kārtas pa 80 mkm ar kopējo pārklājuma biezumu 320 mkm):

- cinka gruntējums (Stelpant-PU-Zinc vai analogs), 2 kārtas, katra 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica HS vai analogs), 1 kārta, 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica UV vai analogs), 1 kārta, 80 mkm.

4.3.3. Riteņatvairbrusas remonts.

Piestātnes riteņatvairbrusas remonts sastāv no dz/b riteņatavirbrusas atjaunošanas un metāla nororobežojošās brusas krāsas klājuma atjaunošanas. Dz/betona daļu nav paredzēts krāsot. Darbus paredzēts veikt pa posmiem vienlaicīgi ar dz/b uzgalvja fasādes virsmas remontu.

Tehniskais risinājums

Dz/b riteņatvairbrusas atjaunošana iecirkņos (PK3+0,80 m, PK8+4,90 m)

Dz/b riteņatvairbrusas atjaunošanas galvenais darbu sastāvs:

- bojātā, irdenā betona izjaukšana bojājumu vietās;

- armatūras 12 mm montāža;

- pretkorozijas pārklājuma („Mapefer 1K” vai analogs) uzklāšana armatūrai;

- noņemamu veidņu izgatavošana un montāža (demontāža);

- adhēzijas gruntējuma („Redisit” vai analogs) uzklāšana uz virsmas;

- riteņatvairbrusas betonēšana ar betonu C25/30. Pielietojamo materiālu toni RAL jānosaka pēc vietas autoruzraudzības kārtībā būvdarbu veikšanas procesā, lai maksimāli tuvinātu esošajam betona tonim.

Metāla norobežojošās brusas krāsas klājuma atjaunošana

Metāla brusas atjaunošanas galvenais darbu sastāvs:

- smilšstrūklošanas attīrīšana līdz pakāpei Sa 2 ½;

- pretkorozijas pārklājuma no poliuretāna laku – krāsu materiāliem(„Stelpant” vai analogs, kopā 4 kārtas pa 80 mkm ar kopējo pārklājuma biezumu 320 mkm):

- cinka gruntējums (Stelpant-PU-Zinc vai analogs), 2 kārtas, katra 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica HS vai analogs), 1 kārta, 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica UV vai analogs), 1 kārta, 80 mkm;

- metāla norobežojošās brusas krāsošana: divkomponentu epoksīda krāsa „Carbothane 134 PU RAL4002” vai analogs – 50 mkm.

Dz/b virsbūves remonta konstruktīvi-tehniskie risinājumi parādīti rasējuma lapās HR1-3, HR1-5, HR1-6.

5. Renovācijas 2. kārtas risinājumi

5.1. Renovācijas 2. kārtas darbu sastāvs

Renovācijas darbu 2. kārta sastāv no sekojošiem galvenajiem darbu veidiem:

- esošo bojāto fenderu (400 mm) demontāža;

- jauno gumijas cilindru (400 mm) nostiprināšana un nomainīto fenderu uzstādīšana;

- jaunu glābšanas kāpņu uzstādīšana;

- gultnes piebēršana līdz projekta atzīmei mīnus 8.50 m.

5.2. Konstruktīvie risinājumi

Visu atvairierīču stiprinājuma elementi ir bez bojājumiem. No 33 piestātnē uzstādītajām atvairierīcēm 25 ir bez bojājumiem, 8 atvairierīcēm ir cilindru lokāli uzplēsumi, sieniņu plīsumi un sieniņas iecirkņu bojājumi, tāpēc paredzēts sekojoši darbi:

- viena bojāta atvairierīce (pie pilera P-52) tiek demontēta pavisam;

- 3 atvairierīču bojātie gumijas cilindri tiek nomainīti pret veseliem gumijas cilindriem no esošajām atvairierīcem, kas noņemamas glābšanas slietnu uzstādīšanas vietās;

- 4 atvairierīču bojātie gumijas cilindri tiek nomainīti (400 mm) uz jauniem tādiem pašiem gumijas cilindriem.

Nomaināmo gumijas cilindru Ø400mm vietas un glābšanas slietņu uzstādīšanas vietas norādītas rasējuma lapā HR2-2.

Gultnes faktiskās atzīmes tieši pie piestātnes kordona sastāda no mīnus 7,1 m līdz mīnus 11,7 m pie projekta atzīmes mīnus 8,5 m (saskaņā ar dziļummērījumu datiem 2012. gadā), pie tam gultnes pārdziļinājums konstatēts no PK1+2,7 m līdz PK7+1,1 m. Piestātnes 20 m platā piekordona zonā fiksēts tāds pats dziļuma palielinājums. Lai nodrošinātu dziļumu atbilstību pases datiem, nepieciešams veikt esošās gultnes piebēršanas darbus, skat. lapu HR2-3. Piestātnes 20 m platā piekordona zonā nepiederoši priekšmeti, kas apgrūtinātu kuģošanu, nav atklāti.

6. Būvdarbu organizēšana (vispārīgās prasības)

Līdz darbu uzsākšanai ir jāizstrādā un ar Pasūtītāju jāsaskaņo Darbu veikšanas projekts atbilstoši LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” prasībām, papildus pievienojot faktiski pielietojamo remonta materiālu, darbu kvalitātes kontroles kritēriju un metožu aprakstus. Darbi ostas teritorijā jāorganizē saskaņā ar Ventspils brīvostas noteikumiem.

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvobjekta darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot sekojošu normatīvo dokumentu prasības:

- Darba aizsardzības likums;

- MKN Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;

- MKN Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

- MKN Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”.

Ūdenslīdēju darbus jāveic saskaņā ar „Darba drošības vienotie noteikumi ūdenslīdēju darbu izpildē” (RD 31.84.01-90) un ievērojot citus normatīvus dokumentus, kas reglamentē ūdenslīdēju darba drošības prasības.

Darbu izpildes vietai jābūt norobežotai un tajā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.

Būvlaukumam jābūt aprīkotam ar ugunsdzēšanas līdzekļiem, apgaismojumu, brīdinājuma zīmēm un signalizācijas līdzekļiem.

7. Vides aizsardzības pasākumi

Būvuzņēmējam Darbu veikšanas projektā jāiekļauj sadaļu par vides aizsardzības pasākumiem.

Darbu veikšanai jāizmanto tehnoloģijas, kas nepiesārņo apkārtējo vidi un nerada būtiskus zaudējumus videi. Būvlaukumam jābūt aprīkotam ar tilpnēm ražošanas un sadzīves atkritumu savākšanai, jānodrošina atbilstošas sanitārās–sadzīves telpas darbiniekiem. Nelabvēlīgās ietekmes uz vidi samazināšanai objekta būvniecības laikā veicami sekojoši pasākumi:

- darbu veikšanā izmantojamas videi pēc iespējas saudzīgākas darbu metodes, mehānismi un iekārtas atbilstoši veicamo būvdarbu tehnoloģiju prasībām;

- trokšņa un vibrācijas ietekmes samazināšanas pasākumi, piemēram, darbu pārtraukšana nakts laikā un brīvdienās, izmantojamās būvtehnikas iekārtu regulēšana un nomaiņa, darbu veikšana, ievērojot labvēlīgu vēja virzienu u.c. Jānodrošina, ka būvniecības laikā radītais vibrācijas un trokšņa piesārņojums nepārsniegs MK noteikumos Nr. 597 (13.07.2004.) „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” noteiktos akustiskā trokšņa normatīvus;

- lai samazinātu iespējamos saimnieciskās darbības rezultata nodarītos zaudējumus zivju resursiem, nepieciešams maksimāli samazināt darbu veikšanas iespējamo trokšņu līmeni, it īpaši diennakts tumšajā laikā:

  - zivju nārsta laikā no 16.aprīļa līdz 20.jūnijam;

  - ceļotājzivju galvenajā migrācijas periodā no 1.oktobra līdz 15.novembrim.

Šo termiņu precizēšana ir iespējama 1-2 nedēļas pirms norādītajiem termiņiem un ir atkarīga no meteoroloģiskiem un citiem faktoriem.

- būvdarbi pārtraucami stiprā vējā, spēcīgas straumes vai viļņošanās laikā, lai novērstu tehnoloģisko avāriju un piesārņojuma risku;

- būvdarbu laikā izmantojami un uzturami labā kārtībā objekta teritorijai piegulošie ceļi un laukumi. Nepieciešamības gadījumā – pēc ceļu slodzes novērtēšanas, veicama infrastruktūras saudzīga sakārtošana saskaņā ar risku vadības procesiem (būvdarbu vadītājs izvērtē ceļa kvalitāti, paredz smilšaina vai šķembu ceļa izveidi utml.);

- būvdarbos izmantojamas labā tehniskā stāvoklī esošas mašīnas, instrumenti un iekārtas, lai nepieļautu vides piesārņojumu to ekspluatācijas laikā.

| Būvprojekta vadītājs: | _____________________ | J. Marnauza |
| --- | --- | --- |
|  |  | Būvpr. sert. 40-343 |