PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Vispārīgā daļa.

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 20 renovācijas tehniskais projekts izstrādāts, pamatojoties uz 30.10.2012. līgumu Nr. 12-25, kurš noslēgts starp Ventspils brīvostas pārvaldi kā Pasūtītāju un SIA „Jūras projekts” kā Izpildītāju. Piestātne atrodas Kr. Valdemāra ielā 8, Ventspilī, būves kadastra apzīmējums 2700 004 0505.

Piestātnes renovācijas darbi ir sadalīti divās kārtās un realizējami sekojošā secībā:

1. kārta:	piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija;

2. kārta:	fenderu sistēmas renovācija;

piegulošās gultnes projekta atzīmju nodrošināšana (gultnes piebēršana).

Ir izpildīta projektēšanas uzdevuma prasība veikt piestātnes stiprības un noturības pārbaudes aprēķinus saskaņā ar EAU 2004 rekomendācijām, aprēķinu rezultāti pievienoti 1. pielikumā.

2. Sākumdati projektēšanai.

Prasības projekta izstrādei ir norādītas projektēšanas uzdevumā un precizētas pārrunās ar Pasūtītāju un piestātnes lietotāju projekta izstrādes gaitā. Projekts izstrādāts, pamatojoties uz sekojošiem materiāliem:

- Projektēšanas uzdevums;

- iestāžu un uzņēmumu tehniskie noteikumi;

- Ventspils ostas piestātnes Nr. 20 pase;

- atskaite par Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 20 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošanu, II-LV.0177, SIA „GT L”, 2008. g.;

- dziļumu mērījumi, Ventspils brīvostas pārvalde, 2012. g.;

- topogrāfiskais plāns, SIA „Ģeodēzists” Ventspils birojs, 2012. g.

3. Esošā situācija.

3.1. Piestātnes Nr. 20 konstrukcija.

Ventspils brīvostas piestātne Nr. 20 atrodas Ventas krastmalā (kreisais krasts). Piestātne uzbūvēta 1890.-1910. gados, rekonstruēta 1993.-1994. gados. Būves nozīme – pilsētas krastmala, pasažieru kuģu un palīgflotes stāvvieta. Piestātnes garums 251 m. Dzelzsbetona virsbūves kordona atzīme plus 2,0 m. Piestātnē ierīkota monolīta noeja līdz atzīmei +1.0 m. Gultnes projekta atzīme pie piestātnes kordona mīnus 7,0 m.

Konstruktīvā nozīmē piestātne ir noenkurots bolverks ar fasādes sienu no metāla rievpāļiem Larsen 5, kas 176 m garumā (no piestātnes Nr. 19) iegremdēti līdz atzīmei mīnus 17 m un 75 m garumā (līdz piestātnei Nr. 21) iegremdēti līdz mīnus 19 m. Enkurierīce sevī ietver enkurstieņus ar  60 mm, kas izvietoti ar soli 2,52 m, un aizmugures enkursienu no dzelzsbetona pāļiem, kas iegremdēti līdz atzīmei mīnus 8,0 ...10,6 m dažādos iecirkņos. Enkurstieņu stiprinājums pie rievpāļiem izpildīts atzīmēs +0,39÷0,58 m pie projekta atzīmes +0,40 m. Fasādes rievsienas uzgalvis izpildīts no monolīta dzelzsbetona.

Attēls 1.  Piestātnes Nr. 20 novietojuma shēma.

Piestātne aprīkota ar 8 pietauvošanās statņiem TCO 40 ar spēku 392 kN un 6 slīdragiem uz monolītās noejas, riteņatvairbrusu no dz/b sijas ar šķēlumu 20×30 cm un metāla caurules ar 220×8 mm ar statņiem, kas balstās uz siju. Piestātnē paredzētas atvairierīces no gumijas cilindriem ar 40 cm un garumu 200 cm 81 gb. (1 iztrūkst) ar soli ~5,05 m (iekārtas slīpi pa 2 gab. pie iekāršanas gredzeniem) un uz monolītās noejas - 14 gb. ar soli ~2,5 m (piestiprinātas horizontāli). Piestātnē ierīkotas 8 kāpnes (slietnes). Piestātnes teritorijas segums izpildīts no cementbetona bruģa, noeja – monolīts betons un kalts akmens. Piestātnē atrodas viena kuģu elektriskā sadalne.

Saskaņā ar pases datiem [1] būves pamatnē atzīmēs no 0,0 m līdz mīnus 0,5 m iegulst smiltis ar celtniecības atkritumiem (φ=30°), atzīmēs no mīnus 0,5 m līdz mīnus 3,5 m iegulst smilšmāls un mālainas dūņas (φ=11°, с=5 kPа), atzīmēs no mīnus 3,5 m līdz mīnus 7,0 m iegulst mālsmilts (φ=12°, с=4 kPа, γ=8,8 kN/m3), atzīmēs no mīnus 7,0 m līdz mīnus 9,0 m iegulst smilšmāls un mālainas dūņas (φ=11°, с=5 kPа), atzīmēs no mīnus 9,0 m līdz mīnus 15,5 m iegulst mālainas smiltis  (φ=11°, с=5 kPа,  γ=8,0 kN/m3), atzīmēs no mīnus 15,4 m līdz mīnus 18,4 m iegulst smilšmāls un mālainas dūņas (φ=11°, с=5 kPа), atzīmē mīnus 17,0 m un zemāk iegulst mālsmilts (φ=12°, с=4 kPа, γ=8,8 kN/m3).

Piestātnes aprēķina kuģa parametri pēc renovācijas nemainās un saskaņā ar piestātnes pasi ir:

garums LOA		≤  140 m;

iegrime ar kravu DL	≤  5,5 m.

3.2. Piestātnes Nr.20 apsekošanā konstatētie galvenie defekti.

Piestātnes tehniskās apsekošanas laikā ir atklāti vairāki tās konstrukciju defekti un bojājumi, kuri negatīvi ietekmē piestātnes drošību un ekspluatācijas apstākļus. Piestātnes fasādes rievsienas zemūdens apsekošanas rezultātā atklāti 4 iecirkņi ar bojājumiem:

- PK1+9,0m – sprauga atzīmē no mīnus 5,7 m līdz mīnus 6,8 m ar atvēruma platumu 310 cm;

- PK4+4,4m - izgrieztais ierievja slēga daļas iecirknis – atzīmē mīnus 0,11 m atvērums ierievī 6×9 cm;

- PK11+7,74 m atzīmē mīnus 1,0 m – sprauga 1 cm platumā pa ūdens izlaidnes metāla caurules 200 mm saduru;

- PK15+6,5m atzīmē mīnus 0,58 m – sprauga 2 cm platumā starp metāla ierievi un piemetināto uzliktni no metāla loksnes ar izmēru 30×38 cm un biezumu 30 mm;

- rievsienas korozijas nolietojums sastāda fasādes sienai – 2,5÷0,5 mm (12,0÷2,0% no sākotnējā biezuma), sānu plauktam – 2,1÷0,3 mm (16,0÷2,0% no sākotnējā biezuma).

Dzelzsbetona virsbūvē fiksēti sekojoši bojājumi:

- betona bojājumi un sagruvumi 1-7 cm dziļumā, ar armatūras atsegumiem;

- kordona leņķis un ieliekamās detaļas ir korozijas skarti;

- dzelzsbetona riteņatvairbrusas dažādos iecirkņos ir betona sagruvumi un iedobumi ar armatūras atsegumiem;

- riteņatvairbrusas metāla konstrukcijai konstatēti pretkorozijas pārklājuma bojājumi;

- uz 29 atvairierīcēm konstatēti gumijas bojājumi (ieplēsumi, plēsumi, iedobumi), viens gumijas cilindrs iztrūkst, viens – norauts;

- gultnes dziļuma atzīme gar piestātni (20 m platā joslā) pārsniedz projektā noteikto.

Detalizēta informācija par piestātnes tehnisko stāvokli dota apsekošanas atskaitēs.

4. Renovācijas 1. kārtas risinājumi.

4.1. Renovācijas 1. kārtas darbu sastāvs.

Renovācijas darbu 1. kārta ietver sekojošus esošās fasādes rievsienas un dzelzsbetona virsbūves remonta darbus:

- rievsienas grunts necaurlaidības atjaunošana (PK1+1,9m);

- rievsienas hermētiskuma atjaunošana (PK4+4,4m; PK11+7,7m; PK15+6,5m);

- rievsienas pretkorozijas pārklājuma atjaunošana mainīgā ūdens līmeņa zonā;

- dzelzsbetona virsbūves fasādes remonts betona bojājumu un sagruvumu vietās;

- dzelzsbetona virsbūves ieliekamo detaļu un atvairelementu stiprinājumu pretkorozijas pārklājuma atjaunošana;

- riteņatvairbrusas dzelzsbetona daļas un metāla daļas atjaunošana;

- esošo kāpņu remonts un atjaunošana.

Remonta darbu galvenie konstruktīvi-tehnoloģiskie risinājumi parādīti projekta 1. kārtas grafiskās daļas rasējumos HR1-1 ... HR1-8.

4.2. Konstruktīvie risinājumi esošās fasādes rievsienas remontam.

4.2.1. Rievsienas grunts necaurlaidības atjaunošana.

PK1+9,0m konstatēta sprauga atzīmē no mīnus 5,7 m līdz mīnus 6,8 m ar atvēruma platumu 310 cm.

Tehniskais risinājums.

Grunts necaurlaidības atjaunošanu bojājuma vietā veic ar ūdenslīdēju palīdzību, atzīmēs no mīnus 5,8 m līdz mīnus 7,0 m. Remonts tiek nodrošināts ar metāla kārbas MK uzstādīšanu bojājuma vietā un betona iepildīšanu kārbas dobumā. Grunts necaurlaidības atjaunošanas galvenais darbu sastāvs:

- bojājuma vietas zemūdens apsekošana ar izmēru precizēšanu;

- bojājumu vietas attīrīšana no apaugumiem, gliemežvākiem;

- metāla kārbas izgatavošana un uzstādīšana atzīmēs no mīnus 5,8m līdz mīnus 7,0m;

- metāla kārbas pretkorozijas pārklājums (kopā 5 kārtas ar kopējo pārklājuma biezumu 560 mkm):

- Stelpant-PU-Zinc vai analogs – 2 kārtas, katra 80 mkm;

- Stelpant-PU-Combination vai analogs – 2 kārtas, katra 170 mkm;

- Stelpant-PU-Cover W2 vai analogs – 1 kārta, 60 mkm.

- kārbas dobuma aizpildīšana ar betonu C25/30.

Konstruktīvi-tehniskie risinājumi parādīti rasējumā HR1-7.

4.2.2. Rievsienas hermētiskuma atjaunošana (pielietojot speciālas hermokameras vai ar ūdenslīdēju palīdzību).

Konstatētie rievsienas hermētiskuma bojājumi:

- PK4+4,4m - izgrieztais ierievja slēga daļas iecirknis – atzīmē mīnus 0,11 m atvērums ierievī 6×9 cm;

- PK11+7,74m atzīmē mīnus 1,0 m – sprauga 1 cm platumā pa ūdens izlaidnes metāla caurules 200 mm saduru;

- PK15+6,5m atzīmē mīnus 0,58 m – sprauga 2 cm platumā starp metāla ierievi un piemetināto uzliktni (metāla loksne ar izmēru 30×38 cm un biezumu 30 mm).

Remonta zonas atzīmes no mīnus 0,1 m līdz mīnus 1,2 m.

Tehniskais risinājums.

Atvērumu hermetizāciju rievsienā veic ar tērauda S235 uzliktņu piemetināšanu:

- PK4+4,4m – ar uzliktni 200×200×12 mm;

- PK 15+6,5m – ar uzliktni 300×350×12 mm.

Uzliktņus piemetina ar nepārtrauktu metināšanas šuvi pa uzliktņu perimetru.

PK11+7,2m rievsienas hermetizāciju veic ar caurules 200 mm piemetināšanu pa kontūru sadurā ar rievsienu. Rievsienas remonta galvenais darbu sastāvs:

- rievsienas attīrīšana no apaugumiem;

- rievsienas virsmas sagatavošana remontam;

- rievsienas hermetizācija ar metāla uzliktņu piemetināšanu;

- rievsienas hermetizācija ar caurules piemetināšanu.

Uzliktņu un metināšanas šuvju noklāšanu ar pretkorozijas sastāviem izpilda darbu procesā, kad tiek izpildīta pretkorozijas sastāvu uzklāšana uz visas rievsienas (punkts 4.2.3).

Konstruktīvi-tehniskie risinājumi parādīti rasējumā HR1-6.

4.2.3. Rievsienas pretkorozijas aizsardzība.

Tehniskais risinājums.

Pretkorozijas pārklājuma uzklāšanu metāla rievsienai virsūdens zonā veic no pontona, bet zemūdens zonā var veikt divos veidos – izmantojot hermokameru, kura ļauj veicamos darbus veikt „sausā” vidē, vai ar ūdenslīdēju palīdzību. Metāla rievsienas pretkorozijas pārklājuma uzklāšanu veic atzīmēs no +0,2m līdz -2,0m.

Rievsienas pretkorozijas pārklājuma uzklāšanas galvenais darbu sastāvs:

- hermokameras sagatavošana, uzstādīšana darba stāvoklī;

- rievsienas attīrīšana no apaugumiem un korozijas produktiem;

- rievsienas virsmas sagatavošana remontam ar smilšstrūklošanas attīrīšanu līdz pakāpei Sa 2½;

- rievsienas pretkorozijas pārklājums (kopā 5 kārtas ar kopējo pārklājuma biezumu 560 mkm):

- Stelpant-PU-Zinc vai analogs – 2 kārtas, katra 80 mkm;

- Stelpant-PU-Combination vai analogs – 2 kārtas, katra 170 mkm;

- Stelpant-PU-Cover W2 vai analogs – 1 kārta, 60 mkm.

- hermokameras demontāža.

Darbu zona paradīta rasējumā HR1-3 (griezums 1-1).

4.3. Konstruktīvie risinājumi esošās dzelzsbetona virsbūves remontam.

Apsekošanas gaitā konstatēti virsbūves fasādes sienas defekti un bojājumi:

- fasādes virsmas apskates rezultātā noteikti 53 iecirkņi, kuros uz dzelzsbetona virsbūves fasādes virsmas ir betona bojājumi un sagruvumi dziļumā 2...20 cm. Bez tam, uz PK4+2,2m, PK4+3,0m, PK9, PK9+7,0m, PK16+0,4m, PK16+0,8m PK17+0,8m, PK19+0,7m, PK20+1,0m, PK21+0,1m, PK23+9,7m un PK24+1,4m fiksētas plaisas ar atvēruma platumu no 0,5 līdz 2 mm un garumu līdz 1,5 m;

- kordona leņķis un ieliekamās detaļas ir korozijas skarti;

- dzelzsbetona riteņatvairbrusas dažādos iecirkņos ir betona sagruvumi un iedobumi ar armatūras atsegumiem;

- riteņatvairbrusas metāla konstrukcijai konstatēti pretkorozijas pārklājuma bojājumi.

Piestātnes virsbūves fasādes bojājumu vietas parādītas rasējumā HR1-2.

4.3.1. Dzelzsbetona uzgalvja fasādes virsmas ar būtiskiem betona sagruvumiem (PK4+2,2m) remonts.

Darbus paredzams veikt pa posmiem vienlaicīgi ar atvairierīču demontāžu.

Tehniskais risinājums.

Remonta galvenais darbu sastāvs:

- bojātā, irdenā betona izjaukšana bojājumu vietās;

- betona virsmas un armatūras līdz pakāpei Sa 2 ½ smilšstrūklošanas attīrīšana;

- papildarmatūras 12 mm montāža;

- pretkorozijas pārklājuma („Mapefer 1K” vai analogs) uzklāšana armatūrai;

- noņemamu veidņu komplektu izgatavošana un montāža (demontāža);

- adhēzijas gruntējuma („Redisit” vai analogs) uzklāšana uz virsmas;

- dobumu aizpildīšana ar betonu C25/30 aiz noņemamām veidnēm.

Konstruktīvi-tehniskais risinājums dots rasējumā HR1-4 (griezums 3-3).

Aizsargājošās hidroizolācijas kārtas uzklāšanu izpilda dzelzsbetona fasādes sienas remonta procesā.

4.3.2. Dzelzsbetona fasādes sienas iecirkņu ar būtiskiem betona sagruvumiem (iecirknis no PK4+4,3m līdz PK8+4,4m - piestātnes noeja) remonts.

Darbus paredzams veikt pa posmiem vienlaicīgi ar atvairierīču demontāžu.

Remonta galvenais darbu sastāvs:

- esošo kordona leņķu 45×45 mm demontāža;

- esošo kordona leņķu 60×60 mm demontāža;

- bojātā, irdenā betona izjaukšana bojājumu vietās;

- papildarmatūras 12 mm montāža;

- betona virsmas un armatūras līdz pakāpei Sa 2 ½ smilšstrūklošanas attīrīšana;

- pretkorozijas pārklājuma („Mapefer 1K” vai analogs) uzklāšana armatūrai;

- kordona metāla leņķa 100×100×8 mm montāža;

- metāla kordona leņķa smilšstrūklošanas attīrīšana no korozijas produktiem līdz pakāpei Sa 2 ½;

- metāla kordona leņķa pretkorozijas pārklājums:

- Stelpant-PU-Zinc vai analogs, 2 kārtas, katra 80 mkm;

- Stelpant-PU-Mica HS vai analogs, 1 kārta, 80 mkm;

- Stelpant-PU-Mica UV vai analogs, 1 kārta, 80 mkm.

- noņemamu veidņu komplektu izgatavošana un montāža (demontāža), L= 40,3 m;

- adhēzijas gruntējuma („Redisit” vai analogs) uzklāšana uz virsmas;

- dobumu aizpildīšana ar betonu C25/30 aiz noņemamām veidnēm.

Konstruktīvi-tehniskais risinājums dots rasējumā HR1-5 (griezums 4-4).

Aizsargājošās hidroizolācijas kārtas uzklāšanu izpilda dzelzsbetona fasādes sienas remonta procesā.

4.3.3. Dzelzsbetona riteņatvairbrusas atjaunošana iecirkņos (PK0+8,5m; PK12+4,3m; PK25).

Piestātnes riteņatvairbrusas remonts sastāv no dzelzsbetona riteņatvairbrusas atjaunošanas un metāla nororobežojošās brusas krāsas klājuma atjaunošanas. Darbus paredzams veikt pa posmiem vienlaicīgi ar dzelzsbetona uzgalvja fasādes virsmas remontu.

Tehniskais risinājums.

Dzelzsbetona riteņatvairbrusas atjaunošanas galvenais darbu sastāvs:

- bojātā, irdenā betona izjaukšana bojājumu vietās;

- papildarmatūras 12 mm montāža;

- pretkorozijas pārklājuma („Mapefer 1K” vai analogs) uzklāšana armatūrai;

- noņemamu veidņu izgatavošana un montāža (demontāža);

- adhēzijas gruntējuma („Redisit” vai analogs) uzklāšana uz virsmas;

- riteņatvairbrusas betonēšana ar betonu C25/30.

4.3.4. Dzelzsbetona fasādes sienas remonts (iecirkņi PK0÷PK3; PK4÷9+5,0m; PK11÷PK17).

Tehniskais risinājums.

Dzelzsbetona fasādes sienas remonta galvenais darbu sastāvs:

- atvairelementu demontāža;

- esošās koka veidnes demontāža no monolītās dzelzsbetona virsbūves apakšējās horizontālās virsmas;

- apakšējās horizontālās virsmas veidnes stiprināšana, esošo metāla konstrukciju nogriešana;

- bojātā, irdenā betona izjaukšana bojājumu vietās;

- betona virsmas un armatūras līdz pakāpei Sa 2 ½ smilšstrūklošanas attīrīšana;

- pretkorozijas pārklājuma („Mapefer 1K” vai analogs) uzklāšana armatūrai;

- augšējā metāla kordona leņķa smilšstrūklošanas attīrīšana no korozijas produktiem līdz pakāpei Sa 2 ½;

- metāla kordona leņķu pretkorozijas pārklājums no poliuretāna laku –krāsu materiāliem („Stelpant” vai analogs), kopā 4 kārtas pa 80 mkm ar kopējo pārklājuma biezumu 320 mkm):

- cinka gruntējums (Stelpant-PU-Zinc vai analogs), 2 kārtas, katra 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica HS vai analogs), 1 kārta, 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica UV vai analogs), 1 kārta, 80 mkm;

- izlīdzinošās kārtas („Confix” vai analogs) uzklāšana uz dzelzsbetona virsbūves virsmas;

- aizsargājošās hidroizolācijas kārtas („Idrosilex Pronto” vai analogs) uzklāšana uz dzelzsbetona virsbūves virsmas;

- atvairelementu montāža.

Konstruktīvi-tehniskie risinājumi parādīti rasējumā HR1-3 (griezums 2-2).

4.3.5. Atvairelementu iekāršanas gredzenu un metāla ieliekamo detaļu remonts.

Darbus paredzams veikt pa posmiem vienlaicīgi ar dzelzsbetona uzgalvja fasādes virsmas remontu.

Tehniskais risinājums.

Remonta galvenais darbu sastāvs:

- smilšstrūklošanas attīrīšana no korozijas produktiem līdz pakāpei Sa 2 ½;

- pretkorozijas pārklājums no poliuretāna laku – krāsu materiāliem („Stelpant” vai analogs), kopā 4 kārtas pa 80 mkm ar kopējo pārklājuma biezumu 320 mkm:

- cinka gruntējums (Stelpant-PU-Zinc vai analogs), 2 kārtas, katra 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica HS vai analogs), 1 kārta, 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica UV vai analogs), 1 kārta, 80 mkm.

4.3.6. Esošo kāpņu remonts un atjaunošana.

Darbus paredzams veikt pa posmiem vienlaicīgi ar dz/b uzgalvja fasādes virsmas remontu.

Tehniskais risinājums.

Galvenais darbu sastāvs:

- esošo kāpņu demontāža/montāža;

- esošo kāpņu remonts:

- metāla kāpņu smilšstrūklošanas attīrīšana līdz pakāpei Sa 2 ½;

- metāla kāpņu pretkorozijas aizsardzība:

- Stelpant-PU-Zinc vai analogs, 2 kārtas, katra 80 mkm;

- Stelpant-PU-Mica HS vai analogs, 1 kārta, 80 mkm;

- Stelpant-PU-Mica UV vai analogs, 1 kārta, 80 mkm.

- metāla ieliekamo detaļu smilšstrūklošanas attīrīšana līdz pakāpei Sa 2 ½;

- metāla ieliekamo detaļu pretkorozijas aizsardzība:

- Stelpant-PU-Zinc vai analogs, 2 kārtas, katra 80 mkm;

- Stelpant-PU-Mica HS vai analogs, 1 kārta, 80 mkm;

- Stelpant-PU-Mica UV vai analogs, 1 kārta, 80 mkm;

- esošo kāpņu demontāža (PK8+4,0m);

- kāpņu izgatavošana un metāla pretkorozijas aizsardzība:

- metāla kāpņu smilšstrūklošanas attīrīšana līdz pakāpei Sa 2 ½;

- metāla kāpņu pretkorozijas aizsardzība:

- Stelpant-PU-Zinc vai analogs, 2 kārtas, katra 80 mkm;

- Stelpant-PU-Mica HS vai analogs, 1 kārta, 80 mkm;

- Stelpant-PU-Mica UV vai analogs, 1 kārta, 80 mkm.

- atvērumu ar 26 mm urbšana dzelzsbetona uzgalvī;

- metāla kāpņu montāža (PK4+4,85m, PK8+4,0m) ar ķīmisko enkuru („HILTI” vai analogs) palīdzību.

Konstruktīvi-tehniskie risinājumi parādīti rasējumā HR1-8.

4.3.7. Metāla norobežojošās brusas krāsas klājuma atjaunošana.

Metāla brusas atjaunošanas galvenais darbu sastāvs:

- smilšstrūklošanas attīrīšana līdz pakāpei Sa 2 ½;

- pretkorozijas pārklājums no poliuretāna laku – krāsu materiāliem („Stelpant” vai analogs), kopā 4 kārtas pa 80 mkm ar kopējo pārklājuma biezumu 320 mkm:

- cinka gruntējums (Stelpant-PU-Zinc vai analogs), 2 kārtas, katra 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica HS vai analogs), 1 kārta, 80 mkm;

- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica UV vai analogs), 1 kārta, 80 mkm;

- metāla norobežojošās brusas krāsošana: divkomponentu epoksīda krāsa „Carbothane 134 PU RAL7040” vai analogs – 50 mkm.

Dzelzsbetona virsbūves remonta konstruktīvi-tehniskie risinājumi parādīti rasējumā HR1-3.

5. Renovācijas 2. kārtas risinājumi.

5.1. Renovācijas 2.kārtas darbu sastāvs.

Renovācijas darbu 2. kārta sastāv no sekojošiem galvenajiem darbu veidiem:

- esošo bojāto fenderu (400 mm) demontāža;

- jauno gumijas cilindru (400 mm) nostiprināšana un nomainīto fenderu uzstādīšana;

- gultnes piebēršana līdz projekta atzīmei mīnus7,0 m.

5.2. Konstruktīvie risinājumi.

Remonta darbu risinājumi parādīti projekta rasējumos HR2-1, HR2-2, HR2-3.

Visu atvairierīču stiprinājuma elementi ir bez bojājumiem. No 33 piestātnē uzstādītajām atvairierīcēm 25 ir bez bojājumiem, 8 atvairierīcēm ir lokāli uzplēsumi, sieniņu plīsumi un sieniņas iecirkņu bojājumi, tāpēc paredzēta šo atvairierīču gumijas cilindru (400 mm) nomaiņa ar jauniem tādiem pašiem gumijas cilindriem. Nomaināmo gumijas cilindru vietas norādītas rasējumā HR2-2.

Gultnes faktiskās atzīmes 20 m platā joslā pie piestātnes kordona sastāda no mīnus 7,1 m līdz mīnus 8,1 m pie projekta atzīmes mīnus 7,0 m (saskaņā ar 2012. gada dziļummērījumu datiem), pie tam gultnes pārdziļinājums konstatēts dažādos iecirkņos. Lai nodrošinātu dziļumu atbilstību pases datiem un piestātnes stiprības nosacījumiem, nepieciešams veikt esošās gultnes piebēršanas darbus, skat. rasējumu HR2-3.

Piestātnes 20 m platā piekordona zonā nepiederoši priekšmeti, kas apgrūtinātu kuģošanu, nav atklāti.

6. Būvdarbu organizēšana.

Līdz darbu uzsākšanai ir jāizstrādā un ar Pasūtītāju jāsaskaņo Darbu veikšanas projekts atbilstoši LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” prasībām, papildus pievienojot faktiski pielietojamo remonta materiālu, darbu kvalitātes kontroles kritēriju un metožu aprakstus. Bez tam, Darbu veikšanas projekts tiek saskaņots ar p/i „Komunālā pārvalde”.

Darbi ostas teritorijā jāorganizē saskaņā ar Ventspils brīvostas noteikumiem.

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvobjekta darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot sekojošu normatīvo dokumentu prasības:

- Darba aizsardzības likums;

- MKN Nr. 379 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība";

- MKN Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";

- MKN Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi".

Ūdenslīdēju darbus jāveic saskaņā ar „Darba drošības vienotie noteikumi ūdenslīdēju darbu izpildē” (RD 31.84.01-90) un ievērojot citus normatīvos dokumentus, kas reglamentē ūdenslīdēju darba drošības prasības.

Darbu izpildes vietai jābūt norobežotai un tajā nedrīkst atrasties nepiederošas personas. Būvlaukumam jābūt aprīkotam ar ugunsdzēšanas līdzekļiem, apgaismojumu, brīdinājuma zīmēm un signalizācijas līdzekļiem.

7. Vides aizsardzības pasākumi.

Būvuzņēmējam Darbu veikšanas projektā jāiekļauj sadaļa par vides aizsardzības pasākumiem. Darbu veikšanai jāizmanto tehnoloģijas, kas nepiesārņo apkārtējo vidi un nerada būtiskus zaudējumus videi. Būvlaukumam jābūt aprīkotam ar tilpnēm ražošanas un sadzīves atkritumu savākšanai, jānodrošina atbilstošas sanitārās–sadzīves telpas darbiniekiem.

Nelabvēlīgās ietekmes uz vidi samazināšanai objekta būvniecības laikā veicami sekojoši pasākumi:

- darbu veikšanā izmantojamas videi pēc iespējas saudzīgākas darbu metodes, mehānismi un iekārtas atbilstoši veicamo būvdarbu tehnoloģiju prasībām;

- trokšņa un vibrācijas ietekmes samazināšanas pasākumi, piemēram, darbu pārtraukšana nakts laikā un brīvdienās, izmantojamās būvtehnikas iekārtu regulēšana un nomaiņa, darbu veikšana ievērojot labvēlīgu vēja virzienu u.c. Jānodrošina, ka būvniecības laikā radītais vibrācijas un trokšņa piesārņojums nepārsniedz MK noteikumos Nr. 597 (13.07.2004.) "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" noteiktos akustiskā trokšņa normatīvus;

- būvdarbi pārtraucami stiprā vējā, spēcīgas straumes vai viļņošanās laikā, lai novērstu tehnoloģisko avāriju un piesārņojuma risku;

- būvdarbu laikā izmantojami un uzturami labā kārtībā objekta teritorijai piegulošie ceļi un laukumi. Nepieciešamības gadījumā – pēc ceļu slodzes novērtēšanas, veicama infrastruktūras saudzīga sakārtošana saskaņā ar risku vadības procesiem (būvdarbu vadītājs izvērtē ceļa kvalitāti, paredz smilšaina vai šķembu ceļa izveidi utml.);

- būvdarbos izmantojamas labā tehniskā stāvoklī esošas mašīnas, instrumenti un iekārtas, lai nepieļautu vides piesārņojumu to ekspluatācijas laikā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumiem Nr. 188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšana un kompensācijas kārtība” Latvijas zivju resursu aģentūra 01.03.2012. sagatavojusi Atzinumu Nr. 17-3/57 par SIA „Ekovest” 01.03.2012. zivsaimniecisko ekspertīzi Nr.21-12/03 „Ventspils brīvostas 6., 7., 20., 26.C un 36. piestātnes renovācijas darbu zivsaimnieciskā ekspertīze”. Ekspertīzē secināts, ka zaudējums zivju resursiem tiks nodarīts zivju uzbarošanās platību pagaidu zuduma rezultātā, apgrūtinātu zivju nārsta un uzbarošanās migrāciju rezultātā un Ventas upes posma ietekmētās daļas kopējās zivsaimnieciskās produktivitātes samazināšanās rezultātā. Pie tam, ņemot vērā darba veikšanas procesa tehnoloģiskās īpatnības (bez gultnes padziļināšanas un nozīmīgas iejaukšanās ūdens vidē), var prognozēt, ka zaudējumi zivju resursiem būs nenozīmīgi un tos nepieciešams aprēķināt un kompensēt.

Atzinumā norādīts – lai samazinātu zivju resursiem nodarītos zaudējumus, tiek rekomendēts maksimāli samazināt iespējamo trokšņu līmeni, darbu veikšanu zivju nārsta laikā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam, kā arī ceļotājzivju galvenajā migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim un īpaši diennakts tumšajā laikā (šo termiņu precizēšana ir iespējama 1-2 nedēļas pirms perioda sākuma). Būvdarbi tiks plānoti tā, lai maksimāli ievērotu Atzinumā sniegtās rekomendācijas.

Atzinuma un zivsaimnieciskās ekspertīzes kopijas tiek pievienotas.

| Būvprojekta vadītājs: | _____________________ | J. Marnauza |
| --- | --- | --- |
|  |  | Būvpr. sert. 40-343 |