| SIA “GTL” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATSKAITE |  |  |
| PAR VENTSPILS BRĪVOSTAS PIESTĀTNES Nr. 20 HIDROTEHNISKO KONSTRUKCIJU TEHNISKĀ STĀVOKĻA APSEKOŠANU |  |  |
| II-LV.0177 |  |  |
| Valdes loceklis |  | I. Zenin |
| Darbu vadītājs |  | B. Kohaņuks |
| 2008. |  |  |

SATURS

IEVADS 	3

- OBJEKTS, APSEKOŠANAS SASTĀVS UN METODIKA	4

  - Būves vispārējais raksturojums 	4

  - Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi 	6

- APSEKOŠANAS REZULTĀTI 	7

  - Fasādes siena 	7

  - Virsbūve 	7

  - Segums 	10

  - Pietauvošanas un atvairierīces, riteņatvairbrusa un kāpnes 	10

  - Gultne piekordona zonā 	12

- BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTU NOVĒRTĒJUMS 	12

- PRIEKŠLIKUMI REMONTAM	14

- SLĒDZIENS 	15

Pielikums 1. Darba uzdevums.

Pielikums 2. Bojājumu apjomu saraksts.

Pielikums 3. Piestātnes fasāde un plāns saskaņā ar būves celtniecības projekta risinājumiem.

Pielikums 4-1, 4-2, 4-3, 4-4.  Piestātnes griezumi.

Pielikums 5. Piestātnes apsekošanas izpildshēma. Fasāde.

Pielikums 6. Piestātnes apsekošanas izpildshēma. Plāns.

Pielikums 7. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Fasādes siena.

Tabula P7.1. Tērauda ierievja atlikuma biezums (pēc ultraskaņas mērījumu rezultātiem).

Zīm. P7.1. Korozijas nolietojuma izmaiņas pa rievsienas augstumu.

Tabula P7.2. Ierievja novirzes no vertikālā stāvokļa.

Zīm. P7.2. Ierievja novirzes no vertikālā stāvokļa.

Pielikums 8. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Gultne piekordona zonā.

Zīm. P8.1. Dziļumi piekordona zonā.

Pielikums 9. Topogrāfiskais plāns.

Pielikums 10. Konstruktīvi – tehnoloģiskie risinājumi piestātnes remontam.

IEVADS

Apsekošanas objekts ir Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 20 hidrotehniskās konstrukcijas. Darbi izpildīti saskaņā ar 2008. gada 02. jūnijā noslēgto līgumu Nr. 2008/10 ar Ventspils brīvostas pārvaldi.

Darbu mērķis – būves tehniskā stāvokļa novērtējums ar remonta priekšlikumu izstrādi.

Tēmas aktualitāti nosaka būves bezavāriju ekspluatācijas prasības.

Apsekošanas laikā ņemti vērā sekojoši arhīva materiāli, publikācijas un normatīvi-tehniskie dokumenti:

- Ventspils brīvostas piestātnes Nr.20 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998.;

- Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2004 (8th Edition). Committee for Waterfront Structures of the Society for Harbour Engineering and the German Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2006.;

- Inspection, Maintenance and Repair of Maritime Structures Exposed to Material Degradation Caused by a Salt Water Environment. PIANC. Report of Working Group 17 - 2004 of the Maritime Navigation Commission, 2004.;

- Jūras  transporta hidrotehnisko būvju tehniskās kontroles rokasgrāmata. РД 31.3.3-97, 1997.

- Hidrotehniskās jūras un upju transporta būves. SNiP 3.07.02, 1987.;

- Ostu būvju un akvatoriju tehniskās ekspluatācijas noteikumi. РД 31.35.10-86, 1987.;

- RIL 236-2006. Suomen Rakennusinsinoorien Litto RIL ry, Satamalaitureiden Kunnonhallinta, Hakapaino, 2006, -250 p.

Pēc darbu rezultātiem novērtēts būves tehniskais stāvoklis, izstrādātas rekomendācijas drošai ekspluatācijai un ieteikti tehniskie risinājumi remonta – atjaunošanas darbiem. Darbu izpildē ņemta vērā Korporācijas „GT” praktiskā pieredze jūras hidrotehnisko būvju ekspertīzēs un remontā 1990.- 2008. gados.

- apsekoŠanas OBJEKTS, sastĀvs UN METODIKA

  - Būves vispārējais raksturojums

    - Piestātne Nr. 20 izvietota Ventas upes krastmalā, uzbūvēta 1890. - 1910. gados, rekonstrukcijas darbi izpildīti 1993. - 1994. gados. Būves nozīme – pilsētas krastmala, pasažieru un palīgflotes kuģu stāvēšanai. Būves kopskats un situācijas shēma parādīta zīm. 1.1.

    - Piestātne konstruktīvā nozīmē ir noenkurota pāļpiestātne ar fasādes sienu no metāliska ierievja Larsen-5 ar garumu 251,74m. Gultnes projekta atzīme pie piestātnes kordona ir mīnus 7,00m [1]. Piestātnes konstruktīvā shēma saskaņā ar būves celtniecības tehniskajiem risinājumiem [1] parādīta pielikumos 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Piestātnes plāns saskaņā ar celtniecības projekta risinājumiem [1] parādīts pielikumā 3.

    - Noenkurotas pāļpiestātnes fasādes rievsiena izpildīta no metāliskiem rievpāļiem Larsen-5, kas iegremdēti līdz atzīmēm mīnus 17,0m; mīnus 19,0m. Enkurierīce ietver sevī stieņus ar Ø 60mm, kuri izvietoti ar soli 2,52m un aizmugures enkursienu no rievpāļiem Larsen-5, kas iegremdēti līdz atzīmēm mīnus 9,6m; mīnus 6,6m; mīnus 10,6m. Enkurstieņu stiprinājums pie čaulpāļiem izpildīts atzīmē +0,30m. Piestātnes virsbūve izpildīta no saliekama-monolīta dzelzsbetona.

    - Piestātne aprīkota ar 8 pietauvošanas statņiem TCO-40 ar spēku 39,2t un 6 pietauvošanas slīdragiem, dzelzsbetona riteņatvairbrusu ar šķērsgriezumu 20x30cm un metālisku cauruli ar Ø 220x8mm, kas atbalstās uz metāliskiem statņiem. Piestātne aprīkota ar atvairierīcēm no gumijas cilindriem: ar Ø 40cm, garumu 200cm – 92 gab. un ar Ø 40cm, garumu 100cm – 2 gab. Piestātnē uzstādītas 8 kāpnes.

    - Piestātnes teritorijas segums izpildīts no monolīta un saliekama dzelzsbetona, bruģakmeņiem.

    - Saskaņā ar pases datiem [1] būves pamatnē atzīmēs no 0,0m līdz mīnus 0,5m iegulst smiltis ar celtniecības atkritumiem (φ=30°), atzīmēs no mīnus 0,5m līdz mīnus 3,5m iegulst smilšmāls un mālainas dūņas (φ=11°, с=5kPа), atzīmēs no mīnus 3,5m līdz mīnus 7,0m iegulst mālsmilts (φ=12°, с=4kPа, γ=8,8 kN/m3), atzīmēs no mīnus 7,0m līdz mīnus 9,0m iegulst smilšmāls un mālainas dūņas (φ=11°, с=5kPа), atzīmēs no mīnus 9,0m līdz mīnus 15,5m iegulst mālainas smiltis  (φ=11°, с=5kPа,  γ=8,0 kN/m3), atzīmēs no mīnus 15,4m līdz mīnus 18,4m iegulst smilšmāls un mālainas dūņas (φ=11°, с=5kPа), atzīmē mīnus 17,0m un zemāk iegulst mālsmilts (φ=12°, с=4kPа, γ=8,8 kN/m3).

    - Uz piestātnes atrodas viena kuģu elektriskā kolona.

  - Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi

    - Būves tehniskā stāvokļa apsekošana lauka apstākļos izpildīta 2008. gada jūlijā – augustā.

    - Darbu sastāvs un apjoms pieņemts saskaņā ar Tehnisko uzdevumu, ņemot vērā reglamentējošo normatīvo dokumentu rekomendācijām [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Lai precizētu augstuma atzīmes, par pamatu ir ņemta Pasūtītāja iesniegtais piestātnes topogrāfiskais plāns (Pielikums 9). Izpildīti sekojoši darbi:

- fasādes sienas no metāliska ierievja apskate ar defektu un bojājumu mērījumiem;

- fasādes rievsienas slīpumu un metāla atlikuma biezuma mērījumi;

- dzelzsbetona virsbūves vizuāla apskate ar bojājumu fiksāciju un betona stiprības atsevišķiem instrumentāliem mērījumiem;

- teritorijas seguma, pietauvošanas un atvairierīču, riteņatvairbrusas un kāpņu vizuāla apskate;

- gultnes zemūdens apsekošana nepiederošu priekšmetu atklāšanai;

- seguma atsevišķu iecirkņu atvēršana grunts stāvokļa noteikšanai zem bruģakmens.

    - Konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa apsekošana virsūdens zonā veikta no būves virsmas un no laivas.

Zemūdens zonā būves konstrukciju apsekošanu veica ūdenslīdēji vieglā ūdenslīdēju uzkabē, ūdens temperatūra +17...+19oC, gaisa temperatūra +18...+26oC. Darbi izpildīti gaišajā diennakts laikā, ūdens relatīvais dzidrums līdz 0,3m, izmantoti zemūdens gaismekļi un bezvadu hidroakustiskie ūdenslīdēju sakari.

    - Darbu veikšanai izmantoti rūpnieciski ražoti standarta mērīšanas līdzekļi, kas pārbaudīti saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem. Metāliskā ierievja atlikuma biezums noteikts ar nesagraujošo ultraskaņas metodi ar zemūdens biezuma mērītāja „Cygnus”-1 palīdzību. Zemūdens fasādes sienas slīpumi noteikti ar mehānisku metodi, izmērot attālumu starp svērteni un ierievja virsmu. Dzelzsbetona konstrukciju betona stiprība noteikta ar nesagraujošu metodi, izmantojot „Schmidt” standarta āmuriņu. Dziļumu mērījumi blakus būvei izpildīti, izmantojot vienstara eholoti, no specializēta kuģa ar pozicionēšanas sistēmu DGPS. Dziļumu mērījumu rezultāti doti Baltijas augstuma sistēmā.

- APSEKOŠANAS REZULTĀTI

Apsekošanas rezultātā atklātie defekti un  bojājumi ar to veida un izmēru norādi, piesaisti būvei un skaitliskie raksturojumi parādīti bojājumu apjoma sarakstā (Pielikums 2) un attiecīgajos rasējumos. Raksturīgie bojājumi ilustrēti fotomateriālos Pielikumos 5, 6.

  - Fasādes rievsiena

    - Piestātnes fasādes rievsienas zemūdens apsekošanas rezultātā atklāti 4 iecirkņi ar bojājumiem: PK1+9,0m – sprauga atzīmē no mīnus 5,7m līdz mīnus 6,8m ar atvēruma platumu 310cm; izgrieztais ierievja slēga daļas iecirknis PK4+4,4m – atzīmē mīnus 0,11m atvērums ierievī 6x9cm; PK11+7,74 m atzīmē mīnus 1,0m – sprauga 1 cm platumā pa ūdens izlaidnes metāliskas caurules Ø 200mm saduru; PK15+6,5m atzīmē mīnus 0,58m – sprauga 2 cm platumā starp metālisko ierievi un piemetināto uzliktni no metāliskas loksnes ar izmēru 30x38cm un biezumu 30mm (Pielikums 5).

    - Ierievja profila (vērtnes 1-11) korozijas nolietojums sastāda: fasādes sienai – 2,5÷0,5mm (12,0÷2,0% no sākotnējā biezuma); sānu plauktam – 2,1÷0,3mm (16,0÷2,0% no sākotnējā biezuma) (Pielikums 7, tabula P7.1., zīm. P7.1.).

    - Ierievja slīpumu mērījumu rezultāti parādīti Pielikumā 7, tabula P7.2., zīm. P7.2. Dažos iecirkņos rievsienas apakša nobīdīta uz akvatorijas pusi, citos – uz teritorijas pusi. Rievsienas novirze no vertikālā stāvokļa, kas noteikta vienpadsmit vērtnēs sastāda 2,9÷0,1° (Pielikums 7, tabula P7.2., zīm. P7.2.).

    - Savilcējuzgriežņi un enkurstieņu izlaides metāliskie paliktņi un izkliedes sijas stiprinājuma elementi iestrādāti dzelzsbetona uzgalvī un apskatei nav pieejami.

  - Virsbūve

    - Piestātnes dzelzsbetona virsbūves fasādes virsmas apskates rezultātā noteikti 53 iecirkņi, kuros ir betona bojājumi un sagruvumi dziļumā 2÷10сm ar kopējo platību 22,75m² (tabula 2.1., Pielikums 5). Bez tam, uz PK4+2,2m, PK4+3,0m, PK9, PK9+7,0m, PK16+0,4m, PK16+0,8m, PK17+0,8m, PK19+0,7m, PK20+1,0m, PK21+0,1m, PK23+9,7m un PK24+1,4m fiksētas plaisas ar atvēruma platumu no 0,5 līdz 2mm un garumu līdz 1,5m. Plaisu kopējais garums sastāda 18,0m.

Tabula 2.1.

Dzelzsbetona uzgalvja fasādes defektu un bojājumu saraksts

| Nr. p.k. | Izvietojums | Bojājuma raksturojums | Bojājuma izmēri, сm 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PK0 | Betona nošķēlums līdz 10cm dziļumā | 30х170 |
| 2. | PK0+3,60m | Betona nošķēlums līdz 2cm dziļumā | 20х10 |
| 3. | PK1+4,0m | Betona sagruvums dziļumā līdz 7cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 35х20 |
| 4. | PK2+8,4m | Betona sagruvums dziļumā līdz 6cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 90х60 |
| 5. | PK2+9,0m | Betona aizsargkārtas sagruvums dziļumā līdz 2cm | 500х70 |
| 6. | PK2+9,5m | Betona sagruvums dziļumā līdz 5cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 60х60 |
| 7. | PK3+2,1m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 3cm | 20х50 |
| 8. | PK3+3,8m | Betona sagruvums dziļumā līdz 4cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 65х25 |
| 9. | PK3+6,5m | Betona nošķēlums dziļumā līdz 4cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 65х25 |
| 10. | PK4+4,0m | Betona nošķēlums dziļumā līdz 4cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 20х18 |
| 11. | PK4+4,3m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 4cm | 4030х10 |
| 12. | PK6+4,2m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 2cm | 35х50 |
| 13. | PK8+3,0m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 4cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 30х5 |
| 14. | PK8+4,2m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 2cm | 65х20 |
| 15. | PK8+4,4m | Betona sagruvums dziļumā līdz 5cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 16х25 |
| 16. | PK8+9,7m | Betona sagruvums dziļumā līdz 8cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 12х25 |
| 17. | PK9+4,6m | Betona nošķēlums dziļumā līdz 3cm | 6х10 |
| 18. | PK9+6,5m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 3cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 60х118 |
| 19. | PK10+4,9m | Betona nošķēlums dziļumā līdz 6cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 26х28 |
| 20. | PK10+7,8m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 3cm | 90х40 |
| 21. | PK11 | Betona nošķēlums dziļumā līdz 3cm | 30х15 |
| 22. | PK11+4,9m | Betona nošķēlums dziļumā līdz 7cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 20х90 |
| 23. | PK12+8,0m | Betona nošķēlums dziļumā līdz 3cm | 13х20 |
| 24. | PK13 | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 3cm | 13х10 |
| 25. | PK13+0,2m | Betona aizsargkārtas sagruvums dziļumā līdz 3cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 100х10 |
| 26. | PK13+4,2m | Betona nošķēlums dziļumā līdz 3cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 20х22 |
| 27. | PK14+4,6m | Betona aizsargkārtas sagruvums dziļumā līdz 2cm | 17х15 |
| 28. | PK14+5,5m | Betona aizsargkārtas sagruvums dziļumā līdz 3cm | 6х60 |
| 29. | PK15+0,4m | Betona nošķēlums dziļumā līdz 3cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 18х9 |
| 30. | PK15+4,0m | Betona aizsargkārtas sagruvums dziļumā līdz 3cm | 40х12 |
| 31. | PK15+5,0m | Betona aizsargkārtas sagruvums dziļumā līdz 2cm | 20х20 |
| 32. | PK16+0,6m | Betona aizsargkārtas sagruvums dziļumā līdz 4cm | 100х28 |
| 33. | PK16+1,6m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 4cm | 20х10 |
| 34. | PK16+8,0m | Betona aizsargkārtas nošķēlums dziļumā līdz 4cm | 35х15 |
| 35. | PK16+9,8m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 3cm ar armatūras atsegumu | 40х15 |
| 36. | PK17+5,6m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 4cm | 6х40 |
| 37. | PK17+9,2m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 3cm | 60х10 |
| 38. | PK18+4,8m | Betona aizsargkārtas sagruvums dziļumā līdz 5cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 30х30 |
| 39. | PK19 | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 3cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 600х125 |
| 40. | PK19+6,8m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 4cm | 15х10 |
| 41. | PK19+8,0m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 2cm | 90х120 |
| 42. | PK20+0,8m | Betona aizsargkārtas nošķēlums dziļumā līdz 4cm | 24х60 |
| 43. | PK20+1,0m | Betona sagruvums dziļumā līdz 7cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 25х10 |
| 44. | PK21+1,0m | Betona sagruvums dziļumā līdz 5cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 7х10 |
| 45. | PK21+6,0m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 3cm | 110х100 |
| 46. | PK22+1,2m | Betona nošķēlums dziļumā līdz 4cm | 5х12 |
| 47. | PK22+1,7m | Betona aizsargkārtas bojājums dziļumā līdz 3cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 70х10 |
| 48. | PK22+6,1m | Betona sagruvums dziļumā līdz 7cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 40х30 |
| 49. | PK23+8,0m | Betona sagruvums dziļumā līdz 6cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 35х10 |
| 50. | PK23+9,3m | Betona sagruvums dziļumā līdz 7cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 45х20 |
| 51. | PK24+1,4m | Betona sagruvums dziļumā līdz 7cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 110х27 |
| 52. | PK24+3,4m | Betona sagruvums dziļumā līdz 5cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 15х22 |
| 53. | PK24+4,4m | Betona sagruvums dziļumā līdz 5cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 13х50 |

    - Dzelzsbetona virsbūves betona stiprība, kura vidēja vērtība noteikta pa piketiem ar 12 mērījumiem, sastāda: PK10+6,0m – 24,9MPa; PK18+1,5m – 18,2MPa.

  - Segums

    - Seguma saliekamās dzelzsbetona plātnes, kas izvietotas 0,85m attālumā no kordona līnijas, ir bez bojājumiem (Pielikums 6).

    - Bruģakmens seguma apsekošanas laikā fiksēti 2 iecirkņi ar kopējo platību 830m², uz kuriem ir seguma iegrimes (Pielikums 6). No tiem: iecirknī ar platību 170m² starp PK0PK4 1,0÷11,0m attālumā no kordona līnijas atklāta bruģakmens iegrime 1,08,0cm; iecirknī ar platību 660m² starp PK9PK24+3,0m 1,06,0m attālumā no kordona līnijas atklāta bruģakmens iegrime 2,08,0cm. Raksturīgie bojājumi un iecirkņi, kuros ir seguma iegrimes parādīti Pielikumā 6.

    - Ar atsevišķiem seguma atsegumiem fiksēts sekojošais: iecirknī PK0PK3+9,0m zem bruģakmens atrodas grunts slānis ar samazinātu blīvumu biezumā līdz 0,40m, iecirknī PK9PK24+3,0m atrodas grunts slānis ar samazinātu blīvumu biezumā līdz 1,0m. Seguma un iebēruma grunts bojājumu faktiskos apjomus var noteikt pēc seguma demontāžas.

  - Pietauvošanas un atvairierīces, un riteņatvairbrusa

    - Pietauvošanas statņu un to stiprinājuma elementu bojājumi vizuālā apskatē nav atklāti.

    - No 92 atvairierīcēm, kas uzstādītas piestātnē, 62 ir bez bojājumiem, 31 atvairierīcem ir bojājumi tādi kā sieniņu pārrāvumi vai cilindru iecirkņu sagruvumi un šeit ir nepieciešamas ikgadējas apskates ekspluatācijas derīguma noteikšanai. PK19+8,6m fiksēts gumijas cilindra stieņa stiprinājuma norāvums, kurš karājas uz nebojātā gala. Atvairierīces piketā PK20+2,0m iztrūkst. Atvairierīču bojājumu raksturojums parādīts tabulā 2.2. un Pielikumā 5.

Tabula 2.2.

Atvairierīču defektu un bojājumu saraksts

| Nr. p.k. | Izvietojums | Bojājumu raksturojums | Bojājumu izmēri, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PK0+1,5 - PK0+3,4m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 7cm | 9х18 |
| 2. | PK0+4,0m - PK0+4,9m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 5cm | 40х25 |
| 3. | PK0+7,0m - PK0+8,7m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 10cm | 8х6 |
| 4. | PK0+9,0m - PK1+0,8m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 10cm | 36х12 |
| 5. | PK1+9,3m - PK2+1,1m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 10cm | 10х20 |
| 6. | PK2+1,9m - PK2+3,9m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 3cm | 50х25 |
| 7. | PK3+2,0m - PK3+3,9m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 10cm | 50х25 |
| 8. | PK9+0,6m - PK9+1,6m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 7cm | 24х12 |
| 9. | PK10 - PK10+1,8m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 10cm | 64х40 |
| 10. | PK10+2,7m - PK10+4,7m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 10cm | 30х35 |
| 11. | PK11+0,2m - PK11+2,0m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 8cm | 40х40 |
| 12. | PK11+2,9m - PK11+4,8m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 8cm | 40х40 |
| 13. | PK11+5,3m - PK11+7,2m | Cilindra sieniņas iecirkņa pārrāvums ar atvēruma platumu 3cm | garums 60 |
| 14. | PK11+8,0m - PK11+9,9m | Cilindra sieniņas iecirkņa pārrāvums ar atvēruma platumu 6cm | garums 40 |
| 15. | PK12+3,0m - PK12+4,9m | Cilindra sieniņas iecirkņa pārrāvums ar atvēruma platumu 6cm | garums 30 |
| 16. | PK13+0,4m - PK13+2,3m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 10cm | 30х25 |
| 17. | PK14+8,4m - PK15+0,2m | Cilindra sieniņas pārrāvums ar atvēruma platumu 3cm | garums 30 |
| 18. | PK15+0,8m - PK15+2,6m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 5cm | 13х30 |
| 19. | PK15+5,8m - PK15+7,6m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 5cm | 16х22 |
| 20. | PK16+0,7m - PK16+2,6m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 10cm | 37х37 |
| 22. | PK16+3,5m - PK16+5,4m | Cilindra sieniņas pārrāvums ar atvēruma platumu 7cm | garums 40 |
| 23. | PK19+1,0m - PK19+2,9m | Cilindra sieniņas norāvums ar atvēruma platumu 40cm | garums 8 |
| 24. | PK19+8,6m | Atvairierīce norauta un nokarājas |  |
| 25. | PK20+6,2m-PK20+8,0m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 8cm | 10х15 |
| 26. | PK22+4,1m-PK22+6,0m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 8cm | 40х30 |
| 27. | PK22+6,5m-PK22+8,4m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 8cm | 40х30 |
| 28. | PK23+1,5m-PK23+3,4m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 10cm | 40х30 |
| 30. | PK24+6,7m-PK24+8,6m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 10cm | 20х50 |
| 31. | PK24+9,3m-PK25+1,0m | Cilindra sieniņas iecirkņa bojājums dziļumā līdz 10cm | 30х30 |

    - Uz dzelzsbetona riteņatvairbrusas ir bojājumi, tādi kā betona sagruvumi un bedres 4 iecirkņos ar kopējo platību 0,75m³ (tabula 2.3.). PK3+9,15m fiksēta caurplaisa ar atvēruma platumu līdz 1,0m. Metālisko cauruļu ar Ø 220x8mm un stiprinājuma elementu un laku – krāsu aizsardzības klājuma korozijas sagruvumi nav atklāti.

Tabula 2.3.

Dzelzsbetona riteņatvairbrusas defektu un bojājumu saraksts

| Nr. p.k. | Pikets | Bojājuma raksturojums | Bojājumu platība, m² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PK0+8,50m | Betona sagruvums dziļumā līdz 7cm | 0,70х0,10 |
| 2. | PК1+7,50m | Betona bojājums dziļumā līdz 1cm | 1,10х0,30 |
| 3. | PК9+3,10m | Betona bojājums dziļumā līdz 4cm | 0,60х0,10 |
| 4. | PК3+0,80m | Betona bojājums dziļumā līdz 3cm | 4,20х0,07 |

    - Atvairbrusa no metāliskas caurules ar Ø 220mm ir bez bojājumiem.

    - Astoņas metāliskas kāpnes, kas izvietotas piestātnes PK2+8,7m; PK8+4,0m; PK10+4,5m; PK12+9,7m; PK15+5,0m; PK18+0,4m; PK20+5,7m un PK23+1,0m ir ar aizsargseguma sagruvumiem un metāla koroziju līdz 1mm ar kopējo platību 4,8m² (Pielikums 5).

    - Metāliskajai elektriskajai kuģu kolonnai, kas atrodas PK9+5,7m ir aizsargseguma daļējs bojājums un metāla korozija dziļumā līdz 2mm. Bojājumu kopējā platība ir līdz 2,0m².

  - Gultne piekordona zonā

    - Gultnes faktiskās atzīmes tieši pie piestātnes kordona ir no mīnus 6,1m līdz mīnus 7,4m pie projekta atzīmes mīnus 7,0m. Piekordona 20m lielā zonā fiksēta dziļuma pazemināšanās līdz mīnus 5,7  mīnus 5,8m, attālinoties no kordona līnijas par 2,05,0m (PK4PK7). Gultnes maksimālās atzīmes mīnus 7,9m  mīnus 8,0m fiksētas 20 m attālumā no piestātnes kordona līnijas (PK16PK17). Dziļumi 20 m lielā piekordona zonā parādīti Pielikumā 8, zīm. P8.1. Lai nodrošinātu dziļumu atbilstību pasē norādītajām projekta atzīmēm, nepieciešams paredzēt gultnes padziļināšanas darbus.

    - Uz gultnes 20 m lielā piestātnes piekordona zonā atrastas divas autoriepas un akmens šķērsgriezumā 0,90m, kas izvirzās virs gultnes līmeņa par 30cm. Akmens fiksēts PK23+3,0m 17m attālumā no kordona līnijas ar augšas atzīmi mīnus 7,2m.

- BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTU NOVĒRTĒJUMS. REKOMENDĀCIJAS BŪVES DROŠAI EKSPLUATĀCIJAI

  - Saskaņā ar klasifikāciju [4], būves fiziskais nolietojums ir vērtējams kā maznozīmīgs.

  - Apsekošanas rezultātā noteikts hidrotehnisko konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis saskaņā ar [4], kuru raksturo tabulā 3.1. parādītie dati, un noteikts hidrotehniskās būves aprīkojuma elementu tehniskais stāvoklis, kas parādīts tabulā 3.2.

Tabula 3.1

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 20 konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis

| Hidrotehniskās būves konstrukciju elementi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elementa, konstrukcijas nosaukums | Tehniskais stāvoklis Bojājumu apraksts | Rekomendācijas defektu novēršanai |
| 1 | 2 | 3 |
| Fasādes siena | Darbspējīgs Ierievja profila korozijas nolietojums (vērtnes 1-11): fasādes siena – 2,5÷0,5mm (12,0÷2,0% no sākotnējā biezuma); sānu mala – 2,1÷0,3mm (16,0-2,0% no sākotnējā biezuma). Četros fasādes rievsienas iecirkņos atklātas spraugas. | Veikt ārkārtas remontu |
| Enkuru sistēma | Darbspējīgs Savilcējuzgriežņi un enkurstieņu izlaides metāliskie paliktņi un izkliedes sijas stiprinājuma elementi iestrādāti dzelzsbetona uzgalvī un apskatei nav pieejami. | - |
| Virsbūve | Darbspējīgs 53 virsbūves iecirkņos fiksēti betona bojājumi un sagruvumi dziļumā 2÷10cm ar kopējo platību 22,75m². 12 iecirkņos ir plaisas ar kopējo garumu 18m un ar atvēruma platumu līdz 2mm | Veikt plāna remontu |

Tabula 3.2

Ventspils brīvostas piestātnes aprīkojuma elementu tehniskais stāvoklis

| Hidrotehniskās būves aprīkojuma elementi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elementa, konstrukcijas nosaukums | Tehniskais stāvoklis Bojājumu apraksts | Rekomendācijas defektu novēršanai |
| 1 | 2 | 3 |
| Pietauvošanas ierīces | Darbspējīgs Būtiski bojājumi nav atklāti | - |
| Atvairierīces | Darbspējīgs Viena atvairierīce no vienas puses norauta un viena iztrūkst Uz 31 atvairierīces ir bojājumi tādi kā sieniņu pārrāvumi un iecirkņu bojājumi, plaisas, dobumi un gumijas lūzumi | Atjaunot norautos stiprinājumus. Veikt ikgadējas apskates ekspluatācijas derīguma apstiprināšanai |
| Segums | Darbspējīgs Fiksēti 2 iecirkņi ar kopējo platību 830m², kuros ir teritorijas iegrimes 2÷8cm | Veikt ārkārtas remontu un pastāvīgus seguma stāvokļa novērojumus |
| Riteņatvairbrusa | Darbspējīgs 4 iecirkņos ar kopējo platību 0,75m² ir betona sagruvumi un iedobumi | Veikt plāna remontu |
| Kāpnes | Darbspējīgs Uz 8 metāliskām kāpnēm fiksēti aizsargseguma sagruvumi un metāla korozija ar kopējo platību 4,8m² | Veikt plāna remontu |
| Inženierkomunikāciju elementi | Darbspējīgs Fiksēts kuģu elektriskās kolonas aizsargseguma daļējs sagruvums un metāla korozija ar kopējo platību līdz 2,0m² | Veikt plāna remontu |

  - Lai garantētu drošību un novērstu iespējamo iegrimumu un piestātnes seguma konstrukciju iebrukumus, nepieciešams izslēgt autotransportu iebraukšanu un stāvēšanu uz trotuāra daļas visas piestātnes garumā.

  - Rekomendējam veikt iebēruma grunts blīvuma kvalitātes novērtējumu ar laboratoriskiem izmēģinājumiem, lai pieņemtu lēmumu par nepieciešamību grunts mehāniskai blīvēšanai bojātajos iecirkņos.

  - Seguma augstuma atzīmju izmaiņu kontrolei rekomendējam veikt piestātnes ikgadēju topogrāfisku uzmērījumu.

  - Ņemot vērā atklātos hidrotehnisko konstrukciju defektus un bojājumus un lai nodrošinātu to drošību un ilgmūžību, rekomendējam izpildīt remonta-atjaunošanas darbus.

  - Fasādes sienas un seguma bojājumus ieteicams novērst ārkārtas remonta laikā. Piestātnes pārējo konstrukciju bojājumus nepieciešams novērst plānota remonta laikā.

- PRIEKŠLIKUMI REMONTAM

  - Remonta konstruktīvi – tehnoloģiskie risinājumi jāizstrādā projekta sastāvā un tie jāsaskaņo ar Pasūtītāju noteiktajā kārtībā. Ieteicamie konstruktīvi – tehnoloģiskie risinājumi dzelzsbetona režģoga remontam parādīti Pielikumā 10.

  - Rekomendējamo remonta – atjaunošanas darbu apjomi un aptuvenās izmaksas parādītas tabulā 4.1.

Tabula 4.1.

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 20 hidrotehnisko konstrukciju remonta apjomi un aptuvenās izmaksas

| Nr. p.k. | Konstruktīvo elementu un darbu nosaukums | Mērvienība | Skaits | Aptuvenās izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasādes sienas remonts: - spraugu remonts un likvidācija 4 iecirkņos | gab. | 4 | 4800 |
| 2. | Dzelzsbetona uzgalvja remonts: 53 iecirkņu remonts ar betona bojājumiem un sagruvumiem dziļumā 2÷10cm ar kopējo platību 22,75m²; 12 iecirkņu remonts, kuros ir plaisas ar atvēruma platumu 0,5÷2,0mm | gab. m2 m | 53 22,75 18 | 18000 |
| 3. | Seguma 2 iecirkņu remonts ar kopējo platību 830m², kuros ir iegrimes 2÷8cm | m2 | 830 | 24000 |
| 4. | 8 kāpņu remonts, kurām ir aizsargseguma sagruvums un metāla korozija ar kopējo platību 4,8m² | gab. m2 | 8 4,8 | 2400 |
| 5. | Kuģu elektriskās kolonas aizsargseguma remonts ar kopējo platību līdz 2,0m2 | m2 | 2 | 1400 |
| 6. | Gultnes padziļināšanas darbi 20m lielā piekordona zonā pa visu piestātnes garumu | m | 251 | 7530 |

- SLĒDZIENS

  - Apsekošanas rezultātā, kas izpildīta 2008. gada jūlijā-augustā, būtiski defekti, kas ietekmētu piestātnes ekspluatāciju, nav atklāti. Hidrotehnisko konstrukciju tehniskais stāvoklis kopuma ir darbspējīgs. Bojājumu saraksts parādīts Pielikumā 2.

  - Lai garantētu drošību un nepieļautu iespējamos piestātnes seguma iebrukumus un konstrukciju apgāšanos nepieciešams nepieļaut autotransporta uzbraukšanu un stāvēšanu uz trotuāra daļas pa visu piestātnes garumu. Rekomendējam veikt iebēruma grunts blīvuma kvalitātes novērtējumu ar laboratoriskiem izmēģinājumiem, lai pieņemtu lēmumu par grunts mehāniskas blīvēšanas nepieciešamību bojātajos iecirkņos.

  - Fasādes sienas un piestātnes seguma bojājumus ieteicams novērst ārkārtas remonta laikā. Piestātnes pārējo konstrukciju bojājumus nepieciešams novērst plānotā remonta laikā.

  - Lai nodrošinātu dziļumu atbilstību 20 metrus lielā piestātnes piekordona zonā projekta nozīmēm, nepieciešams veikt gultnes padziļināšanas darbus.

PIELIKUMI

Pielikums 1

Pielikums 2

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 20 konstruktīvo elementu

BOJĀJUMU APJOMU SARAKSTS

pēc inženierapsekošanas rezultātiem

| Nr. p.k. | Konstrukcijas bojājuma apraksts | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasādes siena |  |  |  |
| 1. | Spraugas un defekti 4 atslodzes sijas stiprinājuma iecirkņos | gab. | 4 |
| Dzelzsbetona uzgalvis |  |  |  |
| 2. | Betona sagruvums 2÷10сm dziļumā ar armatūras atsegumu un koroziju 53 iecirkņos ar kopējo platību 22,75m2 | gab. m 2 | 53 22,75 |
| Segums |  |  |  |
| 3. | Seguma iegrime par 2÷8cm uz seguma diviem iecirkņiem ar kopējo platību 830m 2 | m 2 | 830 |
| Kāpnes |  |  |  |
| 4. | Aizsargseguma sagruvums un metāla korozija līdz 1mm | gab. m 2 | 8 4,8 |
| Inženierkomunikāciju elementi |  |  |  |
| 5. | Kuģa elektriskās kolonas aizsargseguma sagruvums un metāla korozija dziļumā līdz 2mm | m 2 | 2 |
| Gultnes padziļināšanas darbi |  |  |  |
| 6. | 20m lielā piestātnes piekordona zonā fiksēta dziļuma samazināšanās līdz 5,8÷6,7m | m | 251 |

Pielikums 3

Pielikums 4-1

Pielikums 4-2

Pielikums 4-3

Pielikums 4-4

Pielikums 5

Pielikums 6

Pielikums 7

Mērījumu sākotnējie rezultāti.

Ventspils brīvostas piestātne Nr. 20

Tabula P7.1

Tērauda ierievja atlikuma biezums, mm

(pēc ultraskaņas mērījumu rezultātiem)

Ierievja profila relatīvā šķēluma mērījumu vietu stāvoklis (poz.1 un poz.2) parādīts zīm. P7.1.

| Atzīme, m | Izmērītais metāla atlikuma biezums, mm (4 ultraskaņas mērījumu vidējā aritmētiskā vērtība) |  | Absolūtais korozijas nolietojums, mm (nominālais biezums – p.2 vai p.3) |  | Relatīvais korozijas nolietojums, % ((100*p.4 vai p.5)/ nominālais biezums)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu mala (poz.2) | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu mala (poz.2) | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu mala (poz.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Vērtne Nr.1, pikets- PK0+2,1m, pietauvošanas statnis Nr.49 Ierievis Larsen 5. Fasādes sienas ierievja profila biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu malai 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 18,6 | 11,6 | 2,4 | 1,4 | 11 | 11 |
| -0,5 | 18,6 | 11,5 | 2,4 | 1,5 | 11 | 12 |
| -1,0 | 18,9 | 11,7 | 2,1 | 1,3 | 10 | 10 |
| -2,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| -4,0 | 19,7 |  | 1,3 |  | 6 |  |
| -6,0 | 19,7 |  | 1,3 |  | 6 |  |
| -7,6 | 19,7 |  | 1,3 |  | 6 |  |
| Vērtne Nr.2, pikets- PK3+4,35m, pietauvošanas statnis Nr.48 Ierievis Larsen 5. Fasādes sienas ierievja profila biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu malai 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 18,5 | 11,5 | 2,5 | 1,5 | 12 | 12 |
| -0,5 | 18,5 | 11,4 | 2,5 | 1,6 | 12 | 12 |
| -1,0 | 18,7 | 11,5 | 2,3 | 1,5 | 11 | 12 |
| -2,0 | 18,9 |  | 2,1 |  | 10 |  |
| -4,0 | 19,7 |  | 1,3 |  | 6 |  |
| -6,0 | 19,7 |  | 1,3 |  | 6 |  |
| -7,5 | 19,7 |  | 1,3 |  | 6 |  |
| Vērtne Nr.3, pikets- PK5+7m, pietauvošanas statnis Nr.47 Ierievis Larsen 5. Fasādes sienas ierievja profila biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu malai 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 20,5 | 11,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 12 |
| -0,5 | 20,5 | 11,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 12 |
| -1,0 | 20,7 | 11,7 | 0,3 | 1,3 | 1 | 10 |
| -2,0 | 20,9 |  | 0,1 |  | 0 |  |
| -4,0 | 20,8 |  | 0,2 |  | 1 |  |
| -6,0 | 20,3 |  | 0,7 |  | 3 |  |
| -8,0 | 20,5 |  | 0,5 |  | 2 |  |
| Vērtne Nr.4, pikets- PK6+7,1m, pietauvošanas statnis Nr.51 Ierievis Larsen 5. Fasādes sienas ierievja profila biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu malai 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 19,4 | 11,3 | 1,6 | 1,7 | 8 | 13 |
| -0,5 | 19,0 | 11,4 | 2,0 | 1,6 | 10 | 12 |
| -1,0 | 19,4 | 11,7 | 1,6 | 1,3 | 8 | 10 |
| -2,0 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -4,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| -6,0 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -6,5 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| Vērtne Nr. 5, pikets- PK8+3,7m Ierievis Larsen 5. Fasādes sienas ierievja profila biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu malai 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 20,6 | 11,8 | 0,4 | 1,2 | 2 | 9 |
| -0,5 | 20,8 | 12,1 | 0,2 | 0,9 | 1 | 7 |
| -1,0 | 20,8 | 11,9 | 0,2 | 1,1 | 1 | 8 |
| -2,0 | 20,9 |  | 0,1 |  | 0 |  |
| -4,0 | 20,5 |  | 0,5 |  | 2 |  |
| -6,0 | 20,7 |  | 0,3 |  | 1 |  |
| -6,8 | 20,7 |  | 0,3 |  | 1 |  |
| Vērtne Nr.6, pikets- PK10+2,6m, pietauvošanas statnis Nr.47 Ierievis Larsen 5. Fasādes sienas ierievja profila biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu malai 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 19,1 | 12,9 | 1,9 | 0,1 | 9 | 1 |
| -0,5 | 19,2 | 13,0 | 1,8 | 0 | 9 | 0 |
| -1,0 | 19,2 | 12,3 | 1,8 | 0,7 | 9 | 5 |
| -2,0 | 19,2 |  | 1,8 |  | 9 |  |
| -4,0 | 19,4 |  | 1,6 |  | 8 |  |
| -6,0 | 19,2 |  | 1,8 |  | 9 |  |
| -8,1 | 19,4 |  | 1,6 |  | 8 |  |
| Vērtne Nr.7, pikets PK12+7,55m, pietauvošanas statnis Nr.46 Ierievis Larsen 5. Fasādes sienas ierievja profila biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu malai 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 19,5 | 12,3 | 1,5 | 0,7 | 7 | 5 |
| -0,5 | 19,6 | 12,5 | 1,4 | 0,5 | 7 | 4 |
| -1,0 | 19,6 | 12,7 | 1,4 | 0,3 | 7 | 2 |
| -2,0 | 19,8 |  | 1,2 |  | 6 |  |
| -4,0 | 19,8 |  | 1,2 |  | 6 |  |
| -6,0 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -7,8 | 20,1 |  | 0,9 |  | 4 |  |
| Vērtne Nr.8, pikets PK15+3m, pietauvošanas statnis Nr. 45 Ierievis Larsen 5. Fasādes sienas ierievja profila biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu malai 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 19,5 | 12,2 | 1,5 | 0,8 | 7 | 6 |
| -0,5 | 19,7 | 12,3 | 1,3 | 0,7 | 6 | 5 |
| -1,0 | 19,5 | 12,4 | 1,5 | 0,6 | 7 | 5 |
| -2,0 | 20,4 |  | 0,6 |  | 3 |  |
| -4,0 | 20,2 |  | 0,8 |  | 4 |  |
| -6,0 | 20,3 |  | 0,7 |  | 3 |  |
| -7,8 | 20,3 |  | 0,7 |  | 3 |  |
| Vērtne Nr.9, pikets PK17+8,1m, pietauvošanas statnis Nr.44 Ierievis Larsen 5. Fasādes sienas ierievja profila biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu malai 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 18,6 | 11,5 | 2,4 | 1,5 | 11 | 12 |
| -0,5 | 19,4 | 11,4 | 1,6 | 1,6 | 8 | 12 |
| -1,0 | 18,2 | 11,6 | 2,8 | 1,4 | 13 | 11 |
| -2,0 | 19,1 |  | 1,9 |  | 9 |  |
| -4,0 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -6,0 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -7,2 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| Vērtne Nr.10, pikets PK20+3,2m, pietauvošanas statnis Nr.43 Ierievis Larsen 5. Fasādes sienas ierievja profila biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu malai 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 20,3 | 12,6 | 0,7 | 0,4 | 3 | 3 |
| -0,5 | 20,3 | 12,7 | 0,7 | 0,3 | 3 | 2 |
| -1,0 | 20,2 | 12,4 | 0,8 | 0,6 | 4 | 5 |
| -2,0 | 20,3 |  | 0,7 |  | 3 |  |
| -4,0 | 20,0 |  | 1,0 |  | 5 |  |
| -6,0 | 19,9 |  | 1,1 |  | 5 |  |
| -7,3 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| Vērtne Nr.11, pikets PK22+9,2m, pietauvošanas statnis Nr.42 Ierievis Larsen 5. Fasādes sienas ierievja profila biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu malai 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 20,0 | 10,9 | 1,0 | 2,1 | 5 | 16 |
| -0,5 | 20,3 | 11,2 | 1,7 | 1,8 | 8 | 14 |
| -1,0 | 20,5 | 11,3 | 1,7 | 1,7 | 8 | 13 |
| -2,0 | 20,4 |  | 1,6 |  | 8 |  |
| -4,0 | 20,4 |  | 1,6 |  | 8 |  |
| -6,0 | 20,4 |  | 1,6 |  | 8 |  |
| -7,0 | 20,1 |  | 1,9 |  | 9 |  |

KOROZIJAS NOLIETOJUMA IZMAIŅAS PA RIEVSIENU

Tabula P7.2.

Ierievja novirzes no vertikālā stāvokļa

Leņķa pozitīvajai vērtībai atbilst ierievja slīpums uz krasta pusi, negatīvajai nozīmei – slīpums uz ūdens pusi.

| Vērtnes Nr. | Pikets | Attālums no bāzes līnijas līdz svērtenim, cm | Svērteņa attālums līdz ierievim, cm atzīmē (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atzīme pie gultnes, m | Rievsienas slīpums (grādi) |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pie virsbūves apakšas 0,3 m | 0,0 | -1,0 | -2,0 | -4,0 | -6,0 | -8,0 | -10,0 | -12,0 | pie gultnes |  | faktiskais | pieļaujamais pie ierievja iegremdēšanas [13] |  |
| - | PK0+2,1m | 15 | 78 | 78 | - | 79 | 80 | 84 | - | - | - | 89 | -7,5 | 0,9 | ±0,3° | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK2+6,7m | 15 | 78 | 78 | - | 79 | 82 | 88 | - | - | - | 91 | -7,1 | 1,0 |  | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK4+5,3m | 0 | 66 | 65 | - | 62 | 60 | 58 | - | - | - | 56 | -7,2 | -0,8 |  | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK6+7,1m | 5 | 69 | 68 | - | 63 | 60 | 52 | - | - | - | 52 | -6,0 | -1,6 |  | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK8+3,7m | 0 | 69 | 67 | - | 60 | 54 | 39 | - | - | - | 35 | -6,7 | -2,9 | ±0,3° | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK10+2,6m | 10 | 73 | 74 | - | 78 | 84 | 89 | - | - | - | 94 | -7,9 | 1,6 |  | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK12+7,55m | 0 | 80 | 80 | - | 84 | 86 | 88 | - | - | - | 91 | -7,5 | 0,9 |  | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK15+3m | 5 | 79 | 78 | - | 77 | 75 | 75 | - | - | - | 78 | -7,3 | -0,1 |  | Normas robežās |
| - | PK17+8,1m | 5 | 54 | 53 | - | 51 | 48 | 47 | - | - | - | 47 | -7,1 | -0,6 |  | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK20+3,2m | 0 | 51 | 52 | - | 62 | 72 | 82 | - | - | - | 87 | -7,0 | 2,9 |  | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK22+9,2m | 10 | 65 | 66 | - | 71 | 78 | 88 | - | - | - | 88 | -7,0 | 1,1 |  | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |

Pielikums 8

Pielikums 9

Pielikums 10