PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPĀRĪGā INFORMĀCIJA.

Tehniskais projekts „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācija. Būvniecības 2. kārta (piestātne Nr. 22)” izstrādāts, pamatojoties uz 2009. gada 22. decembrī noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 09-20, Ventspils brīvostas 2009. gada 15. jūlija Projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes 2009. gada 10. jūlija rīkojumu Nr.404 par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.287 apstiprināšanu VBP objektam „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācija, Ventspilī”, Ventspils pilsētas domes APN 2009. gada 09. jūlijā izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.287 „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācija, Ventspilī” un citiem projektēšanu reglamentējošiem dokumentiem (dokumentu kopijas tiek pievienotas).

Visi piestātnes Nr. 22 renovācijas Tehniskā projekta risinājumi atbilst iepriekš izstrādātajam un noteiktajā kārtībā saskaņotajam Skiču projektam „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācija” (SIA „Jūras projekts”, sējums arh. Nr. MP-1776, Rīga, 2010. gads), 24.09.1010. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas saskaņojums Nr. 24 (lapas kopija ar saskaņojumiem tiek pievienota).

Projekts izstrādāts, balstoties uz Pasūtītāja iesniegto topogrāfisko uzmērījumu (kopija tiek pievienota). Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus veica SIA "Ģeodēzists" (licence Nr.028) digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS-92TM koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

Projekta risinājumi pieņemti, ņemot vērā piestātnes Nr.22, tai skaitā piestātnes zemūdens daļas, apsekošanu, kuru veica SIA “GT L”. Atskaite par veikto apsekošanu tiek pievienota.

Projekta dokumentācija izstrādāta, ievērojot attiecīgus LVS un LBN, kā arī balstoties uz praktisko pieredzi līdzīgu objektu projektēšanā un ekspluatācijā.

2. PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA.

Ventspils brīvostas piestātne Nr. 22 atrodas Ventas kreisajā krastā. Piestātnes Nr. 22 adrese – Kr. Valdemāra iela 8/22 (zemes gabala kadastra Nr. 2700 002 0512, zemes gabala platība – piestātne Nr. 22 – 2104 m2). Zemes gabala īpašnieks – Ventspils pilsētas pašvaldība. Zemes gabals atrodas Ventspils brīvostas pārvaldes pārvaldījumā.

Zemes gabals ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Ventspils pilsētas vēsturiskā centra (valsts aizsardzības Nr.7454) daļa; tas atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa – Ventspils Senpilsētas (valsts aizsardzības Nr.2516) teritorijā.

2.1. Hidrotehniskās konstrukcijas.

Piestātnes Nr. 22 būvniecība tika veikta laika posmā no 1890. līdz 1910. gadam, rekonstrukcija veikta 1993.-1994. gadā. Pašreiz piestātni izmanto pasažieru kuģu, jūras kara flotes kuģu, jahtu un kuģu, kas saistīti ar Ventspils ostas darbības nodrošināšanu, stāvēšanai.

Piestātnes Nr. 22 renovācija nepieciešama tādēļ, ka bojāta fasādes sienas grunts necaurlaidība, ko apstiprina piestātnes zemūdens daļas apsekošanas rezultāti. Šādos apstākļos ļoti iespējams, ka aizbēruma grunts tiks izskalota, un sekas tam būs iegrimumi piegulošajā teritorijā ar bruģakmens segumu (trotuāri).

Piestātnes Nr. 22 konstrukcija – enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem ar diametru 1,6 m. Visā piestātnes garumā atstarpes starp čaulpāļiem (seglīstes) aizpildītas ar betonu, kas likts zem ūdens starp veidņu koka vairogiem. Veidņu vairogi ar platumu 40-50 cm savstarpēji savienoti ar skrūvēm. Dzelzsbetona virsbūve.

Piestātnes Nr. 22 konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošanu veica SIA “GT L” 2009. gada oktobrī (atskaite tiek pievienota). Tālāk sniegts piestātnes konstruktīvo elementu, kuriem nepieciešams remonts, galveno defektu apraksts.

Fasādes siena (zemūdens daļa) – fiksēta grunts noplūde 35 salaidumos starp čaulpāļiem.

Virsbūve – nošķelts betons, nav dzelzsbetona aizsargkārtas, armatūras korozija.

Atvairierīces:

- gumijas cilindri ar diametru 400 mm, nostiprināti pie rāmjiem no koka brusām 240 x 240 mm. Lielākajai daļai atvairierīču (24 rāmjiem) brusu koksnei ir mehāniski bojājumi – sakrokojumi un šķēlumi, satrūdējusi koksne, trūkst vai ir bojātas horizontālās un vertikālās brusas.

Piestātnes Nr. 22 esošo atvairierīču nomaiņas darbi izdalīti atsevišķā būvniecības kārtā. Šos darbus var veikt autonomi pēc piestātņu renovācijas pirmās un otrās kārtas pabeigšanas jebkurā laikā pēc Ventspils brīvotas pārvaldes lēmuma.

2.2. Lietus kanalizācijas izlaidne.

Ostas ielas rīdziņas piestātnes Nr.22 zonā pieslēgtas izlaidnēm pretim Jāņa un Peldu ielām.

2.3. Elektroapgāde.

Piestātnē atrodas 3 kuģu elektrosadalnes ESK-22/1 – ESK-22/3, kuras ir tehniski sliktā stāvoklī, un tās paredzēts nomainīt ar jaunām ABB kuģu sadalnēm. Saglabājama esošā kuģu elektrosadalņu barojošā kabeļa līnija zemē un kabeļu kanālā.

Saglabājama esošā piestātnes un teritorijas elektroapgaismojuma sistēma.

3. PROJEKTA RISINĀJUMI.

3.1. Ģenerālais plāns un labiekārtojuma elementi.

Ģenerālais plāns ietver piestātnes Nr. 22 fasādes sienas un virsbūves renovāciju, saglabājot esošo konstrukciju izmērus plānā un augstuma atzīmes. Renovējamās piestātnes Nr. 22 garums vienāds ar 160 m (sk. markas ĢP2-2 lapu).

Jāņem vērā, ka ilgstoši ekspluatētu hidrotehnisko konstrukciju grunts necaurlaidības nodrošināšana ir sarežģīts darbs, un tas negarantē 100% drošumu. Pēc šajā tehniskajā projektā paredzētās renovācijas veikšanas būs nepieciešams noteikts laiks, lai pārliecinātos, ka piestātnes Nr. 22 fasādes sienas grunts necaurlaidība ir nodrošināta. Šim mērķim regulāri jāveic kontroles zemūdens apsekošana. Konstatējot grunts noplūdi, nekavējoties jāveic atbilstošs remonts. Tikai pēc tam, kad ar garantiju nodrošināta fasādes sienas grunts necaurlaidība, ir lietderīgi veikt bruģakmens seguma remontu (ja būs tāda nepieciešamība).

3.2. Hidrotehniskās konstrukcijas.

Fasādes rievsiena.

Piestātnes Nr.22 fasādes sienas renovācija ietver 35 salaidumu aiztaisīšanu starp čaulpāļiem – tās ir vietas, kur fiksēta aizbēruma grunts noplūde. Renovācijas konstruktīvie risinājumi ietver salaidumu aiztaisīšanu visā sienas augstumā, ūdenslīdējiem uzstādot nenoņemamu metāla veidni. Remontdarbi ietver:

- zemūdens apsekošanu darba kārtībā un spraugu starp dzelzsbetona čaulpāļiem uzmērīšanu;

- dzelzsbetona čaulpāļu un esošo koka veidņu virsmas mehānisku attīrīšanu zem ūdens no apaugumiem un gliemežvākiem;

- esošo koka veidņu daļēju atjaunošanu vietās, kur bojāts seglīstu betona aizpildījums;

- tranšejas ar dziļumu 0,5 m izveidošanu zem ūdens ar hidromonitoru (vēlāk tranšeju aizskalojot) – nenoņemama metāla veidņa uzstādīšanai;

- esošo maisu ar betonu daļēju demontāžu;

- metāla sieta uzstādīšanu pie esošiem koka veidņiem visā garumā un platumā;

- caurumu urbšanu dzelzsbetona pāļos metāla veidņa stiprināšanai;

- nenoņemama metāla veidņa (no atsevišķiem metāla segmentiem h = 1,25 m) uzstādīšanu uz dzelzsbetona čaulpāļiem, izmantojot enkurskrūves Ø 12 mm (L = 200 mm), ar blīvējuma gumiju;

- cementa-polimēru sastāva zemūdens injekciju aiz nenoņemamā metāla veidņa.

Dzelzsbetona virsbūve.

Darbus veic pa atsevišķiem tvērieniem no akvatorijas puses, izmantojot pontonu un autoceltni. Pirms piestātnes dzelzsbetona virsbūves renovācijas darbiem demontē metāla nožogojumu, vēlāk to atkal samontējot, demontē un remontē esošās atvairierīces, vēlāk tās uzstādot atpakaļ darba stāvoklī.

Dzelzsbetona virsbūves renovācijas darbi ietver:

- irdenā betona novākšanu ar perforatoru;

- plaisu izgriešanu ar perforatoru;

- visas betona virsmas un metāla elementu (armatūras, ieliekamo detaļu) smilšstrūklošanas attīrīšanu;

- armatūras aizsardzību pret koroziju ar pretkorozijas krāsojumu;

- metāla detaļu petkorozijas krāsojumu ar alkīda emalju;

- hidroizolācijas aizsargpārklājuma uzklāšanu visas betona virsmas platībā.

Pabeidzot renovācijas darbus katrā tvērienā, atvairierīces atkal samontējamas projekta stāvoklī.

3.3. Elektroapgāde.

Projektā paredzēta Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 22 renovācija Līgumā atļautās jaudas robežās. Piestātnē atrodas 3 kuģu elektrosadalnes ESK-22/1 – ESK-22/3, kuras ir tehniski sliktā stāvoklī, un tās paredzēts nomainīt ar jaunām firmas ABB kuģu sadalnēm un pievienot zemējuma kontūriem.

Saglabājama esošā kuģu sadalņu barojošā kabeļa līnija zemē.

Saglabājama esošā piestātnes un teritorijas elektroapgaismojuma sistēma.

4. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA.

Tā kā piestātnes Nr.22 renovācijas darbu galvenie apjomi saistīti ar darbu veikšanu zemūdens zonā, būvdarbus var veikt tikai specializētas celtniecības organizācijas, kuru sastāvā ir sertificēti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju.

Piestātnes Nr.22 zonā trotuāra platums ir neliels, tādēļ norobežotam būvlaukumam tiks izmantota Ostas iela. Remonta laikā autotransporta braukšanai paredzēts izmantot blakus esošās pilsētas ielas. Lai nodrošinātu autotransporta braukšanu jāuzstāda attiecīgas ceļa zīmes atbilstoši standarta LVS 77-2:2002 prasībām. Būvdarbu darbuzņēmēja organizācijai pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo ar P/i „Komunālā pārvalde” transporta kustības organizācijas shēmas.

Galvenās prasības būvdarbu organizēšanai un to veikšanas

tehnoloģijai.

Piestātnes Nr. 22 renovācijas darbus ieteicams veikt, izmantojot pontonu un autoceltni. Lai saīsinātu renovācijas darbu ilgumu, var izmantot divus pontonus, kas virzās viens otram pretī.

Renovācijas galvenais mērķis – likvidēt grunts caurlaidību salaidumos starp čaulpāļiem piestātnes fasādes sienā, uzstādot nenoņemamu metāla veidni visas fasādes sienas augstumā – no 0,2 m līdz mīnus 6,7 m. Šos darbus veic ūdenslīdēji. Nenoņemamam veidnim no lokšņu tērauda ir sfēriska forma ar atliektām malām, kuras piekļaujas čaulpāļiem un tiek piestiprinātas ar enkurskrūvēm (12 mm, L = 200 mm) caur blīvējošu gumiju speciāli izurbtos caurumos. Veidņus var uzstādīt pa atsevišķiem segmentiem (augstumā), kurus savstarpēji savieno ar skrūvēm caur blīvējošu gumiju.

# Telpu starp nenoņemamo veidni un seglīstēm aizpilda ar cementa-polimēru sastāvu, izmantojot krasta sūkni. Lai pieslēgtu šļūtenes veidnī paredzēti atloki. Padodot šķīdumu, ūdenslīdēji kontrolē salaidumu hermētiskumu. Konstatējot noplūdi, salaidumus aizdrīvē.

Darbus fasādes sienas grunts necaurlaidības nodrošināšanai PK15+6,5 m ieteicams veikt „sausumā” izmantojot speciālu iekārtu – hermētisko kameru.

Paredzēts, ka būvdarbi tiks veikti, turpinot ekspluatēt esošo piestātni. Šādā situācijā drošības tehnikas noteikumu ievērošanai jāpievērš īpaša uzmanība.

Garumu piestātnes iecirknim, kura ekspluatācija tiks pārtraukta, ieteicams pieņemt ne mazāku par 50 m. Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kurās jāizvieto drošības zīmes un uzraksti noteiktajā formā. Lai novērstu cilvēku piekļūšanu bīstamajām zonām, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem. Strādāt šādās zonās drīkst tikai tiešie darbu veicēji pēc attiecīgas instruktāžas. Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvlaukuma apmeklētājs vai pārbaudītājs drīkst atrasties būvniecības objekta teritorijā tikai ar aizsargājošām būvķiverēm.

Visi darbi obligāti jāveic atbilstoši LR MK 25.02.2003. noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem darba drošības, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem un instrukcijām. Visiem strādniekiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem jāpiedalās apmācībās un jābūt atbilstošai apliecībai, kas apstiprina iegūtās zināšanas. Ar pavēli jānozīmē persona, kas atbild par drošu būvdarbu izpildi objektā.

Darbuzņēmēja organizācijas darbība jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi, kuram ir pilnvaras regulēt darbu piestātnē.

Visām turām, stropēm, traversiem un citam aprīkojumam jābūt izgatavotam, cik tas ir iespējams, pēc tipveida projekta. Pirms darbu uzsākšanas visām ierīcēm jābūt pārbaudītām un pārbaudes rezultātiem noformētiem ar attiecīgiem dokumentiem.

Darba vietām jābūt tīrām, labi apgaismotām, tajās nedrīkst atrasties nepiederoši priekšmeti. Tumšajā diennakts laikā darba vietās pieļaujams mākslīgais apgaismojums (minimālais apgaismojums būvlaukumā 20 lx). Ārējā apgaismojuma pagaidu uzstādīšanai jāizmanto izolēti vadi, kas pacelti 2,5 m augstumā virs darba vietām, 3,5 m virs ejām un 4,0 m virs brauktuvēm. Vispārējā apgaismojuma gaismekļi, kas pieslēgti barošanas avotiem ar spriegumu 170 V un 220 V, jāuzstāda kā minimums 2,5 m augstumā.

Veicot materiālu izkraušanu ar celtņiem, paceļamā krava jāpārvieto kā minimums 0,5 m augstumā virs izvirzītiem priekšmetiem un konstrukcijām. Pie kāša piestiprinātā krava vispirms jāpaceļ 20-30 cm augstumā, lai pārliecinātos par cēlējiekārtas un kravas nostiprinājuma drošumu, un tikai pēc tam var turpināt kravas pārvietošanu vai konstrukciju montāžu.

Pēc būvdarbu pabeigšanas darbuzņēmējam kā būvlaukumā, tā arī piegulošajā teritorijā jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības procesā, jāsaved kārtībā visi segumi un laukumi. Objektam jābūt sakoptam un tīram.

Būvniecības gaitā jāgarantē tehniskās un izpilddokumentācijas saglabātība. Mēneša laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā šī dokumentācija jānodod Pasūtītājam.

Saskaņā ar LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” prasībām būvdarbu darbuzņēmēja organizācijai jāizstrādā darbu veikšanas projekts, kurā jāietver šī tehniskā projekta prasības un rekomendācijas un drošības tehnikas jautājumi.

5. Vides aizsardzības pasākumi.

Sadaļa „Vides aizsardzības pasākumi” izstrādāta saskaņā ar 09.07.2009. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 330, 15.09.2009. VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu Nr. VE09TN0237 prasībām, kā arī atbilstoši spēkā esošās vides aizsardzības likumdošanas un atbilstošu normatīvo aktu prasībām.

Projektējamā objekta sastāvā paredzēts:

- veikt piestātnes Nr. 22 fasādes sienas un virsbūves renovāciju;

- piestātnē Nr. 22 nomainīt tehniski un morāli novecojušās elektrosadalnes;

- nomainīt atvairierīces ( šis darbs tiks veikts pēc Pasūtītāja – Ventspils brīvostas pārvaldes – atbilstoša lēmuma pieņemšanas).

Renovācijā lietotie materiāli neietekmē kaitīgi apkārtējo vidi. Šajā projektā nav paredzēti gultnes padziļināšanas darbi, taču piestātnes fasādes sienas un virsbūves renovācijas darbu gaitā var tikt radīti zaudējumi ūdens videi. Ņemot vērā šo faktoru, būvdarbu darbuzņēmēja organizācijai ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz LR VM VVD Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē aprēķins par ūdens bioloģiskajiem resursiem radītajiem zaudējumiem (saskaņā ar MK 08.05.2001. noteikumiem Nr. 188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšana un kompensācijas kārtība”) un nepieciešamības gadījumā jāatlīdzina minētie zaudējumi saskaņā ar likumu „Par vides aizsardzību”. Ūdens vidē vai Ventas upes gultnē renovācijas darbus aizliegts veikt nārsta periodā (no 1. maija līdz 15. jūnijam un no 1. oktobra līdz 15. novembrim).

Objekta un būvlaukuma teritorija robežojas ar pilsētas dzīvojamo zonu. Ņemot vērā šo faktu, tehniskajā projektā tiks paredzēti tādi būvdarbu izpildes veidi, pielietojot kurus radītā trokšņa līmenis būs minimāls (piemēram, hermētiskās kameras). Darbus objektā tiks piedāvāts veikt vienā maiņā, no 8.00 līdz 17.00. Vakara un nakts stundās būvdarbi netiks veikti. Ņemot vērā iepriekš minēto, nav sagaidāma trokšņu emisiju pieļaujamo vērtību pārsniegšana, kas noteikta Ministru kabineta 13.06.2004. noteikumos Nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.

Veicot krāsošanas darbus piestātnes kordonā, attiecīgā akvatorijas zona jānodrošina ar absorbējošiem materiāliem saskaņā LR likuma „Par piesārņojumu” prasībām. Būvlaukumā jāveic pasākumi, lai nepieļautu būvgružu un atkritumu nokļūšanu ūdenī.

Būvdarbu veikšanas gaitā jānodrošina celtniecības atkritumu savākšana un utilizācija saskaņā ar LR 29.12.2000. likumu “Par atkritumu apsaimniekošanu”. Būvniecības atkritumus nepieciešams nodot apsaimniekošanai fiziskām vai juridiskām personām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju Ventspils reģionālā vides pārvaldē.

| SIA „Jūras projekts” būvprojekta vadītājs | ______________ | А. Fjodorovs |
| --- | --- | --- |
|  | LJS sertifikāts | Nr.40-297 |