# PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniskais projekts „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācija. Piestātne Nr. 22. Atvairierīču renovācija” izstrādāts, pamatojoties uz 2009. gada 22. decembrī noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 09-20.

Piestātnes Nr. 22 atvairierīču renovācijas tehniskais projekts izstrādāts būvprojektа „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācija” ietvaros un atbilst iepriekš izstrādātajam un noteiktajā kārtībā saskaņotajam Skiču projektam „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācija” (SIA „Jūras projekts”, sējums arh. Nr. MP-1776, Rīga, 2010. gads), 24.09.2010. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas saskaņojums Nr. 24.

Saskaņā ar Ventspils brīvostas 2009. gada 15. jūlija Projektēšanas uzdevuma 7.5. punktu jaunu atvairierīču uzstādīšana piestātnē Nr. 22 tiek izdalīta atsevišķā būvniecības kārtā. Šo darbu var veikt pēc piestātnes Nr. 22 renovācijas (būvniecības 2. kārtas) pabeigšanas jebkurā laikā pēc Ventspils brīvotas pārvaldes lēmuma.

Piestātnē Nr. 22 esošās atvairierīces – gumijas cilindri ar diametru 400 mm, nostiprināti pie rāmjiem no koka brusām 240 x 240 mm. Pirms jaunu atvairierīču uzkāršanas jādemontē esošās atvairierīces.

Piestātni Nr. 22 paredzēts izmantot dažāda tipa kuģu stāvēšanai: pasažieru kuģu, jūras kara flotes kuģu, dažādas konstrukcijas jahtu un kuģu, kas saistīti ar Ventspils ostas darbības nodrošināšanu, stāvēšanai. Kuģiem, kas pietauvojas pie piestātnes, ir atturbrusas.

Pietauvojoties pie piestātnes, uzgāšanās enerģija uz virsbūvi noteikta kuģim ar ūdensizspaidu 6000 t, ja ātruma normālkomponente ir 0,15 m/s. Aprēķinātā uzgāšanās enerģija (E) vienāda ar 65,6 kNm.

Ņemot vērā uzgāšanās enerģiju, pēc firmas „Trelleborg Marine Systems” kataloga (kā analogs) izvēlētas arkveida atvairierīces, marka AN600×1000. Šī tipa atvairierīču pielietošana saskaņota ar Pasūtītāju. Var izmantot citu firmu ražotas atvairierīces, kurām ir analoģiski ekspluatācijas raksturlielumi. Atvairierīču uzkāršanas solis pieņemts vienāds ar 6,0 m, kas nodrošina iespēju pietauvoties arī kuģiem ar mazāku ūdensizspaidu.

Atvairierīces tiek piegādātas komplektā ar stiprinājuma detaļām. Tiek lietoti markas EC2 enkuri, kurus izmanto atvairierīču iestiprināšanai piestātnes esošajā dzelzsbetona virsbūves konstrukcijā. Enkurus nofiksē izurbtos caurumos, izmantojot speciālas cementējošas kapsulas.

Atvairierīču nomaiņas darbiem jāpieaicina specializēta būvorganizācija, kuras sastāvā ir sertificēti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju. Darbus ieteicams veikt no akvatorijas puses pa atsevišķiem tvērieniem, izmantojot peldlīdzekļus (pontonus).

Saskaņā ar LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” prasībām būvdarbu darbuzņēmēja organizācijai jāizstrādā darbu veikšanas projekts, kurā jāietver šī tehniskā projekta prasības un rekomendācijas un drošības tehnikas jautājumi.

Veicot darbus, attiecīgā akvatorijas zona jānodrošina ar absorbējošiem materiāliem saskaņā LR likuma „Par piesārņojumu” prasībām. Jāveic pasākumi, lai nepieļautu būvgružu un atkritumu nokļūšanu ūdenī.

Būvdarbu veikšanas gaitā jānodrošina celtniecības atkritumu savākšana un utilizācija saskaņā ar LR 29.12.2000. likumu “Par atkritumu apsaimniekošanu”. Būvniecības atkritumus jānodod apsaimniekošanā fiziskām vai juridiskām personām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju Ventspils reģionālā vides pārvaldē.

| SIA „Jūras projekts” būvprojekta vadītājs | ______________ | А. Fjodorovs |
| --- | --- | --- |
|  | LJS sertifikāts | Nr.40-297 |