PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPĀRĪGā INFORMĀCIJA.

Tehniskais projekts „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācija. Būvniecības 1. kārta (piestātne Nr. 21)” izstrādāts, pamatojoties uz 2009. gada 22. decembrī noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 09-20, Ventspils brīvostas 2009. gada 15. jūlija Projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes 2009. gada 10. jūlija rīkojumu Nr.404 par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.287 apstiprināšanu VBP objektam „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācija, Ventspilī”, Ventspils pilsētas domes APN 2009. gada 09. jūlijā izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.287 „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācija, Ventspilī” un citiem projektēšanu reglamentējošiem dokumentiem (dokumentu kopijas tiek pievienotas).

Visi piestātnes Nr. 21 renovācijas Tehniskā projekta risinājumi atbilst iepriekš izstrādātajam un noteiktajā kārtībā saskaņotajam Skiču projektam „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācija” (SIA „Jūras projekts”, sējums arh. Nr. MP-1776, Rīga, 2010. gads), 24.09.1010. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas saskaņojums Nr. 24 (lapas kopija ar saskaņojumiem tiek pievienota).

Projekts izstrādāts, balstoties uz Pasūtītāja iesniegto topogrāfisko uzmērījumu (kopija tiek pievienota). Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus veica SIA "Ģeodēzists" (licence Nr.028) digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS-92TM koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

Projekta risinājumi pieņemti, ņemot vērā piestātnes Nr.21, tai skaitā piestātnes zemūdens daļas, apsekošanu, kuru veica SIA “GT L”. Atskaite par veikto apsekošanu tiek pievienota.

Projekta dokumentācija izstrādāta, ievērojot attiecīgus LVS un LBN, kā arī balstoties uz praktisko pieredzi līdzīgu objektu projektēšanā un ekspluatācijā.

2. PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA.

Ventspils brīvostas piestātne Nr. 21 atrodas Ventas kreisajā krastā. Piestātnes Nr. 21 adrese – Kr. Valdemāra iela 8/21 (zemes gabala kadastra Nr. 2700 002 1114, zemes gabala platība 9382 m2, t.sk. piestātne Nr. 21 – 6371,8 m2). Zemes gabala īpašnieks – Ventspils pilsētas pašvaldība. Zemes gabals atrodas Ventspils brīvostas pārvaldes pārvaldījumā.

Zemes gabals ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Ventspils pilsētas vēsturiskā centra (valsts aizsardzības Nr.7454) daļa; tas atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa – Ventspils Senpilsētas (valsts aizsardzības Nr.2516) teritorijā. Zemes gabals robežojas ar nekustamo īpašumu Ostas ielā 12 – kultūrvēsturiski vērtīgu ēku.

2.1. Hidrotehniskās konstrukcijas.

Piestātnes Nr. 21 būvniecība tika veikta laika posmā no 1890. līdz 1910. gadam, rekonstrukcija veikta 1993.-1994. gadā. Pašreiz piestātni izmanto pasažieru kuģu, jūras kara flotes kuģu, jahtu un kuģu, kas saistīti ar Ventspils ostas darbības nodrošināšanu, stāvēšanai.

Piestātnes Nr. 21 konstrukcija – enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem ar dzelzsbetona virsbūvi. Piestātnes renovācija nepieciešama, pirmkārt, tādēļ, ka rievpāļi ir stipri korodējuši mainīga ūdens līmeņa zonā, kā rezultātā ievērojami samazinājusies rievpāļu nestspēja. Renovācijas rezultātā jāaptur turpmāka korozija, jāpaaugstina rievpāļu nestspēja, pielietojot speciālu pārklājumu.

Piestātnes Nr. 21 konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošanu veica SIA “GT L” 2008. gada novembrī (atskaite tiek pievienota). Tālāk sniegts piestātnes konstruktīvo elementu, kuriem nepieciešams remonts, galveno defektu apraksts.

Fasādes siena (zemūdens daļa):

- stipra rievsienas korozija mainīga ūdens līmeņa zonā (atzīmēs no 0,2 m līdz mīnus 1,2 m);

- spraugas rievpāļu slēdzenēs ar platumu no 10 cm līdz 20 cm visā rievpāļa augstumā. Daļēji aiztaisītas ar maisiem ar betonu;

- enkurstiepņiem nav savilcējuzgriežņu;

- spraugas starp metāla uzliktņiem un rievsienu;

- spraugas pa ūdens izlaidnes caurules perimetru.

Virsbūve:

- nošķelts betons, nav dzelzsbetona aizsargkārtas, armatūras korozija.

Atvairierīces:

- atvairierīces piestātnē Nr. 21 – gumijas cilindri ar diametru 400 mm, iekārti ķēdēs. Dažiem cilindriem ir bojājumi – sieniņu plīsumi, plaisas, gumijas lūzumi utt.

Piestātnes Nr. 21 esošo atvairierīču nomaiņas darbi izdalīti atsevišķā būvniecības kārtā. Šos darbus var veikt autonomi pēc piestātņu renovācijas pirmās un otrās kārtas pabeigšanas jebkurā laikā pēc Ventspils brīvotas pārvaldes lēmuma.

2.2. Lietus kanalizācijas izlaidne.

Caur piestātnes Nr. 21 konstrukciju izlaistas caurules, pa kurām tiek novadīta lietus notece no pilsētas ielām ( izlaidnes atrodas pretim Jāņa, Kuģenieku, Ūdens ielām). Pie šīm izlaidnēm pieslēgtas Ostas ielas rīdziņas.

2.3. Elektroapgāde.

Piestātnē atrodas 2 kuģu elektrosadalnes ESK-21/1 un ESK-21/2, kuras ir tehniski sliktā stāvoklī, un tās paredzēts nomainīt ar jaunām ABB kuģu sadalnēm. Saglabājama esošā kuģu elektrosadalņu barojošā kabeļa līnija zemē un kabeļu kanālā.

Saglabājama esošā piestātnes un teritorijas elektroapgaismojuma sistēma.

2.4. Labiekārtojuma elementi.

Piestātnes Nr. 21 aizmugurē, trotuāra zonā, atrodas soli, dekoratīvas urnas atkritumiem, stendi (vairogi) ar aprīkojumu slīcēju glābšanai. Soli ir apmierinošā stāvoklī. Jāatjauno krāsojums dekoratīvajām atkritumu urnām un stendiem (vairogiem) ar aprīkojumu slīcēju glābšanai.

3. PROJEKTA RISINĀJUMI.

3.1. Ģenerālais plāns un labiekārtojuma elementi.

Ģenerālais plāns ietver piestātnes Nr. 21 fasādes sienas un virsbūves renovāciju, saglabājot esošo konstrukciju izmērus plānā un augstuma atzīmes. Renovējamās piestātnes Nr. 21 garums vienāds ar 250 m (sk. markas ĢP1-2 lapu).

Piestātnes Nr. 21 fasādes sienas un virsbūves renovācijas gaitā var rasties nepieciešamība atjaunot esošo segumu no bruģakmeņiem. Segumu no bruģakmeņiem gājēju ietves zonā jāatjauno, nemainot elementu vizuālo izskatu. Segumu atjaunojot jānober šķembas ( ja ir liels iegrimums) un jānoklāj betona bruģakmeņi virs sablīvētas šķembu maisījuma kārtas ar biezumu 15 cm. Lapā ĢP1-1 „Vispārīgie rādītāji” doti norādījumi par esošā seguma atjaunošanu un atbilstošie darbu apjomi.

Jāņem vērā, ka ilgstoši ekspluatētu hidrotehnisko konstrukciju grunts necaurlaidības nodrošināšana ir sarežģīts darbs, un tas negarantē 100% drošumu. Pēc šajā tehniskajā projektā paredzētās renovācijas veikšanas būs nepieciešams noteikts laiks, lai pārliecinātos, ka piestātnes Nr. 21 fasādes sienas grunts necaurlaidība ir nodrošināta. Šim mērķim regulāri jāveic kontroles zemūdens apsekošana. Konstatējot grunts noplūdi, nekavējoties jāveic atbilstošs remonts. Tikai pēc tam, kad ar garantiju nodrošināta fasādes sienas grunts necaurlaidība, ir lietderīgi veikt bruģakmens seguma remontu (ja būs tāda nepieciešamība).

Tā kā jāatjauno krāsojums trotuāra zonā gar piestātnes Nr. 21 kordonu izvietotajām dekoratīvajām atkritumu urnām un slīcēju glābšanas aprīkojuma stendam (vairogam), paredzēts nokrāsot 11 atkritumu urnas un 1 stendu. Lapā ĢP1-1 „Vispārīgie rādītāji” doti norādījumi par krāsošanu un atbilstošie darbu apjomi.

3.2. Hidrotehniskās konstrukcijas.

Fasādes rievsiena.

Ieprojektētais piestātnes Nr. 21 fasādes sienas renovācijas kompleksais tehniskais risinājums nodrošina metāla rievpāļu un enkurstiepņu korozijas procesu būtisku palēnināšanos. Remontdarbu rezultātā tiek atjaunota grunts necaurlaidība un rievsienas nestspēja, kas ir pietiekama esošo ekspluatācijas slodžu uzņemšanai.

Hermetizācijas un pretkorozijas pārklājuma uzklāšanas darbus mainīga ūdens līmeņa zonā (no 0,2 m līdz mīnus 1,2 m) veic „sausumā”, izmantojot speciālu aprīkojumu – hermētisku kameru, kas pilnībā izolē darba zonu no ūdens. Veicot darbus no hermētiskās kameras, tiek nodrošināta iespēja pastāvīgi kontrolēt visas operācijas un tiek radīti apstākļi remontdarbu veikšanai augstā kvalitātē.

Pretkorozijas pārklājuma izveidošanas darbi ietver:

- hermētiskās kameras uzstādīšanu darba stāvoklī, nosusinot darba telpu;

- esošā koka veidņa demontāžu rievsienas salaiduma mezglā ar dzelzsbetona uzgalvi;

- rievsienas un apakšējā kordona stūreņa mehānisku attīrīšanu no apaugumiem un gliemežvākiem;

- rievsienas salaiduma mezgla ar dzelzsbetona uzgalvi un apakšējā kordona stūreņa smilšstrūklošanas attīrīšanu ( pēc tam veicot krāsošanu);

- metāla rievpāļu smilšstrūklošanas attīrīšanu līdz pakāpei Sa 2,5;

- rievsienas savienojumu slēdzeņu metināšanu (atzīmēs no 0,2 m līdz mīnus 1,2 m);

- rievsienas virsmas atputekļošanu un attaukošanu;

- rievsienas pārklāšanu ar pretkorozijas pārklājumu.

Likvidē spraugas starp enkuram piemetinātiem metāla uzliktņiem un rievsienu PK12+3,6 m, PK12+5,6 m, PK12+7,0 m, PK12+8,65 m, PK13+3,65 m, PK13+8,65 m.

Likvidē caurumu Æ50 mm atzīmē 0,2 m (PK6+3,9 m).

Likvidē spraugas starp ūdens izlaidnes metāla caurulēm un rievsienu PK6+3,9 m, PK14+4,0 m.

Lai nodrošinātu fasādes rievsienas grunts necaurlaidību PK21+7,5 m, no atzīmes 0,2 m līdz atzīmei mīnus 6,7 m, ar ūdenslīdēju palīdzību uzstāda nenoņemamu metāla veidni. Pretkorozijas pārklājumu uz nenoņemamo metāla veidni no atzīmes 0,2 m līdz atzīmei mīnus 1,2 m uzklāj iepriekš krastā. Tukšumus aiz nenoņemamā metāla veidņa aizpilda ar cementa-polimēru sastāvu, izmantojot injekcijas mašīnu.

Dzelzsbetona virsbūve.

Darbus veic pa atsevišķiem tvērieniem no akvatorijas puses, izmantojot pontonus. Pirms piestātnes dzelzsbetona virsbūves renovācijas darbiem demontē un remontē esošās atvairierīces, demontē un remontē vairs neekspluatējamās slietnes. Pa sekcijām jādemontē arī aizsargnorobežojums no caurulēm Æ280×8 mm, vēlāk veicot tā montāžu ( šī operācija nepieciešama, lai atjaunotu dzelzsbetona atvairbrusas viengabalainību).

Dzelzsbetona virsbūves un atvairbrusas viengabalainības atjaunošanas darbi ietver:

- irdenā betona novākšanu un plaisu izgriešanu ar perforatoru;

- visas betona virsmas un metāla elementu (armatūras) smilšstrūklošanas attīrīšanu;

- armatūras aizsardzību pret koroziju ar pretkorozijas krāsojumu;

- bojātā betona atsevišķu iecirkņu pārklāšanu ar cementa-polimēru sastāvu;

- hidroizolācijas aizsargpārklājuma uzklāšanu visas betona virsmas platībā.

Ekspluatācijai nederīgo metāla slietņu demontāžu remontējamos tvērienos veic, izmantojot pontonu. Jaunās slietnes attīra ar smilšu strūklu un noklāj ar pretkorozijas krāsojumu – alkīda emalju 2 kārtās.

Pabeidzot renovācijas darbus katrā tvērienā, atvairierīces atkal samontējamas projekta stāvoklī.

3.3. Elektroapgāde.

Projektā paredzēta Ventspils brīvostas piestātnes Nr.21 renovācija Līgumā atļautās jaudas robežās. Piestātnē atrodas 2 kuģu elektrosadalnes ESK-21/1 un ESK-21/2, kuras ir tehniski sliktā stāvoklī, un tās paredzēts nomainīt ar jaunām firmas ABB kuģu sadalnēm un pievienot zemējuma kontūriem.

Esošais kabeļu tīkls noguldīts komunikāciju kanālā, bet elektrosadalnes uzstādītas akās. Pēc esošo elektrosadaļņu demontāžas akas jāaizpilda ar smiltīm, tās jāsablīvē un pa virsu jānoklāj betona bruģakmeņi virs sablīvētas šķembu maisījuma kārtas ar biezumu 15 cm. Atbilstošie darbu apjomi doti markas ELT1-4 rasējumā.

Saglabājama esošā kuģu sadalņu barojošā kabeļa līnija zemē un kabeļu kanālā, bet esošais kabelis uz piestātni Nr. 20 jāpagarina pa 5 m ar kabeli AXMK-4×240.

Saglabājama esošā piestātnes un teritorijas elektroapgaismojuma sistēma.

4. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA.

Tā kā piestātnes Nr.21 renovācijas darbu galvenie apjomi saistīti ar darbu veikšanu zemūdens zonā, būvdarbus var veikt tikai specializētas celtniecības organizācijas, kuru sastāvā ir sertificēti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju.

Piestātnes Nr.21 norobežotam būvlaukumam tiks izmantota plata esošā trotuāra zona. Gar piestātni stiepjas Ostas iela, kuru būvniecības laikā daļēji jānožogo. Lai nodrošinātu autotransporta braukšanu jāuzstāda attiecīgas ceļa zīmes atbilstoši standarta LVS 77-2:2002 prasībām. Būvdarbu darbuzņēmēja organizācijai pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo ar P/i „Komunālā pārvalde” transporta kustības organizācijas shēmas.

Galvenās prasības būvdarbu organizēšanai un to veikšanas tehnoloģijai.

Piestātnes Nr. 21 renovācijas būvdarbi jāveic atsevišķos tvērienos. Darbus ieteicams veikt no diviem pontoniem, kas virzās viens otram pretim, nodrošinot iespēju veikt pilnu darbu kompleksu.

Piestātnes fasādes sienas renovācijas galvenais mērķis – rievsienas tālākas korozijas likvidācija mainīga ūdens līmeņa zonā ( atzīmēs no 0,2 m līdz mīnus 1,2 m) un rievsienas nestspējas pastiprināšana ( atjaunošana), nosedzot tās virsmu ar speciālu pārklājumu. Vislabāko rezultātu var panākt, darbu veicot „sausumā”, izmantojot speciālu iekārtu – hermētisko kameru, kas pilnībā izolē darba zonu no ūdens iedarbības. Veicot darbus no hermētiskās kameras, tiek nodrošināta iespēja pastāvīgi kontrolēt visas operācijas un tiek radīti apstākļi remontdarbu veikšanai augstā kvalitātē.

Hermētiskās kameras konstrukcijai jānodrošina:

- iespēju piekļūt zem virsbūves izvirzījuma (atzīmes 0,2÷0,3 m) un blīvi piekļauties (piespiesties) piestātnes fasādes sienai;

- jābūt sastiprināšanas detaļām bortu no lokšņu tērauda ar biezumu 3 mm uzstādīšanai ar augšas atzīmi 0,7÷0,8 m, kas garantē hermētiskās kameras neapplūšanu viļņu iedarbības rezultātā;

- jābūt blīvai starplikai, kas nodrošina hermētiskās kameras blīvu (hermētisku) piekļaušanos rievsienai. Hermētiskās kameras korpusa apakšējā punktā rievsienas fasādes siena jāizlīdzina ar speciāliem ieliktņiem, kuru formu nosaka pēc iepriekšējiem mērījumiem;

- kameras apakšā jābūt padziļinājumam, kurā uzstāda sūkni ūdens atsūknēšanai. Sūknis ieslēdzas automātiski, paaugstinoties ūdens līmenim.

Pēc hermētiskās kameras uzstādīšanas darba stāvoklī un nostiprināšanas, no kameras izsūknē ūdeni. Liela ūdens pieplūduma gadījumā ūdens ieplūšanas vietas jāaizdrīvē. Turpmāk, ūdenim nedaudz ieplūstot kamerā, tas tiek atsūknēts visu diennakti, kas nodrošina uzklāto pārklājumu izžūšanu.

Paredzēts, ka būvdarbi tiks veikti, turpinot ekspluatēt esošo piestātni. Šādā situācijā drošības tehnikas noteikumu ievērošanai jāpievērš īpaša uzmanība.

Garumu piestātnes iecirknim, kura ekspluatācija tiks pārtraukta, ieteicams pieņemt ne mazāku par 50 m. Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kurās jāizvieto drošības zīmes un uzraksti noteiktajā formā. Lai novērstu cilvēku piekļūšanu bīstamajām zonām, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem. Strādāt šādās zonās drīkst tikai tiešie darbu veicēji pēc attiecīgas instruktāžas. Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvlaukuma apmeklētājs vai pārbaudītājs drīkst atrasties būvniecības objekta teritorijā tikai ar aizsargājošām būvķiverēm.

Visi darbi obligāti jāveic atbilstoši LR MK 25.02.2003. noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem darba drošības, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem un instrukcijām. Visiem strādniekiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem jāpiedalās apmācībās un jābūt atbilstošai apliecībai, kas apstiprina iegūtās zināšanas. Ar pavēli jānozīmē persona, kas atbild par drošu būvdarbu izpildi objektā.

Darbuzņēmēja organizācijas darbība jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi, kuram ir pilnvaras regulēt darbu piestātnē.

Visām turām, stropēm, traversiem un citam aprīkojumam jābūt izgatavotam, cik tas ir iespējams, pēc tipveida projekta. Pirms darbu uzsākšanas visām ierīcēm jābūt pārbaudītām un pārbaudes rezultātiem noformētiem ar attiecīgiem dokumentiem.

Darba vietām jābūt tīrām, labi apgaismotām, tajās nedrīkst atrasties nepiederoši priekšmeti. Tumšajā diennakts laikā darba vietās pieļaujams mākslīgais apgaismojums (minimālais apgaismojums būvlaukumā 20 lx). Ārējā apgaismojuma pagaidu uzstādīšanai jāizmanto izolēti vadi, kas pacelti 2,5 m augstumā virs darba vietām, 3,5 m virs ejām un 4,0 m virs brauktuvēm. Vispārējā apgaismojuma gaismekļi, kas pieslēgti barošanas avotiem ar spriegumu 170 V un 220 V, jāuzstāda kā minimums 2,5 m augstumā.

Veicot materiālu izkraušanu ar celtņiem, paceļamā krava jāpārvieto kā minimums 0,5 m augstumā virs izvirzītiem priekšmetiem un konstrukcijām. Pie kāša piestiprinātā krava vispirms jāpaceļ 20-30 cm augstumā, lai pārliecinātos par cēlējiekārtas un kravas nostiprinājuma drošumu, un tikai pēc tam var turpināt kravas pārvietošanu vai konstrukciju montāžu.

Pēc būvdarbu pabeigšanas darbuzņēmējam kā būvlaukumā, tā arī piegulošajā teritorijā jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības procesā, jāsaved kārtībā visi segumi un laukumi. Objektam jābūt sakoptam un tīram.

Būvniecības gaitā jāgarantē tehniskās un izpilddokumentācijas saglabātība. Mēneša laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā šī dokumentācija jānodod Pasūtītājam.

Saskaņā ar LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” prasībām būvdarbu darbuzņēmēja organizācijai jāizstrādā darbu veikšanas projekts, kurā jāietver šī tehniskā projekta prasības un rekomendācijas un drošības tehnikas jautājumi.

5. Vides aizsardzības pasākumi.

Sadaļa „Vides aizsardzības pasākumi” izstrādāta saskaņā ar 09.07.2009. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 330, 15.09.2009. VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu Nr. VE09TN0237 prasībām, kā arī atbilstoši spēkā esošās vides aizsardzības likumdošanas un atbilstošu normatīvo aktu prasībām.

Projektējamā objekta sastāvā paredzēts:

- veikt piestātnes Nr. 21 fasādes sienas un virsbūves renovāciju;

- piestātnē Nr. 21 nomainīt tehniski un morāli novecojušās elektrosadalnes;

- atjaunot krāsojumu labiekārtojuma elementiem (dekoratīvās atkritumu urnas un stends ar aprīkojumu slīcēju glābšanai);

- nomainīt atvairierīces ( šis darbs tiks veikts pēc Pasūtītāja – Ventspils brīvostas pārvaldes – atbilstoša lēmuma pieņemšanas).

Renovācijā lietotie materiāli neietekmē kaitīgi apkārtējo vidi. Šajā projektā nav paredzēti gultnes padziļināšanas darbi, taču piestātnes fasādes sienas un virsbūves renovācijas darbu gaitā var tikt radīti zaudējumi ūdens videi. Ņemot vērā šo faktoru, būvdarbu darbuzņēmēja organizācijai ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz LR VM VVD Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē aprēķins par ūdens bioloģiskajiem resursiem radītajiem zaudējumiem (saskaņā ar MK 08.05.2001. noteikumiem Nr. 188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšana un kompensācijas kārtība”) un nepieciešamības gadījumā jāatlīdzina minētie zaudējumi saskaņā ar likumu „Par vides aizsardzību”. Ūdens vidē vai Ventas upes gultnē renovācijas darbus aizliegts veikt nārsta periodā (no 1. maija līdz 15. jūnijam un no 1. oktobra līdz 15. novembrim).

Objekta un būvlaukuma teritorija robežojas ar pilsētas dzīvojamo zonu. Ņemot vērā šo faktu, tehniskajā projektā tiks paredzēti tādi būvdarbu izpildes veidi, pielietojot kurus radītā trokšņa līmenis būs minimāls (piemēram, hermētiskās kameras). Darbus objektā tiks piedāvāts veikt vienā maiņā, no 8.00 līdz 17.00. Vakara un nakts stundās būvdarbi netiks veikti. Ņemot vērā iepriekš minēto, nav sagaidāma trokšņu emisiju pieļaujamo vērtību pārsniegšana, kas noteikta Ministru kabineta 13.06.2004. noteikumos Nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.

Veicot krāsošanas darbus piestātnes kordonā, attiecīgā akvatorijas zona jānodrošina ar absorbējošiem materiāliem saskaņā LR likuma „Par piesārņojumu” prasībām. Būvlaukumā jāveic pasākumi, lai nepieļautu būvgružu un atkritumu nokļūšanu ūdenī.

Būvdarbu veikšanas gaitā jānodrošina celtniecības atkritumu savākšana un utilizācija saskaņā ar LR 29.12.2000. likumu “Par atkritumu apsaimniekošanu”. Būvniecības atkritumus nepieciešams nodot apsaimniekošanai fiziskām vai juridiskām personām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju Ventspils reģionālā vides pārvaldē.

| SIA „Jūras projekts” būvprojekta vadītājs | ______________ | А. Fjodorovs |
| --- | --- | --- |
|  | LJS sertifikāts | Nr.40-297 |