Pielikums Nr.2

Ekstrudēts divasu ģeorežģis

Īpašības:

- Maksimālā stiepes stiprība: 40.0/40.0 kN/m.

- Pagarinājums pie maksimālās slodzes: 8-13%

- Stiepes stiprība pie 2% pagarinājuma: (12-16)/(12-16) kN/m

- Stiepes stiprība pie 5% pagarinājuma: (24-32)/(24-32) kN/m

- Divasu ģeorežģiem piemīt augsta pārrāvuma izturība kā gareniskā, tā arī šķērseniskā virzienā.

- Ģeorežģiem jābūt viendabīgiem un ekstrudētiem, tie nedrīkst būt līmēti.

- Tiek izgatavoti ar ekstrūzijas metodi, tos papildus nospriegojot, lai uzlabotu to stiprību un stingumu.

- Ģeorežģiem ir augsta stiprība, stingums un elastība, tie ir īpaši noturīgi pret apkārtējās vides iedarbību un iespējamajiem bojājumiem.