Skaidrojošs apraksts

Tehniskais projekts "Pandusa izbūvei Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas ieejas mezglam Jāņa ielā 19 , Ventspilī" izstrādāts, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izsniegtu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.195 un saskaņā ar pasūtītāja prasībām.

Novietne

Nekustamais īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Ventspils pilsētas vēsturiskā centra (Ventspils pilsētas centrālā daļa) teritorijā un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Ventspils senpilsētas teritorijā.

Nekustamais īpašums atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Livonijas ordeņa pils un citu nozīmīgu Vecpilsētas turisma objektu (Ostas ielas promenāde, pilskalns) tiešā tuvumā.

Apskatāmā ēka - Ventspils brīvostas pārvaldes ēka, kas ir kultūrvēturiski vērtīga ēka (bijušā viesnīca "Royal"), kuras būvniecība sākta 19.gs.beigās.

Pandusa risinājums

Paredzēta pandusa izbūve pie ēkas galvenā ieejas mezgla saskaņā ar Plānošanas un arhitektūras uzdevumā norādīto pandusa novietni.

Pandusa konstrukcija - stiegrota betona pamatojums, uzbrauktuves segums- bruģakmens, analogā rakstā, tonī un materiālā blakus esošam bruģakmenim.

Uzbrauktuvei vienā sānā ierīkojamas margas no nerūsējoša tērauda caurulēm,diam.50mm.Margām 2 augstumi, saskaņā ar vides pieejamības prasībām - 70cm un 90cm.

Uzbrauktuves platums 1,2 m, slīpums 1 : 13.

Uzbrauktuves betonējums veidots, paredzot apmali drošībai.

Betonētās daļas apmestas, krāsotas - tonis pēc NCS S5030 - B10G,

/L46 C16 H199 - Spanishes Grün-0 (Caparol katalogs)/

(tonis atbilstoši ēkas cokola sienas plaknes tonim saskaņā ar ēkas        	                    krāsu pasi, skaņojums Nr.104, 02.09.2014.)

Metāla daļas (margas, statņi, stiprin.plāksnes) - RAL 7040, gaiši pelēks.

Blakus uzbrauktuvei ierīkojams jauns betona bruģakmens celiņš, analogs      bruģakmens veids un raksts blakus esošiem betona bruģakmens seguma celiņiem, platumā 1,2m.

Esošie lietus kanalizācijas tīkli vai citas inž.komunikācijas netiek skartas.

Arh. I.Zellīte