Skaidrojošs apraksts

Vienkāršotas atjaunošanas projekts "Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas 1. stāva sieviešu tualetes pārplānošanai par invalīdu tualeti Jāņa ielā 19 , Ventspilī"  izstrādāts, pamatojoties uz līgumu, noslēgtu ar pasūtītāju - Ventspils brīvostas pārvaldi.

Novietne

Nekustamais īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Ventspils pilsētas vēsturiskā centra (Ventspils pilsētas centrālā daļa) teritorijā un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Ventspils senpilsētas teritorijā.

Nekustamais īpašums atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Livonijas ordeņa pils un citu nozīmīgu Vecpilsētas tūrisma objektu (Ostas ielas promenāde, pilskalns) tiešā tuvumā.

Apskatāmā ēka - Ventspils brīvostas pārvaldes ēka, kas ir kultūrvēturiski vērtīga ēka (bijušā viesnīca "Royal"), kuras būvniecība sākta 19.gs.beigās.

Risinājums

Paredzēta invalīdu tualetes ierīkošana 1. stāva sieviešu tualetes vietā.

Paredzēts demontēt atsevišķas nenesošas ķieģeļu/karkasa starpsienas, demontējams esošais pods, pisuārs un izlietne, kā arī apdare.

Izbūvējama jauna "Knauf'' sistēmas starsiena, paplašinot telpu atbilstoši nepieciešamai telpas platībai.

Telpas apdare paredzēta atbilstoši higiēnas prasībām:

Grīdas – gludas, neslīdošas akmens masas grīdas flīzes, 300x300mm,

nodilumizturība PEI 4 (vidēji intensīvas noslodzes sabiedriskas telpas),

flīžu pretslīde R10.

Sienas – flīžu apdare augstumā 1.8m,

apmetums, ūdens emulsijas krāsojums – Vivaplast 20.

Griesti – metāla karkass, "Knauf'' mitrumizturīgas apdares loksnes, krāsojums - paredzēts mitrām telpām, ar iebūvētiem gaismekļiem.

Tualetes telpas aprīkojums:

Durvis – vēršanās virziens uz kāpņu telpas-halles pusi;

- bez sliekšņa;

- gludas durvis, to apakšmalu nosegt ar trieciendrošu metāla joslu 400mm augstumā no abām pusēm;

- durvju brīvais platums vismaz 900mm;

- uz durvīm invalīdu tualetes marķējums 1.60m augstumā.

- no tualetes telpas puses durvju eņģu pusē paredzēts papildus rokturis 75 cm augstumā.

Tualetes pods – poda augšējās malas augstums 450 – 500mm,

- stacionāra atbalsta marga augstumā 650 – 700mm;

- paceļama marga no otras puses augstumā 650 – 700mm.

- margām jābūt nostiprinātām sienā tā, lai pieliekot slodzi, stiprinājums nezaudētu noturību.

Izlietne – augšmalas augstums 750 – 800mm;

- zem izlietnes 420mm augstumā nedrīkst atrasties šķēršļi;

- izlietne nostiprinātām sienā tā, lai pieliekot slodzi, stiprinājums nezaudētu noturību vai ierīkojama atbalsta marga 750mm augstumā pa izlietnes perimetru;

- ūdens krāns ar paceļamu sviru.

Elektrības slēdži – kontrastējošā krāsā, viegli saskatāmi un izmantojami 900mm augstumā no grīdas līmeņa.

Trauksmes poga - pie sienas poda tuvumā ierīkojama trauksmes poga divos augstumos - 15-20cm un 70-90cm augstumā no grīdas.

Pēc darbu pabeigšanas atjaunojama apdare analoga blakus esošai  halles apdarei.

Telpā Nr.6 (pēc inventarizācijas lietas), paredzēts izmantot portatīvu pandusu (piem., SIA"Rollaramp), izmēros 0,91x3,5m, lai atrisinātu ratiņkrēslu lietotāju piekļūšanu telpās daļā, kas atrodas 3 pakāpienus augstākā līmenī.

Arh.......................................... I.Zellīte