Paskaidrojuma raksts.

- Vispārējā informācija.

Projekts izstrādāts pēc VPPI „Komunālās pārvaldes” pasūtījuma.

Projektā paredzēts izbūvēt ārējos sakaru tīklus būvobjektam  „Dzintaru iela posmā no Lidotāju ielas līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 54, Ventspilī".  Pašvaldības sakaru tīklu izbūve.

- Ārējie vājstrāvas tīkli.

- Izbūvēt sakaru kabeļu kanalizāciju posmā no Lidotāju ielas līdz esošajai kanalizācijas akai pie Talsu ielas.

- Lidotāju ielā projektējamo kabeļkanalizāciju pieslēgt jaunizbūvētai kanalizācijai.

- Izbūvēt atzaru no esošās kanalizācijas akas Talsu ielā pāri Dzintaru ielai, kur atstāt cauruļu galus perspektīvam pieslēgumam. Kanalizācijas cauruļu galus noblīvēt.

- Jaunizbūvējamās kabeļu kanalizācijas caurulēs ievilkt buksieri.

- Grunts darbi.

- 60 cm. virs caurulēm ieklāt brīdinošu signāllentu. Caurules guldīšanas dziļums 1.0m no virsmas plānotā līmeņa.

- Vietās kur montāžas darbi sakrīt laikā ar ielas rekonstrukciju segumu atjaunošana nav paredzēta.

- Vietās, kur kanalizācija šķērso citas komunikācijas, caurules guldīt attiecīgajā attālumā no tām (skat. griezumus A,B,C,D,E,F,K).

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt SIA „Energoprojekts” 63632032.

Sastādīja     	           G.Bandenieks