Ceļu daļa.

PASKAIDROJUMU RAKSTS

Tehniskais projekts ‘’Dzintaru ielas seguma rekonstrukcija posmā no Lidotāju ielas līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 54, Ventspilī’’ izstrādāts pēc Ventspils pašvaldības iestādes ‘’Komunālā pārvalde’’ pasūtījuma, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas  2009. gada 8 jūnijā ‘’PAU’’ Nr.239, Ventspils pašvaldības iestādes ‘’Komunālā pārvalde’’ tehniskajām specifikācijām iepirkumam identifikācijas Nr. KP 09/239A’’ un līgumu Nr. 09/3.1-20.

Projekts izstrādāts uz 2009.gadā uzmērītajiem topogrāfiskajiem plāniem. Uzmērījumus veica SIA „Ģeodēzists” ( Licences Nr. 028). Plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā. Baltijas augstumu sistēma.

Izstrādājot projektu, ievērota vides pieejamība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot spēkā esošās Latvijas būvniecības normas un noteikumus. Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Autoceļu specifikācijas 2005”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2005.gada 14.jūlijā ietvertajām prasībām, ievērtējot kustības intensitāti AADT j, pievestā >3500.

Projektētais transportlīdzekļu aprēķina ātrums = 50km/h

Projekta stadija

- Tehniskais projekts.

Projektēšanas līgums:

- Projekts, izstrādāts pamatojoties uz AS “VCI” un Ventspils pašvaldības iestādes ‘’Komunālā pārvalde’’ abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 09/3.1-20.

Projektētājs:

- AS “VCI” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3553-R).

Projekta vadītājs:

- Gints Lasmanis - (Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts Nr.20-3703 ).

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Ventspils pilsētas domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas  2009. gada 8 jūnija ‘’PAU’’ Nr.239;

- Pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu;

- Tehniskajiem noteikumiem;

- Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

- Microsoft Office;

- Autodesk AutoCAD;

- Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

- Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība)

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

- Sagatavošanas darbi;

- Inženierkomunikāciju izbūve;

- Segas konstrukciju izbūve;

- Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūve un apzaļumošana;

Citi norādījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

- 2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

- Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

- ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Objekta novietojums:

- Dzintaru ielas posms atrodas Ventas upes labajā krastā, Ventspils brīvostas teritorijā.

- TS (trases sākums) pie krustojuma ar Lidotāju ielu

- TB (trases beigas) pie nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 54

- Seguma rekonstrukcija posmā no TS(pk 0+00) līdz TB(pk.  11+04.49)

Esošā situācija plānā :

- Posmā 0+00 līdz 2+25 asfaltbetona segums norobežots ar brauktuves pazemināto apmali, kas nodala brauktuvi no autostāvvietām. Autostāvvietas izbūvētas no betona bruģakmens. Atsevišķās vietās autostāvvietu segumā ir iesēdumi. Brauktuves platums 15.0 m. No pk 2+25 līdz pk 3+75 brauktuves labajā pusē izbūvētas betona atbalstsienas, kas daļēji sašaurina brauktuvi. Brauktuves platums šajā posmā svārstās no 11.80m līdz 13.80m. Brauktuves labajā pusē aiz betona atbalstsienām izbūvētas asfaltbetona ietve. Brauktuves kreisajā pusē izbūvēta grants nomale apaugusi ar zāli. Posmā no pk3+75 beigu virzienā brauktuve pamazām sašaurinās uz 7.6m. Brauktuves kreisajā pusē pk 7+89 autobusu pieturvieta izbūvēta bez piestāšanas paplašinājuma. Pieturvietā uzstādīts paviljons. Brauktuves asfaltbetona seguma dilumkārta nolietojusies visā posmā. Esošās ielas apmales ir apmierinošā stāvoklī. Brauktuves šķērsprofils neregulārs ar šķērskritumu robežās no -2.5% līdz 2.5. Gājēju ietves brauktuves labajā pusē izbūvētas visā posma garumā, kreisajā pusē - no Lidotāju ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Ietvju segums ir gan no asfaltbetona gan betona bruģakmens.

Lietus ūdens atvade:

- Renovējamā ielas posmā izbūvēta lietus ūdens kanalizācija. Gūlijas ir ar regulējamiem vākiem.

Citas inženierkomunikācijas:

- Skatīt topogrāfisko plānu.

- PROJEKTA RISINĀJUMS.

Horizontālais plānojums:

- Posmā 0+00 līdz 2+25 pamata brauktuves platumu saglabā esošo, to nosaka esošās brauktuves apmales, un tas ir aptuveni ≈15.0m. Posmā no 2+25 līdz pk 3+87 brauktuves platumu paredz 15.0m platu. Lai panāktu šādu brauktuves platumu šajā posmā pilnībā tiek nojauktas esošās betona atbalstsienas. No pk 3+87 līdz pk 4+27 brauktuves labajā malā izbūvētās autostāvvietas tiek pietuvinātas brauktuves malas trajektorijai. Krustojuma zonā ar Talsu ielu brauktuves platums saglabājams esošais. Aiz krustojuma ar Talsu ielu no pk 5+27 brauktuves platums no esošā 11.7m platuma laideni pāriet 10.5m platumā līdz pk 6+70, labajā pusē asij veidojot 4.0m platu joslu un kreisajā pusē 6.5m platu joslu. No pk 6+70 līdz pk 8+50 brauktuves platums 10.5m. Starp pk 8+50 un pk 9+10 ir brauktuves platumu pārejas posms, kur brauktuves kreisā josla no 6.5m tiek sašaurināta uz 4.0m, kopējo brauktuves platumu veidojot 8.0m. Šāds platums no pk 9+10 paredzēts līdz trases beigām. Visā projektā gar brauktuves malām izbūvē betona apmales.

- Projektā paredz Sanatorijas ielas un Ziemeļu ielas krustojumu ar Dzintaru ielu rekonstrukciju. Krustojumu izbūvi skatīt rasējumu lapās. Segas konstrukcijas skatīt rasējumos ‘’Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas’’. Ziemeļu ielai un Sanatorijas ielai posmā no Maskavas ielas brauktuves segas konstrukciju paredz bez asfaltbetona ACb32 kārtas.

- Betona brauktuves apmales BR100.30.15, BR100.30/22.15K, BR100.30/22.15L un BR100.22.15 - izbūvējamas uz betona C30/37 un šķembu pamata (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās).

- Betona ietves apmales 100.20.08- izbūvējamas uz betona C16/20  un šķembu pamata (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās).

- Brauktuves ass nospraušanu Dzintaru ielai, Sanatorijas ielai un Ziemeļu ielai veikt saskaņā ar tabulām Nr.1, Nr.2 un tabulu Nr.3. Nospraušanas koordinātas dotas LKS-92 koordinātu sistēmā.

Tabula Nr.1

Dzintaru ielas ass posmā no Lidotāju ielas līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 54. piketu nospraušanas koordinātas.

| Pikets | Ziemeļi | Austrumi | Tangenciālais virziens |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+00.00 | 364268.9486m | 355069.3725m | N33° 59' 29.88"W |
| 0+20.00 | 364285.531m | 355058.1911m | N33° 59' 29.88"W |
| 0+40.00 | 364302.1134m | 355047.0096m | N33° 59' 29.88"W |
| 0+60.00 | 364318.6958m | 355035.8282m | N33° 59' 29.88"W |
| 0+80.00 | 364335.2781m | 355024.6468m | N33° 59' 29.88"W |
| 1+00.00 | 364351.8605m | 355013.4653m | N33° 59' 29.88"W |
| 1+20.00 | 364368.477m | 355002.3347m | N33° 37' 32.1"W |
| 1+40.00 | 364385.141m | 354991.2752m | N33° 34' 01.4"W |
| 1+60.00 | 364401.8058m | 354980.217m | N33° 34' 01.4"W |
| 1+80.00 | 364418.4706m | 354969.1588m | N33° 34' 01.4"W |
| 2+00.00 | 364435.1354m | 354958.1005m | N33° 34' 01.4"W |
| 2+20.00 | 364451.8002m | 354947.0423m | N33° 34' 01.4"W |
| 2+40.00 | 364468.6881m | 354936.3334m | N30° 33' 18.25"W |
| 2+60.00 | 364485.9768m | 354926.2785m | N30° 09' 41.45"W |
| 2+80.00 | 364503.269m | 354916.2297m | N30° 09' 41.45"W |
| 3+00.00 | 364520.5613m | 354906.1809m | N30° 09' 41.45"W |
| 3+20.00 | 364537.8144m | 354896.0657m | N31° 04' 49.21"W |
| Pikets | Ziemeļi | Austrumi | Tangenciālais virziens |
| 3+40.00 | 364554.768m | 354885.4573m | N32° 59' 24.71"W |
| 3+60.00 | 364571.3587m | 354874.2899m | N34° 54' 00.20"W |
| 3+80.00 | 364587.568m | 354862.5757m | N36° 48' 35.69"W |
| 4+00.00 | 364603.3779m | 354850.3278m | N38° 43' 11.19"W |
| 4+20.00 | 364618.7708m | 354837.5598m | N40° 37' 46.68"W |
| 4+40.00 | 364633.7319m | 354824.2884m | N42° 20' 52.45"W |
| 4+60.00 | 364648.3242m | 354810.6126m | N44° 05' 27.12"W |
| 4+80.00 | 364662.4544m | 354796.4598m | N46° 00' 02.56"W |
| 5+00.00 | 364676.105m | 354781.8439m | N47° 54' 38.0"W |
| 5+20.00 | 364689.261m | 354766.7813m | N49° 49' 13.44"W |
| 5+40.00 | 364701.9077m | 354751.2886m | N51° 43' 48.88"W |
| 5+60.00 | 364714.031m | 354735.383m | N53° 38' 24.32"W |
| 5+80.00 | 364725.6175m | 354719.0822m | N55° 32' 59.77"W |
| 6+00.00 | 364736.6543m | 354702.4043m | N57° 27' 35.21"W |
| 6+20.00 | 364747.1292m | 354685.3679m | N59° 22' 10.65"W |
| 6+40.00 | 364757.0305m | 354667.9918m | N61° 16' 46.9"W |
| 6+60.00 | 364766.3471m | 354650.2954m | N63° 11' 21.53"W |
| 6+80.00 | 364775.0689m | 354632.2983m | N65° 05' 56.97"W |
| 7+00.00 | 364783.186m | 354614.0206m | N67° 00' 32.41"W |
| 7+20.00 | 364790.7866m | 354595.5214m | N68° 09' 40.90"W |
| 7+40.00 | 364798.0714m | 354576.8956m | N69° 06' 58.65"W |
| 7+60.00 | 364805.0448m | 354558.1509m | N70° 04' 16.40"W |
| 7+80.00 | 364811.7049m | 354539.2927m | N71° 01' 34.14"W |
| 8+00.00 | 364818.0497m | 354520.326m | N71° 58' 51.89"W |
| 8+20.00 | 364824.0775m | 354501.2562m | N72° 56' 09.64"W |
| 8+40.00 | 364829.7867m | 354482.0887m | N73° 53' 27.38"W |
| 8+60.00 | 364835.1757m | 354462.8286m | N74° 50' 45.13"W |
| 8+80.00 | 364840.2429m | 354443.4814m | N75° 48' 02.88"W |
| 9+00.00 | 364844.987m | 354424.0524m | N76° 45' 20.62"W |
| 9+20.00 | 364849.4066m | 354404.5471m | N77° 42' 38.37"W |
| 9+40.00 | 364853.5005m | 354384.9709m | N78° 39' 56.12"W |
| 9+60.00 | 364857.2676m | 354365.3291m | N79° 37' 13.86"W |
| 9+80.00 | 364860.7069m | 354345.6272m | N80° 34' 31.61"W |
| 10+00.00 | 364863.9448m | 354325.8911m | N80° 40' 47.84"W |
| 10+20.00 | 364867.1838m | 354306.1551m | N80° 40' 47.84"W |
| 10+40.00 | 364870.4228m | 354286.4191m | N80° 40' 47.84"W |
| 10+60.00 | 364873.6618m | 354266.6831m | N80° 40' 47.84"W |
| 10+80.00 | 364876.9007m | 354246.9472m | N80° 40' 47.84"W |
| 11+00.00 | 364880.1397m | 354227.2112m | N80° 40' 47.84"W |

Tabula Nr.2

Snatorijas ielas ass piketu nospraušanas koordinātas.

| Pikets | Ziemeļi | Austrumi | Tangenciālais virziens |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+00.00 | 364873.9424m | 354474.8502m | S75° 47' 58.87"E |
| 0+20.00 | 364869.0361m | 354494.2391m | S75° 47' 58.87"E |
| 0+40.00 | 364863.5819m | 354513.4772m | S72° 16' 21.93"E |
| 0+60.00 | 364856.9734m | 354532.3522m | S70° 03' 59.68"E |
| 0+80.00 | 364850.1548m | 354551.1539m | S70° 03' 59.68"E |

Tabula Nr.3

Ziemeļu ielas ass piketu nospraušanas koordinātas.

| Pikets | Ziemeļi | Austrumi | Tangenciālais virziens |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+00.00 | 364876.4864m | 354566.0905m | S21° 46' 06.47"W |
| 0+20.00 | 364857.9126m | 354558.6734m | S21° 46' 06.47"W |
| 0+40.00 | 364839.2249m | 354551.5555m | S19° 56' 00.31"W |
| 0+60.00 | 364820.4231m | 354544.7369m | S19° 56' 00.31"W |

Vertikālais plānojums un garenprofils:

- Minimālais garenkritums pa tekni - 0.24%

- Šķērskritums brauktuvei- 2.0% un 2.5%

- Gājēju ietves šķērskritums-  2,5% virzienā uz brauktuvi

- Gājēju Ietves pieslēgvietas izbūvējamas ievērojot vides pieejamību augstums pret brauktuvi +2cm.

- Betona apmales 100.30.15 augstums pret brauktuvi- +15cm (skatīt šķērsprofilu)

- Betona apmales 100.22.15 vietās, kur ietvi šķērso iebrauktuves, augstums pret brauktuvi- +3cm

- Lietus ūdens atvade - Slēgtā lietus ūdens novadīšana. Veicama esošo gūliju vāku augstumu regulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam un jaunu izbūve.

- Skataku augstumu regulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam.

Demontāžas darbi:

- Esošās asfaltbetona segas demontāža ietvēm, iebrauktuvēm un brauktuvei. Dzintaru ielas segumu paredz demontēt gar izbūvējamām ielas apmalēm un aiz tām, vietās kur paredzēta šķērsprofila labošana kā arī stāvvietu izbūves vietā pie viadukta. Ziemeļu ielai Sanatorijas ielai asfaltbetona seguma demontāžu paredz visā seguma rekonstrukcijas zonā.

- Ielas un ietvju betona apmaļu BR100.30.15 BR100.22.15 un BR80.20.08 demontāža atsevišķās vietās paredzot to atkārtotu izmantošanu un  izbūvi pēc vertikālā plānojuma augstuma atzīmēm:

- Dzelzbetona telekomunikāciju akas demontāža pk 7+83.5 izbūvējot transporta slodzēm atbilstošu telekomunikāciju skat aku ar pārsedzi un vāku.

- Asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana

- Betona bruģakmens demontāža ietvei un stāvvietām paredzot to atkārtotu izbūvi pēc asfaltbetona seguma izbūvēšanas brauktuvei un/ vai elektro kabeļu ieguldīšanas.

- Atbalstsienas demontāža no pk 2+25 līdz pk 3+75 brauktuves labajā pusē.

- Gājēju barjeru demontāža viadukta pieejai.

Segas konstrukcijas:

- Dzintaru ielas brauktuvei: (pilnā konstrukcija)

  - Drenējošā slāņa izbūve h-30cm

  - Ģeorežģa ieklāšana

  - Šķembu pamata izbūve h-30cm

  - Asfaltbetona ACb32 saistes kārtas izbūve h-8cm

  - Asfaltbetona ACb22 saistes kārtas izbūve h-6cm

  - Asfaltbetona SMA11 dilumkārtas izbūve h-4cm

Šādu konstrukciju izbūvi paredz komunikāciju būvbedrēm brauktuves zonā, kā arī Ziemeļu ielas, Sanatorijas ielas un Dzintaru ielas rekonstruējamam krustojumam. Ziemeļu ielai un Sanatorijas ielai posmā no Maskavas ielas brauktuves segu paredz bez ACb32 saistes kārtas.

- Dzintaru ielas brauktuvei: (šķērsprofilu labošana)

  - Šķembu pamata izbūve h-30cm

  - Asfaltbetona ACb32 saistes kārtas izbūve h-8cm

  - Asfaltbetona ACb22 saistes kārtas izbūve h-6cm

  - Asfaltbetona SMA11 dilumkārtas izbūve h-4cm.

Šādu konstrukciju izbūvi paredz gar izbūvējamām brauktuves apmalēm un vietās kur paredz brauktuves asfaltbetona segas un daļēju pamata nojaukšanu nodrošinot projektētā šķērsprofila izbūvi. Asfaltbetona segu un daļēju pamata nojaukšanu profila labošanai paredz veikt vienas vai divu kustības joslu platumā. Asfaltbetona segas demontāža brauktuvei veicama šādos posmos:

pk 0+07 – 1+20 vienas kustības joslas platumā brauktuves kreisajā pusē,

pk 1+60 – 2+32 vienas kustības joslas platumā brauktuves kreisajā pusē,

pk 3+00 – 3+60 vienas kustības joslas platumā brauktuves kreisajā pusē,

pk 3+60 – 4+40 divu kustības joslu platumā brauktuves kreisajā pusē,

pk 4+40 – 4+70 vienas kustības joslas platumā brauktuves kreisajā pusē,

pk 5+60 – 6+80 vienas kustības joslas platumā brauktuves kreisajā pusē,

pk 10+14 – 10+80 vienas kustības joslas platumā brauktuves labajā pusē.

- Dzintaru ielas brauktuvei:

  - Asfaltbetona ACb22 izlīdzinošās kārtas izbūve h-mainīgs

  - Asfaltbetona SMA11 dilumkārtas izbūve h-4cm

Remonta zonas – brauktuves asfaltbetona remonta posmi

  - karstā asfaltbetona virskārta  SMA-1 h- 4 cm

  - esošais asfaltbetona segums (pakāpeniski iefrēzēts līdz 4cm dziļumam),

- Betona bruģakmens seguma izbūve (stāvvietām, nobrauktuvēm un autobusu pieturvietām)

  - Drenējošā slāņa izbūve h-30cm

  - Ģeorežģa ieklāšana

  - Šķembu pamata izbūve f.r0-40 h-30cm

  - sīkšķembas fr.0/5 h=3 cm,

  - betona bruģis h=8cm.

- Betona bruģakmens seguma izbūve (pārbruģēšana)

  - sīkšķembas fr.0/5 h=3 cm,

  - betona bruģis h=8cm.

- Betona bruģakmens seguma izbūve (gājēju ietvei)

  - Drenējošā slāņa izbūve h-20cm

  - Šķembu pamata izbūve f.r0-40 h-15cm

  - sīkšķembas fr.0/5 h=3 cm,

  - betona bruģis h=6cm.

- Dabīgais akmens bruģis

  - Uzbēruma grunts h- mainīgs

  - sīkšķembas fr.0/5 h=3 cm,

  - Dabīgais akmens bruģis d=15cm,

- Nomaļu uzpildīšana:

  - Šķembu grants maisījums fr.0-32 h-10cm.

Aprīkojums un labiekārtošana:

- Brauktuvei paredz horizontālo marķējumu ieklātu termoplastā. Veicamos darbus skatīt rasējumos ‘’Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūves plāns’’.

- Atsevišķu ceļa zīmju demontāžu un jaunu uzstādīšana

- Gājēju aizsargbarjeru uzstādīšana

- Metāla drošības barjeru uzstādīšana

- Pieturu paviljonu uzstādīšana

- Atkritumu urnu uzstādīšana pieturvietās

- Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem

- Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus.

Inženiertīkli:

- Veicot būvdarbus ievērot esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību

- Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus

- Lietus un sadzīves kanalizācijas vadu pagarināšana Sanatorijas ielā līdz seguma rekonstrukcijas posma robežai noslēdzot galus.

- Esošā ūdensvada demontāža paredzot jauna ūdensvada izbūvi Sanatorijas ielā līdz seguma rekonstrukcijas posma robežai pieslēdzot galus esošajam ūdensvadam.

- Jauna ūdensvada atzara pieslēguma izbūve uz nekustamajiem īpašumiem Lidotāju ielā 1 un Dzintaru ielā 12.

- Ugunsdzēsības hidranta pārnešana ārpus projektētās brauktuves malas pagarinot pievadu.

- Jaunu lietus uztvērējaku izbūve un pieslēgšana pie esošajām akām ar pievadiem.

- Pk 7+83.5 telekomunikāciju akas izbūve demontējot esošo aku.

- Aizsarg cauruļu uzstādīšana kabeļiem.

- Apgaismojuma izbūve.

- 10kV kabeļlīnijas izbūve.

- Veicama skat aku vāku regulēšana.

- Visus veicamos darbus skatīt rasējumos un darbu daudzumu sarakstā.

Citi norādījumi:

  - Seguma materiālam asfaltbetons SMA 11 izvirzītas prasības atbilstoši intensitātēm- AADT j.piev. > 3500, atbilstoši „autoceļu specifikācijas 2005”.

  - Seguma materiāliam asfaltbetons ACb 22 izvirzītas prasības atbilstoši intensitātēm- AADT j.smagie. 501 - 1000, atbilstoši „autoceļu specifikācijas 2005”.

  - Seguma materiālam asfaltbetons ACb 32 izvirzītas prasības atbilstoši intensitātēm- AADT j.smagie. 501 - 1000, atbilstoši „autoceļu specifikācijas 2005”.

  - Brauktuves segas materiālam šķembas izvirzītas prasības atbilstoši intensitātēm- AADT j.smagie. > 500, atbilstoši „autoceļu specifikācijas 2005”.

  - Izrakto tranšeju vietās paredz jaunu segas konstrukciju atbistoši rasējumos dotajam,

  - Ja ielas segas vai citu konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiņu vajadzīgajā apjomā,

  - Betona bruģa laukumu uzmērījums ir platība, kas rēķināta ar ieklātā bruģa seguma laukumu,

  - Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

  - Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem"

  - Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi būvobjektā.

Darba drošība un satiksmes organizācija:

- Būvuzņēmējam jānodrošina brīva autotransporta un gājēju satiksme, kā arī jānodrošina skaidra, droša un netraucēta piekļūšana uz blakus teritorijām. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajām ielām netiek nevajadzīgi traucēta.

- Ja kādā no ceļa posmiem ir nepieciešams organizēt vienvirziena satiksmi cauri būvei, būvuzņēmējam jāparedz vienvirziena kustības josla ar brauktuves platumu ne mazāku par 3.5 m un jānodrošina kustība pa to. Šādas vienvirziena joslas garums nedrīkst pārsniegt 500 m.

Specifikācijas:

- Darbu izpildē jālieto un jāievēro „Autoceļu specifikācijas 2005”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā  2005.gada 14.jūlijā un „Autoceļu specifikācijas 2005 labojumi”, kas apstiprināti Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2007. gada 12. janvārī, rīkojums Nr.13-06/43.

Papildus nosacījumi:

- Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības.

Sagatavoja:                                         Jānis Barons.

Būvprojekta vadītājs:                                         Gints Lasmanis