PASKAIDROJUMU RAKSTS

IEVADS

Projekts „Siguldas ielas rekonstrukcija posmā no Kurzemes ielas līdz Tārgales ielai, Ventspilī” izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts„ un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālā Pārvalde” abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Projektu izstrādāja SIA “CEĻU KOMFORTS” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).

Projekta vadītājs Viktors Akentjevs - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-5241.

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar izsniegto plānošanas un arhitektūras, kā arī ar projektēšanas uzdevumu un ievērojot LBN ,LVS.

Plāni izstrādāti digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Darbi veicami atbilstoši Ceļu specifikācijas 2012 prasībām.

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

- sagatavošanas darbi;

- zemes darbi;

- ielas drenāžas, ūdens atvades un ūdens ņemšanas vietu izbūve;

- apgaismojuma un sakaru daļu izbūve;

- caurteku izbūve un tīrīšana;

- segas konstrukciju izbūve;

- aprīkojuma izbūve un apzaļumošana;

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar tehnisko projektu. Koordināšu sistēma-LKS-92,augstumu atzīmes-Baltijas 1977.gada augstumu sistēmā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

Būvdarbu laikā ievērot sekojošu darbu secību :

- sagatavošanas darbi;

- sadzīves kanalizācijas, ūdensvada, caurteku ,lietusūdens  kanalizācijas un drenāžas izbūve;

- sakaru un elektrokabeļu, rezerves cauruļu un aizsargcauruļu izbūve;

- segas konstrukciju izbūve;

- aprīkojuma izbūve un apzaļumošana;

Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %. Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta cita mērvienība)

Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

- PRASĪBAS MATERIĀLIEM UN IEKĀRTĀM

- Granulometrijas prasības salizturīgajam materiālam – 0.063 mazāk kā 3.2%, 0.125 mazāk kā 15%

- Izsijas zem ietvju un veloceliņu betona bruģa seguma izbūvei fr.0-5, brauktuvei – fr.0-8

- Betona bruģakmens veloietvēm – ar abrazīvu virsmu ar mehāniski apstrādātu struktūru. Bruģakmens TG forma bez fāzēm sarkanā un pelēkā krāsā.

- Brauktuves bruģakmenim pielietot pilna krāsojuma elementu, kam virskārtā ir 2-5mm frakcijas granīta šķembas cietības nodrošināšanai.

- Granīta šķembām – LA mazāks par 25.

- Pārējo materiālu prasība ne zemākas kā noteikts „Autoceļu specifikācijas 2012”

- Apgaismes ķermeņi – LED gaismeklis ar gaismas atdevi vismaz 120Lm uz 1W, IP 66 klase, spriegums 90-260V, ar platu izstarošanas leņķi, kas nosedz visu laukumu vienmērīgi starp laternām. Gaismekļa jauda 70W. Gaismas krāsas temperatūra ap 3000 – 4000K.

- Kanalizācijas akām un lietusūdens uztvērējiem pielietot kvadrāta vai taisnstūra formas čuguna vākus.

- Inženiertīklu apberamā materiāla frakcija nedrīkst pārsniegt 20mm.

- Tranšejās inženierkomunikāciju apberamās grunts fizikālajām īpašībām jāatbilst esošajai gruntij, filtrācijai jābūt tādai pašai kā blakus esošajai gruntij.

- INŽENIERĢEOLOĢIJA

Inženierģeoloģiskos materiālus izsniedza pasūtītājs. Gruntsūdens līmenis urbumos – 0.4 – 1.8m. Precīzāk skatīt atskaitē.

- ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Projektējamās ielas posms atrodas Ventspils pilsētā, Pārventā, Zaķciemā starp Kurzemes un Tārgales ielām. Satiksme projektējamā ielā tiek organizēta vienā virzienā no Kurzemes uz Tārgales ielas pusi. Ielas abās pusēs ir grāvji, atklāta ūdensatvades sistēma.

Esošais ielas segums – asfaltbetons, brauktuves platums ir no 5.0 – 5.5m. Ielas posmā no pk. 0+00 līdz 2+20 esošo ietvju nav, gājēji pārvietojas pa braucamo daļu, radot bīstamas ceļu satiksmes situācijas un pakļaujot sevi dzīvības briesmām, sevišķi bīstami pārvietoties ir vecākiem ar bērnu ratiņiem, skolēniem, invalīdiem. Posmā no pk. 2+20 līdz trases beigām ir esoša a/b ietve ar nolietojušos segumu.

- Skats uz Kurzemes ielas pusi.

- Skats uz Tārgales ielas pusi.

- CEĻU DAĻA

- Siguldas ielas rekonstruējamais posms atrodas apbūvētā teritorijā un ir apdzīvotas vietas daļu savienojošā iela, kas pilda savienojošās funkcijas, līdz ar to klasificējama ar C III kategoriju. Atļautais braukšanas ātrumu 50km/h. Projektētais ātrums apdzīvotā vietā Vpr=Vatļ= 50 km/h.

- Atbilstoši Plānošanas un arhitektūras uzdevumam iela tiek projektēta ar 7m platu brauktuvi, satiksme tiek organizēta divos virzienos. Siguldas ielu paredzēts pieslēgt pie jau pārbūvētā Kurzemes ielas krustojuma. Brauktuves segums – betona bruģakmens.

- Ielas kreisajā pusē tiek paredzēts izbūvēt apvienoto gājēju un velosipēdistu celiņu 3.60m platumā. Jaunbūvējamās ielas lielā platumā dēļ nepieciešams aizbērt esošos grāvjus abās ielas pusēs. Lai nepaaugstinātos gruntsūdens līmenis ielas kreisajā pusē, gar īpašumu žogiem paredzēts izbūvēt drenāžas caurules. Gruntsūdens pazemināšanas funkcijas gar īpašumiem ielas labajā pusē pildīs jaunizbūvējamais apvienotās lietus ūdens un drenāžas kolektors DN315.

- Kā aprēķinu transportlīdzeklis Siguldas ielas krustojumos ar Krimuldas un Skrundas ielām tika pieņemts 2-asu atkritumu automobilis (7.64m), krustojumā ar Tārgales ielu – standarta autobuss(11.00m). Jaunizbūvējamām nobrauktuvēm uz neapbūvētajiem zemes gabaliem un nobrauktuvēm uz privātmājām par aprēķinu transportlīdzekli tika pieņemta vieglais automobilis. Visi stūru noapaļojumi projektēšanas gaitā tika pārbaudīti ar atbilstošā transportlīdzekļa nogriešanās lekālu tā lai nodrošinātu pieslēguma izbraukšanu.

Brauktuves un iebrauktuvju segas konstrukcija:

- betona bruģakmens  8 cm,

- šķembu izsijas 3 cm,

- nesaistītu minerālmateriālu pamata virskārta 15 cm, (fr.0-45mm)

- nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārta 20 cm, (fr.0-63mm)

- atdalošais ģeotekstils ar stiepes stiprību 15kN/m

- salizturīgā kārta min 50cm,

- nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārta 20 cm, (fr.0-63mm)

- ģeorežģis Miragrid GX ar stiepes stiprību 20kN/m

- atdalošais ģeotekstils ar stiepes stiprību 15kN/m

- esošā profilētā grunts.

Ietves segas konstrukcija :

- betona bruģis 6 cm,

- šķembu izsijas 3 cm,

- nesaistītu minerālmateriālu pamata virskārta 15 cm, (fr.0-45mm),

- salizturīgā kārta 30 cm

- esošā grunts.

Plānā norādītās vietās izbūvējamas ratiņu nobrauktuves seguma līmenī. Brauktuvju malas nostiprināmas ar apmalēm BR100.30.15. un BR100.22.15, kas izbūvējamas uz betona C16/20 pamata. Sīkāk skatīt projekta grafiskajā sadaļā.

- Brauktuvei un ietvei, kur betona bruģa segums mainās uz asfaltbetona segumu, izbūvējama betona apmale BR100.20.8. uz betona C16/20 pamata.

- Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.

- Pēc esošā seguma un citu konstrukciju demontāžas, atjaunot  ēkas pamatu hidroizolāciju, apmetumu un sienu krāsojumu, kā arī ēkas apmales.

- Vietās, kur esošo ģeoloģiju veido materiāli, kas nav izmantojami segas būvniecībā, jāparedz to pilnīga izņemšana un aizvešana, to vietā iestrādājot drenējošu slāni no vidēji rupjas smilts.

- Salaiduma šuves segumu pieslēgumu vietās veidot plūdenas, piefrēzējums jāveic min. 0.50 m (ja plānā nav norādīts citādi)  ar jaunas asfaltbetona kārtas uzklāšanu.

- Būvdarbos izmantot tikai LR sertificētus materiālus.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

Visā rekonstrukcijas posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz izbūvēto segumu slāņu stāvokli un jāveic pasākumi materiālu kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai. Nepieciešamības gadījumā jāparedz to uzlabošanas, kā arī citi papildus pasākumi.

NOKRIŠŅU ŪDENS NOVADĪŠANA

- Ūdens novadīšanai segumus paredzēts izbūvēt ar nepieciešamajiem šķērskritumiem un garenkritumiem virzienā uz ūdens savācējgūlijām.

APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA

- Projektā risināta satiksmes organizācija, ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši LR standartam LVS 77-1;LVS 77-2; LVS 77-3. Būvdarbu laikā precizējams, vai nav izmantojamas esošās ceļa zīmes, ja to stāvoklis uz būvniecības brīdi atbilst kalpošanas funkcijām. Projektā izmantojamas I izmēra grupas ceļa zīmes.

- Būvgruži un liekā neauglīgā grunts jāaizved.

- Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem.

- Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, kas apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām.

- Izbūvējams ielas apgaismojums visā projekta posmā.

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus :

- betona apmali iebūvēt ne tuvāk, kā 1 m no koka stumbra,

- neapcirst galvenās saknes

- saudzēt zaru vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus.

- izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.

Sastādīja :                                            V.Akentjevs