Ceļa segas aprēķins.

Ceļa segas aprēķins veikts balstoties uz projektēšana laikā veikto intensitātes uzskaiti.

Segas konstrukcija aprēķināta, izmantojot rokasgrāmatu ‘’Autoceļu nestingo segu projektēšana’’ (RTU 1997.) kā arī citus pieejamos informatīvos materiālus.

Satiksmes intensitāte

Pēc SIA „CEĻU KOMFORTS” veiktajiem uzskaites datiem 2010.gadā, satiksmes intensitāte ir:

GVDI2010g. = 1324Am/dnn (4% kravas)

Par pamatu ņemot satiksmes intensitāti ar kravas automašīnu īpatsvaru, gada kopējās vidējās intensitātes datus un satiksmes intensitātes pieauguma tendenci ilgākam laika periodam - 20 gadiem no a/c posma nodošanas ekspluatācijā brīža, tiek pieņemts, ka vidēji gadā automašīnu skaits varētu palielināties par 3%.

Līdz ar to tiek prognozēts, ka satiksmes intensitāte ielas posmā būs:

GVDI2032g = 1324 x (1+0.03)22 = 2536 Am/dnn

Vajadzīgā elastības moduļa Evaj noteikšana

1) Vajadzīgā elastības moduļa Evaj noteikšana pēc VSN 46-83 metodes (formula p.3.8.)

Evaj = 157 MPa

Segas konstrukcija un aprēķinam izmantojamie materiālu elastības moduļi:

| 1. slānis 2. slānis 3. slānis 3’. slānis 4. slānis 5. slānis 5’. slānis 5’. slānis 6. slānis | Šķembu izsijas h = 3cm; E = 300 Mpa; *Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (0/45mm) h = 15 cm, E = 250 Mpa; *Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (0/63mm) h = 20 cm, E = 270 Mpa; Ģeotekstils (15kN/m)- aprēķinā netiek ietverts; Salturīga (drenējoša) smilts h=50cm, E = 90 Mpa; Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (0/63mm) h = 20 cm, E = 270 Mpa; Ģeorežģis (20kN/m) Ģeotekstils (15kN/m)- aprēķinā netiek ietverts; Esoša grunts E = 15 Mpa; |
| --- | --- |

Ekvivalentā elastības moduļa Eekv aprēķins pēc VSN 46-83 metodes

Lai aprēķinātu ekvivalento elastības moduli, nepieciešams ievērtēt vēl dažus izejas lielumus, kuri izvēlēti ņemot vērā straujo slodžu palielināšanos pēdējo gadu laikā.

Kdr - Ceļa segas drošuma līmenis = 0.90

Kst – Stiprības koeficients = 0.94

| Slānis | E, (MPa) | h, (cm) | h/Dd | E1/E2 | Eekv/E1 | Eekv (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | 450 | 20 | 0,541 | 0,033 | 0,101 | 45 |
| 4 | 90 | 50 | 1,351 | 0,505 | 0,831 | 75 |
| 3 | 270 | 20 | 0,541 | 0,277 | 0,462 | 125 |
| 2 | 250 | 15 | 0,405 | 0,499 | 0,630 | 158 |
| 1 | 300 | 3 | 0,081 | 0,525 | 0,540 | 162 |

Kopējais ekvivalentais segas elastības modulis Eekv = 162 Mpa

Eekv/Evaj > Kst      1.03 (162 / 157) > 1.00 (nosacījums izpildās)