PASKAIDROJUMU RAKSTS

IEVADS

Projekts „Korekcijas projektam „Siguldas ielas rekonstrukcija posmā no Tārgales ielas līdz Celtnieku ielai, Ventspilī”” izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts„ un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālā Pārvalde” abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Projektu izstrādāja SIA “CEĻU KOMFORTS” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).

Projekta vadītājs Viktors Akentjevs - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-5241.

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar izsniegto plānošanas un arhitektūras, kā arī ar projektēšanas uzdevumu un ievērojot LBN ,LVS.

Plāni izstrādāti digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar tehnisko projektu. Koordināšu sistēma-LKS-92,augstumu atzīmes-Baltijas 1977.gada augstumu sistēmā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

Būvdarbu laikā ievērot sekojošu darbu secību :

- sagatavošanas darbi;

- sadzīves kanalizācijas, ūdensvada, caurteku ,lietusūdens  kanalizācijas un drenāžas izbūve;

- sakaru un elektrokabeļu, rezerves cauruļu un aizsargcauruļu izbūve;

- segas konstrukciju izbūve;

- aprīkojuma izbūve un apzaļumošana;

Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %. Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta cita mērvienība)

Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

- PRASĪBAS MATERIĀLIEM UN IEKĀRTĀM

- Granulometrijas prasības salizturīgajam materiālam – 0.063 mazāk kā 3.2%, 0.125 mazāk kā 15%

- Izsijas zem ietvju un veloceliņu betona bruģa seguma fr.0-5, zem brauktuves – fr.0-8

- Betona bruģakmens veloietvēm – ar abrazīvu virsmu ar mehāniski apstrādātu struktūru. Bruģakmens TG forma bez fāzēm sarkanā un pelēkā krāsā.

- Brauktuves bruģakmenim pielietot pilna krāsojuma elementu, kam virskārtā ir 2-5mm frakcijas granīta šķembas cietības nodrošināšanai.

- Granīta šķembām – LA mazāks par 25.

- Pārējo materiālu prasība ne zemākas kā noteikts „Autoceļu specifikācijas 2012”

- Apgaismes ķermeņi – LED gaismeklis ar gaismas atdevi vismaz 120Lm uz 1W, IP 66 klase, spriegums 90-260V, ar platu izstarošanas leņķi, kas nosedz visu laukumu vienmērīgi starp laternām. Gaismekļa jauda 70W. Gaismas krāsas temperatūra ap 3000 – 4000K.

- Jaunstādāmajiem kokiem diametrs 1m augstam kokam ne mazāks par 8cm. Atbalstmietiņi – uz vienu koku 2gab., atbalstmietiņiem jābūt impregnētiem, Ø10-12cm

- Kanalizācijas akām un lietus ūdens uztvērējiem pielietot kvadrāta vai taisnstūra formas čuguna vākus.

- Inženiertīklu apberamā materiāla frakcija nedrīkst pārsniegt 20mm.

- Tranšejās inženierkomunikāciju apberamās grunts fizikālajām īpašībām jāatbilst esošajai gruntij, filtrācijai jābūt tādai pašai kā blakus esošajai gruntij.

- INŽENIERĢEOLOĢIJA

Inženierģeoloģiskos materiālus izsniedza pasūtītājs. Gruntsūdens līmenis urbumos – 1.8 - 2.4m. Precīzāk skatīt atskaitē.

- ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Projektējamās ielas posms atrodas Ventspils pilsētā, Pārventā, Zaķciemā starp Tārgales un Celtnieku ielām.

Esošais ielas segums – asfaltbetons, brauktuves platums ir no 7.0 – 7.5m. Esošā ūdensatvade tiek risināta gan uz grāvjiem, gan slēgta tipa. Esošās autobusu pieturas ir bez paplašinājumiem.

- Skats no Tārgales ielas uz Usmas ielas pusi.

- Krustojums ar Usmas ielu.

- Skats no Celtnieku ielas uz Usmas ielas pusi.

- CEĻU DAĻA

- Ielas projekts paredz izbūvēt brauktuvi ar betona bruģa segumu, iebrauktuves, apvienoto gājēju un veloceliņu ielas kreisajā pusē un gājēju ietvi ielas labajā pusē visā ielas garumā. Atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam izbūve veicama sarkano līniju robežās.

- Projektējamās brauktuves platums ir 7.0m, ietvei trases labajā pusē 1.50m (2.0m blakus brauktuvei), apvienotais veloceliņš (3.0m) ir atdalīts no brauktuves ar 1.50m platu zaļo zonu.

- Vpr = 50km/h. Kā aprēķinu transportlīdzeklis Siguldas ielas pieslēgumiem uz iekšpagalmiem un krustojumā ar Usmas ielu tika pieņemts 2-asu atkritumu automobilis. Jaunizbūvējamām nobrauktuvēm uz neapbūvētajiem zemes gabaliem par aprēķinu transportlīdzekli tika pieņemta vieglais automobilis. Visi stūru noapaļojumi projektēšanas gaitā tika pārbaudīti ar atbilstošā transportlīdzekļa nogriešanās lekālu tā lai nodrošinātu pieslēguma izbraukšanu.

- Esošo autobusu pieturu pie veikala „Elvi” tiek paredzēts pārnest tuvāk Usmas ielas krustojumam, kā arī tiek paredzēts izbūvēt paplašinājumu un pasažieru platformu. Autobusu pietura ielas nepāra numuru pusē tiek pārnesta uz pk. 2+76.4 , tai tiek paredzēts paplašinājums.

- Esošās autostāvvietas, posmā no Usmas ielas līdz Celtnieku ielai, nepāra numuru pusē paredzēts pārbūvēt veidojot ielai paralēlas stāvvietas, kā arī tiek paredzētas jaunas paralēlās stāvvietas ielas pāra numuru pusē.

- Seguma veids brauktuvei, ietvēm un iebrauktuvēm - betona bruģakmens.

Brauktuves segas konstrukcija:

- betona bruģakmens  8 cm,

- šķembu izsijas 3 cm,

- nesaistītu minerālmateriālu pamata virskārta 15 cm, (fr.0-45mm)

- nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārta 20 cm, (fr.0-63mm)

- atdalošais ģeotekstils ar stiepes stiprību 15kN/m

- salizturīgā kārta min 50cm,

- nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārta 20 cm, (fr.0-63mm)

- ģeorežģis Miragrid GX ar stiepes stiprību 20kN/m

- atdalošais ģeotekstils ar stiepes stiprību 15kN/m

- esošā profilētā grunts.

Iebrauktuvju un stāvvietu segas konstrukcija:

- betona bruģakmens  8 cm,

- šķembu izsijas 3 cm,

- nesaistītu minerālmateriālu pamats 25 cm, (fr.0-56mm)

- ģeotekstils ar stiepes stiprību 15kN/m

- salizturīgā kārta 50cm,

- esošā grunts.

Ietves segas konstrukcija :

- betona bruģis 6 cm,

- šķembu izsijas  3 cm,

- nesaistītu minerālmateriālu pamats 15 cm, (fr.0-45mm),

- salizturīgā kārta 30 cm

- esošā grunts.

Plānā norādītās vietās izbūvējamas ratiņu nobrauktuves seguma līmenī. Brauktuvju malas nostiprināmas ar apmalēm BR100.30.15. un BR100.22.15, kas izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. Sīkāk skatīt projekta grafiskajā sadaļā.

- Brauktuvei un ietvēm kur betona bruģa segums mainās uz asfaltbetona segumu, izbūvējama betona apmale BR100.20.8. uz betona C16/20 un šķembu pamata.

- Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.

- Pēc esošā seguma un citu konstrukciju demontāžas, atjaunot  ēkas pamatu hidroizolāciju, apmetumu, sienu krāsojumu un apmales.

- Vietās, kur esošo ģeoloģiju veido materiāli, kas nav izmantojami segas būvniecībā, jāparedz to pilnīga izņemšana un aizvešana, to vietā iestrādājot drenējošu slāni no vidēji rupjas smilts.

- Salaiduma šuves segumu pieslēgumu vietās veidot plūdenas, piefrēzējums jāveic min. 0.50 m (ja plānā nav norādīts citādi)  ar jaunas asfaltbetona kārtas uzklāšanu.

- Būvdarbos izmantot tikai LR sertificētus materiālus.

NOKRIŠŅU ŪDENS NOVADĪŠANA

- Ūdens novadīšanai segumus paredzēts izbūvēt ar nepieciešamajiem šķērskritumiem un garenkritumiem virzienā uz ūdens savācējgūlijām ar pieslēgumiem esošajiem lietus ūdens kolektoriem.  Sīkāk skatīt UKT daļā.

APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA

- Projektā risināta satiksmes organizācija, ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši LR standartam LVS 77-1;LVS 77-2; LVS 77-3.  Projektā izmantojamas I izmēra grupas ceļa zīmes.

Būvdarbu laikā precizējams, vai nav izmantojamas esošās ceļa zīmes, ja to stāvoklis uz būvniecības brīdi atbilst kalpošanas funkcijām.

- Būvgruži un liekā neauglīgā grunts jāaizved.

- Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem.

- Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, kas apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām.

Posmā no pk. 0+60 līdz 2+20 paredzēts stādīt kociņu rindu ar soli 6m. Stādus paredzēt identiskus kādi ir esošie posmā no Usmas un Celtnieku ielai pāra numuru pusē. Stādu tipu un lielumu precizēt pie pilsētas domes ainavu arhitektes.

- Izbūvējams ielas apgaismojums visā projekta posmā.

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus :

- betona apmali iebūvēt ne tuvāk, kā 1 m no koka stumbra,

- neapcirst galvenās saknes

- saudzēt zaru vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus.

- izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.

Sastādīja :                                            V.Akentjevs