Paskaidrojuma raksts.

1. Vispārējie dati.

Projekts izstrādāts pēc Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" pasūtījuma.

Projekta daļa izstrādāta saskaņā ar LR spēkā esošām normām un noteikumiem, kā arī ievērojot ekspluatējošo organizāciju izdotos tehniskos norādījumus.

Augstuma atzīmes dotas absolūtās Baltijas augstumu sistēmā.

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

Ārējie tīkli saskaņā ar normatīviem – LBN 223-99, LBN 222-99

Cauruļvadu ieguldīšanas klase T8.

2. Ārējais ūdensvads

Izbūvēt ūdensvadu Siguldas ielā. Ūdensvada caurules diametrs D200-D32. Ūdensvadu pieslēgt esošajam ūdensvadam DE200pl Tārgales ielā, DN200tēr – Usmas ielā un DN300ķets Celtnieku ielā. Ūdensvada dziļums h=1.60-2.22. Izbūvēt ūdensvada ievadus uz gruntsgabaliem un pārtvert visus esošos ievadus, kuri darbojās.

Izbūvēt ūdensvada aku DN1500 ar aizbīdņiem Siguldas - Usmas ielu krustojumos.

Uz ūdensvada DE32 ievada izbūvēt ūdensvada skaitītāja aku D400 ar ūdens skaitītāju DN15, Qnom.=1,5m3/h

3. Ārējā sadzīves kanalizācija.

Izbūvēt maģistrālo sadzīves kanalizāciju izmantojot kanalizācijas cauruli ar diametru D315. Maģistrālo kanalizāciju pieslēgt pie esošās sadzīves kanalizācijas D315pl Tārgales ielā un pie DN300ker Usmas ielā. Maģistrālās kanalizācijas dziļums h=1.82-2.53. Izbūvēt sadzīves kanalizācijas izvadus no gruntsgabaliem un pārtvert visus esošos kanalizācijas izvadus, kuri darbojās.

Akām pielietot kvadrāta vai taisnstūra formas čuguna vākus.

4. Ārējā lietus kanalizācija.

Izbūvēt maģistrālo lietus kanalizāciju Siguldas ielā izmantojot kanalizācijas cauruli ar diametru D250. Maģistrālo lietus kanalizācijas kolektoru no pk. 0+00 līdz 2+10 pieslēgt pie esošās lietus kanalizācijas D315pl Tārgales ielā. Posmā no 2+60 līdz trases beigām LK atzarus pieslēgt pie esošās DN600bet un DN500bet kolektora dz.b. akām. Maģistrālās lietus kanalizācijas dziļums h=1.30-2.51.

Izbūvēt gūlijas D476/425. Gūlijas pieslēguma caurules diametrs D160 un D200.

Cauruļu materiāls PVC.

Akām un lietusūdens uztvērējiem pielietot kvadrāta vai taisnstūra formas čuguna vākus.

5. Grunts darbi.

UKT tīklu cauruļvadus caurules ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus starp cauruļvadu asīm. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Ja nepieciešams, tranšejā veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai vidēji rupju drenējošu smilšu grunti (h=30cm biezā slānī no caurules augšas)ar filtrācijas koeficientu kf1m/dn. Inženiertīklu apberamā materiāla frakcija nedrīkst pārsniegt 20mm. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni.

Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka dēļu apvalkos. Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tos atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju.

6. Segumu atjaunošana projektēto UKT tīklu darbu zonā.

Vietās, kur tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.

Sastādīja 									M.Zavickis