Paskaidrojuma raksts

Vispārīgā daļa

Būvprojekta „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Fabrikas ielā 6, Fabrikas ielā 6C, Fabrikas ielā 6D, Kustes dambja sarkano līniju robežās,  Ventspilī” tehniskā projekta sadaļas izstrādātas pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Ventspils pilsētas domes rīkojums par plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.342 apstiprināšanu Nr.491; 26.08.2009;

- Ventspils pilsētas domes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.342; 25.08.2009;

- Ventspils pilsētas domes 14.07.2010. rīkojums Nr.213 par papildinājumiem Plānošanas un arhitektūras uzdevumā Nr.342;

- Ventspils pilsētas domes 28.09.2010. rīkojums Nr.323 par papildinājumiem plānošanas un arhitektūras uzdevumā Nr.342;

- Ventspils brīvostas pārvaldes Projektēšanas uzdevums;

- Ventspils  brīvostas pārvaldes 11.10.2010. vēstule Nr.3-7.1/1186;

- Ventspils  brīvostas pārvaldes 23.11.2010. vēstule Nr.3-7.1/1333;

- Ventspils  brīvostas pārvaldes 15.12.2010. vēstule Nr.3-7.1/1467;

- Ventspils  brīvostas pārvaldes 22.12.2010. vēstule Nr.3-7.1/1495;

- Ventspils  brīvostas pārvaldes 03.10.2011. vēstule Nr.3-7.1/1118;

- Nostiprinājuma uzraksts, Dzintaru iela 27/11, Ventspils;

- Zemes robežu plāns, Dzintaru iela 27/11, Ventspils;

- Zemesgrāmatu apliecība, Dzintaru iela 3, Ventspils;

- Zemes robežu plāns, Dzintaru iela 3, Ventspils;

- Nostiprinājuma uzraksts, Dzelzceļnieku iela 2, Ventspils;

- Zemes robežu plāns, Dzelzceļnieku iela 2, Ventspils;

- Zemesgrāmatu apliecība, Fabrikas iela 6C, Ventspils;

- Zemes robežu, apgrūtinājumu un situācijas plāns, Fabrikas iela 6C, Ventspils;

- Zemes robežu plāns, Sarkanmuižas dambis 35, Ventspils;

- Ventspils domes rīkojums Nr.614; 13.11.2008. par zemes teritorijas izmaiņām;

- SIA  “Ūdeka” tehniskie noteikumi Nr.05-03/210; 29.09.2009;

- VAS „Latvijas dzelzceļš” tehniskie noteikumi Nr.DA-3/159; 15.09.2009.;

- VAS „Latvijas dzelzceļš” tehniskie noteikumi Nr.DA-3/142; 07.06.2010.;

- Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.310; 26.06.2007;

- Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi Nr.VE09TN0254; 30.10.2009.;

- SIA „Lattelekom” tehniskie noteikumi Nr. CS.10.2-6/2/141; 11.09.2009.;

- VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.4.3-201; 10.09.2009.;

- AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30R4E0-16.04/1755; 25.09.2009.;

- Latvijas Jūras administrācijas tehniskie noteikumi Nr.1-14/488; 01.12.2009.;

- Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes tehniskie noteikumi  Nr.1-35/919; 13.10.2009.;

- Ventspils pilsētas komunālās pārvaldes tehniskie noteikumi Nr. 1-26/1981; 16.09.2009.;

- Ostas kapteiņa dienesta tehniskie noteikumi Nr.10-11/61; 10.11.2009.;

- Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmums Nr.5-19/4-4-26; 26.07.2010.;

- Topogrāfiskie plāni – SIA „Ģeodēzists”, uzmērījumi veikti 27.10.2010.

Tehniskā projektā saskaņā ar pasūtītāja Projektēšanas uzdevumu ir paredzētas būvniecības kārtas:

- 1.kārta – pilsētas kanalizācijas dīķera pārbūve (sējums Nr.2 „Pilsētas kanalizācijas dīķera pārbūves sadaļa”);

- 2.kārta – dzelzceļa rekonstrukcija (sējums Nr.3 „Dzelzceļa rekonstrukcijas sadaļa”);

- 3.kārta – piestātnes un kraujlukuma būvniecība (sējums Nr.4 „Segumi un labiekārtošana”, Nr.5.1 un Nr.5.2 „Hidrotehniskā sadaļa”, Nr.2.1 „Ūdens apgāde un lietus ūdens kanalizācijas tīklu sadaļa, grunts un gruntsūdens piesārņojuma sanācija”);

- 4.kārta – piestātnes akvatorijas un pienākošā kanāla padziļināšana līdz 12,5 m (sējums Nr.6.1 „Kanāla gultnes padziļināšana līdz 12.5m”);

Pasūtītājs atteicies no:

- 5.kārta – piestātnes akvatorijas padziļināšana līdz 14,5 m un pienākošā kanāla padziļināšana līdz  15,0 m (SP sējums Nr.7.3 „Kanāla gultnes padziļināšana no 12.5m līdz 15.0m”).

Projekts paredz jaunas piestātnes Nr.12 izbūvi, kā arī piestātnes akvatorijas un pienākošā kanāla padziļināšanu.

Piestātnes galā, kas tuvāk Ventas tiltam, paredzēta rampas izbūve ar iespēju perspektīvā izbūvēt hidraulisko rampu, lai nodrošinātu autotransporta un kravas transporta nobraukšanu no piestātnes uz kuģa kravu uzglabāšanas klāja un atpakaļ pa kuģa rampu uz piestātni. Transporta kustība uz/no rampas iespējama no piestātnei piegulošās teritorijas un teritorijas aiz Ventas tilta. No teritorijas aiz Ventas tilta iespējama negabarīta kravas ar maksimāliem parametriem – garums 15,0 m, platums 6,0 m, augstums 4,8 m, svars līdz 60t transportēšana.

Pirms piestātnes būvniecības nepieciešams pārbūvēt pilsētas kanalizācijas dīķeri.

Piestātnei piegulošajā teritorijā līdz Dzintaru ielai paredzēts kraujlaukums ar inženiertīklu izbūvi.

Projekta ietvaros paredzēta esošā dzelzceļa rekonstrukcija un jauna dzelzceļa sliežu ceļa atzara izbūve uz piestātni.

Piestātnes Nr.12 plānojums

Saskaņā APU, tehnisko noteikumu un Pasūtītāja prasībās 12.piestātnes izbūvei tiek paredzēta izmantot visa iespējami brīvā teritorija starp Sulu terminālu un rekonstruēto Ventas tiltu. 12.piestātnes izbūves projekta izstrādē ņemta vērā Pasūtītāja norāde par to, ka no BMGS teritorijas puses jānodrošina negabarīta kravu iespējamā transportēšana uz 12.piestātni. Projekta risinājumā paredzēta esošā dzelzceļa sliežu ceļu pazemināšana par vidēji ~80cm salīdzinājumā ar esošo līmeni.

Projektēšanas darbu laikā no Pasūtītāja saņemti atsevišķu zemes gabalu kadastra plāni, kurus paredzēts iekļaut jaunās piestātnes teritorijā. Projektēšanas darbu nobeigumā fāzē šīs norādes ņemtas vērā, un apbūvei paredzētie zemes gabali iespējami racionāli un mērķtiecīgi iekļauti kopējā piestātnes plānojumā.

Projektējamo piestātnes teritoriju šķērso pārbūvējamais dzelzceļš, kuram izstrādāta atsevišķa projekta daļa. Dzelzceļa projekta tehniskie risinājumi ņemti vērā piestātnes kopējā plānojuma izstrādē, respektējot tā pieslēgumus pie esošajiem dzelzceļa atzariem.

Piestātnes laukuma norobežošanai no rekonstruētā Dzintaru ielas posma paredzēts izbūvēt dzelzbetona atbalstsienu, kas vienlaicīgi kalpos kā lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas iekārtu un sadzīves kanalizācijas dīķera spiediena dzēšanas kameru aizsargbarjera. Atbalstsienas iebūves augstums un novietojums plānā projektēšanas procesa laikā saskaņots ar komunikāciju iebūves tehniskajiem risinājumiem. Vietās, kur reljefa augstuma atzīmes ir tuvu projektēto jauno segumu atzīmēm, segumu norobežošanai no esošajiem un atjaunojamajiem zālieniem uzstādīt betona apmales BR15.30.100 uz betona B15 pamata. Brauktuves apmaļu BR15.30.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu segumiem +0,15 m. Apmaļu BR8.20.100 paaugstinājums virs ietvju un drošības saliņu segumiem +0,00 m. Apmaļu un atbalstsienas novietojums plānā uzrādīts punktu koordinātu formā, kas atvieglo nospraušanas darbus.

12.piestātnes jaunās brauktuves un laukumi projektēti ar mainīgu šķērskritumu, iespējami maksimāli  ievērojot normatīvus, lai nodrošinātu laidenu transporta līdzekļu kustību un lietus ūdens novadīšanu uz Hauraton tipa betona teknēm projekta ģenerālā plāna lapā norādītajās vietās. Informāciju par projektā pielietoto Hauraton betona tekņu FASERFIX-Super 300 materiāla izvēli, tehniskajiem parametriem, ražotājiem un izplatītājiem skatīt šī projekta TS daļas paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.3.

Ņemot vērā apstākli, ka projektējamajam 12.piestātnes laukumam ir īpatnēja ģeometriskā forma, liela vertikālā plānojuma augstuma atzīmju starpība pa laukuma perimetru, laukumu pa garo diagonāli šķērso pārbūvējamais dzelzceļš, visa projektējamā laukuma teritorija sadalīta nosacītos kvadrātos, kuru virsotnes piesaistītas koordinātu formā, kas atvieglos seguma izbūves plāna līniju un vertikālā plānojuma nospraušanu objekta būvdarbu laikā.

Saskaņā ar rekonstruētā Ventas tilta projekta inženieru norādījumu (2011.gada 9.maija informatīvā vēstule, skatīt normatīvo aktu sadaļā) projekta TS daļas risinājumā iestrādāta esošo Ventas tilta krasta balstu un to pamatu papildus aizsardzība no tiešas autotransporta slodzes iedarbības. Papildus aizsardzības tehniskos risinājumus skatīt šī projekta TS daļas lapās TS-13, TS-14.

Ietvju un drošības saliņu segums - taisnstūra 198x98x60 betona bruģakmeņi sarkanā krāsā.

Brauktuvju un laukumu segums – BEHATON 200x165x120 betona bruģakmeņi pelēkā krāsā. Informāciju par iespējamo brauktuves betona bruģa BEHATON ražotāju un piegādātāju skatīt šī projekta TS daļas paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.2. Vienlaikus šī projekta TS daļas autori norāda, ka iespējama un pieļaujama jebkura ražotāja betona bruģa produkcijas izmantošana būvobjektā, ja tā atbilst LV būvnormatīviem betona izstrādājumiem, Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma prasībām.

Ņemot vērā būvobjekta laukumu un brauktuvju izbūves un 12.piestātnes labiekārtojamās teritorijas funkcionalitātes īpatnības, nepieciešamību nodrošināt slēgtu ražošanas un kravu pārkraušanas zonu, projekta risinājumā, saskaņojot ar Pasūtītāju, pieņemts lēmums ierīkot metāla sieta konstrukcijas nožogojumu un vārtus iebrauktuvei iekšējā teritorijā no Dzintaru ielas puses. Jaunā nožogojuma un iebrauktuvju vārtu izbūvei pielietot 2,03m augstus metāla sieta konstrukcijas paneļus ar metinātu cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā. Stabu konstruktīvais garums ne mazāks par 270cm, pinuma acu izmēri orientējoši 100x50mm. Informāciju par teritorijas jaunā nožogojuma izvēli, pielietojamā nožogojuma materiāliem, tehniskajiem parametriem, pamatu iebūvi, metāla sieta konstrukcijas paneļu montāžu skatīt šī projekta TS daļas paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.1. Būvobjekta teritorijas jaunā nožogojuma izbūves darbu laikā jāievēro Bekaert nožogojuma montāžas instrukcija, kuras galvenās tēzes un noteikumi pievienoti TS daļas paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.1.

Saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma prasībām projektēšanas darbu laikā veikts piestātnes Nr.12 laukumu un brauktuvju segas konstrukcijas aprēķins pamatojoties uz Pasūtītāja sniegto informāciju par iespējamo laukumu un brauktuvju noslogojumu. Piestātnes Nr.12 brauktuvju un laukumu segas konstrukciju aprēķina veikšanai izmantota Rīgas Tehniskās universitātes Transporbūvju katedras 1997.gadā izdotā „Autoceļu nestingo segu projektēšana” rokasgrāmata.

Saskaņā ar Pasūtītāja un Ventspils pilsētas domes APN norādījumiem iekšējās teritorijas nožogojums paredzēts pa visu 12.piestātnes zemes gabala perimetru, izņemot Ventas upes krastu. Jaunā teritorijas nožogojuma trasējumu un novietojumu plānā precizēt objekta būvdarbu laikā autoruzraudzības kārtībā. Principiālais jaunā nožogojuma novietojums projektēšanas darbu gaitā saskaņots ar pilsētas domes APN, Pasūtītāju un A/S „Sadales tīkls”.

Satiksmes organizācija, satiksmes telpas nodrošināšana zem tilta laidumiem

Lai papildus nodrošinātu rekonstruētā Ventas tilta balstu un laidumu konstrukciju drošību, projekta TS daļas risinājumā paredzēta jaunu ceļa zīmju un ceļa vertikālo apzīmējumu uzstādīšana (II izmēra grupa) atbilstoši standarta LVS 77-2:2009 prasībām paredzētās vietās uz Ventas tilta laiduma konstrukcijas. Jauno ceļa zīmju un ceļa vertikālo apzīmējumu stiprinājumu pie tilta laiduma konstrukcijas precizēt, sadarboties ar ceļa zīmju un ceļa vertikālo apzīmējumu plākšņu izgatavotājiem.

Jauno ceļa zīmju un ceļa vertikālo apzīmējumu uzstādīšanas principiālo shēmu skatīt šī projekta TS daļas lapās TS-13, TS-14.

Labiekārtošana

Apzaļumošanas darbi izpildāmi pēc visu inženierkomunikāciju iebūves, brauktuvju un laukumu segu konstrukciju, atbalstsienas un teritorijas nožogojuma izbūves darbu pabeigšanas, izmantojot svaigu pievestu augsni ~12cm biezumā. Reljefa ieplaku piebēršanai izmantot objekta segu gultņu rakšanas darbos iegūtu derīgu grunti bez koku sakņu un būvgružu piejaukuma. Liekās grunts pārpalikumus transportēt uz atbērtni.

Zāliena atjaunošanai izmantojamas daudzgadīgo zāļu sēklas.

Zāliena atjaunošanā un izveidē vēlams ievērot p/i "Komunālā pārvalde" 1999.gada 29.aprīlī apstiprinātās prasības intensīvi kopjamu un augstas kvalitātes zālienu ierīkošanai.

Projekta TS daļas plāna lapās norādītās vietās veikt jauno koku stādījumu ierīkošanas darbus, izmantojot Holandes liepas Tilia x vulgaris (Syn.T.x europaea) (RVA) stādus vismaz 3,0m garumā. Savstarpējais attālums starp jaunajiem koku stādiem nemazāks kā 10m. Pēc iestādīšanas jaunos stādus nostiprināt, tos atbilstoši piesienot pie skuju koku atbalsta stabiņiem ar kaprona auklu. Kociņu stumbrus pirms piesiešanas aptīt ar gumijota auduma vai gumijas sloksnītēm, lai izvairītos no mizas bojājumiem.

Pilsētas kanalizācijas dīķera pārbūves sadaļa

Projektā paredzēts pārbūvēt sadzīves kanalizācijas dīķeri (divas paralēli novietotas caurules) zem Ventas upes ar horizontālo vadāmo urbšanas metodi.

Projektā paredzēts izmantot augsta blīvuma polietilēna cauruli PE100 ar nominālo diamteru DN400mm, spiediena klase PN6 (ārējais diametrs Dār.400mm, iekšējais diamters Diekš.369.4mm, sieniņas biezums 15.3mm).

Darba cauruli PE D400mm paredzēts ievietot apvalkcaurulē DN500mm. Apvalkcaurulei paredzēts izmantot kaļamā ķeta cauruli UNIVERSAL ar UNI Ve enkursavienojumiem un PE pārklājumu DN500mm (ārējais diametrs Dār.530.5mm, iekšējais diamters Diekš.512.5mm, sieniņas biezums 9mm).

Attālums starp divām apvalkcaurules DN500mm ārējām sieniņām – 9.6m.

Viena dīķera posma garums 350m.

Projektētais upes gultnes dziļums piestātnes zonā ir 14m no absolūtās 0.00 atzīmes. Sakarā ar projekēto 12.piestātnes hidrotehnisko krasta nostiprinājuma būvju iebūves dziļumu, kanalizācijas dīķera dziļums tiek projektēts uz caurules augšas atzīmi -20.0, lai hidrotehniskās krasta nostiprinājuma būves varētu šķērsot pa apakšu. Projektētais attālums no upes gultnes (atzīme -14) līdz dīķera apvalkcaurules augšai (atzīme -20.0) – 6m.

Dzintaru ielā paredzēts izbūvēt spiediena dzēšanas kameru (iekšējie izmēri - 3,2mx1,8m) no spiediena dzēšanas kameras izbūvēt pašteces kanalizācijas cauruli DN800mm un pievienot esošai sadzīves kanalizācijas caurulei DN800 uzstādot dzelzbetona aku DN2000mm.

Ūdens apgāde un lietus ūdens kanalizācijas tīklu sadaļa

Projektēto ūdensvadu D110mm pievienot pie esošā ūdensvada Dzintaru ielā uzstādot jaunu aku (U1-1A) un pie esošā ūdensvada Dzelzceļnieku ielā (U1-E2). Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt esošās akas U1-E2 novietojumu dabā un esošā ūdensvada iebūves dziļumu un materiālu. Izbūvējot ūdensvadu no mezgla (U1-M1) līdz mezglam (U1-M2) ūdensvadu ievilkt esošajā apvalkcaurulē DN250mm.

No mezgla U1-4 līdz mezglam U1-6 ūdensvadu izbūvēt ar beztranšejas metodi.

Projektētās piestātnes zonā paredzēts uzstādīt divus pazemes tipa siltinātos hidrantus DN100. Hidrantus paredzēts uzstādīt dzelzbetona akās.

Projektētā ūdensvada iebūves dziļums ~1,65m.

Projektā paredzēts pārbūvēt esošo Kustes dambja novadgrāvja lietus kanalizācijas izlaidi un esošo izlaidi DN700. Jaunizbūvētajos izlaides galos uzstādīt restes.

Lietus ūdeni no teritorijas cietā seguma paredzēts savākt betona teknēs (Hauraton Faserfix – Super300), slodzes klase E600 – 600kN.

Projektētā lietus kanalizācijas kolektora diametrs D200mm-250mm-315mm. Pievienojumi pie betona tekņu smilšu ķērājiem D200mm.

Pagrieziena un sazarojumu vietās uzstādīt skatakas (izmēri pamatne/teleskops – 560/500).

Projektā paredzēts savākto lietus ūdeni no objekta cietā seguma attīrīt firmas „Labko” lietus ūdens attīrīšanas iekārtās.

Projektēto attīrīšanas iekārtu ražība Q=50l/s.

Attīrīšanas ietaises sastāv no smilšu atdalītāja un naftas produktu atdalītāja. Attīrīšanas iekārtas izbūvēt atbilstoši ražotāja norādījumiem. Detalizētu informāciju par attīrīšanas iekārtām skatīt pielikumu Nr.2.

Pašteces lietus kanalizācijas kolektors novietots zemāk par upes ūdens līmeni. Tā kā attīrīšanas ietaises darbojas ar pašteci, tad pirms attīrīšanas ietaisēm paredzēts izbūvēt rūpnieciski ražotu sūkņu staciju DN2000, dziļums h=6,09m. Sūkņu stacijā paredzēts uzstādīt divus firmas “Grundfoss” kanalizācijas iegremdējamos sūkņus S1.100.100.55.4.50M.S.205.G.N.D. Projektēto sūkņu darbības raksturlielumi - spiešanas augstums H=6,16m, ražība Q=50l/sek (katram sūknim). Detalizētu sūkņu stacijas aprīkojumu skatīt lapā ŪKT/LKT – 11.

Pēc sūkņu stacijas uzstādīt spiediena dzēšanas aku. No spiediena dzēšanas akas padotais lietus ūdens paštecē nonāks attīrīšanas ietaisēs.

ŪKT un LKT tīklu cauruļvadus ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšejā veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai vidēji rupju drenējošu smilšu grunti ar filtrācijas koeficientu kf >1m/dn. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20- 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

Dzelzceļa rekonstrukcijas sadaļa

Ventspils brīvostas piestātne Nr.12 tiek izveidota gar Ventas upes krastu, labajā krastā no pilsētas ir ierobežota ar Dzintara ielu, no dienvidu puses ar tiltu pāri Ventai, no ziemeļu puses - ar piestātni Nr.11. Pāri piestātnei Nr.12 aiziet garām dzelzceļa ceļš Nr.43 no dzelzceļa stacijas Ventspils uz dzelzceļiem Nr.300-306 SIA ”Eurohome Latvija”.

Ventspils stacijas priekšnieks jaunajiem, projektētajiem ceļiem piešķīra numurus 200, 201, 202, jaunajām pārmijām - numurus 180, 181, 183, 185. Dzelzceļš ar numuru 200 projektēts kā tranzīta ceļš uz SIA „Eurohome Latvija”. Blakus tam tiks uzbūvēts dzelzceļš Nr.201 kā izkraušanas/kraušanas ceļš piestātnei Nr.12, ceļš uzbūvēts ar palielinātu ceļa starpu, nodrošinot drošu vagonu izkraušanu uz dzelzceļa Nr.201, kā arī tranzīta kustību pa dzelzceļu Nr.200, Dzelzceļš Nr.202, kā izkraušanas/kraušanas ceļš piestātnei Nr.12, projektēts blakus kordona līnijai 5.71m no krasta, tiešai pārkraušanai no/uz kuģiem.

Sakarā ar Ventspils brīvostas pārvaldes prasībām palielināt gabarītu virs dzelzceļiem zem tilta par 80 cm, tiks pārbūvēti dzelzceļi aiz tilta, lai sasniegtu vertikālo gabarītu zem tilta 6.19m no dzelzceļa sliedes galviņas virsmas.

Esošā dzelzceļa Nr.43, sliedes galviņas augstuma atzīmes piestātnes Nr.12 robežas svārstās no 2.65 m līdz 3.00 m.

Veiktie kravu un apgrozības aprēķini balstās uz pasūtītāja iesniegtajiem datiem un LDZ ziņām par pusvagonu kravnesības izmantošanu 2009.gadā (65t). Ventspils brīvostas pārvalde plāno pēc dzelzceļa pievedceļa uzbūvēšanas pārkraut liela svara kravas ar „MultiDocker” tipa celtni; celtspēja līdz 65 t. Vagonu ietilpība: dzelzceļa Nr.201 – 11 vagoni un dzelzceļa Nr.202 – 20 vagons.

Abi sliežu ceļi vienlaicīgi var pieņemt izkraušanai 31 vagonus. Projektā pieņemts (pēc konsultācijām ar Ventspils dzelzceļa stacijas priekšnieku), ka vagonu nomaiņa pēc izkraušanas notiks vienu reizi 12 stundu maiņā, vidējais vagonu izkraušanas laiks ir 12 stundas. Minimālā teorētiskā jauda izkraušanai ir 62 vagoni diennaktī vai 1860 vagoni mēnesī, vai 22630 vagoni gadā, vai 1470950 t gadā.

Hidrotehniskā sadaļa

Piestātnes konstrukcija projektēta kā saenkurota pāļsiena ar dzelzsbetona izkraušanas platformu, kas balstīta uz metāla pāļiem. Šāds risinājums pieņemts, lai samazinātu slodzi uz piestātnes fasādes sienu. Ekonomijas nolūkos bija veikti papildus aprēķini, kuru rezultātā piestātnes konstrukcijā ieviestas nenozīmīgas izmaiņas. Galvenās atšķirības no skiču projektā piedāvātā risinājuma:

Viena cauruļu rinda (Skiču projektā 4 rindas);

Fasādes siena no PSP tipa kombinētās rievsienas (skiču projektā analogs- kombinētā siena no caurulēm ø1220x12 ar piestātnes rievsienu AZ 18);

Enkurota siena no slīpām caurulēm ø813x12.5 (skiču projektā enkurota siena ar metāla rievsienu).

Galvenie konstruktīvie elementi:

fasādes siena - kombinēta siena no metala profila PSP106+Pzi610 ar šādiem rādītājiem:

apakšas atzīme -32.0m

W=7130 cm3/m (S355)

I= 358 330 cm4/m

šķērsgriezuma laukums A=329 cm2/m;

enkurstiepņi ø 63mm (ASF600) ar soli 1.68m, attālums starp sieniņu asīm 24.6m;

enkursiena no slīpām metala caurulēm ø813x12.5 (S355GP), apakšas atzīme -35.0/-36.0m, ar dzelzsbetona slodzes sadalīšanas siju, augšas atzīme 1.3m;

izkraušanas platforma - no monolītā dzelzsbetona b=6.0m, t=0.6m uz metala cauruļpāļiem ø813x12.5 (S355) ar soli 3.36m. apakšas atzīme - - 34.0m.

uzbērtā grunts - smilts, φ=30o, EVD≥ 30Mpa.

Krasta stiprinājums zem tilta projektēts autotransporta kustībai. Tehniskā projektā paredzēta konstrukcija no neenkurotas pāļsienas (skiču projektā bija enkurota pāļsiena). Šāda konstrukcija projektēta, pamatojoties uz esošajiem apstākļiem, jo krasta nostiprinājums atrodas zem esoša tilta, kur enkursienu tilta bastu zonā nav iespējams ierīkot. Galvenie konstruktīvie elementi:

fasādes siena no metala rievsienas ar šādiem rādītājiem:

Apakšas atzīme -15.8/-1.0m;

W= 3200 cm3/m (S355);

I= 72320 cm4/m;

šķērsgriezuma laukums A=242 cm2/m;

Rampas tehniskais projekts izpildīts pamatojoties uz skiču projektu un pasūtītāja tehnisko uzdevumu.

Tehniskajā projektā atšķirībā no skiču projekta nav paredzēta hirauliskā rampa, tā vietā, pamatojoties ua pasūtītāja vēstuli par projetēšanas uzdevuma maiņu, paredzēta stacionāra rampa, kuru nākotnē iespējams pārveidot par hiraulisko rampu, jo ir ieprojektētas ieliekamās detaļas hidrauliskās rampas uzstādīšanai.

Stacionārā rampa projektēta no metinātām metāla konstrukcijām (tērauds S355), kas uzmontētas uz estakādes dzelzsbetona pārseguma.

Visām metāla konstrukcijām, kas ekspluatācijas gaitā atradīsies virs ūdens – mainīgos atmosfēras apstākļos, veikt preterozijas apstrādi.

Pārējā konstrukcija projektēta saskaņā ar skiču projektu.

Kanāla gultnes padziļināšana līdz 12.5m

Upes gultnes 12,5 metru dziļuma līnijas projektētas maksimālā platumā, ievērojot nogāzes slīpumu 1:6, bez papildus stiprinājumu ierīkošanas. Pie gultnes dziļuma 12,5m ir iespējams piestāties daļēji piekrautiem Panamax tipa kuģiem ar iegrimi 11,5m.

Pēc esošās ģeoloģijas sulu terminālā, 15.piestatnē, 5.piestatnē, 6.piestatnē, 7.piestatnē, 8.piestatnē un 9.piestatnē grunts ir ļoti nevienmērīga. Ļoti atšķirīgi pat tuvi esošiem  urbumiem.

Atzīmē no 0,00m līdz 8m:

Upes gultnē vietām dūņas no 1,2 līdz 2m biezumā. Dažās vietās un nogāzēs putekļainu smilšu kārtiņas, pārsvarā vidēji blīvas ar irdenu smilšu kārtiņu, ieslēgumi mijas ar vietām smilšmālu, no plūstoša līdz plastiskam.

Atzīmē no 8m līdz 12,5m:

Vidēji blīvi, putekļainas līdz vidēji rupjai pārsvarā, smilšu slāņi mijas ar mālsmilts kārtām.

Atzīmē no 12,5m līdz 15m:

Putekļaini smilšu kārtas, lielāko tiesu vidēji blīvas.Vietām visā slāņa biezumā. Ar mālsmilts starpkārtām, kas mainās ar smilšmālu  slāņiem.

Navigācijas apstākļu modelēšanas darbu sadaļa

Izejas dati

Šī darba mērķis ir noteikt iespēju pievest “PANAMAX” tipa kuģus ar garumu 225 m un platumu 32 m pie projektējamās piestātnes Nr.12. Reālo kuģošanas apstākļu dēļ Ventā augšpus apgriešanās apļa nav iespējams izveidot kuģu ceļu, kas pilnībā atbilstu spēkā esošajām normām. Iespēju vadīt kuģus šādos apstākļos var noteikt tikai pieredzējuši kuģu vadītāji, izanalizējot konkrēto situāciju, un nostiprinot minēto analīzi ar modelēšanas rezultātiem.

Aplūkojamais Ventas iecirknis – no apgriešanās apļa piestātnes Nr.16 rajonā līdz piestātnei Nr.12. Pie tam tiek izskatītas iespējas vadīt kuģus ar dažādu piepildījumu (ar dažādu iegrimi). Par aprēķina pieņemtas gultnes atzīmes mīnus 12,5 m un mīnus 15,0 m. Kuģu vadīšana paredzēta ar velkoņu palīdzību (4 gab.), apgriežot kuģus apgriešanās aplī, kas atrodas piestātnes Nr.16 rajonā.

Kuģu ceļa izveidošana ar gultnes atzīmēm mīnus 12,5 m nerada īpašas problēmas. Praktiski, visa maršruta garumā kuģu ceļa gabarīti ir tuvu spēkā esošo normu prasībām.

Kuģu ceļa izveidošana ar gultnes atzīmēm mīnus 15,0 m aplūkota ar sekojošiem nosacījumiem:

- gruntīm, kur tiek veidots kuģu ceļš, pastāvīgo zemūdens nogāžu slīpuma rādītājs svārstās no 1:4 līdz 1:7. Ņemot vērā diezgan biezo dibena smilšu slāni, nogāzes aprēķina slīpums visā trases garumā pieņemts vidēji 1:6;

- kanāla apakšējā krots pieņemta tā, lai saglabātu esošos krastus, bet gultnes atzīmes pie piestātņu būvēm nepārsniegtu pieļaujamos lielumus. Šo nosacījumu neizdevās īstenot tikai piestātnei Nr.11, kas tieši piekļaujas projektējamai piestātnei Nr.12. Pirms padziļināšanas darbu uzsākšanas jāveic piestātnes Nr.11 pārbaudes aprēķini un pamatojoties uz tiem, jāveic pasākumi, lai nodrošinātu būves saglabātību ar jaunajiem dziļumiem;

Vidējais nogāzes slīpums pieņemts, pamatojoties uz dziļumu mērījumiem.

Modelēšanas metodika.

Modelēšana tika veikta, izmantojot divas metodikas:

Aprēķina kuģa kontūru pārvietoja pa iezīmētu kuģu ceļa asi, izmantojot programmu AUTOCAD. Pārvietojot kuģa kontūru, ņemti vērā sekojoši faktori: reāli kuģis pārvietojas ar velkoņa palīdzību, kuģa kustība pagriezienos, kuģa pienākšana pie kordona līnijas. Kanāla apakšējā krots noteikta pa līniju, kas, ievērojot nepieciešamo drošības rezervi, nekrustojas ar kuģa kontūru.

Pa pieņemto kuģu ceļa konfigurāciju, izmantojot programmu SERVICE MODEL, tika modelēta aprēķina kuģa vadīšana dažādās situācijās. Atzīmēti kuģu ceļa iecirkņi, kur nepieciešamas izmaiņas, kas vēlāk iestrādātas kuģu ceļa trases galīgajā variantā.

Modelēšanas rezultāti, ja kuģu ceļa gultnes atzīme ir mīnus 12,5 m

Modelēšanā tika noteikts, ka vadīt kuģi ar iegrimi, kas atbilst kuģu ceļa gultnes atzīmei mīnus 12,5 m, ir tehniski iespējams. Līdz piestātnes Nr.13 vērumam esošās upes gultnes atzīmes nav mazākas par mīnus 12,5 m, tādēļ šajā upes iecirknī padziļināšanas darbi nav jāveic. Tālāk, projektējamās piestātnes Nr.12 vērumā, kanāla gultnes minimālais platums noteikts 104 m, kas ir tuvu kanāla teorētiskajam platumam, kas noteikts ar aprēķiniem, ievērojot spēkā esošās normas.

Modelēšanas rezultāti, ja kuģu ceļa gultnes atzīme ir mīnus 15,0 m.

Modelēšanā tika noteikts, ka vadīt kuģi ar iegrimi, kas atbilst kuģu ceļa gultnes atzīmei mīnus 15,0 m, ir tehniski iespējams. Kanāla gultnes minimālais platums noteikts 120 m, kas atbilst aprēķina kuģa četriem platumiem, un navigācijas praksē šādas prasības ievērošana tiek uzskatīta par pietiekamu nodrošinājumu drošai kuģošanai. Tikai projektējamās piestātnes Nr.12 vērumā kanāla platums mazo aprēķina dziļumu dēļ pie piestātnes Nr.13B noteikts 84 m, kas ir tuvu aprēķina kuģa trim platumiem. Šāds platums var tikt uzskatīts par pietiekamu epizodiskai kuģu pienākšanai pie piestātnes ar nosacījumu, ka vēja ātrums nepārsniedz 12 m/sek. un ir laba redzamība. Šis secinājums izdarīts, pamatojoties uz kuģu vadīšanas jūras praksi atsevišķos akvatorijas iecirkņos Emdenas (Vācija), Venēcijas (Itālija), Roterdamas (Nīderlande) un citās ostās.

Slēdziens

Pieņemtās kuģu ceļa trases var izmantot kā pamatni padziļināšanas darbu projektēšanā pēc inženierģeoloģiskās izpētes veikšanas nepieciešamajā apjomā un nogāžu stāvokļa precizēšanas. Var pieņemt, ka izpētes rezultāti pieļaus iespēju paplašināt kanālu visšaurākajās tā vietās.

Reālie kuģošanas apstākļi Ventā – diezgan šaurā gultne, gultnes aprēķina atzīmes pie būvēm krastā un tml. – rada nosacījumus, kuros nav iespējams pilnībā ievērot kanāla gabarītu projektēšanas normas. Tomēr modelēšanā apstiprināta tehniska iespēja pievest aprēķina kuģi pie piestātnes Nr.12.

Ņemot vērā, ka nepieciešamība pievest kuģus ar aprēķina izmēriem pie piestātnes Nr. 12 būs epizodiska, var rekomendēt izmantot piestātni Nr.12 “PANAMAX” tipa kuģu apstrādei, katru šāda tipa kuģi pieņemot ar ostas Kapteiņa lēmumu, ievērojot vēja ātruma un redzamības ierobežojumus.

Elektroapgāde, ārējo tīklu sadaļa

0.4 kV  tīkli:

Projektā norādītajās vietās montēt divas kuģu el. pieslēguma pazemes sadalnes KP-1; KP-4 (CB-300). Sadaļņu komplektāciju precizēt pie ražotāja.

Projektā norādītajās vietās uzstādīt el. pieslēguma sadalnes (KP-2;KP-3;KP-5), kas paredzētas piestātnes apkalpošanas vajadzībām. KP-2 paredzēts izmantot sadalni LUKS-2(LU), uz kuras montēt sadalnes E-NLU-0 korpusu, kurā savukārt montēt kontaktligzdu bloku R5/I-10. KP-3 paredzēts izmantot sadalni UAKS-2-03-22E, kuras uzskaites sekcijā montēt kontaktligzdu bloku R5/I-10. KP-5 paredzēts montēt uz metāla pamatnes sadalnes korpusu E-NLU-0, kurā arī montēt  kontaktligzdu bloku R5/I-10.

No KTP guldīt AXPK 4x120 kabeli uz kuģu elektrība pieslēguma sadali KP-1 (CB-300). No KP-1 guldīt NYY-J 5x4 kabeļus kabestānu barošanai.

No KTP guldīt AXPK 4x185 kabeli uz KP-2 (LUKS-2(LU)).

No KP-2 guldīt AXPK 4x185 kabeli uz KP-3 (UAKS-2-03-22E).

No KP-3 guldīt AXPK 4x120 kabeli uz KP-4 (CB-300). No KP-4 guldīt NYY-J 5x4 kabeļus kabestānu barošanai.

No KP-3 guldīt AXPK 4x16 kabeli uz KP-5 (E-NLU-0).

No KP-3 guldīt AXPK 4x50 kabeli uz KSS vadības skapi (projekta UKT daļā). No KSS vadības skapja guldīt trīs DVK-110 aizsargcaurules uz KSS un divas aizsargcaurules D-100 ar buksieriem uz smilšu uztvērēju un eļļas- bendzīna atdalītāja.

Projektā norādītā vietā uzstādīt individuāla izpildījuma apgaismojuma vadības sadali AVS-1.

No KTP guldīt kabeli AXPK 4x50 uz AVS-1.

Projektā norādītajās vietās zaļajā zonā uzstādīt astoņus 25 metrus augstus apgaismojuma mastus.

Uz balstiem montēt divus 2kW prožektorus laukuma izgaismošanai. Prožektori izvēlēti tā lai viens proželtors izgaismotu laukuma tuvāko daļu, bet otrs izgaismotu tālāko daļu.

Projektā norādītajās vietās uzstādīt trīs astoņmetrīgus apgaismojuma stabus ar 70W nātrija spuldzēm dzelzceļa pārmiju izgaismošanai.

Apgaismojumu balsti tiek savienoti ar AXPK 4x50 kabeļiem, guldot tos pa zaļo zonu tranšejās.

Kabeļu guldīšanas nosacījumi:

Kabeļus guldīt kabeļu tranšejās.

Kabeļiem sagatavot 10cm biezu smilšu gultni un apbērt kabeļus ar 10cm biezu smilšu aizsargkārtu, virs tās ieklāt brīdinošu aizsarglentu. Kabeļu guldīšanas dziļums tranšejā zaļajā zonā - 0,7m no zemes virsmas plānotā līmeņa, zem ceļiem - 1.0m no brauktuves virsmas plānotā līmeņa.

Vietās kur kabeļtrase šķērso piestātnes betona segumu kabeli guldīt aizsargcaurulēs zem tām.

Projektā norādītajās vietās kabeļus guldīt aizsargcaurulēs.

Vietās, kur kabeļu trase šķērso citas komunikācijas, ievērot ģenplānā attēlotajos griezumos norādītos attālumus.

Vietās, kur citas komunikācijas atrodas kabeļu aizsargjoslās, kabeļu rakšanai neizmantot mehāniskas ierīces.

Tālivaldis Vēsmiņš