Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība

zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3,

Dzelzceļnieku ielā 2, Fabrikas ielā 6, Fabrikas ielā 6C, Fabrikas ielā 6D,

Kustes dambja sarkano līniju robežās, Ventspilī.

Paskaidrojuma raksts projekta TS daļai.

1. Vispārīgā daļa.

Būvprojekta „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Fabrikas ielā 6, Fabrikas ielā 6C, Fabrikas ielā 6D, Kustes dambja sarkano līniju robežās, Ventspilī” tehniskais projekts izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Ventspils pilsētas domes rīkojums par plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.342 apstiprināšanu Nr.491 no 26.08.2009;

- Ventspils pilsētas domes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.342 no 25.08.2009;

- Ventspils brīvostas pārvaldes Projektēšanas uzdevums;

- SIA  “Ūdeka” tehniskie noteikumi Nr.05-03/210 no 29.09.2009;

- Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr.VE09TN0254 no 30.10.2009.

- Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.310 no 26.06.2007;

- Zemesgrāmatu apliecība, Dzintaru iela 3, Ventspils;

- Zemes robežu plāns, Dzintaru iela 3, Ventspils;

- Zemes robežu plāns, Dzelzceļnieku iela 2, Ventspils;

- VAS „Latvijas dzelzceļš” tehniskie noteikumi Nr.DA-3/142 no 07.06.2010.;

- Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi Nr.VE09TN0254 no 30.10.2009.;

- SIA „Lattelekom” tehniskie noteikumi Nr. CS.10.2-6/2/141 no 11.09.2009.;

- VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.4.3-201 no 10.09.2009.;

- AS „sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30R4E0-16.04/1755 no 25.09.2009.;

- Latvijas Jūras administrācijas tehniskie noteikumi Nr.1-14/488 NO 01.12.2009.;

- Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes tehniskie noteikumi  Nr.1-35/919 no 13.10.2009.;

- Ventspils pilsētas komunālās pārvaldes tehniskie noteikumi Nr. 1-26/1981 no 16.09.2009.;

- Ostas kapteiņa dienesta tehniskie noteikumi Nr.10-11/61 no 10.11.2009.;

- Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmums Nr.5-19/4-4-26 no 26.07.2010.;

- Topogrāfiskais plāns – SIA „Ģeodēzists”, uzmērījumi veikti 03.11.2009.

Tehniskajā projektā paredzamās būvniecības kārtas:

- 1.kārta – pilsētas kanalizācijas dīķera pārbūve (skatīt sējumā Nr.2 „Pilsētas kanalizācijas dīķera pārbūves sadaļa”);

- 2.kārta – dzelzceļa rekonstrukcija (skatīt sējumā Nr.6 „Dzelzceļa rekonstrukcijas sadaļa”);

- 3.kārta – piestātnes un kraujlukuma būvniecība (skatīt sējumā Nr.3 „Segumi un labiekārtošana” un Nr.7 „Hidrotehniskā sadaļa”);

- 4.kārta – piestātnes akvatorijas un pienākošā kanāla padziļināšana līdz 12,5 m (skatīt sējumā Nr.7.2 „Kanāla gultnes padziļināšana līdz 12.5m”).

Tehniskā projekta izstrādes laikā Pasūtītājs atteicies no:

- 5.kārta – piestātnes akvatorijas padziļināšana līdz 14,5 m un pienākošā kanāla padziļināšana līdz  15,0 m (skatīt sējumā Nr.7.3 „Kanāla gultnes padziļināšaba no 12.5m līdz 15.0m”).

Projekts kopumā paredz jaunas piestātnes Nr.12 izbūvi, kā arī piestātnes akvatorijas un pienākošā kanāla padziļināšanu.

Piestātnes Nr.12 dienvidu galā, kas tuvāk Ventas tiltam, paredzēta piestātnes rampas izbūve ar iespēju perspektīvā izbūvēt hidraulisko rampu, lai nodrošinātu autotransporta un kravas transporta nobraukšanu no piestātnes uz kuģa kravu uzglabāšanas klāja un atpakaļ pa kuģa rampu uz piestātni. Transporta kustība uz/no rampas iespējama no piestātnei piegulošās teritorijas un teritorijas aiz Ventas tilta. No teritorijas aiz Ventas tilta paredzēta iespēja transportēt negabarīta kravas ar maksimāliem parametriem – garums 15,0 m, platums 6,0 m, augstums 4,8 m, svars līdz 60 t.

Pirms piestātnes Nr.12 būvniecības paredzēta pilsētas kanalizācijas dīķera pārbūve.

Piestātnei piegulošajā teritorijā līdz Dzintaru ielai paredzēta jauna kraujlaukuma un inženiertīklu izbūve.

Projekta ietvaros paredzēta esošā dzelzceļa rekonstrukcija un jauna dzelzceļa sliežu ceļa atzara izbūve uz piestātni.

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus veica Ventspils SIA"Ģeodēzists" digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS - 92 TM  koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

Izmantotais izejas augstums: PP  Nr.5043; H=4,037 m.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo inženiertīklu aizsardzību. EL, LT un ŪK tīklu aizsardzības zonās rakšanas darbus izpildīt bez mehānismiem.

2. Esošās situācijas raksturojums.

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība paredzēta no apbūves brīvajā teritorijā, kuru ierobežo Dzintaru ielas posms, Sulu termināls un rekonstruētais Ventas tilts.

Apbūvējamajā piestātnes teritorija Dzintaru ielas posma rekonstrukcijas darbu laikā atbrīvota no pilsētas un dzelzceļa inženierkomunikācijām. Uz apbūvei paredzētā zemes gabala atrodas funkcionējoša PSIA „Ūdeka” sūkņu stacija un tās infrastruktūra.

Krasta josla apbūves zonā nav nostiprināta, ir atsevišķi veco piestātņu funkcionējoši fragmenti, kurus īslaicīgai stāvēšanai izmanto brīvostas zonā darbojošies uzņēmumi.

Dzintaru ielas posma rekonstrukcijas laikā ir izbūvēta autotransporta iebrauktuve uz plānoto 12.piestātnes laukumu, iebrauktuvē iebūvētas rezerves caurules nepieciešamo komunikāciju pievilkšanas nodrošināšanai. Saskaņā ar iepriekš izstrādāto elektroapgādes projektu pie Sulu termināla caurlaides ietves zonā paredzēta jaunas KTA uzstādīšana.

3. Inženierkomunikācijas.

Ventspils brīvostas pārvaldes 12.piestātnes būvniecības projekta sastāvā saskaņā APU, attiecīgu institūciju tehniskajiem noteikumiem un Pasūtītāja projektēšanas darbu uzdevumu paredzēta visu nepieciešamo inženierkomunikāciju iebūve, tai skaitā arī pilsētas sadzīves kanalizācijas dīķera pārbūve.

Šī 12.piestātnes būvniecības projekta ietvaros izstrādātas atsevišķas projekta daļas nepieciešamo inženierkomunikāciju iebūvei. Projekta TS daļā iekļauts objekta ģenerālplāna un savietoto inženierkomunikāciju plāna apvienojums, kur uzrādītas visas projektētās un saglabājamās inženierkomunikācijas. Sīkākus datus par inženierkomunikāciju iebūvi skatīt attiecīgās šī projekta daļās, kas noformētas atsevišķos sējumos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo inženiertīklu aizsardzību. EL, LT un ŪK tīklu aizsardzības zonās rakšanas darbus izpildīt bez mehānismiem.

4. Piestātnes Nr.12 plānojums.

Saskaņā APU, tehnisko noteikumu un Pasūtītāja prasībās 12.piestātnes izbūvei tiek paredzēta izmantot visa iespējami brīvā teritorija starp Sulu terminālu un rekonstruēto Ventas tiltu. 12.piestātnes izbūves projekta izstrādē ņemta vērā Pasūtītāja norāde par to, ka no BMGS teritorijas puses jānodrošina negabarīta kravu iespējamā transportēšana uz 12.piestātni. Projekta risinājumā paredzēta esošā dzelzceļa sliežu ceļu pazemināšana par vidēji ~80cm salīdzinājumā ar esošo līmeni.

Projektēšanas darbu laikā no Pasūtītāja saņemti atsevišķu zemes gabalu kadastra plāni, kurus paredzēts iekļaut jaunās piestātnes teritorijā. Projektēšanas darbu nobeigumā fāzē šīs norādes ņemtas vērā, un apbūvei paredzētie zemes gabali iespējami racionāli un mērķtiecīgi iekļauti kopējā piestātnes plānojumā.

Projektējamo piestātnes teritoriju šķērso pārbūvējamais dzelzceļš, kuram izstrādāta atsevišķa projekta daļa. Dzelzceļa projekta tehniskie risinājumi ņemti vērā piestātnes kopējā plānojuma izstrādē, respektējot tā pieslēgumus pie esošajiem dzelzceļa atzariem.

Piestātnes laukuma norobežošanai no rekonstruētā Dzintaru ielas posma paredzēts izbūvēt armēta betona atbalstsienu, kas vienlaicīgi kalpos kā lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas iekārtu un sadzīves kanalizācijas dīķera spiediena dzēšanas kameru aizsargbarjera. Atbalstsienas iebūves augstums un novietojums plānā projektēšanas procesa laikā saskaņots ar komunikāciju iebūves tehniskajiem risinājumiem. Vietās, kur reljefa augstuma atzīmes ir tuvu projektēto jauno segumu atzīmēm, segumu norobežošanai no esošajiem un atjaunojamajiem zālieniem uzstādīt betona apmales BR15.30.100 uz betona B15 pamata. Brauktuves apmaļu BR15.30.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu segumiem +0,15 m. Apmaļu BR8.20.100 paaugstinājums virs ietvju un drošības saliņu segumiem +0,00 m. Apmaļu un atbalstsienas novietojums plānā uzrādīts punktu koordinātu formā, kas atvieglo nospraušanas darbus.

12.piestātnes jaunās brauktuves un laukumi projektēti ar mainīgu šķērskritumu, iespējami maksimāli  ievērojot normatīvus, lai nodrošinātu laidenu transporta līdzekļu kustību un lietus ūdens novadīšanu uz Hauraton tipa betona teknēm projekta ģenerālā plāna lapā norādītajās vietās. Informāciju par projektā pielietoto Hauraton betona tekņu FASERFIX-Super 300 materiāla izvēli, tehniskajiem parametriem, ražotājiem un izplatītājiem skatīt šī projekta TS daļas paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.3.

Ņemot vērā apstākli, ka projektējamajam 12.piestātnes laukumam ir īpatnēja ģeometriskā forma, liela vertikālā plānojuma augstuma atzīmju starpība pa laukuma perimetru, laukumu pa garo diagonāli šķērso pārbūvējamais dzelzceļš, visa projektējamā laukuma teritorija sadalīta nosacītos kvadrātos, kuru virsotnes piesaistītas koordinātu formā, kas atvieglos seguma izbūves plāna līniju un vertikālā plānojuma nospraušanu objekta būvdarbu laikā.

Saskaņā ar rekonstruētā Ventas tilta projekta inženieru norādījumu (2011.gada 09.maija informatīvā vēstule, skatīt normatīvo aktu sadaļā) projekta TS daļas risinājumā iestrādāta esošo Ventas tilta krasta balstu un to pamatu papildus aizsardzība no tiešas autotransporta slodzes iedarbības. Papildus aizsardzības tehniskos risinājumus skatīt šī projekta TS daļas lapās TS-13, TS-14.

Ietvju un drošības saliņu segums - taisnstūra 198x98x60 betona bruģakmeņi sarkanā krāsā.

Brauktuvju un laukumu segums – BEHATON 200x165x120 betona bruģakmeņi pelēkā krāsā. Informāciju par iespējamo brauktuves betona bruģa BEHATON ražotāju un piegādātāju skatīt šī projekta TS daļas paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.2. Vienlaikus šī projekta TS daļas autori norāda, ka iespējama un pieļaujama jebkura ražotāja betona bruģa produkcijas izmantošana būvobjektā, ja tā atbilst LV būvnormatīviem betona izstrādājumiem, Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma prasībām.

Ņemot vērā būvobjekta laukumu un brauktuvju izbūves un 12.piestātnes labiekārtojamās teritorijas funkcionalitātes īpatnības, nepieciešamību nodrošināt slēgtu ražošanas un kravu pārkraušanas zonu, projekta risinājumā, saskaņojot ar Pasūtītāju, pieņemts lēmums ierīkot metāla sieta konstrukcijas nožogojumu un vārtus iebrauktuvei iekšējā teritorijā no Dzintaru ielas puses. Jaunā nožogojuma un iebrauktuvju vārtu izbūvei pielietot 2,03m augstus metāla sieta konstrukcijas paneļus ar metinātu cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā. Stabu konstruktīvais garums ne mazāks par 270cm, pinuma acu izmēri orientējoši 100x50mm. Informāciju par teritorijas jaunā nožogojuma izvēli, pielietojamā nožogojuma materiāliem, tehniskajiem parametriem, pamatu iebūvi, metāla sieta konstrukcijas paneļu montāžu skatīt šī projekta TS daļas paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.1. Būvobjekta teritorijas jaunā nožogojuma izbūves darbu laikā jāievēro Bekaert nožogojuma montāžas instrukcija, kuras galvenās tēzes un noteikumi pievienoti TS daļas paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.1.

Saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma prasībām projektēšanas darbu laikā veikts piestātnes Nr.12 laukumu un brauktuvju segas konstrukcijas aprēķins pamatojoties uz Pasūtītāja sniegto informāciju par iespējamo laukumu un brauktuvju noslogojumu. Piestātnes Nr.12 brauktuvju un laukumu segas konstrukciju aprēķina veikšanai izmantota Rīgas Tehniskās universitātes Transporbūvju katedras 1997.gadā izdotā „Autoceļu nestingo segu projektēšana” rokasgrāmata.

Saskaņā ar Pasūtītāja un Ventspils pilsētas domes APN norādījumiem iekšējās teritorijas nožogojums paredzēts pa visu 12.piestātnes zemes gabala perimetru, izņemot Ventas upes krastu. Jaunā teritorijas nožogojuma trasējumu un novietojumu plānā precizēt objekta būvdarbu laikā autoruzraudzības kārtībā. Principiālais jaunā nožogojuma novietojums projektēšanas darbu gaitā saskaņots ar pilsētas domes APN, Pasūtītāju un A/S „Sadales tīkls”.

5. Satiksmes organizācija, satiksmes telpas nodrošināšana zem tilta laidumiem.

Lai papildus nodrošinātu rekonstruētā Ventas tilta balstu un laidumu konstrukciju drošību, projekta TS daļas risinājumā paredzēta jaunu ceļa zīmju un ceļa vertikālo apzīmējumu uzstādīšana (II izmēra grupa) atbilstoši standarta LVS 77-2:2009 prasībām paredzētās vietās uz Ventas tilta laiduma konstrukcijas. Jauno ceļa zīmju un ceļa vertikālo apzīmējumu stiprinājumu pie tilta laiduma konstrukcijas precizēt, sadarboties ar ceļa zīmju un ceļa vertikālo apzīmējumu plākšņu izgatavotājiem.

Jauno ceļa zīmju un ceļa vertikālo apzīmējumu uzstādīšanas principiālo shēmu skatīt šī projekta TS daļas lapās TS-13, TS-14.

6. Labiekārtošana.

Apzaļumošanas darbi izpildāmi pēc visu inženierkomunikāciju iebūves, brauktuvju un laukumu segu konstrukciju, atbalstsienas un teritorijas nožogojuma izbūves darbu pabeigšanas, izmantojot svaigu pievestu augsni ~12cm biezumā. Reljefa ieplaku piebēršanai izmantot objekta segu gultņu rakšanas darbos iegūtu derīgu grunti bez koku sakņu un būvgružu piejaukuma. Liekās grunts pārpalikumus transportēt uz atbērtni.

Zāliena atjaunošanai izmantojamas daudzgadīgo zāļu sēklas.

Zāliena atjaunošanā un izveidē vēlams ievērot p/i "Komunālā pārvalde" 1999.gada 29.aprīlī apstiprinātās prasības intensīvi kopjamu un augstas kvalitātes zālienu ierīkošanai.

Projekta TS daļas plāna lapās norādītās vietās veikt jauno koku stādījumu ierīkošanas darbus, izmantojot Holandes liepas Tilia x vulgaris (Syn.T.x europaea) (RVA) stādus vismaz 3,0m garumā. Savstarpējais attālums starp jaunajiem koku stādiem nemazāks kā 10m. Pēc iestādīšanas jaunos stādus nostiprināt, tos atbilstoši piesienot pie skuju koku atbalsta stabiņiem ar kaprona auklu. Kociņu stumbrus pirms piesiešanas aptīt ar gumijota auduma vai gumijas sloksnītēm, lai izvairītos no mizas bojājumiem.

Projekta TS  daļas vadītājs		                                                    A.Rudzāts

10.08.2011.