# Hidrotehnisko būvju tehniskās specifikācijas

# Ievads - galvenie tehniskie noteikumi un būvnormatīvi

Darbu veikšanai nepieciešams izstrādāt un saskaņot Darbu veikšanas projektu un detalizētas Darbu Programmas.

Būvdarbi veicami LR MK noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (ar grozījumiem) paredzētajā kārtībā ar attiecīgajiem saistītajiem dokumentiem:

- Izraisošais: Būvniecības likums;

- Saistītais: 13.04.2004. LR MK noteikumi Nr.299  „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;

- Saistītais: LBN 304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi";

- Saistītais: LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi";

- Saistītais: 28.10.1997. LR MK noteikumi Nr.363 "Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi"

Piestātnes būvdarbi veicami Atbildīgā būvdarbu vadītāja, kas ir sertificēts jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā, vadībā. Nolīgtajai uzraudzības personai, piemēram, Būvuzraugam, ir jābūt sertificētam jūras hidrotehnisko būvju būvuzraudzībā.

Veicot būvdarbus, jāievēro:

- 17.02.2004. LR MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”;

- 25.02.2003. LR MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

- LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm”;

- citi atbilstoši LR spēkā esoši noteikumi un prasības, kas attiecas uz Projektā paredzēto darbu veikšanu.

Atsevišķo darbu izpildei Tehniskajās specifikācijās ir minēti galvenie standarti un noteikumi projekta izstrādes brīdī. Būvuzņēmējam, uzsākot būvdarbus, ir jāievēro spēkā esošās to jaunākās redakcijas (iespējams ar grozījumiem), kas ir spēkā uz Līguma noslēgšanas brīdi.

# Sagatavošanas darbi

## Mobilizācija

### Darba process

Būvuzņēmējam jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas, jāsastāda būvlaukuma iekārtojuma un aprīkojuma plāni, kā arī būvvietas demontāžas plāni pēc darbu pabeigšanas, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāja nolīgto uzraudzības personu, piemēram, Būvuzraugu. Šajos plānos norāda būvdarbu zonas, atbilstoši paredzētajiem darbu etapiem, piebraukšanas un konstrukciju piegādes ceļus, pārkraušanas laukumus, materiālu krautnes, palīgēkas (strādnieku, darbu vadītāju un būvuzrauga telpu novietojumu), būvlaukuma iežogojumu, aizsargjoslas, mehānismu novietojumu ārpus darba laika un darbības zonas atbilstoši paredzētajiem darbu etapiem, spēka kabeļu un sadales skapju novietojumu, tai skaitā arī pagaidu stāvoklī (būvdarbu laikā).

Pēc darbu pabeigšanas piebraucamie ceļi un izmantotās teritorijas sakārtojamas tādā stāvoklī, kāds bija pirms būvdarbu uzsākšanas.

Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju būvdarbu veikšanai nepieciešamo komunikāciju (ūdens, elektrība, sakari) pieslēgumi.

Būvlaukumam un darba vietām ir jābūt aprīkotiem tā, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus, strādājot gan uz ūdens, gan darbus veicot lielā augstumā.

Mobilizācijas process ietver Būvuzņēmēja darbību Pasūtītāja noteiktā laikā un teritorijā, kur Būvuzņēmēja darbiniekiem stingri jāievēro Pasūtītāja noteiktā kārtība.

Mobilizācijas un demobilizācijas darbu izmaksas norāda kā atsevišķu kompleksu summu (KS).

### Darba daudzumu uzmērīšana

Mērvienība: KS.

## Atbalsts būvuzraugam

### Darba process

Process ietver nolīgtās uzraudzības personas, piemēram, Būvuzrauga nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, ieskaitot apkuri, apgaismojumu un uzkopšanu, ar sekojošām iespējām:

- Birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta nolīgtās uzraudzības personas, piemēram, Būvuzrauga vajadzībām. Ja tas ir nepieciešams, birojam jābūt aprīkotam ar piemērotu tāfeli, kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un vismaz diviem krēsliem. Birojā jābūt arī sanāksmju telpai, kurā atrastos galds un krēsli vismaz 8 personām, sanitārajām prasībām atbilstošai tualetei un mazgāšanās ierīcēm.

- Būvuzņēmējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana).

- Nolīgtās uzraudzības personas, piemēram, Būvuzrauga vajadzībām jānodrošina telekomunikāciju un faksa vai interneta lietošanas iespējas. Samaksu par pieslēgumu, tālruņa un faksa aparātu īri jāuzņemas Būvuzņēmējam. Pasūtītājs apmaksās nolīgtās uzraudzības personas, piemēram, Būvuzrauga veiktos telefona zvanus un nosūtītos faksus, atbilstoši līguma nosacījumiem.

- Būvuzņēmējam iespēju robežās jāsniedz visa nepieciešamā tehniskā palīdzība Būvuzraugam, lai tas varētu veikt nepieciešamos kontroles mērījumus, kā arī materiālu pārbaudes būvlaukumā.

### Darba daudzumu uzmērīšana

Izmaksas jāietver objekta mobilizācijas darbu kopējās izmaksās.

## Pagaidu darbi

### Pievedceļi

#### Darba process

Process ietver sevī būvlaukuma pievedceļu izvēli/izveidi pilsētas teritorijā tā, lai Būvuzņēmēja transportam būtu iespēja pievest materiālus, konstrukcijas, darbam nepieciešamās iekārtas, mehānismus u.tml. Vienlaicīgi šie ceļi jāizvēlās un/vai jāizveido arī ar tādu aprēķinu, lai pilsētas transportam un gājējiem būtu iespēja apiet būvlaukuma teritoriju, pārkraušanas vietas un mehānismu darbības zonas. Satiksmes organizēšanai izmantojamas pagaidu ceļa zīmes.

#### Darba daudzumu uzmērīšana

Izmaksas jāietver objekta mobilizācijas darbu kopējās izmaksās.

### Aprīkojums un turas

Būvuzņēmējs izstrādā un saskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju nepieciešamo aprīkojuma un turu, iekārtu, norobežojumu un citu drošības pasākumu shēmas, kas atbilst drošai darbu izpildei, strādājot virs ūdens un lielā augstumā, atbilstoši spēkā esošiem darba drošības tehnikas noteikumiem. Šo iekārtu apmaksa iekļaujama būvdarbu izmaksās.

Process aptver nepieciešamā aprīkojuma sagādi, turu konstrukciju materiālus, to piegādi, montāžu un demontāžu, kā arī visus citus darbus pontonu, darba tiltiņu, turu u.c. aprīkojuma izveidei. Process ietver arī darbu zonas nosegšanu utt., kur tas nepieciešams darbu izpildes laikā, lai nepieļautu nesankcionētu materiālu un/vai instrumentu nokrišanu.

Visu darbu izpildes drošībai jāatbilst spēkā esošiem Latvijas materiālu standartiem, kā arī Valsts darba inspekcijas noteikumiem.

Turas jābūvē tā, lai putekļi, netīrumi, būvgruži un dubļi no darba grīdas nebojātu vai nenosmērētu pārējās konstrukcijas daļas. Izpildītājam jāizstrādā darba izpildes shēmas un rasējumi, kas parāda turu konstrukciju un nostiprinājumus. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma jāiesniedz attiecīgi stiprinājumu aprēķini. Eventuālie betona virsmu bojājumi, kas radušies pēc turu enkurošanas un piekāršanas, jālabo ar materiālu, kas pēc saviem parametriem ir atbilstošs esošajam betonam un virsmas apstrādei (aizsardzībai). Darba veikšanai izmantotajam celtnim vai auto grozam ir jābūt sertificētam un derīgam cilvēku pārvietošanai.

Izmaksas jāietver objekta mobilizācijas darbu kopējās izmaksās.

## Informācijas plakāti

Būvuzņēmējam 28 dienu laikā pirms darbu uzsākšanas datuma jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai informācijas plakāta detalizēts zīmējums. Informācijas plakātiem jāatbilst ES prasībām un Pasūtītāja norādījumiem. Informācijas plakāti uzstādāmi būvdarbu zonas sākumā un beigās.

Izmaksas jāietver objekta mobilizācijas darbu kopējās izmaksās.

## Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un sakārtošana pēc darbu pabeigšanas

Visas būvlaukuma darba zonas un teritorijas, kas saistītas ar darbu veikšanu, jāuztur kārtībā visā būvniecības laikā. Regulāri jānovāc visi materiālu pārpalikumi, atkritumi un būvgruži.

Pēc darbu pabeigšanas būvlaukums jāsakārto tādā kārtībā, kādā tas bija pirms tam (vai labākā, saskaņojot to ar zemes īpašnieku). Visi pārpalikušie materiāli, kas radušies šo darbību veikšanas rezultātā, jānogādā attiecīgi ar pašvaldību vai zemes īpašnieku saskaņotā izgāztuvē. Būvlaukumu ieteicams izvietot būvniecībai atvēlētā zemes gabala robežās, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Ja ar šo platību nepietiek, būvlaukumam nepieciešamā papildus platība jāiznomā no zemes īpašniekiem vai pašvaldības, noslēdzot attiecīgus nomas līgumus.

Stingri aizliegts piesārņot Ventas upes akvatoriju, kā arī atstāt vai norakt augsnē vai gruntī jebkāda veida būvgružus!

Ja ir notikusi nejauša apkārtējai videi bīstamu materiālu noplūde, tad Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic pasākumi, kas novērš piesārņojuma tālāku izplatīšanos, jāinformē par notikušo Būvuzraugs, Pasūtītājs un attiecīgās pašvaldības iestādes, kā arī glābšanas dienests.

Nekādā gadījumā nav pieļaujama būvlaukuma un/vai tā apkārtnes piesārņošana!

Izmaksas paredz kā daļu no objekta kopsummas.

Mērvienība: KS.

## Būvdarbu organizēšana

### Vispārīgie norādījumi

Visi attiecīgie būvdarbi jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu un Vispārējiem būvnoteikumiem, kā arī prasībām attiecībā uz ostu hidrotehniskajām būvēm - LR MK noteikumi Nr.363 "Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi".

Būvuzņēmējam jāizstrādā Darbu veikšanas projekts atbilstoši LBN 310-05, "Darbu veikšanas projekts", Būvvaldes un Pasūtītāja prasībām.

Konstrukciju betonēšanas un atveidņošanas kārtība saskaņojama ar Būvuzraugu. Nedrīkst pārkāpt betonēšanas temperatūras un mitruma režīmus.

Visi būvdarbi jāveic atbilstoši Projekta rasējumiem un šo Specifikāciju prasībām.

Pirms būvdarbu uzsākšanas Ventspils būvvaldē jāsaņem būvatļauja.

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, pieaicinot to atbildīgos pārstāvjus, lai sekotu tehnisko noteikumu izpildei būvdarbu laikā. Būvdarbu izpildes laikā stingri jāievēro komunikāciju aizsardzības noteikumi.

Veicot būvdarbus, stingri jāievēro visi nepieciešamie drošības pasākumi.

Būvdarbu veikšana komunikāciju tuvumā (aizsardzības zonā) jāsaskaņo ar to  apkalpojošajām organizācijām, jāsaņem attiecīga darbu veikšanas atļauja (norīkojums).

### Palīgkonstrukciju zīmējumi

Būvuzņēmējam jāizstrādā visi būvdarbu organizēšanai nepieciešamie palīgkonstrukciju zīmējumi.

## Būvdarbu veikšanas dokumentācija

Būvdarbu veikšanas dokumentācijas saturu nosaka Vispārīgie būvnoteikumi un LR MK noteikumi Nr.363 "Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi".

Bez tam Būvuzņēmējam visos nepieciešamajos gadījumos (piemēram, sarežģītām palīgkonstrukcijām u.tml.) jāveic arī atbilstoši statiskie aprēķini un pārbaudes saskaņā ar standarta DIN 1045-1 punktā 4.3 minētajiem pamatprincipiem, tas ir:

- būves un tās daļu drošībai, kā arī stāvokļu ierobežojumiem jābūt statiski aprēķināmiem, viegli pārskatāmiem un pārbaudāmiem;

- dimensionēšanas metodes var brīvi izvēlēties saskaņā ar elastības teoriju, bet jāievēro visi ierobežojumi un pieļaujamās novirzes saskaņā ar būvniecības normās dotajiem pamatprincipiem, Latvijas būvnormatīvu un citu Projektā minēto normu prasībām, kā arī saskaņā ar Projektā paredzēto materiālu ražotāju tehnoloģiskajiem noteikumiem un ieinteresēto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;

- ja tiek pielietotas neatpazīstamas formulas, ir jānorāda uz vispārēji pieejamiem to pirmavotiem vai arī tās ir jāizved tik detalizēti, lai to pareizību varētu pārbaudīt;

- ja būvkonstrukciju dimensionēšanu nevar veikt, pamatojoties tikai uz aprēķiniem, tad tie jāaizvieto ar attiecīgu pārbaužu veikšanu, izmēģinājumu ceļā nosakot meklējamos pieļaujamos ierobežojumus.

Visi veiktie aprēķini un to rezultāti Būvuzņēmējam ir attiecīgi jādokumentē un jāarhivē, uzglabājot ne mazāk kā 10 gadus. Pasūtītājs uzglabā projekta izpilddokumentāciju atbilstoši likumam „Par arhīviem” un savām dienesta instrukcijām.

## Piestātnes būvasu nospraušana

### Darba process

Darba process ietver valsts ģeodēzisko atbalsta punktu tīkla izmantošanu, nepieciešamības gadījumā ierīkojot stabilus papildus atbalsta punktus mērījumu kontrolei būvniecības un ekspluatācijas laikā.

Pirms būvdarbu sākuma Būvuzņēmēja nolīgtajam ģeodēzistam ir jāveic piestātnes būvasu nospraušana un pagaidu reperu ierīkošana.

Nospraušanas darbu veikšanai un ģeodēziskās kontroles realizēšanai būvdarbu gaitā jāpieaicina sertificēts ģeodēzists (mērnieks). Ģeodēziskā kontrole jāveic visā būvdarbu laikā un pēc būvdarbu pabeigšanas, sastādot attiecīgas izpildshēmas.

Pirms paveikto būvdarbu akceptēšanas Būvuzraugam jāizvērtē izpildshēmās fiksētā informācija.

### Darba daudzumu uzmērīšana

Asu nospraušana, reperu ierīkošana. Mērvienība: punkti.

## Komunikāciju pārcelšana

### Vispārīgi jautājumi

Komunikāciju pārcelšanu skat. Projekta Ārējo inženiertīklu sadaļās.

### Darba daudzumu uzmērīšana. Komunikāciju pārcelšana. Mērvienība - KS.

Darba daudzumi ietver visus ar komunikāciju pārcelšanu, pārbaudi un to funkcionēšanas nodrošināšanu saistītos darbus.

## Esošo konstrukciju nojaukšana

Esošo Piestātnes Nr.12 konstrukciju nojaukšanas apjomi aprēķināti vadoties no piestātnes pasē un citos arhīvā pieejamos materiālos dotās informācijas un konstrukciju apsekošanas uz vietas. Demontētās konstrukcijas un materiāli izvedami no būvlaukuma un utilizējami Ventspils pilsētā noteiktajā kārtībā. Par materiālu un atkritumu visa apjoma utilizāciju Būvuzņēmējam jābūt apstiprinošiem dokumentiem, kuri jāuzrāda pēc Pasūtītāja vai kompetentu institūciju pieprasījuma.

Nojaukšanas darbu zonas jāiežogo ar pagaidu drošības margām, atbilstoši darba drošības tehnikas noteikumiem.

Process ietver nojaukto konstrukciju apstrādi un transportu uz utilizācijas vietu.

Mērvienība: nojaukto konstrukciju faktiskais apjoms pēc uzmērījumiem – m2, m3, t, gab.

## Vides aizsardzības pasākumi

- Būvuzņēmējam jāievēro Ventspils reģionālās vides pārvaldes izsniegtie tehniskie noteikumi. Būvuzņēmējam atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem un nolikumiem jāveic aktīvi pasākumi to ievērošanas jomā;

- Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, īpaši jārūpējas par jebkādu būvgružu uztveršanu un savākšanu. Nav pieņemama nekāda būvlaukuma vietas, pievedceļa vai darbu veikšanas platības un akvatorijas piesārņošana. Būvgruži jānogādā tikai ar pašvaldību saskaņotās izgāztuvēs vai utilizācijas vietās. Būvniecības laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu nepieciešams veikt saskaņā ar LR 2000.g. 14.decembra ”Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 5.p. un 12.p. prasībām;

- Būvuzņēmējam jāpielieto tikai tādas celtniecības metodes, kuras iekļauj sevī visus tos nepieciešamos pasākumus, kas novērš apkārtējās vides pasliktināšanās iespējas trokšņu, smārda, vibrāciju u.tml. rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem, autovadītājiem u.c., jāpielieto tādas darba metodes, kas netraucē apkārtējo uzņēmumu un ostas darbību un neatstāj nekādu kaitīgu ietekmi uz vidi. Darbu veikšanas projektā jāietver detalizēti pielietojamo metožu apraksti (tehnoloģiskās kartes);

- Būvuzņēmējs var uzsākt būvdarbus tikai iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju par to, ka tiek ievēroti attiecīgie noteikumi, tam jārēķinās arī ar videi nodarīto zaudējumu kompensēšanas iespējamību;

- Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, jāpievērš īpaša uzmanība ne tikai to cenai un kvalitātei, bet arī to ietekmei uz apkārtējo vidi būvniecības procesā (jāvadās pēc ES paziņojuma Nr.1836/93, kas izdots 1993.gada 29.jūnijā attiecībā pret ES Kopienas rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā stāšanās datuma);

- Ja darbu veikšanas trokšņa līmenis pārsniedz 55 dB, tad attiecīgās darbības veicamas tikai dienas laikā (no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00) – LR MKN 597;

- Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorija jāsakopj, bet pirms objekta nodošanas jāuzaicina Ventspils reģionālās vides pārvaldes pārstāvis, lai noteiktu tā atbilstību izstrādātajam Projektam un attiecīgajiem tehniskajiem noteikumiem.

# Pāļi, rievsienas un enkuri

2.1	Pamatprasības

Ja Projektā nav noteikts citādi, izbūvētiem pāļiem, rievpāļiem un enkuriem jāatbilst prasībām, kas dotas:

- LVS EN 10025-1	Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem -1.daļa: 				Vispārīgie tehniskie piegādes nosacījumi.

- LVS EN 10025-2	Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem - 2.daļa: 				Tehniskie piegādes nosacījumi neleģētiem konstrukciju tēraudiem.

- LVS EN 10204	Metālu izstrādājumi - Inspicēšanas dokumentu tipi.

- LVS EN 10248-1	Karsti velmēta rievsiena no neleģētiem tēraudiem - 1.daļa: Piegādes 			tehniskie nosacījumi.

- LVS EN 10248-2	Karsti velmēta rievsiena no neleģētiem tēraudiem - 2.daļa: Formas un 			izmēru pielaides.

- LVS EN 12063	Īpašu ģeotehnisku darbu izpilde. Rievsienas.

- LVS EN 12699	Īpašu ģeotehnisku darbu izpilde. Pāļi.

- EAU		Darba komisijas ieteikumi krastu norobežošanas būvēm. Ostas un 				ūdensceļi. EAU 2004.

- EA Pfähle		Vācijas ģeotehnikas savienības darba grupas „Pāļi“ ieteikumi (EA-				Pfähle).

- Tiltu specifikācijas 2005

2.2	Tērauda materiāli un būvdetaļas

Attiecībā uz tērauda rievpāļu un no tiem izgatavotu pāļu piegādi spēkā ir LVS EN 10248 „Karsti velmēta rievsiena no neleģētiem tēraudiem”. Ir pieļaujama lietotu rievsienu un pāļu profilu izmantošana, šajā gadījumā Būvuzņēmējam jāveic pārbaudes un jāpierāda to atbilstība standarta un projekta prasībām.

Ja rievpāļi tiek metināti, vai iekļauti nesošās tērauda konstrukcijās (ar aplēsēm uz 3.Eirokodeksa – LVS EN 1993 bāzes), Būvuzņēmējam un Piegādātājam jāvienojas par sekojošām papildu prasībām:

- Pamatojoties uz LVS EN 10025-2, jāsaskaņo 6. un 9. tabulā doto salīdzināmo tēraudu maksimālā oglekļa ekvivalenta vērtība (CEV) un triecienstiprība (KV).

- Izstrādājumu specifiskas pārbaudes noteikšana. Kā pārbaudes apliecinājums jāpieprasa pārbaudes sertifikāts 3.1 vai, īpaši noslogotu konstrukciju gadījumā, pārbaudes sertifikāts 3.2 saskaņā ar LVS EN 10204. Pārbaudes sertifikāti bez pieprasījuma jāiesniedz Pasūtītājam pirms piegādes.

Lai nodrošinātu bīdes spēka pārnesi, saistītie rievpāļi no U-veida profiliem rūpnīcā tiek iepresēti vai iemetināti slēdžos. Rievsienu aizmugures jānovieto paralēli vienu otrai. Jāpiemēro EAU rekomendācija R 103.

Cauruļpāļi tiek ražoti no tērauda loksnes kā spirālveidā vai gareniski sametināti būvelementi. Tērauda pāļiem minimālais metinājuma šuves biezums ir 7 mm. Metināšanas šuves jāveido ar metināšanas automātiem. Ja caurules diametrs ir > 700 mm, metināšana jāveic no iekšpuses un ārpuses. Ja cauruļpāļi tiek izgatavoti no posmiem ar dažādu tērauda marku un ar dažādu sieniņas biezumu, jāņem vērā atsevišķo elementu materiālu saderība un metināmība.

Pāļi no saliktiem rievpāļiem jāsametina visā to garumā. Korozijas riska dēļ minimālajam metinājuma šuves biezumam jābūt 7 mm.

Stūru savienojumi, ja nav vienošanās par citu variantu, jāveido ar velmētiem slēdžiem. Nepieciešamie metinājuma savienojumi un saduras jāveido saskaņā ar LVS EN 12063.

2.3	Materiālu un būvdetaļu kvalitātes nodrošināšana

2.3.1	Vispārīgi norādījumi

Prasību ievērošana attiecībā uz būvmateriālu, būvmateriālu sistēmu un būvdetaļu ražošanu, īpašībām un apstrādi un attiecībā uz gatavo darbu ir jānodrošina ar kvalitātes uzraudzības palīdzību, kas sastāv no būvmateriālu, būvmateriālu sistēmu un būvdetaļu kvalitātes uzraudzības, kā arī no darbu izpildes kvalitātes uzraudzības.

Darbu izpildes kvalitātes uzraudzība tiek veikta saskaņā ar šo specifikāciju sadaļas 2.5 norādījumiem, ievērojot šajā sadaļā minētos pamatprincipus.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošas kvalitātes uzraudzības veikšanu, viņam ir jānodrošina, ka tiek izmantoti tikai tādi izstrādājumi, kuri nepārprotami ir pakļauti šādai kvalitātes uzraudzībai.

Kvalitātes uzraudzības veids, apjoms, un prasības attiecībā uz būvmateriālu, būvmateriālu sistēmu un būvdetaļu specifiku un īpašībām ir norādītas projekta dokumentācijā, standartā LVS EN 12063,  tehniskajos piegādes noteikumos.

Kvalitātes uzraudzības ietvaros Būvuzņēmējam pārbaužu veikšana un kontroles rezultātu dokumentācija jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Būvuzraugam jādod iespēja piedalīties šajās pārbaudēs.

Pārbaudes vietām un uzraudzības vietām katrai attiecīgajai pielietojuma jomai jābūt akceptētām. Vietas, kurās veicamas kontroles vai uzraudzība, pirms darbu uzsākšanas jādara zināmas Būvuzraugam  un jāsaņem Būvuzrauga piekrišana.

2.3.2	Būvmateriālu, būvmateriālu sistēmu un būvdetaļu kontrole

2.3.2.1	Pielietojamības un atbilstības apliecinājums

Nepieciešamie pierādījumi par būvmateriālu, būvmateriālu sistēmu un būvdetaļu pielietojamību vai būvdarbu veidu pielietojamību jāiesniedz Būvuzraugam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

Būvmateriālu, būvmateriālu sistēmu un būvdetaļu atbilstību attiecīgajām tehniskajām prasībām jāapliecina katram izstrādājumam ar atbilstības sertifikātu, iesniedzot tehnisko dokumentāciju.

2.3.2.2	Piemērotības pārbaudes

Piemērotības pārbaudes kalpo, lai pierādītu būvmateriālu, būvmateriālu sistēmu un būvdetaļu piemērotību paredzētajam pielietojuma mērķim būvvietas robežapstākļos atbilstoši projektā noteiktajām prasībām. Piemērotības pierādījums jāiesniedz kopā ar tehnisko dokumentāciju. Sākotnējā kontrole var būt piemērotības pārbaudes daļa.

2.4	Darbu izpilde

2.4.1	Iegremdēšanas izpilddokumentācija

Rievpāļi, pāļi un enkuri pēc iebūvēšanas secīgi jānumurē saskaņā ar pāļu plānu. Pāļi pēc iegremdēšanas jāpārbauda attiecībā uz novietojuma precizitāti un jāprotokolē žurnālā un izpildshēmā.

Ja pāļu un rievsienu novirzes, kas ir lielākas par noteiktajām pieļaujamajām atkāpēm, Būvuzraugs akceptē, šīs novirzes jāieraksta žurnālā un izpildshēmā.

Iegremdēšanas protokoli jāsastāda uzsākot iedziļināšanas darbu un nododami vēlākais nākošajā dienā, lai varētu veikt pārbaudi saskaņā ar iegremdēšanas kritērijiem - prioritāri ir spēkā prasības saskaņā ar LVS EN 12699. Ja iegremdēšanas reģistrēšanu veic aparāti, pieraksti veicami CSV formātā (Comma seperated values).

2.4.2	Iegremdēšana

Ja nav noteikta cita kārtība, Būvuzņēmējs pats izvēlas iegremdēšanas veidu un iesniedz Būvuzraugam pierādījumus par pāļu un rievpāļu nestspēju un derīgumu pielietošanai.

Pāļu un rievsienu iegremdēšana jāveic vadotnēs. Pāļdziņa zveltņa vadotne pielīdzināma pāļa vadotnei. Līdzās esošo rievpāļu slēdži nav izmantojami par vadotnēm.

Iegremdējot sapārotus rievpāļus ar vibrācijas metodi, jāizmanto divkārši satvari vai satvari, kas sniedzas pāri vidus slēdzim.

Rievpāļu un pāļu caurumošanai ar mērķi, lai tos būtu vieglāk pacelt, nepieciešama Būvuzrauga piekrišana.

Iegremdējot rievpāļus un tērauda pāļus ar pretkorozijas pārklājumu, vadotnes jāaprīko ar slīdošu vai ritošu atbalstu.

Ar tehnisku palīglīdzekļu vai īpašu paņēmienu palīdzību rievpāļu sagāzums paralēli sienas asij jānotur iespējami neliels. Tiek pieļautas 1 cm lielas novirzes uz vienu vai otru pusi uz 1 m iegremdēšanas dziļuma, taču kopā ne vairāk par 10 cm. Ķīļveida rievpāļu izmantosanai nepieciešama Būvuzrauga piekrišana.

Rievpāļi jāiegremdē vienā līnijā. Veidojot sienu no rievpāļiem, ja vienošanās neparedz citus nosacījumus, rievpāļu galvas horizontālā novirze no plānotās rievsienas ass nedrīkst pārsniegt 7,5 cm, ja iegremdēšana notiek uz zemes, un 10 cm, ja iegremdēšana notiek uz ūdens.

Atsevišķa rievpāļa novirze no vertikāles perpendikulāri sienas asij, ja vienošanās neparedz citus nosacījumus, drīkst sasniegt katrā virzienā maksimāli 0,5 % no iegremdēšanas dziļuma, taču ne vairāk kā 10 cm. Horizontālo un vertikālo novirzi nedrīkst summēt.

Pēc iegremdēšanas jāveic iespējamo pozīcijas un paralelitātes noviržu mērījumi, lai nepieciešamības gadījumā varētu izgatavot pielāgošanas pāļus (ķīļveida rievpāļus) vai balstkonstrukcijas sienas pakāpeniskai iztaisnošanai. Sadursavienojumu un pielāgošanas pāļu pielietošanai nepieciešama Būvuzrauga atļauja.

Iegremdējot kombinētas rievsienas, ja vienošanās neparedz citus nosacījumus, jāievēro EAU rekomendācijas R 104 un R 105. Jāpielieto pakāpienveida iegremdēšanas process. Ja iedzīšana notiek ūdenī, jāpielieto vertikālās vadotnes, kas līdzās esošos balstpāļus novada paralēli. Bez pāļdziņa zveltņa vadības vēl papildus ir nepieciešami divkāršie satvari un vertikālā vadība. Jāpievērš uzmanība, lai tiktu ievērotas tehniskajos piegādes noteikumos norādītās pielaides attiecībā uz profilu izmēriem.

Slēdžu bojājumu gadījumos nekavējoties jāinformē Būvuzraugs. Bojājumu novēršanas iespējas ir aprakstītas EAU R 167. Kopīgi jāvienojas par nepieciešamajiem pasākumiem un tie jādokumentē iegremdēšanas izpilddokumentācijā.

Iegremdēšanas palīgkonstrukciju (platformas, turas, tiltiņi, sastatnes, grozi utml.) izgatavošana jāveic atbilstoši normām. Pirms būvdarbu uzsākšanas attiecībā uz platformām un turām jāiesniedz pārbaudīti statiskie aprēķini. Jāpiemēro EAU R 140.

Ja iegremdēšanai ūdenī tiek izmantoti peldlīdzekļi, pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz atbilstošas atzītas klasifikācijas sabiedrības apliecības.

Saduru metināšana būvlaukumā ir pieļaujama. Atsevišķos gadījumos tam nepieciešama Būvuzrauga piekrišana. Šajos gadījumos jāievēro LVS EN 12063 un EAU R 99 priekšraksti. Metinājuma šuves biezums korozijas riska dēļ jāveido par 2 mm lielāks, nekā statiski nepieciešams.

2.4.3	Bojātu būvelementu izvilkšana

Nolauztu pāļu un rievpāļu iestrēgušie stumbeņi, kā arī nolietotie būvelementi, jaizvelk vai jānogriež vismaz 1.00 m zem projektā noteiktās gultnes vai zemes virsmas atzīmes, ja projektā nav norādīts citādi.

Palikušie būvelementi jāuzmēra un jāiekļauj izpilddokumentācijā.

2.4.4	Iegremdēšanas atvieglošanas palīgiekārtas

Iegremdēšanas palīgierīču izmantošanai, ja to ierosina Būvuzņēmējs, nepieciešama Būvuzrauga piekrišana.

Lai novērstu stabilitātes mazināšanos, tangentējoši vai pārsedzošies urbumi ar grunts nomaiņu rievsienu iegremdēšanas darbu procesā jāaizpilda ar smiltīm un/vai granti, ja projekts neparedz citus nosacījumus.

Izmantojot augstspiediena un zemspiediena skalošanu, jāpiemēro EAU R 203.

Pielietojot eksploziju urbumu paplašināšanai, jāpiemēro EAU R 183.

Iespiestu dzelzsbetona pāļu gadījumā, ja to iegremdēšanas nolūkā tiek veikts priekšurbums, urbuma diametram jābūt mazākam par pāļa pēdas īsāko malu vai pāļa diametru.

2.4.5	Darbi ar tērauda konstrukcijām

Veicot metināšanas darbus virs ūdens, metinājuma vietas nedrīkst samitrināt ar ūdeni.

Pretkorozijas pārklājumu bojājumus, kas radušies, izveidojot enkurojumus un iegremdējot tērauda rievsienas un tērauda pāļus, nepieciešams novērst, atjaunojot pārklājumu.

Ja iegremdēšanas laikā plastiski tiek deformētas pāļu vai rievpāļu galvas, tie jānogriež vismaz 30 cm uz leju no deformētās vietas. Ja nepieciešams, iegremdējamais elements jāpagarina līdz vajadzīgajam augstumam.

Veidojot slīpo pāļu un virsmai tuvu esošus horizontālos enkurus, jāievēro, lai vēlāk aizpildot rievsienas aizmuguri, nerastos enkurojumu iespīlējumi sakarā ar enkura vai enkurpāļa deformāciju (ieliekšanos).

Metinātu pāļu stiprinājumu gadījumā pēc aprēķiniem nepieciešamais metināšanas šuvju biezums jāpalielina par 2 mm, lai nodrošinātos pret korozijas iedarbību. Ja projekts neparedz citus nosacījumus, metināšanas šuvju biezums ir vismaz 5 mm, jūras ūdens iedarbības apstākļos tas ir vismaz 7 mm.

Atlikumu un atkritumu ierobežošana un likvidēšana (pārstrāde vai utilizēšana) jāveic Ventspils pilsētā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

2.5	Darbu izpildes kvalitātes nodrošināšana

2.5.1	Veikto darbu kvalitātes nodrošināšana no Būvuzņēmēja puses

2.5.1.1	Vispārīgi norādījumi

Attiecībā uz darbu izpildi un rezultātu noteikto prasību ievērošana ir jāuzrauga.

Izpildes uzraudzība sastāv no uzraudzības, ko veic Būvuzņēmējs, un no uzraudzības, ko veic šim mērķim akceptētas uzraudzības institūcijas (ārējā kontrole), ciktāl tas ir noteikts attiecīgajās tehniskajās specifikācijās.

Būvuzņēmējam savlaicīgi jāinformē uzraudzības institūcija par izpildes termiņiem un jāpaziņo par to Būvuzraugam.

Izpildes kvalitātes pārbaužu rezultāti nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam. Ja tiek konstatētas novirzes no projektā vai līgumā paredzētajām prasībām, nekavējoties par to jāinformē Būvuzraugs. Pēc iepriekšējas vienošanās ar Būvuzraugu noviržu cēloņi nekavējoties jānovērš.

Pārbaudes ietver, ciktāl ir nepieciešams:

  - paraugu ņemšanu un marķēšanu,

  - paraugu ņemšanas vietu slēgšanu,

  - paraugu uzglabāšanu,

  - paraugu iesaiņošanu pārsūtīšanai,

  - paraugu transportēšanu uz kontroles institūciju,

  - kontrolaparātu uzturēšanu, ieskaitot piederumus un palīglīdzekļus,

  - pārbaužu veikšanu,

  - pārbaudes ziņojuma sastādīšanu,

  - atkārtotu paraugu uzglabāšanu,

  - videi draudzīgu paraugu materiālu likvidēšanu,

  - enkuru piemērotības pārbaudes,

  - enkuru nodošanas/pieņemšanas pārbaudes un

  - nestspējas pārbaudes injekcijas pāļiem ar nelieliem diametriem (< 300 mm).

Ja būves vai būvdetaļu pārbaužu laikā paredzēti sagraušanas darbi, nepieciešama Būvuzrauga piekrišana.

Kontroles jomas / kontroles vietas un paraugu ņemšanas vietas jādokumentē atbilstoši novietojumam un augstumam, norādot parauga numuru un ņemšanas datumu.

Kvalitātes uzraudzības pieraksti un novērtējums ir jāuzglabā, līdz iestājas noilgums pretenzijām par trūkumiem.

Ja mainās būvmateriālu vai būvmateriālu sistēmu veids un īpašības, iegūšanas avots, iebūvēšanas apstākļi vai iebūvēšanas paņēmiens, pirms tam tas ir jāuzrāda Būvuzraugam un pēc pieprasījuma no jauna jāiesniedz pierādījumi par piemērotību.

Attiecībā uz betonu un dzelzsbetonu spēkā ir pēc būtības atbilstošie noteikumi, kas ietverti specifikāciju sadaļās „Stiegrojums” un „Betonēšanas darbi”.

Tērauda un tērauda izstrādājumu kontrolei (izņemot stiegrojuma tēraudu) tiek piemēroti LVS EN 10021 jēdzieni un nosacījumi. Pārbaužu apliecinājumu veidus nosaka LVS EN 10204.

2.5.1.2	Būvuzņēmēja veikta uzraudzība (paškontrole)

Paškontroles ietvaros veicamās pārbaudes kalpo tam, lai konstatētu, vai būvmateriālu, būvmateriālu sistēmu un būvdetaļu novietojums, apstrāde un kvalitatīvās īpašības, un veiktie darbi atbilst projekta un līguma prasībām.

Pirms būvdarbu uzsākšanas darbu izpildītāji un uzraudzības speciālisti jāiepazīstina ar celtniecības tehnisko dokumentāciju.

Būvniecības laikā piezīmes un novērtējumi jāuzglabā būvlaukumā. Tie jāuzrāda uzraudzības institūcijām un pēc pieprasījuma arī pasūtītājam. Jāizmanto veidlapas, kas paredzētas attiecīgajos standartos un  tehniskajās specifikācijās.

Paškontroles pieraksti un pavadzīmes savlaicīgi jānodod Būvuzraugam. Pie pierakstiem pieskaitāmi ikdienas ziņojumi par būvi, pārbaužu protokoli un paškontroles ziņojumi. Pierakstiem jāsatur vismaz sekojoši dati:

- piegādātājrūpnīca un pavadzīme,

- būvmateriālu raksturojums,

- atbilstības sertifikāts,

- partijas numurs un iebūvēšanas vieta,

- pasūtīto un piegādāto būvmateriālu veida un daudzuma salīdzinājums,

- paraugu un attiecīgi atkārtoto paraugu izgatavošanas datums, apzīmējums un būvdetaļu novietojums,

- atsevišķo darbu laika periodi,

- ārējie apstākļi, piem., klimatiskie dati, gruntsūdeņu un ārējo ūdeņu līmenis,

- īpašie atgadījumi,

- pārbaužu veids un datums, kā arī rezultāti un salīdzinājums ar prasībām,

- ja nepieciešams, pēcapstrādes veids un ilgums, kā arī

- datums, par paškontroli atbildīgā speciālista uzvārds un paraksts.

2.5.1.3	Atzītu kontroles institūciju veikta uzraudzība (ārējā kontrole)

Ciktāl ir paredzēta izpildes ārējā kontrole, to veic tam akceptēta uzraudzības institūcija.

Darbuzņēmējam ar atzītu uzraudzības institūciju jānoslēdz uzraudzības līgums. Pie tam ir jānodrošina pasūtītāja tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem. Pēc pieprasījuma uzraudzības līgums jāuzrada pasūtītājam.

Atzītas uzraudzības institūcijas ziņojums pēc iesniegšanas nekavējoties jānodod Būvuzraugam.

Uzraudzības ziņojumam jāsatur vismaz sekojoši dati:

- būvvietas nosaukums, Būvuzņēmējs un atzīta uzraudzības institūcija,

- īss būvniecības pasākumu apraksts un

- būvvietas pārbaudes (pārbaužu) rezultāti.

Būvuzņēmējam jāpārliecinās, ka atzītā uzraudzības institūcija viņam uz pārbaudi katrreiz savlaicīgi nodod visus uzraudzības ziņojumus (ieskaitot visus starpziņojumus). Darbuzņēmējam visu ziņojumu galīgi noformētais variants nekavējoties jānodod tālāk Būvuzraugam.

2.5.2	Pasūtītāja veiktas kontrolpārbaudes

Kontrolpārbaudes ierosina un veic pasūtītājs, lai konstatētu, vai būvmateriālu, būvmateriālu sistēmu un paveikto darbu kvalitatīvās īpašības atbilst projekta un līguma prasībām. Kontrolpārbaužu rezultāti kā stāvokļa konstatācija ir pamats darbu pieņemšanai.

Paraugu ņemšana, kā arī pārbaudes, kas notiek būvvietā, tiek veiktas Būvuzņēmēja klātbūtnē. Tās var notikt arī bez Būvuzņēmēja klātbūtnes, ja viņš neievēro savlaicīgi paziņoto termiņu.

Pasūtītājs drīkst ņemt atliktos paraugus.

Pasūtītājs kontrolpārbaužu un papildus kontrolpārbaužu veikšanai drīkst izmantot esošās Būvuzņēmēja iekārtas, piemēram, sastatnes utml.

2.5.3	Speciālie noteikumi

2.5.3.1	Statiskās slodzes pārbaudes pāļu nestspējas pierādīšanai

Slodzes pārbaudes pāļu nestspējas noteikšanai tiek veiktas saskaņā ar projektā dotajiem norādījumiem vai pēc īpaša pasūtītāja pieprasījuma.

Pārbaudes iekārtu ierīkošanai, izmēģinājuma veikšanai un rezultātu izvērtēšanai pielietojami  „EA Pfähle“ vai GOST 5686-94.

Lai korekti izvērtētu slodzes pārbaudes, nepieciešama liela pieredze. Tāpēc slodzes pārbaudes drīkst veikt tikai Būvuzrauga vai viņa pilnvarota lietpratīga ģeotehniķa uzraudzībā. Mērījumu rezultāti sakarā ar tuvumā esošajiem satricinājumiem var būt kļūdaini. Veicot slodzes pārbaudes, vienlaicīgi rievsienu un pāļu iedziļināšanas darbi nav pieļaujami.

Pirms iekārtu ierīkošanas slodzes pārbaužu veikšanai Būvuzraugam jāiesniedz pārbaudes programma, iekārtu statiskie aprēķini un montāžas shēmas.

2.5.3.2	Dinamiskās slodzes pārbaudes

Dinamiskās slodzes pārbaudes drīkst veikt tikai pieredzējuši speciālisti Būvuzrauga vai viņa pilnvarota lietpratīga ģeotehniķa uzraudzībā.

Dinamiskās slodzes pārbaudes ir pieļaujamas tikai kopā ar vismaz vienu statisko slodzes pārbaudi kā referenci. Būvuzraugs pieņem lēmumu par piedāvātās statiskās slodzes pārbaudes kā references piemērotību.

2.5.3.3	Integritātes pārbaudes

Integritātes pārbaudes, arī paškontroles ietvaros, drīkst veikt tikai pieredzējuši speciālisti Būvuzrauga uzraudzībā.

2.5.3.4	Iegremdēšanas darbi kombinētām rievsienām

Pirms sekundāro pāļu (pildpāļu) iedziļināšanas Būvuzņēmējam jāveic un jāiesniedz primāro (nesošo) pāļu mērījumi attiecībā uz atstatumu, paralelitāti un novirzēm no vertikāles. Ja novirze no paralelitātes pārsniedz 10 % no pildpāļa (viena atsevišķa pāļa) platuma, jāizgatavo pielāgošanas pāļi. Jāsaņem Būvuzrauga piekrišana.

2.5.3.5	Rievsienu slēdžu savienojumu integritātes kontrole

Slēdžu savienojumu kontrole jāveic zemūdens apsekošanā pēc gultnes padziļināšanas līdz projekta atzīmei.

Ja ir konstatēts slēdžu savienojuma bojājums, nekavējoties jāinformē Būvuzraugs.

2.6	Uzmērīšana un apmaksa

Rievsienas un pāļa garums vienmēr tiek mērīts pa pāļa un rievsienas asi.

Mērvienība: m.

Iegremdēšanas dziļums tiek mērīts starp gultnes (grunts) virsmu un gatavās rievsienas vai pāļa apakšējo galu.

Mērvienība: m.

# Veidņi un turas

Veidņi nepieciešami betona balstu remonta un balstīklu atbalsta laukumiņu (podestu) un sliežu ceļa pamatnes remontam.

Turas, atkarībā no Būvuzņēmēja izstrādātās būvdarbu veikšanas tehnoloģijas, būs vajadzīgas esošā apkalpes tiltiņa demontāžai un jaunā būvniecībai, kā arī esošo siju demontāžai.

## Pamatprasības

Ja Projektā nav noteikts citādi, veidņiem un turām jāatbilst prasībām, kas dotas:

- LVS EN 12811-1:2004 “Pagaidu darba iekārtas – 1.daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības un vispārīgais dizains”;

- LVS EN 12811-2:2004 “Pagaidu darba iekārtas – 2.daļa: Informācija uz materiāliem”;

- LVS EN 12811-3:2003 “Pagaidu darba iekārtas – 3.daļa: Slodzes pārbaude”.

Būvuzņēmējam jāizprojektē visi nepieciešamie veidņi un turas, jāveic turu detalizēts aprēķins kā arī jāparedz visi ar tiem saistītie darbi.

Būvuzņēmējam ir jāiesniedz veidņu un turu uzstādīšanas Darbu programma un atbilstošie zīmējumi Būvuzraugam akceptēšanai savlaicīgi pirms attiecīgu materiālu iegādes un veidņošanas darbu uzsākšanas.

Veidņu un turu aprēķins, ja tāds nepieciešams, jāveic saskaņā ar LVS EN 1992-1-1:2005 un LVS ENV 13670-1:2001, papildus skat. arī Specifikāciju punktu 1.7.“Būvdarbu veikšanas dokumentācija”. Papildus skat. arī Specifikāciju punktu 1.3.2 „Aprīkojums un turas“.

## Veidņu materiāli

Veidņiem un šuvēm starp veidņiem ir jābūt ūdensnecaurlaidīgiem tik lielā mērā, lai nepieļautu betona smalko frakciju zudumus. Veidņi jāizgatavo tā, lai veidotos vienmērīga un saskanīga betona virsmas faktūra kā arī raksts. Aukstā gadalaikā jāparedz papildus siltumizolācija. Paredzēti ir sekojoši veidņu materiālu tipi:

- pielietojami neēvelēti koka dēļi ar maksimālo platumu 100 mm;

- noapaļotām virsmām pielietojamo dēļu platumam jābūt < 60 mm;

- līmētas koksnes saplāksnis veidņos izmantojams tikai neredzamajām virsmām.

Veidņu dēļi ēvelējami tikai no vienas (betona saskares) puses, lai tie iegūtu konstantu biezumu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka koka veidņu materiāli, kas pielietojami redzamajām betona virsmām, netiktu izmantoti atkārtoti.

## Veidņu būve

Stiegru izlaidumi, kas ilgstoši netiek iebetonēti, jāaizsargā pret koroziju, izmantojot speciālu uz cementa bāzes izgatavotu aizsargpārklājumu, ja vien attiecīgajos rasējumos netiek pieprasīts cits risinājums.

Nav pieļaujama veidņu eļļas nokļūšana uz stiegrojuma un darba šuvju virsmām!

### Stiprinājumi

Visi veidņu uzstādīšanā pielietojamie veidņu, stiegrojuma un iebetonējamo detaļu stiprinājumu tipi, ja tie atšķiras no rasējumos norādītajiem, jāsaskaņo ar nolīgto uzraudzības personu, piemēram, Būvuzraugu.

### Veidņu ziede

Jālieto veidņu ziežu pārklājumi tikai ar tādiem sastāviem, kas atbilst attiecīgajam darbam, nesaistās ar tēraudu, nelabvēlīgi (saķeres dēļ) neiedarbojas uz betona virsmu, nekrāso betonu un nepieļauj veidņu virsmu saslapināšanos ar ūdeni. Pārklājumi jāpielieto tikai saskaņā ar ražotāja pievienotajām instrukcijām. Izmantojami tikai plastiskie pārklājumi. Atkārtota veidņu ziežu pielietošana atļauta tikai saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Nav pieļaujama veidņu ziežu nokļūšana uz iepriekš iestrādāta betona vai stiegrojuma. Veidņu ziedes pārpalikumi uz veidņu virsmām, stiegrojuma vai darba šuvēm pirms nākamās betona daļas iestrādāšanas rūpīgi notīrāmi.

### Veidņu konstrukciju aizsardzība un sagatavošana

Stiegrojuma uzstādīšanas, blakus konstrukciju izgatavošanas u.tml. darbu veikšanas laikā jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai izvairītos no jebkādiem veidņu bojājumiem.

Veidņi tieši pirms betona iepildīšanas ir rūpīgi jāattīra no koka skaidiņām, būvgružiem vai citiem svešķermeņiem, noskalojot tos ar augstspiediena ūdens strūklu. Liekais ūdens pēc tam jāizvada ārā un veidņi rūpīgi jānoslauka. Līdz betona iestrādāšanai veidņiem jābūt pārsegtiem ar mitrumizturīga materiāla pārklāju (brezentu, polietilēna plēvi u.tml.).

### Kvalitātes kontrole

Būvuzņēmējam jāveic sekojošas minimālās kvalitātes kontroles procedūras, saglabājot attiecīgos kvalitātes kontroles protokolus:

- veidņu un turu uzstādīšanas/nojaukšanas Darbu veikšanas projekta izskatīšana, pārbaude un saskaņošana ar Būvuzraugu;

- pielietojamo materiālu vizuālā pārbaude uzreiz pēc to piegādes kā arī pirms katras atkārtotās izmantošanas;

- virsmu kvalitātes, veidņu ziedes pielietojuma u.c. regulāra vizuālā pārbaude būvdarbu laikā;

- veidņu dēļu salaidumiem ir jābūt bez spraugām;

- uzstādīto veidņu detalizēti ģeometriskās kontroles (izvietojums, līnijas, līmeņi un izmēri) mērījumi;

- uzstādīto un iztīrīto veidņu vizuāla pārbaude tieši pirms betona iestrādāšanas Būvuzņēmējam ir jāinformē nolīgtā uzraudzības persona, piemēram, Būvuzraugs, tiklīdz veikta šī beidzamā pārbaude, iesniedzot segto darbu aktu;

- faktiskā laika, kas ir pagājis no betona iestrādāšanas brīža līdz veidņu un turu noņemšanai, kontrole;

- betona virsmu vizuāla pārbaude pēc atveidņošanas, visu konstatēto defektu protokolēšana un tūlītēja to novēršana, ja vien laika apstākļu dēļ šis darbs nav jāatliek;

- betona normālas cietēšanas (temperatūras un mitruma) apstākļu pastāvīga nodrošināšana;

- pastāvīga vides un konstrukciju temperatūras kontrole betona cietēšanas laikā.

Betonu drīkst iestrādāt tikai pēc tam, kad Būvuzraugs pats ir veicis veidņu vizuālo pārbaudi un devis atļauju betonēšanai, parakstot segto darbu aktu. Savukārt, atbalsta konstrukcijas nedrīkst noņemt, kamēr Būvuzraugs nav saņēmis Būvuzņēmēja dokumentāciju, kas apstiprinātu to, ka neizraisīsies nepieļaujamas pārslodzes vai pārmērīgas novirzes no Projektā paredzētajām.

Būvuzraugs var pieprasīt no Būvuzņēmēja, lai tas iesniedz turu un veidņu aprēķinus un, ja tas nepieciešams, veic arī to pārbaudi ar slodzi.

## Veidņu noņemšana

Veidņu un to atbalstu noņemšana jāveic, vadoties pēc LVS EN 1992-1-1 norādītā atveidņošanas laika, kā arī citām speciālām prasībām, piemēram, LVS EN 13670 p.5.7. Jānojauc visi veidņi, ja nav citas norādes. Minimālajai betona stiprība jābūt ne mazākai kā 80 % no betona projekta stiprības 28 dienu vecumā. Nepieciešams veikt betona faktiskās stiprības kontroli, pārbaudot betona kubiņu stiprību, lai varētu noteikt brīdi, kad demontējami veidņi. Ja betona apjoms ir mazs (<1m3), tad betona virsmas stiprības kontrolei var izmantot Šmita āmuru, kuram veikta rezultātu salīdzināšana ar attiecīgiem betona kubiņu spiedes paraugiem. Balstoties uz testēšanas rezultātiem, Būvuzraugs pieņem lēmumu par betona konstrukciju atveidņošanu.

## Uzmērīšana un apmaksa

Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc rasējumiem aprēķinātajiem darbu apjomiem.

Darba daudzumu uzmēra kā kopējo faktisko veidņu platību. Mērvienība: - m2.

Veidņu izcenojuma vienības cenā pilnībā jāietver to projektēšanas, visu nepieciešamo materiālu iegādes, transportēšanas, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, visu nepieciešamo darbu veikšanas izmaksas, kā arī iekārtu un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. Būvuzņēmēja izpildītie darbu apjomi jāapstiprina Būvuzraugam.

# Stiegrojums

## Pamatprasības

Ja Projektā nav norādīts citādi, stiegrojuma piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar prasībām, kas dotas sekojošos normatīvajos dokumentos:

- LVS EN 1992-2 “2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas noteikumi”;

- LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām ”;

- LVS 191:2007 „Tērauds betona stiegrošanai. 1.daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana”;

- LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”;

- LVS EN ISO 17660-1 „Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana. 1.daļa: Slogoti metinātie savienojumi.”

- LVS EN ISO 17660-2 „Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana. 2.daļa: Neslogoti metinātie savienojumi.”

Papildus informācija par prasībām stiegrojumam skatāma rokasgrāmatā “Tiltu specifikācijas 2005”.

Projektā paredzēts izmantot B500B klases stiegru tēraudu. Stiegrojumam, iebetonējamajām detaļām, kā arī to izvietojumam jābūt tādam, kā parādīts rasējumos. Cits stiegrojums un novirzes no iepriekš minētajām normām un “Tiltu specifikācijas 2005” prasībām, jāsaskaņo ar Projekta autoru.

Stiegrojuma plāni un stiegrojuma liekšanas shēmas Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvuzraugam informācijai un akceptēšanai, savlaicīgi pirms stiegrojuma pasūtīšanas un izgatavošanas.

Nepieciešamības gadījumā (šaubas, nekorekts marķējums u.t.t.) jāveic stiegrojuma fizikāli-mehānisko rādītāju laboratoriska pārbaude un kontrole, ja šādai rīcībai ir pamatojums.

## Stiegrojuma transportēšana, uzglabāšana un montāža

Stiegrojuma transportēšana, uzglabāšana un montāža veicama saskaņā ar iepriekš tekstā norādīto normatīvo dokumentu prasībām.

## Metināšana

Stiegrojuma tērauds jāpiegādā saskaņā ar stiegrojumu rasējumiem, kuri detalizēti nosaka metināšanas pakāpi un pašu procedūru. Ja metināšana paredzēta vietās, kas nav norādītas Specifikācijās un rasējumos, Būvuzņēmējam pašam jānosaka metināšanas procedūra, metinātāja kvalifikācija, izpildāmās pārbaudes un pielietojamie materiāli. Iepriekšējām paraugu metinājumu kvalitātes kontroles pārbaudēm jābūt veiktām saskaņā ar Latvijas vai Eiropas standartu prasībām attiecībā uz metinājumu šuvēm.

## Kvalitātes kontrole

Stiegras, kuru šķērsgriezums ir mazāks par normālo vai ja tajās redzamas perpendikulāras plaisas liekumu vietās un citi bojājumi, ir izbrāķējamas.

Katrai piegādātajai stiegru kravai jābūt nokomplektētai ar attiecīgajiem ražotāja materiāla atbilstības un pārbaužu sertifikātiem saskaņā ar LVS 191-1 prasībām. Būvuzņēmējam regulāri jāveic arī materiālu vizuālā pārbaude – pasūtījuma, sertifikāta kā arī stiegru marķējuma atbilstība pasūtītajam.

## Darbu izpildīšana

Stiegrojums precīzi jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina kā arī jāpanāk tā noturība savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākošā stiegrojuma uzstādīšanas un betonēšanas darbu laikā. Sietos un karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām stieplēm, izkārtojot tās pamīšus katrā otrajā stiegru šķērsošanās punktā, ja vien Būvuzraugs neizvirza citas prasības. Sienamās stieples gali jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi. Atstarpēm starp distanceriem jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu rasējumos norādīto aizsargkārtu pieļaujamās pielaides (5 mm). Distanceriem jānodrošina stabila sistēma un nekādā gadījumā nav pieļaujama distanceru novirzīšanās vai sabrukšana. Stiegrojums jānostiprina ar distanceriem no visām veidņu pusēm. Stiegrojuma kārtas viena attiecībā pret otru jānostiprina ar tērauda fiksatoriem.

Nekādā gadījumā nav pieļaujama tērauda fiksatoru atrašanās betona aizsargkārtā!

Stiegrojumu pirms betonēšanas nedrīkst atstāt atklātu uz ilgu laiku – ja netiek ar to strādāts, tas pārklājams ar brezentu vai tml. Ja vien rasējumos nav norādīts citādi, tad Būvuzņēmējam jānodrošina minimālais betona aizsargkārtas biezums – 45 mm. Projektā pieņemtais nominālais betona aizsargkārtas biezums ir 50 mm.

## Uzmērīšana un apmaksa

Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc rasējumiem aprēķinātajiem darbu apjomiem, kas izsakāmi šādās mērvienībās:

Stiegrojums B500B ..................................................................................................t;

Iebetonējamās detaļas............................................................................................... t.

Attiecīgā darba veida izcenojuma vienības cenā pilnībā jāietver visu nepieciešamo materiālu iepirkšanas,  piegādes, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi kā arī visu nepieciešamo darbu (ieskaitot arī detalizēto zīmējumu izstrādi, aizsardzību pret koroziju) kā arī iekārtu un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. Būvuzņēmēja izpildītie darbu apjomi jāapstiprina Būvuzraugam.

# Tērauda konstrukcijas

## Ievads

Nesošo konstrukciju izgatavošanai izmantojams S355 J2G3 klases tērauds, pārējo konstrukciju izgatavošanai izmantojami konstrukciju tērauda S235 dažādi izstrādājumi: J2 lokšņu tērauds, J2H taisnstūra □ cauruļveida profili, J2 dubult T un paralēlplauktu profila tērauds, J2 leņķa profili, U veida liektais un velmētais profils, atbilstoši piegādātāja TN pēc LVS EN 10025-2 vai līdzvērtīga tērauda. Iebetonējamās detaļas izgatavojamas no tērauda S235 J2G3. Ja rasējumos dotas citas norādes par tērauda klasi, tad prioritāte ir rasējumos dotajām prasībām.

## Pamatprasības

Ja zemāk tekstā šajās Specifikācijās nav noteikts citādi, tērauda konstrukcijām jāatbilst sekojošu normatīvu prasībām:

- LVS EN 1090-1:2009 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem”;

- LVS EN 1090-2:2008 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”;

- LVS EN 1993-2:2008, LVS EN 1993-2:2007 /AC:2009 "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 2. daļa: Tērauda tilti";

- LVS EN 1993-1-1:2005 “ 3. Eirokodekss - Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”;

- LVS EN 10021:2007 „Piegādes vispārīgie tehniskie noteikumi tērauda izstrādājumiem”

- LVS EN 20898-2:2005 „Stiprinātāju mehāniskās īpašības - 2.daļa: Uzgriežņi ar specifisko pārbaudes slodzi - Rupjā vītne”;

- LVS EN 10025-2:2005 „Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem - 2.daļa: Tehniskie piegādes nosacījumi neleģētiem konstrukciju tēraudiem”;

- LVS EN 10025-4:2005 "Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem - 4.daļa: Tehniskie piegādes nosacījumi metināmiem sīkgraudainiem termomehāniski velmētiem konstrukciju tēraudiem";

- LVS EN 10029:2005 “Karsti velmētas tērauda loksnes 3 mm biezumā un biezākas - Izmēru, formas un masas pielaides”;

## Konstrukciju izgatavošanas vispārīgie noteikumi

Vietās, kur materiāli tiek griezti, štancēti, remontēti ar virsmas metināšanas metodi un kur tajos tiek veidoti montāžas vai pagaidu metinājumi, to asās malas, šķautnes un šuves pēc šo darbu veikšanas ir rūpīgi jānoslīpē. Visas tērauda konstrukciju asās šķautnes arī jānoslīpē ar malu apstrādes rādiusu 2 mm. Dokumentācija par sasniegto cinkojuma un krāsojuma biezumu jāiesniedz Būvuzraugam izskatīšanai un apstiprināšanai.

## Materiālu sagatavošana

Materiālu iepriekšējā sagatavošana jāveic saskaņā ar standarta LVS EN 1993-1-1 prasībām attiecībā uz saskares virsmu gludumu skrūvētiem savienojumiem. Skrūvēto savienojumu saskares virsmu sagatavošanai tiek izvirzītas prasības saskaņā ar LVS EN 1993-1-1:2005 atbilstoši A klasei.

Visām detaļām ir jābūt cieši piegulošām, kur traucē metinātās šuves, tās ir jānoslīpē.

Lai panāktu atsevišķu elementu un detaļu savienošanu ar caurmetinājumu, detaļu malas jāsagatavo - jānoslīpina.

## Iebetonējamās un ķīmiski enkurojamās enkurdetaļas

Iebetonējamo (ieliekamo) enkurdetaļu konstrukcija dota atbilstošajos rasējumos. Detaļas pēc to izgatavošanas uzstādāmas pēc vispārējiem stiegrojuma izgatavošanas un iebūves noteikumiem. Tās detaļas, kas pakļautas ārējās atmosfēras kaitīgajai ietekmei (enkurstieņi ar vītnēm u.tml.), cinkojamas ar termodifūzijas vai karsto cinkošanas metodi.

Jebkuras enkurdetaļu tipa izmaiņas saskaņojamas ar Projekta autoru. Enkurdetaļu virsmām, kas saskaras ar betonu, ir jābūt bez cinka pārklājuma. Projektā paredzēto iebetonējamo enkurdetaļu aizstāšana ar ķīmiskajiem enkuriem pieļaujama tikai ar Projekta autora un nolīgtās uzraudzības personas, piemēram Būvuzrauga, piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir jānodrošina šo ķīmisko enkuru ražotāja tehniskajām prasībām atbilstošs darbu izpildījums un kvalitātes kontrole, ieskaitot izraušanas testus, ja to pieprasa Būvuzraugs.

## Skrūvju savienojumi

Skrūvju savienojumiem jāatbilst sekojošām prasībām:

- Skrūvju urbumu virsizmēram jābūt saskaņā ar LVS EN 1090-2:2008, ņemot vērā skrūvju aizsargpārklājuma biezumu;

- Pielietojamas skrūves ar stiprības klasi 8.8 saskaņā ar LVS EN ISO 898-1:2009;

- Visos skrūvju savienojumos zem skrūves galvas un uzgriežņa jālieto paplāksnes, kas izgatavotas no skrūvēm atbilstoša tērauda;

- Skrūvju vītnei jābūt saskaņā ar LVS EN 1090-2:2008 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”. Brīvā vītne nedrīkst pārsniegt četras pilnas vītnes un nedrīkst būt mazāka par divām pilnām vītnēm;

- Pēc savienojumu izveides jākontrolē arī sprauga starp elementiem – tā nedrīkst pārsniegt 0,3 mm                20 mm dziļumā;

- Skrūvju, uzgriežņu un paplākšņu cinkojuma kārtas biezumam jābūt ne mazākam par 40 mikroniem;

- Ja tiek konstatētas spraugas, tās jāaizpilda ar hermētiķi, lai nepieļautu korozijas aizmetņu veidošanos;

## Metinātie savienojumi

Metināšana jāveic saskaņā ar normatīvajām prasībām, kas dotas:

- LVS EN ISO 15607:2004 "Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Vispārīgie noteikumi";

- LVS EN ISO 15609 "Metināšanas procedūru specificēšana un novērtēšana metāliskiem materiāliem. Metināšanas procedūru specificēšana";

- LVS EN ISO 15611:2004 “Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, kas balstās uz metināšanas iepriekšējās pieredzes materiāliem”;

- LVS EN ISO 3834-1:2006 “Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 1.daļa: Atbilstoša līmeņa kvalitātes prasību atlases kritēriji”;

- LVS EN 1011-1:2009 “Metināšana. Rekomendācijas metālisko materiālu metināšanai. 1. daļa: Vispārējie norādījumi lokmetināšanai”;

- LVS EN 970:1997 "Metināto kausēto šuvju nesagraujoša pārbaude - Vizuālā pārbaude", ja rasējumos nav dotas citas norādes;

- LVS EN ISO 5817:2007 “Metināšana. Kausēšanas metināšanas savienojumi tēraudam, niķelim, titānam un to sakausējumiem (bez staru metināšanas). Kvalitātes līmeņu noteikšana defektiem”.

- LVS EN ISO 13919-1:2001. Metināšana - Elektronstaru un lāzerstaru metinātie savienojumi - Norādījumi defektu kvalitātes līmeņiem - 1.daļa: Tērauds

Metināto šuvju kvalitātes vērtēšanai nepieciešams izmantot standartos noteikto D līmeni.

Elementu un detaļu malām jābūt iepriekš sagatavotām, lai mazinātu metināšanas šuvju apjomu, kā parādīts Projekta rasējumos vai saskaņotajos detalizētajos zīmējumos.

Visi metināšanas darbi jāveic pirms cinkošanas vai krāsošanas. Rasējumos norādīti metināto šuvju veidi un izmēri. Metinātajām šuvēm jābūt ar plakanu vai ieliektu virsmu.

## Inspicēšana un pārbaudes

Visi tērauda izstrādājumi jāpiegādā komplektācijā ar attiecīgajiem materiālu atbilstības sertifikātiem saskaņā ar standarta LVS EN 10204:2006 punkta 2.1 prasībām. Skrūves arī jāpiegādā kopā ar atbilstības sertifikātiem saskaņā ar rasējumos definēto stiprības klasi, vadoties no standarta LVS EN 20898-2:2005 prasībām.

Priekšlikumi par metināto šuvju pārbaudēm:

Priekšlikumi par metināto šuvju pārbaudēm Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvuzraugam apstiprināšanai pirms metināšanas darbu uzsākšanas.

Būvuzņēmējam jānodrošina metināto konstrukciju izgatavošanas kvalitātes kontrole visās darba stadijās, ieskaitot sagatavju un metināšanas materiālu pārbaudes, galveno elementu un detaļu metināšanu, šuvju apstrādi, konstrukciju notīrīšanu un krāsošanas darbu kontroli, pārbaudi ar slodzi, transportēšanu un montāžu objektā.

Atbilstoši likumam “Par atbilstības novērtēšanu” eksistē institūciju saraksts, kuras var veikt metināšanas kvalitātes neatkarīgu kontroli, piemēram, inspicēšanas institūcijas sertificēts metināšanas darbu inspektors. Pārbaužu rezultāti jāizvērtē Būvuzraugam sadarbībā ar neatkarīgo inspektoru un Pasūtītāju.

## Pretkorozijas aizsardzība

Pretkorozijas aizsardzības sistēmai jāsastāv no:

- Virsmas sagatavošanas darbiem pēc LVS EN ISO 8501-1:2007 prasībām – ar smilšu strūklu attīrot tērauda virsmu no eļļām, taukvielām, vaļējas rūsas un citiem netīrumiem līdz tīrības pakāpei Sa 2.5;

- Karstā galvanizēšana ar iegremdēšanu jāveic saskaņā ar LVS EN ISO 1460:2001, LVS EN ISO 1461:2009;

- Pretkorozijas aizsardzības sistēmai jāatbilst korozijas kategorijai C5-M (minimālais kalpošanas laiks 15 gadi) saskaņā ar LVS EN ISO 12944 prasībām.

- Skrūvēto savienojumu saskares virsmu sagatavošanai tiek izvirzītas prasības saskaņā ar LVS ENV 1993-1-1:2005 atbilstoši klasei “A“. Saskares virsmas pēc apstrādes un notīrīšanas pieļaujams gruntēt tikai plānā slānī ar materiālu, kas drošs pret slīdēšanu. Krāsojuma tonis jāsaskaņo ar Pasūtītāju (ieteicamais krāsas tonis RAL 7015);

- Cinkotie tērauda elementi jāgalvanizē, pielietojot karsto cinkošanas metodi, saskaņā ar LVS EN ISO 1460:2001 un LVS EN ISO 1461:2005, klase B. Cinka pārklājuma minimālajam biezumam jābūt atbilstoši ražotāja TN, bet ne mazāk kā 70 m;

- Bultskrūves, enkurskrūves, paplāksnes, kā arī uzgriežņus paredzēts aizsargāt pret koroziju, izmantojot termodifūzijas metodi saskaņā ar LVS EN 13811:2003 (rekomendējams) vai karsto galvanizēšanas metodi. Bultskrūvju, uzgriežņu un paplākšņu cinkojuma biezumam ir jābūt 40 – 45 m.

Visiem datiem par pretkorozijas aizsardzības pasākumu veikšanu jābūt uzrādītiem attiecīgo konstrukciju vai detaļu piegādes dokumentos (atbilstības sertifikātos, materiālu pasēs u.tml.).

Pretkorozijas aizsardzības darbi jāveic saskaņā ar normatīvajām prasībām, kas dotas:

- LVS EN 1090-2:2008 "Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana.     2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām";

- LVS EN ISO 12944 "Krāsas un lakas - Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām";

Visi pretkorozijas aizsardzības darbi jāveic rūpnīcā izgatavotājā. Transportēšanas un montāžas laikā jāveic pasākumi aizsargpārklājuma aizsardzībai. Būvvietā jāveic tikai to konstrukciju pretkorozijas aizsardzība, kurām aizsargpārklājums jāatjauno transportēšanas vai citu mehānisko bojājumu dēļ.

Visām cinkotajām konstrukcijām jābūt sagatavotām tā, lai būvlaukumā tās būtu tikai samontējamas, izmantojot skrūvju savienojumus. Pēc cinkošanas jebkādi metināšanas darbi nav pieļaujami.

## Uzmērīšana un apmaksa

Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc rasējumiem aprēķinātajiem darbu apjomiem, kas izsakāmi sekojošās mērvienībās:

Tērauda konstrukcijas, elementi, detaļas .................................................................................t

Cinkotas stiprinājumu skrūves kl. 8.8 ...................................................................................	kg

Tērauda plāksnes (t =...mm) ...................................................................................................m2

Darba izcenojuma vienības cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu iepirkšanas, to piegādes, uzglabāšanas, sagatavošanas, konstrukciju izgatavošanas un montāžas izdevumi, kā arī visu citu nepieciešamo darbu (piemēram, konstrukciju pielāgošanas, kontrolmontāžas, ieskaitot arī detalizēto rasējumu izstrādi un saskaņošanu, iekārtu un instrumentu ekspluatācijas, skrūvju un metināto šuvju pārbaužu, kā arī konstrukciju pretkorozijas aizsardzību, ieskaitot virsmas sagatavošanu, krāsošanu un cinkošanu) izmaksas.

Visi izpildītie darbu apjomi jāapstiprina Būvuzraugam.

# Betonēšanas darbi

## Ievads

Šajā nodaļā ietvertas prasības betonam, betona konstrukciju izgatavošanai un attiecīgajām atbilstības pārbaudēm. Papildus prasības skatāmas rokasgrāmatā „Tiltu specifikācijas 2005”.

## Pamatprasības

Ja zemāk tekstā vai projektā nav noteikts citādi, jāvadās pēc sekojošu normatīvu prasībām:

- LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”;

- LVS EN 1992-2 "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas noteikumi";

- LVS EN 206-1 “Betons. 1. daļa. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”;

- LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”;

- LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai”.

## Prasības betona sastāvdaļu materiāliem

Betona izgatavošanai izmantojamie izejmateriāli ir jāglabā un jātransportē tādā veidā, lai nemainītos to fizikālās īpašības un tie netiktu pakļauti piesārņojuma, savstarpējas sajaukšanās un apkārtējās vides nelabvēlīgajai iedarbībai. Betona sastāvdaļu materiālus nedrīkst piegādāt betona rūpnīcā, kamēr tie nav pārbaudīti un nav apstiprināta to atbilstība attiecīgajām prasībām.

### Sākotnējā pārbaude

Būvuzņēmējam ir jāpārbauda un attiecīgi jādokumentē betona sastāvdaļu visu materiālu atbilstība noteiktajām prasībām un attiecīgā dokumentācija jāiesniedz Būvuzraugam apstiprināšanai pirms betona ražošanas uzsākšanas.

### Cements

Cementam jāatbilst portlandcementa I tipam saskaņā ar LVS EN 197-1 1. tabulu vai jābūt tam līdzvērtīgam.

Papildus LVS EN 197-1 prasībām cementam ir jāatbilst sekojošām izmaiņām un papildinājumiem:

Prasības cementam

| Portlandcements, visi tipi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Īpašības | Prasības | Pārbaudes metode |
| Hidratācijas siltums | Atzītais ±20 kJ/kg | DIN 1164/8 |
| Trikalcija alumināta C3A saturs | Maksimālais 8 % | EN 196-2 |
| Tetrakalcija aluminoferrīta C4AF saturs | 6-10 % | -- װ -- |

### Pildvielas

Prasībām, kas izvirzāmas betona pildvielām, ir jāatbilst LVS EN 12620+A1:2009. Sārmu reakcijas spējai jāatbilst 0,1 % 14 dienās un 0,04 % 52 dienās. Smalkajām pildvielām pārbaudes metode ir ASTM C 227, bet rupjās pildvielas jāpārbauda saskaņā ar vienu no sekojošām pārbaudes metodēm: CSA23.2-14 (52 nedēļu garumā) vai ASTM C 1260 (14 dienu garumā). Vieglajām pildvielām (vieglā betona sastāvā) jāatbilst LVS EN 13055-1:2002 prasībām. Ja vieglās pildvielas ir iepriekš samitrinātas (neabsorbējošs stāvoklis), jāņem vērā tikai attiecīgais blīvuma pieaugums un nav nepieciešami nekādi papildus pasākumi. Ja, turpretim, vieglās pildvielas ir sausas (absorbējošs stāvoklis), tad tas jākompensē ar iejavas ūdens daudzumu. Pildvielām jāizmanto tikai betona ražošanai sertificēti materiāli: tīras mazgātas un žāvētas granīta šķembas ar maksimālo izmēru līdz 22 mm un betona ražošanai piemērotas smiltis ar atbilstošu sastāvu un granulometriju. Betona ražošanā drīkst izmantot tikai 2. veida piedevas: smalkus dispersus pelnus atbilstoši LVS EN 450:2001 un mikrosilīciju atbilstoši LVS EN 13263-1+A1:2009.

Samērojot ar konkrētā Projekta nosacījumiem, Būvuzņēmējam ir pašam jāprecizē betona rupjo pildvielu pārbaudes metodes CSA23.2-14 pielietojuma termiņi.

### Hlorīdu saturs

Hlora jonu (Cl–) jeb hlorīdu saturam betonā jāatbilst LVS EN 206-1 punktā 5.2.7. un 10. tabulā dotajām vērtībām.

### Sārmu saturs

Sārmu ekvivalenta saturs nedrīkst pārsniegt 3 kg/m3. Tas jāaprēķina, izejot no faktiskā sārmu satura materiālā, izņemot smalkos pelnus un mikrosilīciju.

## Prasības ārējās iedarbības klasēm

Prasības apkārtējās vides iedarbības klasēm un korozivitātes kategorijai ir dotas rasējumā "Vispārīgie rādītāji", LVS EN 206-1 un LVS 156-1. Betonam jāpielieto tikai salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS EN 12620 rekomendācijām.

## Prasības svaigam betonam

### Iestrādājamība

Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206-1 punktā 5.4.1 minētās pārbaudes. Pārbaužu rezultāti attiecīgi jādokumentē.

### Gaisa saturs

Nepieciešamajam gaisa saturam svaigā betonā jāatbilst LVS EN 206-1 punkta 5.4.3 prasībām. Gaisa saturu nosaka betonēšanas vietā ar spiediena metodi, un tas nedrīkst pārsniegt 6 % no svaigā betona tilpuma vai būt mazāks par 4 %.

## Kvalitātes kontrole un atbilstības kritēriji

Attiecīgās betona kvalitātes kontroles pārbaudes jāveic katram izgatavojamajam betona maisījuma sastāvam.

Attiecīgo paraugu ņemšanas un to pārbaužu plānam, kā arī atbilstības kritērijiem jāatbilst LVS EN 206-1 punktos 8.2 un 8.3 norādītajām procedūrām un prasībām.

## Ražošanas kontrole

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas kontroles procedūrai jāsatur visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206-1  9. nodaļā.

## Betonēšana

### Ievads

Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 un papildinājumiem, kas doti šajās Specifikācijās.

### Svaiga betona piegāde, pieņemšana un transportēšana uz būvlaukumu

Svaiga betona saņemšana un vizuālā novērtēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 pielikuma “F” prasībām, inspicēšana jāveic saskaņā ar pielikuma „B” prasībām.

### Pirmsbetonēšanas pasākumi

Būvuzņēmējam ir jāveic visi tie pirmsbetonēšanas pasākumi, kas uzrādīti LVS EN 13670 pielikumā “F”.

### Paraugu veidošana

Ja pastāv kvalitatīva betona piegādātāja ražošanas procedūru kontrole, tad, saskaņojot ar nolīgto uzraudzības personu, piemēram, Būvuzraugu, Būvuzņēmējs var pilnīgi vai daļēji atcelt betona paraugu pārbaudes būvlaukumā. Paraugu izgatavošanas un pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona masai tiek izpildītas, sagatavojot to konkrētajos ražošanas apstākļos. Minimāli ir jāveic sekojošas betona pārbaudes:

- ūdens / cementa attiecības noteikšana;

- hlorīdu satura noteikšana;

- sārmu satura noteikšana;

- betona konsistences noteikšana;

- gaisa satura noteikšana betonā;

- betona blīvuma noteikšana;

- betona temperatūras mērīšana;

- betona stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206-1 pielikuma B prasībām, bet, ja nepieciešams, pēc transportēšanas un pārsūknēšanas sekojoši betona parametri un pārbaudes jānosaka arī betonēšanas vietā: konsistence (jāmēra pirms pārsūknēšanas), gaisa saturs (jāmēra pirms pārsūknēšanas), blīvums, temperatūra, cementa piena parādīšanās intensitāte uz betona virsmas kā arī stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206-1 pielikumu B.

Salturības un ūdens necaurlaidības pārbaudes jāveic kā norādīts LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai”.

### Betona iestrādāšanas programma

Pirms betonēšanas Būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvuzraugam akceptēšanai betona iestrādāšanas programma, kurā jāiekļauj:

- Būvuzņēmēja organizācijas un brigādes struktūrplāns, kas parāda, kurš konkrēti ir atbildīgs par katru atsevišķu darba operāciju;

- pielietojamo materiālu saraksts (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betonēšanai tiktu izmantoti tikai piemēroti materiāli ar minimālu rukumu);

- iekārtu / rezerves iekārtu saraksts (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas piemērotas iekārtas (tūlītējai lietošanai un rezervē esošas) dozēšanai, materiālu sajaukšanai, transportēšanai un betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, saskaņojot ar nolīgto uzraudzības personu, piemēram, Būvuzraugu, varētu veikt iestrādāšanu kā nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām darba šuvēm);

- veicamais kopšanas pasākumu komplekss, kas jāizpilda betona cietēšanas laikā;

- informācija par betona masas iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm.

Iestrādāšanas programma ir jāiesniedz nolīgtajai uzraudzības personai, piemēram, Būvuzraugam apstiprināšanai ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms betona iestrādāšanas uzsākšanas.

### Betona iestrādāšana un blīvēšana

Pirms betona iestrādāšanas Būvuzraugam jāpieņem veidņi un stiegrojums, un jāpārliecinās, ka esošā betona virsma ir pienācīgi sagatavota (attīrīta, nodrošinot raupjumu, un samitrināta).

Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 Punkta 8 un pielikuma F prasībām un zemāk tekstā sekojošajiem papildinājumiem.

Ja gaisa temperatūra ir +5 °C vai zemāka, Būvuzņēmējs nedrīkst pieļaut betona iestrādāšanu bez papildus pasākumu kompleksa (sildīšana, apsegšana, mitrināšana u.tml.) realizēšanas, kas garantētu normālu betona cietēšanu.

Betona blīvēšanai ar mazu slāņa augstumu jāizvēlas atbilstoši virsmas vibratori.

Svaigs betons liela augstuma konstrukcijās jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas daļas uz augstāko. Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāplāno tā, lai nodrošinātu:

- minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā;

- pietiekamu katra slāņa noblīvēšanās panākšanu;

- nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un starp tiem.

Betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā Būvuzņēmējam stingri jāievēro katra slāņa paredzētais biezums un attiecīgie to betonēšanas laika intervāli.

Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Lai nodrošinātu betona pietiekamu noblīvēšanos, katra slāņa optimālajam biezumam ir jābūt >300–400 mm. Betona slāņa biezums nekādā gadījumā nedrīkst būt >80 % no izvēlētā dziļumvibratora tipa vibrēšanas galvas garuma. Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekš ieklātā slāņa noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākošais slānis.

Ja betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek noslāņošanās.

Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās struktūrdaļās virs stiegrojuma un citiem iebetonējamajiem elementiem.

Betons nedrīkst brīvi krist vairāk kā 1 m, ja vien Būvuzņēmējs ar attiecīgiem izmēģinājumiem nevar pierādīt pretējo un atspēkot šo prasību. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, atsitoties pret stiegrojumu u.tml. Tas var veicināt betona noslāņošanos.

### Betona cietēšana un aizsardzība

Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto izturīgi plastmasas, polietilēna u.tml. pārsegi. Aizsargpārsegi jāuzstāda uzreiz pēc noblīvēšanas un virsmas apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas, lai nodrošinātu pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskās sarukšanas rezultātā. Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret lietus ūdens iedarbības izraisīto eroziju.

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65 °C.

### Prasības betona temperatūrai

#### Maksimālā temperatūru starpība visā iestrādāšanas sekcijā

Maksimālā starpība starp betona vidējo temperatūru un sacietējuša parauga virsmas temperatūru, ko nav traucējušas blakus esošās konstrukcijas, nedrīkst pārsniegt 15 °C, ja vien nav speciāli pierādīts pretējais, pamatojoties uz Būvuzņēmēja detalizēti izstrādātu dokumentāciju. Šī temperatūru starpība parasti atbilst temperatūru starpībai starp konstrukcijas centru un virsmu, nepārsniedzot 20 °C.

#### Maksimālā temperatūru starpība starp konstrukcijas daļām vienā un tajā pašā laikā

Starpība starp blakus esošo konstrukciju un to daļu vidējām temperatūrām vienā laikā nedrīkst pārsniegt 20 °C.

#### Maksimālā temperatūru starpība starp tikko un iepriekš iebetonētām daļām

Lai betonējot ievērotu augstāk minētās prasības par minimālajām temperatūru starpībām betona masā, Būvuzņēmējam betona cietēšanas periodā ir jāparedz īstenot sekojoši sagatavošanas darbi katrs atsevišķi vai arī tos kombinējot:

- iestrādāšanas secības plānošana, lai pēc iespējas censtos panākt betona zonu temperatūru atšķirību maksimālu samazināšanu;

- betonēšana ar noregulētām iestrādāšanas temperatūrām;

- iestrādātā betona izolēšana, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu pārsegumu vai izolāciju;

- iepriekš iestrādātā betona sildīšana un/vai izolēšana – iepriekš iestrādātā betona sildīšanas laikā jānovērš nelabvēlīgas temperatūru starpības rašanās iespējamība betonā;

- veidņu nenoņemšana ilgāku laika periodu nekā ieteikts saskaņā ar betona stiprības sasniegšanas un atveidņošanas prasībām;

- virsmu aizsardzība pret atdzišanu vēja iedarbībā.

Temperatūru starpību fizikālie lielumi ir attiecīgi jāprotokolē visā betona cietēšanas laikā kā tiek noteikts ar Būvuzraugu saskaņotā „Betonēšanas darbu programmā”.

### Atveidņošana

Atveidņošanu un konstrukciju noslogošanu var veikt tikai pēc tam, kad Būvuzņēmējs ir uzskatāmi nodemonstrējis Būvuzraugam to, ka betons, kas iestrādāts attiecīgajā konstrukcijā, ir ieguvis nepieciešamo stiprību. Demonstrēšana jāpapildina ar attiecīgajiem temperatūras nolasījumiem betona konstrukcijā un betona paraugu pārbaužu rezultātiem uz spiedi.

## Ražošanas kontroles procedūras

Betona ražotājam pastāvīgi jākontrolē betona sastāvdaļu materiālu, iekārtu, ražošanas procedūru un izgatavotā betona atbilstība LVS EN 206-1prasībām. Kontroles veids un periodiskums doti šī standarta 22., 23. un 24. tabulās.

## Uzmērīšana un apmaksa

Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc rasējumiem aprēķinātajiem darbu apjomiem, kas izsakāmi sekojošās mērvienībās:

Betons...............................................................................................................................m3;

Attiecīgā darba veida izcenojuma vienības cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu iegādes, to transporta, uzglabāšanas un sagatavošanas darbu izdevumi, kā arī visu nepieciešamo darbu (ieskaitot arī iespējamos neparedzētos un papildus darbus) veikšanas izmaksas, iekārtu un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. Būvuzņēmēja izpildītie darbu apjomi jāapstiprina Būvuzraugam.

# Dažādi darbi

## Ievads

Tā kā konstrukciju kvalitāti ļoti lielā mērā nosaka izvēlētie materiāli, Būvuzņēmējam, izvēloties atbilstošos būvmateriālus, jāvadās pēc Projektā dotajām prasībām, bet piedāvājot līdzvērtīgus (ekvivalentus) materiālus, jāievēro, lai piedāvātais (jaunais) risinājums pilnībā izpildītu Projektā noteiktās prasības, būtu pamatots ar specifikācijām, rasējumiem un aprēķiniem, kas uzrādītu tos kvalitatīvos rādītājus, kurus varētu iegūt, realizējot attiecīgo konstrukciju visā tās apjomā.

## Deformāciju šuves

### Darba process un materiāli

Šuvju pildījumam jābūt no materiāla, kas nodrošina no ekspluatācijas viedokļa pietiekamu ūdens necaurlaidību, izturību pret UV stariem un sala iedarbību. Minimālais kalpošanas laiks 15 gadi.

Pieļaujams izmantot arī rūpnieciski izgatavotus atbilstoša izmēra elastomēra šuvju profilus.

Deformāciju šuvēm jānodrošina ±1 cm pārvietojumi no temperatūras.

### Darba daudzumu uzmērīšana un apmaksa

Deformācijas šuve ar  hermētiķa aizpildījumu. 	Mērvienība – m.

Šuvju hermetizācija ar hermētiķi. 			Mērvienība – m3.

## Margas un kāpnes

### Pamatprasības

Pamatprasības tērauda kāpņu margām un kāpnēm skatīt šo Specifikāciju 5. nodaļā „Tērauda konstrukcijas”.

Būvuzņēmējs izstrādā kāpņu un margu detalizēto risinājumu un saskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu.

### Uzmērīšana un apmaksa

Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc rasējumiem aprēķinātajiem darbu apjomiem.

Kāpņu margu un kāpņu izgatavošana - gab.

Kāpņu un margu montāžas kopējās izmaksās jāiekļauj visi tie izdevumi, kas saistīti ar šo tērauda konstrukciju elementu izgatavošanu, tīrīšanu ar smilšu strūklu, cinkošanu un uzstādīšanu (montāžu). Izmaksās jāievērtē arī nepieciešamo materiālu, to kvalitātes atbilstības sertifikātu sagādes un konstrukciju pārbaužu veikšanas, tajā skaitā, uz vietas veicamajiem darbiem, izdevumi.

Būvuzņēmēja izpildītie darbu apjomi jāapstiprina Būvuzraugam.

## Detalizētu rasējumu izstrādāšana

### Darba process

Detalizēto zīmējumu izstrāde ir iekļaujama attiecīgo būvkonstrukciju izgatavošanas izmaksās.

Vienojoties ar Pasūtītāju, vadoties no konkrētās situācijas, un dabā precizētiem faktiskajiem izmēriem, Būvuzņēmējam jāizstrādā šādu metālkonstrukciju detalizētie zīmējumi:

- visa veida deformāciju šuvēm,

- margām,

- visa veida kāpnēm un kāpņu margām,

Būvuzņēmējam, izstrādājot detalizētos rasējumus, jāievēro specifikācijās minētās atbilstošās prasības. Detalizētie zīmējumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Projekta autoru un Būvuzraugu.

### Uzmērīšana un apmaksa

Izmaksas norāda kā kopējo izmaksu summu. 	Mērvienība: KS.

# Laika apmaksas darbi

Visi nepieciešamie laika apmaksas darbi Būvuzņēmējam savlaicīgi rakstiskā veidā jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam apstiprināšanai. Laika apmaksas darbus nedrīkst iekļaut kopējā būvdarbu izmaksā bez nolīgtās uzraudzības personas, piemēram, Būvuzrauga, rakstiskas piekrišanas!

Projekta sadaļas vadītājs:						R.Zabolonkov

22.12.2010.