Paskaidrojumu raksts

Upes gultnes 12,5 metru dziļumu līnijas projektētas maksimālā platumā, ievērojot nogāzes slīpumu 1:6 bez papildus stiprinājumu ierīkošanas. Pie gultnes dziļuma 12,5m ir iespējams piestāties daļēji piekrautiem Panamax tipa kuģiem ar iegrimi 11,5m.

Pēc esošās ģeoloģijas sulu terminālā, 15. piestatnē,5. piestatnē, 6. piestatnē, 7. piestatnē, 8. piestatnē un 9. piestatnē grunts ir ļoti nevienmērīga. Ļoti atšķirīgi pat tuvi esošiem  urbumiem.

Atzīmē no 0,00m līdz 8m:

Upes gultnē vietām dūņas no 1,2 līdz 2m biezumā. Dažās vietās un nogāzēs putekļainu smilšu kārtiņas pārsvarā vidēji blīvas ar irdenu smilšu kārtiņu ieslēgumi mijas ar vietām smilšmālu no plūstoša līdz plastiskai .

Grunts blīvums Iekšējās berzes leņķis Saiste kPa

ρn		φn		   Cn

Dūņas  minerālās.						1,76		2		   13

Putekļaina smilts; irdena, ūdens piesātināta.			1,8		23		   1,5

Putekļaina smilts; vidēji blīva, ūdens piesātināta.		1,9		28		   3

Smilts vidēji rupja no vidēji blīvas līdz blīvai.		1,97		31		   3

Smilšmāls no plūstoša līdz plūstoši plastiskam.		1,92		13		   15

Atzīmē no 8m līdz 12,5m:

Vidēji blīvi putekļainas līdz vidēji rupjai pārsvarā smilšu slāņi mijas ar mālsmilts kārtām.

Grunts blīvums Iekšējās berzes Saiste Cn

ρn	leņķis φn

Smilts putekļaina, mālaina ar granti un oļiem, pelēka.	1.95	        	29		4

Smilšmāls no plūstoša līdz plūstoši plastiskam		1,92		13		15

Mālsmilts plastiska ar smalkas smilts starpkārtām, pelēka.	1,95		19		12

.

Atzīmē no 12,5m līdz 15m:

Putekļaini smilšu kārtas lielāko tiesu vidēji blīvas. Vietām visā slāņa biezumā. Ar mālsmilts starpkārtām, kas mainās ar smilšmālu  slāņiem.

Grunts blīvums Iekšējās berzes  Saiste

ρn	 leņķis φn	     Cn

Putekļaina smilts, vidēji blīva, ūdens piesātināta.		1,90	      28		      3

Mālsmilts, tekoši plastiska – tekoša ar smilšu kārtu

Un organiku ieslēgumiem.					1,93	      6		     14

Smilšmāls:tekošs.						1,86	      5		     16

R.Zabolonkov