Ceļa segas aprēķins.

- Tērvetes ielas brauktuve

Atbilstoši “Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas” un Projektēšanas uzdevumā noteiktajam, Tērvetes iela ir iekļauta pie IV slodzes klases, kurai uz minerālmateriālu pamata virskārtas jānodrošina vismaz 150MPa.

Segas konstrukcija aprēķināta, izmantojot rokasgrāmatu ‘Ceļu projektēšanas noteikumi. Nestingas ceļa segas projektēšanas metodika.’’ (2014.gads).

Evaj = 150 MPa, Kdr = 1.06

| Nr. | Materiāli | E,Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | Eekv Mpa | Eekv/E1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minerālmateriālu pamats | 260 | 27 | 0,730 | 0,376 | 161 | 0,618 |
| 2 | Salizturīgais materiāls | 120 | 30 | 0,811 | 0,640 | 98 | 0,814 |
| 3 | Salizturīgais materiāls | 120 | 30 | 0,811 | 0,375 | 77 | 0,64 |
| 4 | Pastiprināta esošā grunts. | 46 |  |  |  |  |  |

Aprēķins esošās grunts pastiprināšanai.

| Nr. | Materiāli | E,Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | Eekv Mpa | Eekv/E1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minerālmateriālu pamats | 260 | 14 | 0,378 | 0,092 | 46 | 0,175 |
| 2 | Esošā grunts (Pārrakta mālsmilts vai mālaina smilts :plastiska) | 24 |  |  |  |  |  |

- Tērvetes ielas nobrauktuves

| Nr. | Materiāli | E,Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | Eekv Mpa | Eekv/E1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minerālmateriālu pamats | 260 | 18 | 0,486 | 0,376 | 140 | 0,54 |
| 2 | Salizturīgais materiāls | 120 | 30 | 0,811 | 0,640 | 98 | 0,814 |
| 3 | Salizturīgais materiāls | 120 | 30 | 0,811 | 0,375 | 77 | 0,64 |
| 4 | Esošā grunts | 45 |  |  |  |  |  |

- Durbes ielas komunikāciju pārrakumu vietās

Satiksmes intensitāte

Pēc SIA “SPI - Ventspils” 2011.gadā veiktajiem satiksmes intensitātes uzskaites datiem, Durbes ielas un Rūpniecības ielu krustojumā, Durbes ielas virzienā satiksmes intensitāte sastādīja  6126 am/dnn, no tām 24.3% smagais transports (1488 am/dnn).

Perspektīvā (20g) autotransporta intensitāte sastāda:  6126x(1+0.01*25)=7658 am/dnn.

Evaj = 311 MPa, Kdr = 1.17

Atbilstoši “Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas” un Projektēšanas uzdevumā noteiktajam, Tērvetes iela ir iekļauta pie III slodzes klases, kurai uz minerālmateriālu pamata virskārtas jānodrošina vismaz 180MPa.

| Nr. | Materiāli | E,Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | Eekv Mpa | Eekv/E1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karstā asfalta virskārta SMA 11 surf | 2950 | 4 | 0,108 | 0,111 | 363 | 0,123 |
| 2 | Karstā asfalta pamata kārta AC 16 bind 100/150 | 1850 | 5 | 0,135 | 0,155 | 327 | 0,177 |
| 3 | Karstā asfalta pamata kārta AC 32 base 100/150 | 1850 | 10 | 0,270 | 0,100 | 287 | 0,155 |
| 4 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta ceļiem ar saistītu segumu (lauztās un šķeltās virsmas < 50%) | 260 | 18 | 0,486 | 0,574 | 184 | 0,709 |
| 5 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta ceļiem ar saistītu segumu (lauztās un šķeltās virsmas < 50%) | 260 | 22 | 0,595 | 0,371 | 149 | 0,574 |
| 6 | Drenējošā kārta no vidēji rupjas smilts | 120 | 50 | 1,351 | 0,500 | 96 | 0,804 |
| 7 | Esošā grunts | 60 |  |  |  |  |  |