SKAIDROJOŠS APRAKSTS

IEVADS

Minimālais būvprojekta sastāvs "Tērvetes ielas pārbūve, Ventspilī" izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts„ un Ventspils pilsētas p/i "Komunālā pārvalde" abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Projektu izstrādāja SIA “Ceļu komforts” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).

Projekta vadītājs Viktors Akentjevs - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00893.

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar izsniegto projektēšanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem, ievērojot LBN ,LVS.

Plāns izstrādāts digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Darbi veicami atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 prasībām.

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar būvprojektu projektu. Koordinātu sistēma: LKS-92, augstumu atzīmes: Baltijas 1977.gada augstumu sistēmā. Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

Būvdarbu laikā ievērot sekojošu darbu secību :

- sagatavošanas darbi;

- sadzīves kanalizācijas, ūdensvada, caurteku ,lietusūdens  kanalizācijas;

- sakaru un elektrokabeļu, rezerves cauruļu un aizsargcauruļu izbūve;

- segas konstrukciju izbūve;

- aprīkojuma izbūve un apzaļumošana;

Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %. Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta cita mērvienība)

Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā, neapcērtot galvenās saknes un uzstādot aizsargvairogus. Nepieļaut zaru vainaga bojājumus būvniecības laikā.

- INŽENIERĢEOLOĢIJA

Inženierģeoloģiju izsniedza pasūtītājs, pārskatu skatīt Vispārīgajā daļā.

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Esošais asfaltbetona segums ir nolietojies, segumu klāj lokāli asfaltbetona ielāpi. Esošais asfaltbetona segums, no malām izdrupis, vietām uz nomalēm uzkrājas ūdens un veidojās peļķes. Ielas uztveramība ir apgrūtināta, ielai pieslēdzās lieli asfaltbetona laukumi, kuri nav nodalīti no ielas braucamās daļas. Lai uzlabotu esošo situāciju nepieciešama ielas pārbūve. Darbojās atklāta ūdens atvade. Esošā apbūve atrodas zemāk par ielas segumu.

Att. 1. Tērvetes iela tās vidū

- PROJEKTA RISINĀJUMI

- Tērvetes ielas būvprojekta risinājumi pieļauj tā realizāciju kopā vai atsevišķi no Durbes ielas būvprojekta realizācijas. Abos būvprojektos ir paredzēti apjomi ūdensvada un lietus ūdens kanalizācijas pievadu izbūvei.

- Vienlaicīgi ar Tērvetes ielas pārbūves būvprojektu tiek izstrādāts būvprojekts sadzīves kanalizācijas izbūvei Tērvetes ielā, kura realizācija paredzēta vienlaicīgi ar šo būvprojektu. Sadzīves kanalizācijas novietojumu skatīt TS-1 rasējuma lapā. Sadzīves kanalizācijas būvdarbu apjomi nav iekļauti šajā būvprojektā.

- Trases plāns

- Tērvetes ielas rekonstruējamais posms atrodas pilsētas teritorijā un ir savienojoša piekļūšanas iela līdz ar to klasificējamā ar DIV kategoriju. Atļautais braukšanas ātrums 50km/h. Projektētais ātrums apdzīvotā vietā Vpr=Vatļ= 50 km/h.

Ielas garums ~180.00 m. Projekts paredz pārbūvēt ielu uz bruģa betona segumu un ietvi ar bruģa segumu.

Garenprofils

- Garenprofila elementi tiek projektēti pēc iespējas respektējot esošo situāciju, maksimālais garenprofila kāpums  0.68%.

Pieslēgumi

Projekts paredz izbūvēt iebrauktuves uz esošajiem zemes gabaliem. Par aprēķina transportlīdzekļiem uz Tērvetes ielu tika pieņemts 2-asīgs atkritumu automobilis. Nobrauktuvēs uz esošajiem zemes gabaliem pieņemta vieglā automobiļa trajektorija.

Normālprofili

Brauktuve tiek paredzēta ar vienpusēju šķērskritumu. Ielas platums tiek projektēts 4.50m ar apmali seguma līmenī kreisajā pusē un 6cm izceltu apmali seguma labajā pusē, kas nepieciešamības gadījumā, ļaus izmainīties atkritumu vedējam un vieglajai automašīnai.

Ietve

Projekts paredz izbūvēt ietvi Tērvetes ielas garumā. Ietves platums 2.00m.Brauktuvju malas nostiprināmas ar apmalēm 100.22.15(mm), kas izbūvējamas uz betona C16/20 pamata un ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu. .Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.

Ūdens atvade

Projektā paredzēts izbūvēt slēgta tipa ūdens atvades sistēmu.

Apgaismojums

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ielas apgaismojums tiek mainīts uz LED diožu sistēmu, tai skaitā arī uz cinkotiem balstiem h=8.00m, visā Tērvetes ielā.

Inženierģeoloģija

Vietās, kur esošo ģeoloģiju veido materiāli, kas nav izmantojami segas būvniecībā, jāparedz to pilnīga izņemšana un aizvešana, to vietā iestrādājot drenējošu slāni no vidēji rupjas smilts.

Būvdarbos izmantot tikai LR sertificētus materiālus.

Satiksmes aprīkojums

Satiksmes aprīkojums netiek mainīts.

Labiekārtošana

Projekta ietvaros paredzēts apzaļumot būvdarbos skarto teritoriju un sakārot teritoriju ielas zemes robežās. Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, kas apsējama ar daudzgadīga zālāja sēklām.

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus :

•	neapcirst galvenās saknes

•	saudzēt zaru vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus.

•	izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.

Projektā paredzēts saglabāt esošos kokus.

Būvgruži un liekā neauglīgā grunts jāaizved. Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

Visā rekonstrukcijas posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz izbūvēto segumu slāņu stāvokli un jāveic pasākumi materiālu kvalitātes un funkcionētspējas nodrošināšanai. Nepieciešamības gadījumā jāparedz to uzlabošanas, kā arī citi papildus pasākumi.

Sastādīja :                                            V.Akentjevs