| SIA “GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATSKAITE |  |  |
| PAR VENTSPILS BRĪVOSTAS PIESTĀTNES Nr. 18 HIDROTEHNISKO KONSTRUKCIJU TEHNISKĀ STĀVOKĻA APSEKOŠANU |  |  |
| II-LV.0175 |  |  |
| Valdes loceklis |  | I. Zenin |
| Darbu vadītājs |  | B. Kohaņuks |
| 2008. |  |  |

SATURS

IEVADS	3

1. APSEKOŠANAS OBJEKTS, SASTĀVS UN METODIKA	4

1.1. Būves vispārējais raksturojums	4

1.2. Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi	6

2. APSEKOŠANAS REZULTĀTI	7

2.1. Fasādes siena	7

2.2. Dzelzsbetona virsbūve	8

2.3. Teritorijas segums, pietauvošanas un atvairierīces, riteņatvairbrusa	9

2.4.  Gultne piekordona zonā	9

3. BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTU NOVĒRTĒJUMS	9

4. PRIEKŠLIKUMI REMONTAM	10

5. SLĒDZIENS	11

Pielikums 1.Tehniskais uzdevums.

Pielikums 2. Bojājumu apjomu saraksts.

Pielikums 3. Piestātnes Nr. 18 griezums.

Pielikums 4. Piestātnes Nr. 18 apsekošanas izpildshēma. Fasāde.

Pielikums 5. Piestātnes Nr. 18 apsekošanas izpildshēma. Plāns.

Pielikums 6. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Fasādes siena.

Tabula P6.1. Čaulpāļu novirze no vertikālā stāvokļa.

Zīm. P6.1. Čaulpāļu novirze no vertikālā stāvokļa.

Pielikums 7. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Gultne piekordona zonā.

Zīm. P7.1. Dziļumi piekordona zonā.

Pielikums 8. Topogrāfiskais plāns.

Pielikums 9. Piestātnes remonta konstruktīvi – tehnoloģiskie risinājumi.

IEVADS

Apsekošanas objekts ir Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 18 hidrotehniskās konstrukcijas. Darbi izpildīti saskaņā ar 2008. gada 02. jūnija līgumu Nr. 2008/10.

Darbu mērķis– būves tehniskā stāvokļa novērtēšana ar remonta priekšlikumu izstrādi.

Tēmas aktualitāti nosaka būves bezavāriju ekspluatācijas prasības.

Apsekošanā ņemti vērā sekojoši arhīva materiāli, publikācijas un normatīvi – tehniskie dokumenti:

- Ventspils brīvostas piestātnes Nr.18 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998.

- Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2004 (8th Edition). Committee for Waterfront Structures of the Society for Harbour Engineering and the German Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2006.

- Inspection, Maintenance and Repair of Maritime Structures Exposed to Material Degradation Caused by a Salt Water Environment. PIANC. Report of Working Group 17 - 2004 of the Maritime Navigation Commission, 2004.

- Jūras  transporta hidrotehnisko būvju tehniskās kontroles rokasgrāmata. РД 31.3.3-97, 1997.

- Hidrotehniskie jūras un upju transporta būves.  SNiP 3.07.02, 1987.

- Ostas būvju un akvatoriju tehniskās ekspluatācijas noteikumi. РД 31.35.10-86, 1987.

- RIL 236-2006. Suomen Rakennusinsinoorien Litto RIL ry, Satamalaitureiden Kunnonhallinta, Hakapaino, 2006, -250 p.

Pēc darbu rezultātiem novērtēts būves tehniskais stāvoklis, izstrādātas rekomendācijas drošai ekspluatācijai un ieteikti tehniskie risinājumi remonta – atjaunošanas darbiem. Darbu izpildē ņemta vērā Korporācijas „GT” praktiskā pieredze jūras hidrotehnisko būvju ekspertīzēs un remontā 1990. – 2008. gados.

# APSEKOŠANAS OBJEKTS, SASTĀVS UN METODIKA

## Būves vispārējais raksturojums

    - Ventspils brīvostas piestātne Nr. 18  atrodas krastmalā upes Venta krastā un ir uzbūvēta 1998. gadā. Būves nozīme – hidrogrāfijas kuģu stāvvieta. Būves kopskats un situācijas plāns parādīts zīm. 1.1.

    - Piestātnes līnijas garums sastāda 98,88m. Būves gabarīti celtniecības laikā: kordona paaugstinājuma projekta atzīme +2,0m; gultnes projekta atzīme pie kordona mīnus 7,0m [1]. Piestātnes konstruktīvā shēma saskaņā ar celtniecības risinājumiem [1] parādīta pielikumā 3.

    - Konstruktīvā nozīmē piestātne ir noenkurota pāļpiestātne no dzelzsbetona čaulpāļiem ar Ø 1200mm (iecirknī PK9+1,0m  PK9+8,88m), ar Ø 1600mm, kas iegremdēti līdz atzīmei mīnus 11,4m. Enkurierīce ietver sevī stieņus ar diametru 60mm, kas izvietoti ar soli 2,6m un aizmugures sienu no dzelzsbetona prizmatiskajiem pāļiem ar šķērsgriezumu 40x48cm, kas iegremdēta līdz atzīmei mīnus 9,8m. Enkurstieņa stiprinājums pie čaulpāļiem izpildīts atzīmē +0,85m caur U-profila rāmi, kas vertikāli uzstādīts dzelzsbetona „korķī”, čaulpāļa augšējā daļā. Pa visu piestātnes garumu spraugas starp čaulpāļiem aizpildītas ar monolītu betonu, kas ieklāts starp koka veidņu vairogiem. Betona pildījuma apakša pēc projekta atrodas atzīmē mīnus 7,0m, koka vairogu apakša atzīmē mīnus 8,0m. Piestātnei ir monolīta dzelzsbetona virsbūve.

    - Piestātne aprīkota ar 5 pietauvošanas statņiem TCO-63 ar spēku 63t, atvairbrusu no metāliskas caurules ar Ø 200x8mm. Piestātnē uzstādītas četras firmas FENTEK EU-Fender atvairierīces FE 800x1000mm. Kāpnes piestātnē nav paredzētas (Pielikums 4).

    - Teritorijas segums no kordona līnijas veidots no bruģakmeņiem.

    - Pēc pases datiem [1] būves pamatnē atzīmēs līdz mīnus 10,0m iegulst dūņas (φ=28°, с=4 kPа), zemāk atrodas smilšmāls (φ=14°, с=5 kPа).

    - Uz piestātnes atrodas divas kuģu elektriskās kolonas (Pielikums 5).

    - Normatīvā vienmērīgi-izkliedētā ekspluatācijas slodze piestātnes zonā 22m platumā sastāda 19,6 kPa. Slodžu normatīvā shēma no bezsliežu transporta H-30.

  - Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi

    - Būves tehniskā stāvokļa apsekošana lauka apstākļos veikta 2008. gada jūnijā – augustā.

    - Darbu sastāvs un apjoms pieņemts saskaņā ar Tehnisko uzdevumu, ņemot vērā reglamentējošo normatīvo dokumentu rekomendācijas [2, 3, 4, 5, 6, 7].

Lai precizētu augstuma atzīmes par pamatu ņemts Pasūtītāja iesniegtais piestātnes topogrāfiskais uzmērījums (Pielikums 8).

Izpildīti arī sekojoši darbi:

- dzelzsbetona fasādes sienas apskate ar defektu un bojājumu mērījumiem;

- fasādes sienas slīpumu mērījumi;

- betona seglīšu sagruvumu vietu un apjomu noteikšana starp čaulpāļiem un koka veidņu vairogu bojājumu noteikšana;

- dzelzsbetona virsbūves vizuāla apskate ar bojājumu fiksāciju un betona stiprības instrumentālu noteikšanu;

- teritorijas seguma, pietauvošanas un atvairierīču, atvairbrusas vizuāla apskate;

- gultnes zemūdens apsekošana un dziļumu mērījumi 20m lielā piekordona zonā.

    - Konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa apsekošana virsūdens zonā veikta no būves virsmas un no laivas.

Zemūdens zonā būves konstrukciju apsekošanu veica ūdenslīdēji vieglā ūdenslīdēju uzkabē, ūdens temperatūra +10...+15oC, gaisa temperatūra +16...+22oC. Darbi izpildīti gaišajā diennakts laikā, ūdens relatīvais dzidrums līdz 0,3m, izmantoti zemūdens gaismekļi un bezvadu hidroakustiskie ūdenslīdēju sakari.

    - Darbu veikšanai izmantoti rūpnieciski ražoti standarta mērīšanas līdzekļi, kas pārbaudīti saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem. Fasādes sienas noliekšanās un izliekumi noteikti ar mehānisku metodi, izmērot attālumu starp svērteni un čaulpāļu virsmu. Dzelzsbetona konstrukciju betona stiprība noteikta ar nesagraujošu metodi, izmantojot „Schmidt” standarta āmuriņu. Dziļumu mērījumi blakus būvei izpildīti, izmantojot vienstara eholoti, no specializēta kuģa ar pozicionēšanas sistēmu DGPS. Dziļumu mērījumu rezultāti doti Baltijas augstuma sistēmā.

    - Būves konstruktīvo elementu raksturīgākie bojājumi parādīti Pielikumos 4, 5.

# APSEKOŠANAS REZULTĀTI

Apsekošanas rezultātā atklātie defekti un  bojājumi ar to veida un izmēru norādi, piesaisti būvei un skaitliskie raksturojumi parādīti bojājumu apjoma sarakstā (Pielikums 2) un attiecīgajos rasējumos. Raksturīgie bojājumi ilustrēti fotomateriālos Pielikumos 4, 5.

  - Fasādes siena

    - Visi apsekotie 73 dzelzsbetona čaulpāļi ir bez redzamiem bojājumiem, tādiem kā plaisas, betona aizsargkārtas sagruvumi, armatūras atsegumi un korozija, caurlūzumi.

    - No 72 betona seglīstēm, kas atrodas starp čaulpāļiem, 60 seglīstes ir bez bojājumiem. Uz 12 seglīstēm fiksēti betona sagruvumi un spraugu izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti. Bojājumu raksturs un apjomi parādīti tabulā 2.1. Bojājumu kopējā platība sastāda 13,35m².

Tabula 2.1.

Fasādes sienas betona seglīšu defektu un bojājumu saraksts

| Pikets | Bojājumu raksturojums | Izmēri, cm 1) | Stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- |
| PK3+1,65m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 10cm. Fiksēta grunts iznesa. | 170х25 | no mīnus 4,8m līdz mīnus 6,5m |
| PK3+2,80m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 90cm. Fiksēta grunts iznesa. | 100х5 | no plus 0,15m līdz mīnus 0,85m |
| PK4+6,10m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 20cm. Fiksēta grunts iznesa. | 350х30 | no mīnus 2,4m līdz mīnus 5,9m |
| PK6+3,60m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 10cm. | 615х1 | no plus 0,15m līdz mīnus 6,0m |
| PK8+4,50m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 3cm. Fiksēta grunts iznesa. | 100х5 | no mīnus 6,0m līdz mīnus 7,0m |
| PK8+5,75m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 120cm. Fiksēta grunts iznesa. | 765х10 | no plus 0,15m līdz mīnus 7,5m |
| PK8+7,0m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 110cm. Fiksēta grunts iznesa. | 607х40 | no plus 0,27m līdz mīnus 5,8m |
| PK8+8,3m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 90cm. Fiksēta grunts iznesa. | 667х20 | no plus 0,27m līdz mīnus 6,4m |
| PK8+9,25m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 130cm. Fiksēta grunts iznesa. | 647х45 | no plus 0,27m līdz mīnus 6,2m |
| PK9+0,75m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 170cm. Fiksēta grunts iznesa. | 647х12 | no plus 0,27m līdz mīnus 6,2m |
| PK9+2,80m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 180cm. Fiksēta grunts iznesa. | 604х40 | no plus 0,14m līdz mīnus 5,9m |
| PK9+4,55m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 130cm. Fiksēta grunts iznesa. | 604х10 | no plus 0,14m līdz mīnus 5,9m |
| PK9+6,20m | Betona sagruvums un spraugas izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti dziļumā līdz 130cm. Fiksēta grunts iznesa. | 585х11 | no plus 0,15m līdz mīnus 5,7m |

    - Piketā PK9+2,80m atzīmē mīnus 0,25m betona seglīstē izvietota tehnoloģiska ūdens izlaide, kas izveidota kā caurule ar Ø 300mm. Betona bojājumi pa caurules diametru nav fiksēti.

    - Seglīšu koka veidņu vairogi ilgstošas ekspluatācijas rezultātā ieguvuši bojājumus dēļ koksnes pūšanas. Ekspluatācijas rezultātā 3 koka vairogi, kuri izvietoti pa piketiem PK3+1,65m (1,2x0,30m); PK3+2,85m (1,0x0,30m); PK4+6,1m (3,50x0,30m) daļēji ir sagruvuši.

Uz 10 betona seglīstēm, kas izvietoti pa piketiem PK6+1,60m; PK8+4,50m; PK8+5,75m; PK8+7,00m; PK8+8,30m; PK8+9,25m; PK9+0,75m; PK9+2,80m; PK9+4,55m un PK9+6,20m ārējie koka veidņu vairogi iztrūkst.

Nenoņemama metāliska veidne izpildīta no metāliskas loksnes, kas nostiprināta no vienas puses uz pāļa Nr. 73 (PK9+7,5m), bet no otras puses – uz piestātnes Nr. 20 rievsienas (PK9+8,88m), bojājumi nav atklāti.

    - Visi apsekotie čaulpāļi, kas izvietoti pa piketiem PK2; PK4; PK5+7,4m; PK7+8,45m; PK11+4,7m (tabula P6.1. un zīm. P6.1., Pielikums 6), ir nosvērušies uz teritorijas pusi. Čaulpāļu novirze no vertikālā stāvokļa sastāda no 0,1° līdz 1,2°, un pa vienai vērtnei no piecām pārsniedz pieļaujamo nozīmi 0,6° [5].

    - Enkurstieņu izeja no fasādes sienas aizklāta ar dzelzsbetona virsbūvi. Enkurstieņu stiprinājuma mezglu bojājumi pie rievsienas nav atklāti.

## Dzelzsbetona virsbūve

    - Virsbūves kordona plātņu fasādes virsmas vizuālas apskates rezultātā fiksēta vertikālu plaisu izveidošanās ar atvēruma platumu 0,51,0mm un garumu 20215cm sekojošos piketos: PK1+8,10m; PK4+2,20m; PK9+6,25m. Šo plaisu kopējais garums sastāda 10,0m (Pielikums 4).

    - Uz virsbūves fasādes virsmas starp kordona plātnēm noteikti divi iecirkņi ar kopējo platību 0,51m², kuros ir betona sagruvumi daudzskaitlīgu plaisu veidā ar atvēruma platumu 0,51,0mm (Pielikums 4).

    - Dzelzsbetona virsbūves betona stiprība, kas noteikta kā vidējā vērtība ne mazāk kā 12 mērījumiem pa piketiem sastāda: PK3+1,0m – 20,8MPa; PK3+4,0m – 23,3MPa; PK6+6,0m – 21,3MPa.

  - Teritorijas segums, pietauvošanas un atvairierīces, riteņatvairbrusa

    - Piestātnes seguma bojājumi nav fiksēti (Pielikums 5).

    - Atvairierīces un to stiprinājuma elementi atrodas apmierinošā stāvoklī.

    - Apskates rezultātā noskaidrots, ka visiem 5 pietauvošanas statņiem nav apzīmējumu pēc ostā pieņemtās numerācijas. Uz trīs pietauvošanas statņa masīviem ir vienskaitlīgas plaisas ar atvēruma platumu 0,30,5mm, uz viena masīva fiksēta plaisu tīkla izveidošanās ar atvēruma platumu 0,30,5mm. Pietauvošanas statņu stiprinājuma elementu bojājumi vizuālā apskatē nav atklāti (Pielikums 5).

    - No metāliskas caurules ar Ø 220х8mm izpildīta atvairbrusa ir bez bojājumiem.

## Gultne piekordona zonā

    - Gultnes faktiskās atzīmes tieši pie piestātnes kordona sastāda no mīnus 6,7m līdz mīnus 7,3m pie projekta atzīmes mīnus 7,0m. Gultnes izskalojumi, kas būtiski pazeminātu būves nestspēju, nav atklāti. Dziļumi 20m lielā piestātnes Nr. 18 piekordona zonā parādīti zīm. P7.1., Pielikums 7.

    - Uz gultnes 20m lielā piestātnes piekordona zonā nepiederoši priekšmeti, kas traucētu kuģošanai, nav atklāti.

- BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTU NOVĒRTĒJUMS.

REKOMENDĀCIJAS DROŠAI EKSPLUATĀCIJAI

  - Saskaņā ar klasifikāciju [5], būves fiziskais nolietojums vērtējams kā maznozīmīgs.

  - Apsekošanas rezultātā noteikts hidrotehnisko konstrukciju tehniskais stāvoklis saskaņā ar [5], kuru raksturo tabulā 3.1. parādītie dati.

Tabula 3.1

Piestātnes Nr. 18 konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis

| Elementa, konstrukcijas nosaukums | Tehniskais stāvoklis (bojājumu apraksts) | Rekomendējamie pasākumi defektu novēršanai |
| --- | --- | --- |
| Fasādes siena | Kritisks Uz 12 seglīstēm fiksēti betona sagruvumi un spraugu izveidošanās starp čaulpāli un seglīsti. Bojājumu kopējā platība sastāda 13,35m². | Veikt ārkārtas remontu spraugu aizpildīšanai |
| Virsbūve | Darbspējīgs Uz virsbūves kordona plātņu fasādes virsmas fiksēta vertikālu plaisu izveidošanās ar atvēruma platumu 0,51,0mm un garumu 20215cm šādos piketos: PK1+8,10m; PK4+2,20m; PK9+6,25m. Plaisu kopējais garums sastāda 10,0m. | Veikt plāna remontu |
| Teritorijas segums | Darbspējīgs Bojājumi nav fiksēti. | - |
| Atvairierīces | Darbspējīgs Atvairierīču un to stiprinājuma elementu bojājumi nav fiksēti. | - |
| Pietauvošanas ierīces | Darbspējīgs Visiem 5 pietauvošanas statņiem nav apzīmējumu pēc ostā pieņemtās numerācijas. Uz pietauvošanas statņa trīs masīviem ir vienskaitlīgas plaisas ar atvēruma platumu 0,30,5mm, uz viena masīva fiksēta plaisu tīkla izveidošanās ar atvēruma platumu 0,30,5mm. Pietauvošanas statņu stiprinājuma elementu bojājumi vizuālā apskatē nav atklāt. | Atjaunot pietauvošanas statņu numerāciju |
| Atvairbrusa | Darbspējīgs Metāliskas brusas un aizsargsegumu sagruvumi nav fiksēti. | - |
| Gultne būves priekšā | Darbspējīgs Piestātnes 20m lielā piekordona zonā priekšmeti, kas traucētu kuģošanai, nav fiksēti. Gultnes izskalojumi, kas būtiski pazeminātu būves nestspēju, nav atklāti. | - |

  - Ņemot vērā hidrotehnisko konstrukciju atklātos defektus un bojājumus un lai garantētu drošu un ilgmūžīgu ekspluatāciju, ieteicams veikt remonta – atjaunošanas darbus:

- seglīšu sagruvušā betona remonta darbi un 12 spraugu aizpildīšana starp čaulpāli un betona seglīsti ar kopējo platību 13,35m2;

- kordona plātņu iecirkņu remonts, kuros novērojamas vertikālas plaisas ar atvēruma platumu 0,5÷1,0mm un garumu 20÷215cm šādos piketos: PK1+8,10m; PK4+2,20m; PK9+6,25m ar kopējo garumu 10,0m.

  - Seglīšu sagruvušā betona remontu un 12 spraugu aizpildīšanu starp čaulpāli un betona seglīsti ieteicams veikt neplānota remonta laikā. Piestātnes pārējos konstrukciju bojājumus un atklātos bojājumus nepieciešams novērst plānotā remonta laikā.

- PRIEKŠLIKUMI REMONTAM

  - Remonta konstruktīvi – tehnoloģiskie risinājumi jāizstrādā projekta sastāvā un tie jāsaskaņo ar Pasūtītāju noteiktajā kārtībā. Čaulpāļu remonta ieteicamie konstruktīvi – tehnoloģiskie risinājumi un dzelzsbetona pāļpiestātnes grunts necaurlaidības atjaunošanas risinājumi parādīti Pielikumā 9.

  - Remonta – atjaunošanas darbu apjomi un aptuvenās izmaksas parādītas tabulā 4.1.

Тabula 4.1.

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 18 hidrotehnisko konstrukciju

remonta apjomi un aptuvenās izmaksas

| Nr. p.k. | Konstruktīvo elementu un darbu veidu nosaukums | Mērvienība | Skaits | Aptuvenās izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Seglīšu sagruvušā betona remonts un 12 spraugu aizpildīšana starp čaulpāli un betona seglīsti ar kopējo platību 13,35m². | gab. m2 | 12 13,35 |  |
| 2. | Kordona plātņu remonts ar vertikālām plaisām ar atvēruma platumu 0,51,0mm, kopējais garums 10,0m. | gab. m | 3 10,0 |  |

# SLĒDZIENS

  - 2008. gada jūlijā – augusta veiktās apsekošanas rezultātā būtiski defekti, kas ietekmētu piestātnes ekspluatāciju, nav atklāti. Bojājumu apjomu saraksts parādīts Pielikumā 2.

  - Uz 12 betona seglīstēm fiksēti betona sagruvumi un spraugu izveidošanās starp čaulpāli un betona seglīsti ar kopējo platību 13,35m² (Pielikums 5). Lai paaugstinātu ilgmūžību un atjaunotu fasādes sienas grunts necaurlaidību, ieteicams veikt ārkārtas remontu.

Rekomendējamie konstruktīvi – tehnoloģiskie risinājumi bojāto dzelzsbetona čaulpāļu remontam un spraugu aizdarei starp čaulpāļiem un betona seglīstēm parādīti Pielikumā 9.

  - Kordona plātņu trijos iecirkņos fiksētas plaisas ar atvēruma platumu 0,51,0mm ar kopējo garumu 10,0m. Lai paaugstinātu plātņu ilgmūžību un atjaunotu ūdens necaurlaidību, rekomendējam veikt plāna remontu.

  - Gultnes faktiskās atzīmes pie piestātnes kordona atrodas diapazonā no mīnus 6,7m līdz mīnus 7,3m pie projekta atzīmes mīnus 7,0m. Gultnes izskalojumi, kas būtiski pazeminātu būves nestspēju un nepiederoši priekšmeti, kas traucētu kuģošanai, 20m lielā zonā nav atklāti.

PIELIKUMI

Pielikums 1

Pielikums 2

BOJĀJUMU APJOMA SARAKSTS

Saskaņā ar Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 18 konstruktīvo elementu

inzenierapsekošanas rezultātiem

| Nr. p.k. | Konstrukciju bojājumu apraksts | Mēr- vienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasādes siena |  |  |  |
| 1. | 13 seglīšu betona sagruvums un spraugu izveidošanās ar platumu 0,040,45mm starp dzelzsbetona čaulpāļiem un betona seglīstēm | gab. m2 | 13 13,96 |
| Virsbūve |  |  |  |
| 2. | Kordona plātņu 3 iecirkņos fiksētas vertikālas plaisas ar atvēruma platumu līdz 0,5÷1,0mm ar kopējo platumu 10,0m | gab. m | 3 10 |

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

Pielikums 6

Mērījumu sākotnējie rezultāti. Fasādes siena

Tabula P6.1.

| Vērtnes Nr. | Pietauvošanas statņa Nr. | Pikets | Attālums no kordona līnijas līdz svērtenim, cm | Attālums no svērteņa līdz čaulpālim, cm, atzīmē (m) |  | Atzīme pie gultnes, m | Čaulpāļa slīpums (grādi) |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pie virsbūves apakšas +0,1 m | Pie gultnes |  | Faktiskais | pieļaujamais pie pāļu iegremdēšanas [6] |  |
| 1. |  | PK2 | 3 | 75 | 82 | -6,7 | 0,6 | ±0,6° | pielaides robežās |
| 2. |  | PK4 | 9 | 58 | 70 | -5,8 | 1,2 |  | pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| 3. |  | PK5+7,4m | 9 | 84 | 86 | -6,3 | 0,2 |  | pielaides robežās |
| 4. |  | PK7+8,45m | 8 | 84 | 85 | -7,2 | 0,1 |  | pielaides robežās |
| 5. |  | PK11+4,7m | 3 | 72 | 77 | -6,1 | 0,5 |  | pielaides robežās |

Čaulpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Piezīme: pozitīvajai leņķa vērtībai atbilst čaulpāļa slīpums uz teritorijas pusi, negatīvajai vērtībai – slīpums uz akvatorijas pusi.

Pielikums 7

Pielikums 8

Pielikums 9