Būvprojekts ‘’Dzintaru ielas posma no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 seguma atjaunošana, Ventspilī’’

12.jūlijs SKAŅOŠANA AR ST UN LATTELEKOM

ATTIECAS ARĪ VISS LOĢISKI ATTIECINĀMAIS NO DZINTARU IELAS, JA GADĪJUMĀ ŠEIT NAV PIEMINĒTS.

Ceļu daļa

- Vietā, kur LK šķērso elektrokabeli:

  - paredzēt atrakšanu (šurfēšanu) un kabeļa dziļuma noteikšanu ģenplānā par to uzrakstīt atsevišķu piezīmi ar atsauci uz paskaidrojuma raksta inženiertīklu sadaļu (domāju, ka to pēc tam uzlīmēsim, jo tā ir skaņojamā lapa, bet pagaidām ārā nedrukājam),

  - paskaidrojuma rakstā pie inženiertīkliem aprakstam, ka veicam atrakšanu un gadījumā, ja nevar LK izbūvēt pēc projekta, tad izdarāmas projekta izmaiņas;

  - darbu daudzumos papildinam ar šurfēšanu (varbūt 2 vietās?), un kabeļu nostiprināšanu 2 gab. 10kV un 2 gab. Lattelecomam (iebrauktuvē), DOPam vai pielikumā pievienojam

- Pārliecināmies vai tiešām ir 450 N dalītā aizsargcaurule. Sadales tīkliem paredzam d160 aizsargcauruli d110 vietā.

- Tagad pamanīju arī (Reinbergs nepamanīja…) elektrokabeli vienīgajā iebrauktuvē, tam vajadzētu rezerves cauruli. Tātad DD papildinām ar rezerves cauruli … m. un + 1 gab. kabeļu nostiprināšanu.

- Padomājam par Dr un Ldz sakaru kanalizācijas šķērsojumu, papildinām rasējumu, arī DD, ar šurfēšanu, tāpat kā ST.

- Vertikālā plānā nav redzamas esošās atzīmes.

- Vēl nav izmaiņas DD un paskaidrojuma rakstos.

- Pārliecināties vai vertikālā plānā ir redzamas esošās augstuma atzīmes.

ELT daļa

- -.

DOP daļa

- -.